Priloga št. 3.19

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP 19

v zvezi z javnim naročilom št. 430-300/2025

Tovorno vozilo od 12000 kg – cisterna za prevoz letalskega goriva

Tip. št. 2.7.3.3.3

Količina: 2 vozili

- Tovorno vozilo v beli barvi 4x2 v izvedbi podvozja s kabino, z največjo dovoljeno maso 18.000 kg primerno za vgradnjo cisterne za prevoz cca 7000 litrov letalskega goriva.

- Enojna kabina.

- Vzmetenje kabine – pnevmatsko.

- Odlagalni prostori v kabini

- Voznikov sedež v komfortni izvedbi z vzdolžnim nastavljanjem, nastavljanjem naslona, nastavljanje po višini in nagiba sprednjega dela sedeža.

- Dizelski motor EURO VI.

- Nazivna prostornina minimalno 7000 cm3.

- Nazivna prostornina minimalno 6700 cm3.

- Moč motorja minimalno 206 kW/ 280 km.

- Kompresijska zavora in zavora na izpušna pline.

- Skupna širina največ 2600 mm.

- Medosna razdalja minimalno 3500 mm.

- Višina šasije minimalno 900 mm.

- Najmanj avtomatski 10 stopenjski menjalnik z osnovnimi funkcijami za odgon.

- Avtomatski menjalnik z osnovnimi funkcijami za odgon, prilagojen za vožnjo v cestnem prometu.

- Odgon na menjalniku, moment 1000 Nm.

- Razmerje zadnje osi 4.11.

- Razmerje zadnje osi prilagojeno vožnji tovornega vozila v cestnem prometu.

- Zračno vzmetenje zadaj.

- Elektronsko upravljanje zavornega sistema.

- Elektronsko uravnavanje stabilnosti vozila in

- Samodejni nadzor zdrsa vozila in vožnje v klanec.

- Funkcija sproščanja zavor, ko je v motorju dovolj navora za speljevanje.

- Posoda za Adblue minimalno 30 litrov.

- Rezervoar za gorivo aluminijast, minimalno 200 litrov – desna postavitev.

- Višina šasije minimalno 900 mm.

- Odgon Hidrocar S81 priključek DIN 5462/ISO 7653 za črpalko, 800Nm ali enakovredno.

- Prednji pritrdilni nosilci nadgradnje, nizki za prožne nadgradnje.

- Luknje za pritrditev nadgradnje, prožna/poltoga nadgradnja.

- Prehod za nadgradnjo v tleh kabine na sopotnikovi strani.

- Avtoradio DAB

- Gumijasti tepihi v kabini.

- Vgrajene distribucijske celoletne pnevmatike na vodilni in pogonski osi primerne za kombinirano uporabo z ojačenima bočnim delom s profilom M+S (zimskih) in z oznako snežinke "snowflake on the mountain".

- Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice). Prva pomoč ne sme biti starejša več kot 1 leto od dneva prevzema.

ADR priprava

- Eno (1) stikalo v kabini.

- Eno (1) stikalo na zadnji zunanji strani kabine.

- Glavno stikalo ADR.

NADGRADNJA – CISTERNA ZA PREVOZ LETALSKEGA GORIVA

Cisterna izdelana skladno z direktivami, standardi in predpisi kot so ATEX, ADR, JIG in MID.

- Cisterna mora biti izdelana v skladu z ADR, EN 13094:2020 in EN 12312-5:2021.

- Razred ADR 3

- Oznaka - koda predelanega vozila za prevoz tekočin po ADR  - FL.

- Oznaka – koda vgrajene cisterne za prevoz letalskega goriva po ADR - LGBF.

- Posebni predpisi – pravila za cisterno po ADR - TU9.

- Cisterna za prevoz letalskega goriva Kerozin(UN1223) v barvi vozila – bela.

- Volumen cisterne 7000 litrov.

Zgradba cisterne- minimalne zahteve

- Vstopna servisna odprtina - pokrov DN500 z odprtino na pokrovu DN250.

- Oddušni ventil s plamensko zaporo.

- Pnevmatski senzor za preprečevanje preveč napolnjenega goriva.

- Podni ventil DN 100.

- Prikaz nivoja goriva.

Prostor na zadnjem delu predviden za sistem točenja goriva.

V prostoru - zaboju na zadnjem delu vozila je vgrajena oprema:

- Zapiralna vrata z senzorjem povezana z sistemom za preprečevanje premika kamiona.

- Zapiralna vrata z amortizerji in ključavnico.

- Črpalno merilni agregat SAMPI MID s pretokom 135 l/min enakovredno ali boljše.

- Črpalka za gorivo. Na odgonu iz menjalnika je vgrajena črpalka za gorivo ALFONZ HAAR  s pretokom 135 l/min – enakovredno ali boljše.

- Elektronska števna glava.

- Temperaturna sonda.

- Tiskalnik TM295 ali enakovredno.

- Filter-separator: FAUDI VHF 1-355-10 ali enakovredno.

- Vzorec goriva na izhodni strani filtra separatorja, drenaža goriva v rezervoar za odpadno gorivo prostornina cca 40 litrov.

- Avtomatski navijalni kolut za cev: iztočna cev 20 metrov 1" točilna pipa ZVA 25 ali enakovredno.

- Drenaža goriva v rezervoar za odpadno gorivo prostornina cca 40 litrov.

- Navijalni kolut za statično elektriko 1 kos dolžine minimalno 22 m s kleščami skladno predpisi in standardi.

Ostala oprema

- Tabla za označevanje z nosilcem po ADR 1  kos – komplet.

- Komplet orodja po ADR

Na nadgradnji so vgrajeni INTERLOCK sistemi za varovanje pri opravljanju vseh funkcij dela z črpalno merilnim sistemom in vozilom kot celoto, v mirovanju in med prevozom.

Polnjenje avtocisterne poteka podno preko priključka na boku vozila kamiona, hlapi se vračajo nazaj v rezervoar.

Ostala dokumentacija

- Katalog rezervnih delov.

- Navodilo za uporabo.

- Kontrolna dokumentacija.

- Potrdilo o skladnosti za posamično odobreno vozilo (homologacijski kartonček).

- Umerjanje opreme in izdaja končnega ADR certifikata ki se ga izda naknadno po registraciji vozila( strošek ponudnika).