Priloga št. 3.3

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP 3

v zvezi z javnim naročilom št. 430-300/2025

Civilno specialno patruljno osebno vozilo od 3000 cm3

Količina: 1 vozilo

Tehnične zahteve:

- Vrsta karoserije: vozilo v štirivratni limuzinski izvedbi - podaljšana različica (Long) ali enakovredno.

- Barva vozila kovinska - temnejši odtenek črne barve.

- Bencinski ali Diesel motor (ne sme biti priključni hibrid ali drugačna kombinacija s polnjenjem preko kabla na vtičnico, polnilno postajo in podobno).

- Štiri (4) komfortni električno nastavljivi sedeži s spominsko funkcijo.

- Hlajenje in ogrevanje sprednjih in zadnjih sedežev.

- Komfortni sedeži nedrseči (obdelava s šivi ali enakovredno) v izvedbi iz  kvalitetnih materialov v črni barvi.

- Komfortni sedeži nedrseči v izvedbi iz kvalitetnih materialov v črni barvi ali v izvedbi z oblazinjenjem iz perforiranega usnja skladno s funkcijo hlajenja in ogrevanja sedežev.

- Notranjost vozila v temni barvi.

- Nosilec in drog za zastavice na vozilu (prednji levi blatnik in prednji desni blatnik).

- Nazivna prostornina motorja najmanj 2990 cm3.

- Moč motorja najmanj 220 kW.

- Štiri kolesni pogon.

- Zračno vzmetenje.

- Avtomatski menjalnik.

- Mehko zapiranje vrat.

- Medosna razdalja od 3100 mm.

- Čelna zračna blazina za voznika in sovoznika.

- Stranski zračni blazini za voznika in sovoznika.

- Stranski zračni blazini zadaj.

- Avtomatsko prilagajanje snopa dolgih luči.

- Multifunkcijski volan.

- Tovarniško zatemnjena in toplotno ter zvočno izolacijska stekla.

- Dodatno zatemnjena stekla za »B« stebričkom po dogovoru z naročnikom.

- Dodatno zatemnjeno steklo zadnjega prtljažnika po dogovoru z naročnikom.

- Prednje meglenke ali enakovreden sistem za vožnjo v slabem vremenu (megla, dež…).

- Zavorni sistem za preprečevanje blokade koles (ABS oziroma druga enakovredna oznaka).

- Elektronska porazdelitev zavorne sile (EBD oziroma druga enakovredna oznaka).

- Elektronska ojačitev zavorne sile – zavorna asistenca (BAS oziroma druga enakovredna oznaka).

- Sistem za učinkovitejše zaviranje v sili (EBA oziroma druga enakovredna oznaka).

- Sistem za elektronski nadzor stabilnosti vozila (ESP oziroma druga enakovredna oznaka).

- Sistem za regulacijo zdrsa pogonskih koles (ASR oziroma druga enakovredna oznaka).

- Avtomatska (samodejna) klimatska naprava z možnostjo uravnavanja klimatizacije za zadnji del vozila.

- Asistenčni sitem za prepoznavanje prometnih znakov.

- Asistenčni sitem za zaznavanje mrtvega kota.

- Asistenčni sitem za ohranjanje smeri na voznem pasu.

- Asistenčni sitem za avtomatski vklop zasenčenih luči in dolgih luči.

- Radarski tempomat.

- Električni pomik stekel na prednjih in zadnjih vratih.

- Zavesice v zadnjem delu vozila z električnim pomikom (zadnja leva in desna vrata, ter na zadnjem steklu prtljažnika).

- Hladilni predal med zadnjimi sedeži.

- Radijski sprejemnik s tovarniško vgrajeno navigacijo z  zemljevidi Evrope.

- Daljinsko centralno zaklepanje vozila.

- Aktivni asistent za parkiranje z vizualnimi in zvočnimi opozorili za zaznane ovire ter 360 stopinjsko kamero s prikazom na prikazovalniku multimedijskega sistema s shematsko ponazoritvijo in pomožnimi linijami ali enakovredno.

- Alarmna varnostna naprava(sistem za zaščito vozila).

- Brezžično polnjenje telefona (induktivno) spredaj.

- Brez oznak modela in motorja na zadnjem delu vozila.

- Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice) in varnostni jopič priložen v vozilu. Prva pomoč ne sme biti starejša več kot 1 leto od dneva prevzema.

- Komplet pletenih avtomobilskih preprog in dodatni komplet gumijastih avtomobilskih preprog.

- Strgalo za led.

- V kolikor ima vozilo sončno streho (nepomično) mora biti omogočeno, da se s senčilom, panelom ali drugo ekvivalentno možnostjo, popolnoma prekrije prosojnost.

- Dodaten komplet avtoplaščev, in sicer poleg kompleta letnih avtoplaščev tudi komplet zimskih avtoplaščev M+S (zimskih) z oznako snežinke "snowflake on the mountain" skladen z navedenimi zahtevami naročnika. Vozila morajo biti ob dobavi opremljena z avtoplašči, ki so, upoštevajoč zakonodajo, ustrezni za čas, v katerem so vozila dobavljena.

- Letni in zimski avtoplašči morajo biti izvedbe RunFlat ali enakovredo

Zimske pnevmatike morajo biti enakih dimenzij kot letne pnevmatike in hitrostnega razreda, ki je določen v homologaciji vozila. V primeru ko na trgu ni ustrezne zimske pnevmatike lahko ponudnik ponudi v primeru  hitrostne oznake Y za dva hitrostna razred nižjo pnevmatiko, v primeru hitrostne oznake W za en hitrostni razred nižjo pnevmatiko s tem da na vidno mesto označi hitrostni razred pnevmatike. Vsi ostali hitrostni razredi zimskih pnevmatik morajo ustrezati oznakam v homologacijski dokumentaciji ponujenega vozila.

Vozilo mora biti ob dobavi opremljeno s pnevmatikami, ki so upoštevajoč zakonodajo, ustrezne za čas v katerem so vozila dobavljena.

DODATNA ZAHTEVANA POLICIJSKA IN DRUGA OPREMA

- Svetlobna in zvočna signalizacija – v skladu s specifikacijo za svetlobno in zvočno signalizacijo civilnega patruljnega vozila– prikrite montaže. Vsa svetlobna in zvočna signalizacija mora biti v vozilo vgrajena čim bolj neopazno.

- Sistem za relejski odklop vseh porabnikov priključenih na avtomobilski akumulator, ko napetost akumulatorja pade pod 12V.

- Gasilni aparat z gasilno sposobnostjo najmanj 8A 55B (cca 2 kg) s kovinskim ventilom, ki mora biti varno pritrjen.

SPECIFIKACIJA ZAHTEVANE IN DRUGE POLICIJSKE OPREME

Svetlobna in zvočna signalizacija

Opozorilne luči morajo sevati utripajočo modro svetlobo in rdečo svetlobe. Vsa svetlobna signalizacija za vsa vozila mora biti izdelana v skladu s pravilnikom ECE R 65 in aneksi k pravilniku. Svetlobna signalizacija mora ustrezati pritrditvi na vozilo za hitrosti nad 150 km/h. Vsi sestavni deli svetlobne signalizacije morajo biti iz nerjavečih materialov.

Spredaj na vozilu

- Za masko vozila se vgradita dve LED utripajoči svetilki, najmanj 6 LED v ravni vrsti.

- V svetilko je pred LED diodami vgrajena skupna optika, ki zagotavlja širok snop sevanja svetlobe. Na levi strani sevanje rdeče svetlobe in na desni modra svetloba.

- Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 135x24x46mm in morajo biti prilagojene mestu montaže.

V kabini vozila

Komplet opozorilnih svetilk za prednjim steklom

- Na zgornji strani levega in desnega kota vetrobranskega stekla znotraj sta nameščeni LED utripajoči svetilki  (leva rdeča in desna modra, gledano v smeri vožnje), ki ob delovanju ne sevajo v notranjost kabine (odboj od stekla) – črn trak čez celoten zgornji del vetrobranskega stekla.

- Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 135x11x46mm in morajo biti prilagojene mestu montaže.

Komplet opozorilnih svetilk za zadnjim steklom

- Na zgornji strani levega in desnega kota zadnjega stekla znotraj sta za zatemnitveni pas nameščeni LED utripajoči (bliskajoči) svetilki na levi strani rdeča in desni modra svetloba (gledano v smeri vožnje), ki ob delovanju ne sevajo v notranjost kabine (odboj od stekla).

- Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 135x24x46mm in morajo biti prilagojene mestu montaže.

Zvočna signalizacija

Sirenski ojačevalnik

- Sirenski ojačevalnik mora preko zvočnika generirati zvočni pritisk najmanj 117 dB na razdalji 1 m merjeno po krivulji C.

- Proizvajati mora najmanj 4 različne tone, obvezni so počasni, hitro zavijajoči ter dvotonski način, četrti ton je poljubna kombinacija navedenih tonov ali ton, ki se sproži s pritiskom na stikalo.

- Krmilna enota mora imeti najmanj dve osvetljeni stikali za ločen vklop svetilk ter stikalo (preklopnik) za izbor tonov sirene.

- V sirenski ojačevalnik mora biti integrirana govorna naprava.

- V maski vozila je zvočnik z močjo najmanj 150 W (dovoljena je izvedba v vzporedni vezavi dveh zvočnikov enake skupne moči montiranih na levi in desni strani maske vozila).

- Krmilna enota mora imeti možnost regulacije jakosti zvoka govorne naprave.

- Montaža naprave za dajanje zvočnih znakov in krmilne enote mora biti izvedena tako, da zunanji videz vozila ne sme kazati na to, da je v vozilo vgrajena naprava za dajanje zvočnih znakov.

Vsa svetlobna in zvočna signalizacija mora biti v vozilo vgrajena čim bolj neopazno.

Vsa napeljava za zvočno in svetlobno signalizacijo ter druga napeljava, ki je vezana na dodatni akumulator mora biti vgrajena strokovno in po standardih stroke. Vsak porabnik mora imeti svojo varovalko in ustrezno  vidno označbo na katerega porabnika se nanaša.

Pred montažo dodatne opreme obvezen posvet z naročnikom – uporabnikom.