PROJEKTNA NALOGA »KANIN«

Potrebujemo vso dokumentacijo IDP in DGD za:

- RUŠENJE OBSTOJEČE KKŽ KANIN (3 ODSEKI),

- RUŠENJE SEDEŽNICE VELIKI GRABEN,

- IZGRADNJO NOVE DOSTAVNE ŽIČNICE KANIN,

- IZGRADNJO NOVE FIKSNE 4-SEDEŽNICE,

- POSODOBITEV OBSTOJEČEGA ELEKTRIČNEGA OMREŽJA

- POSODOBITEV/USPOSOBITEV OBSTOJEČE POTI + IZGRADNJO DELA NOVE DOVOZNE POTI DO ZGORNJE »D« POSTAJE OBSTOJEČE KK ŽIČNICE KANIN,

- RESTAVRACIJO PRESTRELJENIK NA 2220 M.N.V.

in dokumentacijo DDP z idejno zasnovo za:

- GARAŽNO HIŠO NA SPODNJI »A« POSTAJI,

- ZASNEŽEVANJE – SEKUNDARNI DEL.

- PROJEKT ZA RUŠITEV KKŽ KANIN:

Izvesti rušitev 3 odsekov KKŽ Kanin, to je:

  - Odstranitev jeklenih vrvi:

  - Sekcija A-B: sprostitev napenjanja na A postaji  (teža uteži cca 9 ton), odstranitev transportne vrvi premera 33 mm, dolžina vrvi cca 5.500 m, odstranitev zračnega linijskega kabla (napeljan po stebrih),

  - Sekcija B-C: sprostitev napenjanja na C postaji (teža uteži cca 30 ton), odstranitev transportne vrvi premera 33 mm, dolžina vrvi cca 3.800 m, odstranitev zračnega linijskega kabla (napeljan po stebrih),

  - Sekcija C-D: sprostitev napenjanja na C postaji  (teža uteži cca 9 ton), odstranitev transportne vrvi premera 33 mm, dolžina vrvi cca 2.700 m, odstranitev zračnega linijskega kabla (napeljan po stebrih).

*Popis obstoječega stanja za rušitev in odvoz:

- Napenjalni sistemi so mehanski z utežmi. Utež na A postaji je v jašku, uteži pri C postaji pa so integrirane v stebre žičnice.

  - Rušitev postaj:

  - vstopna žičniška postaja A »Dvor« (436 n.m.v.) z garažo za kabine + obstoječi objekt skladišča ob A postaji,

  - vmesna žičniška postaja B »Čela«, (1000 n.m.v.),

  - vmesna žičniška postaja C »Skripi«(1600 n.m.v.),

  - končna žičniška postaja D »Podi« (2220 n.m.v.) z garažo za kabine.

*Popis obstoječega stanja za rušitev in odvoz:

- Postaje delno iz armiranega betona (podlaga), delno leseni pohodni podesti.

- Konstrukcija iz železnih stebrov I in U profilov.

- Strešna kritina in stene iz pločevine.

- Oprema postaj:

  - Pogonske postaje (3x: – 2x pogon na B postaji, 1x na D postaji) - sestav:

    - Reduktor, pogonsko kolo, glavni pogonski elektromotor, bencinski zasilni pogon, zavorni sistemi.

  - Obračalno-napenjalne postaje (3x: 1x na A postaji, 2x na C postaji) - sestav:

    - Obračalno kolo, napenjalni sistem.

  - V vseh postajah in garažah mehanski sklopi za priklapljanje in odklapljanje kabin ter transferje kabin.

  - Električne močnostne in krmilne omare v vseh 4 postajah žičnice.

  - Pod postajo »Čela« na južnem delu je TP, za napajanje pogona odseka  A-B in B-C žičnice.

  - Pod postajo »Podi« je TP, za napajanje odseka C-D, restavracije + ostalih 4 žičnic na smučišču Kanin. Važno: iz te TP se napaja vsa komunikacijska infrastruktura (linki zvez, RTV, tudi postaja ARSO), napajanje bo moralo biti zagotovljeno tudi v času del.

  - Rušitev po trasi (skupaj trije odseki):

  - 52x rušitev stebrov (odstranitev strojnih delov – kolesnih baterij, stebri so jeklene palične konstrukcije oziroma okrogli cevni – 3 kosi),

  - 52x rušitev betonskih točkovnih temeljev.

1.3. Rušitev lesene brunarice

  - (cca. 40 m vzhodno od C postaje).

1.4. Odstranitev žičniških kabin iz:

  - A in D postaje ( približno ½ je na D postaji).

  - Opomba:

- Rušitev naj predvidi tudi odvoz materiala na ustrezne deponije v dolini, glede betonov pa poiskati ustrezno rešitev načina odstranitve.

- PROJEKT ZA RUŠITEV SEDEŽNICE GRABEN

Izvesti rušitev obstoječe žičniške naprave, fiksne dvosedežnice Veliki Graben, zaradi dotrajanosti in neprimernosti. Nahaja se cca. 250 m SZ od obstoječe zgornje postaje KKŽ Kanin.

  - Popis obstoječega stanja za rušitev in odvoz:

- Transportna vrv premera 30 mm, dolžina vrvi cca 1.100 m, zračni linijski kabel med postajama (napeljan po stebrih).

- 6 linijskih stebrov s pripadajočimi kolesnimi baterijami.

- Obračalna postaja (2.067 n.m.v.).

- Pogonska postaja z motorjem, reduktorjem, zasilnim pogonom (2.242 n.m.v.).

- Lesena hišica za strojnika s krmiljenjem (na pogonski postaji).

- Lesena hišica za strojnika (na obračalni postaji).

- Vsi sedeži sedežnice.

- PROJEKT ZA IZGRADNJO DOSTAVNE ŽIČNICE IZ POSTAJE A DO POSTAJE D:

  - OPCIJA A: IZGRADNJA NOVE DOSTAVNE ŽIČNICE KANIN Z VMESNO POSTAJO B (oz. B1), NA TRASI OBSTOJEČE DOSTAVNE ŽIČNICE.

    - SPODNJI ODSEK (A-B-C)

- Trasa:

    - Začetna sedanja A postaja (436 n.m.v.)

Obsega še:

+ garažo za kabine prve žičnice (v kleti ) vključno z delavnico za vzdrževanje žičnice,

+ sanitarije za obiskovalce,

+ blagajne,

+ prostore za upravljalca (pisarne, sejna soba, arhiv, manjša priročna kuhinja, garderoba za osebje M/Ž, skladišče materiala za potrebe žičnic (vključno z gorivom) in potrebe  gostinstva).

    - Vmesna B postaja (sedanja lokacija (cca 1.000 n.m.v.) ali nova lokacija (»B1«) nekoliko višje (cca 1.150 n.m.v.) od obstoječe B postaje - umestitev odvisna od tehnične rešitve)

+ namenjena vstopom in izstopom pri obratovanju žičnice v   smeri navzgor in navzdol,

+ opremljena s TP.

    - C postaja (naj bo locirana cca 40 m vzhodno od zdajšnje C postaje Skripi. Odmik je potreben zaradi varnosti pred snežnimi plazov) (cca 1.600 n.m.v).

- Željena kapaciteta: 1.200 os/uro, z možnostjo povečanja na 1.400 os/uro.

- Hitrost žičnice: min. 6m/s.

- Kabine: prostorne za 10 oseb, kar omogoča možnost prevoza tudi novejših tipov koles v sami kabini ter ostalih športnih pripomočkov potrebnih v poletni dodatni ponudbi centra, tudi prevoz ponesrečenca na nosilih.

- Razsvetljava: na celotni trasi žičnice (da se omogoči tudi nočno vožnjo potnikov z žičnico.

- Varnostni elementi:

      - zvočniki na stebrih žičnice za obveščanje potnikov,

      - kamere na nekaterih stebrih (zaradi boljše kontrole varnega obratovanja žičnice),

      - ustrezni dostopi do vseh stebrov žičnice za terenska in delovna vozila (goseničar),

      - zaščita naprav in vseh objektov za primere električnih udarov strele.

    - Dostopnost: Pri vseh vhodih in izhodih iz naprav upoštevati možnost gibanja gibalno oviranih oseb.

    - ZGORNJI ODSEK (C1-D)

    - Trasa:

      - C1 postaja: integrirana s končno postajo C spodnjega odseka za prestop in vhod na smučišče (cca 1600 n.m.v.)

+ Garaža za kabine odseka C1-D v podzemlju postaje C1 (zaradi boljše izkoriščenosti majhnega prostora),

+ garaža za teptalni stroj,

+ prostor za reševalno sobo,

+ servisni prostor,

+ prostori smučarske šole,

+ sanitarije z manjšo ČN,

+ prostor za manjši gostinski obrat (najti rešitev glede pitne in sanitarne vode za potrebe wc-jev in gostinskega obrata),

+ električno napajanje za vse pomožne objekte na C1 postaji in za pogon žičnice ( ustrezna TP),

+ električna moč za 2 žičniški postaji.

      - Končna D postaja: na lokaciji obstoječe postaje D oz. malenkostno (do 10 m) zamaknjena v desno (proti vzhodu) (cca 2200 n.m.v.)

+ poskrbeti za ustrezno zaščito pred močnimi snežnimi padavinami, vetrom in močnim dežjem ( postaja prekrita in ustrezno zaprta s treh strani).

    - Željena kapaciteta: 1.400 os/uro, z možnostjo povečanja na 2.400 os/uro.

    - Hitrost žičnice: min 6 m/s.

- Kabine: prostorne za 10 oseb, kar omogoča možnost prevoza tudi novejših tipov koles v sami kabini ter ostalih športnih pripomočkov potrebnih v poletni dodatni ponudbi centra, tudi prevoz ponesrečenca na nosilih.

    - Razsvetljava: na celotni trasi žičnice (da se omogoči tudi nočno vožnjo potnikov z žičnico.

    - Varnostni elementi:

      - zvočniki na stebrih žičnice za obveščanje potnikov,

      - kamere na nekaterih stebrih (zaradi boljše kontrole varnega obratovanja žičnice),

      - ustrezni dostopi do vseh stebrov žičnice za terenska in delovna vozila (goseničar),

      - zaščita naprav in vseh objektov za primere električnih udarov strele.

      - Temelji stebrov, ki so na območjih snežnih plazov, morajo biti izvedeni tako, da jih plaz ne more ogroziti (»klinaste« izvedbe).

  - Dostopnost: Pri vseh vhodih in izhodih iz naprav upoštevati možnost gibanja gibalno oviranih oseb.

*Opombe:

- Obe postaji morata biti umeščeni tako, da je omogočeno gibanje potnikov brez dodatnega vzpenjanja ali spuščanja, prav tako morata biti ustrezno prekriti zaradi zaščite pred snežnimi padavinami.

- Prevozi/ prelaganje materiala za potrebe gostinskih objektov in vode iz doline na vrh smučišča naj se ustrezno rešijo, da bo manipulacija čim lažja in čim hitrejša (ni potrebno opravljati dvigovanj težkega tovora).

- Vhodi s smučarske proge v eno oziroma drugo žičnico naj so logično rešeni, čimbolj enostavni za smučarja, pešca in gorskega kolesarja.

- Obe postaji in vmesni prehod naj bosta ustrezno zaščiteni pred močnimi snežnimi padavinami, vetrom in močnim dežjem ( postaja prekrita in ustrezno zaprta s treh strani).

- Prostor okrog obeh postaj naj bo raven oziroma z blagim naklonom ter dovolj širok, da se lahko sneg čisti s teptalnim strojem!

  - OPCIJA B: IZGRADNJA NOVE DOSTAVNE ŽIČNICE KANIN BREZ VMESNE POSTAJE B (oz. B1), NA TRASI OBSTOJEČE DOSTAVNE ŽIČNICE.

  - Vse enako kot Opcija A, s tem, da je spodnja trasa žičnice brez vmesne postaje B.

  - Spodnji odsek: A – C.

  - Zgornji odsek: C1 - D.

- PROJEKT ZA IZGRADNJO NOVE FIKSNE 4-SEDEŽNICE:

  - Tehnična opredelitev:

- Nadmorska višina zgornje postaje 2242 m.

- Nadmorska višina spodnje postaje cca 2050-2060 m (določiti na terenu).

- Horizontalna dolžina cca 640-690 m.

  - Projekt naj zajema:

- Postavitev nove fiksne 4-sedežnice na isti trasi kot je obstoječa (s tem, da se spodnjo/vstopno postajo pomakne južneje po osi navzdol za cca 150 m, zaradi lažjega vstopanja smučarjev na napravo, z namenom, da ni potrebno vzpenjanje s smučarske proge za dosego vstopne točke na sedežnico, tako kot je na obstoječi).

*Opomba:

- Spodnja in zgornja postaja morata imeti tudi ustrezen ločen objekt za strojnika, iz katerega lahko upravlja napravo.

- PROJEKT ZA POSODOBITEV OBSTOJEČEGA ELEKTRIČNEGA OMREŽJA ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE

  - Namen: posodobitev obstoječega električnega omrežja za dobavo električne energije po posameznih postajah in objektih.

  - Projekt naj zajem:

- posodobitev obstoječega električnega omrežja po posameznih postajah in objektih,

- postavitev novih transformatorskih postaj na postaji »B«, »C« in »D«,

- postavitev novega daljnovoda do postaje »B«,

- vkop novega kablovoda 20kV od postaje »B« do »C« in »D«.

- Projekt za posodobitev/usposobitev obstoječe poti ter izgradnjo dela nove dovozne poti do »D« postaje obstoječe KK žičnice Kanin

  - Nujnost dostavne poti za:

- izvedbo odstranitve obstoječe žičnice Kanin,

- postavitev nove žičnice Kanin in montažo opreme,

- gradbeno instalacijska dela na objektu restavracije,

- dovoz in odvoz materiala ob rušitvenih delih,

- dovoz in odvoz materiala ob gradnji novih žičniških naprav.

  - Projekt naj zajema:

- Usposobitev in dograditev dovozne poti, še posebej:

- od odcepa iz zdajšnje gozdne ceste proti dolini Krnica,

- do C postaje obstoječe KK žičnice,

- naprej do zgornje postaje D na 2220 n.m.v.,

- obnovo pod C postajo do priključka na cesto (ki že sedaj vodi v dolino Krnice, dolžina cca 2.000 m),

- Novogradnjo iz C do D postaje (dolžina cca 3.800 m).

*Opomba:

Sklopi žičniških naprav so po dolžini in teži zahtevni za prevoz. Način gradnje žičniških naprav narekuje, da je sklope potrebno pripeljati do mesta vgradnje (helikopterski prevoz materiala ni možen), zato je makadamska cesta nujno potrebna.

- PROJEKT IZGRADNJE IN ADAPTACIJE RESTAVRACIJE

PRESTRELJENIK:

7.1. Namen:

        - rekonstruirati obstoječi objekt, ga statično zavarovati, posodobiti, dodati zunanjo teraso in ustrezno usposobiti za obratovanje.

        - D postajo žičnice in Restavracijo obravnavati skupaj in celostno. Zakaj?

          - fizična povezava obeh objektov,

          - preplet poti gibanja obiskovalcev, prevoza materiala iz žičniške postaje v Restavracijo,

          - objekt Restavracije pomemben za varnost obratovanja, saj vsebuje nujne skupne prostore (reševalna soba, toaletni prostori, Restavracija v sili nudi nujno zatočišče pred nenadnimi hujšimi spremembami vremena, v primeru prekinitve obratovanja oziroma nezmožnosti evakuacije).

  - Obstoječe stanje:

        - parc. št 8071/2, k.o. Bovec.

        - Objekt sestavljajo:

          - klet (K-3) 110 m²,

          - klet (K-2) 123 m²,

          - klet (K-1) 250 m²,

          - klet ( K-0) 308 m²,

          - pritličje 520 m²,

          - nadstropje 547 m².

  - Projekt naj zajema:

- Funkcionalno ureditev in celostno rekonstrukcija objekta.

- Ustrezne statične ukrepe in rešitve.

- Pregled ČN (je bila v celoti posodobljena leta 2008).

- Novo dostopno teraso (ta povezuje vhod v restavracijo in izhod iz D postaje).

- Garažo za vsaj 3 teptalne stroje in snežne freze (pod novo teraso). Garaža mora biti koncipirana tudi kot delavnica za vzdrževanje teptalnih strojev in žičniških naprav na območju smučišča, vključno z oskrbo z gorivom.

- Prostor za hrambo opreme za smučišče (zaščitna oprema - koli, mreže, blazine, ….), ki se po sezoni pospravi.

- Odstranitev vseh gradbeno obrtniških in instalacijskih elementov do nosilne konstrukcije, pomične opreme, predelnih sten, opreme kuhinje.

- Zamenjavo fasadnega pasa, strehe, terase, ograje.

- Novo stavbno pohištvo, oprema in instalacije.

- Ustrezno tehnično rešitev problematike tekoče sanitarne vode (taljenje snega, deževnica…).

- Načrt ustrezne odstranitve / usposobitve vseh antenskih stebrov na gornji terasi objekta Restavracije.

- Načrtovanje čim večje energetske samozadostnosti.

*Opombe:

- Objekt Restavracije se po funkciji in namembnosti ne spreminja, razen v prizidkih, kjer se lahko razširi obstoječe programe (npr. bar, skladišča restavracije, parkirišča za teptalne stroje,…).

- Projekt izgradnje garažne hiše na spodnji »A« postaji:

  - Projekt naj zajema DDP z idejno zasnovo za:

- Izgradnjo garažne hiše neposredno pri postaji »A«.

- Ureditev/izgradnjo parkirišča v neposredni bližini garažne hiše.

- Plan prometne politike vstopanja in izstopanja v garažno hišo iz regionalne ceste.

- Projekt izgradnje sekundarnega dela sistema zasneževanja:

  - Projekt naj zajema DDP z idejno zasnovo za:

- Izgradnjo vodovodnega razvoda za postavitev snežnih topov na smučišču.

- Potrebno električno napajanje (moči, način zasneževanja).

- Za obstoječe smučarske proge do vključno  »C« postaje.

Pripravila Komisija za Kanin Občine Bovec:

Danijel Krivec

Adis Hrovat

Bojana Zorč Kravanja