Tehnična specifikacija za javno naročilo

Sklop 2

Izdelava in dobava zaščitnih oblačil

2025

- VSEBINA

I.	RAZPREDELNICA INFORMATIVNIH SKIC MODELOV V SKLOPU DELOVNA IN ZAŠČITNA OBLAČILA IN DODATKI	6

II.	KAKOVOSTNI PARAMETRI IN SPLOŠNE ZAHTEVE ZA VSA DELOVNA IN ZAŠČITNA OBLAČILA IN DODATKE, KI SO PREDMET TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	8

VZORČNI MODELI	8

PRAVICA DO TESTIRANJA	8

OSNOVNA TKANINA IN KAKOVOSTNI PARAMETRI	8

ODVZEMANJE MER	9

PRILAGAJANJE VELIKOSTNIH ŠTEVILK	9

ŠIVANJE IZDELKA	9

ŽEPOVINA	10

SPLOŠNE ZAHTEVE	10

ZAGOTAVLJANJE ENAKE KAKOVOSTI	10

LOGOTIP	10

VŠIVNA ETIKETA	10

EMBALIRANJE	11

ČASOVNI OKVIRI	11

REDNA DOBAVA ARTIKLOV	11

TEHNIČNI OPISI DELOVNIH OBLAČIL IN DODATKOV	12

III.	JOPIČ – FLIS	12

1.	KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE	12

2.	NAVODILA ZA NEGO	14

3.	ŽEPOVINA	14

4.	LOGOTIP	14

5.	OPIS MODELA	14

6.	INFORMATIVNA SKICA JOPIČA – ŽENSKI MODEL	15

7.	INFORMATIVNA SKICA JOPIČA – MOŠKI MODEL	15

IV.	KRATKA HALJA	16

1.	KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE	16

2.	NAVODILA ZA NEGO	17

3.	ŽEPOVINA	17

4.	LOGOTIP	17

5.	OPIS MODELA	17

6.	INFORMATIVNA SKICA KRATKE HALJE	18

V.	DOLGA HALJA	19

1.	KAKOVOSTNI PARAMETRI – OSNOVNA TKANINA	19

2.	NAVODILA ZA NEGO	20

3.	LOGOTIP	20

4.	OPIS MODELA	20

5.	INFORMATIVNA SKICA HALJE	21

VI.	VETRNI JOPIČ	22

1.	KAKOVOSTNI PARAMETRI	22

2.	NAVODILA ZA NEGO	23

3.	LOGOTIP	23

4.	OPIS	23

5.	INFORMATIVNA SKICA	25

VII.	ZIMSKA BUNDA	26

1.	KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE	26

2.	NAVODILA ZA NEGO OSNOVNE TKANINE	27

3.	OPIS KAKOVOSTNIH PARAMETROV PODLOGE	28

4.	NAVODILA ZA NEGO PODLOGE	29

5.	OPIS KAKOVOSTNIH PARAMETROV POLNILA	29

6.	NAVODILA ZA NEGO	30

7.	LOGOTIP	30

8.	OPIS ZIMSKE BUNDE	30

9.	INFORMATIVNA SKICA	31

VIII.	PLAŠČ	34

1.	KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE	34

2.	NAVODILA ZA NEGO OSNOVNE TKANINE	36

3.	OPIS KAKOVOSTNIH PARAMETROV PODLOGE	36

4.	NAVODILA ZA NEGO PODLOGE	37

5.	OPIS KAKOVOSTNIH PARAMETROV POLNILA	38

6.	NAVODILA ZA NEGO	38

7.	BARVA	38

8.	DODATNI OVRATNIK	38

9.	KAPUCA	38

10.	PELERINA - KEP	39

11.	ZAPENJANJE SPREDAJ	39

12.	RAZPOREK ZADAJ	39

13.	ŽEPA	39

14.	POLOGA PLAŠČA IN TERMOIZOLACIJSKI VLOŽEK	39

15.	LOGOTIP	39

16.	INFORMATIVNA SKICA	40

IX.	POLO MAJICA, KRATEK ROKAV – CVETLIČARNA	44

1.	KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETIVA	44

2.	BARVA OSNOVNE TKANINE IN SUKANCA	44

3.	NAVODILA ZA NEGO	44

4.	GUMBI	44

5.	LOGOTIP	44

6.	INFORMATIVNA SKICA	45

X.	POLO MAJICA, DOLG ROKAV – CVETLIČARNA	46

1.	KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETIVA	46

2.	BARVA OSNOVNE TKANINE IN SUKANCA	46

3.	NAVODILA ZA NEGO	46

4.	GUMBI	46

5.	LOGOTIP	46

6.	INFORMATIVNA SKICA	47

XI.	T-MAJICA KRATEK ROKAV	48

1.	BARVA OSNOVNE TKANINE	48

2.	KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETIVA	48

3.	NAVODILA ZA NEGO	48

4.	OPIS ARTIKLA	48

5.	INFORMATIVNA SKICA	49

XII.	T-MAJICA DOLG ROKAV	50

1.	BARVA OSNOVNE TKANINE	50

2.	KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETIVA	50

3.	NAVODILA ZA NEGO	50

4.	OPIS ARTIKLA	50

5.	INFORMATIVNA SKICA	51

XIII.	CVETLIČARSKI PREDPASNIK	52

1.	KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE	52

2.	NAVODILA ZA NEGO	53

3.	LOGOTIP	53

4.	OPIS MODELA	53

5.	INFORMATIVNA SKICA	54

XIV.	CVETLIČARSKE HLAČE	55

1.	KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE	55

2.	NAVODILA ZA NEGO	56

3.	OPIS MODELA	56

4.	INFORMATIVNA SKICA	57

XV.	DEŽNE HLAČE	58

1.	KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE	58

2.	NAVODILA ZA NEGO	60

3.	OPIS DEŽNIH HLAČ	60

4.	OPIS KAKOVOSTNIH PARAMETROV PODLOGE	60

5.	NAVODILA ZA NEGO PODLOGE	62

6.	INFORMATIVNA SKICA	62

XVI.	POLETNE DELOVNE HLAČE	63

1.	KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE	63

2.	NAVODILA ZA NEGO	64

3.	OPIS POLETNIH DELOVNIH HLAČ	64

4.	INFORMATIVNA SKICA	65

XVII.	LETNE DELOVNE HLAČE	66

1.	KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE	66

2.	NAVODILA ZA NEGO	67

3.	OPIS LETNIH DELOVNIH HLAČ	67

4.	INFORMATIVNA SKICA	68

XVIII.	ZIMSKE DELOVNE HLAČE	69

1.	KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE	69

2.	NAVODILA ZA NEGO	71

3.	KAKOVOSTNI PARAMETRI POLNILA	71

4.	NAVODILA ZA NEGO	71

5.	OPIS ZIMSKIH DELOVNIH HLAČ	71

6.	INFORMATIVNA SKICA	72

XIX.	KAPA	73

1.	BARVA	73

2.	LOGOTIP	73

3.	MATERIAL	74

4.	KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETIVA	74

5.	NAVODILA ZA NEGO	75

6.	SPLOŠNE ZAHTEVE	75

7.	OPIS KAPE	75

8.	INFORMATIVNA SKICA	75

XX.	PAS ZA DELOVNE HLAČE	76

1.	MATERIAL	76

2.	ZAPONKA	77

3.	BARVA USNJA	77

4.	OPIS MODELA PASU	77

5.	INFORMATIVNA SKICA	77

XXI.	LOGOTIP	77

RAZPREDELNICA INFORMATIVNIH SKIC MODELOV V SKLOPU DELOVNA IN ZAŠČITNA OBLAČILA IN DODATKI

| 1. JOPIČ – FLIS | 2. KRATKA HALJA | 3. DOLGA HALJA | 4. VETRNI JOPIČ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. ZIMSKA BUNDA | 6. PLAŠČ | 7. POLO MAJICA – KRATEK ROKAV, CVETLIČARNA | 8. POLO MAJICA – DOLG ROKAV, CVETLIČARNA |
| 9. T-MAJICA, KRATEK ROKAV | 10. T-MAJICA, DOLG ROKAV | 11. CVETLIČARSKI PREDPASNIK | 12. CVETLIČARSKE HLAČE |
| 13. DEŽNE HLAČE | 14. POLETNE DELOVNE HLAČE | 15. LETNE DELOVNE HLAČE | 16. ZIMSKE DELOVNE HLAČE |
| 17. KAPA | 18. PAS ZA DELOVNE HLAČE |  |  |

KAKOVOSTNI PARAMETRI IN SPLOŠNE ZAHTEVE ZA VSA DELOVNA IN ZAŠČITNA OBLAČILA IN DODATKE, KI SO PREDMET TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

## VZORČNI MODELI

Ponudniki so dolžni predstaviti sledeče vzorčne modele, kot so opisani v tehnični specifikaciji: oblačila velikosti 52 za moške:

- plašč,

- zimska bunda.

Vzorčni modeli morajo biti identični kasneje izdelanim oblačilom. Vzorčni modeli ostanejo v lasti naročnika skozi celotno trajanje veljavnosti okvirnega sporazuma in postanejo del merilnega seta. Naročnik si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe, če vzorčni modeli, kljub prilagoditvam, ne ustrezajo tehnični dokumentaciji. Vzorčni modeli so na voljo za pregled pri naročniku (peter.zavrsnik@zale.si).

## PRAVICA DO TESTIRANJA

Naročnik si pridržuje pravico do testiranja tkanin v ustreznih strokovnih ustanovah. V primeru, da rezultati ne ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije in predloženim tehničnim listom tkanine, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

## OSNOVNA TKANINA IN KAKOVOSTNI PARAMETRI

Ponudnik mora predložiti tehnične podatke o materialih v slovenskem jeziku, in jih vpisati v razpredelnice tehnične specifikacije (kakovostni parametri). Podatke je potrebno vpisati ročno v sivo pobarvan stolpec. Kot dokazilo o izpolnjevanju navedenih kakovostnih parametrov mora ponudnik priložiti uporabljeno tkanino za vsa oblačila v velikosti 1 t/m in kopije tehničnih listov ali laboratorijskih poročil proizvajalcev tkanine ali poročila neodvisnega testnega laboratorija za vse priložene tkanine.

Kot dokazilo o izpolnjevanju navedenih kakovostnih parametrov mora ponudnik k ponudbi priložiti:

- celotno tehnično specifikacijo, ki mora biti izpolnjena v skladu z navodili naročnika (priložena tehnična specifikacija bo kot priloga sestavni del okvirnega sporazuma),

- uporabljeno tkanino za vsa oblačila v velikosti 1 t/m,

- kopije tehničnih listov ali laboratorijskih poročil proizvajalcev tkanine ali poročila neodvisnega testnega laboratorija za vse priložene tkanine in

- vzorčne modele oblačil, kot je navedeno v  prvem odstavku tega poglavja.

MERILNI SETI

Izbrani ponudnik je po podpisu okvirnega sporazuma dolžan izdelati oblačila in dodatke – merilne sete za artikle navedene v ponudbenem predračunu za moške in ženske v vseh predvidenih velikostnih številkah ter zagotoviti pravočasno pomerjanje za presojo ustrezne velikosti oblačila.

Merilni set mora vključevati sledeče velikostne številke: moške od 48 do 60, ter ženske velikosti od 36 do 44, po en kos vsake velikosti. Vsa kasneje naročena oblačila morajo ustrezati krojem merilnih setov, razen prilagoditev telesnim meram. Na merilnih setih mora biti že izdelan predpisan logotip. Stroške izdelave merilnega seta krije ponudnik.

## ODVZEMANJE MER

Ob odvzemanju mer mora izbrani dobavitelj pripraviti tabelo s podatki prejemnika službenega oblačila.

Zahtevani podatki na merilnih listih:

- datum odvzemanja mer,

- ime in priimek,

- izbrana velikost oblačil in dodatkov,

- druga prilagajanja – dolžine, širine,

- podpis dobavitelja in podpis prejemnika službenega oblačila.

## PRILAGAJANJE VELIKOSTNIH ŠTEVILK

Oblačila in dodatke mora izbrani ponudnik prilagoditi postavam posameznikov, kar vključuje:

- Zgornji deli oblačil: dolžine rokavov ter morebitne manjše popravke v širini in dolžini modela.

- Spodnji deli oblačil: dolžina hlač, obseg pasu.

- Dodatki: velikosti in dolžine, ustrezne posameznikom.

Seznam artiklov, ki zahtevajo prilagajanje velikostnih številk, je naveden v ponudbenem predračunu.

## ŠIVANJE IZDELKA

Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da vzdržijo šivi običajno obremenitev oblačila tekom nošnja. Zaključki šivov morajo biti čvrsti. Notranji šivi ne smejo povzročiti usipanja tkanine. Šivi morajo biti enakomerno oddaljeni od roba tkanine. Barva sukanca mora biti enaka barvi tkanine izdelka, razen, če ni izrecno zahtevana drugačna barva sukanca.

Izdelava in videz modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.

Določeni detajli kot so širina paspul, dimenzije zadrg in gostota vbodov lahko odstopajo 10 odstotkov.

## ŽEPOVINA

Žepovina mora biti kakovostna, izredno vzdržljiva in v barvno usklajena z barvo osnovne tkanine. Vsi žepi so funkcionalni.

## SPLOŠNE ZAHTEVE

Material za izdelavo mora ustrezati zahtevam kakovostnih parametrov za oblačila in dodatke. Surovinska sestava ter uporabljeni tehnološki postopki morajo omogočati, da oblačila in dodatki ohranijo lastnosti (izvorna barva, stabilna oblika, optimalna trdnost šivov in kompaktnost) vsaj 24 mesecev ob običajni uporabi, brez deformacij ali poškodb.

## ZAGOTAVLJANJE ENAKE KAKOVOSTI

Ponudnik mora zagotavljati, da bo v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma dobavljal izbrana oblačila in dodatke v kakovosti vzorčnih modelov. V primeru sprememb v kakovosti dobavljenih oblačil in dodatkov, ki odstopajo od dogovorjene, si naročnik pridržuje pravico do odstopa od okvirnega sporazuma.

## LOGOTIP

Logotip na vzorčnih oblačilih in dodatkih, ki jih bo ponudnik predstavil ob razpisu, ni potreben. Na merilnih setih za odvzem mer mora biti že izdelan predpisan logotip. Izbrani ponudnik mora pred pričetkom izdelave oblačil in dodatkov – merilnih setov za moške in ženske, predložiti izvezen ali tiskan logotip na izbrani tkanini v izbranem odtenku barve, za potrditev naročniku. Vezenje ali tiskanje mora biti kakovostno in dobro vidno ves čas življenjske dobe oblačila. Barva logotipa je definirana v tehnični specifikaciji, velikost logotipa se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom. Na oblačilih in dodatkih je lahko viden samo logotip naročnika, razen če je dogovorjeno drugače.

## VŠIVNA ETIKETA

Oblačila in dodatki morajo biti opremljeni z eno ali več obstojnimi všivnimi etiketami, iz katerih je razvidna:

- surovinska sestava,

- nega oblačil,

- velikostna številka in poimenska oznaka (ime in priimek),

- naziv proizvajalca,

- letnica izdelave.

Podatki na etiketi morajo biti odtisnjeni z obstojnimi barvili, kar pomeni, da morajo biti besedilo in simboli vidni ves čas uporabe. Rezervni gumb naj bo našit na etiketi.

## EMBALIRANJE

Oblačila in dodatki morajo biti opremljeni z naj bodo v primerni zaščitni embalaži. Na embalaži naj bo etiketa z zahtevanimi podatki.

Vsak posamezen kos mora vsebovati etiketo s podatki o:

- nazivu proizvajalca,

- nazivu oblačila ali dodatka, skladno s posamezno tehnično specifikacijo,

- številki javnega naročila,

- letu izdelave in

- velikostni številki, imenu in priimku bodočega uporabnika oblačila ali dodatka.

## ČASOVNI OKVIRI

MERILNI SETI

Rok za predložitev merilnih setov oblačil je največ (15) petnajst koledarskih dni od dneva pisnega naročila merilnih setov.

TERMINI ZA IZMERE

Po predaji merilnih setov bo kupec prodajalca pisno obvestil o terminu izmere za prilagoditev artiklov ustrezne velikosti. Termin za izmero prilagoditve artiklov ne bo daljši od deset (10) koledarskih dni od dneva poziva. Izmera bo potekala na lokaciji naročnika.

IZVEDBE

Meritve se bodo izvajale (obvezno) pred vsako sukcesivno dobavo v posameznem letu.

## REDNA DOBAVA ARTIKLOV

Naročnik pozove izbranega ponudnika na meritve. Dobavni rok naročenih artiklov ne sme biti daljši od petinštirideset (45) koledarskih dni od dneva pisnega naročila kupca. Pisno naročilo je po izvedenih meritvah.

Dobava se bo v času veljavnosti okvirnega sporazuma izvajala ob delovni dneh, od ponedeljka do petka od 7:00 do 14:00 ure, na lokaciji kupca. Prodajalec se obvezuje pisno ali po telefonu obvestiti kupca o posamični dobavi, vsaj 1 (en) dan pred nameravano dobavo blaga.

TEHNIČNI OPISI DELOVNIH OBLAČIL IN DODATKOV

JOPIČ – FLIS

KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstop anje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | črna ali temno siva |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | Prvi sloj: tkanina, 100 % PES. Drugi sloj: membrana_ hidrofilna, kompaktna 100% PES. Tretji sloj:flis, 100% PES |  | ± 5% |  | ISO 1833 |
| Odpor tkanine pri prehodu vodne pare (RET) | m²Pa/W | Ret < 16 |  |  |  | DIN EN 31092 EN ISO 11092 |
| Prehodnost zraka 100 Pa, 20 cm2 | l/m²/s | ≤ 0,5 l/m2/s |  |  |  | EN ISO 9237 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | ocena prvi sloj po 7000 ciklih | najmanj 4-5 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 400 C: - Po dolžini: - Po širini: | % | < 3 < 3 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 4M, A + EN ISO 5077 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri kemičnem čiščenju: - Po dolžini: - Po širini: | % | < 3 < 3 |  |  |  | SIST EN ISO 3175-2 + EN ISO 5077 |
| Barvne obstojnosti na: Pranje 400 C Znoj kisel Znoj alkalen Svetlobo Vodo | ocena spremembe barve presku šanca najmanj | ocena najmanj 4 4 4 5 4 |  |  |  | EN ISO 105 SIST EN ISO 105 C06 SIST EN ISO 105 E04 SIST EN ISO 105 B02 SIST EN ISO 105 X01 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

ŽEPOVINA

Žepovina mora biti kakovostna, vzdržljiva in barvno usklajena z osnovno tkanino.

LOGOTIP

Logotip (simbol - ROZETA) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah in je sivo-modre barve. Barva rozete je določena v tehnični specifikaciji po Pantone lestvici.

Logotip (simbol - rožice) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah.

Barva in velikost se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom.

OPIS MODELA

Flis se zapenja z zadrgo, ima dva globoka žepa, brez zadrge, žepovina sega do sredine, kjer je pritrjena.

Ženski jopič ima barvno zadrgo, moški črno zadrgo. Barva zadrge je v skladu z izbrano barvo polo majic. Barva zadrge se dogovori naknadno.

Zadrga:

Spiralna deljiva zadrga S6, širina spirale: 6,4 mm. Deljivost (moznik in utor) je  brizgana.

Zadrga mora imeti zaradi boljšega oprijema okrasni ključek, ki je enake barve kot zadrga.

Model ima spredaj princes všitke, kot na skici in je v pasu krojen ob telesu.

INFORMATIVNA SKICA JOPIČA – ŽENSKI MODEL

INFORMATIVNA SKICA JOPIČA – MOŠKI MODEL

KRATKA HALJA

- KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | črna |  |  |  |  |
| Vezava |  | keper 2/1 desni |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 65 poliester 35 bombaž |  | ± 5 |  | SIST ISO 1833 |
| Vezava tkanine |  | keper |  |  |  |  |
| Površinska masa | g/m2 | 250 |  | ± 5 |  | SIST ISO 3801 |
| Pretržna sila trakastega preskušanca - Osnova - Votek | N | najmanj 1200 najmanj 900 |  |  |  | SIST EN ISO 13934-1 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju - 5x | % | ± 2 |  |  |  | SIST ISO 15797 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | ocena po 7000 ciklih | 3 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-1 |
| Barvne obstojnosti na: Drgnjenje suho Pranje Kemično čiščenje Znoj kisel in alkalen Svetlobo | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj 4 3/4 4 3/4 5 |  |  |  | SIST EN ISO 105 X12 SIST EN ISO 105 C06 E1S SIST EN ISO 105 D01 SIST EN ISO 105 E04 SIST EN ISO 105 B02 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

ŽEPOVINA

Žepovina mora biti kakovostna, vzdržljiva in barvno usklajena z osnovno tkanino.

LOGOTIP

Logotip (simbol - ROZETA) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah in je sivo-modre barve. Barva rozete je določena v tehnični specifikaciji po Pantone lestvici.

Barva in velikost se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom.

OPIS MODELA

Ovratnik se odpira v oglato skrajšano fazono.

Rokav je sestavljen iz več delov - kot na skici in se zaključuje s zapestnikom, na katerem je pašček s sprimnim trakom za regulacijo obsega rokava v zapestju. Zadnji del rokava je ojačen z dodatno plastjo tkanine. Šivi: žepi so pošiti z enim šivom 2 mm od roba. Poklopci in ovratnik na 6 mm. Ostali šivi so dvojno pošiti.

Rokavi so snemljivi.

V prsni višini sta našita dva malhasta žepa  pokrita s poklopcem, ki se na žep skrito pripenjata s sprimnim trakom. Zgornja žepa sta našita ter imata položeni gubi s strani. Spodnja žepa sta našita ter imata položeni gubi iz treh strani. Velikost gornjih žepov: 14šx17v, spodnjih: 17šx21v.

Prednja zadrga: črna spiralna deljiva zadrga. S6, širina spirale: 6,4 mm. Deljivost (moznik in utor) je  brizgana (PA 6). Zadrga naj ima zaradi boljšega oprijema okrasni ključek.

INFORMATIVNA SKICA KRATKE HALJE

DOLGA HALJA

- KAKOVOSTNI PARAMETRI – OSNOVNA TKANINA

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | črna |  |  |  |  |
| Vezava |  | platno |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 54 poliester 44 volna 2 elastan |  | ± 7% |  | SIST ISO 5088 |
| Površinska masa | g/m2 | 180 |  | ± 7 % |  | SIST ISO 3801 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 400C: - po dolžini - po širini | % | do 3 do 3 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |
| Obstojnost na piling Martindale | ocena | 3-4 |  |  |  | SIST EN ISO ISO 12945-1 |
| Barvne obstojnosti na: Pranje pri 400 C Znoj – kisel Znoj – alkalen Drgnjenje – suho Drgnjenje – mokro | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj 3-4 3-4 3-4 4 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-C06 SIST EN ISO 105-E04 SIST EN ISO 105-E04 SIST EN ISO 105-X12 SIST EN ISO 105-X12 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

LOGOTIP

Logotip (simbol - ROZETA) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah in je sivo-modre barve. Barva rozete je določena v tehnični specifikaciji po Pantone lestvici.

Barva in velikost se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom.

OPIS MODELA

Reverji: oglati karo reverji, kot na skici.

Gumbi: zapenjanje s štirimi črnimi gumbi.

Žepi: v prsni višini je našit en žep. Spodnja žepa sta našita in sta večja kot zgornji žep.

Velikost gornjega žepa: 14šx15v, spodnjih: 17šx17v.

Nad prsnim žepom je izvezena rozeta – simbol rozeta.

Halja ima podložena ramena, ramenska blazinica je dobro fiksirana in prevlečena z osnovno tkanino.

Zadaj ima halja sredinski razporek.

INFORMATIVNA SKICA HALJE

VETRNI JOPIČ

- KAKOVOSTNI PARAMETRI

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | Črna, po vzorcu |  |  |  |  |
| Surovinska sestava zgornje tkanine | % | 100 PES |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Surovinska sestava spodnje tkanine | % | 90 PES 10 elastan |  | + 7% |  | ISO 1833-1 |
| Funkcijska plast |  | membrana 40 PES 60 PU |  |  |  | ISO 1833-1 |
| Površinska masa | g/m2 | 260 |  | + 7% |  | ISO 2286-2 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj |  |  |  |  |
| Pranje |  | 4 (acetat, bombaž, PA, PES, volna, akril |  |  |  | SIST EN ISO 105-C06 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

LOGOTIP

Logotip (simbol - rozeta) ali logotip (simbol – rožice – za cvetličarke) je tiskan na mestu, kjer je narisan na skicah in je sivo-modre barve. Barva rozete je določena v tehnični specifikaciji po Pantone lestvici.

Barva in velikost se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom.

OPIS

OVRATNIK

Ima stoječ 80 mm visok ovratnik, ki se odpre v fazono. Ovratnik ima zadaj v sredini dve rinčici in napeljano elastično vrvico z regulatorjem obsega.

ROKAVI

Rokavi niso podloženi. Na spodnjem robu rokavov je našit trak s sprimnim trakom za regulacijo širine rokava.

ŽEPI

Na sprednjem delu sta v prsnem delu dva žepa, prav tako v višini pasu v vertikalnih šivih.

Vsi štirje žepi se zapenjajo s spiralnimi zadrgami.

ŽEPOVINA

Žepovina je izdelan iz odporne mrežice. Širina žepovine sega do vertikalnega šiva.

SPODNJI ROB

Z notranje strani sta na spodnjem robu stranskih šivov po dve rinčici, skozi katere je napeljana vrvica z regulatorji obsega.

Spodnji rob vetrovke je pošit na 25 mm.

INFORMATIVNA SKICA

Ženski model

Moški model

ZIMSKA BUNDA

- KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva - ČRNA |  | po vzorcu |  |  |  |  |
| Vezava |  | keper |  |  |  |  |
| Surovinska sestava zgornje tkanine | % | 100 PES |  | + 7% |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Funkcijska plast |  | membrana 100%PES, hidrofilna, kompaktna |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Površinska masa | g/m2 | 135 |  | + 10% |  | SIST ISO 3801 |
| Odpor tkanine pri prehodu vodne pare/dihanje | Ret (m²Pa/W) | Ret (m²Pa/W) < 8 |  |  |  | ISO 31092 |
| Pretržna sila Osnova/votek | N | Najmanj 730/640 |  |  |  | ISO 1421-1 |
| Nadaljni pretrg Osnova/votek | N | 21/22 |  | + 5% |  | SIST EN ISO 13937-2 |
| Krčenje pri pranju 60°C/ kem. čiščenju Osnova votek | % | do 3% do 3% |  |  |  | SIST EN ISO 6330 6M, SIST EN 25077 |
| Vodotesnost laminata original |  |  |  |  |  | SIST EN 20811 |
| - po 5 x pranjih pri 60 °C | kPa | > 100 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 6M, SIST EN 20811 |
| - po 10 x kemičnih čiščenjih | kPa | > 100 |  |  |  | SIST EN ISO 3175-2 SIST EN 20811 |
| Odpornost na drgnjenje | ocena pri obremenitvi 9kPa | > 80.000 ciklov drgnjenja brez pojava sprememb |  |  |  | SIST EN ISO 12947-2 |
| Piling | ocena po 7.000 ciklih drgnjenja | najmanj 4 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| Vodo- odbojnost original |  | ocena-najmanj: 5 |  |  |  | SIST EN 24920 |
| 5 pranj na 60°C 5 kem. čiščenju |  | 3 3 |  |  |  | EN 24920/ISO 4920 + EN ISO 6330 6M, F EN ISO 3175-5 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena-najmanj |  |  |  |  |
| Pranje 60C |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-C06 |
| Znoj kisli/alkalni |  | 3-4/3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Vodo |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E01 |
| Drgnjenje suho/mokro |  | 3-4/3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Svetlobo |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-B02 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

NAVODILA ZA NEGO OSNOVNE TKANINE

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

OPIS KAKOVOSTNIH PARAMETROV PODLOGE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva - ČRNA |  | Po vzorcu |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 100% PES |  | + 7% |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Površinska masa | g/m2 | 75 |  | +10% |  | SIST ISO 3801 |
| Odpornost na drgnjenje | število ciklusov | 20.000 |  |  |  | BS 5690:1990 |
| Pretržna sila: Osnova/votek | N | Najmanj 400/900 |  |  |  | ISO 13934/1 |
| Pretržni raztezek Osnova/votek | N | Najmanj 7/9 |  |  |  | ISO 9290 |
| Krčenje pri pranju 40C Osnova Votek | % | +1/-2 +1/-2 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj |  |  |  |  |
| Pranje 40C |  | 4/3 |  |  |  | SIST EN ISO 105-DO1 |
| Kemično čiščenje |  | 4/3-4 |  |  |  |  |
| Znoj kisel/alkalen |  | 3-4/3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Vodo |  | 3/- |  |  |  | SIST EN ISO 105-E01 |
| Drgnjenje suho/mokro |  | -/ 3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Svetlobo |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-B02 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

NAVODILA ZA NEGO PODLOGE

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

OPIS KAKOVOSTNIH PARAMETROV POLNILA

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 100 PES |  |  |  |  |
| Površinska masa | g/m2 | 120 – bunda in plašč 80 - hlače |  | +10% +10% |  | SIST ISO 3801 |
| Debelina | cm | 1,1– bunda in plašč 0,9 - hlače |  | +10% +10% |  | ISO 9073-2 |
| Toplotna odpornost (Rct) | m2K/W | 0,27 – bunda in plašč 0,21 - hlače |  | +10% +10% |  | ISO 11092 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

LOGOTIP

Logotip (simbol - ROZETA) je tiskan na pozicijah, ki jih prikazuje skica. Logotip je sivo-modre barve. Barva rozete  je določena v TS po Pantone lestvici. Velikost se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom. Velikost je 4,5 cm, logotip je tiskan. Logotip mora naročnik potrditi.

OPIS ZIMSKE BUNDE

OVRATNIK

Ovratnik, v katerem je kapuca se zapne s spiralno zadrgo, tip 3. Ovratnik mora biti dovolj velik, da se kapuca vanj lepo zloži.

KAPUCA

V ovratniku, ki je zadaj rahlo dvignjen, je zložena kapuca. Ovratnik mora biti dovolj velik, da se kapuca vanj zloži.

Po obodu kapuce in zadaj v tunelu je vpeljana elastična vrvica. Na obeh straneh kapuce je regulator. Zadaj je regulator s sprimnim trakom, širine 2 cm, za regulacijo kapuce.

ROKAVA

Model je ravno krojen, ima raglan rokava.

Na rokavu je zapestnik, izdelan z elastiko – dvakrat pošito in s sprimnim trakom, širine 3cm.

ZAPENJANJE

Zadrga spredaj in letev.

Spredaj je spiralna 6 mm plastična zadrga z dvema drsnikoma.

Zadrgo pokriva letev, ki se zapne s šestimi  vodotesnimi  pritisnimi gumbi. Leva in desna letev (obe široki najmanj 8 cm) ustvarita, ko je letev zapeta »kanal«, po katerem odteka voda navzdol.

ŽEPI

Na sprednjem prsnem delu sta izdelana  dva poševna žepa, ki se zapenjata z zadrgo tip 6, 20 cm (za vel. 50), pokrita sta s poklopcem.

Pod pasom sta izdelana dva poševna žepa, ki se zapenjata s spiralnima zadrgama, tip 6, 20 cm dolžine, ter sta pokrita s poklopcem.

Ob sprednji zadrgi, v prsni višini je na levi strani »Napoleon« žep, s spiralno zadrgo tip 3 (6mm), dolžine 18 cm.

Vsi žepi imajo toplo in vzdržljivo žepovino.

ELASTIČNA VRVICA

Elastična vrvica v pasu je vpeljana v »tunel« iz materiala, ki preprečuje vpijanje vode.

Regulira se na zunanjem delu, regulatorje sta poleg zadrge.

REGULATORJA V SPODNJEM ROBU

V spodnjem robu je napeljana elastična vrvica z regulatorjema v stranskem šivu.

Na zadrgah so pritrjeni »potegavčki« iz trdne tkanine in zaključeni tako, da se ne parajo.

za lažje odpiranje zadrg. Na levi prsni strani je natisnjen simbol rozeta.

INFORMATIVNA SKICA

Napoleon žep

Kapuca

Podloga zimske bunde

PLAŠČ

- KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva - ČRNA |  | po vzorcu |  |  |  |  |
| Vezava |  | keper |  |  |  |  |
| Surovinska sestava zgornje tkanine | % | 100 PES |  | + 7% |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Funkcijska plast |  | membrana 100%PES, hidrofilna, kompaktna |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Površinska masa | g/m2 | 135 |  | + 10% |  | SIST ISO 3801 |
| Odpor tkanine pri prehodu vodne pare/dihanje | Ret (m²Pa/W) | Ret (m²Pa/W) < 8 |  |  |  | ISO 31092 |
| Pretržna sila Osnova/votek | N | Najmanj 730/640 |  |  |  | ISO 1421-1 |
| Nadaljni pretrg Osnova/votek | N | 21/22 |  | + 5% |  | SIST EN ISO 13937-2 |
| Krčenje pri pranju 60°C/ kem. čiščenju Osnova votek | % | do 3% do 3% |  |  |  | SIST EN ISO 6330 6M, SIST EN 25077 |
| Vodotesnost laminata original |  |  |  |  |  | SIST EN 20811 |
| - po 5 x pranjih pri 60 °C | kPa | > 100 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 6M, SIST EN 20811 |
| - po 10 x kemičnih čiščenjih | kPa | > 100 |  |  |  | SIST EN ISO 3175-2 SIST EN 20811 |
| Odpornost na drgnjenje | ocena pri obremenitvi 9kPa | > 80.000 ciklov drgnjenja brez pojava sprememeb |  |  |  | SIST EN ISO 12947-2 |
| Piling | ocena po 7.000 ciklih drgnjenja | najmanj 4 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| Vodo- odbojnost original |  | ocena-najmanj: 5 |  |  |  | SIST EN 24920 |
| 5 pranj na 60°C 5 kem. čiščenju |  | 3 3 |  |  |  | EN 24920/ISO 4920 + EN ISO 6330 6M, F EN ISO 3175-5 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj |  |  |  |  |
| Pranje 60C |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-C06 |
| Znoj kisli/alkalni |  | 3-4/3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Vodo |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E01 |
| Drgnjenje suho/mokro |  | 3-4/3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Svetlobo |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-B02 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

NAVODILA ZA NEGO OSNOVNE TKANINE

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

OPIS KAKOVOSTNIH PARAMETROV PODLOGE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva - ČRNA |  | Po vzorcu |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 100% PES |  | + 7% |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Površinska masa | g/m2 | 75 |  | +10% |  | SIST ISO 3801 |
| Odpornost na drgnjenje | število ciklusov | 20.000 |  |  |  | BS 5690:1990 |
| Pretržna sila: Osnova/votek | N | Najmanj 400/900 |  |  |  | ISO 13934/1 |
| Pretržni raztezek Osnova/votek | N | Najmanj 7/9 |  |  |  | ISO 9290 |
| Krčenje pri pranju 40C Osnova Votek | % | +1/-2 +1/-2 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj |  |  |  |  |
| Pranje 40C |  | 4/3 |  |  |  | SIST EN ISO 105-DO1 |
| Kemično čiščenje |  | 4/3-4 |  |  |  |  |
| Znoj kisel/alkalen |  | 3-4/3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Vodo |  | 3/- |  |  |  | SIST EN ISO 105-E01 |
| Drgnjenje suho/mokro |  | -/ 3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Svetlobo |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-B02 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

NAVODILA ZA NEGO PODLOGE

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

OPIS KAKOVOSTNIH PARAMETROV POLNILA

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 100 PES |  |  |  |  |
| Površinska masa | g/m2 | 120 – bunda in plašč 80 - hlače |  | +10% +10% |  | SIST ISO 3801 |
| Debelina | cm | 1,1– bunda in plašč 0,9 - hlače |  | +10% +10% |  | ISO 9073-2 |
| Toplotna odpornost (Rct) | m2K/W | 0,27 – bunda in plašč 0,21 - hlače |  | +10% +10% |  | ISO 11092 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

BARVA

Barva plašča, kepa, podloge kepa, podloge, snemljivega vložka je črna. Vsi odtenki so med seboj usklajeni.

DODATNI OVRATNIK

Plašč ima osnovni ovratnik, ob osnovnem je z zadrgo vpet zaščitni ovratnik, tako kot je na vzorcu.

Vsakemu plašču pripada še en dodatni/rezervni zaščitni ovratnik. Dodatni/rezervni zaščitni ovratnik je že pripravljen z delom zadrge, za vpetje v zadrgo.  Doda se ga v žep vsakega plašča.

KAPUCA

Plašč ima snemljivo kapuco, izdelano iz enakega materiala, kot je plašč. Kapuco na plašč pripnemo s 3 pritisnimi neti. Kapuco lahno pospravimo v žep na notranjem delu plašča (našit na podlogi). Kapuca mora biti dovolj velika in pravilno krojena, da pokrije klobuk in da je ne sname veter.

PELERINA - KEP

Izdelana je iz enakega materiala kot dežni plašč. Kep je podložen s podlogo črne barve. Zapnemo jo s črno pletenico in gumbom. Na plašč pelerino pripnemo s trakom in pritisnimi gumbi.

Na levi prsni strani je natisnjen simbol ROZETA.

ZAPENJANJE SPREDAJ

Spredaj je spiralna 8 mm plastična zadrga z dvema drsnikoma. Zadrgo pokriva letev, ki se zapne s 7 vodotesnimi  pritisnimi gumbi. Leva in desna letev (obe široki najmanj 8 – 8,5 cm) ustvarita - ko je letev zapeta - »kanal«, po katerem odteka voda navzdol.

RAZPOREK ZADAJ

Plašč ima zadaj sredinski razporek, kot na skici.

ŽEPA

Na sprednjem delu sta dva žepa, pokrita s poklopcema, oblikovanima kot na skici, zapenjata se s pritisnim gumbom.

POLOGA PLAŠČA IN TERMOIZOLACIJSKI VLOŽEK

Plašč je v celoti podložen in ima vpet termoizolacijski material, ki ga v plašč vpnemo s spiralno zadrgo. Na podlogi in na vložku sta našita dva žepa, eden spodaj in drugi zgoraj, kot na skici. Zapenjajo se z zadrgo.

LOGOTIP

Logotip je tiskan na plašču in na kepu. Kakovost mora naročnik potrditi.

INFORMATIVNA SKICA

Plašč, prednji del brez kepa in s kepom in spodaj prikaz zapenjanja kepa.

Plašč, zadnji del brez kepa.

Plašč – kep in pletenica.

Plašč, kapuca.

Dodatni/rezervni zaščitni ovratnik

Plašč, podloga in snemljiv termoizolacijski vložek.

POLO MAJICA, KRATEK ROKAV – CVETLIČARNA

- KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETIVA

Ponujen material polo majice mora izpolnjevati zahteve Zelenega javnega naročila, skladno s točko 2.2.2 razpisne dokumentacije.

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost pletiva ponudnika | Odstopanje | Odstopanje pletiva ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 95 organski bombaž 5 elastan |  | ± 5% |  | SIST ISO 1833 |
| Način pletenja |  | pique |  |  |  |  |
| Površinska masa | g/m2 | 190-200 |  |  |  | SIST ISO 3801 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

BARVA OSNOVNE TKANINE IN SUKANCA

Barva se dogovori z naročnikom, za cvetličarke se uporablja barva v eni izmed barv, ki se približa logotipu – tri rožice. Za cvetličarja po dogovoru.

NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

GUMBI

Gumbi so trije ali štirje in  morajo biti primerne kakovosti za službena oblačila.

LOGOTIP

Logotip za ženske majice (simbol - rožice) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah.

Logotip za moške majice (simbol - ROZETA) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah.

INFORMATIVNA SKICA

POLO MAJICA, DOLG ROKAV – CVETLIČARNA

- KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETIVA

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost pletiva ponudnika | Odstopanje | Odstopanje pletiva ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 95 bombaž 5 elastan |  | ± 5% |  | SIST ISO 1833 |
| Način pletenja |  | pique |  |  |  |  |
| Površinska masa | g/m2 | 200-220 |  |  |  | SIST ISO 3801 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

BARVA OSNOVNE TKANINE IN SUKANCA

Barva se dogovori z naročnikom, za cvetličarke se uporanblja barva v eni izmed barv, ki se približa logotipu – tri rožice. Za cvetličarja po dogovoru.

NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

GUMBI

Gumbi so trije ali štirje in  morajo biti primerne kakovosti za službena oblačila.

LOGOTIP

Logotip za ženske majice (simbol - rožice) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah.

Logotip za moške majice (simbol - ROZETA) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah.

INFORMATIVNA SKICA

T-MAJICA KRATEK ROKAV

- BARVA OSNOVNE TKANINE

Temno siva.

KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETIVA

V tabeli spodaj so opisani kakovostni parametri, ki ustrezajo zahtevam naročnika. Ponudnik naj se približa opisanim kakovostnim parametrom.

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost pletiva ponudnika | Odstopanje | Odstopanje pletiva ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 100 bombaž |  |  |  |  |
| Način pletenja |  | gladko |  |  |  |  |
| Površinska masa | g/m2 | 160-190 |  |  |  | SIST ISO 3801 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

OPIS ARTIKLA

Rokavi so zarobljeni in dvakrat pošiti. Okrogel ovratnik.

Obliko mora obdržati tudi ob več pranjih. Kroj majic je ženski in moški.

INFORMATIVNA SKICA

Ženski model

Moški model

T-MAJICA DOLG ROKAV

- BARVA OSNOVNE TKANINE

Temno siva.

KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETIVA

V tabeli spodaj so opisani kakovostni parametri, ki ustrezajo zahtevam naročnika. Ponudnik naj se približa opisanim kakovostnim parametrom.

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost pletiva ponudnika | Odstopanje | Odstopanje pletiva ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 100 bombaž |  |  |  |  |
| Način pletenja |  | gladko |  |  |  |  |
| Površinska masa | g/m2 | 160-190 |  |  |  | SIST ISO 3801 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

OPIS ARTIKLA

Rokavi so zarobljeni in dvakrat pošiti. Okrogel ovratnik.

Obliko mora obdržati tudi ob več pranjih. Kroj majic je ženski in moški.

INFORMATIVNA SKICA

Ženski model

Moški model

CVETLIČARSKI PREDPASNIK

- KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | črna |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 65 poliester 35 bombaž |  | ± 5% |  | SIST ISO 1833 |
| Vezava tkanine |  | keper |  |  |  |  |
| Površinska masa | g/m2 | 210 |  | ± 7 % |  | SIST ISO 3801 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 750C: - po dolžini - po širini | % | do 2 do 2 |  |  |  | SIST EN ISO 15797 |
| Pretržna sila trakastega preskušanca - Osnova - Votek | N/5 cm | > 1100 > 800 |  |  |  | SIST EN ISO 13934-1 |
| Obstojnost na piling Martindale (5000 ciklov) | ocena najmanj | 3-4 |  |  |  | SIST EN ISO ISO 12945-2 |
| Barvne obstojnosti na: Drgnjenje suho Pranje Kemično čiščenje Znoj kisel in alkalen Svetlobo | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj 4 4 4 4 5 |  |  |  | SIST EN ISO 105 X12 SIST EN ISO 105 C06 E1S SIST EN ISO 105 D01 SIST EN ISO 105 E04 SIST EN ISO 105 B02 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

LOGOTIP

Logotip (tri rožice) je izvezen kot je prikazano na skicah. Barva logotipa se mora ujemati z barvami v logotipu za Plečnikovo cvetličarno.

Barva in velikost se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom.

OPIS MODELA

Predpasnik je izdelan v velikostih S, M, L, XL in XXL. Predpasnik ima žep na sprednji strani. Oblika žepa po skici. Šivi princes linije so krojeni kot kaže skica. Šivi niso do spodnjega roba predpasnika.

Zadaj se predpasnik zaveže, zadaj je predpasnik krojen tako, da se levi in desni del stikata.

Velikost žepa: 25,5šx18v.Velikost manjšega našitega žepka: 6šx18v.

Predpasnik ima za vratom v material všito elastiko, kot je narisano na skici spodaj.

Na ovratniku ali na levi strani, kot na skici, je vezen znak cvetličarne (3 cvetovi).

INFORMATIVNA SKICA

CVETLIČARSKE HLAČE

- KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | črna |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 70 poliamid 18 poliester 12 elastan |  | ± 7% |  | SIST ISO 5088 |
| Površinska masa | g/m2 | 190 |  | ± 7 % |  | ISO 3801 |
| Pretržna sila - Osnova - Votek | N | ≥ 700 ≥ 1000 |  |  |  | SIST EN ISO 13934-1 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | ocena po 2000 ciklih najmanj | 4/5 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| Odpornost tekstilij proti drgnjenju po metodi Martindale | ocena po 7.000 ciklih najmanj | tkanina mora vzdržati več kakor 70.000 ciklov drgnjenja po njeni površini brez sprememb |  |  |  | SIST EN ISO 12947-2 |
| Določanje dimenzijskih sprememb Osnova Votek | % | do 3 do 3 |  |  |  | SIST EN ISO 5077 |
| Barvne obstojnosti na: Drgnjenje suho Pranje Kemično čiščenje Znoj kisel in alkalen Svetlobo | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj 4 4 4 4 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105 X12 SIST EN ISO 105 C06 E1S SIST EN ISO 105 D01 SIST EN ISO 105 E04 SIST EN ISO 105 B02 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

OPIS MODELA

Hlače imajo pas širine 4 cm iz osnovne tkanine s šestimi zankami, v zadnjem delu je elastičen. Spredaj se zapenja s kovinsko sponko in v podaljšku z gumbom.

- Pas ima spredaj gumb in gumbnico.

Žepi spredaj so poševni, zapirajo se z zadrgo.

Zadrga v hlačnem razporku: črna spiralna nedeljiva zadrga S60, spirala je plitva in vtkana. Širina spirale: 5,90 mm – 6,00 mm, višina spirale: 1.80 – 1.90 mm. Ključek je navaden.

Zadrgi na žepih spredaj:

Črni spiralni nedeljivi zadrgi S60, spirala je plitva in vtkana. Širina spirale: 5,90 mm – 6,00 mm, višina spirale: 1.80 – 1.90 mm. Zadrgi morata imeti zaradi boljšega oprijema okrasni ključek.

- Zadaj so žepi našiti in pošiti z okrasnimi šivi.

Hlače so na sprednjem kolenskem delu dvakrat prerezane in z dodatnimi všitki oblikovane ergonomsko, kot na skici.

Pošivanje šivov:

- dvojno pošito: žepi, kolenski prerezi na sprednjem delu hlačnic, stranski šivi,

- ozko pošit je pasni šiv in pasne zanke,

- zavih dolžine hlačnic je pošiti s šivom širine 2 cm.

INFORMATIVNA SKICA

DEŽNE HLAČE

- KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva - ČRNA |  | po vzorcu |  |  |  |  |
| Vezava |  | keper |  |  |  |  |
| Surovinska sestava zgornje tkanine | % | 100 PES |  | + 7% |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Funkcijska plast |  | membrana 100%PES, hidrofilna, kompaktna |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Površinska masa | g/m2 | 135 |  | + 10% |  | SIST ISO 3801 |
| Odpor tkanine pri prehodu vodne pare/dihanje | Ret (m²Pa/W) | Ret (m²Pa/W) < 8 |  |  |  | ISO 31092 |
| Pretržna sila Osnova/votek | N | Najmanj 730/640 |  |  |  | ISO 1421-1 |
| Nadaljni pretrg Osnova/votek | N | 21/22 |  | + 5% |  | SIST EN ISO 13937-2 |
| Krčenje pri pranju 60°C/ kem. čiščenju Osnova votek | % | do 3% do 3% |  |  |  | SIST EN ISO 6330 6M, SIST EN 25077 |
| Vodotesnost laminata original |  |  |  |  |  | SIST EN 20811 |
| - po 5 x pranjih pri 60 °C | kPa | > 100 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 6M, SIST EN 20811 |
| - po 10 x kemičnih čiščenjih | kPa | > 100 |  |  |  | SIST EN ISO 3175-2 SIST EN 20811 |
| Odpornost na drgnjenje | ocena pri obremenitvi 9kPa | > 80.000 ciklov drgnjenja brez pojava sprememeb |  |  |  | SIST EN ISO 12947-2 |
| Piling | ocena po 7.000 ciklih drgnjenja | najmanj 4 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| Vodo- odbojnost original |  | ocena-najmanj: 5 |  |  |  | SIST EN 24920 |
| 5 pranj na 60°C 5 kem. čiščenju |  | 3 3 |  |  |  | EN 24920/ISO 4920 + EN ISO 6330 6M, F EN ISO 3175-5 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena-najmanj |  |  |  |  |
| Pranje 60C |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-C06 |
| Znoj kisli/alkalni |  | 3-4/3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Vodo |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E01 |
| Drgnjenje suho/mokro |  | 3-4/3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Svetlobo |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-B02 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

OPIS DEŽNIH HLAČ

Dežne hlače se nosijo preko delovnih hlač; na spodnjem delu hlačnice sta izdelana »jezika« - kot  zaščita za čevlje, ki se v primeru neuporabe s sprimnim trakom znotraj pripneta na hlačnico.

- PAS

V pasu je elastika, za regulacijo obsega pa so še dodatni pritisni neti.

- ZAPIRANJE

Spredaj v razporku se zapirajo z zadrgo in dvema pritisnima gumboma.

- STRANSKI ODPRTINI

Hlače imajo dve stranski žepni odprtini za dostop do notranjih hlač. Hlače so podložene z močno poliestersko podlogo.

OPIS KAKOVOSTNIH PARAMETROV PODLOGE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva - ČRNA |  | Po vzorcu |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 100% PES |  | + 7% |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Površinska masa | g/m2 | 75 |  | +10% |  | SIST ISO 3801 |
| Odpornost na drgnjenje | število ciklusov | 20.000 |  |  |  | BS 5690:1990 |
| Pretržna sila: Osnova/votek | N | Najmanj 400/900 |  |  |  | ISO 13934/1 |
| Pretržni raztezek Osnova/votek | N | Najmanj 7/9 |  |  |  | ISO 9290 |
| Krčenje pri pranju 40C Osnova Votek | % | +1/-2 +1/-2 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj |  |  |  |  |
| Pranje 40C |  | 4/3 |  |  |  | SIST EN ISO 105-DO1 |
| Kemično čiščenje |  | 4/3-4 |  |  |  |  |
| Znoj kisel/alkalen |  | 3-4/3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Vodo |  | 3/- |  |  |  | SIST EN ISO 105-E01 |
| Drgnjenje suho/mokro |  | -/ 3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Svetlobo |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-B02 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

NAVODILA ZA NEGO PODLOGE

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

INFORMATIVNA SKICA

POLETNE DELOVNE HLAČE

- KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | črna |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 50 lyocell 50 poliester |  | ± 7% |  | SIST ISO 1833 |
| Vezava tkanine |  | keper |  |  |  |  |
| Površinska masa | g/m2 | 195 |  | ± 7 % |  | ISO 3801 |
| Pretržna sila trakastega preskušanca - Osnova - Votek | N | najmanj 800 najmanj 400 |  |  |  | SIST EN ISO 13934-1 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju 75 °C - 5x | % | ± 3 |  |  |  | SIST EN ISO ISO 15797 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | Ocena po 5000 ciklih | 3/4 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| Barvne obstojnosti na: Drgnjenje suho Pranje Kemično čiščenje Znoj Svetlobo | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj 4 4 4 4 5 |  |  |  | SIST EN ISO 105 X12 SIST EN ISO 105 C06 E1S SIST EN ISO 105 D01 SIST EN ISO 105 E04 SIST EN ISO 105 B02 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

OPIS POLETNIH DELOVNIH HLAČ

•	PAS

V pasu hlač je zadaj všita elastika za regulacijo širine. Hlače se zapenjajo z  zadrgo in enim gumbom. Hlače imajo 7 pasnih zank za pas.

•	ŽEPI

Hlače imajo v višini stegen našita dva malhasta žepa, ki ju pokrivata poklopca. Žepi imajo odprti gubi od strani in so v velikosti: 19š x 23v, žepa se pod poklopcem zapenjata z zadrgo. Na desnem delu hlač je našit žep za namestitev prenosnega telefona, velikosti: 11š x 16v (žep se pod poklopcem zapenja z zadrgo). Poklopci imajo sprimne trakove.

Hlače imajo zadaj dva žepa, ki ju pokrivata poklopca, ki se na žep skrito pripenjata s sprimnim trakom. Žepi so pošiti z enim šivom 2 mm od roba. Ostali šivi so dvojno pošiti.

Vsi žepi so funkcionalni in imajo kakovostno in zelo odporno žepovino usklajeno z osnovno barvo hlač.

•	KOLENSKI DEL

Kolenski del mora biti ergonomsko oblikovan.

•	SEDALO

V višini sedala so hlače ojačene z dodatnim slojem tkanine.

•	ZADRGA V HLAČENEM RAZPORKU

Črna spiralna nedeljiva zadrga S60, spirala je plitva in vtkana. Širina spirale: 5,90 mm – 6,00 mm, višina spirale: 1.80 – 1.90 mm. Ključek je običajen, črne barve

•	ODSEVNI TRAKOVI

Na hlačnicah spodaj morajo biti vzporedno, na primerni razdalji, v dveh vrsticah našiti odsevni trakovi širine 2,5 cm tako, da bo zadoščeno pogojem standarda EN 471, razred 2.

INFORMATIVNA SKICA

LETNE DELOVNE HLAČE

- KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | črna |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 65 poliester 35 bombaž |  | ± 7% |  | SIST ISO 1833 |
| Vezava tkanine |  | keper |  |  |  |  |
| Površinska masa | g/m2 | 255 |  | ± 7 % |  | SIST ISO 3801 |
| Pretržna sila trakastega preskušanca - Osnova - Votek | N | najmanj 1200 najmanj 900 |  |  |  | SIST EN ISO 13934-1 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju - 1x - 5x | % | ± 2 ± 2 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | ocena po 36000 ciklih | 3 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-1 |
| Barvne obstojnosti na: Drgnjenje suho Pranje Kemično čiščenje Znoj Svetlobo | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj 4 4 4 4 5 |  |  |  | SIST EN ISO 105 X12 SIST EN ISO 105 C06 E1S SIST EN ISO 105 D01 SIST EN ISO 105 E04 SIST EN ISO 105 B02 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

OPIS LETNIH DELOVNIH HLAČ

•	PAS

V pasu hlač je zadaj všita elastika za regulacijo širine. Hlače se zapenjajo z  zadrgo in enim gumbom. Hlače imajo 7 pasnih zank za pas.

•	ŽEPI

Hlače imajo v višini stegen našita dva malhasta žepa, ki ju pokrivata poklopca. Žepi imajo odprti gubi od strani in so v velikosti: 19š x 23v, žepa se pod poklopcem zapenjata z zadrgo. Na desnem delu hlač je našit žep za namestitev prenosnega telefona, velikosti: 11š x 16v (žep se pod poklopcem zapenja z zadrgo). Poklopci imajo sprimne trakove.

Hlače imajo zadaj dva žepa, ki ju pokrivata poklopca, ki se na žep skrito pripenjata s sprimnim trakom. Žepi so pošiti z enim šivom 2 mm od roba. Ostali šivi so dvojno pošiti.

Vsi žepi so funkcionalni in imajo kakovostno in zelo odporno žepovino usklajeno z osnovno barvo hlač.

•	KOLENSKI DEL

Kolenski del mora biti ergonomsko oblikovan.

•	SEDALO

V višini sedala so hlače ojačene z dodatnim slojem tkanine.

•	ZADRGA V HLAČENEM RAZPORKU

Črna spiralna nedeljiva zadrga S60, spirala je plitva in vtkana. Širina spirale: 5,90 mm – 6,00 mm, višina spirale: 1.80 – 1.90 mm. Ključek je običajen, črne barve

•	ODSEVNI TRAKOVI

Na hlačnicah spodaj morajo biti vzporedno, na primerni razdalji, v dveh vrsticah našiti odsevni trakovi širine 2,5 cm tako, da bo zadoščeno pogojem standarda EN 471, razred 2.

INFORMATIVNA SKICA

ZIMSKE DELOVNE HLAČE

- KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | črna |  |  |  |  |
| Vezava |  | keper 2/1 desni |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 65 poliester 35 bombaž |  | ± 7% |  | SIST ISO 1833 |
| Vezava tkanine |  | keper |  |  |  |  |
| Površinska masa | g/m2 | 250 |  | ± 7 % |  | SIST ISO 3801 |
| Pretržna sila trakastega preskušanca - Osnova - Votek | N | najmanj 1200 najmanj 900 |  |  |  | SIST EN ISO 13934-1 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju - 5x | % | ± 2 |  |  |  | SIST ISO 15797 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | ocena po 7000 ciklih | 3 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-1 |
| Barvne obstojnosti na: Drgnjenje suho Pranje Kemično čiščenje Znoj kisel in alkalen Svetlobo | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj 4 3/4 4 3/4 5 |  |  |  | SIST EN ISO 105 X12 SIST EN ISO 105 C06 E1S SIST EN ISO 105 D01 SIST EN ISO 105 E04 SIST EN ISO 105 B02 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

KAKOVOSTNI PARAMETRI POLNILA

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 100% PES |  | ± 5% |  |  |
| Površinska masa | g/m2 | 120 – bunda in plašč 80 - hlače |  | +10% +10% |  | ISO 9073-1 |
| Debelina | cm | 1,1– bunda in plašč 0,9 - hlače |  | +10% +10% |  | ISO 9073-2 |
| Toplotna odpornost (Rct) | m2K/W | 0,27 – bunda in plašč 0,21 - hlače |  | +10% +10% |  | ISO 11092 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

OPIS ZIMSKIH DELOVNIH HLAČ

Hlače so ravno krojene, ter zadaj pasu v najvišjem delu povišane za 6 cm.

- PAS

V pasu je elastika, 3 cm, ki jo pri stranskem šivu na notranjem delu reguliramo z gumbom. Elastiki so dodani trakovi dolžine od 20 do 21 cm in 3 cm širine iz vzdržljivega materiala. Na njih so zašite 3 horizontalne gumbnice za regulacijo. Za pritrditev elastike je v notranjem delu pasu všit gumb.

- ZAPIRANJE

Spredaj v razporku se hlače zapirajo z zadrgo dolžine od 21 do 22 cm , v pasu pa z gumbom.

Zadrga ima potegavček, na katerem je dodan trak iz trdne tkanine rips.

- NARAMNICE

Naramnice so izdelane iz črnega elastičnega traku širine 3 cm. Naramnice se na hlače ne pripenjajo z elastičnim delom ampak so zaključene s trakom iz vzdržljive tkanine dolgim 5 cm in širokim 3 cm.

Med elastiko in tkanino je  plastična črna spojna rinka, ki združuje en in drug del naramnic. Na traku je zašit gumb, s katerim se pripnejo naramnice na hlače.

Spredaj in zadaj v pasu sta zašiti dve vertikalne gumbnice za gumb naramnice. V notranjosti pasu sta levo in desno všita dva rezervna gumba.

Dolžina naramnic se spredaj regulira s plastičnim črnim regulatorjem. Zadaj naramnice združuje plastični dodatek, skozi katerega se napelje naramnice ki omogoča, da so naramnice fiksne.

Vsi opisani gumbi s črni, velikosti 1,8 mm, s štirimi luknjicami.

- HLAČNICE

V stranskem šivu spodaj je zadrga dolžine od 28 do 29 cm, ki služi za lažje oblačenje hlač. Na spodnjem robu hlačnic je pri  zadrgi regulator s črnim pritisnim gumbom, ki se zapenja s sprednjega dela na zadnji del hlačnice.

- ŽEPA

Hlače imajo dva našita malhasta žepa, gubi, široki 3,5 cm sta samo iz strani. Gubi je z notranjim šivom določena sredina.

Žep skupaj s poklopcem je širine 21 cm, in višine 23 cm.

Poklopec je širok 6,5 cm in ima ob strani zašita dva sprimna trakova dolga 5 cm in široka 2 cm.

Na levem žepu – na sredini poklopca je izvezen logotip – rozeta.

Hlače so podložene s termoizolacijskim materialom, ki je fiksno všit v hlače.

INFORMATIVNA SKICA

KAPA

- BARVA

Črna.

LOGOTIP

Na kapi je izvezen logotip. Logotip (simbol - ROZETA) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah in je sivo-modre barve. Barva rozete je določena v tehnični specifikaciji po Pantone lestvici. Velikost se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom.

MATERIAL

Osnovno pletivo za izdelavo kape je mešanica volne in akrila.

KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETIVA

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Testna metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva pletenine |  | Črna |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 50 akril 50 volna |  | ± 5 % |  | SIST ISO 1833 |
| Vrsta pletenja oglavni del |  | Interlock pletivo |  |  |  |  |
| Podloga iz mehkega pletiva |  | Desno - desno |  |  |  |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb pri pranju in sušenju pri 400 C: - Po dolžini: - Po širini: | % | do 6 do 6 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | ocena najmanj | 3 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj |  |  |  |  |  |
| Kemično čiščenje |  | 4 |  |  |  | EN ISO 105-D01 |
| Pranje pri 40 °C |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 20105-C01 |
| Znoj - Kisli - Alkalni |  | 4 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

SPLOŠNE ZAHTEVE

Kapa mora biti enakomerno pletena, brez izpuščenih zank. Preja iz katere je kapa pletena mora biti enakomerno obarvana.

Med posamezni kosi ne sme biti razlik v niansi barve.

OPIS KAPE

Na vrhu ima kapa križne šive, zadaj pa sestavni šiv. V višini ušes ima kapa podlogo iz mehkega pletiva za zaščito pred mrazom in vetrom in za absorbcijo znoja.

Etikete z nazivom proizvajalca, načinom vzdrževanja, letnico izdelave, serijsko številko in velikostno številko morajo biti všite v notranjosti kape. Kape so izdelane v treh moških velikostih : S, M, L, XL, XXL.

.

INFORMATIVNA SKICA

PAS ZA DELOVNE HLAČE

- MATERIAL

Kakovostno naravno usnje – goveje anilin usnje, debeline 3,5 mm, +/- 0,2mm.

Usnje je rastlinsko strojeno in barvano, brez kroma in ostalih težkih kovin.

Artikel mora imeti lastnosti:

primerno prečno upogibno togost,

odpornost na trganje in pokanje usnja,

odpornost na puščanje barve in obrabe barve.

ZAPONKA

Zaponka je kovinska, rol zaponka, gladka in enostavno oblikovana – pravokotne ali kvadratne oblike.

BARVA USNJA

Črna barva usnja in srebrna barva zaponke.

OPIS MODELA PASU

Razmik med luknjicami: 2,5 cm.

Pas ob robu ni šivan.

Širina pasu: 4 cm.

Dolžina mora biti prilagojena telesnim meram posameznikov.

Na notranji strani pasu, ob zaponki, so vidno odtisnjeni podatki o velikostni številki ali dolžini pasu in letu izdelave. Ostale zahtevani podatki so navedi na embalaži.

Vsak pas je embaliran v prozorni okrogli škatli na kateri je prilepljena etiketa z ostalimi  zahtevanimi  podatki.

INFORMATIVNA SKICA

LOGOTIP

LOGOTIP - ŽALE

Na oblačilih in dodatkih se uporablja samo rozeta – brez pripisa Žale. Na cvetličarskih oblačilih pa njihov logotip. Logotipi so izvezeni, če material to omogoča. Velikost se določi z naročnikom, kakovost vezenja mora naročnik za vsak model potrditi.

Primarna barva, na kateri temelji celotna zgradba celostne grafične podobe podjetja Žale je sivo-modra.

Primarna barva:

PANTONE 652

65C 34M 0Y 9K