| Mehanizem: | Načrt za okrevanje in odpornost |
| --- | --- |
| Razvojno področje: | Digitalna preobrazba |
| Investicija: | Zeleni slovenski lokacijski okvir |

Številka: 43000-6/2025-2562-4

Datum: 4. 4. 2025

Avtomatizirana izdelava 2,5D poligonov stavb in 3D modelov stavb iz podatkov CLSS

Tehnična dokumentacija

UVOD

Za potrebe finančne perspektive »Next Generation EU« 2021 – 2027 je Ministrstvo za okolje in prostor izdelalo in potrdilo Strateški načrt za digitalizacijo prostora in okolja na Ministrstvu za okolje in prostor (eMOP). V tem strateškem načrtu so opredeljena Izhodišča za investicijo Zeleni slovenski lokacijski okvir (GreenSLO4D), ki je uvrščena v Načrt za okrevanje in odpornost (NOO). Poslanstvo digitalne preobrazbe prostora in okolja je zagotavljati infrastrukturo za prostorske in okoljske informacije, zagotavljati učinkovite storitve in kakovostne uradne podatke na načine, ki ustrezajo visokim standardom geoinformacijsko usposobljene družbe. Skladno s tem poslanstvom se izvajajo projekti GreenSLO4D. Na podprojektu GreenSLO4D, imenovanem Državni topografski sistem, se izvajajo naloge na področju državnega topografskega sistema. Eden izmed sklopov takih nalog je vzdrževanje topografskih podatkov, kamor sodi tudi izdelava ažurnega sloja stavb v 3D prostoru, vključno z osnovnimi atributi, za celotno državo. V sklopu tega projekta bo sloj izdelan za prvo (vzhodno) tretjino države.

PREDMET DELA IN NAMEN NALOG

Predmet dela vključuje avtomatizirano izdelavo 2,5D tlorisov streh stavb in 3D modelov stavb iz podatkov CLSS za izbrano območje.

NALOGE

Izdelava 2,5D tlorisov streh stavb

Izvede se avtomatizirana izdelava 2,5D tlorisov streh stavb in njihovih osnovnih atributov, vezanih na metriko posameznega objekta iz podatkov CLSS.

2,5D poligone streh stavb se odda v naslednji obliki:

- vrsta geometrije: poligon,

- format: ESRI SHP ali po dogovoru z naročnikom,

- Z koordinata geometrije: lomne točke poligona na višini kapi posamezne stavbe oz. njenega dela glede na podatke CLSS (prevzet podatek Z_KAP iz 3D modela),

- koordinatni sistem: D96TM

- atributi:

  - enolični identifikator poligona stavbe v delovnem sloju (ID_PROD),

  - vsebinski atributi po specifikaciji naročnika (nekateri vsebinski atributi se naknadno prevzamejo iz 3D modela).

Izdelava 2,5D izbranih vrst prostorskih objektov DTM

Izvede se avtomatizirana izdelava 2,5D geometrije (točka in/ali ploskev) izbranih vrst prostorskih objektov, ki so predmet evidentiranja v DTM (tabela spodaj). Nabor in kriteriji za evidentiranje vseh relevantnih vrst objektov (druge zgradbe in naprave) so podani v Navodilih za zajem in vzdrževanje topografskih podatkov (GURS, različica 1.6), ki so priloga temu dokumentu (Priloga 1).

|  | VRSTA OBJEKTA | EVIDENTIRANJE |
| --- | --- | --- |
| DRUGA ZGRADBA | antenski stolp | DA, kot generični stolp |
|  | dimnik | DA |
|  | razgledni stolp | DA, kot generični stolp |
|  | stolp za druge namene | DA, kot generični stolp |
|  | vetrnica | DA |
|  | lovska opazovalnica | DA, v kombinaciji s podatki naročnika |
|  | solarni panel | DA |
|  | balon | DA |
| NAPRAVA | antenski stolp | DA |
|  | dimnik | DA |

Modeliranje 3D stavb

Izvede se avtomatizirano modeliranje 3D stavb na osnovi sistemskih podatkov CLSS in 2,5D tlorisov streh stavb, ki so rezultat naloge 1.

3D modele stavb se odda v naslednji obliki:

  - oddajni format: CityGML 2.0,

  - LoD: 2.2

  - semantična členitev 3D modela posamezne stavbe v osnovne elemente v skladu s podanimi tehničnimi zahtevami,

  - pri modeliranju se za 3D model vsake stavbe avtomatizirano izvrednoti atribute, vezane na metriko posameznega objekta,

  - modeliranje se izvede na osnovi ročno dopolnjenih 2,5D tlorisov stavb, ki so rezultat naloge 1,

  - atributi: ponudnik v rezultate modeliranja vključi izbrane tehnične atribute posamezne stavbe iz DTM in KN ter druge vsebinske atribute po specifikaciji naročnika.

OBMOČJE

Naloga se izvede za območje vzhodne 1/3 Slovenije, ki je na spodnji sliki sivo obarvano. Na tem območju je bilo v letu 2024 izvedeno Ciklično lasersko skeniranje Slovenije. Podatki, predani naročniku, bodo pripravljeni za to območje. Na območju sosednjih držav se skladno z Navodili za zajem in vzdrževanje topografskih podatkov stavbe ne zajemajo, izjema je na meji z Republiko Hrvaško, kjer se stavbe zajamejo tudi na obmejnem pasu Hrvaške, širine 100 m. Stavbo oziroma dele stavbe, ki ležijo na meji, se zajame v celoti.

VHODNI PODATKI

Naročnik bo izvajalcu predal:

- podatke DTM in KN, ki so relevantni za izvedbo te naloge,

- podatke in izdelke aktualnega laserskega skeniranja CLSS, ki so relevantni za izvedbo te naloge (CLSS GKOT, CLSS POF, CLSS DMR 1, CLSS fotogrametrični DMPa1),

- vzorčne datoteke za 3D modele stavb v formatu CityGML.

PODROBNEJŠE ZAHTEVE ZA IZVEDBO

V nadaljevanju so podane zahteve za avtomatizirano izdelavo 2,5D poligonov streh stavb in 3D modelov stavb iz podatkov CLSS. Naročnik si pridržuje pravico do manjših sprememb zahtev v dogovoru z izvajalcem.

Tehnične zahteve

- min. površina in višina:

STAVBE

  - minimalna površina stavbe (pov): 4 m2,

  - minimalna višina stavbe (vis): 2 m,

  - rastlinjaki : minimalni kriterij površine za zajem je 15 m2.

  - kapelice: minimalni kriterij površine za zajem je 2 m2.

DRUGE ZGRADBE

  - površina (pov): 4 m2 = ploskev, drugače točka

NAPRAVE

  - višina 5 m nad stavbo

- opredelitev osnovne enote zajema in delitev posamezne stavbe v dele:

  - PART

podrobnejši del stavbe, ki bi ga lahko samostojno obravnavali kot stavbo in je homogen po fizičnih, funkcionalnih ali časovnih vidikih. Osnovni kriterij za delitev stavbe na posamezne dele v okviru DTM so fizične lastnosti – samostojna streha.

  - minimalna višina PARTA (vis): 2 m

- minimalne dimenzije detajla tlorisa stavbe:

  - 0,5 m

- minimalne dimenzije detajla strehe stavbe:

  - 1 m2

- položajna in višinska točnost:

  - ± 1 m (RMSE),

- topološka urejenost:

  - ločljivost koordinat točk zajetih objektov znaša 0,01m po vseh treh koordinatnih oseh (XYZ),

  - minimalna položajna razdalja med zaporednima lomnima točkama istega objekta mora biti ≥ 0,5 m,

  - na ravnih odsekih linijskih objektov ne sme biti nepotrebnih lomnih točk,

  - lomne točke na višini,

  - dovoljeno 6° odstopanje od pravokotnosti,

  - 3D ujemanje koordinat (3D snap), 2D ujemanje pri različnih višinah

  - poligoni ne smejo biti podvojeni, ne smejo se prekrivati in med njimi ne sme biti vrzeli,

  - poligoni ne smejo tvoriti majhnih »klinov« (sosednja poligona se stikata v enem oglišču, v drugem pa ne). Širina klina mora biti večja od 0,5 m. Ožje kline se odpravi in zajame poligone stično. Pri tem se upošteva tudi pravilo pravokotnosti stavbe.

  - vrstni red zajema vogalnih točk mora biti opravljen v smeri urinega kazalca. Luknje v poligonih stavb (npr. atrij) zajemamo v obratni smeri urinega kazalca.

- oddajni format:

  - stavbe, druge zgradbe in naprave: 3D SHP (točka, linija, ploskev, vertexi na višini)

  - 3D model stavb: CityGML 2.0

Vsebinske zahteve

- vsebinski atributi posamezne stavbe:

Vsebinski atributi posamezne stavbe so navedeni v Tabeli 1. Naročnik in izvajalec se lahko naknadno dogovorita za morebitne dodatne vsebinske atribute.

- raven podrobnosti (LoD):

  - modeliranje v LoD 2.2 (v model so vključene manjše konstrukcijske značilnosti strehe (frčade)),

  - kjer podatki CLSS tega ne omogočajo, modeliranje v LoD 1.2.

- Enolični identifikator stavbe v 3D modelu:

V 3D model stavbe se vključi

  - enolični identifikator stavbe iz DTM (DTM_EID),

  - enolični identifikator stavbe iz KN (KN_EID).

- semantična členitev 3D modela posamezne stavbe v elemente:

V skladu s podatkovnim modelom CityGML 2.0 mora 3D model stavb vključevati 3D volumsko geometrijo (angl. Solid) in mejne ploskve (angl. BoundarySurface, vsaj strešno ploskev (RoofSurface), zidno ploskev (WallSurface) in talno ploskev (GroundSurface)).

- 3D modeliranje delov stavbe:

V skladu s podatkovnim modelom CityGML 2.0 mora biti v 3D modelu stavbe, ki je razdeljena na več delov (BuildingPart), vsak del stavbe (BuildingPart) modeliran kot 3D volumski objekt in mejne ploskve, stavba pa je definirana s hierarhičnim združevanjem delov v višje enote (Building), ki jim je mogoče pripisati skupne lastnosti in s tem določiti obseg stavbe kot celote.

- presek stavbe s terenom:

Talna ploskev (GroundSurface) se modelira na višini terena (izračun iz CLSS DMR na območju tlorisa (Z_TEM minimalna nadmorska višina). Pri členjenih stavbah se GroundSurface modelira na enako nadmorsko višino, če so razlike nadmorskih višin posameznih delov do 1m. Uporabi se najmanjša Z_TEM med deli (BuildingPart).

- kozolci:

Na osnovi posredovanega vira za kozolce (stavbe in druge zgradbe v DTM) se ročno izloči enojne kozolce (latvenike), ki jih avtomatizirane procedure izvrednotijo kot poligon stavbe.

- poligoni KN/DTM brez poligona CLSS:

Poligone stavb DTM/KN, ki jih avtomatizirane procedure ne zaznajo kot stavbe (ruševine, vkopani objekti, porušeni objekti, manjši objekti (lahko pod vegetacijo)) in so po ročnem pregledu potrjeni, kot relevantni in še vedno prisotni v prostoru, se vključi v sloj poligonov stavb CLSS. Uredi se stik z ostalimi objekti v sloju in ohranijo atribute višin iz DTM. Določen imajo drug vir (DTM), 3D model ni LoD 2.2 ampak LoD 1.3, ker ni mogoče avtomatizirano določiti karakterističnih linij strehe 3D, uporabi se višine iz DTM.

Metodološke zahteve

Izvajalec v svoji produkcijski liniji zagotovi kombinirano analizo klasificiranega oblaka točk in popolnega ortofota, pri čemer uporabi metode geometrijske analize in strojnega učenja v (vsaj) naslednjem obsegu:

- filtriranje in dodatna klasifikacija lidarskega oblaka točk (na podlagi strojnega učenja), kjer se identificira točke, ki pripadajo strešnim ploskvam,

- višinska analiza oblaka točk za segmentacijo strešnih ploskev, pri čemer se upoštevajo skoki v višini, ki kažejo na spremembe v strešni strukturi,

- prepoznavanje obrisov streh in členitev kompleksnih struktur na podlagi barvnih, teksturnih in spektralnih značilnosti z uporabo strojnega učenja na popolnem ortofotu.

Načela izračuna vsebinskih atributov 2,5D poligonov in 3D modelov stavb iz podatkov CLSS

Karakteristične višine stavb

Za vsak poligon stavbe in dela stavbe se izračunajo štiri nadmorske višine:

Z_MAX - največja nadmorska višina stavbe

Z_SLEM - nadmorska višina slemena stavbe

Z_KAP - nadmorska višina kapi stavbe

Z_TEM - nadmorska višina temelja stavbe

Z_MAX : Nadmorska višina najvišjega dela konstrukcije stavbe (vključeni so tudi dimniki)

Izračun iz dodatno klasificiranega GKOT CLSS (samo točke objektov na strehi). Če objekt na strehi ni višji od višine slemena, se prevzame vrednost Z_SLEM.

Z_SLEM: Nadmorska višina slemena strehe stavbe/dela stavbe

Izračun iz dodatno klasificiranega GKOT CLSS (samo točke strehe). Uporabi se točke v lidarskem oblaku, ki ležijo znotraj poligona tlorisa stavbe, izdelanega iz CLSS. Uporabi se notranji buffer tlorisa. Izračuna se največja nadmorska višina točk znotraj poligona. Za odstranitev grobih odstopanj (npr. točka klasificirana kot streha, po višini pa na dimniku, anteni), se za izračun največje nadmorske višine uporabi 98. percentil nadmorskih višin točk znotraj poligona.

Kadar ima streha več slemen, se za vrednost atributa Z_SLEM uporabi nadmorska višina najvišjega slemena.

Kadar sleme stavbe nima enotne nadmorske višine, se za vrednost atributa Z_SLEM uporabi nadmorska višina najvišjega dela slemena.

Pri ravnih strehah je Z_KAP = Z_SLEM. Uporabi se nadmorska višina slemena.

Za ravno streho se štejejo strehe, kjer je višinska razlika med Z_SLEM in Z_KAP, izračunana po zgornjih pravilih, manj kot 0,5 m.

Alternativno se izračun izvede iz nadmorske višine strešnih ploskev 3D modela stavbe, ki so bile izvrednotene iz podatkov CLSS (samo točke strehe). Uporabi se največja nadmorska višina lomnih točk vseh strešnih ploskev stavbe/dela stavbe.

Pri začetnih deloviščih se izvede izračun po obeh metodah. Metoda, ki doseže boljše rezultate, se nato uporabi pri vseh deloviščih.

Z_KAP: Nadmorska višina kapi strehe stavbe/dela stavbe

Izračun iz nadmorske višine strešnih ploskev 3D modela stavbe, ki so bile izdelane iz podatkov CLSS (samo točke strehe). Uporabi se najmanjša nadmorska višina lomnih točk vseh strešnih ploskev stavbe/dela stavbe.

Izvajalec lahko predlaga alternativni način izračuna te nadmorske višine (z uporabo podatkov CLSS – samo točke strehe).

Pri začetnih deloviščih se izvede izračun po obeh metodah. Metoda, ki doseže boljše rezultate, se nato uporabi pri vseh deloviščih.

Z_TEM: Nadmorska višina terena pod tlorisom stavbe

Izračun iz DMR 1 CLSS. Uporabi se najmanjša nadmorska višina na območju poligona tlorisa stavbe, izdelanega iz CLSS.

Poligoni za katere je vir za višine CLSS fotogrametrični DMPa1 imajo Z_KAP = Z_SLEM. Uporabi se nadmorska višina slemena.

Karakteristične višine pri členjenih stavbah se za element »Building« izračunajo po naslednjih načelih:

- Z_MAX = največja vrednosti vseh Z_MAX delov (PART) te stavbe

- Z_SLEM = največja vrednosti vseh Z_SLEM delov (PART) te stavbe

- Z_KAP = najmanjša vrednosti vseh Z_KAP delov (PART) te stavbe

- Z_TEM = najmanjša vrednosti vseh Z_TEM delov (PART) te stavbe

Azimut strešne ploskve

Azimut posamezne strešne ploskve se izračuna na osnovi azimuta normale te ploskve.

Tip strehe

Ločimo 4 tipe strehe:

1  ravna streha

2  enokapna streha

3  dvokapna streha

4  večkapna streha

Tip strehe se določi na osnovi števila strešnih ploskev stavbe/dela stavbe in razlike nadmorskih višin lomnih točk strešne ploskve (za ločitev med ravno in enokapno streho). Strešne ploskve manjše od 3 m2 se ne upošteva v izračunu.

Tip strehe pri členjenih stavbah se določi na osnovi največje vrednosti tipa strehe njenih delov.

Površine

Površina (POVRSINA_PART) se izračuna iz geometrije 2D poligona tlorisa stavbe, za vsak poligon stavbe/dela stavbe CLSS (samostojni ID_PROD). Če je stavba zajeta v več delih (imajo enak DTM_EID), se izračuna tudi skupna površina celotne stavbe (POVRSINA) kot vsota površin posameznih delov. Če je stavba zajeta samo z enim poligonom je POVRSINA = POVRSINA_PART.

Dodatno se izračuna bruto tlorisna površina etaž stavb. Naredijo se horizontalni višinski preseki geometrije elementa »Solid« v 3D modelu stavbe. Prvi presek se naredi pri nadmorski višini temelja (Z_TEM), zadnji pa pri nadmorski višini kapi. Višinsko razliko med posameznimi preseki določita naročnik in izvajalec glede na tipično višino etaže stanovanjske zgradbe. Ocenjena višinska razlika je 3 m. Izvajalec v ločeni datoteki odda površine posameznih višinskih presekov za vsak poligon. Datoteka mora vsebovati atribut ID_PROD in ločen atribut za površino vsake posamezne etaže.  Med vsebinske atribute 2,5D tlorisov in 3D modelov stavb se vključi sumarni podatek o bruto površini poligona stavbe (atribut BRUTO_POV_PART), ki je seštevek površin poligona po vseh višinskih nivojih ter o bruto površini stavbe (atribut BRUTO_POV), ki je seštevek bruto površin (BRUTO_POV_PART)  vseh poligonov posamezne stavbe.

Volumen stavbe

Volumen se izračuna iz geometrije elementa »Solid« v 3D modelu stavbe.

Volumen pri členjenih stavbah se ločeno izračuna za vsak del stavbe (za element »BuildingPart«), za volumen elementa »Building« pri teh stavbah pa velja, da je enak vsoti volumnov vseh delov stavbe.

Metoda zajema

Metoda zajema se določi na osnovi uporabljenega vira podatkov:

GKOT - geolociran in klasificiran oblak točk CLSS

DMPa1 - fotogrametrični DMP CLSS

DTM - Državni topografski model

Atributi in njihov način določitve

Tabela 1. Vsebinski atributi posamezne stavbe.

| ATRIBUT (CITYGML) | ATRIBUT (SHP) | OPIS | 2,5D POLIGON | 3D MODEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_PROD | ID_PROD | enolični identifikator poligona v produkciji | določitev ob izdelavi | prevzem iz 2,5D poligonov |
| DTM_EID | DTM_EID | enolični identifikator stavbe v DTM | uparjanje z DTM | Prevzem iz 2,5D poligonov |
| BUI_DTM_ID | BUI_DTM_ID | enolični identifikator poligona stavbe v DTM | uparjanje z DTM | prevzem iz 2,5D poligonov |
| KN_EID | KN_EID | enolični identifikator stavbe v KN | uparjanje s KN | prevzem iz 2,5D poligonov |
| Z_MAX | Z_MAX | največja nadmorska višina stavbe | izračun iz CLSS | prevzem iz 2,5D poligonov |
| Z_SLEM | Z_SLEM | nadmorska višina slemena stavbe | izračun iz CLSS | prevzem iz 2,5D poligonov |
| Z_KAP | Z_KAP | nadmorska višina kapi stavbe | prevzem iz 3D modelov | izračun iz 3D modela |
| Z_TEM | Z_TEM | nadmorska višina temelja stavbe | izračun iz CLSS | prevzem iz 2,5D poligonov |
| POVRSINA_PART | POV_PART | površina poligona stavbe/dela stavbe | izračun iz 2D poligona | prevzem iz 2,5D poligonov |
| POVRSINA | POV | površina tlorisa stavbe | seštevek POVRSINA_PART | prevzem iz 2,5D poligonov |
| BRUTO_POV_PART | BPOV_PART | bruto površina poligona stavbe/dela stavbe | prevzem iz 3D modelov | izračun iz 3D modela, seštevek površin po višinskih nivojih |
| BRUTO_POV | BPOV | bruto površina stavbe | prevzem iz 3D modelov | izračun iz 3D modela, seštevek BRUTO_POV_PART |
| VOLUMEN_PART | VOL_PART | volumen dela stavbe | prevzem iz 3D modela | izračun iz 3D modela |
| VOLUMEN | VOL | volumen cele stavbe | prevzem iz 3D modela | seštevek POVRSINA_PART |
| AZIMUT | AZIMUT | azimut strešne ploskve | prevzem iz 3D modela | izračun iz 3D modela |
| bldg:roofType | TIP_STREHE | tip strehe | prevzem iz 3D modela | izračun iz 3D modela |
| MET_ZAJ | MET_ZAJ | metoda zajema | določitev ob izdelavi | prevzem iz 2,5D poligonov |
| DVIR | DVIR | datum vira | določitev ob izdelavi | prevzem iz 2,5D poligonov |
| creationDate | DIZD | datum izdelave 3D modela | prevzem iz 3D modelov | določitev ob izdelavi |

PROCESNI MODEL ZA MASOVNO IZDELAVO 2,5D POLIGONOV IN 3D MODELOV STAVB

Akterji

| AKTER | VLOGA |
| --- | --- |
| Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) | naročnik |
| Geodetski inštitut Slovenije (GI) | - podpora naročniku in izvajalcu - predelava vhodnih podatkov - prostorska podatkovna analitika - ročni pregled ugotovljenih odstopanj in posledični popravki 2D poligonov v predvidenem (manjšem) obsegu - ocene kakovosti |
| komercialni ponudniki (IZVAJALEC) | - avtomatizirana izdelava 2,5D poligonov stavb CLSS - ročni popravki členitve 2,5D poligonov stavb CLSS - 3D modeliranje in izračun atributov 3D modelov - avtomatizirana izdelava drugih zgradb in naprav DTM |

Delovišča

Območje, ki je predmet izvedbe, se razdeli v delovišča. Pri določitvi delovišč se upošteva razdelitev v območja za oceno kakovosti. Količina podatkov za izvedbo posameznih aktivnosti na delovišču mora biti obvladljiva. Naročnik, GI in izvajalec skupaj določijo ustrezno število delovišč. Ocena za 1/3 Slovenije je 30 delovišč.

Procesni koraki

V nadaljevanju so podani predlagani procesni koraki za izvedbo. Naročnik, GI in izvajalec jih lahko dogovorno spremenijo.

Določitev enoličnega identifikatorja stavbe v DTM

Naročnik in GI izvedeta na začetku projekta.

Predelava vhodnih podatkov

Naročnik zagotovi predvidene vhodne podatke. GI izvede predelavo v predvidenem obsegu.

Avtomatizirana izdelava 2D poligonov stavb CLSS

- Avtomatiziran postopek izvajalca.

- Uporabi se kombinacija virov CLSS GKOT in CLSS POF.

- CLSS GKOT se dodatno klasificira (objekti na strehi izločeni v ločen razred, razred 6 ostanejo samo točke strehe, vključen tudi razred 8 male stavbe (< 9m2 in nižje od 2m)).

- Avtomatizirano geometrijsko in topološko čiščenje.

- Notranja kontrola geometrijskih in topoloških odstopanj ter izpolnjevanja kriterijev.

- Ročna odprava izbranih napak (npr. kozolci).

Preverba atrijev

- Dodatna zaznava atrijev na osnovi GKOT in CLSS poligonov stavb (skupek točk razreda Ground znotraj tlorisov CLSS, ki se ne dotika roba poligona in je ustrezne velikosti).

- Dodatna identifikacija atrijev na osnovi pomožnega sloja atrijev DTM in KN.

- Ročni zajem manjkajočih atrijev.

- Smiselno se uporabi obstoječe lomne točke poligonov stavb CLSS.

Avtomatizirano uparjanje atributov DTM/KN na poligone stavb CLSS

Izvede GI.

Prostorska analitika za identifikacijo ročnih popravkov in kontrolo

Izvede GI po naslednjih sklopih:

a) Poligoni KN/DTM brez CLSS poligona

b) Poligoni CLSS brez poligona DTM in/ali KN

c) Poligoni CLSS , kjer je potrebna dodatna členitev glede na DTM in/ali KN

d) Poligoni CLSS dodatno členjeni glede na DTM in/ali KN

e) Topološke kontrole

f) Kozolci

Ročni pregled in izvedba popravkov (a, b, d)

Izvede GI. Vključitev vkopanih objektov in drugih objektov, ki so v DTM/KN in jih ni v poligonih stavb CLSS (so pa v prostoru).

Ročni popravki (c)

- Ročni 2D popravki poligonov stavb CLSS in posamični 3D (fotogrametrični) pregled ter izvedba popravka po podatkih CLSS.

- Ročna vključitev posredovanih objektov DTM/KN in ureditev morebitnega stika s ostalimi poligoni.

Pretvorba 2D poligonov v 2,5D poligone

- Avtomatiziran izračun in pripis karakterističnih višin posameznega poligona v skladu s pravili v tem dokumentu.

- Dvig geometrije posameznega poligona na enotno višino Z_KAP.

Dopolnitev uparjanja atributov DTM/KN tlorisov stavb CLSS

Izvede GI. Izvede se po izvedeni ročni členitvi poligonov stavb CLSS glede na DTM in/ali KN.

Ocena kakovosti 2,5D

Izvede GI. Ob morebitni zavrnitvi LOT se ocena kakovosti ponovi še enkrat.

3D modeliranje in izračun atributov 3D modelov

- Avtomatiziran postopek izvajalca.

- Notranje kontrole.

- Enostavno 3D modeliranje (ravne strehe po podatkih DTM/KN) za objekte prevzete iz DTM/KN.

- Cerkve:

  - identifikacija na osnovi poslanega vira,

  - ročno modelirani zvoniki – v obliko štiristrane piramide (vključene vse lomne točke obodnega poligona).

Ocena kakovosti 3D

Izvede GI. Ob morebitni zavrnitvi LOT se ocena kakovosti ponovi še enkrat.

Finalizacija oddajnega sloja 2,5D tlorisov

Prepis vseh relevantnih atributov iz 3D modelov na 2,5D poligone stavb CLSS (uparjanje preko ID_PROD).

Avtomatizirana izdelava drugih zgradb in naprav DTM

- Avtomatiziran postopek izvajalca.

- Izvedba smiselna vzporedno z Izdelavo 2D poligonov stavb CLSS.

Ocena kakovosti drugih zgradb in naprav

Izvede GI. Ob morebitni zavrnitvi LOT se ocena kakovosti ponovi še enkrat.

OCENA KAKOVOSTI

Oceno kakovosti izvaja GI in je osnova za potrditev ali zavrnitev izdelka. Izvaja se jo po več cenilkah. Nekatere cenilke se ocenjuje na osnovi vseh objektov v podatkovnem sloju, druge na osnovi vzorca.

Ločeno se izvaja ocena kakovosti za 2,5D poligone in 3D modele stavb. Pred izdelavo 3D modelov mora biti ocena kakovosti 2,5D poligonov pozitivna (delež napak v okviru določene sprejemljive meje kakovosti posamezne cenilke). Sprejemljive meje kakovosti lahko naročnik, GI in izvajalec dogovorno spremenijo.

Ocena kakovosti se izvaja za posamezno enoto kontrole (LOT). Na območju 1/3 Slovenije imamo tako 9 LOT, ki jih izvajalcu posreduje naročnik. Če ocena kakovosti ni ustrezna, se zavrne celotni LOT. Izvajalec prejme identificirane neustrezne objekte v obliki poročila. Ponovna ocena kakovosti se izvaja na drugem vzorcu znotraj istega LOT. Stroške za tretjo in morebitne naslednje ponovitve ocene kakovosti krije izvajalec.

Ocena kakovosti 2,5D poligonov stavb

1 Popolnost

presežek, primanjkljaj

1A. Presežek CLSS

- Objekti, identificirani in zajeti kot stavba iz podatkov CLSS, ki to niso.

- Mera vrednotenja: delež napak

- Dovoljena vrednost: 1 %

1B. Primanjkljaj CLSS

- Stavbe, ki na osnovi podatkov CLSS niso bile identificiran in zajete.

- Mera vrednotenja: delež napak

- Dovoljena vrednost: 5 %

1C. Primanjkljaj DTM/KN

- Poligoni stavb DTM in/ali KN, ki nimajo para v sloju stavb CLSS.

- Pregled celotnega sloja.

- Mera vrednotenja: delež napak

- Dovoljena vrednost: 0 %

1D. Primanjkljaj atributov

- Sloj stavb CLSS morajo imeti vključene vse predvidene atribute.

- Pregled celotnega sloja.

- Mera vrednotenja: delež napak

- Dovoljena vrednost: 0 %

2 Položajna točnost

absolutna (zunanja), relativna (notranja) položajna točnost, točnost mrežnih (rastrskih) podatkov

2A. Horizontalna točnost

- Točnost horizontalnega položaja (koordinati E, N) karakteristične točke poligona stavbe CLSS.

- Mera vrednotenja: RMSE

- Dovoljena vrednost: ± 1 m

2B. Višinska točnost

- Točnost višinskega položaja (koordinata Z) karakteristične točke poligona stavbe CLSS.

- Mera vrednotenja: RMSE

- Dovoljena vrednost: ± 1 m

3 Tematska kakovost

pravilnost tematske klasifikacije, pravilnost nekvantitativnih atributov, točnost kvantitativnih atributov

3A. Ustreznost pripisa enoličnih identifikatorjev DTM in KN

- Poligon stavbe CLSS ima ustrezno pripisan enolični identifikator stavbe iz DTM in/ali KN.

- Mera vrednotenja: delež napak

- Dovoljena vrednost: 0 %

3B. Ustreznost izračuna karakterističnih višin

- Točnost izračunanih karakterističnih višin Z_TEM, Z_MAX in Z_SLEM za poligon stavbe CLSS.

- Mera vrednotenja: RMSE

- Dovoljena vrednost: ± 1 m

4 Logična skladnost

konceptualna, domenska, formatna, topološka skladnost

4A. Formatna skladnost

- Poligoni stavb CLSS so oddani v datoteki pravilnega formata in s pravilno strukturo (format datoteke, nabor atributov (ime, tip)).

- Pregled celotnega sloja.

- Dovoljena vrednost: 0 %

4B. Domenska skladnost vseh atributov

- Vrednosti vseh atributov v sloju poligonov stavb CLSS ustrezajo zahtevam v tehnični specifikaciji (npr. vrednosti enoličnih identifikatorjev DTM in KN v poligonih stavb CLSS ustrezajo naboru v matični evidenci (DTM in KN), enolični identifikator poligona stavba CLSS je enoličen, enolični identifikatorji DTM in KN se nanašajo na eno stavbo, karakteristične višine in koordinate so v pričakovanih vrednostih (pozitivne, na območju Slovenije, nadmorska višina manjša od 2864 m), višina stavb (Z_SLEM - Z_TEM) je pozitivna, ≥ 2 m, ≤ 398).

- Pregled celotnega sloja.

- Mera vrednotenja: delež napak

- Dovoljena vrednost: 0 %

4C. Topološka skladnost

- Poligoni stavb CLSS nimajo topoloških napak:

  - prekrivanja (must not overlap),

  - vrzeli (must not have gaps),

  - nekonsistentni poligoni (npr. Short segment, Null geometry, Incorrect ring ordering, Incorrect segment orientation, Self-intersections, Unclosed rings, Empty parts, Duplicate vertex, Discontinuous parts, Empty Z values, Not simple, Negative area, Endpoints not equal)

- Pregled celotnega sloja.

- Mera vrednotenja: delež napak

- Dovoljena vrednost: 0 %

4D. Ustreznost členitve stavbe v dele (konceptualna skladnost)

- Tloris stavbe CLSS je členjen v več poligonov glede na pravila za zajem stavb DTM.

- Mera vrednotenja: delež napak

- Dovoljena vrednost: 10 %

4E. Ustreznost ravni podrobnosti poligona stavbe CLSS (konceptualna skladnost)

- Poligon stavbe CLSS izpolnjuje »grafične« geometrijske zahteve gleda na pravila za zajem (najmanjši detajl tlorisa, porezani vogali, klini med poligoni, konice (spiki) na poligonih).

- Mera vrednotenja: delež napak

- Dovoljena vrednost: 10 %

5 Časovna kakovost

točnost izmere časa, časovna skladnost, časovna veljavnost

5A. Časovna skladnost

- Poligon CLSS imajo vrednost atributa DVIR določeno v skladu z datumom vira, iz katerega so bili zajeti.

- Pregled celotnega sloja.

- Mera vrednotenja: delež napak

- Dovoljena vrednost: 0 %

5B. Časovna veljavnost

- Poligoni CLSS imajo vrednost atributa DVIR določeno v skladu z veljavnim koledarjem in v dogovorjeni sintaksi zapisa.

- Pregled celotnega sloja.

- Mera vrednotenja: delež napak

- Dovoljena vrednost: 0 %

Tabela 2. Sprejemljive meje kakovosti posameznih cenilk glede na predpisano mero vrednotenja.

| ELEMENT KAKOVOSTI | CENILKA | SPREJEMLJIVA MEJA KAKOVOSTI (AQL) |
| --- | --- | --- |
| POPOLNOST | 1A. Presežek | 1 % |
|  | 1B. Primanjkljaj CLSS | 5 % |
|  | 1C. Primanjkljaj DTM/KN | 0 % |
|  | 1D. Primanjkljaj atributov | 0 % |
| POLOŽAJNA TOČNOST | 2A. Horizontalna točnost | ± 1 m |
|  | 2B. Višinska točnost | ± 1 m |
| TEMATSKA KAKOVOST | 3A. Ustreznost pripisa enoličnih identifikatorjev DTM in KN | 0 % |
|  | 3B. Ustreznost izračuna karakterističnih višin | ± 1 m |
| LOGIČNA SKLADNOST | 4A. Formatna skladnost | 0 % |
|  | 4B. Domenska skladnost vseh atributov | 0 % |
|  | 4C. Topološka skladnost | 0 % |
|  | 4D. Ustreznost členitve stavbe v dele | 10 % |
|  | 4E. Ustreznost ravni podrobnosti poligona stavbe CLSS | 10 % |
| ČASOVNA KAKOVOST | 5A. Časovna skladnost | 0 % |
|  | 5B. Časovna veljavnost | 0 % |

Ocena kakovosti 3D modelov stavb

1 Popolnost

presežek, primanjkljaj

1A. Presežek CLSS    in    1B. Primanjkljaj CLSS

- Rezultat prevzet od 2,5D poligonov stavb CLSS

1C. Primanjkljaj napram 2,5D tlorisom

- Stavba CLSS, ki nima 3D modela CLSS.

- Mera vrednotenja: delež napak

- Dovoljena vrednost: 0 %

1D. Primanjkljaj atributov

- 3D model stavb CLSS morajo imeti vključene vse predvidene atribute.

- Mera vrednotenja: delež napak

- Dovoljena vrednost: 0 %

2 Položajna točnost

absolutna (zunanja), relativna (notranja) položajna točnost, točnost mrežnih (rastrskih) podatkov

2A. Horizontalna točnost modeliranja

- Točnost horizontalnega položaja (koordinati E, N) karakteristične točke poligona strešne ploskve 3D modela stavbe CLSS.

- Mera vrednotenja: RMSE

- Dovoljena vrednost: ± x m (poda se dosežena vrednost, ni zavračanja ob preseženi vrednosti)

2B. Višinska točnost modeliranja

- Točnost višinskega položaja (koordinata Z) karakteristične točke poligona strešne ploskve stavbe CLSS.

- Mera vrednotenja: RMSE

- Dovoljena vrednost: ± x m (poda se dosežena vrednost, ni zavračanja ob preseženi vrednosti)

3 Tematska kakovost

pravilnost tematske klasifikacije, pravilnost nekvantitativnih atributov, točnost kvantitativnih atributov

3A. Ustreznost pripisa enoličnega identifikatorja ID_PROD

- 3D model stavbe CLSS ima ustrezno pripisan enolični identifikator poligona CLSS.

- Mera vrednotenja: delež napak

- Dovoljena vrednost: 0 %

3B. Točnost modeliranega volumna

- Točnost izračunanega VOLUMNA za model stavbe CLSS.

- Mera vrednotenja: RMSE deležev razlik med “mora” in “je”

- Dovoljena vrednost: ± x % (poda se dosežena vrednost, ni zavračanja ob preseženi vrednosti)

3C. Ustreznost izračuna azimuta

- Mera vrednotenja: delež napak

- Dovoljena vrednost: 5 %

3D. Ustreznost določitve tipa strehe

- Mera vrednotenja: delež napak

- Dovoljena vrednost: 10 %

4 Logična skladnost

konceptualna, domenska, formatna, topološka skladnost

4A. Formatna skladnost

- 3D modeli stavb CLSS so oddani v datoteki pravilnega formata in s pravilno strukturo (format datoteke, nabor atributov (ime, tip).

- Mera vrednotenja: delež napak

- Dovoljena vrednost: 0 %

4B. Domenska skladnost vseh atributov

- Vrednosti vseh atributov v 3D modelih stavb CLSS ustrezajo zahtevam v specifikaciji.

- Mera vrednotenja: delež napak

- Dovoljena vrednost: 0 %

4C. Topološka skladnost

- 3D modeli stavb CLSS nimajo topoloških napak

  - Skladno s standardom ISO19107 (Geographic information — Spatial schema)

- Določena toleranca za kontrolo v orodju Val3Dity

(snap tolerance = 0,001, planarity tolerance = 0,02, overlap tolerance = -1).

V dogovoru z naročnikom in GI se lahko uporabi naslednje poenostavitve:

Val3Dity, napaka 204 se lahko ignorira

(snap tolerance = 0,001, planarity tolerance = 0,1, overlap tolerance = 0,1).

- Mera vrednotenja: delež napak

- Dovoljena vrednost: 1 %

4D. Ustreznost izračuna volumna (konceptualna skladnost)

- Volumen členjene stavbe mora biti enak vsoti volumnov njenih delov.

- Mera vrednotenja: delež napak

- Dovoljena vrednost: 0 %

4E. Ustreznost ravni podrobnosti 3D modela stavbe CLSS (konceptualna skladnost)

- Streha v 3D modelu je ustrezno vsebinsko členjena v posamezne strešne ploskve glede na POF CLSS.

- Mera vrednotenja: delež napak

- Dovoljena vrednost: ± x % (poda se dosežena vrednost, ni zavračanja ob preseženi vrednosti)

5 Časovna kakovost

točnost izmere časa, časovna skladnost, časovna veljavnost

5A. Časovna skladnost

- 3D modeli imajo vrednost atributa creationDate določeno v skladu navodili za izdelavo.

- Mera vrednotenja: delež napak

- Dovoljena vrednost: 0 %

5B. Časovna veljavnost

- 3D modeli imajo vrednost atributa creationDate določeno v skladu z veljavnim koledarjem in v dogovorjeni sintaksi zapisa.

- Mera vrednotenja: delež napak

- Dovoljena vrednost: 0 %

Tabela 3. Sprejemljive meje kakovosti posameznih cenilk glede na predpisano mero vrednotenja.

| ELEMENT KAKOVOSTI | CENILKA | SPREJEMLJIVA MEJA KAKOVOSTI (AQL) |
| --- | --- | --- |
| POPOLNOST | 1A. Presežek | rezultat prevzet od 2,5D poligonov stavb CLSS |
|  | 1B. Primanjkljaj CLSS | rezultat prevzet od 2,5D poligonov stavb CLSS |
|  | 1C. Primanjkljaj napram 2,5D tlorisom | 0 % |
|  | 1D. Primanjkljaj atributov | 0 % |
| POLOŽAJNA TOČNOST | 2A. Horizontalna točnost modeliranja | ± x m (poda se dosežena vrednost, ni zavračanja ob preseženi vrednosti) |
|  | 2B. Višinska točnost modeliranja | ± x m (poda se dosežena vrednost, ni zavračanja ob preseženi vrednosti) |
| TEMATSKA KAKOVOST | 3A. Ustreznost pripisa enoličnega identifikatorja ID_PROD | 0 % |
|  | 3B. Točnost modeliranega volumna | ± x % (poda se dosežena vrednost, ni zavračanja ob preseženi vrednosti) |
|  | 3C. Ustreznost izračuna azimuta | 5 % |
|  | 3D. Ustreznost določitve tipa strehe | 10 % |
| LOGIČNA SKLADNOST | 4A. Formatna skladnost | 0 % |
|  | 4B. Domenska skladnost vseh atributov | 0 % |
|  | 4C. Topološka skladnost | 1 % |
|  | 4D. Ustreznost izračuna volumna | 0 % |
|  | 4E. Ustreznost ravni podrobnosti 3D modela stavbe CLSS | ± x % (poda se dosežena vrednost, ni zavračanja ob preseženi vrednosti) |
| ČASOVNA KAKOVOST | 5A. Časovna skladnost | 0 % |

NAČIN DELA

Izvajalec mora določiti vodjo projekta za komunikacijo z naročnikom. Vodja projekta z naročnikom sodeluje pri koordinaciji dela na projektu in usklajevanju sestankov, na katerih morajo biti po potrebi prisotni tudi drugi predstavniki izvajalca in naročnika. Vodja projekta na strani izvajalca se mora na pobude, vprašanja in naročila naročnika odzvati najkasneje v roku enega delovnega dne. Če odziva ne more zagotoviti, izvajalec javi naročniku kontaktne podatke osebe, ki bo vodjo projekta v času odsotnosti nadomeščala. Ta oseba je dolžna v času odsotnosti vodje projekta v celoti kompetentno prevzeti delo vodje projekta.

Izvajalec mora naročniku zagotoviti možnost telefonskega in e-poštnega komuniciranja.

Izvajalec o morebitnih problemih pri izvedbi naloge obvesti naročnika in predlaga ustrezno rešitev problemov. Predstavniki izvajalca in naročnika se srečujejo na mesečnih sestankih, po potrebi pa pogosteje. Pogostost sestankov določi izvajalec, lahko pa tudi naročnik. Vabila na sestanke pošilja izvajalec, ki piše tudi zapisnike sestankov.

REZULTATI – ODDAJA POGODBENEGA DELA

Izvajalec odda naročniku naslednje izdelke:

- Izdelava 2,5D tlorisov streh stavb

- Skupni vektorski sloj 2,5D tlorisov streh stavb za celotno območje v izmenjevalnem formatu in z vsebino, ki je opredeljena v tem dokumentu v predhodnih poglavjih.

- Datoteka LAZ dodatno klasificiranega oblaka točk (CLSS GKOT, izdelanega v procesnem koraku avtomatizirane izdelave 2,5D poligonov stavb CLSS.

- Izdelava 2,5D izbranih vrst prostorskih objektov DTM

Skupni vektorski sloj 2,5D izbranih vrst prostorskih objektov DTM za celotno območje v izmenjevalnem formatu in z vsebino, ki je opredeljena v tem dokumentu v predhodnih poglavjih.

- Modeliranje 3D stavb

Datoteke 3D modelov stavb posameznega delovišča v izmenjevalnem formatu in z vsebino, ki je opredeljena v tem dokumentu v predhodnih poglavjih.

- Tehnično poročilo

Tehnično poročilo v formatu DOCX in PDF z najmanj naslednjo vsebino:

- pregled uporabljenih virov in njihovih predelav za potrebe izvedbe naloge,

- opis uporabljene metode za avtomatizirano izdelavo vsebin te naloge.

TERMINSKI PLAN IZVEDBE

Vmesni oddajni roki bodo določeni v terminskem planu, ki ga pripravi izvajalec in pred začetkom dela uskladi z naročnikom in GI.

Končni rok za oddajo vseh izdelkov je 31. 5. 2026.

IZVEDBA TESTNIH REZULTATOV

Ob prijavi na razpis mora ponudnik oddati testno avtomatizirano izdelavo 2,5D tlorisov in 3D modelov stavb iz podatkov zračnega laserskega skeniranja. Lahko uporabi tudi podatke iz preteklih projektov. V ponudbi je potrebno predati izdelke, kot so predvideni v tem dokumentu. Testno območje mora biti na območju Republike Slovenije. Testna izdelava mora biti izvedena iz tehnično in vsebinsko enakovrednega vira, kot je predviden v tem dokumentu.

Testno izdelavo je potrebno izvesti z opremo in metodo, ki se bo uporabila tudi pri izvedbi projekta. Testna izdelava se izvede za območje površine vsaj 0,5 km2, ki mora biti izbrano tako, da vsebuje reprezentativni vzorec stavb (vsaj 500 stavb). Vsi parametri izvedbe, podatki in poročila naj bodo čim bolj v skladu s to tehnično dokumentacijo. Morebitna odstopanja od zahtev pri testni izdelavi morajo biti dokumentirana.

Testne rezultate se odda do roka za oddajo ponudbe, če ti presegajo velikost 200 MB, se jih odda na fizičnem nosilcu na naslovu naročnika ali preko spletnega servisa za prenos datotek (lahko tudi portal FTP, kjer je naročniku omogočen dostop).

AVTORSKE PRAVICE

Izvajalec je dolžan spoštovati avtorske pravice in mora zagotoviti, da se po končani izvedbi te naloge vse datoteke, ki jih pridobi od naročnika, ali iz njih izvedene datoteke in izdelki, zbrišejo oziroma uničijo. Razen za namen izvedbe te naloge, je prepovedano vsako razmnoževanje, nadaljnje posredovanje, reproduciranje in predelava ali shranjevanje (mehansko, fotografsko ali drugačno) na kateremkoli mediju, v celoti ali delno. Izvajalec o spoštovanju avtorskih pravic ter uničenju datotek po končani izvedbi naloge poda pisno izjavo.

PRILOGE

Priloga 1: DTM – Državni topografski model, Navodila za zajem in vzdrževanje topografskih podatkov, različica 1.6, Izvleček za zgradbe (GURS, 2023), DTM_navodila_1_6_zgradbe.pdf