# TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Predmet javnega naročila: »Dobava AI strežnika« po specifikacijah:

- DELL, Lenovo, IBM ali drug svetovno znan proizvajalec z vzpostavljeno lastno servisno službo v Sloveniji

- Procesor CPU: 1x vsaj 96-jedrni procesor, osnovne frekvence vsaj 2.6GHz, maksimalne frekvence vsaj 4.5GHz, hitrost delovanja pomnilnika vsaj 6000 MHz, vsaj 384 MB L3 Cache (kot npr. AMD Epyc 9655)

  - Strežnik mora podpirati vgradnjo še enega takega procesorja

- Pomnilnik: vsaj 512GB DDR5 ECC vsaj 6000MHz (8x 64GB)

- Disk SSD: 1x vsaj 3.84 TB, NVMe, PCIe 5.0 x4, U.2 ali U.3, Hot-Swap, vsaj 1 DWPD

  - Možnost vgradnje vsaj štirih U.2 ali U.3 Hot-Swap SSD

- GPU: 1x izključno NVIDIA H200 NVL 141GB PCIe 5.0

  - Možnost naknadne vgradnje vsaj dodatnih treh H200 NVL GPU

  - strežnik mora podpirati vgradnjo NVlink mostičkov za H200

- Mrežna kartica: vsaj 2 x 10 GbE RJ45

- Upravljalski vmesnik (»BMC«):

- podpora IPMI 2.0, SNMP 3, Redfish REST API

- oddaljeni dostop preko HTML-5 tipa brskalnika

- oddaljeni prikaz slike ločljivosti vsaj 1600x1200, ne glede na stanje strežnika

- oddaljeni dostop do strežnika z miško in tipkovnico na oddaljenem klientu (»Remote KVM«)

- podpora virtualnim pogonom (na oddaljenem klientu) za nalaganje sistemskih slik (ISO …)

- Napajanje PSU: vsaj 3x vsaj 2600W Titanium, Hot-Swap; redundanca N+1

- Ventilacija: ustrezno število »Dual Rotor« ventilatorjev s podporo za enostavno zamenjavo, podpirajo PWM

- Varnost: vgrajen HW »Root of trust« modul in TPM 2.0 HW modul

  - (zaščita pred spremenjenim, okvarjenim oz zlonamernim firmware)

- Višina strežnika maksimalno 4U

- Vključena vodila za montažo v 19in omaro

- Garancija proizvajalca 36 mesecev, odzivni čas servisne službe nasl. delovni dan na naslovu naročnika

- Priložiti je potrebno izjavo proizvajalca, da je oprema nova, nerabljena, dobavljena po uradnem kanalu proizvajalca strežnika za Slovenijo in proizvedena v letu 2025 specifično za naročnika.