Priloga št. 3.14

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP 14

v zvezi z javnim naročilom št. 430-300/2025

Civilno specialno patruljno osebno vozilo od 2000 cm3 – C

- Tip. št. 2.4.3.4

- Količina: 16 vozili

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

- Vrsta karoserije: limuzina štiri ali pet vratno vozilo ali karavan izvedbi(podaljšana izvedba limuzine - petvratna karavan izvedba).

- Štirikolesni pogon, ki ga ni potrebno vklapljati.

- Število sedežev: 5

- Barva vozil je v najmanj treh različnih kovinskih barvnih odtenkih (zaželeni barvni odtenki so sive, modre, rjave ali črne barve).

- Emisijski razred vozila: najmanj Euro 6.

- Dizelski ali bencinski motor (možnost v izvedbi kot blagi hibrid).

- Dolžina vozila: najmanj 4700 mm.

- Medosna razdalja: najmanj 2850 mm.

- Nazivna prostornina motorja od 2000 cm3 do 3000 cm3.

- Moč motorja: najmanj 190 kW (brez pomoči elektromotorja pri varianti z blagim hibridom).

- Menjalnik: avtomatski najmanj 7 stopenjski.

- Brez oznake modela na vozilu.

- Dosežen rezultat na preizkusnih trčenjih pa EURO NCAP 5*.

- Zračna blazina za voznika in sovoznika.

- Stanski zračni blazini najmanj spredaj.

- Svetila za meglo spredaj in zadaj ali enakovreden sistem za vožnjo v slabem vremenu (megla, dež…).

- Zavorni sistem za preprečevanje blokade koles (ABS oziroma druga enakovredna oznaka).

- Elektronska porazdelitev zavorne sile (EBD oziroma druga enakovredna oznaka).

- Elektronska ojačitev zavorne sile – zavorna asistenca (BAS oziroma druga enakovredna oznaka).

- Sistem za učinkovitejše zaviranje v sili (EBA oziroma druga enakovredna oznaka).

- Sistem za elektronski nadzor stabilnosti vozila (ESP oziroma druga enakovredna oznaka).

- Sistem za regulacijo zdrsa pogonskih koles (ASR oziroma druga enakovredna oznaka).

- Sistem za pomoč ohranjanja voznega pasu.

- Radarski tempomat.

- Sistem za zaznavanje vozil v mrtvem kotu.

- LED ali LED matrični sprednji žarometi.

- Najmanj 2 conska avtomatska (samodejna) klimatska naprava.

- Servo ali električno servo volan (progresiven), volanski obroč nastavljiv po višini in globini.

- Dodatne tipske kakovostne zaščitne sedežne prevleke za vsaj sprednje sedeže z ojačenim bočnim sedalnim in ledvenem delu.

- Parkirni senzorji spredaj in zada ter parkirna kamera  najmanj zadaj.

- Električni pomik sprednjih in zadnjih stekel na vratih.

- Električno pomična in ogrevana bočna ogledala.

- Radijski sprejemnik z DAB funkcijo.

- Navigacijski sistem integriran v avtomobilski sistem z upravljanjem na dotik.

- Daljinsko centralno zaklepanje vozila.

- Alarmna varnostna naprava.

- Potovalni računalnik.

- Komplet pletenih avtomobilskih preprog in dodatni komplet gumijastih avtomobilskih preprog.

- Strgalo za led.

- Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice) in varnostni jopič priložen v vozilu. Prva pomoč ne sme biti starejša več kot 1 leto od dneva prevzema.

- Dodaten komplet avtoplaščev, in sicer poleg kompleta letnih avtoplaščev tudi komplet zimskih avtoplaščev M+S (zimskih) z oznako snežinke "snowflake on the mountain" skladen z navedenimi zahtevami naročnika. Vozila morajo biti ob dobavi opremljena z avtoplašči, ki so, upoštevajoč zakonodajo ustrezni za čas v katerem so vozila dobavljena.

Zimske pnevmatike morajo biti enakih dimenzij kot letne pnevmatike in hitrostnega razreda, ki je določen v homologaciji vozila. V primeru ko na trgu ni ustrezne zimske pnevmatike lahko ponudnik ponudi v primeru  hitrostne oznake Y za dva hitrostna razred nižjo pnevmatiko, v primeru hitrostne oznake W za en hitrostni razred nižjo pnevmatiko s tem da na vidno mesto označi hitrostni razred pnevmatike. Vsi ostali hitrostni razredi zimskih pnevmatik morajo ustrezati oznakam v homologacijski dokumentaciji ponujenega vozila.

DODATNA ZAHTEVANA POLICIJSKA IN DRUGA OPREMA

- Svetlobna in zvočna signalizacija – v skladu s specifikacijo za svetlobno in zvočno signalizacijo civilnega patruljnega vozila– prikrite montaže.

- Vsa svetlobna in zvočna signalizacija mora biti v vozilo vgrajena čimbolj neopazno – prikrito.

- Dodatna led osvetlitev nad sovoznikovim sedežem spredaj.

- Dvižna opozorilna led tabla montirana na primernem mestu v zadnjem delu vozila, da je vidno sporočilo preko zadnjega stekla – v skladu s specifikacijo za dvižno opozorilno led tablo. Za vozila v karavan izvedbi bo potrebno vgraditi nosilne elemente za pritrditev dvižne tabla.

- Kovinska zaščitna mreža med zadnjimi sedeži in prtljažnem prostoru. Zahteva velja za vozila v karavan izbi.

- Ustrezna TETRA radijska postaja – zagotovi naročnik.

- Ustrezna TETRA radijska antena - antena radijske postaje mora biti integrirana v zunanjo radijsko anteno (zunanji videz vozila ne sme kazati na to, da je v vozilo vgrajena radijska postaja) – v skladu s specifikacijo digitalne tetra avtomobilske radijske postaje.

- Ustrezna GPS antena priključena na radijsko postajo tetra - v skladu s specifikacijo digitalne tetra avtomobilske radijske postaje

- Možnost tovarniškega izklopa vseh svetil na vozilu in opozorilnikov za odprta vrata, ko je motor vozila v teku.

- Dodatno vgrajen ciklični akumulator tehnologije AGM ali GEL vgrajen na ustrezno pritrdišče  (kapaciteta dodatno vgrajenega akumulatorja mora biti najmanj 75 ah)

- Sistem za relejski odklop vseh porabnikov priključenih na dodatno vgrajeni akumulator, ko napetost akumulatorja pade nazivno napetost (11,9 V).

- Na dodatno vgrajen akumulator morajo biti vezane vse naprave za oddajanje svetlobnih in zvočnih znakov ter vse vtičnice 12 V.

- Vgrajen močnejši alternator za polnjenje obeh akumulatorjev oziroma izjava ponudnika o ustreznosti serijsko vgrajenega alternatorja za polnjenje obeh akumulatorjev pod nespremenjenimi garancijskimi pogoji.

- Dodatni električni sistem za dodatno napeljavo mora biti zasnovan tako, da omogoča utripanje vseh dodatno vgrajenih svetil v vozilu tudi ko je vozilo ugasnjeno in ni ključev v kontaktni ključavnici.

- Tovarniško maksimalno zatemnjena prednja stekla in dodatno zatemnjena vsa stekla na bočnih straneh in zadnjih vratih v maksimalni možni izvedbi, ki jo dopušča veljavna zakonodaja.

- Ročna LED svetilka s polnilcem.

- Gasilni aparat z gasilno sposobnostjo najmanj  8A 34B (cca 2kg) s kovinskim ventilom

- Dva (2) TROZNAK znaka – v skladu s specifikacijo za TROZNAK znak (tristrana piramida)

- Dodatno vgrajena dvojna hitra USB C polnilna vtičnica min 65W nameščen na sredinskem delu v kabini po dogovoru z naročnikom za polnjenje prenosnih računalnikov.

SVETLOBNA IN ZVOČNA SIGNALIZACIJA

- Vsa svetlobna signalizacija mora biti izdelana in označena v skladu s pravilnikom ECE R 65 in aneksi k pravilniku. Ponudnik k ponudbi predloži dokazne listine (ateste, certifikate,…) s katerimi dokazuje skladnost z navedeno direktivo

- Svetlobna signalizacija mora ustrezati pritrditvi na vozilo za hitrosti nad 160 km/h.

- Vsi sestavni deli svetlobne signalizacije morajo biti iz nerjavečih materialov.

- Svetlobna signalizacija mora biti na vozilo montirana tako, da je mesto montaže protikorozijsko zaščiteno in po potrebi vodotesno (glede na mesto montaže).

V kabini vozila

- Brez žična magnetna modra utripajoča LED svetilka, ki je integrirana v sprednja desna vrata.

- Polnjenje magnetne LED svetilke izvedeno po dogovoru  z naročnikom glede na možnosti  primernega prostora ponujenega vozila.

- Dimenzije luči maksimalno v višino  85 mm.

- Avtonomija z enim polnjenjem minimalno 6 ur.

Vetrobransko steklo

- Za zatemnitveni pas na zgornji strani vetrobranskega stekla se vgradita dve LED utripajoči modri svetilki, najmanj 6 LED v ravni vrsti.

- Svetilki sta vgrajeni v primernem ohišju, ki ne dopušča prehod svetlobe v kabino in da omogoča nemoten prehod svetlobe v smeri sevanja.

- Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 110 X 30 X 55 mm in morajo biti prilagojene mestu   montaže.

Zadnje steklo – dvižna vrata

- Za zatemnitveni pas na zgornji strani vetrobranskega stekla se vgradita dve LED utripajoči modri svetilki, najmanj 6 LED v ravni vrsti.

- Svetilki sta vgrajeni v primernem ohišju, ki ne dopušča prehod svetlobe v kabino in da omogoča nemoten prehod svetlobe v smeri sevanja.

- Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 110 X 30 X 55 mm in morajo biti prilagojene mestu   montaže.

Spredaj na vozilu

- V masko, oziroma za masko vozila se vgradita štiri(4) LED utripajoči modri svetilki,  najmanj 6 LED v ravni vrsti. V svetilki je pred LED diodami vgrajena skupna optika, ki zagotavlja širok snop sevanja svetlobe. Svetilki sta vgrajeni na način, da omogoča nemoten prehod svetlobe v smeri sevanja.

- Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 110 X 45 X 55 mm in morajo biti prilagojene mestu montaže.

- V masko, oziroma za masko vozila se vgradita štiri(4) LED utripajoči beli svetilki,  najmanj 6 LED v ravni vrsti. V svetilki je pred LED diodami vgrajena skupna optika, ki zagotavlja širok snop sevanja svetlobe. Svetilki sta vgrajeni na način, da omogoča nemoten prehod svetlobe v smeri sevanja.

- Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 110 X 45 X 55 mm in morajo biti prilagojene mestu montaže.

Zvočna signalizacija

- Sirena mora generirati zvočni pritisk najmanj 117 dB  na razdalji 1 m merjeno po krivulji C.

- Vgraditi je potrebno zvočnik jakosti najmanj 200 W ali dva zvočnika jakosti najmanj 100 W.

- Moč sirenskega ojačevalnika mora biti prilagojena zvočniku vgrajene zvočne signalizacije.

- Zvočnik mora biti vgrajen za masko vozila oziroma na prednjem delu vozila z maksimalnim izkoristkom jakosti zvoka naprej tako, da med lijakom in sprednjim delom vozila ni večjih ovir. Oblika zvočnika mora biti prilagojena mestu montaže ponujenega tipa vozila.

- Montaža naprave za dajanje zvočnih znakov in krmilne enote mora biti izvedena tako, da zunanji videz vozila ne sme kazati na to, da je v vozilo vgrajena naprava za dajanje zvočnih znakov.

- Ohišje zvočnika mora biti iz kompozitnih materialov tako, da je preprečena oksidacija oziroma korozija na mestu montaže (glede na izvedbo). Kontakti zvočnika morajo biti v ohišju.

- Sirena mora proizvajati najmanj 4 različne tone, obvezni so počasni, hitro zavijajoči ter dvotonski način, četrti ton je lahko poljubna kombinacija navedenih tonov ali ton, ki se sproži s pritiskom na stikalo.

- Možnost spremembe tona ob vklopljenem tonu s pritiskom na stikalo

- Krmilna enota mora imeti dve osvetljeni stikali za ločen vklop svetil ter stikalo (preklopnik) za izbor tonov sirene.

- Krmilna enota je montirana na primerno mesto.

- Z vklopom tona sirene se morajo avtomatsko vključiti vse signalizacijske svetilke na vozilu.

- V sirenski ojačevalnik mora biti integrirana govorna naprava.

- Krmilna enota mora imeti možnost regulacije jakosti zvoka govorne naprave.

- Napajalna napetost sirenskega ojačevalnika je 12 V.

- Sirenski ojačevalnik mora delovati v pogojih zvišane/znižane napetosti v mejah 90% do 115% nazivne napetosti.

- Sirene in govorna naprava morajo delovati v temperaturnem območju od najmanj –20 0C do najmanj + 50 0C.

- K ponudbi je ponudnik – izvajalec dolžan priložiti CE certifikat oziroma izjavo o skladnosti in dokazno listino o nemotenem delovanju s TETRA radijsko postajo (napravi se ne smete medsebojno motiti).

DVIŽNA OPOZORILNA TABLA

- Dimenzija table je prilagojena mestu montaže.

- Velikost displeja v zaprtem stanju: najmanj 500 mm x 80 mm.

- Velikost znaka: najmanj 65 mm x 40 mm.

- Matrika znaka: najmanj 7 x 12 LED.

- Število pred nastavljenih sporočil: najmanj 80 sporočil dolžine najmanj 110 znakov.

- Dvižna opozorilna tabla mora omogočati fiksna, utripajoča ali sporočila v preletu.

- Programska oprema za programiranje sporočil.

- Programiranje napisov brez demontaže elementov dvižne opozorilne table, z USB ključem.

- Število znakov na tabli: najmanj 8.

- Barva LED: rdeča.

- Upravljalna enota: programska z LCD prikazom sporoči.

- Navodila za uporabo v slovenskem jeziku.

- V sklopu displeja integrirane modre LED svetila, katere se prižgejo avtomatsko pri dvigu displeja.

- Možnost programiranja vklopa modrih LED (vklop pri določenih obvestilih).

- Ob dvižni opozorilna LED tabli  levo in desno se vgradita modri utripajoči LED svetilki na primernem mestu, ki delujejo ob vklopu opozorilne LED table.

DODATNA LED OSVETLITEV NAD SOVOZNIKOVIM SEDEŽEM SPREDAJ

- Vgradnja LED svetilke v stropno oblogo nad sovoznika tako, da pri hitrem pregledu notranjosti vozila ni vidna.

- Svetilka mora biti prilagojena vgradnji v vozila, tako da se tudi v primeru daljše uporabe ne bo pregrevala.

- Maksimalne dimenzije LED svetilke dolžina 200mm, širina 50mm in višina 10mm. (merjeno od stropne obloge do vrha svetilke).

- Svetloba – bela LED po obodu z razpršilnim steklom.

- Moč: najmanj 3W.

- Osvetljenost najmanj 200 lx,

- Oblika svetilke v izvedbi brez ostrih robov,

- Stikalo za vklop in izklop (integrirano v svetilko ali ločeno)

ROČNA AKUMULATORSKA SVETILKA – LED IZVEDBA

- Kompaktna izvedba.

- Lastno napajanje.

- Možnost zamenjave akumulatorja oziroma baterijskih vložkov

- Priročna oblika

- Možnost namestitve in nošnje na policijskem službenem pasu

- Odpornost na udarce

- Možnost kombiniranega polnjenja na 220 V in 12 V

Dodatne zahteve

- Ročna akumulatorska svetilka v LED izvedbi

- Ohišje svetilke izdelano iz kompaktne aluminij (Alu) zlitine, z zunanje strani je obdelana v črni barvi

- Steklo na svetilki je odporno na praske

- Ohišje svetilke je odporno na udarce ter vodoodporno (najmanj stopnjo zaščite IPX-4 po mednarodnem standardu IEC 60529)

- Dolžina svetilke med 15 in 20 cm

- Teža svetilke, brez baterijskega vložka je največ 300 g

- Svetilka je na površini, na mestu prijema, protizdrsno obdelana

- Svetilka ima vgrajeno eno LED diodo

- Življenjska doba LED diod je najmanj 50.000 ur

- Svetlobni tok najmanj 400 lumnov (lm) pri najvišji svetilnosti

- Svetilka mora omogočati več različnih stopenj svetilnosti (najmanj dve)

- Svetilka mora omogočati utripanje (stroboskop)

- Vrsta napajanja – izmenljiva Li-lon baterija z zaščito pred prenapolnjenem, predizpraznjenjem in kratkim stikom

- Svetilka mora omogočati najmanj 1uro neprekinjene uporabe na najvišji svetilnosti

- Vsi vgrajeni elementi v svetilki morajo biti izdelani iz nerjavnih materialov (za ohišje je razvidno iz prve alineje, ostali vgrajeni deli so lahko iz plastičnih ali drugih nerjavnih materialov, lahko so tudi galvansko zaščiteni (nikljani ali pozlačeni)

- Možnost da se svetilka s pomočjo nosilca namestiti na policijski opasač (širina opasača 55 mm) –V kompletu s svetilko je posebno držalo z indikatorjem polnjenja, ki omogoča kombinirano polnjenje preko držala svetilke ter adapter za polnjenje na 220 V in priključek za polnjenje v vozilu na 12 V (priklop na avtomobilski vžigalnik).

- Držalo je možno s pomočjo nosilca pritrditi na različne površine in v različne lege.

- Svetilka mora omogočati montažo nelomljivega barvnega filtra v obliki stožca minimalno 15 cm, na širši del glave svetilke (skupaj s svetilko je potrebno dobaviti stožec rdeče barve ustrezne barve RAL 2002, 3018, 3020, 3027 ali podobno).

- Stožec mora biti izdelan iz plastičnega materiala (npr. polietilena).

- Svetilka ima na ohišju odtisnjeno serijsko številko za registracijo in identifikacijo.

Komplet LED svetilke je sestavljen iz

- Ohišja svetilke.

- ustreznih LED diod

- AKU vložka (Li-Ion baterija).

- Držala za polnjenje svetilke z dvema nosilcema za pritrditev oziroma montažo v vozilo.

- Adapterja za polnjenje na 220 V, s priključnim kablom dolžine 1,5 m ali daljšim.

- Adapterja za polnjenje na 12 V, s priključnim kablom dolžine 1,0 m ali daljšim.

- Rdečega nelomljivega stožca.

- Kompleta za namestitev na službeni pasi (ustrezna torbica ali taktično držalo).

Pripenjanje svetilke na službeni pas mora biti izvedeno tako, da ne more pasti iz nosilca med hojo ali tekom, hkrati pa mora biti pripenjanje izvedeno tako, da je svetilko možno ob uporabi čim enostavneje sneti s službenega pasa - primerna je ustrezna torbica (futrola), sponka ali druga ustrezna rešitev.

TROZNAK(Tristrana piramida)

- Konstrukcija iz nerjavečega jekla ali aluminija

- Tristrana piramida.

- Odpiranje sestavljivega Troznaka se izvede s pritiskom na plastificirani oziroma gumirani nastavek – z nadaljnjim pritiskom ob tla se zaskoči.

- Zapiranje Troznaka se izvede z enoročnim potegom gumiranega nastavka.

- Masa Troznaka je najmanj 4 kg in največ 6 kg.

- Zaključki nogic so izvedeni z gumijastimi nastavki, ki vzdržijo pogostejšo uporabo.

- Dolžina stranice enakostraničnega trikotnika od 600 mm do 700 mm.

- Odsevno platno izdelano v skladu s  predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah.

- Osnovno platno bele ali svetlo srebrne barve.

- Omogočeno pritrjevanje magnetne svetilke na nastavek.

- Odporen na vremenske vplive, npr. burja, močan dež, sneg.

- Možnost pranja z neagresivnimi sredstvi (npr. avtošampon).

- Pritrditev odsevnega platna in mehanizma za odpiranje je izvedena z ustreznimi pritrdilnimi elementi v nerjaveči izvedbi (nap. inox nerjaveče kovice).

- Skupna dolžina zloženega znaka v etuiju do 1 m.

- Zaščiten proti koroziji.

- Priložen etui temne barve za shranjevanje Troznaka, zapiralo s spremnim trakom širine 50 mm (±10 mm),  trak za nošenje ter ojačitev spodnjega dela etui-a.

TROZNAK – izvedba napisov

- Znak za obvestila - »policija« (bel napis POLICIJA na modri podlagi).

- Znak za izrecne odredbe - »prepovedan prehod brez ustavljanja –  »POLICIJA/POLICE«.

- Znak za nevarnost - »prometna nesreča«.

DIGITALNA AVTOMOBILSKA RADIJSKA POSTAJA TETRA

-  Digitalno radijsko postajo TETRA (z instalacijsko opremo) zagotovi naročnik.

-  Tetra radijska postaja ki jo zagotovi naročnik bo Sepura SCG22.

-  Izvedbo vgradnje opreme v vozilo  zagotovi izbrani ponudnik

-  Radijsko TETRA anteno 3771.01 in GPS anteno z antenskima kabloma in antenskima konektorjema        za priklop na radijsko postajo TETRA zagotovi izbrani ponudnik.

Sestavni deli radijske postaje - opis

Konfiguracija postaje mora biti sestavljena iz najmanj naslednjih sklopov:

Glavni del postaje – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

Kontrolni / upravljalni del postaje – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

Povezovalni kabel med glavnim in kontrolno/upravljalnim delom postaje - zagotovi naročnik; v vozilo

vgradi ponudnik.

Napajalni kabel skupaj z varovalko in konektorjem za priklop na postajo – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

Zvočnik – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

Ročni mikrofon - priključen na kontrolni / upravljalni del postaje – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

Vsi nosilci in pribor za montažo vseh elementov postaje– zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

Zvočnik in mikrofon morata biti ločena – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik

Postaja mora biti instalirana tako, da je dostopen konektor za programiranje parametrov postaje, ne da bi bilo potrebno izvesti demontažo postaje. Če je konektor težko dostopen, mora biti instaliran dodaten podaljševalni kabel, ki ga zagotovi ponudnik.

Instalirana mora biti kvalitetna TETRA antena integrirana v kombinirani anteni. Antena mora biti v obliki avtoradia antene kot je npr. Antennentechnik 3771.01 kombinirana antena TETRA/GPS/ oziroma enakovreden tehnični izdelek.

Instalirana mora biti kvalitetna GPS antena, ki mora biti integrirana v kombinirani anteni. Antena mora biti v obliki avtoradia antene kot je npr. Antennentechnik 3771.01 kombinirana antena TETRA/GPS/

oziroma enakovreden tehnični izdelek.

Povezovalni kabel med GPS anteno in radijsko postajo - zagotovi in vgradi v vozilo ponudnik.

Povezovalni kabel med TETRA anteno in radijsko postajo - zagotovi in vgradi v vozilo ponudnik.

Vse dodatno vgrajene komponente, vključno z pritrdilnimi elementi morajo biti iz nerjavečih materialov.