Priloga št. 3.16

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP 16

v zvezi z javnim naročilom št. 430-300/2025

- Civilno specialno kombinirano tovorno vozilo do 3500 kg - B

Tip. Št.  2.7.2.1.3

Količina: 1 vozilo

TEHNIČNE ZAHTEVE

- Kombinirano vozilo s štirimi vrati (prednja klasična vrata, desna drsna vrata in zadnja dvokrilna vrata brez stekla).

- Višina vozila od 2.350 mm do 2.550 mm in dolžine od 5.250 mm do 5.600 mm.

- Nazivna prostornina motorja od 2000 cm3 do 2500 cm3.

- Moč motorja najmanj 125 kW.

- Menjalnik ročni ali avtomatski.

- LED ali xenon žarometi.

- Vozilo v beli barvi.

- Diesel pogonski agregat.

- Emisijski razred najmanj EURO 6.

- Registriran za B kategorijo vozniških dovoljenj.

- Število sedežev (2+2).

- Sedeža v drugi vrsti sta vrtljiva za 180° in nastavljiva po dolžini, višini in naklonu z vgrajenimi varnostnimi pasovi.

- Vsi sedeži morajo imeti naslone za roko.

- Električni pomik stekel na prednjih vratih.

- Električno pomična in ogrevana bočna ogledala.

- Daljinsko centralno zaklepanje vozila.

- Zavorni sistem za preprečevanje blokade koles (ABS oziroma druga enakovredna oznaka).

- Elektronska porazdelitev zavorne sile (EBD oziroma druga enakovredna oznaka).

- Elektronska ojačitev zavorne sile – zavorna asistenca (BAS oziroma druga enakovredna oznaka).

- Sistem za učinkovitejše zaviranje v sili (EBA oziroma druga enakovredna oznaka).

- Sistem za elektronski nadzor stabilnosti vozila (ESP oziroma druga enakovredna oznaka).

- Sistem za regulacijo zdrsa pogonskih koles (ASR oziroma druga enakovredna oznaka).

- Aktivni radarski tempomat.

- Sistem za nadzor nenamerne menjave pasu.

- Ustrezno zračno vzmetenje vsaj na zadnji osi.

- Tovarniško zatemnjena stekla na prednjem delu vozila (vetrobransko in prednja stranska…).

- Maksimalno zatemnjeno steklo na drsnih vratih plus dodatno vgrajena rolo zavesa za popolno zatemnitev.

- Volanski obroč oblečen v usnje.

- Avtomatska klimatska naprava/hlajenje tudi v zadnjem delu vozila, kjer so nameščene elektronske naprave.

- Multifunkcijski servo volan (progresiven), nastavljiv po višini in globini.

- Alarmna varnostna naprava.

- Najmanj po ena zračna blazina za voznika in sovoznika.

- Stranski zračni blazini spredaj.

- Dodatno zračenje delovnega prostora izvedeno z ventilatorjem z zajemanjem zunanjega zraka-dvosmerna (dovajanje, ali odvajanje zraka).

- Radijski sprejemnik z DAB funkcijo.

- GPS navigacija na sredinskem zaslonu velikosti najmanj 12,7 cm (5 inčev) z dodanim video vmesnikom, ki omogoča priklop zunanjega video vhoda ter naložene karte Slovenije in Evrope z možnostjo brezplačne nadgradnje.

- Android auto, Car Play.

- Sistem za prostoročno telefoniranje.

- Parkirni senzorji spredaj in zadaj.

- Kamera za vzvratno vožnjo.

- Vgrajen močnejši alternator za polnjenje vseh akumulatorjev (poleg akumulatorja v vozilu še dodatne sistemske baterije) oziroma izjava ponudnika o ustreznosti serijsko vgrajenega alternatorja za polnjenje vseh akumulatorjev pod nespremenjenimi garancijskimi pogoji.

- Vgrajeno dodatno ogrevanje kabine in zadnjega dela prostora, ki deluje neodvisno od delovanja pogonskega agregata in deluje na dizelsko gorivo (Webasto ali podoben sistem).

- Komplet gumijastih avtomobilskih preprog.

- Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice) in varnostni jopič priložen v vozilu. Prva pomoč ne sme biti starejša več kot 1 leto od dneva prevzema.

- Strgalo za led.

- Dodaten komplet avtoplaščev in sicer poleg kompleta letnih avtoplaščev tudi komplet zimskih avtoplaščev M+S (zimskih) z oznako snežinke "snowflake on the mountain" skladen z navedenimi zahtevami naročnika. Vozila morajo biti ob dobavi opremljena z avtoplašči, ki so, upoštevajoč zakonodajo, ustrezni za čas, v katerem so vozila dobavljena.

- Gasilni aparat z gasilno sposobnostjo najmanj 21A 113B (cca 6 kg) s kovinskim ventilom.

- Ročna svetilka s polnilcem v skladu s specifikacijo ročne akumulatorske svetilke.

DODATNE PREDELAVE VOZILA

Vse predelave in mikrolokacije vgradenj se izvede v sodelovanju z naročnikom.

Delovni prostor

- Za voznikom se vgradi pregradna stena, ki je izvedena na način, da omogoča prehod iz sprednjega v zadnji del.

- Namesti se rolo, s katerim lahko zapremo prehod iz sprednjega v zadnji del, ki preprečuje pogled v delovni prostor.

- Prtljažni prostor mora biti od delovnega ločen z pregradno steno po širini vozila, v kateri sta vgrajena dva monitorja velikosti 27ʺ za video nadzor in ostali prikazovalniki. Monitorja morata biti vgrajena na način, da ne segata v delovni prostor.

priključke za napajanje za priklop računalnikov je potrebno vgraditi v prtljažni del vozila in v delovnem prostoru. Priključna mesta morajo biti izvedena tako, da ne segajo v delovni prostor (vgradnja v pregradno steno nad delovnim pultom). Seznam priključkov in stikal se dogovori z naročnikom (USB; 220V vtičnice, tipke za vklop brisalcev, opreme v komunikacijski omari, napajalnega sistema….).

- Ob pregradni steni je potrebno namestiti delovno mizo (pult) širine cca 50 cm in pod pultom na sredini predalnik z vsaj 3 predali širine cca 40 cm. Sistem predalov mora biti izveden tako , da se ne morejo nekontrolirano, samodejno odpirati med vožnjo.

- Vgraditi je potrebno manjši hladilnik min za  šest 0,5 litrskih plastenk.

- vgraditi je potrebno sistem senzorjev zraka -  CO, CO2, propan, butan, živčni plini.

- Inštalacijski kanal za ožičenje je potrebno vgraditi od sprednjega do zadnjega dela vozila, ki omogoča kasnejše dodajanje ožičenja za priključevanje dodatnih naprav tudi na stropu.

- Delovni prostor (druga vrsta sedežev), mora biti primerno toplotno in zvočno izoliran.

- Vsi uporabljeni materiali morajo omogočati čiščenje z običajnimi sredstvi in postopki.

- Izvesti je potrebno dodatno osvetlitev delovnega prostora in delovne mize z LED osvetlitvijo.

- Vse predelne stene in predelave v vozilu, v primeru uporabe lesenih materialov, morajo biti dodatno. obdelane (zaščitena), tako, da je mogoče enostavno čiščenj površin.

- Pred izvajanjem predelav v vozilu je obvezno sprotno usklajevanje z naročnikom!

27˝ Profesionalni LCD monitor

- LED.

- Ločljivost vsaj 2560 x1440.

- Vhodi :HDMI, display port, mini display port, DVI.

- Izhod :display port.

- Svetilnost najmanj 250cd/m2

- Vidni kot (H/V) vsaj 170°/170°.

- Primeren za montažo in uporabo v premikajočem vozilu (neobčutljiv na vibracije).

Hladilnik

Hladilnik  mora biti primeren za vgradnjo v vozila (avtodomi….), kapacitete za vsaj šest 0,5 litrskih plastenk, in je glede na dogovorjeno lokacijo montaže med izvajalcem in uporabnikom lahko izveden z zgornjim ali s stranskim odpiranjem.

Zadnji del vozila

Zadnji del vozila mora biti ustrezno urejen z nameščeno naslednjo opremo za preskrbo z električno energijo.

Napajalni sistem 12 DC / 230 AC V mora biti  vgrajen v prtljažnem prostoru vozila.

Tehnične lastnosti napajalnega sistema:

- 12 V DC, zmogljivosti najmanj 400 Ah, za napajanje elektronskih naprav v vozilu.

- 2 x sistemska baterija LiFePo 200Ah, ali enakovredno.

- pretvornik napetosti DC / AC, iz 12V DC na 230V za priklop naprav z 230V napajanjem.

- vgrajene sistemske baterije ne potrebujejo dodatnega vzdrževanja in so pritrjene na homologirano. pritrdišče.

Dodatne zahteve

- Na vgrajen napajalni sistem morajo biti priključene  vse naprave za oddajanje svetlobnih in zvočnih znakov, sistem za dodatno ogrevanje kabine in radijska postaja.

- Ob izključenem motorju vozila, mora biti akumulator za zagon motorja ločen od napajalnega sistema 12 V DC (preprečiti je potrebno možnost praznjenja akumulatorja za zagon motorja vozila).

- Kontrola napajalnega sistema mora biti izvedena preko digitalnih A-metrov in V-metrov, ter opozorilnim signalom za izpraznjene akumulatorje.

- Napajalni sistem mora imeti možnost polnjenja iz omrežne napetosti 230 V AC.

- Za priklop sistema na omrežno napetost 230 V AC, mora biti priložen napajalni kabel z gumijasto ali silikonsko izolacijo.

- Vtičnica za priklop mora biti  vgrajena na boku zadnjega dela vozila in ne sme biti v plastični izvedbi.

- Vtičnica za zunanje napajanje mora biti vgrajena tako, da onemogoča zagon avtomobila, ko je le ta priključen na omrežno napajanje 230 V AC .

- Vgrajen mora biti sistem za relejski odklop vseh porabnikov priključenih na dodatno vgrajeni akumulator (dva akumulatorja, oziroma dve sistemski bateriji …), ko napetost akumulatorja pade pod 90% nazivne napetosti.

- Prostor za montažo gasilnega aparata cca 21A 113B (cca 6 kg).

Komunikacijska omara

Komunikacijska omara mora biti ustrezno zračena in hlajena, zaradi preprečevanja pregrevanja komunikacijske in strežniške opreme!

- V komunikacijski omari morajo biti vgrajeni vsi elementi, ki kot celota zagotavljajo tehnično brezhibnost in namembnost opreme.

- Strežnik, na katerem je programska oprema, ki omogoča priklop in upravljanje vgrajenih kamer (do 16 kamer).

- Sistem mora omogočati priklop IP kamer in tudi priklop zunanjega video izvora (HDMI…).

Programska oprema mora omogočati spremljanje in upravljanje vgrajenega video nadzornega sistema preko oddaljenega spletnega vmesnika ali ustreznega programskega predvajalnika, ki ga lahko namestimo na večje število naprav.

Strežniški računalnik

- Ponujena oprema mora biti primerna za vgradnjo v vozilo (odporna na vibracije premikajočega vozila).

- Možnost priklopa 16 IP kamer.

- Izhodi za vsaj 4 sočasno priključene monitorje.

- Izhodi za monitorje so lahko uporabljeni kot razširjeno namizje, ali kot med seboj neodvisni.

- vmesnik (mrežna kartica) za priključitev na računalniško omrežje (10/100/1000 Mbps, Ethernet, RJ45).

- za upravljanje s kamerami mora biti priložena upravljalna enota (joystick) in tipkovnica.

- Kapaciteta nameščenih trdih diskov mora biti vsaj 4 TB.

- Zagotovljena mora biti možnost menjave trdih diskov brez posega v notranjost  strežnika.

- Nameščena mora biti vsa potrebna programska oprema za upravljanje kamer in priklop monitorjev.

- Operacijski sistem in programska oprema mora biti nameščena na SSD disku.

- Vse morebitne licence ne smejo biti časovno omejene in se ob morebitni odpovedi opreme brezplačno prenesejo na novo opremo.

- Za posamezne izhode za monitorje lahko poljubno izbiramo sliko (Poljubna kamera…)

- za vsako kamero mora biti pri najvišji ločljivosti zagotovljena možnost nastavitve hitrosti snemanja, max število slik na sekundo (fps).

- Zagotovljena mora biti možnost istočasnega snemanja in prikaza žive slike oz. pregledovanja arhiva posnetkov.

- Zagotovljena mora biti možnost nastavitve predsnemanja do 2 minut.

- Zagotovljena mora biti možnost časovne omejitve trajanja arhiva posnetkov - posnetki starejši od nastavljenega časa se avtomatsko brišejo.

- Zagotovljena mora biti možnost izvoza posameznih posnetkov preko vgrajene optične pisalne enote ali izvoz na zunanji medij preko vmesnikov USB najmanj 3.0.

- Zagotovljena mora biti možnost izvoza arhiva posnetkov več kamer hkrati; možnost izvoza daljših neprekinjenih posnetkov (velikosti vsaj 4GB pri izvozu arhiva posamezne kamere).

- Pri izvozu posnetkov mora biti možno izbirati različne formate zapisa (za predvajanje s klasičnimi predvajalniki na osebnih računalnikih) in med formatom, ki ga lahko predvajamo le s priloženo programsko opremo za pregledovanje izvoženih arhivskih posnetkov.

- Programska oprema mora omogočati pretok video vsebin (live stream) naprej v omrežje (ethernet, Usb….).

- Nameščena programska oprema mora omogočati kasnejšo licenčno nadgradnjo, na primer z aplikacijo za avtomatsko branje tablic in podobno.

- 5G usmerjevalnik za potrebe prenosa video signala, ki mora imeti možnost pošiljati podatke po vsaj dveh SIM sočasno, in jih nato združevati. Namenska antena (v barvi vozila) za montažo na vozila mora biti vgrajena na strehi.

- Mrežno stikalo

Mrežno stikalo mora omogočati priklop do 8 PoE naprav.

Zunanji del vozila

Video kamere je potrebno vgraditi v strešne vogale na vozilu.

Kamere morajo biti vgrajene tako, da se jih lahko s pomočjo električnega krmiljenja enostavno zakrije ali umakne v notranjost vozila (zunanji izgled vozila ne izkazuje predelav).

Tehnična izvedba zakrivanja ali umikanja kamer v notranjost vozila, je predmet tehničnih rešitev izvajalca, ki jih mora pred izvedbo potrditi uporabnik.

Video oprema

Kamera na stolpu- Kamera na stolpu je enakega tipa kot stranske kamere.

Izvajalec lahko namesto dvižnega stolpa ponudi rešitev avtomatskega dviga kamere na zadnjem levem kotu vozila vsaj do višine 1,5 metra nad nivo strehe, kar pomeni, da mora biti  za kamero izvedeno tudi odvodnjavanje, tako pri spuščeni, kakor tudi pri dvignjeni kameri (uporaba v vseh vremenskih pogojih).

Tehnične lastnosti stranskih kamer (4 kpl.).

- Dnevno nočna kamera z možnostjo programskega nastavljanja prehoda iz barvne v črno belo

- Vgrajene bele LED in IR LED za osvetlitev okolice.

- Vgrajen brisalec, ki ja je mogočeenostavno vklopiti s stikalom v delovnem prostoru.

- Občutljivost vsaj 0.3 lux.

- Avtomatsko ostrenje (auto fokus), avtomatsko nastavljanje zaslonke (auto iris), možnost ročnih nastavitev.

- Spremenljiva hitrost gibanja kamere (hitrost sorazmerna goriščni razdalji objektiva).

- Najmanj 25x optični zoom, začetni kot pogleda približno 65°.

- Temperaturno območje delovanja od -40 do +60 °C.

- Neobčutljivost na vibracije  (montaža na premikajočem vozilu, hitrosti do 150 km/h).

- Vodoodpornost (IP 67) in neobčutljivost na zunanje vpliv.e

- Možnost pred nastavitve položaja kamer – to funkcijo lahko opravlja tudi programska oprema

- Možnost pred nastavitve gibanja kamer (auto patrol) - to funkcijo lahko opravlja tudi programska oprema.

- Možnost avtomatskega sledenja premikajočega objekta (auto tracking) - to funkcijo lahko opravlja tudi programska oprema.

- Kamere morajo biti v barvi vozila (bela)

Video nadzor okolice vozila

Vozilo mora imeti vgrajen video nadzorni sistem za nadzor okolice vozila. Dogajanje v okolici se neprekinjeno snema. Sistem kamer, ki pokrivajo vso okolico vozila je lahko del obstoječega programskega sistema z dodanimi manjšimi kamerami , ali pa samostojen sistem, kakor ga poznamo pri nadzoru okolice avtodomov.

Primer: https://www.rearviewsafety.com/360-core.html

SVETLOBNA IN ZVOČNA SIGNALIZACIJA

Svetlobna signalizacija

Opozorilne luči morajo sevati utripajočo modro svetlobo. Vsa svetlobna signalizacija za vsa vozila mora biti izdelana v skladu s pravilnikom ECE R 65 in aneksi k pravilniku. Svetlobna signalizacija mora ustrezati pritrditvi na vozilo za hitrosti nad 150 km/h. Vsi sestavni deli svetlobne signalizacije morajo biti iz nerjavečih materialov. Ponudnik k ponudbi predloži dokazne listine (ateste, certifikate,…) s katerimi dokazuje skladnost z navedenim standardom.

Spredaj v maski vozila -

- V masko, oziroma za masko vozila se vgradita dve LED utripajoči (bliskajoči) modri svetilki, najmanj 6 LED v ravni vrsti. V svetilki je pred LED diodami vgrajena skupna optika, ki zagotavlja širok snop sevanja svetlobe. Svetilki sta vgrajeni na način, da omogoča nemoten prehod svetlobe v smeri sevanja. Svetilki morata biti izdelani v skladu z evropsko direktivo ECE R65 Class II.

- Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 110x45x55 mm in morajo biti prilagojene mestu montaže.

### Zadaj v vozilu v vratih

- V zadnjem zgornjem in spodnjem delu se vgradita skupaj štiri LED svetilke, najmanj 6 LED v ravni vrst. V svetilki je pred LED diodami vgrajena skupna optika, ki zagotavlja širok snop sevanja svetlobe. Svetilki sta vgrajeni na način, da omogoča nemoten prehod svetlobe v smeri sevanja. Svetilki morata biti izdelani v skladu z evropsko direktivo ECE R65 Class II.

- Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 110x45x55 mm in morajo biti prilagojene mestu montaže. LED luč morajo biti vgrajena tako, da je v dnevnem času kar najbolj prikrite.

- Možnost vklopa modrih LED svetilk samo spredaj, ali pa samo zadaj.

Zvočna signalizacija

Sirenski ojačevalnik

- Sirenski ojačevalnik mora preko zvočnika generirati zvočni pritisk najmanj 117 dB na razdalji 1 m merjeno po krivulji C.

- Proizvajati mora najmanj 4 različne tone, obvezni so počasni, hitro zavijajoči ter dvotonski način, četrti ton je poljubna kombinacija navedenih tonov ali ton, ki se sproži s pritiskom na stikalo.

- Krmilna enota mora imeti najmanj dve osvetljeni stikali za ločen vklop svetilk ter stikalo (preklopnik) za izbor tonov sirene.

- V sirenski ojačevalnik mora biti integrirana govorna naprava.

- V maski vozila je zvočnik z močjo najmanj 150 W (dovoljena je izvedba v vzporedni vezavi dveh zvočnikov enake skupne moči montiranih na levi in desni strani maske vozila).

- Krmilna enota mora imeti možnost regulacije jakosti zvoka govorne naprave.

- Montaža naprave za dajanje zvočnih znakov in krmilne enote mora biti izvedena tako, da zunanji videz vozila ne sme kazati na to, da je v vozilo vgrajena naprava za dajanje zvočnih znakov.

- Naprava ne sme motiti delovanja TETRA radijske postaje (napravi se ne smete medsebojno motiti). Predloži se CE certifikat oz. izjava o skladnosti in dokazno listino o nemotenem delovanju s TETRA radijsko postajo.

- Krmilna enota je vgrajena v prednjem delu vozila na način, da z njo lahko upravlja voznik

Mikrolokacijo vgradnje se določi skupaj z uporabnikom.

Vgradnja svetlobne in zvočne signalizacije izvedena na način, da je čim manj opazno.

LED TABLA-DISPLEJ

- LED tabla se vgradi v zadnja leva vrata

- Dimenzije: dolžina od 570 do 640 mm

- Možnost nastavitev cca 100 želenih napisov

- LED tabla mora omogočati fiksna ali sporočila v preletu,

- Programska oprema za spreminjanje obvestil,

- Velikost napisa najmanj 5 cm v rdeči barvi,

- Upravljalna enota: programska z LCD prikazom sporočil.

- Upravljalna enota je vgrajena v prednjem delu vozila na način, da z njo lahko upravlja voznik

- Mikrolokacijo vgradnje se določi skupaj z uporabnikom

ROČNA AKUMULATORSKA SVETILKA – LED IZVEDBA

- Kompaktna izvedba.

- Lastno napajanje.

- Možnost zamenjave akumulatorja oziroma baterijskih vložkov

- Priročna oblika

- Možnost namestitve in nošnje na policijskem službenem pasu

- Odpornost na udarce

- Možnost kombiniranega polnjenja na 220 V in 12 V

Dodatne zahteve

- Ročna akumulatorska svetilka v LED izvedbi.

- Ohišje svetilke izdelano iz kompaktne aluminij (Alu) zlitine, z zunanje strani je obdelana v črni barvi

- Steklo na svetilki je odporno na praske.

- Ohišje svetilke je odporno na udarce ter vodoodporno (najmanj stopnjo zaščite IPX-4 po mednarodnem standardu IEC 60529).

- Dolžina svetilke med 16 in 20 cm +/- 5%.

- Teža svetilke, brez baterijskega vložka je največ 300 g.

- Svetilka je na površini, na mestu prijema, protizdrsno obdelana.

- Svetilka ima vgrajeno eno LED diodo.

- Življenjska doba LED diod je najmanj 50.000 ur.

- Svetlobni tok najmanj 400 lumnov (lm) pri najvišji svetilnosti.

- Svetilka mora omogočati več različnih stopenj svetilnosti (najmanj dve).

- Svetilka mora omogočati utripanje (stroboskop).

- Vrsta napajanja – izmenljiva Li-lon baterija z zaščito pred prenapolnjenem, predizpraznjenjem in kratkim stikom.

- Svetilka mora omogočati najmanj 1uro neprekinjene uporabe na najvišji svetilnosti.

- Vsi vgrajeni elementi v svetilki morajo biti izdelani iz nerjavnih materialov (za ohišje je razvidno iz prve alineje, ostali vgrajeni deli so lahko iz plastičnih ali drugih nerjavnih materialov, lahko so tudi galvansko zaščiteni (nikljani ali pozlačeni).

- Možnost da se svetilka s pomočjo nosilca namestiti na policijski opasač (širina opasača 55 mm) –V kompletu s svetilko je posebno držalo z indikatorjem polnjenja, ki omogoča kombinirano polnjenje preko držala svetilke ter adapter za polnjenje na 220 V in priključek za polnjenje v vozilu na 12 V. (priklop na avtomobilski vžigalnik).

- Držalo je možno s pomočjo nosilca pritrditi na različne površine in v različne lege.

- Svetilka mora omogočati montažo nelomljivega barvnega filtra v obliki stožca minimalno 15 cm, na širši del glave svetilke (skupaj s svetilko je potrebno dobaviti stožec rdeče barve ustrezne barve RAL 2002, 3018, 3020, 3027 ali podobno).

- Stožec mora biti izdelan iz plastičnega materiala (npr. polietilena).

- Svetilka ima na ohišju odtisnjeno serijsko številko za registracijo in identifikacijo.

Komplet LED svetilke je sestavljen iz:

- Ohišja svetilke.

- Ustreznih LED diod.

- AKU vložka (Li-Ion baterija).

- Držala za polnjenje svetilke z dvema nosilcema za pritrditev oziroma montažo v vozilo.

- Adapterja za polnjenje na 220 V, s priključnim kablom dolžine 1,5 m ali daljšim.

- Adapterja za polnjenje na 12 V, s priključnim kablom dolžine 1,0 m ali daljšim.

- Rdečega nelomljivega stožca.

- Kompleta za namestitev na službeni pasi (ustrezna torbica ali taktično držalo).

Pripenjanje svetilke na službeni pas mora biti izvedeno tako, da ne more pasti iz nosilca med hojo ali tekom, hkrati pa mora biti pripenjanje izvedeno tako, da je svetilko možno ob uporabi čim enostavneje sneti s službenega pasa - primerna je ustrezna torbica (futrola), sponka ali druga ustrezna rešitev.

DIGITALNA TETRA AVTOMOBILSKA RADIJSKA POSTAJA

- Digitalno radijsko postajo zagotovi naročnik.

DIGITALNA AVTOMOBILSKA RADIJSKA POSTAJA TETRA

-  Digitalno radijsko postajo TETRA (z instalacijsko opremo) zagotovi naročnik.

-  Tetra radijska postaja ki jo zagotovi naročnik bo Sepura SCG22.

-  Izvedbo vgradnje opreme v vozilo  zagotovi izbrani ponudnik

Sestavni deli radijske postaje

Konfiguracija postaje mora biti sestavljena iz najmanj naslednjih sklopov:

- Glavni del postaje – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Kontrolni / upravljalni del postaje – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Povezovalni kabel med glavnim in kontrolno/upravljalnim delom postaje - zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Napajalni kabel skupaj z varovalko in konektorjem za priklop na postajo – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Zvočnik – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Ročni mikrofon - priključen na kontrolni / upravljalni del postaje – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Vsi nosilci in pribor za montažo vseh elementov postaje– zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Zvočnik in mikrofon morata biti ločena – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik

- Postaja mora biti instalirana tako, da je dostopen konektor za programiranje parametrov postaje, ne da bi bilo potrebno izvesti demontažo postaje. Če je konektor težko dostopen, mora biti instaliran dodaten podaljševalni kabel, ki ga zagotovi ponudnik.

- Instalirana mora biti kvalitetna TETRA antena integrirana v kombinirani anteni. Antena mora biti v obliki avtoradia antene kot je npr. Antennentechnik 3707.01 kombinirana antena TETRA/GPS/AM/FM oziroma enakovreden tehnični izdelek.

- Instalirana mora biti kvalitetna GPS antena, ki mora biti integrirana v kombinirani anteni. Antena mora biti v obliki avtoradia antene kot je npr. Antennentechnik 3707.01 kombinirana antena TETRA/GPS/AM/FM oziroma enakovreden tehnični izdelek.

- Povezovalni kabel med GPS anteno in radijsko postajo - zagotovi in vgradi v vozilo ponudnik.

- Povezovalni kabel med TETRA anteno in radijsko postajo - zagotovi in vgradi v vozilo ponudnik.

Vse dodatno vgrajene komponente, vključno z pritrdilnimi elementi morajo biti iz nerjavečih materialov.