Priloga št. 3.18

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP 18

v zvezi z javnim naročilom št. 430-300/2025

- Civilno specialno patruljno kombinirano vozilo od 2000 cm3 do 2500 cm3

Tip. št. 2.6.2.2

Količina: 2 vozili

TEHNIČNE ZAHTEVE

- Kombinirano vozilo (prednja klasična vrata, desna in leva bočna drsna vrata s stekli in zadnja dvokrilna vrata s stekli ali dvižna vrata s stekli).

- Vozili v črni ali temno sivi barvi.

- Druga vrsta sedežev obrnjena v nasprotno smer vožnje (z možnostjo prestavljanja sedežev v smer vožnje na vzdolžnih saneh/pomičnih vodilih).

- Podaljšana medosna razdalja primerna za predelavo - minimalno 3100 mm.

- Nazivna prostornina motorja od 2000 cm3 do 2500 cm3.

- Štirikolesni pogon.

- Moč motorja najmanj 125 kW.

- Avtomatski menjalnik.

- Radarski tempomat.

- LED matrični žarometi.

- Število sedežev (2+2+3); voznikov in sovoznikov sedež, druga vrsta dva sedeža in zadnja klop za tri sedeže. Sedeži so lahko originalni ali dodatno vgrajeni.

- Emisijski razred EURO 6.

- Zavorni sistem za preprečevanje blokade koles (ABS oziroma druga enakovredna oznaka).

- Elektronska porazdelitev zavorne sile (EBD oziroma druga enakovredna oznaka).

- Elektronska ojačitev zavorne sile – zavorna asistenca (BAS oziroma druga enakovredna oznaka).

- Sistem za učinkovitejše zaviranje v sili (EBA oziroma druga enakovredna oznaka).

- Sistem za elektronski nadzor stabilnosti vozila (ESP oziroma druga enakovredna oznaka).

- Sistem za regulacijo zdrsa pogonskih koles (ASR oziroma druga enakovredna oznaka).

- Avtomatska klimatska naprava z možnostjo hlajenja in gretja vseh notranjih površin vozila.

- Tovarniško zatemnjena prednja stekla (do prvega stebrička), dodatna zatemnjena stekla  na bočnih drsnih in zadnjih vratih po dogovoru z naročnikom.

- Kamera za vzvratno vožnjo 360 stopinjski pregled.

- Radijski sprejemnik DAB+ z integriranim navigacijskim sistemom (pokritost Evropa), Android Auto in USB priključkom.

- Potovalni računalnik.

- Možnost izklopa vseh svetil na vozilu, ko je motor vozila v teku.

- Zaščita podvozja.

- Rezervno kolo.

- Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice) in varnostni jopič priložen v vozilu. Prva pomoč ne sme biti starejša več kot 1 leto od dneva prevzema.

- Strgalo za led.

- Dodaten komplet avtoplaščev, in sicer poleg kompleta letnih avtoplaščev tudi komplet zimskih avtoplaščev M+S (zimskih) z oznako snežinke "snowflake on the mountain" skladen z navedenimi zahtevami naročnika. Vozila morajo biti ob dobavi opremljena z avtoplašči, ki so, upoštevajoč zakonodajo ustrezni za čas v katerem so vozila dobavljena.

Zimske pnevmatike morajo biti enakih dimenzij kot letne pnevmatike in hitrostnega razreda, ki je določen v homologaciji vozila. V primeru ko na trgu ni ustrezne zimske pnevmatike lahko ponudnik ponudi v primeru  hitrostne oznake Y za dva hitrostna razred nižjo pnevmatiko, v primeru hitrostne oznake W za en hitrostni razred nižjo pnevmatiko s tem da na vidno mesto označi hitrostni razred pnevmatike. Vsi ostali hitrostni razredi zimskih pnevmatik morajo ustrezati oznakam v homologacijski dokumentaciji ponujenega vozila.

DODATNA POLICIJSKA OPREMA

- Svetlobna in zvočna signalizacija – v skladu s specifikacijo za svetlobno in zvočno signalizacijo na specialnih patruljnih kombiniranih vozilih.

- Ustrezna Tetra radijska antena - antena radijske postaje mora biti integrirana v zunanjo radijsko anteno (zunanji videz vozila ne sme kazati na to, da je v vozilo vgrajena radijska postaja) – v skladu s specifikacijo digitalne Tetra avtomobilske radijske postaje.

- Ustrezna GPS antena priključena na radijsko postajo Tetra - v skladu s specifikacijo digitalne Tetra avtomobilske radijske postaje.

- Vgrajen močnejši alternator za polnjenje obeh akumulatorjev oziroma izjava ponudnika o ustreznosti serijsko vgrajenega alternatorja za polnjenje obeh akumulatorjev pod nespremenjenimi garancijskimi pogoji.

- Dodatno vgrajen ciklični akumulator tehnologije AGM ali gel vgrajen na homologirano pritrdišče (kapaciteta dodatno vgrajenega akumulatorja mora biti najmanj 75 Ah).

- Sistem za relejski odklop vseh porabnikv priključenih na dodatno vgrajeni akumulator, ko napetost akumulatorja pade pod nazivno napetosti (11,9V).

- Na dodatno vgrajen akumulator morajo biti vezane vse naprave za oddajanje svetlobnih in zvočnih znakov ter vse vtičnice 12 V.

- Električni sistem mora biti zasnovan tako, da omogoča utripanje vseh dodatno vgrajenih svetil v vozilu tudi ko je vozilo ugasnjeno in ni ključev v kontaktni ključavnici.

- Dodatno vgrajena dvojna USB C polnilna vtičnica(2 USB C priklopa) 5V z tokom najmanj 2A po priključku nameščen na sredinskem delu v kabini po dogovoru z naročnikom.

- Dodatno vgrajena USB C polnilna vtičnica(4 USB C priklopi) 5V z tokom najmanj 2A po priključku nameščeni po dva na vsaki strani ob sedežih zadaj po

- Gasilni aparat z gasilno sposobnostjo najmanj 8A 55B (cca 2 kg) s kovinskim ventilom vgrajen na ustreznem pritrdišču.

SVETLOBNA IN ZVOČNA SIGNALIZACIJA

- Vsa svetlobna signalizacija mora biti izdelana in označena v skladu s pravilnikom ECE R 65 in aneksi k pravilniku. Ponudnik k ponudbi predloži dokazne listine (ateste, certifikate,…) s katerimi dokazuje skladnost z navedeno direktivo

- Svetlobna signalizacija mora ustrezati pritrditvi na vozilo za hitrosti nad 160 km/h.

- Vsi sestavni deli svetlobne signalizacije morajo biti iz nerjavečih materialov.

- Svetlobna signalizacija mora biti na vozilo montirana tako, da je mesto montaže protikorozijsko zaščiteno in po potrebi vodotesno (glede na mesto montaže).

V kabini vozila

- Dve brezžični magnetni utripajoči LED svetilki, ki sta integrirani - shranjeni v sprednja leva in desna vrata, svetilki morata sevati modro barvo, istočasno pa mora vsaj ena svetilka sevati tudi rdečo svetlobo. Na levi strani sevanje rdeče svetlobe in na desni modra svetloba.

- Polnjenje magnetne LED svetilke izvedeno po dogovoru  z naročnikom glede na možnosti  primernega prostora ponujenega vozila.

- Dimenzije luči maksimalno v višino  85 mm.

- Avtonomija z enim polnjenjem minimalno 6 ur.

Vetrobransko steklo

- Za zatemnitveni pas na zgornji strani vetrobranskega stekla se vgradita dve LED utripajoči modri svetilki, najmanj 6 LED v ravni vrsti. Leva svetilka mora imeti možnost svetiti tudi rdeče.

- Svetilki sta vgrajeni v primernem ohišju, ki ne dopušča prehod svetlobe v kabino in da omogoča nemoten prehod svetlobe v smeri sevanja.

- Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 110 X 30 X 55 mm in morajo biti prilagojene mestu   montaže.

Zadnje steklo – dvižna vrata ali dvokrilna

- Za zatemnitveni pas na zgornji strani vetrobranskega stekla se vgradita dve LED utripajoči modri svetilki, najmanj 6 LED v ravni vrsti, leva svetilka mora imeti možnost svetiti rdeče.

- Svetilki sta vgrajeni v primernem ohišju, ki ne dopušča prehod svetlobe v kabino in da omogoča nemoten prehod svetlobe v smeri sevanja.

- Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 110 X 30 X 55 mm in morajo biti prilagojene mestu   montaže.

Spredaj na vozilu

- V masko, oziroma za masko vozila se vgradita štiri(4) LED utripajoče modre svetilke,  najmanj 6 LED v ravni vrsti, svetilke na levi strani morajo omogočati tudi sevanje rdeče svetlobe. V svetilki je pred LED diodami vgrajena skupna optika, ki zagotavlja širok snop sevanja svetlobe. Svetilki sta vgrajeni na način, da omogoča nemoten prehod svetlobe v smeri sevanja.

- Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 110 X 45 X 55 mm in morajo biti prilagojene mestu montaže.

Zvočna signalizacija

- Sirena mora generirati zvočni pritisk najmanj 117 dB  na razdalji 1 m merjeno po krivulji C.

- Vgraditi je potrebno zvočnik jakosti najmanj 200 W ali dva zvočnika jakosti najmanj 100 W.

- Moč sirenskega ojačevalnika mora biti prilagojena zvočniku vgrajene zvočne signalizacije.

- Zvočnik mora biti vgrajen za masko vozila oziroma na prednjem delu vozila z maksimalnim izkoristkom jakosti zvoka naprej tako, da med lijakom in sprednjim delom vozila ni večjih ovir. Oblika zvočnika mora biti prilagojena mestu montaže ponujenega tipa vozila.

- Montaža naprave za dajanje zvočnih znakov in krmilne enote mora biti izvedena tako, da zunanji videz vozila ne sme kazati na to, da je v vozilo vgrajena naprava za dajanje zvočnih znakov.

- Ohišje zvočnika mora biti iz kompozitnih materialov tako, da je preprečena oksidacija oziroma korozija na mestu montaže (glede na izvedbo). Kontakti zvočnika morajo biti v ohišju.

- Sirena mora proizvajati najmanj 4 različne tone, obvezni so počasni, hitro zavijajoči ter dvotonski način, četrti ton je lahko poljubna kombinacija navedenih tonov ali ton, ki se sproži s pritiskom na stikalo.

- Možnost spremembe tona ob vklopljenem tonu s pritiskom na stikalo

- Krmilna enota mora imeti dve osvetljeni stikali za ločen vklop svetil ter stikalo (preklopnik) za izbor tonov sirene.

- Krmilna enota je montirana na primerno mesto.

- Z vklopom tona sirene se morajo avtomatsko vključiti vse signalizacijske svetilke na vozilu.

- V sirenski ojačevalnik mora biti integrirana govorna naprava.

- Krmilna enota mora imeti možnost regulacije jakosti zvoka govorne naprave.

- Napajalna napetost sirenskega ojačevalnika je 12 V.

- Sirenski ojačevalnik mora delovati v pogojih zvišane/znižane napetosti v mejah 90% do 115% nazivne napetosti.

- Sirene in govorna naprava morajo delovati v temperaturnem območju od najmanj –20 0C do najmanj + 50 0C.

- K ponudbi je ponudnik – izvajalec dolžan priložiti CE certifikat oziroma izjavo o skladnosti in dokazno listino o nemotenem delovanju s TETRA radijsko postajo (napravi se ne smete medsebojno motiti).

Svetila in zvočniki morajo biti na vozilo montirani tako, da je mesto montaže protikorozijsko zaščiteno in vodotesno. Zaradi montaže navedenih naprav ne sme priti do deformacij oblike strehe vozila.

Vsa napeljava za zvočno in svetlobno signalizacijo ter druga napeljava, ki je vezana na dodatni akumulator mora biti vgrajena strokovno in po standardih stroke. Vsak porabnik mora imeti svojo varovalko in ustrezno  vidno označbo na katerega porabnika se nanaša.

Pred montažo dodatne opreme obvezen posvet z naročnikom – uporabnikom.

# DIGITALNA AVTOMOBILSKA RADIJSKA POSTAJA TETRA

# -  Digitalno radijsko postajo TETRA (z instalacijsko opremo) zagotovi naročnik.

# -  Tetra radijska postaja ki jo zagotovi naročnik bo Sepura SCG22.

# -  Izvedbo vgradnje opreme v vozilo  zagotovi izbrani ponudnik

# -  Radijsko TETRA anteno 3771.01 in GPS anteno z antenskima kabloma in antenskima konektorjema        za priklop na radijsko postajo TETRA zagotovi izbrani ponudnik.

Sestavni deli radijske postaje - opis

Konfiguracija postaje mora biti sestavljena iz najmanj naslednjih sklopov:

- Glavni del postaje – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Kontrolni / upravljalni del postaje – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Povezovalni kabel med glavnim in kontrolno/upravljalnim delom postaje - zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Napajalni kabel skupaj z varovalko in konektorjem za priklop na postajo – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Zvočnik – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Ročni mikrofon - priključen na kontrolni / upravljalni del postaje – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Vsi nosilci in pribor za montažo vseh elementov postaje– zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Zvočnik in mikrofon morata biti ločena – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik

- Postaja mora biti instalirana tako, da je dostopen konektor za programiranje parametrov postaje, ne da bi bilo potrebno izvesti demontažo postaje. Če je konektor težko dostopen, mora biti instaliran dodaten podaljševalni kabel, ki ga zagotovi ponudnik.

- Instalirana mora biti kvalitetna TETRA antena integrirana v kombinirani anteni. Antena mora biti v obliki avtoradia antene kot je npr. Antennentechnik 3771.01 kombinirana antena TETRA/GPS oziroma enakovreden tehnični izdelek.

- Instalirana mora biti kvalitetna GPS antena, ki mora biti integrirana v kombinirani anteni. Antena mora biti v obliki avtoradia antene kot je npr. Antennentechnik 3771.01 kombinirana antena TETRA/GPS oziroma enakovreden tehnični izdelek.

- Povezovalni kabel med GPS anteno in radijsko postajo - zagotovi in vgradi v vozilo ponudnik.

- Povezovalni kabel med TETRA anteno in radijsko postajo - zagotovi in vgradi v vozilo ponudnik.

Vse dodatno vgrajene komponente, vključno z pritrdilnimi elementi morajo biti iz nerjavečih materialov.