Priloga št. 3.2

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP 2

v zvezi z javnim naročilom št. 430-300/2025

Civilno specialno patruljno osebno vozilo do 1500 cm3 – A

Tip. št. 2.4.3.1

Količina: 9 vozil

TEHNIČNE ZAHTEVE

- Pet vratno vozilo v karavan izvedbi (podaljšana izvedba limuzine - petvratna karavan izvedba).

- Število sedežev 5.

- Emisijski razred vozila EURO 6.

- Dosežen rezultat na preizkusnih trčenjih  EURO NCAP 5*.

Nazivna prostornina motorja od 1300 cm3 od 1500 cm3.

- Moč motorja najmanj 110 kW.

- Barva vozila: različne standardne; barve siva (svetla-srebrna ali temna, 3 vozil), modra barva (svetla ali temna, 2 vozili), črna (2 vozili) in bela barva (2 vozili).

- Menjalnik klasičen ročni najmanj 6 stopenjski ali avtomatski.

- Zračna blazina za voznika in sovoznika.

- Stranski zračni blazini najmanj spredaj.

- Prednje meglenke ali enakovreden sistem za vožnjo v slabem vremenu(megla, dež…).

- Zavorni sistem za preprečevanje blokade koles (ABS oziroma druga enakovredna oznaka).

- Sistem za elektronski nadzor stabilnosti vozila (ESP oziroma druga enakovredna oznaka).

- Klimatska naprava.

- Električni pomik stekel na prednjih in zadnjih vratih.

- Tovarniško zatemnjena stekla.

- Radijski sprejemnik z navigacijo, USB priklopom in možnost povezljivosti z mobilnim telefonom.

- Daljinsko centralno zaklepanje vozila.

- Alarmna varnostna naprava.

- Sistem za pomoč pri parkiranju-najmanj parkirni senzorji zadaj.

- Možnost izklopa vseh zunanjih svetil pri delajočem vozilu.

- Bralne lučki spredaj in zadaj.

- Vgrajena tovarniška predelna zaščitna mreža med potovalnim in prtljažnim delom.

- Prostornina prtljažnega prostora najmanj 480 l (od police do talne obloge, brez odlagalnega mesta pod talno oblogo).

- Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice) in varnostni jopič priložen v vozilu. Prva pomoč ne sme biti starejša več kot 1 leto od dneva prevzema.

- Komplet pletenih avtomobilskih preprog in dodatni komplet gumijastih avtomobilskih preprog

- Strgalo za led.

- Dodaten komplet avtoplaščev, in sicer poleg kompleta letnih avtoplaščev tudi komplet zimskih avtoplaščev M+S (zimskih) z oznako snežinke "snowflake on the mountain" skladen z navedenimi zahtevami naročnika. Vozila morajo biti ob dobavi opremljena z avtoplašči, ki so, upoštevajoč zakonodajo ustrezni za čas v katerem so vozila dobavljena.

Zimske pnevmatike morajo biti enakih dimenzij kot letne pnevmatike in hitrostnega razreda, ki je določen v homologaciji vozila. V primeru ko na trgu ni ustrezne zimske pnevmatike lahko ponudnik ponudi v primeru  hitrostne oznake Y za dva hitrostna razred nižjo pnevmatiko, v primeru hitrostne oznake W za en hitrostni razred nižjo pnevmatiko s tem da na vidno mesto označi hitrostni razred pnevmatike. Vsi ostali hitrostni razredi zimskih pnevmatik morajo ustrezati oznakam v homologacijski dokumentaciji ponujenega vozila.

DODATNA ZAHTEVANA POLICIJSKA IN DRUGA OPREMA

- Svetlobna in zvočna signalizacija – v skladu s specifikacijo za svetlobno in zvočno signalizacijo civilnega patruljnega vozila– prikrite montaže.

- Sistem za relejski odklop vseh dodatnih porabnikov priključenih na obstoječi avtomobilski akumulator, ko napetost akumulatorja pade pod 12 V napetosti.

- Gasilni aparat z gasilno sposobnostjo najmanj 8A 55B (cca 2 kg) s kovinskim ventilom vgrajen na pritrdišče v prtljažnem prostoru.

SVETLOBNA IN ZVOČNA SIGNALIZACIJA

Svetlobna signalizacija

Opozorilne luči morajo sevati utripajočo modro svetlobo. Vsa svetlobna signalizacija za vsa vozila mora biti izdelana v skladu s pravilnikom ECE R 65 in aneksi k pravilniku. Svetlobna signalizacija mora ustrezati pritrditvi na vozilo za hitrosti nad 150 km/h. Vsi sestavni deli svetlobne signalizacije morajo biti iz nerjavečih materialov. Ponudnik k ponudbi predloži dokazne listine (ateste, certifikate,…) s katerimi dokazuje skladnost z navedenim standardom.

V kabini vozila

### Magnetna utripajoča svetilka

- V leva vrata pri sovozniku ali na drugem primernem mestu je potrebno vgraditi odlagalno mesto – pritrdišče za magnetno LED svetilko, višine max. 80 mm (z magneti) tako, da ne ovira vstopa ali izstopa iz vozila in preprečuje prelet luči po kabini vozila v primeru sunkovitega zaviranja ali trka.

- Priklop luči mora biti izveden po dogovoru na primernem mestu.

- Priključni kabel mora biti spiralne izvedbe.

- Izjava proizvajalca, da ustreza pritrditvi na vozilo za hitrosti nad 150 km/h.

Spredaj na vozilu

Komplet vgradnih opozorilnih svetilk

- V masko, oziroma za masko vozila se vgradita dve LED utripajoči modri svetilki, najmanj 6 LED v ravni vrsti. V svetilki je pred LED diodami vgrajena skupna optika, ki zagotavlja širok snop sevanja svetlobe. Svetilki sta vgrajeni na način, da omogoča nemoten prehod svetlobe v smeri sevanja.

- Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 110X45X 55 mm in morajo biti prilagojene mestu montaže.

Zadaj v vozilu

Komplet vgradnih opozorilnih svetilk

- Za zatemnitveni pas zadnjega stekla se vgradita dve LED utripajoči modri svetilki v ohišju, najmanj 6 LED v ravni vrsti. V svetilki je pred LED diodami vgrajena skupna optika, ki zagotavlja širok snop sevanja svetlobe. Svetilki sta vgrajeni na način, da omogoča nemoten prehod svetlobe v smeri sevanja.

- Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 110X45X 55 mm in morajo biti prilagojene mestu montaže

Zvočna signalizacija

Sirenski ojačevalnik, krmilniki in zvočniki

- Sirena mora generirati zvočni pritisk najmanj 121 dB na razdalji 1 m merjeno po krivulji C. Vgraditi je potrebno zvočnik jakosti najmanj 200 W ali dva zvočnika jakosti najmanj 100 W. Moč sirenskega ojačevalnika mora biti prilagojena zvočniku vgrajene zvočne signalizacije.

- Zvočnik mora biti vgrajen za masko vozila oziroma na prednjem delu vozila z maksimalnim izkoristkom jakosti zvoka naprej tako, da med lijakom in sprednjim delom vozila ni večjih ovir. Oblika zvočnika mora biti prilagojena mestu montaže ponujenega tipa vozila.

- Montaža naprave za dajanje zvočnih znakov in krmilne enote mora biti izvedena tako, da zunanji videz vozila ne sme kazati na to, da je v vozilo vgrajena naprava za dajanje zvočnih znakov. Ohišje zvočnika mora biti iz kompozitnih materialov tako, da je preprečena oksidacija oziroma korozija na mestu montaže (glede na izvedbo). Kontakti zvočnika morajo biti v ohišju.

- Sirena mora proizvajati najmanj 4 različne tone, obvezni so počasni, hitro zavijajoči ter dvotonski način, četrti ton je lahko poljubna kombinacija navedenih tonov ali ton, ki se sproži s pritiskom na stikalo.

- Možnost spremembe tona ob vklopljenem tonu s pritiskom na stikalo hupe vozila. Zakasnitev spremembe je lahko največ 2 s.

- Krmilna enota mora imeti dve osvetljeni stikali za ločen vklop svetil ter stikalo (preklopnik) za izbor tonov sirene.

- Krmilna enota je montirana na primerno mesto.

- Z vklopom tona sirene se morajo avtomatsko vključiti vse signalizacijske svetilke na vozilu.

- V sirenski ojačevalnik mora biti integrirana govorna naprava.

- Krmilna enota mora imeti možnost regulacije jakosti zvoka govorne naprave.

- Napajalna napetost sirenskega ojačevalnika je 12 V.

- Sirenski ojačevalnik mora delovati v pogojih zvišane/znižane napetosti v mejah 90% do 115% nazivne napetosti.

- Sirene in govorna naprava morajo delovati v temperaturnem območju od najmanj –20°C do najmanj +50°C.

Svetila in zvočniki morajo biti na vozilo montirani tako, da je mesto montaže protikorozijsko zaščiteno in vodotesno. Zaradi montaže navedenih naprav ne sme priti do deformacij oblike strehe vozila.

### Vsa napeljava za zvočno in svetlobno signalizacijo ter druga napeljava, ki je vezana na dodatni akumulator mora biti vgrajena strokovno in po standardih stroke. Vsak porabnik mora imeti svojo varovalko in ustrezno  vidno označbo na katerega porabnika se nanaša.