Priloga št. 3.5

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP 5

v zvezi z javnim naročilom št. 430-300/2025

Specialno patruljno motorno kolo od 750 cm3 do 1600 cm3

Tip. št. 2.3.1.4

Količina: 2 motorni kolesi

TEHNIČNE ZAHTEVE

- Cestno motorno kolo v beli barvi primerno za polepljenje s policijskim dizajnom.

- Štiritaktni bencinski vodno ali zračno hlajen motor.

- Kardanski pogon.

- prostornina od 1.100 cm3 do 1.600 cm3.

- Moč motorja od 92 kW do 130 kW.

- Električni zagon motorja.

- Aktivni asistent za uravnavanje hitrosti (tempomat).

- Prilagajanje delovanje motornega kolesa (kombinacije za dež, normalno in dinamična vožnja).

- Zavorni sistem za preprečevanje blokade koles(ABS) in v nagibu- zavoju motornega kolesa.

- Sistem proti zdrsu zadnjega kolesa(dinamični način).

- Možnost prestavljanje brez uporabe sklopke - pomočnik pri prestavljanju navzgor in navzdol.

- Navigacijska naprava.

- Možne povezljivosti.

- Plastični zaščitni oklep motorja(vetrna zaščita) z električno nastavljivim vetrobranskim steklom.

Kovinski zaščitni lok spredaj in zadaj.

- Ogrevana ročice krmila.

- Ogrevan sedež.

- Nadzor tlaka v pnevmatikah.

- Prostor, predviden za radijsko postajo z ustrezno anteno za voznikovim sedežem.

- Prostor za shranjevanje opreme na zadnjih bočnih delih motornega kolesa - kovčki.

Polepljenje z dizajnom policijskega motornega kolesa, belo-modro-rumenega specialnega patruljnega motornega kolesa.

DODATNA ZAHTEVANA POLICIJSKA IN DRUGA OPREMA

- Ustrezen polnilec za polnjenje akumulatorja motorja v času mirovanja, ki omogoča popolnoma avtomatsko pravilno napetost in pripravljenost motorja na takojšni zagon, obenem pa preprečuje nenadzorovano praznjenje in posledično okvaro akumulatorja.

- Polepljenje motornega kolesa s policijskim dizajnom.

- Svetlobna in zvočna signalizacija – v skladu s priloženo specifikacijo za svetlobno in zvočno signalizacijo belo-modrih motornih koles).

- Ustrezna TETRA radijska postaja – v skladu s priloženo specifikacijo digitalne TETRA motorske radijske postaje.

- Ustrezna TETRA radijska antena.

- Ustrezna GPS antena.

- Močnejši akumulator od standardnega ali dodaten akumulator z možnostjo direktnega priključka za polnjenje tehnologije AGM ali GEL vgrajen na pritrdišče (kapaciteta dodatno vgrajenega akumulatorja mora biti najmanj 14 Ah in je namenjen za dodatno opremo motornega kolesa). Akumulator z 14Ah mora zagotoviti nemoteno delovanje svetlobne in zvočne signalizacije.

- Sistem za relejski odklop vseh porabnikov priključenih na dodatno vgrajeni akumulator, ko napetost akumulatorja pade pod 90% nazivne napetosti (11,5 V).

- Na dodatno vgrajen akumulator morajo biti vezane vse naprave za oddajanje svetlobnih in zvočnih znakov in dodatna vtičnica za polnjenje ročne akumulatorske svetilke.

- Električni sistem mora biti zasnovan tako, da omogoča utripanje vseh dodatno vgrajenih svetil na  motornem koles tudi ko je motorno kolo ugasnjeno in ni ključev v kontaktni ključavnici.

SVETLOBNA IN ZVOČNA SIGNALIZACIJA

Svetlobna signalizacija

Opozorilne luči morajo sevati utripajočo modro svetlobo in možnost sevanja rdeče svetlobe. Vsa svetlobna signalizacija za vsa motorna kolesa mora biti izdelana v skladu s pravilnikom ECE R 65 in aneksi k pravilniku. Svetlobna signalizacija mora ustrezati pritrditvi na vozilo za hitrosti nad 150 km/h. Vsi sestavni deli svetlobne signalizacije morajo biti iz nerjavečih materialov.

Ponudnik k ponudbi predloži dokazne listine (ateste, certifikate,…) s katerimi dokazuje skladnost z navedeno direktivo za modro svetlobo.

Spredaj na motornem kolesu

Opozorilne svetilke

- Dve vgrajeni samostojni LED opozorilni svetilki na prednjem delu motornega kolesa na levi in desni strani, ki sevata modro in rdečo svetlobo.

- Modra svetloba mora sevati  izmenično levo in desno, hkrati mora sistem omogočati možnost preklopa na sevanja rdeče svetlobe na levi in modre svetlobe na desni strani.

Zadaj na motornem kolesu

Opozorilne svetilke

- Dve vgrajeni samostojni modri LED opozorilni svetilki na zadnjem delu motornega kolesa na levi in desni bočni strani nad prostorom za shranjevanje opreme.

Opozorilna svetilka na teleskopu

- Vgrajena samostojna LED opozorilna svetilka na zadnjem delu motornega kolesa, na teleskopskem nastavku, ki seva modro svetlobo, z možnostjo preklopa na rdečo svetlobo (preklop na rdečo svetlobo se hkrati izvede za prednjo levo svetilko in svetilko na teleskopskem nastavku).

- Širok snop sevanja svetlobe.

Zvočna signalizacija

Sirenski ojačevalnik, krmilniki in zvočniki

- Zvočnika sta nameščena na prednjem delu motornega kolesa levo in desno.

- Dvotonska sirena

- Preko zvočnika mora generirati zvočni pritisk najmanj 117 dB na razdalji 1 m merjeno po krivulji C

- Krmilna enota mora imeti stikali za ločen vklop svetilk ter sirene

- Krmilna enota mora imeti možnost regulacije jakosti zvoka moč zvočnika je najmanj 60 W (dovoljena je izvedba v vzporedni vezavi dveh zvočnikov enake skupne moči montiranih na levi in desni strani prednjega dela motornega kolesa)

- Naprava ne sme motiti delovanja TETRA radijske postaje (napravi se ne smete medsebojno motiti). Predloži se CE certifikat oz. izjava o skladnosti in dokazno listino o nemotenem delovanju s TETRA radijsko postajo.

DIGITALNA TETRA MOTORSKA RADIJSKA POSTAJA

Digitalno radijsko postajo v skladu s tehničnimi zahtevami zagotovi ponudnik. Izvedbo vgradnje opreme na motorno kolo zagotovi ponudnik. TETRA radijsko anteno in GPS anteno zagotovi ponudnik.

Tehnične zahteve za radijsko postajo

V kompletu motorske radijske postaje mora biti konektor tipa Breidenbach M0603, ki predstavlja ločen del oz. samostojen element opreme. Ta tip konektorja je potreben, ker vse obstoječe motoristične čelade Policije, opremljene s sistemom za avdio komunikacijo, uporabljajo povezovalne kable, kateri imajo ta tip konektorjev. S tem se bo dosegla kompatibilnost celotne obstoječe opreme (vse motoristične čelade) z novo nabavljenimi motorskimi postajami. Konektor predstavlja tudi ustrezen varnostni element, saj se mora ob padcu motorista, le ta avtomatsko ločiti od motorja.

Vrsta in količina opreme

Motorska radijska postaja TETRA s kompletom dodatne opreme: tromba oz. vodo-odporni zvočnik / mikrofon, PTT tipka, konektor (vtičnica) Breidenbach M0603 in vsi povezovalni in priključni kabli.

Pribor za montažo na motor (nosilci za: radijsko postajo, kontrolni / upravljalni del, trombo oz. vodo-odporni zvočnik / mikrofon, PTT tipko in ostale mehanske elemente).

Pribor za programiranje radijskih postaj (programska oprema in vmesniška oprema) - 1kos.

V sklopu motorskih radijskih postaj ni potrebno dobaviti čelad za motoriste in računalnika za programiranje radijskih postaj.

Tehnične značilnosti in opis

Električne zahteve

Motorska radijska postaja TETRA je sestavljena iz najmanj naslednjih sklopov in v kompletu radijske postaje so vsaj:

- glavni del postaje,

- kontrolni / upravljalni del postaje,

- povezovalni kabel med glavnim in kontrolno/upravljalnim delom postaje,

- napajalni kabel skupaj z varovalko in konektorjem za priklop na postajo,

- antenski kabel s konektorjem za priklop na postajo,

- PTT tipka s kablom in konektorjem za priklop na postajo,

- tromba oz. vodo-odporni zvočnik / mikrofon,

- konektor (vtičnica) Breidenbach M0603 za priklop čelade.

- Delovanje v skladu s standardi, ki so predpisani za tehnologijo TETRA.

- Frekvenčno področje: 380 – 385 MHz (oddaja) in 390 – 395 MHz (sprejem) v omrežju, 380 – 400 MHz v direktnem načinu delovanja (DMO).

- Odpornost na prah in vodo za kontrolno/ upravljalni del radijske postaje : IP56 ali bolje.

- Odpornost na prah in vodo za glavni del postaje : IP54 ali bolje.

Izpolnjen mora biti  pogoj iz razpisne dokumentacije pod mehanske zahteve : glavni del postaje mora biti instaliran v zadnjem delu motorja (prtljažnik). Zadnji del motorja (prtljažnik) je zaprt v vodo-odpornem in prašno-odpornem ohišju.

- Temperaturni pogoji delovanja: od –20°C do +55°C.

- Oprema mora biti prilagojena ostalim ekstremnim pogojem delovanja (sonce, tresljaji itd.).

- Oddajna RF moč: najmanj 3W (RF moč avtomatsko prilagodljiva – adaptive power control v korakih po 5 dB).

- Avdio moč: najmanj 4W.

- Način delovanja: snopovni princip (trunking) in direktno delovanje (DMO).

- Način govora: polni dupleks (do druge TETRA postaje ali telefona) in polovični dupleks (individulani ali skupinski klic).

- Enkripcija radijskega vmesnika z dinamičnim ključem (DCK): air-interface encryption   TEA2. Programiranje s ključem izvede ponudnik – izvajalec. Možnost programske nastavitve delovanja postaj v režimu Class 1 (brez enkripcije), Class 2 (SCK) ali Class 3 (DCK).

- Obojesmerna avtentikacija (mutual authentication) radijske postaje. Programiranje s ključem izvede ponudnik - izvajalec. Naročniku mora ponudnik dostaviti avtentikacijske ključe zapisane v formatu, definiranem v skladu s standardi ETSI.

- Storitev kratkih sporočil (SDS – short data service) in statusnih sporočil, v oddaji in sprejemu, na individualno in skupinsko številko. Statusna sporočila (tekst) bo sam sprogramiral naročnik. Postaja mora omogočati kreiranje, pregledovanje, brisanje in urejanje kratkih sporočil. Sprejem sporočila prikaže ikona na displaju (prikazovalniku). Omogočen mora biti sprejem sporočila med govornim klicem. Postaja mora omogočati kreiranje in pregledovanje kratkih sporočil z vsemi znaki Slovenske abecede.

- Postaja mora imeti vgrajen precizen GPS sprejemnik. Konfiguracija tega dela mora biti izvršena s programiranjem radijske postaje. Možno mora biti nastavljati vsaj naslov pošiljanja sporočila, časovni interval pošiljanja in fizično spremembo za pošiljanje. Postaja mora omogočati pošiljanje informacije o lokaciji v obliki SDS sporočil, ki morajo biti združljivi z obstoječo GIS (geografski informacijski sistem) aplikacijo naročnika. Sporočilo se pošlje v tekstovni obliki. Postaja mora imeti ločen priključek za GPS anteno. Prenos informacije mora biti v skladu z LIP (Location Information Protocol)

- Postaja mora omogočati paketni prenos podatkov.

- Postaja mora s programiranjem omogočati izbiro različnih subscriber class-ov.

- Vmesnik za priklop podatkovnega terminala (terminal equipment interface) in za programiranje parametrov postaje.

- Z opremo mora biti dobavljena dokumentacija o podatkovnem vmesniku (application protocol interface).

- Postaja mora imeti  omogočeno povrnitev vrednosti na osnovne nastavitve s katerimi se je postaja sprogramirala (reset to default status).

- Postaja mora   imeti funkcijo kasnejšega vstopa (late entry) v zvezo, funkcijo krmili sistem.

- Funkcionalnost  skupinskih klicev mora ostati nespremenjena v primeru prehajanj med različnimi celicami baznih postaj v istem omrežju. Omogočeni morajo biti različni tipi prehodov med celicami baznih postaj tip1, tip2 in tip3. Ob izklopu postaje se mora ta odregistrirati iz omrežja.

- Osvetljen displaj (prikazovalnik).

- Alfanumerična tipkovnica (0-9), tipka za vklop / izklop, tipka za alarm (mora biti drugačne barve), ostale funkcijske tipke.

- Skupinski klic.

- Individualni klic.

- Alarmni klic.

- Možnost programiranja vsaj 1000 TMO skupin.

- Možnost programiranja vsaj 500 DMO kanalov.

- Postaja mora podpirati delo preko sekundarnega kontrolnega kanala.

- Postaja mora imeti menije v slovenščini.

- Dinamično dodeljevanje skupin (dynamic group number assignment).

- Napajanje iz obstoječega akumulatorja - 12V enosmerno.

- Komande za upravljanje:

- Komanda za vklop/izklop (ON/OFF) postaje.

- Komande za nastavitve postaje: skupine, statusi, tekstualna sporočila itd.

- Komanda za nastavitev jakosti avdio nivoja v čeladi in trombi (vodo-odpornem zvočniku).

- Komanda za preklop kompletnega avdio signala med trombo in čelado.

- Komanda za alarm.

- Prikazovalnik (displaj) v kompletu s kontrolno / upravljalno enoto (konzolo) mora prikazovati izbrano skupino, dohodna in odhodna tekstovna sporočila (SDS), dohodna in odhodna statusna sporočila, jakost sprejemnega radijskega signala omrežja, način delovanja (snopovni / direktni), klicna številka (TETRA ali telefonska), ter ostale nastavitve.

- Možnost priključitve obstoječih čelad z mikrofonom / zvočnikom (na konektor (vtičnico) Breidenbach M0603). Obstoječe čelade imajo dinamični mikrofon.

- Radijska postaja ne sme motiti ostalih električnih sistemov motorja.

- Instalirana mora biti ustrezna radijska antena, ki se mora nahajati na delu, kjer ne bo motila motorista med vožnjo in ne bo imela negativnega vpliva na ostale dele motorja.

- Instalirana mora biti ustrezna GPS antena. Antena naj bo Procom GPS 2000 oz. enakovreden

tehnični izdelek.

- Postaja mora imeti servisni meni v katerem so vidni vsaj naslednji podatki: številčna vrednost                  sprejemnega radijskega signala v TMO, številčna oznaka bazne postaje.

- Postaja mora imeti prikaz trenutnih GPS koordinat

Mehanske zahteve:

- Glavni del postaje mora biti instaliran v zadnjem delu motorja (prtljažnik) in zaprt v vodo-odpornem ohišju, ki je odporen tudi na prah. Pri motorjih naj bo glavni del postaje montiran v obstoječem prostoru (prtljažniku), ki se nahaja za motoristom. Ta prostor je med normalnim delovanjem stalno zaprt in ni potrebno v njem montirati mikrofona in zvočnika. Ta prostor se odpre le med servisnim posegom, ko je potreben dostop do glavnega dela postaje.

- Kontrolni / upravljalni del postaje bo montiran na krmilu, pred motoristom. Motorist mora imeti možnost upravljanja s postajo tudi med vožnjo (vsaj osnovne funkcije, kot so: jakost zvočnika, nastavitev delovne skupine, alarm, preklop omrežje / direktni način dela), izbiro statusa, vpisovanja testovnega sporočila (SDS), vpis klicane številke (TETRA ali telefonske). Na krmilu bo montiran tudi prikazovalnik (displaj), ki omogoča motoristu direkten pogled tudi med vožnjo in omogoča kontrolo nastavljenih parametrov.

- Pod ali ob kontrolni / upravljalni enoti (oz. v njeni bližini) mora biti montiran konektor (vtičnica) za priključitev čelade. Konektor mora biti tip: Breidenbach M0603.

- Tromba oz. vodo-odporni zvočnik / mikrofon bo montirana v sprednjem delu motorja in se bo uporabljala za komunikacijo med mirovanjem motorja ali pa pri zelo nizki hitrosti (do 20km/h). Motorist mora imeti možnost s posebno komando (tipko) preklapljati komunikacijo med trombo ali čelado. Tromba mora biti: Peiker, tip DHL 1, impedanca 4 ohm, moč 10W – ali enakovredna

- PTT tipka (tipka za oddajo) z nosilcem bo montirana na levi strani krmila in mora omogočati uporabo med vožnjo. Gumb mora imeti v premeru od 1 do 1.5 cm.

- Vsi sklopi postaje in dodatni pribor morajo imeti ustrezne nosilce za montažo na določen tip motorja. Nosilci morajo biti izdelani iz debelejšega materiala in morajo biti robustni. Težji deli postaje morajo biti montirani na posebnih blažilnikih, ki zmanjšujejo tresljaje med vožnjo. Nosilci se morajo pritrditi na obstoječo konstrukcijo motorja (ne v konstrukcijo!).

- Vsi elementi radijske postaje morajo biti odporni na povečane tresljaje, ekstremne vremenske pogoje (temperatura, vlaga, sonce) in prah.

- Vsi priključni konektorji morajo biti vodo-odporni, odporni na ekstremne vremenske pogoje (temperatura, vlaga, sonce), odporni na visoke / nizke temperature, odporni na prah in na tresljaje. Konektorji morajo biti tako veliki, da jih je možno ob instalaciji skupaj s kabli vleči skozi odprtine konstrukcije motorja.

- Vsi povezovalni kabli morajo biti kvalitetni, robustni, odporni na vremenske pogoje in ustrezno odporni na motnje s strani motorja (oklopljeni, če je potrebno).

Dodatna oprema

- Pribor za programiranje naj omogoča naročniku s pomočjo obstoječega računalnika (operacijski sistem Windows) nastavljanje parametrov postaje.

Dokumentacija

Dokumentacija se mora dobaviti skupaj z opremo.

Tehnična dokumentacija mora biti sestavljena iz naslednjih opisov:

- Tehnično navodilo (opis delovanja, vzdrževanja in programiranja. Imeti mora funkcijski blokovni diagram kompletne opreme in modulov, ter seznam kod za naročanje modulov – rezervni deli).

- Navodila za uporabo oz. rokovanje (za končne koristnike) morajo biti v slovenskem jeziku, v papirni obliki in v elektronski obliki na CD – ROM-u (pdf. ali doc. format ali format kompatibilen z Microsoft Office). Ta navodila bodo uporabljena za interno uporabo naročnika in bodo objavljena na Intranetu naročnika (omejen dostop).

POLICIJSKI DIZAJN

Policijska vozila so bele barve in dodatno polepljena s trakovi odsevne folije, odsevnim grbom in ostalimi odsevnimi napisi, skladno z opisom v nadaljevanju.

- Ponudnik mora na ogledu blaga naročniku dostaviti računalniško simulacijo (ali drugo ustrezno izvedbo) belo-modro-rumenega dizajna polepljenja vozila v potrditev.

Okvirne površine polepljenja:

Osebno vozilo

Modra: 1,8 m2 ± 20%

Rumena: 2,0 m2 ± 20%

Kombinirano vozilo

Modra: 2,5 m2 ± 20%

Rumena: 2,7 m2 ± 20%

Terensko vozilo

Modra: 1,8 m2 ± 20%

Rumena: 2,0 m2 ± 20%

Motorno kolo

Polepljenost:

Modra in rumena: 1 m2 ± 20%

1  INFORMATIVNI OPISI DIZAJNA POLEPLENJA VOZIL

1.1	BELO – MODRO – RUMENO MOTORNO KOLO

Belo – modro motorno kolo je dodatno polepljeno motorno kolo bele barve in sicer:

- Na obeh bočnih straneh motornega kolesa je v celotni višini prednjega blatnika nalepljen trak odsevne folije modre in rumene barve. Oblika odsevnega traku se prilagaja reliefu prednjega blatnika.

- Na obeh bočnih straneh motornega kolesa je na primernih mestih, ki jih med vožnjo ne zakriva telo voznika nalepljenih več trakov odsevne folije modre in rumene barve širine najmanj 50 mm in skupne dolžine najmanj 1000 mm. Oblika odsevnega traku se prilagaja reliefu površine.

- Na obeh bočnih straneh zadnjega dela motornega kolesa je na primernih mestih (npr. bočnih kovčkih) nalepljen trak odsevne folije modre in rumene barve širine najmanj 60 mm. Oblika odsevnega traku se prilagaja reliefu površine.

- Na zadnjem delu obeh bočnih trakov sta pod odprtim kotom 135º (notranji kot 45º) nalepljena dva vzporedna trakova odsevne folije bele barve širine najmanj 40 mm, ki sta medsebojno razmaknjena najmanj 20 mm.

- Na obeh bočnih straneh zadnjega dela motornega kolesa je na primernih mestih (npr. bočnih kovčkih) nalepljen napis POLICIJA izdelan iz odsevne folije modre barve. Višina črk napisa je najmanj 50 mm in se prilagaja površini.

- Na prednjem delu motornega kolesa je na sredini plastičnega zaščitnega oklepa nad lučjo v ravni vrsti nalepljen napis POLICIJA izdelan iz odsevne folije modre barve. Višina črk napisa je najmanj 50 mm in se prilagaja površini plastičnega zaščitnega oklepa motornega kolesa. V višini luči je preko celotne širine plastičnega zaščitnega oklepa motornega kolesa nalepljen trak odsevne folije modre barve širine najmanj 50 mm.

- Na zadnjem delu motornega kolesa je na primernih mestih nalepljenih več trakov odsevne folije modre in rumene barve širine najmanj 30 mm in skupne dolžine najmanj 1000 mm. Oblika odsevnega traku se prilagaja reliefu površine.

- Na obeh bočnih straneh motornega kolesa je na primernih mestih, ki jih med vožnjo ne zakriva telo voznika nalepljen grb, ki je izdelan s postopkom tiska v strukturi odsevne folije z dodanim zaščitnim slojem (prekrivnim laminatom). Grb je najmanj velikosti 120 X 120 mm in se prilagaja velikosti površine.

- V soglasju z naročnikom se lahko izdela tudi drug policijski dizajn belo-modrega-rumenega motornega kolesa, ki je po površini odsevnih folij primerljiv predpisanemu dizajnu.

- Vsa polepljenja se izvedejo na lakirani površini bele barve.

- Za vse uporabljene odsevne folije veljajo tehnične zahteve, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji.

Polepljenje pri belo-modro-rumeno motorno kolo se bo končni dizajn prilagajal ponujenem motornem kolesu. Zastopanost polepljenja s folijami rumen barve in kombinacija rumene in modre barve se bo določila pred polepljenjem z izbranim ponudnikom.

1.2	BELO – MODRO – RUMENO SPECIALNO PATRULJNO OSEBNO VOZILO

Belo – modro – rumeno specialno patruljno vozilo je dodatno polepljeno vozilo bele barve in sicer:

Polepljenje na bočnih straneh specialno patruljnega vozila

- Pod bočnimi stekli pas rumene odsevne fluorescentne folije po celotni dolžini vozila. Pod njim pas modre odsevne folije. Na spodnjem delu vrat ter spodnjem delu odbijačev je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije. Na modrem traku je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz bele odsevne folije ( 680CR-10).  Pod napisom POLICIJA (med zgornjim in spodnjim rumenim trakom) je nalepljen GRB SLOVENSKE POLICIJE, pod grbom je nalepljen napis WWW.POLICIJA.SI izdelan iz modre odsevne folije. Na zadnjih vratih  (med zgornjim in spodnjim rumenim trakom) je nalepljen napis 0801200 ANONIMNI KLICI izdelan iz rdeče odsevne folije (680CR-72) in modre odsevne folije. Na zadnjem blatniku, nad rumenim pasom je nalepljen napis 113 NUJNI KLICI izdelan iz rdeče odsevne folije in modre odsevne folije. Preko modrega pasu dodani dve črti izdelani iz bele odsevne folije pod kotom 45°.

Sprednja stran specialno patruljnega osebnega vozila

- Nad vetrobranskim steklom je nalepljen pasovi modre odsevne in rumene odsevne fluorescentne folije (DG FYG) postavljeni pod kotom 45°, na ogledalih sta nalepljena koščka rumene odsevne fluorescentne folije. Na sredini pokrova motorja je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz modre odsevne folije (series 680CR-75), na spodnjem delu pokrova motorja je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije, pod njim pas modre odsevne folije, na zgornjem delu odbijača so nalepljeni pasovi modre odsevne folije in rumene odsevne fluorescentne folije postavljeni pod kotom 45°.

- Zadnji del specialno patruljnega osebnega vozila

- Nad zadnjim steklom sta nalepljena pasovi modre odsevne in rumene odsevne fluorescentne folije (DG FYG) postavljeni pod kotom 45°. Na pokrovu prtljage so po vsej možni površini nalepljeni pasovi izdelani iz modre odsevne folije ter rumene odsevne fluorescentne folije pod kotom 45°. Na sredini odbijača je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz modre odsevne folije. Na obeh straneh napisa POLICIJA so nalepljeni pasovi modre odsevne folije in rumene odsevne fluorescentne folije postavljeni pod kotom 45°.

Polepljenje pri specialno patruljnih osebnih vozilih z zastekljenimi zadnjimi vrati se velikost prilagaja glede na prosto površino.

- V soglasju z naročnikom se lahko izdela tudi drug policijski dizajn belo-modrega-rumenega specialnega patruljnega vozila, ki je po površini odsevnih folij primerljiv predpisanemu dizajnu.

- Vsa polepljenja se izvedejo na lakirani površini bele barve.

- Za vse uporabljene odsevne folije veljajo tehnične zahteve, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji.

1.3	BELO – MODRO – RUMENO SPECIALNO PATRULJNO KOMBINIRANO VOZILO

Polepljenje na bočnih straneh specialno patruljnega kombiniranega vozila

- Pod bočnimi stekli pas rumene odsevne fluorescentne folije po celotni dolžini vozila. Pod njim pas modre odsevne folije. Na spodnjem delu vrat ter spodnjem delu odbijačev je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije. Na modrem traku je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz bele odsevne folije. Pod napisom POLICIJA (med zgornjim in spodnjim rumenim trakom) je nalepljen GRB SLOVENSKE POLICIJE pod grbom je nalepljen napis WWW.POLICIJA.SI izdelan iz modre odsevne folije. Na zadnjih vratih  (med zgornjim in spodnjim rumenim trakom) je nalepljen napis 0801200 ANONIMNI KLICI izdelan iz rdeče odsevne folije in modre odsevne folije. Na zadnjem blatniku, nad rumenim pasom je nalepljen napis 113 NUJNI KLICI izdelan iz rdeče odsevne folije in modre odsevne folije. Preko modrega pasu dodani dve črti izdelani iz bele odsevne folije pod kotom 45°.

Sprednja stran specialno patruljnega kombiniranega vozila

- Nad vetrobranskim steklom je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije, na ogledalih sta nalepljena koščka rumene odsevne fluorescentne folije. Na sredini pokrova motorja je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz modre odsevne folije, na spodnjem delu pokrova motorja je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije, pod njim pas modre odsevne folije, na zgornjem delu odbijača so nalepljeni pasovi modre odsevne folije in rumene odsevne fluorescentne folije postavljeni pod kotom 45°.

Zadnji del specialno patruljnega kombiniranega vozila

- Na zgornjem delu zadnjih vrat je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije. Na zadnjih vratih je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz modre odsevne folije. Pod steklom zadnjih vrat oz. v spodnji polovici zadnjih vrat je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije. Pod njim je nalepljen pas modre odsevne folije. V spodnjem delu zadnjih vrat so po nalepljeni pasovi izdelani iz modre odsevne folije ter rumene odsevne fluorescentne folije pod kotom 45°.

Polepljenje pri specialno patruljnih kombiniranih vozilih z zastekljenimi zadnjimi vrati se velikost prilagaja glede na prosto površino.

1.4	BELO – MODRO – RUMENO SPECIALNO PATRULJNO TERENSKO VOZILO

Polepljenje na bočnih straneh specialno patruljnega terenskega vozila

- Pod bočnimi stekli pas rumene odsevne fluorescentne folije po celotni dolžini vozila. Pod njim pas modre odsevne folije. Na spodnjem delu vrat ter spodnjem delu odbijačev je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije. Na modrem traku je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz bele odsevne folije ( 680CR-10).  Pod napisom POLICIJA (med zgornjim in spodnjim rumenim trakom) je nalepljen GRB SLOVENSKE POLICIJE, pod grbom je nalepljen napis WWW.POLICIJA.SI izdelan iz modre odsevne folije. Na zadnjih vratih  (med zgornjim in spodnjim rumenim trakom) je nalepljen napis 0801200 ANONIMNI KLICI izdelan iz rdeče odsevne folije (680CR-72) in modre odsevne folije. Na zadnjem blatniku, nad rumenim pasom je nalepljen napis 113 NUJNI KLICI izdelan iz rdeče odsevne folije in modre odsevne folije. Preko modrega pasu dodani dve črti izdelani iz bele odsevne folije pod kotom 45°.

Sprednja stran specialno patruljnega osebnega terenskega vozila

- Nad vetrobranskim steklom je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije (DG FYG), na ogledalih sta nalepljena koščka rumene odsevne fluorescentne folije. Na sredini pokrova motorja je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz modre odsevne folije (series 680CR-75), na spodnjem delu pokrova motorja je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije, pod njim pas modre odsevne folije, na zgornjem delu odbijača so nalepljeni pasovi modre odsevne folije in rumene odsevne fluorescentne folije postavljeni pod kotom 45°.

Zadnji del specialno patruljnega terenskega vozila

- Nad zadnjim steklom sta nalepljena pasova rumene odsevne fluorescentne folije. Na pokrovu prtljage so po vsej možni površini nalepljeni pasovi izdelani iz modre odsevne folije ter rumene odsevne fluorescentne folije pod kotom 45°. Na sredini odbijača je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz modre odsevne folije. Na obeh straneh napisa POLICIJA so nalepljeni pasovi modre odsevne folije in rumene odsevne fluorescentne folije postavljeni pod kotom 45°.

Polepljenje pri specialno patruljnih terenskih vozilih z zastekljenimi zadnjimi vrati se velikost prilagaja glede na prosto površino.

- OPISI IN SKICE NAPISOV TER GRBA

Vsi napisi glede na kot opazovanja 90º potekajo v smeri leva proti desni in so izdelani s tipom (fontom) pisave Eurostile Black (Bold) Extended.

Napisi so glede na najmanj zahtevo po velikost napisa prilagojeni velikosti površine na katero so nameščeni.

Za vse uporabljene odsevne folije veljajo tehnične zahteve, ki so navedene v tem predpisu.

Ponudnik-izvajalec je dolžan pred izvedbo polepljenja vozil naročniku dostaviti računalniško simulacijo (ali drugo ustrezno izvedbo) dizajna polepljenja v potrditev.

  - 2.1 Napis in oznake na prednjem delu vozila  za specialno patruljno osebno vozilo, specialno patruljno kombinirano vozilo in specialno patruljno terensko vozilo

  - Skica 1

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

  - Napis in oznake na  zadnjem delu za specialno patruljno kombinirano vozilo

Skica 2

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

  - Napis in oznake na  zadnjem delu za specialno patruljno osebno vozilo in specialno patruljno terensko vozilo

Skica 3

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

  - Napisi in grb na prednjih bočnih vratih(levo in desno) za specialno patruljno osebno vozilo in specialno patruljno terensko vozilo

Skica 4

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

  - Napisi in grb na prednjih bočnih vratih(levo in desno) za specialno patruljno kombinirano vozilo

Skica 5

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

Napis WWW.POLICIJA.SI se nahaja na spodnjem delu bočnih straneh specialno patruljno kombiniranega vozila.

  - Polepljenje na  zadnjem bočnem delu za specialno patruljno osebno vozilo in specialno patruljno terensko vozilo

Skica 6

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

Za specialno patruljno kombinirano vozilo se nad rumeno črto simetrično doda moder trak z belimi črtami. Modri trak je proti sprednjemu delu vozila poševno zarezan pod enakim kotom kot beli trakovi.

Zastopanost polepljenja s folijami modre, rumen barve in kombinacija rumene in modre barve se bo določila pred polepljenjem z izbranim ponudnikom glede na velikost ponujenega vozila in možne proste površine za polepljenje.

  - Grb

Grb ima obliko ščita, v katerem sta stilizirana Triglav in morje.

Osnovna ščita in notranji rob so temno modre barve, zunanji rob ščita, širši zgornji rob in stiliziran Triglav so zlato rumene barve, stilizirano morje pa je v barvah zastave Republike Slovenije. Grb je nameščen na sredino med modro črto z belim napisom POLICIJA in napisom WWW.POLICIJA.SI

Skica 7

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

  - Napis 113 NUJNI KLICI

Skica 8

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

  - Napis 080 1200 ANONIMNI KLICI

Skica 9

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

- TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ODSEVNE FOLIJE

Za vse uporabljene odsevne folije so predpisane tehnične zahteve, katerim morajo biti skladne uporabljene odsevne folije.

Izvajalec polepljenja mora biti strokovno usposobljen in s strani proizvajalca odsevne folije oziroma generalnega zastopnika proizvajalca za območje Republike Slovenije pooblaščen za izvajanje polepljenja.

Ponudnik mora k ponudbi predložiti potrdilo proizvajalca odsevne folije oziroma generalnega zastopnika proizvajalca za območje Republike Slovenije o strokovni usposobljenosti izvajalca polepljenja za izvajanje polepljenja.

Osnovne zahteve

Odsevne (retroreflektivne) folije morajo ustrezati naslednjim zahtevam:

- skladnost folije z uredbo UN/ECE 104 ali CE certifikat skladen z SIST EN 12899-1:2002;

- v strukturi folije mora biti vidna oznako o skladnosti z uredbo UN/ECE 104 ali oznaka CE  skladnosti z SIST EN 12899-1:2002;

- odsevnost (retrorefleksija) folije v dnevnem času in v nočnem času mora biti primerljiva oziroma ne sme odstopati za več kot 10%;

- odsevnost (retrorefleksija) povsem mokre folije glede na suho folijo ne sme biti manjša za več kot 10%;

- temperaturno območje: od -20 ºC do +65 ºC;

- garancijski rok: najmanj 5 let ob normalni uporabi;

- folije morajo biti enostavno odstranljive po najmanj 6 letih;

Numerično vrednotenje barv in odsevnosti za odsevne folije

Zahtevane kromatične koordinate in faktorji svetlosti za posamezne barve odsevne folije so naslednje:

| CIE barvni sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | Faktor svetlosti β |
|  | x | y | x | y | x | y | x | y |  |
| Bela | 0,305 | 0,315 | 0,335 | 0,345 | 0,325 | 0,355 | 0,295 | 0,325 | ≥0,35 |
| Modra | 0,130 | 0,086 | 0,160 | 0,086 | 0,160 | 0,120 | 0,130 | 0,120 | ≥0,01 |
| Rdeča | 0,735 | 0,265 | 0,700 | 0,250 | 0,610 | 0,340 | 0,660 | 0,340 | ≥0,05 |

Kolorimetrične lastnosti odsevne folije se izmerijo skladno s točko 7.1 standarda ISO 7591 (CIE 15,  izvor svetlobe D65, geometrija merjenja CIE 45/0).

Barva odsevne folije (v novem stanju) mora biti locirana v področju predpisanih kromatičnih koordinat in faktorja svetlosti za posamezno barvo odsevne folije.

Zahtevane minimalne vrednosti koeficienta odsevnosti (retroreflesije) R (cd / lux / m2) za posamezne barve odsevne folije so naslednje:

| Kot opazovanja | Vpadni kot | Barva |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bela | Modra | Rdeča |
| 0⁰ 20’ | 5⁰ | 35 | 8 | 10 |
|  | 30⁰ | 15 | 5 | 4 |
|  | 40⁰ | 8 | 3 | 2 |

Izmerjene vrednosti koeficienta odsevnosti morajo ustrezati minimalnim zahtevanim vrednostim koeficienta za posamezno barvo odsevne folije.

Vrednosti koeficienta odsevnosti se izmerijo skladno s točko 6 standarda ISO 7591.

Numerično vrednotenje rumene barve in odsevnosti za odsevno folijo

Flourescentna odsevna (retroreflektivna) folija mora ustrezati Evropskim tehničnim zahtevam za mikroprizmatične  retroreflektivne materiale 89/106/EC.

Zahtevane kromatične koordinate in faktorji svetlosti za odsevno folijo v rumeni barvi:

| CIE barvni sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | Faktor svetlosti β |
|  | x | y | x | y | x | y | x | y |  |
| FLUO Y/G | 0,387 | 0,610 | 0,369 | 0,546 | 0,428 | 0,496 | 0,460 | 0,540 | ≥0,60 |

Kolorimetrične lastnosti odsevne folije se izmerijo skladno s standardom ISO 7591 (CIE 15,  izvor svetlobe D65, geometrija merjenja CIE 45/0).

Barva odsevne folije (v novem stanju) mora biti locirana v področju predpisanih kromatičnih koordinat in faktorja svetlosti za posamezno barvo odsevne folije.

Zahtevane minimalne vrednosti Flourescentnega faktorja ß(f) za nov material.

| Barva | Faktor ß(f) |
| --- | --- |
| Fluo Y/G | ≥0,35 |

Zahtevane minimalne vrednosti koeficienta odsevnosti (retroreflesije) R (cd / lux / m2) za posamezne barve odsevne folije so naslednje:

| Kot opazovanja | Vpadni kot | FLOU Y/G |
| --- | --- | --- |
| 0,20° | 15⁰ | 300 |
|  | 40⁰ | 80 |

  - Numerično vrednotenje barv in odsevnosti za grb

Zahtevane kromatične koordinate in faktorji svetlosti za posamezne v grbu uporabljene barve so naslednje:

| CIE barvni sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | Faktor svetlosti β |
|  | x | y | x | y | x | y | x | y |  |
| Bela | 0,305 | 0,315 | 0,335 | 0,345 | 0,325 | 0,355 | 0,295 | 0,325 | ≥0,35 |
| Modra | 0,160 | 0,125 | 0,160 | 0,155 | 0,190 | 0,155 | 0,190 | 0,125 | 0,01 ≤ β ≤ 0,03 |
| Modra (zastava) | 0,150 | 0,160 | 0,180 | 0,160 | 0,180 | 0,210 | 0,150 | 0,210 | 0,06 ≤ β ≤ 0,07 |
| Zlato rumena | 0,400 | 0,465 | 0,400 | 0,530 | 0,430 | 0,530 | 0,430 | 0,465 | 0,42 ≤ β ≤ 0,45 |
| Rdeča | 0,600 | 0,290 | 0,650 | 0,290 | 0,600 | 0,350 | 0,550 | 0,350 | 0,09 ≤ β ≤ 0,11 |

Kolorimetrične lastnosti v grbu uporabljenih barv se izmerijo skladno s točko 7.1 standarda ISO 7591

(CIE 15,  izvor svetlobe D65, geometrija merjenja CIE 45/0).

V grbu uporabljene barve (v novem stanju) morajo biti locirane v področju predpisanih kromatičnih koordinat in faktorja svetlosti za posamezno barvo.

Zahtevane minimalne vrednosti koeficienta odsevnosti (retroreflesije) R (cd / lx m2) za posamezne v grbu uporabljene barve so naslednje:

| Kot opazovanja | Vpadni kot | Barva |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bela | Modra | Modra (zastava) | Zlato rumena | Rdeča |
| 0⁰ 20’ | 5⁰ | 35 | 1 | 5 | 20 | 8 |
|  | 30⁰ | 15 | # | 1 | 9 | 2 |
|  | 40⁰ | 8 | # | # | 4 | 1 |

Izmerjene vrednosti koeficienta odsevnosti morajo ustrezati minimalnim zahtevanim vrednostim koeficienta za posamezno v grbu uporabljeno barvo.

Obstojnost barv in odsevnosti za odsevne folije in grb

Preizkus obstojnosti barv in odsevnosti za odsevne folije in grb se izvede skladno s točko 16. standarda ISO 7591.

Vzorci odsevnih folij in v grbu uporabljenih barv so izpostavljeni viru svetlobe v skladu s standardom SIST EN ISO 105 dokler standardna modra št. 7 ne obledi do kontrasta številka 4 po sivi lestvici.

Po opravljenem preizkusu morajo barve odsevnih folij in v grbu uporabljene barve dosegati naslednje vrednosti:

- barve odsevnih folij in v grbu uporabljenih barv morajo biti locirane v področju predpisanih kromatičnih koordinat (v novem stanju);

- faktor svetlosti za posamezno barvo odsevne folije in za v grbu uporabljene barve ne sme biti manjši od 80% zahtevanih predpisanih vrednosti (v novem stanju);

- koeficient odsevnosti za posamezno barvo odsevne folije in za v grbu uporabljene barve ne sme biti manjši od 50% zahtevanih predpisanih vrednosti pri kotu opazovanja 0° 20' in pri vpadnem kotu 5°;

  - Odpornost na pranje pod pritiskom

Na vozilo nalepljene odsevne folije in grbi morajo biti odporni na pranje pod pritiskom pod naslednjimi pogoji:

- največji pritisk na šobi: 80 bar;

- največja dovoljena temperatura vode: 65 °C;

- kot pranja: najmanj 45° glede na površino;

- najmanjša razdalja med šobo in površino: 500 mm;

Odsevna folija ali grb kot posledica pranja pod pritiskom ne sme razpokati, se odlepiti ali se drugače poškodovati.

Ponudnik mora zagotavljati, da bodo ponujene odsevne folije in grb v času garancijskega roka ustrezali navedenim zahtevam za odpornost na pranje pod pritiskom.