Priloga št. 3.6

# TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP 6

v zvezi z javnim naročilom št. 430-300/2025

Civilno specialno patruljno osebno vozilo od 2000 cm3 - A

Tip. št. 2.4.3.4

Količina: 2 vozili

TEHNIČNE ZAHTEVE

- Pet vratno vozilo v limuzinski ali karavan izvedbi(podaljšana izvedba limuzine - petvratna karavan izvedba).

- Vozili v temno sivi in modri barvi.

- Število sedežev – 5.

- Bencinski ali Diesel motor.

- Štiri kolesni pogon.

- Emisijski razred vozila: najmanj EURO 6.

- Dosežen rezultat na preizkusnih trčenjih EURO NCAP 5*.

- Nazivna prostornina motorja od 2000 cm3.

- Moč motorja najmanj 150 kW.

- Minimalna medosna razdalja 2750 mm.

- Minimalna dolžina 4750 mm.

- Avtomatski ali ročni najmanj 6 stopenjski menjalnik.

- Zračna blazina za voznika in sovoznika.

- Stranski zračni blazini spredaj.

- Prednje meglenke ali enakovreden sistem za vožnjo v slabem vremenu (megla, dež…).

- Zavorni sistem za preprečevanje blokade koles (ABS oziroma druga enakovredna oznaka).

- Elektronska porazdelitev zavorne sile (EBD oziroma druga enakovredna oznaka).

- Elektronska ojačitev zavorne sile – zavorna asistenca (BAS oziroma druga enakovredna oznaka).

- Sistem za učinkovitejše zaviranje v sili (EBA oziroma druga enakovredna oznaka).

- Sistem za elektronski nadzor stabilnosti vozila (ESP oziroma druga enakovredna oznaka).

- Sistem za regulacijo zdrsa pogonskih koles (ASR oziroma druga enakovredna oznaka).

- Avtomatska (samodejna) klimatska naprava.

- Servo volan ali enakovredno.

- Električni pomik stekel na prednjih in zadnjih vratih.

- Radijski sprejemnik z navigacijo in možnostjo USB priklopa.

- Daljinsko centralno zaklepanje vozila.

- Alarmna varnostna naprava.

- Parkirni senzorji spredaj in zadaj.

- Možnost izklopa vseh svetil na vozilu, ko je motor vozila v teku.

- Vgrajen močnejši alternator za polnjenje obeh akumulatorjev oziroma izjava ponudnika o ustreznosti serijsko vgrajenega alternatorja za polnjenje obeh akumulatorjev pod nespremenjenimi garancijskimi pogoji.

- Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice) in varnostni jopič priložen v vozilu. Prva pomoč ne sme biti starejša več kot 1 leto od dneva prevzema.

- Dodatno nameščene trpežne tipske zaščitne sedežne prevleke, ki morajo biti ob robovih sedežev dodatno ojačene.

- Komplet pletenih avtomobilskih preprog in dodatni komplet gumijastih avtomobilskih preprog

- Strgalo za led.

- Zasilno rezervno kolo ali komplet za popravilo pri predrtju.

- Dodaten komplet avtoplaščev, in sicer poleg kompleta letnih avtoplaščev tudi komplet zimskih avtoplaščev M+S (zimskih) z oznako snežinke "snowflake on the mountain" skladen z navedenimi zahtevami naročnika.

- Vozila morajo biti ob dobavi opremljena z avtoplašči, ki so, upoštevajoč zakonodajo ustrezni za čas v katerem so vozila dobavljena.

Zimske pnevmatike morajo biti enakih dimenzij kot letne pnevmatike in hitrostnega razreda, ki je določen v homologaciji vozila. V primeru ko na trgu ni ustrezne zimske pnevmatike lahko ponudnik ponudi v primeru  hitrostne oznake Y za dva hitrostna razred nižjo pnevmatiko, v primeru hitrostne oznake W za en hitrostni razred nižjo pnevmatiko s tem da na vidno mesto označi hitrostni razred pnevmatike. Vsi ostali hitrostni razredi zimskih pnevmatik morajo ustrezati oznakam v homologacijski dokumentaciji ponujenega vozila.

DODATNA POLICIJSKA IN DRUGA OPREMA

- Svetlobna in zvočna signalizacija – v skladu s specifikacijo za svetlobno in zvočno signalizacijo prikrita montaža.

- Ustrezna TETRA radijska antena - antena radijske postaje mora biti integrirana v zunanjo radijsko anteno (zunanji videz vozila ne sme kazati na to, da je v vozilo vgrajena radijska postaja).

- Ustrezna GPS antena priključena na radijsko postajo TETRA - v skladu s specifikacijo digitalne TETRA avtomobilske radijske postaje.

- Dodatno vgrajen ciklični akumulator tehnologije AGM ali GEL vgrajen na homologirano pritrdišče (kapaciteta dodatno vgrajenega akumulatorja mora biti najmanj 75 Ah).

- Sistem za relejski odklop vseh porabnikov priključenih na dodatno vgrajeni akumulator, ko napetost akumulatorja pade pod nazivno napetost (11,9 V).

- Na dodatno vgrajen akumulator morajo biti vezane vse naprave za oddajanje svetlobnih in zvočnih znakov ter dodatna vtičnica 12 V.

- Vgrajen močnejši alternator za polnjenje obeh akumulatorjev oziroma izjava ponudnika o ustreznosti serijsko vgrajenega alternatorja za polnjenje obeh akumulatorjev pod nespremenjenimi garancijskimi pogoji.

- Dodatna LED osvetlitev nad sovoznikovim sedežem spredaj in prostoru za prtljago

- Električni sistem nadgradnje mora biti zasnovan tako, da omogoča utripanje vseh dodatno vgrajenih svetil v vozilu tudi ko je vozilo ugasnjeno in ni ključev v kontaktni ključavnici.

- Za vozila v karavan izvedbi mora biti kovinsko mrežo ločena prostor za potnike in prtljažni prostor - zaščitna kovinska mreža mora biti vijačena v kovinske dele vozila tako, da v primeru trka zdrži večje obremenitve. Zahteva velja za vozila v karavan izvedbi.

- Dvižna LED tabla po specifikaciji vgrajena na nosilec v zadnjem delu vozila.

- Za karavan izvedbo vozila se izdela nosilna plošča z nosilci za pritrditev LED table v prtljažnem prostoru.

- Ročna svetilka s polnilcem v skladu s specifikacijo ročne akumulatorske svetilke.

- Gasilni aparat z gasilno sposobnostjo najmanj 8A 55B(cca 2 kg) s kovinskim ventilom.

- Dodatno vgrajena dvojna hitra USB C polnilna vtičnica min 65W nameščen na sredinskem delu v kabini po dogovoru z naročnikom za polnjenje prenosnih računalnikov.

Vsa predelav in vgradnja signalizacije mora biti izvedena skladno z zahtevami naročnika - uporabnika. Pred začetkom predelave oziroma vgradnje, je potrebno obvestiti uporabnika in definirati pozicije in izvedbo montaže.

SVETLOBNA IN ZVOČNA SIGNALIZACIJA

Svetlobna signalizacija

Opozorilne luči morajo sevati utripajočo modro in rdečo svetlobo. Vsa modra svetlobna signalizacija vozila mora biti izdelana v skladu s pravilnikom ECE R 65 in aneksi k pravilniku. Ponudnik k ponudbi predloži dokazne listine (ateste, certifikate,…) s katerimi dokazuje skladnost z navedenim standardom.

Svetlobna signalizacija mora ustrezati pritrditvi na vozilo za hitrosti nad 150 km/h. Vsi sestavni deli svetlobne signalizacije morajo biti iz nerjavečih materialov.

V kabini vozila

### Magnetna utripajoča svetilka

- V leva vrata pri sovozniku ali na drugem primernem mestu je potrebno vgraditi odlagalno mesto – pritrdišče za magnetno LED svetilko, višine max. 80 mm (z magneti) tako, da ne ovira vstopa ali izstopa iz vozila in preprečuje prelet luči po kabini vozila v primeru sunkovitega zaviranja ali trka.

- Priklop luči mora biti izveden po dogovoru na primernem mestu.

- Priključni kabel mora biti spiralne izvedbe

- Izjava proizvajalca, da ustreza pritrditvi na vozilo za hitrosti nad 150 km/h.

Spredaj na vozilu

Komplet vgradnih opozorilnih svetilk

- V masko, oziroma za masko vozila se vgradita dve LED utripajoči modri svetilki, najmanj 6 LED v ravni vrsti. V svetilki je pred LED diodami vgrajena skupna optika, ki zagotavlja širok snop sevanja svetlobe. Svetilki sta vgrajeni na način, da omogoča nemoten prehod svetlobe v smeri sevanja.

- Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 110X45X 55 mm in morajo biti prilagojene mestu montaže.

- Poleg modrih svetilk se vgradita dve LED beli svetilki, ki svetita izmenično.

- Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 110X45X 55 mm in morajo biti prilagojene mestu montaže.

V kabini vozila

Komplet opozorilnih svetilk za prednjim steklom

- Na zgornji strani levega in desnega kota vetrobranskega stekla znotraj sta nameščeni LED utripajoči modri svetilki (gledano v smeri vožnje), ki ob delovanju ne sevajo v notranjost kabine – svetile v ohišju.

- Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 110X45X 55 mm in morajo biti prilagojene mestu montaže.

- Zgornji del vetrobranskega stekla, kjer se nahajajo svetilke mora biti zatemnjen čez celoten del vetrobranskega stekla.

Komplet opozorilnih svetilk za zadnjim steklom

- Na zgornji strani levega in desnega kota zadnjega stekla znotraj sta nameščeni LED utripajoči svetilki  (gledano v smeri vožnje), ki ob delovanju ne sevajo v notranjost kabine – svetilke v ohišju (odboj od stekla).

- Dimenzije svetilk ne smejo presegati in morajo biti prilagojene mestu montaže.

- Zgornji del vetrobranskega stekla, kjer se nahajajo svetilke mora biti zatemnjen čez celoten del vetrobranskega stekla.

Zadaj v vozilu

Komplet vgradnih svetilk

- V zadnjem spodnjem delu pokrova prtljažnega prostora se vgradita dve LED utripajoči svetilki, najmanj 6 LED v ravni vrsti.

- Svetilko morata biti vidni in delovati v primerih, ko je prtljažni prostor odprt. V svetilki je pred LED diodami vgrajena skupna optika, ki zagotavlja širok snop sevanja svetlobe. Svetilki sta vgrajeni na način, da omogoča nemoten prehod svetlobe v smeri sevanja.

- Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 110 X 45 X 55 mm in morajo biti prilagojene mestu montaže.

Vsi sestavni deli svetlobne signalizacije morajo biti iz nerjavečih materialov. Opozorilne svetilke morajo delovati v temperaturnem območju od najmanj –20 0C do najmanj + 50 0C.

Zvočna signalizacija

Sirenski ojačevalnik

- Sirena mora generirati zvočni pritisk najmanj 121 dB na razdalji 1 m merjeno po krivulji C. Vgraditi je potrebno zvočnik jakosti najmanj 200 W ali dva zvočnika jakosti najmanj 100 W. Moč sirenskega ojačevalnika mora biti prilagojena zvočniku vgrajene zvočne signalizacije.

- Zvočnik mora biti vgrajen za masko vozila oziroma na prednjem delu vozila z maksimalnim izkoristkom jakosti zvoka naprej tako, da med lijakom in sprednjim delom vozila ni večjih ovir. Oblika zvočnika mora biti prilagojena mestu montaže ponujenega tipa vozila.

- Montaža naprave za dajanje zvočnih znakov in krmilne enote mora biti izvedena tako, da zunanji videz vozila ne sme kazati na to, da je v vozilo vgrajena naprava za dajanje zvočnih

- Ohišje zvočnika mora biti iz kompozitnih materialov tako, da je preprečena oksidacija oziroma korozija na mestu montaže (glede na izvedbo). Kontakti zvočnika morajo biti v ohišju.

- Sirena mora proizvajati najmanj 4 različne tone, obvezni so počasni, hitro zavijajoči ter dvotonski način, četrti ton je lahko poljubna kombinacija navedenih tonov ali ton, ki se sproži s pritiskom na stikalo.

- Možnost spremembe tona ob vklopljenem tonu s pritiskom na stikalo hupe vozila. Zakasnitev spremembe je lahko največ 2 s.

- Krmilna enota mora imeti dve osvetljeni stikali za ločen vklop svetil ter stikalo (preklopnik) za izbor tonov sirene.

- Krmilna enota je montirana na primerno mesto.

- Z vklopom tona sirene se morajo avtomatsko vključiti vse signalizacijske svetilke na vozilu.

- V sirenski ojačevalnik mora biti integrirana govorna naprava.

- Krmilna enota mora imeti možnost regulacije jakosti zvoka govorne naprave.

- Napajalna napetost sirenskega ojačevalnika je 12 V.

- Sirenski ojačevalnik mora delovati v pogojih zvišane/znižane napetosti v mejah 90% do 115% nazivne napetosti

- Sirene in govorna naprava morajo delovati v temperaturnem območju od najmanj –20°C do najmanj +50°C.

- Naprava ne sme motiti delovanja TETRA radijske postaje (napravi se ne smete medsebojno motiti). Predloži se CE certifikat oz. izjava o skladnosti in dokazno listino o nemotenem delovanju s TETRA radijsko postajo.

Vsa napeljava za zvočno in svetlobno signalizacijo ter druga napeljava, ki je vezana na dodatni akumulator mora biti vgrajena strokovno in po standardih stroke. Vsak porabnik mora imeti svojo varovalko in ustrezno vidno označbo na katerega porabnika se nanaša.

Svetlobna in zvočna signalizacija mora biti na vozilo montirani tako, da je mesto montaže  protikorozijsko zaščiteno in vodotesno ter glede na predelavo velja  splošna garancija proti rjavenju za vozilo Zaradi montaže navedenih naprav ne sme priti do deformacije vozila.

Pred montažo dodatne opreme obvezen posvet z naročnikom-uporabnikom.

DODATNA LED OSVETLITEV NAD SOVOZNIKOVIM SEDEŽEM SPREDAJ IN PROSTORU ZA PRTLJAGO

- Vgradnja LED svetilke v stropno oblogo nad sovoznika tako, da pri hitrem pregledu notranjosti vozila ni vidna. Svetilka mora biti prilagojena vgradnji v vozila, tako da se tudi v primeru daljše uporabe ne bo pregrevala.

- Maksimalne dimenzije LED svetilke dolžina 200mm, širina 50mm in višina 20mm, (merjeno od stropne obloge do vrha svetilke).

- Svetloba – bela LED po obodu z razpršilnim steklom.

- Moč: najmanj 3W.

- Osvetljenost najmanj 200 lx,

- Oblika svetilke v izvedbi brez ostrih robov,

- Stikalo za vklop in izklop (integrirano v svetilko ali ločeno)

DVIŽNA LED TABLA

- Dvižna LED tabla se vgradi za zadnjimi sedeži na zadnji polici in sicer na način, da ne ovira potnikov, in da je hkrati zagotovljen čim bolj optimalen pogled nazaj.

- Dimenzije: dolžina od 570 do 640 mm.

- Možnost nastavitev cca 100 želenih napisov s kontrolnim upravljalnikom z možnostjo dviga in spuščanja pokrova displeja.

- Dvižna opozorilna tabla mora omogočati fiksna ali sporočila v preletu.

- Programska oprema za spreminjanje obvestil.

- Velikost napisa najmanj 5 cm v rdeči barvi.

- Upravljalna enota: programska z LCD prikazom sporočil.

- Pod nosilno polico za LED tablo za zadnjimi sedeži v prtljažnem delu, se vgradi kovinska nosilna plošča debeline cca 0,5 cm, ki služi za pritrditev dvižne table in ojačitev trdnosti ter nosilnosti celotne police.

ROČNA AKUMULATORSKA LED SVETILKA S POLNILCEM

- Kompaktna izvedba.

- Lastno napajanje.

- Možnost zamenjave akumulatorja oziroma baterijskih vložkov.

- Priročna oblika

- Možnost namestitve in nošnje na službenem pasu.

- Odpornost na udarce.

- Možnost kombiniranega polnjenja na 220 V in 12 V.

Dodatne zahteve

- Ročna akumulatorska svetilka v LED izvedbi.

- Ohišje svetilke izdelano iz kompaktne aluminij (Alu) zlitine, z zunanje strani je obdelana v črni barvi.

- Steklo na svetilki je odporno na praske.

- Ohišje svetilke je odporno na udarce ter vodotesno (najmanj stopnjo zaščite IPX-4 po mednarodnem standardu IEC 60529).

- Dolžina svetilke med 16 in 20 cm.

- Teža svetilke, brez baterijskega vložka je največ 300 g.

- Svetilka je na površini, na mestu prijema, protizdrsno obdelana.

- Svetilka ima vgrajeno eno ali več LED diod.

- Življenjska doba LED diod je najmanj 50.000 ur.

- Svetlobni tok najmanj 400 lumnov (lm) pri najvišji svetilnosti, svetilka mora imeti več različnih stopenj svetilnosti.

- Svetilka mora omogočati utripanje (stroboskop).

- Vrsta napajanja – izmenljiva Li-lon baterija z zaščito pred prenapolnjenem, pred izpraznjenjem in kratkim stikom.

- Svetilka mora omogočati najmanj 1 uro neprekinjene uporabe na najvišji svetilnosti.

- Vsi vgrajeni elementi v svetilki morajo biti izdelani iz nerjavnih materialov (za ohišje je razvidno iz prve alineje, ostali vgrajeni deli so lahko iz plastičnih ali drugih nerjavnih materialov, lahko so tudi galvansko zaščiteni (nikljani).

- Možnost da se svetilka s pomočjo nosilca namestiti na službenem pasu (širina službenega pasu 55 mm).

- V kompletu s svetilko je posebno držalo z indikatorjem polnjenja, ki omogoča kombinirano polnjenje preko držala svetilke ter adapter za polnjenje na 220 V in priključek za polnjenje v vozilu na 12 V (priklop na avtomobilski vžigalnik).

- Držalo je možno s pomočjo nosilca pritrditi na različne površine in v različne lege.

- Svetilka mora omogočati montažo nelomljivega barvnega filtra v obliki stožca minimalno 15 cm, na širši del glave svetilke (skupaj s svetilko je potrebno dobaviti stožec rdeče barve ustrezne barve RAL 2002, 3018, 3020, 3027 ali podobno).

- Stožec mora biti izdelan iz plastičnega materiala (npr. polietilena).

- Svetilka ima na ohišju odtisnjeno serijsko številko za registracijo in identifikacijo.

Komplet AKU svetilke je sestavljen iz

- Ohišja svetilke.

- Ustreznih LED diod.

- AKU vložka (Li-Ion baterija).

- Držala za polnjenje svetilke z dvema nosilcema za pritrditev

- Adapterja za polnjenje na 220 V, s priključnim kablom dolžine 1,5 m ali daljšim.

- Adapterja za polnjenje na 12 V, s priključnim kablom dolžine 1,0 m ali daljšim.

- Rdečega nelomljivega stožca.

- Kompleta za namestitev na službeni pas.

Pripenjanje svetilke na službeni pas mora biti izvedeno tako, da ne more pasti iz nosilca med hojo ali tekom, hkrati pa mora biti pripenjanje izvedeno tako, da je svetilko možno ob uporabi čim enostavneje sneti s službenega pasu - primerna je ustrezna torbica (futrola), sponka ali druga ustrezna rešitev.

# DIGITALNA AVTOMOBILSKA RADIJSKA POSTAJA TETRA

# -  Digitalno radijsko postajo TETRA (z instalacijsko opremo) zagotovi naročnik.

# -  Tetra radijska postaja ki jo zagotovi naročnik bo Sepura SCG22.

# -  Izvedbo vgradnje opreme v vozilo  zagotovi izbrani ponudnik

# -  Radijsko TETRA anteno 3771.01 in GPS anteno z antenskima kabloma in antenskima konektorjema        za priklop na radijsko postajo TETRA zagotovi izbrani ponudnik.

Sestavni deli radijske postaje - opis

Konfiguracija postaje mora biti sestavljena iz najmanj naslednjih sklopov:

- Glavni del postaje – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Kontrolni / upravljalni del postaje – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Povezovalni kabel med glavnim in kontrolno/upravljalnim delom postaje - zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Napajalni kabel skupaj z varovalko in konektorjem za priklop na postajo – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Zvočnik – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Ročni mikrofon - priključen na kontrolni / upravljalni del postaje – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Vsi nosilci in pribor za montažo vseh elementov postaje– zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Zvočnik in mikrofon morata biti ločena – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik

- Postaja mora biti instalirana tako, da je dostopen konektor za programiranje parametrov postaje, ne da bi bilo potrebno izvesti demontažo postaje. Če je konektor težko dostopen, mora biti instaliran dodaten podaljševalni kabel, ki ga zagotovi ponudnik.

- Instalirana mora biti kvalitetna TETRA antena integrirana v kombinirani anteni. Antena mora biti v obliki avtoradia antene kot je npr. Antennentechnik 3771.01 kombinirana antena TETRA/GPS oziroma enakovreden tehnični izdelek.

- Instalirana mora biti kvalitetna GPS antena, ki mora biti integrirana v kombinirani anteni. Antena mora biti v obliki avtoradia antene kot je npr. Antennentechnik 3771.01 kombinirana antena TETRA/GPS oziroma enakovreden tehnični izdelek.

- Povezovalni kabel med GPS anteno in radijsko postajo - zagotovi in vgradi v vozilo ponudnik.

- Povezovalni kabel med TETRA anteno in radijsko postajo - zagotovi in vgradi v vozilo ponudnik.

Vse dodatno vgrajene komponente, vključno z pritrdilnimi elementi morajo biti iz nerjavečih materialov.