Priloga št. 3.8

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP 8

v zvezi z javnim naročilom št. 430-300/2025

- Specialno patruljno kombinirano vozilo od 2000 cm3 do 2500 cm3

Tip. št. 2.6.1.1

Količina: 5 vozil

TEHNIČNE ZAHTEVE

- Kombinirano vozilo (prednja klasična vrata, desna in leva bočna drsna vrata s stekli in zadnja dvokrilna vrata s stekli).

- Kompletno vozilo v beli barvi primerno za polepljenje s policijskim dizajnom.

- Druga vrsta sedežev obrnjena v nasprotno smer vožnje (z možnostjo prestavljanja sedežev v smer vožnje).

- Podaljšana medosna razdalja primerna za predelavo - minimalno 3400 mm.

- Nosilnost vozila najmanj 900 kg.

- Nazivna prostornina motorja od 2000 cm3 do 2500 cm3.

- Štirikolesni pogon.

- Moč motorja najmanj 110 kW.

- Število sedežev 2+2+3. Voznikov in sovoznikov sedež, druga vrsta dva sedeža in zadnja klop za tri sedeže. Sedeži so lahko originalni ali dodatno vgrajeni.

- Emisijski razred EURO 6.

- Zavorni sistem za preprečevanje blokade koles (ABS oziroma druga enakovredna oznaka).

- Elektronska porazdelitev zavorne sile (EBD oziroma druga enakovredna oznaka).

- Elektronska ojačitev zavorne sile – zavorna asistenca (BAS oziroma druga enakovredna oznaka).

- Sistem za učinkovitejše zaviranje v sili (EBA oziroma druga enakovredna oznaka).

- Sistem za elektronski nadzor stabilnosti vozila (ESP oziroma druga enakovredna oznaka).

- Sistem za regulacijo zdrsa pogonskih koles (ASR oziroma druga enakovredna oznaka).

- Klimatska naprava z možnostjo hlajenja in gretja vseh notranjih površin vozila.

- Tovarniško zatemnjena stekla, dodatna zatemnjena stekla  na bočnih krilnih in drsnih vratih ter zadnjih vratih po dogovoru z naročnikom.

- Signalna naprava za vzvratno vožnjo.

- Kamera za vzvratno vožnjo.

- Radijski sprejemnik z  integriranim navigacijskim sistemom in USB priključkom.

- Potovalni računalnik.

- Možnost izklopa vseh svetil na vozilu, ko je motor vozila v teku.

- Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice) in varnostni jopič priloženo v vozilu. Prva pomoč ne sme biti starejša več kot 1 leto od dneva prevzema.

- Strgalo za led.

- Dodaten komplet avtoplaščev, in sicer poleg kompleta letnih avtoplaščev tudi komplet zimskih avtoplaščev M+S (zimskih) z oznako snežinke "snowflake on the mountain" skladen z navedenimi zahtevami naročnika. Vozila morajo biti ob dobavi opremljena z avtoplašči, ki so, upoštevajoč zakonodajo ustrezni za čas v katerem so vozila dobavljena.

Zimske pnevmatike morajo biti enakih dimenzij kot letne pnevmatike in hitrostnega razreda, ki je določen v homologaciji vozila. V primeru ko na trgu ni ustrezne zimske pnevmatike lahko ponudnik ponudi v primeru  hitrostne oznake Y za dva hitrostna razred nižjo pnevmatiko, v primeru hitrostne oznake W za en hitrostni razred nižjo pnevmatiko s tem da na vidno mesto označi hitrostni razred pnevmatike. Vsi ostali hitrostni razredi zimskih pnevmatik morajo ustrezati oznakam v homologacijski dokumentaciji ponujenega vozila.

DODATNA POLICIJSKA OPREMA

- Svetlobna in zvočna signalizacija – v skladu s specifikacijo za svetlobno in zvočno signalizacijo na specialnih patruljnih kombiniranih vozilih.

- Polepljenje s policijskim dizajnom po specifikaciji policijskega dizajna za belo-modro-rumenega specialnega patruljnega kombiniranega vozila.

- Ustrezna Tetra radijska antena - antena radijske postaje mora biti integrirana v zunanjo radijsko anteno (zunanji videz vozila ne sme kazati na to, da je v vozilo vgrajena radijska postaja) – v skladu s specifikacijo digitalne Tetra avtomobilske radijske postaje.

- Ustrezna GPS antena priključena na radijsko postajo Tetra - v skladu s specifikacijo digitalne Tetra avtomobilske radijske postaje.

- Vgrajen močnejši alternator za polnjenje obeh akumulatorjev oziroma izjava ponudnika o ustreznosti serijsko vgrajenega alternatorja za polnjenje obeh akumulatorjev pod nespremenjenimi garancijskimi pogoji.

- Dodatno vgrajen ciklični akumulator tehnologije AGM ali gel vgrajen na homologirano pritrdišče (kapaciteta dodatno vgrajenega akumulatorja mora biti najmanj 75 Ah).

- Sistem za relejski odklop vseh porabnikov priključenih na dodatno vgrajeni akumulator, ko napetost akumulatorja pade pod nazivno napetost (11,9V).

- Na dodatno vgrajen akumulator morajo biti vezane vse naprave za oddajanje svetlobnih in zvočnih znakov ter vse vtičnice 12 V.

- Električni sistem mora biti zasnovan tako, da omogoča utripanje vseh dodatno vgrajenih svetil v vozilu tudi ko je vozilo ugasnjeno in ni ključev v kontaktni ključavnici.

- Dodatno vgrajena dvojna USB C polnilna vtičnica(2 USB priklopa) 5V z tokom najmanj 2A po priključku nameščen na sredinskem delu v kabini po dogovoru z naročnikom.

- Dva gasilna aparata z gasilno sposobnostjo najmanj 21A 113B (cca 6kg) s kovinskim ventilom montiran v potovalnem delu vozila ter ustrezno zaščiten.

- Dodatna zunanja mrežna zaščita za vse steklene površine na vozilu in maske vozila z možnostjo demontaže.

- Prostor v prtljažnem delu vozila namenjen za prevoz policijske intervencijske opreme. Dolžina prtljažnega prostora merjeno na talnem delu od zaščitne mreže min 700 mm.

DODATNA ZAŠČITA ZA VSE STEKLENE POVRŠINE NA VOZILU Z MOŽNOSTJO DEMONTAŽE

- Dodatna kovinska mrežna zaščitna sprednjega dela vozila in žarometov.

- Dodatna kovinska mrežna zaščita za vse steklene površine na vozilu, z možnostjo demontaže.

- Dodatna  kovinska mrežna zaščita prednjega dela vozila-maska vozila.

- Dva kompleta ustreznih ključev za montažo/demontažo kovinskih zaščitnih mrež.

- Deset kompletov rezervnih vijakov (vijak, podloška, blažilna guma itd.) za kovinske zaščitne mrež.

SVETLOBNA IN ZVOČNA SIGNALIZACIJA

Svetlobna signalizacija

Opozorilne luči morajo sevati utripajočo modro svetlobo. Vsa svetlobna signalizacija za vsa vozila mora biti izdelana v skladu s pravilnikom ECE R 65 in aneksi k pravilniku. Ponudnik k ponudbi predloži dokazne listine (ateste, certifikate,…) s katerimi dokazuje skladnost z navedenim standardom.  Svetlobna signalizacija mora ustrezati pritrditvi na vozilo za hitrosti nad 150 km/h. Vsi sestavni deli svetlobne signalizacije morajo biti iz nerjavečih materialov.

Na strehi vozila

Samostojne opozorilne svetilke in delovna svetilka

- Dve vgrajeni samostojni modri opozorilni svetilki na sprednjem najvišjem delu vozila simetrično na levi in desni strani vozila.

- Ena vgrajena samostojna svetilka na zadnjem delu na sredini vozila.

- Izvor svetlobe v LED izvedbi.

- Širok snop sevanja svetlobe.

- Svetilke morajo sevati modro svetlobo.

- Svetilke morajo biti višine 150 mm (dovoljeno odstopanje ±20mm).

- Na zadnjem desnem delu vozila montirana delovna LED svetilka(reflektor), izvor svetlobe bele barve.

Spredaj na vozilu

Komplet vgradnih opozorilnih svetilk

- V masko, oziroma za masko vozila se vgradita dve LED utripajoči modri svetilki, najmanj 6 LED v ravni vrsti. V svetilki je pred LED diodami vgrajena skupna optika, ki zagotavlja širok snop sevanja svetlobe. Svetilki sta vgrajeni na način, da omogoča nemoten prehod svetlobe v smeri sevanja.

- Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 110 X 45 X 55 mm in morajo biti prilagojene mestu montaže.

- V masko, oziroma za masko vozila se vgradita dve beli LED utripajoči svetilki, najmanj 6 LED v ravni vrsti. V svetilki je pred LED diodami vgrajena skupna optika, ki zagotavlja širok snop sevanja svetlobe. Svetilki sta vgrajeni na način, da omogoča nemoten prehod svetlobe v smeri sevanja.

- Sistem, ki omogoča poleg utripanja modrih svetilk, utripanje belih LED svetilk, ki so vgrajene v masko vozila, z možnostjo selektivnega izklopa.

Zvočna signalizacija

Sirenski ojačevalnik s krmilno enoto in zvočniki

- Sirenski ojačevalnik mora generirati zvočni pritisk najmanj 117 dB na razdalji 1 m merjeno po krivulji C.

- Mora proizvajati najmanj 4 različne tone, obvezni so počasni, hitro zavijajoči ter dvotonski način četrti ton je lahko poljubna kombinacija navedenih tonov ali ton, ki se sproži s pritiskom na stikalo.

- Krmilna enota mora imeti najmanj dve osvetljeni stikali za ločen vklop svetilk ter stikalo (preklopnik) za izbor tonov sirene.

- V sirenski ojačevalnik mora biti integrirana govorna naprava.

- Krmilna enota mora imeti možnost regulacije jakosti zvoka govorne naprave.

- V vozilo je potrebno vgraditi tudi zvočnik za sireno. V primeru, da je zvočnik integriran v svetlobno signalizacijo, mora biti jakosti najmanj 100 W, če je nameščen v maski vozila pa morata biti 2 zvočnika zaporedno vezana s skupno močjo najmanj 200 W montirana na levi in desni strani maske vozila.

- Ohišje zvočnika mora biti iz kompozitnih materialov tako, da je preprečena oksidacija oziroma. korozija na strehi ali v maski vozila (glede na izvedbo). Kontakti zvočnika morajo biti v ohišju.

- Naprava ne sme motiti delovanja TETRA radijske postaje (napravi se ne smete medsebojno motiti). Predloži se CE certifikat oz. izjava o skladnosti in dokazno listino o nemotenem delovanju s TETRA radijsko postajo.

Svetila in zvočniki morajo biti na vozilo montirani tako, da je mesto montaže protikorozijsko zaščiteno in vodotesno. Zaradi montaže navedenih naprav ne sme priti do deformacij oblike strehe vozila.

Vsa napeljava za zvočno in svetlobno signalizacijo ter druga napeljava, ki je vezana na dodatni akumulator mora biti vgrajena strokovno in po standardih stroke. Vsak porabnik mora imeti svojo varovalko in ustrezno  vidno označbo na katerega porabnika se nanaša.

Pred montažo dodatne opreme obvezen posvet z naročnikom – uporabnikom.

# DIGITALNA AVTOMOBILSKA RADIJSKA POSTAJA TETRA

# -  Digitalno radijsko postajo TETRA (z instalacijsko opremo) zagotovi naročnik.

# -  Tetra radijska postaja ki jo zagotovi naročnik bo Sepura SCG22.

# -  Izvedbo vgradnje opreme v vozilo  zagotovi izbrani ponudnik

# -  Radijsko TETRA anteno 3707.01 in GPS anteno z antenskima kabloma in antenskima konektorjema        za priklop na radijsko postajo TETRA zagotovi izbrani ponudnik.

Sestavni deli radijske postaje - opis

Konfiguracija postaje mora biti sestavljena iz najmanj naslednjih sklopov:

- Glavni del postaje – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Kontrolni / upravljalni del postaje – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Povezovalni kabel med glavnim in kontrolno/upravljalnim delom postaje - zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Napajalni kabel skupaj z varovalko in konektorjem za priklop na postajo – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Zvočnik – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Ročni mikrofon - priključen na kontrolni / upravljalni del postaje – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Vsi nosilci in pribor za montažo vseh elementov postaje– zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Zvočnik in mikrofon morata biti ločena – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik

- Postaja mora biti instalirana tako, da je dostopen konektor za programiranje parametrov postaje, ne da bi bilo potrebno izvesti demontažo postaje. Če je konektor težko dostopen, mora biti instaliran dodaten podaljševalni kabel, ki ga zagotovi ponudnik.

- Instalirana mora biti kvalitetna TETRA antena integrirana v kombinirani anteni. Antena mora biti v obliki avtoradia antene kot je npr. Antennentechnik 3707.01 kombinirana antena TETRA/GPS/AM/FM oziroma enakovreden tehnični izdelek.

- Instalirana mora biti kvalitetna GPS antena, ki mora biti integrirana v kombinirani anteni. Antena mora biti v obliki avtoradia antene kot je npr. Antennentechnik 3707.01 kombinirana antena TETRA/GPS/AM/FM oziroma enakovreden tehnični izdelek.

- Povezovalni kabel med GPS anteno in radijsko postajo - zagotovi in vgradi v vozilo ponudnik.

- Povezovalni kabel med TETRA anteno in radijsko postajo - zagotovi in vgradi v vozilo ponudnik.

Vse dodatno vgrajene komponente, vključno z pritrdilnimi elementi morajo biti iz nerjavečih materialov.

POLICIJSKI DIZAJN

Policijska vozila so bele barve in dodatno polepljena s trakovi odsevne folije, odsevnim grbom in ostalimi odsevnimi napisi, skladno z opisom v nadaljevanju.

- Ponudnik mora na ogledu blaga naročniku dostaviti računalniško simulacijo (ali drugo ustrezno izvedbo) belo-modro-rumenega dizajna polepljenja vozila v potrditev.

Okvirne površine polepljenja:

Osebno vozilo

Modra: 1,8 m2 ± 20%

Rumena: 2,0 m2 ± 20%

Kombinirano vozilo

Modra: 2,5 m2 ± 20%

Rumena: 2,7 m2 ± 20%

Terensko vozilo

Modra: 1,8 m2 ± 20%

Rumena: 2,0 m2 ± 20%

Motorno kolo

Polepljenost:

Modra in rumena: 1 m2 ± 20%

1  INFORMATIVNI OPISI DIZAJNA POLEPLENJA VOZIL

1.1	BELO – MODRO – RUMENO MOTORNO KOLO

Belo – modro motorno kolo je dodatno polepljeno motorno kolo bele barve in sicer:

- Na obeh bočnih straneh motornega kolesa je v celotni višini prednjega blatnika nalepljen trak odsevne folije modre in rumene barve. Oblika odsevnega traku se prilagaja reliefu prednjega blatnika.

- Na obeh bočnih straneh motornega kolesa je na primernih mestih, ki jih med vožnjo ne zakriva telo voznika nalepljenih več trakov odsevne folije modre in rumene barve širine najmanj 50 mm in skupne dolžine najmanj 1000 mm. Oblika odsevnega traku se prilagaja reliefu površine.

- Na obeh bočnih straneh zadnjega dela motornega kolesa je na primernih mestih (npr. bočnih kovčkih) nalepljen trak odsevne folije modre in rumene barve širine najmanj 60 mm. Oblika odsevnega traku se prilagaja reliefu površine.

- Na zadnjem delu obeh bočnih trakov sta pod odprtim kotom 135º (notranji kot 45º) nalepljena dva vzporedna trakova odsevne folije bele barve širine najmanj 40 mm, ki sta medsebojno razmaknjena najmanj 20 mm.

- Na obeh bočnih straneh zadnjega dela motornega kolesa je na primernih mestih (npr. bočnih kovčkih) nalepljen napis POLICIJA izdelan iz odsevne folije modre barve. Višina črk napisa je najmanj 50 mm in se prilagaja površini.

- Na prednjem delu motornega kolesa je na sredini plastičnega zaščitnega oklepa nad lučjo v ravni vrsti nalepljen napis POLICIJA izdelan iz odsevne folije modre barve. Višina črk napisa je najmanj 50 mm in se prilagaja površini plastičnega zaščitnega oklepa motornega kolesa. V višini luči je preko celotne širine plastičnega zaščitnega oklepa motornega kolesa nalepljen trak odsevne folije modre barve širine najmanj 50 mm.

- Na zadnjem delu motornega kolesa je na primernih mestih nalepljenih več trakov odsevne folije modre in rumene barve širine najmanj 30 mm in skupne dolžine najmanj 1000 mm. Oblika odsevnega traku se prilagaja reliefu površine.

- Na obeh bočnih straneh motornega kolesa je na primernih mestih, ki jih med vožnjo ne zakriva telo voznika nalepljen grb, ki je izdelan s postopkom tiska v strukturi odsevne folije z dodanim zaščitnim slojem (prekrivnim laminatom). Grb je najmanj velikosti 120 X 120 mm in se prilagaja velikosti površine.

- V soglasju z naročnikom se lahko izdela tudi drug policijski dizajn belo-modrega-rumenega motornega kolesa, ki je po površini odsevnih folij primerljiv predpisanemu dizajnu.

- Vsa polepljenja se izvedejo na lakirani površini bele barve.

- Za vse uporabljene odsevne folije veljajo tehnične zahteve, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji.

Polepljenje pri belo-modro-rumeno motorno kolo se bo končni dizajn prilagajal ponujenem motornem kolesu. Zastopanost polepljenja s folijami rumen barve in kombinacija rumene in modre barve se bo določila pred polepljenjem z izbranim ponudnikom.

1.2	BELO – MODRO – RUMENO SPECIALNO PATRULJNO OSEBNO VOZILO

Belo – modro – rumeno specialno patruljno vozilo je dodatno polepljeno vozilo bele barve in sicer:

Polepljenje na bočnih straneh specialno patruljnega vozila

- Pod bočnimi stekli pas rumene odsevne fluorescentne folije po celotni dolžini vozila. Pod njim pas modre odsevne folije. Na spodnjem delu vrat ter spodnjem delu odbijačev je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije. Na modrem traku je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz bele odsevne folije ( 680CR-10).  Pod napisom POLICIJA (med zgornjim in spodnjim rumenim trakom) je nalepljen GRB SLOVENSKE POLICIJE, pod grbom je nalepljen napis WWW.POLICIJA.SI izdelan iz modre odsevne folije. Na zadnjih vratih  (med zgornjim in spodnjim rumenim trakom) je nalepljen napis 0801200 ANONIMNI KLICI izdelan iz rdeče odsevne folije (680CR-72) in modre odsevne folije. Na zadnjem blatniku, nad rumenim pasom je nalepljen napis 113 NUJNI KLICI izdelan iz rdeče odsevne folije in modre odsevne folije. Preko modrega pasu dodani dve črti izdelani iz bele odsevne folije pod kotom 45°.

Sprednja stran specialno patruljnega osebnega vozila

- Nad vetrobranskim steklom je nalepljen pasovi modre odsevne in rumene odsevne fluorescentne folije (DG FYG) postavljeni pod kotom 45°, na ogledalih sta nalepljena koščka rumene odsevne fluorescentne folije. Na sredini pokrova motorja je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz modre odsevne folije (series 680CR-75), na spodnjem delu pokrova motorja je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije, pod njim pas modre odsevne folije, na zgornjem delu odbijača so nalepljeni pasovi modre odsevne folije in rumene odsevne fluorescentne folije postavljeni pod kotom 45°.

- Zadnji del specialno patruljnega osebnega vozila

- Nad zadnjim steklom sta nalepljena pasovi modre odsevne in rumene odsevne fluorescentne folije (DG FYG) postavljeni pod kotom 45°. Na pokrovu prtljage so po vsej možni površini nalepljeni pasovi izdelani iz modre odsevne folije ter rumene odsevne fluorescentne folije pod kotom 45°. Na sredini odbijača je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz modre odsevne folije. Na obeh straneh napisa POLICIJA so nalepljeni pasovi modre odsevne folije in rumene odsevne fluorescentne folije postavljeni pod kotom 45°.

Polepljenje pri specialno patruljnih osebnih vozilih z zastekljenimi zadnjimi vrati se velikost prilagaja glede na prosto površino.

- V soglasju z naročnikom se lahko izdela tudi drug policijski dizajn belo-modrega-rumenega specialnega patruljnega vozila, ki je po površini odsevnih folij primerljiv predpisanemu dizajnu.

- Vsa polepljenja se izvedejo na lakirani površini bele barve.

- Za vse uporabljene odsevne folije veljajo tehnične zahteve, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji.

1.3	BELO – MODRO – RUMENO SPECIALNO PATRULJNO KOMBINIRANO VOZILO

Polepljenje na bočnih straneh specialno patruljnega kombiniranega vozila

- Pod bočnimi stekli pas rumene odsevne fluorescentne folije po celotni dolžini vozila. Pod njim pas modre odsevne folije. Na spodnjem delu vrat ter spodnjem delu odbijačev je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije. Na modrem traku je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz bele odsevne folije. Pod napisom POLICIJA (med zgornjim in spodnjim rumenim trakom) je nalepljen GRB SLOVENSKE POLICIJE pod grbom je nalepljen napis WWW.POLICIJA.SI izdelan iz modre odsevne folije. Na zadnjih vratih  (med zgornjim in spodnjim rumenim trakom) je nalepljen napis 0801200 ANONIMNI KLICI izdelan iz rdeče odsevne folije in modre odsevne folije. Na zadnjem blatniku, nad rumenim pasom je nalepljen napis 113 NUJNI KLICI izdelan iz rdeče odsevne folije in modre odsevne folije. Preko modrega pasu dodani dve črti izdelani iz bele odsevne folije pod kotom 45°.

Sprednja stran specialno patruljnega kombiniranega vozila

- Nad vetrobranskim steklom je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije, na ogledalih sta nalepljena koščka rumene odsevne fluorescentne folije. Na sredini pokrova motorja je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz modre odsevne folije, na spodnjem delu pokrova motorja je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije, pod njim pas modre odsevne folije, na zgornjem delu odbijača so nalepljeni pasovi modre odsevne folije in rumene odsevne fluorescentne folije postavljeni pod kotom 45°.

Zadnji del specialno patruljnega kombiniranega vozila

- Na zgornjem delu zadnjih vrat je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije. Na zadnjih vratih je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz modre odsevne folije. Pod steklom zadnjih vrat oz. v spodnji polovici zadnjih vrat je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije. Pod njim je nalepljen pas modre odsevne folije. V spodnjem delu zadnjih vrat so po nalepljeni pasovi izdelani iz modre odsevne folije ter rumene odsevne fluorescentne folije pod kotom 45°.

Polepljenje pri specialno patruljnih kombiniranih vozilih z zastekljenimi zadnjimi vrati se velikost prilagaja glede na prosto površino.

1.4	BELO – MODRO – RUMENO SPECIALNO PATRULJNO TERENSKO VOZILO

Polepljenje na bočnih straneh specialno patruljnega terenskega vozila

- Pod bočnimi stekli pas rumene odsevne fluorescentne folije po celotni dolžini vozila. Pod njim pas modre odsevne folije. Na spodnjem delu vrat ter spodnjem delu odbijačev je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije. Na modrem traku je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz bele odsevne folije ( 680CR-10).  Pod napisom POLICIJA (med zgornjim in spodnjim rumenim trakom) je nalepljen GRB SLOVENSKE POLICIJE, pod grbom je nalepljen napis WWW.POLICIJA.SI izdelan iz modre odsevne folije. Na zadnjih vratih  (med zgornjim in spodnjim rumenim trakom) je nalepljen napis 0801200 ANONIMNI KLICI izdelan iz rdeče odsevne folije (680CR-72) in modre odsevne folije. Na zadnjem blatniku, nad rumenim pasom je nalepljen napis 113 NUJNI KLICI izdelan iz rdeče odsevne folije in modre odsevne folije. Preko modrega pasu dodani dve črti izdelani iz bele odsevne folije pod kotom 45°.

Sprednja stran specialno patruljnega osebnega terenskega vozila

- Nad vetrobranskim steklom je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije (DG FYG), na ogledalih sta nalepljena koščka rumene odsevne fluorescentne folije. Na sredini pokrova motorja je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz modre odsevne folije (series 680CR-75), na spodnjem delu pokrova motorja je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije, pod njim pas modre odsevne folije, na zgornjem delu odbijača so nalepljeni pasovi modre odsevne folije in rumene odsevne fluorescentne folije postavljeni pod kotom 45°.

Zadnji del specialno patruljnega terenskega vozila

- Nad zadnjim steklom sta nalepljena pasova rumene odsevne fluorescentne folije. Na pokrovu prtljage so po vsej možni površini nalepljeni pasovi izdelani iz modre odsevne folije ter rumene odsevne fluorescentne folije pod kotom 45°. Na sredini odbijača je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz modre odsevne folije. Na obeh straneh napisa POLICIJA so nalepljeni pasovi modre odsevne folije in rumene odsevne fluorescentne folije postavljeni pod kotom 45°.

Polepljenje pri specialno patruljnih terenskih vozilih z zastekljenimi zadnjimi vrati se velikost prilagaja glede na prosto površino.

- OPISI IN SKICE NAPISOV TER GRBA

Vsi napisi glede na kot opazovanja 90º potekajo v smeri leva proti desni in so izdelani s tipom (fontom) pisave Eurostile Black (Bold) Extended.

Napisi so glede na najmanj zahtevo po velikost napisa prilagojeni velikosti površine na katero so nameščeni.

Za vse uporabljene odsevne folije veljajo tehnične zahteve, ki so navedene v tem predpisu.

Ponudnik-izvajalec je dolžan pred izvedbo polepljenja vozil naročniku dostaviti računalniško simulacijo (ali drugo ustrezno izvedbo) dizajna polepljenja v potrditev.

  - 2.1 Napis in oznake na prednjem delu vozila  za specialno patruljno osebno vozilo, specialno patruljno kombinirano vozilo in specialno patruljno terensko vozilo

  - Skica 1

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

  - Napis in oznake na  zadnjem delu za specialno patruljno kombinirano vozilo

Skica 2

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

  - Napis in oznake na  zadnjem delu za specialno patruljno osebno vozilo in specialno patruljno terensko vozilo

Skica 3

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

  - Napisi in grb na prednjih bočnih vratih(levo in desno) za specialno patruljno osebno vozilo in specialno patruljno terensko vozilo

Skica 4

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

  - Napisi in grb na prednjih bočnih vratih(levo in desno) za specialno patruljno kombinirano vozilo

Skica 5

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

Napis WWW.POLICIJA.SI se nahaja na spodnjem delu bočnih straneh specialno patruljno kombiniranega vozila.

  - Polepljenje na  zadnjem bočnem delu za specialno patruljno osebno vozilo in specialno patruljno terensko vozilo

Skica 6

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

Za specialno patruljno kombinirano vozilo se nad rumeno črto simetrično doda moder trak z belimi črtami. Modri trak je proti sprednjemu delu vozila poševno zarezan pod enakim kotom kot beli trakovi.

Zastopanost polepljenja s folijami modre, rumen barve in kombinacija rumene in modre barve se bo določila pred polepljenjem z izbranim ponudnikom glede na velikost ponujenega vozila in možne proste površine za polepljenje.

  - Grb

Grb ima obliko ščita, v katerem sta stilizirana Triglav in morje.

Osnovna ščita in notranji rob so temno modre barve, zunanji rob ščita, širši zgornji rob in stiliziran Triglav so zlato rumene barve, stilizirano morje pa je v barvah zastave Republike Slovenije. Grb je nameščen na sredino med modro črto z belim napisom POLICIJA in napisom WWW.POLICIJA.SI

Skica 7

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

  - Napis 113 NUJNI KLICI

Skica 8

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

  - Napis 080 1200 ANONIMNI KLICI

Skica 9

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

- TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ODSEVNE FOLIJE

Za vse uporabljene odsevne folije so predpisane tehnične zahteve, katerim morajo biti skladne uporabljene odsevne folije.

Izvajalec polepljenja mora biti strokovno usposobljen in s strani proizvajalca odsevne folije oziroma generalnega zastopnika proizvajalca za območje Republike Slovenije pooblaščen za izvajanje polepljenja.

Ponudnik mora k ponudbi predložiti potrdilo proizvajalca odsevne folije oziroma generalnega zastopnika proizvajalca za območje Republike Slovenije o strokovni usposobljenosti izvajalca polepljenja za izvajanje polepljenja.

Osnovne zahteve

Odsevne (retroreflektivne) folije morajo ustrezati naslednjim zahtevam:

- skladnost folije z uredbo UN/ECE 104 ali CE certifikat skladen z SIST EN 12899-1:2002;

- v strukturi folije mora biti vidna oznako o skladnosti z uredbo UN/ECE 104 ali oznaka CE  skladnosti z SIST EN 12899-1:2002;

- odsevnost (retrorefleksija) folije v dnevnem času in v nočnem času mora biti primerljiva oziroma ne sme odstopati za več kot 10%;

- odsevnost (retrorefleksija) povsem mokre folije glede na suho folijo ne sme biti manjša za več kot 10%;

- temperaturno območje: od -20 ºC do +65 ºC;

- garancijski rok: najmanj 5 let ob normalni uporabi;

- folije morajo biti enostavno odstranljive po najmanj 6 letih;

Numerično vrednotenje barv in odsevnosti za odsevne folije

Zahtevane kromatične koordinate in faktorji svetlosti za posamezne barve odsevne folije so naslednje:

| CIE barvni sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | Faktor svetlosti β |
|  | x | y | x | y | x | y | x | y |  |
| Bela | 0,305 | 0,315 | 0,335 | 0,345 | 0,325 | 0,355 | 0,295 | 0,325 | ≥0,35 |
| Modra | 0,130 | 0,086 | 0,160 | 0,086 | 0,160 | 0,120 | 0,130 | 0,120 | ≥0,01 |
| Rdeča | 0,735 | 0,265 | 0,700 | 0,250 | 0,610 | 0,340 | 0,660 | 0,340 | ≥0,05 |

Kolorimetrične lastnosti odsevne folije se izmerijo skladno s točko 7.1 standarda ISO 7591 (CIE 15,  izvor svetlobe D65, geometrija merjenja CIE 45/0).

Barva odsevne folije (v novem stanju) mora biti locirana v področju predpisanih kromatičnih koordinat in faktorja svetlosti za posamezno barvo odsevne folije.

Zahtevane minimalne vrednosti koeficienta odsevnosti (retroreflesije) R (cd / lux / m2) za posamezne barve odsevne folije so naslednje:

| Kot opazovanja | Vpadni kot | Barva |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bela | Modra | Rdeča |
| 0⁰ 20’ | 5⁰ | 35 | 8 | 10 |
|  | 30⁰ | 15 | 5 | 4 |
|  | 40⁰ | 8 | 3 | 2 |

Izmerjene vrednosti koeficienta odsevnosti morajo ustrezati minimalnim zahtevanim vrednostim koeficienta za posamezno barvo odsevne folije.

Vrednosti koeficienta odsevnosti se izmerijo skladno s točko 6 standarda ISO 7591.

Numerično vrednotenje rumene barve in odsevnosti za odsevno folijo

Flourescentna odsevna (retroreflektivna) folija mora ustrezati Evropskim tehničnim zahtevam za mikroprizmatične  retroreflektivne materiale 89/106/EC.

Zahtevane kromatične koordinate in faktorji svetlosti za odsevno folijo v rumeni barvi:

| CIE barvni sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | Faktor svetlosti β |
|  | x | y | x | y | x | y | x | y |  |
| FLUO Y/G | 0,387 | 0,610 | 0,369 | 0,546 | 0,428 | 0,496 | 0,460 | 0,540 | ≥0,60 |

Kolorimetrične lastnosti odsevne folije se izmerijo skladno s standardom ISO 7591 (CIE 15,  izvor svetlobe D65, geometrija merjenja CIE 45/0).

Barva odsevne folije (v novem stanju) mora biti locirana v področju predpisanih kromatičnih koordinat in faktorja svetlosti za posamezno barvo odsevne folije.

Zahtevane minimalne vrednosti Flourescentnega faktorja ß(f) za nov material.

| Barva | Faktor ß(f) |
| --- | --- |
| Fluo Y/G | ≥0,35 |

Zahtevane minimalne vrednosti koeficienta odsevnosti (retroreflesije) R (cd / lux / m2) za posamezne barve odsevne folije so naslednje:

| Kot opazovanja | Vpadni kot | FLOU Y/G |
| --- | --- | --- |
| 0,20° | 15⁰ | 300 |
|  | 40⁰ | 80 |

  - Numerično vrednotenje barv in odsevnosti za grb

Zahtevane kromatične koordinate in faktorji svetlosti za posamezne v grbu uporabljene barve so naslednje:

| CIE barvni sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | Faktor svetlosti β |
|  | x | y | x | y | x | y | x | y |  |
| Bela | 0,305 | 0,315 | 0,335 | 0,345 | 0,325 | 0,355 | 0,295 | 0,325 | ≥0,35 |
| Modra | 0,160 | 0,125 | 0,160 | 0,155 | 0,190 | 0,155 | 0,190 | 0,125 | 0,01 ≤ β ≤ 0,03 |
| Modra (zastava) | 0,150 | 0,160 | 0,180 | 0,160 | 0,180 | 0,210 | 0,150 | 0,210 | 0,06 ≤ β ≤ 0,07 |
| Zlato rumena | 0,400 | 0,465 | 0,400 | 0,530 | 0,430 | 0,530 | 0,430 | 0,465 | 0,42 ≤ β ≤ 0,45 |
| Rdeča | 0,600 | 0,290 | 0,650 | 0,290 | 0,600 | 0,350 | 0,550 | 0,350 | 0,09 ≤ β ≤ 0,11 |

Kolorimetrične lastnosti v grbu uporabljenih barv se izmerijo skladno s točko 7.1 standarda ISO 7591

(CIE 15,  izvor svetlobe D65, geometrija merjenja CIE 45/0).

V grbu uporabljene barve (v novem stanju) morajo biti locirane v področju predpisanih kromatičnih koordinat in faktorja svetlosti za posamezno barvo.

Zahtevane minimalne vrednosti koeficienta odsevnosti (retroreflesije) R (cd / lx m2) za posamezne v grbu uporabljene barve so naslednje:

| Kot opazovanja | Vpadni kot | Barva |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bela | Modra | Modra (zastava) | Zlato rumena | Rdeča |
| 0⁰ 20’ | 5⁰ | 35 | 1 | 5 | 20 | 8 |
|  | 30⁰ | 15 | # | 1 | 9 | 2 |
|  | 40⁰ | 8 | # | # | 4 | 1 |

Izmerjene vrednosti koeficienta odsevnosti morajo ustrezati minimalnim zahtevanim vrednostim koeficienta za posamezno v grbu uporabljeno barvo.

Obstojnost barv in odsevnosti za odsevne folije in grb

Preizkus obstojnosti barv in odsevnosti za odsevne folije in grb se izvede skladno s točko 16. standarda ISO 7591.

Vzorci odsevnih folij in v grbu uporabljenih barv so izpostavljeni viru svetlobe v skladu s standardom SIST EN ISO 105 dokler standardna modra št. 7 ne obledi do kontrasta številka 4 po sivi lestvici.

Po opravljenem preizkusu morajo barve odsevnih folij in v grbu uporabljene barve dosegati naslednje vrednosti:

- barve odsevnih folij in v grbu uporabljenih barv morajo biti locirane v področju predpisanih kromatičnih koordinat (v novem stanju);

- faktor svetlosti za posamezno barvo odsevne folije in za v grbu uporabljene barve ne sme biti manjši od 80% zahtevanih predpisanih vrednosti (v novem stanju);

- koeficient odsevnosti za posamezno barvo odsevne folije in za v grbu uporabljene barve ne sme biti manjši od 50% zahtevanih predpisanih vrednosti pri kotu opazovanja 0° 20' in pri vpadnem kotu 5°;

  - Odpornost na pranje pod pritiskom

Na vozilo nalepljene odsevne folije in grbi morajo biti odporni na pranje pod pritiskom pod naslednjimi pogoji:

- največji pritisk na šobi: 80 bar;

- največja dovoljena temperatura vode: 65 °C;

- kot pranja: najmanj 45° glede na površino;

- najmanjša razdalja med šobo in površino: 500 mm;

Odsevna folija ali grb kot posledica pranja pod pritiskom ne sme razpokati, se odlepiti ali se drugače poškodovati.

Ponudnik mora zagotavljati, da bodo ponujene odsevne folije in grb v času garancijskega roka ustrezali navedenim zahtevam za odpornost na pranje pod pritiskom.