DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO ODPRTEM POSTOPKU

Z OZNAKO

JN-B1093

NAKUP DVB-T/T2 IN DAB+ ODDAJNIKOV

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

1	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	4

2	NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	5

2.1	Naročnik javnega naročila	5

2.2	Pravna podlaga	5

2.3	Temeljna pravila poslovanja	5

3	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	6

3.1	Splošni opis	6

3.2	Splošne zahteve	7

3.2.1	Dobava in prevzemi opreme	7

3.2.2	Šolanje naročnikovih uporabnikov	8

3.2.3	Garancijsko vzdrževanje	8

3.2.4	Rezervni deli	9

4	PONUDBENA DOKUMENTACIJA	9

4.1	Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije	9

4.1.1	Pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila	9

4.1.2	Jezik	9

4.1.3	Označevanje	9

4.1.4	Vsebina ponudbe	10

4.1.5	Alternativne in variante ponudbe	10

4.1.6	Oblika ponudbe	10

4.1.7	Veljavnost ponudb	10

4.2	Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji	11

4.2.1	Podatki o ponudniku (OBR-1)	11

4.2.2	Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila (OBR-2)	11

4.2.3	Povzetek predračuna / rekapitulacija (OBR-3)	11

4.2.4	Specifikacija predračuna (OBR-4)	12

4.2.5	Izjava ponudnika, da je vsa oprema tovarniško nova (OBR-5)	12

4.2.6	Izjava o zagotavljanju rezervnih delov za ponujene naprave (OBR-6)	12

4.2.7	Izjava o garanciji in vzdrževanju (OBR-7)	12

4.2.8	Izjava o nadgradnji programske in strojne opreme (OBR-8)	12

4.2.9	Izjava o izvedbi šolanja naročnikovih uporabnikov (OBR-9)	12

4.2.10	Izjava o zagotavljanju oddaljenega dostopa (OBR-10)	12

4.2.11	Izjava proizvajalca opreme ali principala (OBR-11A  ali OBR-11B)	12

4.2.12	Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-12)	12

4.2.13	Vzorec pogodbe (OBR-13)	13

4.2.14	Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika (OBR-14)	13

4.2.15	ESPD obrazec	13

4.2.16	Dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev	14

4.3	Preverjanje sposobnosti in pogojev za sodelovanje	14

4.3.1	Preverjanje razlogov za izključitev	14

4.3.2	Preverjanje pogojev za sodelovanje	15

5	MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA	16

5.1	Primer dveh ponudb z enakim rezultatom ocenjevanja	16

6	MOŽNOST REVIZIJE	16

6.1	Pravna podlaga in roki za vložitev	16

6.2	Način vložitve revizije	16

7	OBRAZCI	16

Podatki o ponudniku	17

Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila	18

Povzetek predračuna / rekapitulacija	19

Izjava ponudnika, da je vsa oprema tovarniško nova	21

Izjava o zagotavljanju rezervnih delov za ponujene naprave	22

Izjava o garanciji in vzdrževanju	23

Izjava o nadgradnji programske in strojne opreme	24

Izjava o izvedbi šolanja naročnikovih uporabnikov	25

Izjava o zagotavljanju oddaljenega dostopa	26

Izjava proizvajalca opreme	27

Izjava principala	28

Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	29

Vzorec pogodbe	30

Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika	39

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika	40

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, objavlja na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.: 91/2015 in spremembe, v nadaljevanju: ZJN-3), javno naročilo po odprtem postopku za:

nakup DVB-T/T2 in DAB+ oddajnikov.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu (https://ejn.gov.si/).

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ najkasneje do 28. 7. 2025 do 8:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu dostopna zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ni mogoče več oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročanja je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=58865

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, dne 28. 7. 2025 in se bo začelo ob 12:00 uri na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

Ljubljana, 19. 6. 2025	Komercialna služba

RTV Slovenija

# NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

## Naročnik javnega naročila

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174

Matična štev.: 5056497

Ponudbe bo ocenjevala pooblaščena strokovna komisija, odločitev o oddaji pa bo podpisala pooblaščena oseba naročnika. Pri ocenjevanju bo komisija upoštevala merila, ki so sestavni del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izbrani ponudnik mora v skladu z »Odločitvijo o oddaji javnega naročila« poslati pisno izjavo, da bo pristopil k podpisu pogodbe v roku 8 dni od vročitve.

Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.

Naročnik bo v primeru nedopustnih ponudb razveljavil javno naročilo. Naročnik si skladno z 90. členom ZJN-3 pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.

## Pravna podlaga

Javna naročila javnega zavoda RTV Slovenija (v nadaljevanju: naročnik) se izvajajo na podlagi veljavnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in ostalih predpisov, ki urejajo področje javnega naročanja, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami, v nadaljevanju: ZIntPK) ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

## Temeljna pravila poslovanja

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poskuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

V času od objave do sklenitve pogodb, ponudnik ne sme pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka, ponudnik ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

# PREDMET JAVNEGA NAROČILA

## Splošni opis

Predmet javnega naročila je nakup oddajnikov za DVB-T/T2 in DAB sistem digitalnega oddajanja. V tabeli so zapisane osnovne tehnične karakteristike posameznih naprav in njihove lokacije.

| # | Lokacija | Standard | Tip | Nazivna Moč (pred filtrom) | Kanal | Izvedba | Zun. Ojač. Enote | Izhodni Filter | Hlajenje | Omara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IDR1 | DAB | TX | 135W | 12C | C | - | - | A | NE |
| 2 | ZIR1 | DAB | TX | 135W | 12C | C | - | - | A | NE |
| 3 | KRGO | DAB | TX | 135W | 12C | C | - | - | A | NE |
| 4 | CER1 | DAB | TX | 135W | 12C | C | - | - | A | NE |
| 5 | GRAH | DAB | TX | 135W | 12C | C | - | - | A | NE |
| 6 | BOVC | DAB | TX | 135W | 12C | C | - | - | A | NE |
| 7 | KUUM | DAB | TX | 600W | 10D | M | >= 2 | K | A | DA |
| 8 | NANO | DVB-T/T2 | DD | 5000W | 27 | M | >= 4 | N | A | DA |
| 9 | KUUM | DVB-T/T2 | DD | 1500W | 32 | M | >= 3 | - | A | DA |

Legenda* oznak:

TX - oddajnik

DD - oddajnik s podvojenim vzbujevalnim oddajnikom

N - izhodni filter z nekritično masko

K - izhodni filter z kritično masko

L- tekočinsko hlajenje

A - zračno hlajenje

M – modularna izvedba

C - kompaktna izvedba

* Legenda natančneje opisuje kratice za posamezne konfiguracije naprav.

DVB-T/T2 oddajniki morajo ustrezati naslednjim zahtevam:

- način oddaje DVB-T in DVB-T2,

- delovanje v SFN omrežju (p 3.6 TRaS for DVB-T/T2),

- možnost preglasitve,

- ojačevalne stopnje morajo biti izvedene z Doherty tehnologijo,

- digitalna adaptivna predkorekcija (p 3.1.2 TRaS for DVB-T/T2),

- minimalno število končnih stopenj po tabeli (p 3.8 TRaS for DVB-T/T2),

- samostojno zračno hlajenje za voden zrak (p 9.2 TRaS for DVB-T/T2),

DAB oddajniki morajo ustrezati naslednjim zahtevam:

- način oddaje 1 (Transmission Mode I),

- delovanje v SFN omrežju (p 3.3 TRaS for DAB),

- možnost preglasitve,

- ojačevalne stopnje morajo biti izvedene z Doherty tehnologijo,

- digitalna adaptivna predkorekcija (p 3.1.2 TRaS for DAB),

- minimalno število končnih stopenj po tabeli (p 3.5 TRaS for DAB),

- samostojno zračno hlajenje (p 7.2 TRaS for DAB),

Vsi oddajniki morajo biti dobavljeni brez gps antene in kabla. Dobava gps antene in kabla ni zahtevana. Dobava izhodnega filtra za posamezni oddajnik je podana v tabeli. Oddajniki v tabeli, pri katerih se zahteva omara, morajo biti dobavljeni v 19″ omari.

Podrobnejše tehnične zahteve za DVB-T/T2 in DAB oddajnike so razvidne iz ločenih dokumentov (Tehnične specifikacije – DVB-T/T2 in Tehnične specifikacije DAB), ki so priloga te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

## Splošne zahteve

### Dobava in prevzemi opreme

Ponujeni DVB-T/T2 in DAB oddajniki morajo biti dobavljeni v roku 120 dni od veljavnosti pogodbe.

Naročnik bo opravil tovarniški prevzem pri proizvajalcu opreme ter kosovni in končni prevzem po dobavi opreme pri naročniku. Naštete prevzeme bo naročnik opravil v naslednjih rokih:

- Tovarniški prevzem opreme: najkasneje 10 dni pred rokom za dobavo opreme.

- Kosovni prevzem opreme: v roku 5 dni od prejema opreme.

- Končni prevzem opreme: v roku 30 dni od dneva kosovnega prevzema.

#### Tovarniški prevzem opreme

Tehnični (tovarniški) prevzem pri proizvajalcu (FactoryAcceptance Test) se opravi v sestavi s tremi strokovnjaki naročnika najkasneje 10 dni pred predvideno dobavo opreme.

Predmet tovarniškega prevzema pri proizvajalcu oz. tovarniškega prevzema so vsi oddajniki in sistem preklopne avtomatike. V okviru tovarniškega prevzema se opravi prevzemne meritve in preizkus delovanja posameznih tipov oddajnikov in sistemi preklopne avtomatike. Ponudnik mora zagotoviti vso potrebno merilno opremo za opravljanje meritev.

Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri tovarniškem prevzemu opreme, morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku 14 dni. Po tem roku se celotni postopek tovarniškega prevzema ponovi.

V primeru, ko je potrebno postopek tovarniškega prevzema ponoviti, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ponudnik pa mora predložiti novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pri ponovnem tovarniškem prevzemu mora ponudnik kriti stroške prevoza in nastanitve za vse strokovnjake naročnika.

#### Kosovni prevzem opreme pri naročniku

Kosovni prevzem po prejemu opreme opravi naročnik, in sicer najkasneje v roku 5 dni po prejemu opreme na lokacijo naročnika. OC Domžale, Radio cesta 9, 1230 Domžale ; Lat.:46°07'35''N ; Lon.:14°35'15''E

#### Končni prevzem opreme pri naročniku

Končni prevzem po prejemu opreme opravi naročnik skupaj z dobaviteljem na lokaciji, in sicer najkasneje v roku 30 dni po kosovnem prevzemu opreme. Končni prevzem oddajnikov malih moči naročnik opravi sam. V okviru končnega prevzema se opravi preizkus delovanja vseh sestavov dobavljene opreme. Zapisnik končnega prevzema mora biti podpisan s strani dobavitelja in naročnika.

Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri končnem prevzemu opreme, morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku 14 dni. Po tem roku se celotni postopek končnega prevzema ponovi.

V primeru, ko je potrebno postopek končnega prevzema ponoviti, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ponudnik pa mora predložiti novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

### Šolanje naročnikovih uporabnikov

Ponudnik opreme mora obvezno ponuditi in izpeljati šolanje v trajanju 2 dni po 8 ur/dan za 9 udeležencev naročnika pri naročniku opreme v roku 10 dni po končnem prevzemu.

Ponudnik nosi vse stroške izpeljave šolanja (vse stroške v  zvezi s  šolanjem, literaturo in pripomočki za izvedbo šolanja, kakor tudi stroške prevoza in nastanitve predavatelja).

Šolanje mora obvezno vsebovati naslednje:

- obrazložitev delovanja vseh stopenj oddajnika,

- obrazložitev nastavljanja in optimiziranja posameznih sklopov,

- praktično nastavljanje optimalnega delovanja in uglaševanja posameznih sklopov (vsak udeleženec mora osebno vaditi te nastavitve),

- prikaz in obrazložitev meritev oddajnika, ki jih mora vsak udeleženec izvesti sam osebno,

- navodila in predlogi za iskanje napak in ponovnega zagona posameznih funkcij s praktičnim delom vsakega posameznega udeleženca,

- končno preverjanje znanja in podelitev certifikata za opravljanje popravil na oddajniku.

Šolanja in pripadajoče gradivo mora biti v slovenskem ali v angleškem jeziku.

### Garancijsko vzdrževanje

Zahtevani minimalni garancijski rok za vso opremo je 36 mesecev. Čas garancije začne veljati z dnem končnega prevzema opreme pri naročniku.

Ponudnik mora predložiti podrobnejše podatke o garancijskem vzdrževanju opreme, iz katerih morajo biti razvidni:

- naslov servisa za ponujeno opremo,

- kontaktna oseba,

- številka tel., faks, e-mail kontaktne osebe,

- odzivni čas,

- rok, v katerem bo napaka odpravljena s strani ponudnika v celoti oz. v katerem bo ponudnik naročniku zagotovil nadomestno opremo.

Ponudnik mora za čas garancije obvezno zagotoviti odzivni čas 12 ur. Ponudnik mora v tem času stopiti v kontakt (prijava po faksu ali e-mailu) in po potrebi opraviti poseg na daljavo (IP dostop). Ponudnik mora napravo prevzeti v popravilo in vrniti na naslov naročnika Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Čufarjeva 6 – skladišče, 1000 Ljubljana. V kolikor je mogoče okvarjeno napravo ponudniku poslati s pomočjo hitre pošte, nosi stroške pošiljanja okvarjene naprave in vračanja popravljene naprave ponudnik.

Rok za dokončno odpravo napak je 15 delovnih dni od prejete prijave po faksu ali e-mailu. Za celotno opremo mora ponudnik v času garancije zagotavljati brezplačno podporo za servisiranje, brezplačno servisiranje in brezplačne rezervne dele. Ponudnik mora za čas popravila naprave v  garancijski dobi zagotoviti  brezplačno nadomestno enoto, katero bo naročnik uporabljal do prevzema popravljene naprave.

Podpora za servisiranje je pomoč pri odpravljanju napak. Le ta je lahko preko telefona, upravljanje na daljavo ali preko elektronske pošte.

Tri ali več napak na istem funkcionalnem sklopu, ki se pojavijo v garancijskem roku, velja kot sistemska napaka naprave in je ponudnik dolžan na lastne stroške zagotoviti zamenjavo vseh tovrstnih sklopov s tehnološko izboljšanim modelom. V tem primeru za zamenjani sklop garancijska doba prične teči od začetka. Ponudnik je dolžan to zamenjavo izvršiti v roku 15 dni od ugotovitve tretje napake in priložiti izjavo o podaljšanju garancije.

Šest ali več napak na isti napravi, ki se pojavijo v garancijskem roku, velja kot stvarna napaka. V takšnem primeru je ponudnik dolžan na lastne stroške zagotoviti zamenjavo te naprave z novo napravo. V tem primeru za zamenjano napravo garancijska doba prične teči od začetka. Ponudnik je dolžan to zamenjavo izvršiti v roku 15 dni od ugotovitve šeste napake.

Ob vsaki intervenciji (popravilu napake) mora ponudnik izdati pisno poročilo o opravljenem delu in zamenjanih komponentah.

### Rezervni deli

Ponudnik mora 8 let po datumu končnega prevzema opreme zagotoviti dobavo rezervnih delov. Ponudnik mora 8 let po datumu končnega prevzema opreme zagotoviti brezplačno podporo za servisiranje.

# PONUDBENA DOKUMENTACIJA

## Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije

### Pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudnik lahko zahteva pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z javnim naročilom izključno preko Portala javnih naročil, dosegljivem na naslovu: www.enarocanje.si - pri objavi predmetnega javnega naročila.

Rok za vprašanja je do 18. 7. 2025 do 12:00. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki sprememb Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki bodo objavljene na isti spletni strani kot prvotna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vse morebitne spremembe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

### Jezik

Ponudbe morajo biti izdelane v slovenskem ali angleškem jeziku.

### Označevanje

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene postopka javnega naročanja in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek javnega naročanja. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti odgovorne za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupen del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno.

Če bodo kot zaupno označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se podpiše.

Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

### Vsebina ponudbe

Ponudniki morajo ponuditi blago, ki je predmet javnega naročila, v celoti. V nasprotnem primeru bo naročnik takšno ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

### Alternativne in variante ponudbe

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne.

### Oblika ponudbe

Ponudnik na obrazcih, ki so sestavni del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. Velja torej Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in obrazci ter morebitni odgovori, spremembe in dopolnitve. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki jih je določil naročnik, bo tako ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo vsebinsko in pomensko ustrezati zahtevam naročnika iz te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Veljavnost ponudb

Ponudbe morajo biti veljavne vsaj 60 dni od roka za oddajo ponudb. Ponudbe, ki ne bodo veljavne do navedenega roka, bodo izločene. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

## Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

V del »Predračun« pa naloži obrazec Povzetek predračuna / Rekapitulacija (OBR-3), zahtevan v točki 4.2.3 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v obliki word, excel ali pdf.

Obrazec Specifikacija ponudbe (OBR-4), zahtevan v točki 4.2.4 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Povzetku predračuna / Rekapitulaciji (OBR-3) - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in celotno Specifikacijo ponudbe (OBR-4) - naloženo v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudnik mora predložiti tudi ostale dokumente, ki so zahtevani v točkah od 4.2.1 do 4.2.16 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudnik mora vse ponudbene dokumente skenirati ter jih v PDF obliki predložiti v svojo elektronsko ponudbo. Pred tem mora obrazce, kjer je to zahtevano, izpolniti, podpisati in žigosati.

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati spodaj navedene dokumente:

### Podatki o ponudniku (OBR-1)

### Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila (OBR-2)

### Povzetek predračuna / rekapitulacija (OBR-3)

DDP lokacija naročnika: Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana (skladno z INCOTERMS 2020); brez DDV.

Plačilni pogoji:

- 70 % - v roku 30 dni po uspešno opravljenem kosovnem prevzemu opreme na lokaciji naročnika in prejemu ustreznega računa;

- 30 % - roku 30 dni od dneva uspešno opravljenega končnega prevzema opreme in predložitve s strani naročnika podpisanega zapisnika o opravljenem končnem prevzemu opreme.

Naročnik ne bo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil.

Garancijski rok: najmanj 36 mesecev

Dobavni rok: v roku 120 dni od veljavnosti pogodbe

### Specifikacija predračuna (OBR-4)

Ponudnik mora izpolniti in priložiti obrazec Specifikacijo predračuna (OBR-4), ki je samostojen Excel dokument in del te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudnik mora v obrazec vpisati ceno na enoto mere (EM) brez DDV in stopnjo DDV izraženo v odstotkih (%). Ostala polja se izpolnijo (izračunajo) samodejno na podlagi vnaprej določenih formul.

Ponudnik mora v Specifikaciji predračuna ponujati vse pozicije, in sicer zaokrožene na dve decimalni mesti. Ponudnik mora izpolniti vse postavke v Specifikaciji predračuna. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne dokumentacije. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Znesek iz polja »Skupaj brez DDV« mora ponudnik prepisati v obrazec Povzetek predračuna / Rekapitulacija (OBR-3). V kolikor bo prišlo do neujemanja podatkov na obrazcih, bo naročnik upošteval seštevek iz obrazca Specifikacija predračuna (OBR-4).

### Izjava ponudnika, da je vsa oprema tovarniško nova (OBR-5)

### Izjava o zagotavljanju rezervnih delov za ponujene naprave (OBR-6)

### Izjava o garanciji in vzdrževanju (OBR-7)

### Izjava o nadgradnji programske in strojne opreme (OBR-8)

### Izjava o izvedbi šolanja naročnikovih uporabnikov (OBR-9)

### Izjava o zagotavljanju oddaljenega dostopa (OBR-10)

### Izjava proizvajalca opreme ali principala (OBR-11A  ali OBR-11B)

V kolikor ponudnik ni hkrati tudi proizvajalec opreme, mora predložiti eno izmed navedenih izjav (OBR-11A ali OBR-11B).

Če ponudnik predloži izjavo principala, mora poleg te izjave predložiti tudi kopijo pogodbe med principalom in proizvajalcem opreme, iz katere je razvidno, da ima principal popoln dostop do rezervnih delov in nadomestne opreme za ponujeno opremo.

Ta izjava ni potrebna za: instalacijski material, pasivno opremo in ostalo drobno opremo.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika naknadno pozove k dostavi originala dokumenta.

### Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-12)

Izbrani ponudnik mora (skladno s podano izjavo o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 10% pogodbene vrednosti, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno še 10 mesecev od datuma veljavnosti pogodbe.

V primeru, da se ponudnik kljub naročnikovem pisnemu pozivu ne odzove, čeprav za to niso podani objektivni razlogi, naročnik s ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. Ponudnik in njegova odgovorna oseba sta v tem primeru odgovorna za prekršek iz 112. člena ZJN-3. Šteje se, da so objektivni razlogi tisti, na katere ponudnik ni mogel vplivati, jih pričakovati, preprečiti, odpraviti in se jim izogniti.

### Vzorec pogodbe (OBR-13)

Vzorec pogodbe mora biti v celoti (vsaka stran) parafiran in žigosan s strani ponudnikovega zastopnika ali prokurista.

### Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika (OBR-14)

Ponudnik mora predložiti predmetno izjavo s katero izjavlja, da bo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva posredoval Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila pozval ponudnika, ki bo glede na merila dosegel najboljši rezultat za predmetno javno naročilo, da v roku osmih dni od prejema poziva naročnika, le-temu posreduje Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

V kolikor pozvani ponudnik naročniku v roku osmih dni ne predloži predmetne izjave/predmetnih izjav, bo naročnik takega ponudnika izločil iz postopka ocenjevanja in pozval k predložitvi predmetne izjave/predmetnih izjav naslednjega najugodnejšega ponudnika, izbranega na podlagi meril.

Pojasnilo:

Naročnik je dolžan skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11; ZIntPK-UPB2), zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodbe z izbranim ponudnikom, pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov (o: ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih ter podatke o lastniških deležih navedenih oseb) ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe vsebuje izjava ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

### ESPD obrazec

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

### Dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev

Ponudnik mora predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo, iz katere bo nedvoumno  razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve, navedene v poglavju 3 te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in priloženih tehničnih specifikacijah (Tehnične specifikacije DVB-T/T2 in Tehnične specifikacije DAB).

## Preverjanje sposobnosti in pogojev za sodelovanje

Ponudniki potrdijo izpolnjevanje pogojev s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega ESPD obrazca.

Skladno z določili 4. odstavka 89. člena ZJN-3 bo naročnik pravočasno prejete ponudbe najprej razvrstil po merilih. Ponudbo, ki bo glede na merila dosegla najboljši rezultat, bo naročnik najprej preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila (tehnične zahteve). Če bo ponudba s tega vidika ustrezna, bo naročnik nadalje preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev ponudnika in ali so izpolnjeni pogoji za sodelovanje ponudnika ter v ta namen zahteval dokazila skladno z določili 77. in 78. člena ZJN-3.

### Preverjanje razlogov za izključitev

V zvezi z razlogi za izključitev bo naročnik preveril predvsem naslednje:

- Naročnik bo (skladno s 3. odstavkom 77. čl. ZJN-3) pozval ponudnika, da predloži potrdila iz kazenske evidence, ki izkazujejo, da »Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku republike Slovenije« (skladno s  prvim odstavkom 75. člena  ZJN-3 in členom 57(1) Direktive 2014/24/EU).

Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb.

Namesto potrdil pa lahko ponudnik predloži pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, na podlagi katerih bo ta potrdila pridobil naročnik sam.

- Naročnik bo (skladno z 9. odstavkom 77. čl. ZJN-3) podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah, preveril  v enotnem informacijskem sistemu – e-Dosje. Poizvedba v sistemu e-Dosje obsega naslednja preverjanje podatkov o izpolnjevanju pogojev oz. obveznosti:

- izpolnjevanje pogoja, da ponudnik ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (skladno z a) točko 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in Direktivo 2014/24/EU);

- izpolnjevanje obveznosti na področju delovnega prava –  da ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi mu bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek (skladno z b) točko 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in Direktivo 2014/24/EU);

- o izpolnjevanju davčnih obveznosti in plačilu prispevkov za socialno varnost - da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi z dajatvami in drugimi denarnimi nedavčnimi obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima svoj sedež, in na dan oddaje ponudbe nima neplačanih zapadlih obveznosti v vrednosti 50 evrov ali več. Na dan oddaje ponudbe mora ponudnik imeti poravnane tudi vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let (skladno 2. odstavkom 75. člena  ZJN-3 in členom 57(2) Direktive 2014/24/EU).

### Preverjanje pogojev za sodelovanje

V zvezi z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanje bo naročnik preveril predvsem naslednje:

- Naročnik bo v javno dostopnih evidencah preveril, ali je ponudnik vpisan v poslovni register in registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

- Naročnik bo v zvezi s preverjanjem finančnega položaja (veza: ESPD obrazec, Del IV, B. Ekonomski in finančni položaj - Druge ekonomske ali finančne zahteve) ponudnika pozval, da mu pošlje obrazec BON-2 ali bančno potrdilo o solventnosti, ki dokazuje, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred rokom za predložitev ponudb, vključno z dnevom oddaje ponudb, ni imel blokiranih računov oz. dospelih neporavnanih obveznosti (skupno na vseh računih). V kolikor ima ponudnik več računov, mora v primeru predložitve bančnega potrdila o solventnosti, le-tega predložiti za vse račune.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika naknadno pozove k dostavi originala dokumenta.

# MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Najugodnejšega ponudnika, ki bo predložil dopustno ponudbo, se bo izbralo na podlagi najnižje končne cene.

Število točk pri tem merilu se izračuna (po spodaj navedeni formuli) kot razmerje med najnižjo ponujeno ceno in ceno ponudbe, ki se ocenjuje. Dobljeno število se pomnoži s 100 in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno, prejme 100 točk.

| C = (CMIN/CPON) x 100 | C = Število točk za merilo »Ponujena cena« CMIN = Najnižja ponujena cena CPON = Cena, ki se ocenjuje |
| --- | --- |

Največje možno število točk pri tem merilu = 100 točk

## Primer dveh ponudb z enakim rezultatom ocenjevanja

V primeru, da bosta (bodo) dva ali več ponudnikov ponudili opremo za enako ceno, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil daljše garancijsko obdobje. V kolikor bosta 2 ali več ponudnikov ponudili enako garancijsko obdobje, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil krajši dobavni rok.

# MOŽNOST REVIZIJE

## Pravna podlaga in roki za vložitev

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in spremembe) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ji je, skladno z določili 14. člena ZPVPJN, priznana aktivna legitimacija.

Roki za vložitev zahtevka za revizijo so navedeni v 25. členu ZPVPJN.

## Način vložitve revizije

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse elemente, navedene v 15. členu ZPVPJN. Višina takse, ki jo mora vplačati vlagatelj revizije, je navedena v 71. členu ZPVPJN.

Takso po 71. členu ZPVPJN v višini 4.000,00 EUR plača vlagatelj, na račun Ministrstva za finance št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznake X predstavljajo številko objave obvestila o naročilu, oznake L pa letnico iz številke objave), če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

Nepravilno in nepravočasno vložene zahtevke bo naročnik zavrgel.

# OBRAZCI

Priloženi so obrazci, katere mora ponudnik obvezno izpolniti in priložiti ponudbi.

OBR-1

## Podatki o ponudniku

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1093

Predmet: Nakup DVB-T/T2 in DAB+ oddajnikov

Ponudnik vpiše veljavne podatke, ki so javno dosegljivi in po predpisih glede na status in pravno obliko obvezni. Naročnik bo nekatere podatke preverjal tudi po dosegljivih elektronskih bazah.

| ŠTEVILKA PONUDBE: |  |
| --- | --- |
| FIRMA OZ. IME PONUDNIKA: |  |
| PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA : |  |
| PONUDNIK JE MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje) – ustrezno obkrožite | DA NE |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA (POSLOVNEGA) RAČUNA: |  |
| NASLOV BANKE: |  |
| KONTAK. OSEBA, ODGOVORNA ZA PONUDBO: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE, TELEFON: |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |  |
| NAZIV ODGOVORNE OSEBE ZA PODPIS POGODBE: |  |

Veljavnost ponudbe: ………… dni (vsaj 60 dni) od roka za oddajo ponudb

Kraj in datum: 	Žig:	Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................		...........................................

OBR-2

## Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila

POD OZNAKO JN-B1093

Ponudnik:

- naziv in ime ponudnika: ..........................................................................................................................

- naslov: ....................................................................................................................................................

- zastopnik (prokurist) oz. podpisnik pogodbe: .........................................................................................

Izjavljamo, da sprejemamo vse pogoje, navedene v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila za predložitev ponudbe za nakup DVB-T/T2 in DAB+ oddajnikov.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so podatki in dokumenti, podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični, ter da priloženi dokumenti ustrezajo originalom. Za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost.

Kraj in datum: 				Žig:				Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................						..............................................

OBR-3

Naziv podjetja: …………………………..

Naslov: …………………………………..

## Povzetek predračuna / rekapitulacija

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1093

Predmet: Nakup DVB-T/T2 in DAB+ oddajnikov

| Opis postavke | Vrednost v EUR brez DDV* |
| --- | --- |
| DVB-T/T2 in DAB+ oddajniki |  |

* Cena mora biti izražena v EUR, na osnovi DDP lokacija naročnika: Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana (skladno z INCOTERMS 2020); brez DDV.

Plačilni pogoji:

- 70 % - v roku 30 dni po uspešno opravljenem kosovnem prevzemu opreme na lokaciji naročnika in prejemu ustreznega računa;

- 30 % - roku 30 dni od dneva uspešno opravljenega končnega prevzema opreme in predložitve s strani naročnika podpisanega zapisnika o opravljenem končnem prevzemu opreme.

Garancijski rok: ………. (najmanj 36 mesecev)

(ponudnik vpiše število mesecev)

Dobavni rok :   ………… dni od začetka veljavnosti pogodbe (največ 120 dni)

(ponudnik vpiše število dni)

Kraj in datum: 				    Žig:			Podpis zastopnika oz. prokurista:

........................................					................…….............................

SPECIFIKACIJA PREDRAČUNA

Ponudnik mora izpolniti in priložiti obrazec Specifikacijo predračuna (OBR-4), ki je samostojen Excel dokument in del te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudnik mora v obrazec vpisati ceno na enoto mere (EM) brez DDV in stopnjo DDV izraženo v odstotkih (%). Ostala polja se izpolnijo (izračunajo) samodejno na podlagi vnaprej določenih formul.

Ponudnik mora v Specifikaciji predračuna ponujati vse pozicije, in sicer zaokrožene na dve decimalni mesti. Ponudnik mora izpolniti vse postavke v Specifikaciji predračuna. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne dokumentacije. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Znesek z polja »Skupaj brez DDV« mora ponudnik prepisati v obrazec Povzetek predračuna / Rekapitulacija (OBR-3). V kolikor bo prišlo do neujemanja podatkov na obrazcih, bo naročnik upošteval seštevek iz obrazca Specifikacija predračuna (OBR-4).

OBR-5

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava ponudnika, da je vsa oprema tovarniško nova

JAVNO NAROČILO JN-B1093

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je celotna ponujena oprema tovarniško nova.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-6

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o zagotavljanju rezervnih delov za ponujene naprave

JAVNO NAROČILO JN-B1093

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo najmanj 96 mesecev od datuma končnega prevzema zagotavljali:

- od proizvajalca predvidene rezervne dele;

- brezplačno podporo za servisiranje.

Prav tako izjavljamo, da bodo vsi rezervni delu v času trajanja garancijske dobe za naročnika brezplačni.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-7

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o garanciji in vzdrževanju

JAVNO NAROČILO JN-B1093

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- nudimo najmanj ……….. mesečno (ponudnik vpiše število mesecev, zahtevano najmanj 36 mesecev) brezplačno garancijsko vzdrževanje in odpravo napak od datuma uspešno opravljenega končnega prevzema ponujene opreme;

- za celotno ponujeno opremo nudimo v obdobju iz prejšnje alineje brezplačno podporo za servisiranje, brezplačno servisiranje in brezplačne rezervne (nadomestne) dele;

- brezplačna podpora za servisiranje pomeni pomoč naročniku pri odpravljanju napak preko telefona, elektronske pošte ali upravljanja na daljavo;

- zagotavljamo odzivni čas največ 12 ur ob prijavi napake s strani naročnika;

- zagotavljamo popravilo ponujene opreme oziroma odpravo napak v roku petnajstih (15) delovnih dni od prijave napake s strani naročnika;

- bomo v primeru treh ali več sistemskih napak (napake na istem funkcionalnem sklopu), naročniku na lastne stroške zagotovili zamenjavo vseh tovrstnih sklopov s tehnološko izboljšanim modelom v roku 15 dni od prijave tretje napake;

- bomo v primeru šestih ali več napak na isti napravi na lastne stroške zagotovili zamenjavo okvarjene naprave z novo napravo v roku 15 dni od prijave šeste napake;

- bomo ob vsaki intervenciji (popravilu napake) naročniku izdali pisno poročilo o opravljenem delu in morebitnih zamenjanih komponentah.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo, navajamo podatke o pooblaščenem servisu za ponujeno opremo:

NAZIV SERVISA: …………………………………………………………………………………………………..

NASLOV SERVIS: …………………………………………………………………………………………………

KONTAKTNA OSEBA: …………………………… TELEFON: …………………. E-POŠTA: ……………….

ODZIVNI ČAS: ………………… ur (največ 12 ur)

ČAS ZA ODPRAVO NAPAKE: …………………… delovnih dni (največ 15 delovnih dni)

Okvarjeno napravo bomo prevzeli v popravilo in vrnili na naslov naročnika Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Čufarjeva 6 – skladišče, 1000 Ljubljana. V kolikor je mogoče okvarjeno napravo poslati s pomočjo hitre pošte, nosimo vse stroške pošiljanja okvarjene naprave in vračanja popravljene naprave naročniku.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-8

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o nadgradnji programske in strojne opreme

JAVNO NAROČILO JN-B1093

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

da bomo v času garancijske dobe obveščali naročnika o obstoju novih programskih oziroma strojnih nadgradenj.

Vse nadgradnje za odpravo programskih in/ali strojnih hroščev (angleško "bugfixingupgrade") bodo naročniku v času garancijske dobe naprave dostopne  brezplačno. V primeru potrebne nadgradnje strojne opreme za odpravo hrošča, bomo nosili vse stroške.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-9

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o izvedbi šolanja naročnikovih uporabnikov

JAVNO NAROČILO JN-B1093

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- bomo za naročnikove uporabnike (9 uporabnikov)  izvedli šolanje;

- bo šolanje uporabnikov trajalo 2 dni po 8 ur in bo izvedeno na lokaciji naročnika

- bomo izvedli šolanje uporabnikov v roku 5 dni od uspešno opravljenega kosovnega prevzema

- bo šolanje za naročnika brezplačno (stroški v zvezi s šolanjem, literaturo in pripomočki za izvedbo šolanja ter stroški prevoza in nastanitev predavateljev);

- bo šolanje in pripadajoče gradivo v slovenskem ali angleškem jeziku.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-10

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o zagotavljanju oddaljenega dostopa

JAVNO NAROČILO JN-B1093

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo naročniku omogočili oddaljen dostop preko WEB vmesnika do enakovrstne opreme, katero smo ponudili v predmetnem javnem naročilu. Prav tako izjavljamo, da bo oddaljen dostop naročniku omogočal pregled izpolnjevanja tehničnih zahtev ponujene opreme.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-11A

Proizvajalec opreme  ………….................................

Naslov ......................................................................

## Izjava proizvajalca opreme

JAVNO NAROČILO JN-B1093

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo seznanjeni z vsebino javnega naročila pod oznako: JN-B1093 za nakup DVB-T/T2 in DAB+ oddajnikov, za katerega ponudbo oddaja ponudnik ………………………. (naziv ponudnika) s svojo ponudbo št. ……………….. (oznaka ponudbe).

Ponudnik ima zagotovljen popoln in neoviran dostop do rezervnih delov, nadomestne opreme in potrošnega materiala za ponujeno opremo, skladno s tehničnimi specifikacijami, ki so del te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-11B

Principal …………...................................................

Naslov ......................................................................

## Izjava principala

JAVNO NAROČILO JN-B1093

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo seznanjeni z vsebino javnega naročila pod oznako: JN-B1093 za nakup DVB-T/T2 in DAB+ oddajnikov, za katerega ponudbo oddaja ponudnik ………………………. (naziv ponudnika) s svojo ponudbo št. ……………….. (oznaka ponudbe).

Ponudnik ima zagotovljen popoln in neoviran dostop do rezervnih delov, nadomestne opreme in potrošnega materiala za ponujeno opremo, skladno s tehničnimi specifikacijami, ki so del te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kot dokazilo prilagamo kopijo pogodbe med nami in proizvajalcem opreme, iz katere je razvidno, da imamo popoln dostop do rezervnih delov in nadomestne opreme za ponujeno opremo.

V primeru, da naročnik naknadno zahteva originalno pogodbo, jo bomo naročniku prinesli v vpogled.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-12

## Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ZA JAVNO NAROČILO POD OZNAKO JN-B1093

V zvezi z našo ponudbo za javno naročilo za nakup DVB-T/T2 in DAB+ oddajnikov

IZJAVLJAMO,

da bomo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom, predložili garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 10% pogodbene vrednosti, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno še 10 mesecev od datuma veljavnosti pogodbe. Zavezujemo se predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 10 dni od prejema podpisane pogodbe s strani naročnika.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-13

## Vzorec pogodbe

POGODBA štev. JN-B1093

Nakup DVB-T/T2 in DAB+ oddajnikov

sklenjena med:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod

Kolodvorska 2

1550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174

Matična številka: 5056497

ki ga zastopa Uprava javnega zavoda RTV Slovenija

(v nadaljevanju: NAROČNIK)

in

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Identifikacijska štev. za DDV:

Matična številka:

ki ga zastopa ..............................................

(v nadaljevanju: PONUDNIK)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

(1) Naročnik in ponudnik ugotavljata, da je:

- naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila na osnovi 40. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Ur. list RS, št.: 91/2015 in spremembe) za nakup DVB-T/T2 in DAB+ oddajnikov;

- naročnik izbral ponudnika kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila iz prve alineje na osnovi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil RS, pod štev. ….., z dne …………

- ponudnik strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tej pogodbi.

(2) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z dne ………. ter ponudba ponudnika št. ………. z dne ……………. (v nadaljevanju: Ponudba) sta sestavni del te pogodbe.

(3) Če med dokumenti, ki so sestavni del te pogodbe, ter to pogodbo oziroma med samimi dokumenti obstaja kakršnokoli neskladje ali nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo javnega naročila.

2. člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji, določeni z Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila štev. JN-B1093, sprejeti in navedeni v ponudbi ponudnika št. .............. z dne …….., ki predstavlja Prilogo te pogodbe.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

3. člen

Predmet javnega naročila je nakup DVB-T/T2 in DAB+ oddajnikov. Podrobnosti in tehnične zahteve naprav so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in te pogodbe.

POGODBENA VREDNOST

4. člen

(1) Končna pogodbena vrednost za nakup DVB-T/T2 in DAB+ oddajnikov znaša:

EUR	 ………….	DDP lokacija naročnika brez DDV

(2) V primeru plačila domačemu ponudniku, bo le-ta ob izstavitvi računa prištel DDV, skladno z veljavno zakonodajo o DDV. V primeru pridobitve blaga znotraj Skupnosti (EU), bo naročnik izvršil samoobdavčitev z DDV, skladno z veljavno zakonodajo o DDV.

(3) Cene po enoti mere so fiksne in se ne smejo spreminjati do konca izvedbe pogodbenih obveznosti.

(4) Cena iz prvega odstavka tega člena zajema vse stroške, ki so povezani z izvedbo javnega naročila. V ceni so prav tako vključeni stroški šolanja uporabnikov, potni stroški, stroški nastanitve, stroški morebitnih nadgradenj itd.

DOBAVA BLAGA

5. člen

(1) Ponudnik mora dostaviti ponujeno opremo v celotnem obsegu na naslov naročnika: Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Čufarjeva 6 – skladišče, 1550 Ljubljana.

(2) Ponudnik mora dostaviti ponujeno opremo najkasneje v roku 120 dni od začetka veljavnosti pogodbe.

(3) O točnem terminu dostave se ponudnik in naročnik dogovorita naknadno. Ponudnik mora naročnika obvestiti o terminu dostave vsaj 5 delovnih dni pred predvideno dostavo.

(4) Ponudnik mora hkrati z blagom ob prevzemu naročniku izročiti še:

-	pravilno izpolnjeno dobavnico,

-	podpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago),

-	tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo,

-	druge dokumente, kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah.

Navodila za uporabo morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku. V slovenskem oziroma angleškem jeziku morajo biti tudi vse oznake opreme, nalepke z navodili za upravljanje.

(5) Ponudnik bo izpolnil naročilo skladno s pogoji ponudbene dokumentacije, ki je sestavni del te pogodbe, v količini, kvaliteti in rokih. Ponudnik se zavezuje dobaviti neoporečne izdelke. V nasprotnem primeru bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

(6) Če dobava ni izvršena v predvidenem roku po ponudnikovi krivdi, razen v primeru višje sile, je ponudnik dolžan plačati naročniku kazen v višini 1 odstotka vrednosti zadevne delne dobave,  ki predstavlja funkcionalno enoto, za vsak zaključen teden, vendar ne več kot 5 odstotkov celotne pogodbene vrednosti.

(7) Kazen začne teči peti dan po poteku roka za dobavo. Če dobava zaostaja po ponudnikovi krivdi za več kot 4 tedne, ima naročnik pravico, razen če uveljavlja kazenski zahtevek, da določi nov dobavni rok ali prekine pogodbo.

TOVARNIŠKI PREVZEM OPREME

6. člen

(1) Tovarniški (tehnični) prevzem pri proizvajalcu (Factory Acceptance Test) se opravi v sestavi s tremi  strokovnjaki naročnika najkasneje 10 dni pred predvideno dobavo opreme.  Stroške prevoza in nastanitve za strokovnjake naročnika v celoti krije ponudnik. Tovarniški prevzem opreme se izvaja najmanj 1 dan.

(2) Predmet tovarniškega prevzema pri proizvajalcu so celotni (vsi) oddajniki. V okviru tovarniškega prevzema se opravi prevzemne meritve in preizkus delovanja posameznih sklopov opreme. Ponudnik mora zagotoviti vso potrebno merilno opremo za opravljanje meritev.

(3) Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri tovarniškem prevzemu opreme, morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku 14 dni. V kolikor nepravilnosti niso odpravljene v tem roku, se celotni postopek tovarniškega prevzema ponovi.

Pri ponovnem tovarniškem prevzemu mora ponudnik kriti stroške prevoza in nastanitve za vse strokovnjake naročnika.

KOSOVNI PREVZEM OPREME

7. člen

(1)  Kosovni prevzem ponujene opreme se izvede s prevzemnim zapisnikom, ki ga na podlagi pravilno izročene ustrezne opreme ter spremljajočih dodatkov in listin podpiše naročnikov skrbnik pogodbe.

(2) Naročnik bo kosovni prevzem opreme opravil najkasneje v roku 5 dni od dneva prejema ponujene opreme na naročnikovo lokacijo za dostavo.

(3) Naročnik bo pri kosovnem prevzemu opreme, na podlagi priloženih dobavnic in drugih spremljajočih listin ter fizične kontrole prejete opreme, preveril ali je dobavljena vsa ponujena oz. naročena oprema.

(4) Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od zahtev v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili v tehničnih specifikacijah, bo zavrnjeno, zaradi česar bo dobavitelj prišel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na prevzemnem zapisniku.

KONČNI PREVZEM OPREME

8. člen

(1) Končni prevzem opravi naročnik najkasneje v roku 30 dni po kosovnem prevzemu opreme.

(2) Pri končnem prevzemu naročnik preveri ali je dobavljena oprema v celoti delujoča. Delovanje ponujene opreme naročnik opravi s testnim zagonom opreme. Pri končnem prevzemu in zagonu opreme bo naročnik ugotavljal naslednje karakteristike:

- kakovost dobavljenih in vgrajenih delov sistema

- funkcionalnost sistema

- stabilnost delovanja sistema

- odpravljanje morebitnih napak v sistemu

(3) Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri končnem prevzemu opreme, morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku 14 dni. V kolikor nepravilnosti niso odpravljene v tem roku, se celotni postopek končnega prevzema ponovi.

(4) V primeru, ko je potrebno postopek končnega prevzema ponoviti, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ponudnik pa mora predložiti novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

(5) O uspešno opravljenem končnem prevzemu naročnik sestavi in podpiše zapisnik. Z dnem, ko naročnik podpiše zapisnik o uspešno opravljenem končnem prevzemu opreme, prične teči garancijski rok.

ŠOLANJE UPORABNIKOV

9. člen

(1) V okviru ponujene opreme mora ponudnik izpeljati šolanje naročnikovih uporabnikov. Šolanje mora trajati 2 dni po 8 ur na dan za 9 udeležencev na lokaciji naročnika.

(2) Šolanje naročnikovih uporabnikov mora biti izvedeno v roku 10 dni po končnem prevzemu.

(3) Stroški, povezani z izpeljavo šolanja (to so vsi stroške v  zvezi s  šolanjem, literaturo in pripomočki za izvedbo šolanja, kakor tudi stroški prevoza in nastanitve predavateljev), v celoti bremenijo ponudnika. Naročnik je bo priznal nobenih dodatnih stroškov, ki utegnejo nastati ob izvedbi šolanja.

(4) Ponudnik se zavezuje, da bo šolanje vključevalo naslednje elemente:

- obrazložitev delovanja vseh stopenj oddajnika,

- obrazložitev nastavljanja in optimiranja posameznih sklopov,

- praktično nastavljanje optimalnega delovanja in uglaševanja posameznih sklopov (vsak udeleženec mora osebno vaditi te nastavitve),

- obrazložitev meritev oddajnika s praktičnimi meritvami, ki jih mora vsak udeleženec izvesti sam osebno,

- navodila in predlogi za iskanje napak in ponovnega zagona posameznih funkcij s praktičnim delom vsakega posameznega udeleženca,

- končno preverjanje znanja in podelitev certifikata za opravljanje popravil na oddajniku.

(5) Potek celotnega šolanja in pripadajoče gradivo mora biti v slovenskem ali v angleškem jeziku.

PLAČILO

10. člen

(1) Naročnik bo plačilo izvršil na sledeči poslovni račun ponudnika: TRR številka …………………….., odprt pri banki …………………., v skladu z naslednjimi plačilnimi pogoji:

- 70 % - v roku 30 dni po uspešno opravljenem kosovnem prevzemu opreme na lokaciji naročnika in prejemu ustreznega računa;

- 30 % - roku 30 dni od dneva uspešno opravljenega končnega prevzema opreme in predložitve s strani naročnika podpisanega zapisnika o opravljenem končnem prevzemu opreme

(2) Vsi dokumenti, ki jih izda ponudnik (računi, dobavnice,..), morajo vsebovati tudi oznako pogodbe in navedbo številke naročila. Naročilo bo ponudnik prejel po pričetku veljavnosti pogodbe.

Naročnik ne bo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil.

ODGOVORNE OSEBE

11. člen

(1) S strani ponudnika je za sodelovanje z naročnikom odgovoren: ........................., telefon: .................................., elektronski naslov: ................................................ .

(2) S strani naročnika je za sodelovanje s ponudnikom odgovoren g. ……………, telefon: …………….. mobilna številka: …………………., elektronski naslov: ………………………..

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI PONUDNIKA

12. člen

(1) Ponudnik naročniku jamči:

- da kupljena oprema deluje brezhibno in nima skritih napak,

- da oprema, ki je predmet te pogodbe, ni obremenjeno s pravicami tretjih oseb,

- da oprema popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru Dokumentacije v zvezi z oddajo naročila in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe,

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, ponudnik pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

(2) Za opremo, ki je predmet te pogodbe, daje ponudnik ……..  mesečno garancijo (najmanj 36-mesečno garancijo) za brezhibno tehnično delovanje. Garancijski rok teče od dneva podpisa zapisnika o uspešnem končnem prevzemu. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je dobavitelj dolžan izdati nov garancijski list.

(3) Ponudnik mora za celotno ponujeno opremo, v času garancijskega roka iz drugega odstavka tega člena, zagotavljati brezplačno podporo za servisiranje, brezplačno servisiranje in brezplačne rezervne (nadomestne) dele. Kot podpora za servisiranje se šteje pomoč naročniku pri odpravljanju napak, s pomočjo telefonskega klica ali elektronske pošte.

(4) Ponudnik mora za celotno trajanje garancijske dobe zagotavljati odzivni čas, ki ni daljši od 12 ur. Storitve servisiranja ponujene opreme bo izvajal pooblaščen servis iz OBR-7 ponudbene dokumentacije.

(5) Ponudnik mora zagotoviti popravilo ponujene opreme oziroma odpravo napak v roku petnajstih (15) delovnih dni od prijave napake s strani naročnika.

(6) V primeru treh ali več sistemskih napak (napake na istem funkcionalnem sklopu), mora ponudnik naročniku na lastne stroške zagotovili zamenjavo vseh tovrstnih sklopov s tehnološko izboljšanim modelom v roku 15 dni od prijave tretje napake.

(7) V primeru šestih ali več napak na isti napravi mora ponudnik  na lastne stroške zagotovili zamenjavo okvarjene naprave z novo napravo v roku 15 dni od prijave šeste napake.

(8) O vsaki intervenciji (popravilu napake) mora ponudnik naročniku izdati pisno poročilo o opravljenem delu in morebitnih zamenjanih komponentah.

(9) Ponudnik mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj 8 let od datuma končnega prevzema ponujene opreme. Za čas trajanja garancijske dobe so vsi nadomestni deli vključeni v ceno iz prvega odstavka 4. člena te pogodbe.

REKLAMACIJE IN ODGOVORNOST

13. člen

(1) Ponudnik odgovarja za skrite napake na dobavljenem blagu. Skrite napake so tiste, ki jih naročnik ni mogel odkriti z običajnim pregledom dobavljenega blaga. Naročnik mora obvestiti ponudnika o napaki v osmih (8) dneh od dneva, ko je napako opazil.

(2) Naročnik bo napake v kakovosti reklamiral takoj, ko jih bo ugotovil.

(3) Rok za rešitev reklamacije je največ 10 delovnih dni od prejema pisnega ali ustnega obvestila naročnika o reklamaciji. Vsi morebitni stroški reklamacij bremenijo ponudnika.

# VIŠJA SILA

# 14. člen

(1) V primeru višje sile kot so požar, poplava, potres, vojna, stavke in podobno, se lahko naročnik in ponudnik sporazumeta za podaljšanje roka izpolnitve po tej pogodbi, za dobo trajanja višje sile. Če zaradi daljših rokov trajanja višje sile ne bi bilo mogoče izpolniti pogodbenih obveznosti, lahko pogodbeni stranki pogodbo prekineta.

(2) Prekinitev ali podaljšanje pogodbe mora biti v pisni obliki. V primeru daljšega trajanja višje sile pogodbeni stranki lahko pogodbo razdreta, vsaka stranka nosi svoje, do razdrtja pogodbe nastale stroške.

VELJAVNOST POGODBE

15. člen

(1) Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in stopi v veljavo:

- z dnem obojestranskega podpisa  s strani pooblaščenih podpisnikov naročnika in ponudnika ter veljavnim žigom obeh pogodbenih strank;

- s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke ali zavarovalnice, brezpogojne, nepreklicne in plačljive na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti in z veljavnostjo še 10 mesecev od datuma veljavnosti pogodbe. Ponudnik je dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje 10 dni po prejemu podpisane pogodbe s strani naročnika.

(2) Ta pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti. Le-te so zaključene, ko poteče garancijski rok po tej pogodbi in so odpravljene vse morebitne napake, ki so bile ugotovljene v tem garancijskem roku ter ko se izteče rok, v katerem mora ponudnik zagotoviti dobavo rezervnih delov.

16. člen

Določila te pogodbe so fiksna in se jih ne sme spreminjati v času trajanja pogodbe, razen v primeru višje sile (požar, poplava, potres, vojna, stavke) oz. v primeru, če nastanejo izredni pogoji, ki bi onemogočali izpolnjevanje pogodbenih določil. V navedenih primerih lahko pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi v pisni obliki. Ta mora biti podpisan in žigosan s strani obeh pooblaščenih pogodbenih predstavnikov.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

17. člen

Če kdo od pogodbenih partnerjev posredno ali neposredno obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist, z namenom vplivati na:

- pridobitev posla,

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku,

je pogodba nična.

ODPOVED IN ODSTOP OD POGODBE

18. člen

(1) Pogodbeni stranki izjavljata, da je to pogodbo možno odpovedati pred njeno izpolnitvijo v primeru, da nastopi ena od naslednjih spodaj navedenih okoliščin.

(2) Naročnik lahko odpove pogodbo pred njeno izpolnitvijo:

- če je proti ponudniku uveden stečaj ali prisilna poravnava,

- če je neuspešno pretekel pogodbeno določen rok, pa ponudnik ni izpolnil pogodbenih obveznosti,

- če ponudnik ni odpravil ugovarjanih napak oz. odprava napak ni možna,

- če je ponudnik dobavil blago, ki ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika.

Ponudnik lahko odpove pogodbo, če naročnik ne plača pogodbene cene.

(3) Odpoved pogodbe se poda v pisni obliki, pogodba preneha veljati v petnajstih dneh po prejemu takšne odpovedi, podpisane s strani pooblaščene osebe pogodbenega stranke. Če odpove pogodbo naročnik, lahko zahteva povrnitev škode, ki mu je nastala zaradi neizpolnitve pogodbe s strani ponudnika. Če odpove pogodbo ponudnik, lahko zahteva plačilo za že opravljene storitve do dneva odpovedi pogodbe. Odškodninski zahtevki pogodbeno zveste stranke s tem niso izključeni.

19. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani ponudnika ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri ponudniku ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če ponudnik nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu ponudnik ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

(2) V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil ponudnika.

(3) Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

20. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki najprej poizkušali rešiti po mirni poti. Če razrešitev po mirni poti ne bo mogoča, sta pogodbeni stranki sporazumni, da je za reševanje vseh morebitnih sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

21. člen

Pogodba je sestavljena iz naslednjih delov, ki predstavljajo enovito celoto:

- Osnovna pogodba s komercialnimi pogoji,

- Priloga 1 -  Ponudbena dokumentacija štev. …………..

- Priloga 2 – Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Pogodba je sestavljena v petih izvodih, od katerih prejme naročnik tri izvode, ponudnik pa dva izvoda.

PODPIS IN ŽIG POOBLAŠČENIH PREDSTAVNIKOV NAROČNIKA IN PONUDNIKA – POGODBA ŠT. JN-B1093 – Nakup DVB-T/T2 in DAB+ oddajnikov.

Ljubljana, dne..................	......................., dne.................

NAROČNIK:	PONUDNIK:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod

Uprava Javnega zavoda

Radiotelevizije Slovenija

Natalija Gorščak

Predsednica Uprave RTV Slovenija

……………………………………..

Nevenka Črnko

Članica Uprave RTV Slovenija

……………………………………..

Luka Rupnik

Član Uprave RTV Slovenija

……………………………………..

Franci Pavšer

Član Uprave RTV Slovenija

Delavski direktor

……………………………………..

Žig	Žig

OBR-14

Ponudnik ..................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

## Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1093

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva naročnika posredovali Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v nadaljevanju te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................						.........................................

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena in petega odstavka 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti in posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

## Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1093

Podatki o ponudniku

| Firma oz. ime ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Sedež ponudnika: |  |
| Matična št. ponudnika: |  |
| Ponudnik je nosilec tihe družbe: (ustrezno označi) | DA - NE |

Lastniška struktura ponudnika:

- PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Ime in priimek fizične osebe (1): |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Tihi družbenik (ustrezno označi) Če DA, navedite nosilca tihe družbe | DA - NE |

| Ime in priimek fizične osebe (2): |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča |  |
| Delež lastništva |  |
| Tihi družbenik (DA – NE) Če DA, navedite nosilca tihe družbe |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

- PODATKI O UDELEŽBI PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Matična št.: |  |
| Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi): | DA - NE |

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Ime in priimek fizične osebe: |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Tihi družbenik (DA – NE) Če DA, navedite nosilca tihe družbe |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

- PODATKI O POVEZANIH DRUŽBAH

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična št.: |  |

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. Členom ZGD s pravno osebo:

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična št.: |  |
| povezana na način: |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic, oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

odstavek

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum:						Ime in priimek zakonitega zastopnika:

____________________________				_____________________________

Podpis in žig: