Sklop 1: Programsko opredeljena rešitev računalniškega oblaka (namenski HCI strežniki in programska oprema s konfiguracijo in implementacijo)

Kazalo

1	Uvod	9

2	Strojna oprema za hiperkonvergirano oblačno rešitev	10

2.1	Predmet nakupa	10

2.2	Splošne in garancijske zahteve	10

2.3	Storitve za vzpostavitev strojne opreme (vgradnja, namestitev in konfiguracija strojne opreme), ki morajo biti vključene v ceno.	12

2.4	Funkcionalne zahteve	12

2.4.1	Strojna oprema za hiperkonvergirano oblačno rešitev - Strežnik z 2 procesorjema s 16 jedri (2P16C) in 1024 GB RAM-a	12

2.4.2	Strojna oprema za hiperkonvergirano oblačno rešitev - Strežnik z 2 procesorjema z 32 jedri (2P32C) in 2048 GB RAM-a	14

2.5	Razširitve za strežnike z dvema procesorjema (16, 32 jeder)	15

2.5.1	Razširitve - Disk za strežnik 3,2 TB NVMe	15

2.5.2	Razširitve - Disk za strežnik 6,4 TB NVMe	15

2.5.3	Razširitve - RAM modul za strežnik 128 GB (1x 128 GB)	15

2.5.4	Razširitve - Omrežna kartica 100 GbE 2x vrata	15

3	Programska oprema za oblačno rešitev	16

3.1	Predmet nakupa	16

3.2	Splošne zahteve	16

3.3	Infrastrukturne storitve (platforma za virtualizacijo strežnikov)	18

3.4	Programsko opredeljena shramba (SDS)	21

3.5	Programsko opredeljeno omrežje (SDN)	22

3.6	Sistem za centralno zbiranje in prikaz dnevniških zapisov ("syslog")	23

3.7	Sistem za centralno nameščanje operacijskih sistemov na fizičnih strežnikih	23

3.8	Sistem za centralno nameščanje nadgradenj in popravkov OS na fizičnih strežnikih	24

3.9	Rešitev za nadzor in upravljanje oblaka (CMP)	24

3.10	Storitvena tržnica	25

3.11	Sistem za funkcionalnosti nadzora, poročanja, alarmiranja in analize	28

3.12	Sistem za obračun storitev	29

4	Programska oprema za rešitev varnostnega kopiranja	30

4.1	Predmet nakupa	30

4.2	Splošne zahteve	30

4.3	Sistem za varnostno kopiranje	32

5	Storitve vzpostavitve programsko opredeljene rešitve računalniškega oblaka	34

5.1	Storitve vzpostavitve oblačne rešitve (namestitev in konfiguracija programske opreme)	34

5.1.1	Splošne zahteve	34

5.1.2	Verifikacija strežniške opreme za HCI	35

5.1.3	Infrastrukturne storitve (platforma za virtualizacijo strežnikov)	35

5.1.4	Programsko opredeljena shramba (SDS)	36

5.1.5	Programsko opredeljeno omrežje (SDN)	37

5.1.6	Sistem za centralno zbiranje in prikaz dnevniških zapisov ("syslog")	37

5.1.7	Sistem za centralno nameščanje operacijskih sistemov na fizičnih strežnikih	38

5.1.8	Sistem za centralno nameščanje nadgradenj in popravkov OS na fizičnih strežnikih	39

5.1.9	Rešitev za nadzor in upravljanje oblaka (CMP)	39

5.1.10	Implementacija sistema za nadzor in upravljanje strežniške infrastrukture	41

5.1.11	Sistem za obračun storitev	42

5.1.12	Storitvena tržnica	42

5.2	Storitve vzpostavitve rešitve varnostnega kopiranja	43

5.2.1	Splošne zahteve	43

5.2.2	Verifikacija/pregled podporne opreme za varnostno kopiranje	44

5.2.3	Sistem za varnostno kopiranje	44

6	Plan izvedbenih aktivnosti	46

Kratice

| KRATICA | POMEN |
| --- | --- |
| AD | Active Directory |
| AoAG | Always on Availability Group (Microsoft SQL) |
| API | Application Programming Interface |
| BaaS | Backup as a Service (vključuje upravljanje z varnostnimi kopijami) |
| BGP | Border Gateway Protocol |
| BIOS | Basic Input Output System |
| BYOL | Bring Your Own License |
| CaaS | Containers as a Service (vključuje upravljanje z vsebniki) |
| CEFR | Common European Framework of Reference for Languages (evropski standard za ocenjevanje jezikovnih sposobnosti, ki ga promovira EU) |
| CIS | Center for Internet Security |
| CLI | Command Line Interface |
| CMP | Cloud Management Platform |
| CNI | Container Network Interface |
| CNS | Cloud Native Storage |
| CPU | Central Processing Unit |
| CRC | Cyclic Redundancy Check |
| CSI | Container Storage Interface |
| DAS | Direct Attached Storage |
| DSCaaS | Desired State Configuration as a Service (vključuje upravljanje z želenim stanjem konfiguracij navideznih strežnikov oblaku) |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol |
| DNS | Domain Name System |
| DPU | Data Processing Units |
| DR | Disaster Recovery |
| DRaaS | Disaster Recovery as a Service (vključuje upravljanje preklopa storitev v oblaku na rezervno lokacijo) |
| DRO | Državni računalniški oblak |
| EC | Erasure Coding |
| EFI | Extended Firmware Interface |
| ERP | Enterprise Resource Planning |
| FaaS | File Server as a Service (vključuje upravljanje z centralnim datotečnim sistemom) |
| FC | Fibre Channel |
| FS | File Server |
| FWaaS | Firewall as a Service (vključuje storitev konfiguracije pravil požarnih pregrad) |
| HA | High Availability |
| HCI | Hyperconverged Infrastructure |
| HLD | High Level Design |
| IaaS | Infrastructure as a Service (vključuje upravljanje z navideznimi strežniki) |
| IdP | Identity Provider |
| IP | Implementation Plan |
| IPAM | IP Address Management |
| IPFIX | IP Flow Information Export |
| iSCSI | Internet Small Computer System Interface |
| IOPS | Input/Output Operations per Second |
| K8s | Kubernetes |
| L2 | Layer 2 (network) |
| LAN | Local Area Network |
| LBaaS | Load Balancer as a Service (vključuje upravljanje z delilniki bremen) |
| LDAP | Lightweight Directory Access Protocol |
| LLD | Low Level Design |
| LLDP | Link Layer Discovery Protocol |
| LTS | Long Term Support |
| LUN | Logical Unit (disk) |
| MAC | Media Access Control |
| MFA | Multifactor Authentication |
| mTLS | Mutual TLS |
| NAS | Network Attached Storage |
| NFS | Network File System |
| NVMe | Non-Volatile Memory express |
| OAT | Operational Acceptance Tests |
| OEM | Original Equipment Manufacturer |
| OOB | Out-of-Band |
| OS | Operating System |
| OSPF | Open Shortest Path First |
| PaaS | Platform as a Service |
| PCI | Payment Card Industry |
| PXE | Preboot eXecution Environment |
| QoS | Quality of Service |
| RBAC | Role-Based Access Control |
| RAID | Redundant Array of Independent Disks |
| RAM | Random Access Memory |
| RBAC | Role Based Access Control |
| RDMA | Remote Direct Memory Access |
| REST | REresentational State Transfer |
| RPO | Recovery Point Objective |
| RTO | Recovery Time Objective |
| RTT | Round Trip Time |
| S3 | Simple Storage Service (AWS) |
| SaaS | Software as a Service |
| SAML | Security Assertion Markup Language |
| SAN | Storage Area Network |
| SDS | Software Defined Storage |
| SDN | Software Defined Network |
| SFTP | Secure FTP |
| SIEM | Security Information and Event Management |
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol |
| SNMP | Simple Network Management Protocol |
| SOC | Security Operations Center |
| SSL | Secure Sockets Layer |
| SSO | Single Sign On |
| T0 | Tier 0 |
| T0 | Začetni čas |
| T1 | Tier 1 |
| TFTP | Trivial File Transfer Protocol |
| TB | TeraByte |
| TLS | Transport Layer Security |
| ToR | Top of the Rack |
| UAT | User Acceptance Testing |
| UEFI | Unified Extended Firmware Interface |
| vCPU | Virtual CPU |
| VLAN | Virtual LAN |
| VM | Virtual Machine |
| VPC | Virtual Private Cloud |
| VPCaaS | Virtual Private Cloud as a Service (vključuje upravljanje navideznih zasebnih oblakov in njihovimi omrežnimi segmenti) |
| XaaS | Anything as a Service |

Uvod

Sklop zajema oblačno rešitev z vsemi podrejenimi gradniki, od katerih je ta rešitev odvisna. Rešitev mora tako biti skladna kot celota (gradniki rešitve morajo biti na matriki kompatibilnosti).

Rešitev bo vzpostavljena na dveh lokacijah (podatkovnih centrih): Ljubljana in Maribor. Na lokaciji v Ljubljani bo predvidoma 84 strežnikov, na lokaciji v Mariboru predvidoma 18 strežnikov. Na lokaciji v Ljubljani bo vzpostavljeno produkcijsko in testno okolje.

Strežniki se vgrajujejo v vnaprej postavljene in ožičene 19'' strežniške omare na obeh lokacijah.

Fizično omrežje, storitve fizičnega omrežja, fizični varnostni gradniki in njihove storitve so vzpostavljeni vnaprej in so od proizvajalca Cisco.

Storitve vzpostavitve oblačne rešitve ne zajemajo naslednjih storitev:

- Storitve selitve aplikacij iz obstoječega DRO.

- Storitve selitve aplikacij iz organov.

Strojna oprema za hiperkonvergirano oblačno rešitev

Predmet nakupa

Predmet nakupa so strežniki za vzpostavitev hiperkonvergirane infrastrukture, ki morajo biti skladni (certificirani) s ponujeno rešitvijo za programsko opredeljen shranjevalni sistem.

Predmet nakupa so vgradni (ang. rack) strežniki.

Nakup opreme se obračuna kot enkratni strošek z vsakim naročilom opreme (sukcesivna dobava opreme). Garancija mora veljati kot je navedeno v teh specifikacijah.

| # | Šifra | Naziv | Št. | EM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-S-2P16C1024R | Strežnik z 2 procesorjema s 16 jedri (2P16C) in 1024 GB RAM-a | 12 | kos |
|  | 1-S-2P32C2048R | Strežnik z 2 procesorjema z 32 jedri (2P32C) in 2048 GB RAM-a | 90 | kos |

Predmet nakupa so tudi razširitve za vgradne (ang. rack) strežnike.

| # | Šifra | Naziv | Št. | EM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-S-HDD32TB | Disk za strežnik vsaj 3,2 TB NVMe | 1 | kos |
|  | 1-S-HDD64TB | Disk za strežnik vsaj 6,4 TB NVMe | 1 | kos |
|  | 1-S-DIMM128 | RAM modul za strežnik 128 GB (1x 128 GB) | 1 | kos |
|  | 1-S-2NET | Omrežna kartica 100 GbE 2x vrata | 1 | kos |

Splošne in garancijske zahteve

| # | OPIS ZAHTEVE |
| --- | --- |
|  | Vsa oprema iz specifikacij mora biti nova in od istega proizvajalca. Vsi gradniki sistema morajo biti originalni in avtentični. Vsa oprema mora biti sestavljena pri proizvajalcu ponujene opreme in dostavljena v originalni, tovarniško zaprti embalaži. Izjema so gradniki, ki se zaradi preprečevanja poškodb pri transportu dobavljajo ločeno (npr. SFP,…). Izjema so naknadne razširitve z dodatnimi kosi strojne opreme iz točke 2.1. Omenjene gradnike in razširitve se vgradi ob montaži sistema na lokaciji naročnika. V ponujeni sistem ni dovoljeno vgrajevati kompatibilne opreme oziroma posameznih komponent tretjih proizvajalcev (3rd party). |
|  | Izvedbena dokumentacija mora biti v slovenščini. |
|  | Komponente, ki se neposredno vgrajujejo v strežniško omaro, morajo imeti priložena tudi vodila in organizatorje kablov (roka za kable) za vgradnjo v vnaprej postavljeno 19'' strežniško omaro. |
|  | Dobava mora vključevati ves potrebni potrošni material (npr. priključne kable 15 m UTP in ustrezne optične kable 15 m, napajalne kable). Vsi napajalni priklopi morajo biti C13/C14 oziroma C19/C20. Naročnik končno dolžino kablov specificira ob naročilu opreme. |
|  | Dobava mora vključevati dostavo, vgradnjo, konfiguracijo in zagon opreme iz specifikacij na lokacijah naročnika in po navodilih naročnika ter implementacijo sistema za nadzor in upravljanje celotnega strežniška okolja. |
|  | Strojna oprema mora biti dobavljena z zadnjo stabilno verzijo mikrokode oziroma z verzijo, ki je dogovorjena z naročnikom pred dobavo oziroma ob konfiguraciji. |
|  | Pri izvedbi storitev (konfiguracija strojne ali programske opreme) je potrebno izpolnjevati vse spodaj navedene zahteve. Te storitve se izvedejo samo enkrat. Zaradi preglednosti so te zahteve navedene na enem mestu, veljajo pa za vse storitve izvajalcev: - Dobavitelj mora ob primopredaji naročniku predati dokumentacijo o postavitvi sistema, ki vsebuje HLD (high-level design) in LLD (low-level design) in uporabniško ter administratorsko dokumentacijo (jezik slovenščina). Uporabniška dokumentacija mora vsebovati vse ustrezne postopke, ki omogoča naročniku samostojno upravljanje. - Dobavitelj mora izvesti uvajanje naročnika z delavnico za potrditev predlagane arhitekture z naročnikom v obsegu 8 ur in delavnicami za upravljanje postopkov v obsegu 8 ur. - Sistem mora biti nastavljen po načinu najboljših praks in ne le po načinu prednastavitev (dobavitelj priloži dokumentacijo, na katero se ob izvedbi sklicuje). |
|  | Garancijske zahteve (brez dodatnih stroškov za naročnika): - Garancijska doba je 7 let. - Vključena mora biti uradna proizvajalčeva garancija za celotno garancijsko obdobje. Naročnik si pridružuje pravico, da pri proizvajalcu ponujene strojne opreme preveri, ali vključuje uradno proizvajalčevo garancijo za celotno zahtevano obdobje. Ta mora biti preverljiva na spletni strani proizvajalca. - Če se enaka oziroma podobna napaka na istem kosu opreme ponovi dvakrat, je ta kos opreme potrebno zamenjati z novim (npr. celotni strežnik), ki ima vsaj enake ali boljše tehnične lastnosti. - Dobavitelj mora omogočati v času garancije prijavo napak štiriindvajset ur na dan, sedem dni v tednu, 365 dni v letu. Odzivni čas od prijave napake je 2 uri ali manj. Rok za odpravo napake od prijave (popravilo oziroma nadomestna oprema) je 8 ur. - Dobavitelj mora biti v času garancije naročniku na razpolago v času od 7:00 ure do 20:00 ure 5 dni/teden (ponedeljek – petek), za pomoč pri reševanju tehničnih problemov v zvezi z nameščeno opremo. - Dobavitelj mora v času garancije proizvajalca namestiti nadgradnjo sistemske programske opreme (mikrokode) vsaj dvakrat letno ali takoj, ko proizvajalec objavi popravek, ki je označen kot kritičen oziroma nujen ali v primeru funkcionalnih težav ali v primeru odstopanj od deklariranih lastnosti ponujene opreme. Nadgradnje se opravijo po predhodnem dogovoru med naročnikom in izvajalcem. - Dobavitelj mora zagotavljati v času garancije brezplačen dostop do proizvajalčeve tehnične podpore štiriindvajset ur na dan, sedem dni v tednu, 365 dni v letu za najmanj tri naročnikove tehnike. - Dobavitelj mora omogočati brezplačen dostop do baz znanja proizvajalca oziroma principala in spremljanje odprtih incidentov preko spleta. - Dobavitelj mora omogočati brezplačen spletni dostop do novih verzij in nadgradenj sistemske programske opreme (gonilniki, mikrokode - firmware) pri proizvajalcu opreme. - Potni in ostali stroški, ki nastanejo v primeru popravil ali zamenjav v garancijski dobi, bremenijo dobavitelja, ne glede na lokacijo opreme. - Zamenjani pomnilniški nosilci (kot npr. diski, M.2, SSD,…) ostanejo na lokaciji in v lasti naročnika. - Doba zagotavljanja rezervnih delov je najmanj 10 let od dneva nakupa. |
|  | Ponujen mora biti sistem za nadzor in upravljanje celotne ponujene strojne opreme preko enotnega vmesnika z naslednjimi funkcionalnostmi: - konfiguriranje in spremljanje delovanja; - nadgradnja programske opreme (firmware, BIOS); - konfiguriranje lastnosti strežnikov, možnost izdelave profilov in predlog; - definiranje administrativnih uporabniških računov ter vlog z ustreznimi privilegiji (RBAC) ali enakovredno tehnologijo; - upravljanje preko grafičnega vmesnika HTML5 (GUI); - upravljanje s porabo energije; - vključene morajo biti funkcionalne licence za upravljanje. |

Storitve za vzpostavitev strojne opreme (vgradnja, namestitev in konfiguracija strojne opreme), ki morajo biti vključene v ceno.

| # | OPIS STORITVE |
| --- | --- |
|  | Izdelava dokumentacije, kot je opredeljena v splošnih zahtevah. |
|  | Naročnik sodeluje pri izvedbi vsake faze v smislu zagotovitve pogojev in potrjevanja izdelkov. |
|  | Dostava in evidentiranje strežnikov. |
|  | Vgradnja strežnikov v omare. |
|  | Ožičenje strežnikov v LAN omrežje - priklop na obstoječa Cisco mrežna stikala, konfiguracija omrežnih nastavitev, testiranje pravilnega delovanja omrežnih priključkov |
|  | Ožičenje strežnikov v SAN omrežje - priklop na optična stikala, konfiguracija SAN nastavitev, testiranje pravilnega delovanja SAN mrežnih priključkov |
|  | Prilagoditev strežnikov za skladnost s ponujeno programsko opremo HCI (npr. preverjanje/posodobitev mikrokode). |
|  | Integracija strežnikov v sistem upravljanja OOB (out-of-band): nastavitev upravljavskega modula (npr. iLO, iDRAC, XCC,…). |
|  | Testiranje upravljanja OOB. |
|  | Nastavitev strežnikov UEFI/BIOS. |
|  | Testiranje strežnikov s programi za testiranje HW, testiranje pomnilnika se izvede dvakrat. |
|  | Testiranje alarmiranja in beleženja (audit) sistema za OOB upravljanje. |
|  | Zaključni pregled dokumentacije z naročnikom in podpis prevzemnega zapisnika |

Funkcionalne zahteve

Strojna oprema za hiperkonvergirano oblačno rešitev - Strežnik z 2 procesorjema s 16 jedri (2P16C) in 1024 GB RAM-a

| # | OPIS ZAHTEVE |
| --- | --- |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti 2x procesor Intel Xeon Gold 6526Y (2,5 GHz ali hitrejši, 16 jeder) ali enakovreden. |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti pomnilnik DIMM DDR5 velikosti 1024 GB, delujoč z vsaj 4400 MT/s, sestavljen iz ustreznih 128 GB RAM modulov. |
|  | Strežnik mora biti razširljiv do najmanj 4096 GB z uporabo pomnilniških modulov, ki ne zmanjšajo hitrost pomnilnika pod predhodno navedeno vrednostjo. |
|  | Ponujeni strežnik se mora vgraditi v omaro (rack) in biti največ višine 2U. Priložena morajo biti vodila z organizatorji kablov za vgradnjo v strežniško omaro. |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti možnost vgradnje skupno vsaj 24x vroče izmenljivih (hot plug) 2,5" diskov. Vodilo mora biti NVMe. |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti: - 8x vrata Ethernet 10/25 Gb/s, na vsaj dveh fizično ločenih omrežnih karticah z zahtevanimi funkcionalnostmi: RoCE v2. Priloženi morajo biti 8x SFP28 vmesniki tipa »multimode« hitrosti 10/25 Gb/s. SFP28 vmesniki morajo biti originalni, kar pomeni od proizvajalca omrežne kartice. - 2x vrata »on-board« Ethernet 1 Gb/s |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti FC HBA kartico 64 Gb/s 2x vrata. Priloženi morajo biti 2x SFP vmesnik tipa »multimode« hitrosti 64 Gb/s, originalni od proizvajalca omrežne kartice. |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti poseben omrežni priključek 1 Gb/s za varen (šifriran) oddaljen nadzor, ki omogoča vklop/izklop strežnika preko spletnega vmesnika, KVM (oddaljena tipkovnica, miška, zaslon, CD), vse funkcionalnosti nadzora preko HTML5 in podpirati protokol IPMI (vklop/izklop strežnika). Priložene morajo biti vse pripadajoče licence za oddaljeno upravljanje. |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti redundantne napajalnike (2 ali več), razreda Platinum (t.i. Platinumclass) in redundantne ventilatorje. |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti zaščito pred zlorabo mikrokode (firmware in BIOS) v celotnem življenjskem ciklusu strežniške opreme (t.i. Silicon-based Root of Trust) in možnost avtomatske povrnitve BIOS-a. |
|  | Ponujeni strežnik mora podpirati upravljanje, sledenje in opozorila na spremembo konfiguracije ali verzij mikrokode in BIOS (t.i. configuration drift). |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti funkcijo brisanja konfiguracije in podatkovnih nosilcev kot so diski (t.i. system/secure erase). |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti vse licence za upravljanje preko centralnega sistema za nadzor in upravljanje sistema, kot je določeno v poglavju Splošne in garancijske zahteve. |
|  | Ponujeni strežnik ima podporo za samodejno nameščanje certifikatov (Automatic Certificate Enrollment) z uporabo SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) protokola, ki so del sistema za OOB (Out of Bandwidth) upravljanje. |
|  | Ponujeni strežnik mora podpirati operacijske sisteme in biti na matriki skladnosti za ponujeno rešitev programsko opredeljenega shranjevanja podatkov (na primer vSAN Ready node), kar pomeni, da mora biti ponujena strežniška oprema certificirana s strani proizvajalca strežniške opreme in proizvajalca programske opreme (HCI). Ni dovolj, da so ceritificirane samo komponente strežnika, ampak mora biti certificiran sistem kot celota. |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti RAID modul z dvema medijema kapacitete vsaj 480 GB tipa M.2, konfigurirano v HW RAID 1. Vzdržljivost vsaj 1 DWPD. Podpora vseh operacijskih sistemov, navedenih pri specifikacijah zahtev za strežnike. |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti 7x disk vsaj 3,2 TB Enterprise NVMe Mixed Use, vsaj 3 DWPD (faktor življenjske dobe). |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti proizvajalčevo potrdilo EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), ali enakovreden certifikat tipa »Energy Efficient« |

Strojna oprema za hiperkonvergirano oblačno rešitev - Strežnik z 2 procesorjema z 32 jedri (2P32C) in 2048 GB RAM-a

| # | OPIS ZAHTEVE |
| --- | --- |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti 2x procesor Intel Platinum 8562Y+ (2,8 GHz ali hitrejši, 32 jeder) ali enakovreden. |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti pomnilnik DIMM DDR5 velikosti 2048 GB, delujoč z vsaj 4400 MT/s, sestavljen iz ustreznih 128 GB RAM modulov. Strežnik mora biti razširljiv do najmanj 4096 GB z uporabo pomnilniških modulov, ki ne zmanjšajo hitrost pomnilnika pod predhodno navedeno vrednostjo. |
|  | Ponujeni strežnik se mora vgraditi v omaro (rack) in biti višine največ 2U. Priložena morajo biti vodila z organizatorji kablov za vgradnjo v strežniško omaro. |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti možnost vgradnje skupno vsaj 24x vroče izmenljivih (hot plug) 2,5" diskov. Vodilo mora biti NVMe. |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti: - 8x vrata Ethernet 10/25 Gb/s, na vsaj dveh fizično ločenih omrežnih karticah z zahtevanimi funkcionalnostmi: RoCE v2. Priloženi morajo biti 8x SFP28 vmesniki tipa »multimode« hitrosti 10/25 Gb/s. SFP28 vmesniki morajo biti originalni, kar pomeni od proizvajalca omrežne kartice. - 2x vrata »on-board« Ethernet 1 Gb/s |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti FC HBA kartico 64 Gb/s 2x vrata. Priloženi morajo biti 2x SFP vmesnik tipa »multimode« hitrosti 64 Gb/s, originalni od proizvajalca omrežne kartice. |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti poseben omrežni priključek 1 Gb/s za varen (šifriran) oddaljen nadzor, ki omogoča vklop/izklop strežnika preko spletnega vmesnika, KVM (oddaljena tipkovnica, miška, zaslon, CD), vse funkcionalnosti nadzora preko HTML5 in podpirati protokol IPMI (vklop/izklop strežnika). Priložene morajo biti vse pripadajoče licence za oddaljeno upravljanje. |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti redundantne napajalnike (2 ali več) razreda Platinum (t.i. Platinum class) in redundantne ventilatorje. |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti zaščito pred zlorabo mikrokode (firmware in BIOS) v celotnem življenjskem ciklusu strežniške opreme (t.i. Silicon-based Root of Trust) in možnost avtomatske povrnitve BIOS-a. |
|  | Ponujeni strežnik mora podpirati upravljanje, sledenje in opozorila na spremembo konfiguracije ali verzij mikrokode in BIOS (t.i. configuration drift). |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti funkcijo brisanja konfiguracije in podatkovnih nosilcev kot so diski (t.i. system/secure erase). |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti vse licence za upravljanje preko centralnega sistema za nadzor in upravljanje sistema, kot je določeno v poglavju Splošne in garancijske zahteve. |
|  | Ponujeni strežnik ima podporo za samodejno nameščanje certifikatov (Automatic Certificate Enrollment) z uporabo SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) protokola, ki so del sistema za OOB (Out of Bandwidth) upravljanje. |
|  | Ponujeni strežnik mora podpirati operacijske sisteme in biti na matriki skladnosti za ponujeno rešitev programsko opredeljenega shranjevanja podatkov (na primer vSAN Ready node), kar pomeni, da mora biti ponujena strežniška oprema certificirana s strani proizvajalca strežniške opreme in proizvajalca programske opreme (HCI). Ni dovolj, da so ceritificirane samo komponente strežnika, ampak mora biti certificiran sistem kot celota. |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti RAID modul z dvema medijema kapacitete vsaj 480 GB tipa M.2, konfigurirano v HW RAID 1. Vzdržljivost vsaj 1 DWPD. Podpora vseh operacijskih sistemov, navedenih pri specifikacijah zahtev za strežnike. |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti 9x disk vsaj 6,4 TB Enterprise NVMe Mixed Use, vsaj 3 DWPD (faktor življenjske dobe). |
| 18. | Ponujeni strežnik mora imeti proizvajalčevo potrdilo EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) ali enakovreden certifikat tipa »Energy Efficient |

Razširitve za strežnike z dvema procesorjema (16, 32 jeder)

Razširitve - Disk za strežnik 3,2 TB NVMe

| # | OPIS ZAHTEVE |
| --- | --- |
|  | Disk vsaj 3,2 TB Enterprise NVMe Mixed Use, vsaj 3 DWPD (faktor življenjske dobe), enak kot v točki 2.4.1 |

Razširitve - Disk za strežnik 6,4 TB NVMe

| # | OPIS ZAHTEVE |
| --- | --- |
|  | Disk vsaj 6,4 TB Enterprise NVMe Mixed Use, vsaj 3 DWPD (faktor življenjske dobe), enak kot v točki 2.4.2 |

Razširitve - RAM modul za strežnik 128 GB (1x 128 GB)

| # | OPIS ZAHTEVE |
| --- | --- |
|  | RAM modul 1x 128 GB RDIMM 4800 MT/s Quad Rank DDR5, enak kot v točki 2.4.1. in 2.4.2. |

Razširitve - Omrežna kartica 100 GbE 2x vrata

| # | OPIS ZAHTEVE |
| --- | --- |
|  | Omrežna kartica 100 GbE 2x vrata, z zahtevanimi funkcionalnostmi: RoCE v2. Priloženo mora biti 2x QSFP28 vmesniki tipa »multimode« hitrosti 100 Gb/s. QSFP28 vmesniki morajo biti originalni, kar pomeni od proizvajalca omrežne kartice. |

Programska oprema za oblačno rešitev

Predmet nakupa

Predmet nakupa je licenčna programska oprema za oblačno rešitev s podporo in naročnino.

Dobavitelj mora vključiti podporo in naročnino (ang. support and subscription) programske opreme za obdobje 5 (pet) let za strežnike, ki so del rešitve in so navedeni v poglavju 2.

Vsa ponujena licenčna oziroma plačljiva programska oprema zahtevana v celotnem poglavju 3 mora biti od istega proizvajalca.

Specifikacija licenc programske opreme:

| # | VRSTA OPREME | OPIS | KOLIČINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Programska oprema za oblačno rešitev (CMP, HCI, SDN, SDS) | VMware Cloud Foundation per-core 5 let ali enakovredno | 4864 |
| 2. | Programska oprema za oblačno rešitev (upravljanje SDN) | VMware vDefend Firewall per-core 5 let ali enakovredno | 4864 |

Splošne zahteve

Spodnja tabela v stolpcu »Opis zahteve« podaja splošne zahteve, ki veljajo za vso opremo oziroma storitve opredeljene v tem sklopu oziroma v nadaljevanju.

Naročnik pri opisu tehničnih zahtev za programsko opremo navaja proizvajalca in naziv programske opreme ter zahtevane funkcionalnosti. Naročnik za nakazovanje tehničnih zahtev navaja primere nazivov programske opreme proizvajalca VMware. Dobavitelj lahko ponudi v nadaljevanju opisano programsko opremo, naslednike modela opisane programske opreme ali enakovredno programsko opremo. Ponujeni nasledniki modela opisane programske opreme ali enakovredne programske opreme morajo omogočati vse funkcionalnosti, kot popisana programska oprema v nadaljevanju.

Dobavitelj lahko ponudi programsko opremo drugega proizvajalca, ki omogoča vse funkcionalnosti kot navedena programska oprema v nadaljevanju (glej obrazec skladnost opreme sklop 1).

V kolikor dobavitelj ponudi naslednike modela popisane programske opreme ali enakovredno programsko  opremo, mora biti le-ta v celoti združljiva z obstoječo programsko opremo naročnika. Vse morebitne prilagoditve programske opreme, ki bodo potrebne za delovanje celotnega sistema so na strani dobavitelja in sodijo v obseg nalog dobavitelja.

Pojasnilo glede OEM licenc:

Ponujena programska oprema mora biti neodvisna od strojne opreme. Naročnik se ne želi z OEM licencami vezati na konkretnega proizvajalca strojne opreme, ker to naročnika omejuje in mu v življenjski dobi celotnega sistema povzroča dodatne obremenitve in porabo virov ter s tem povezane dodatne stroške. OEM licence so v osnovi vezane na konkretno ponujeno strojno opremo določenega proizvajalca in se po preteku življenjske dobe ugasnejo skupaj s strojno opremo. Takih licenc ni možno prenašati na novo strojno opremo, ki bi jo naročnik nabavil kot zamenjavo za iztrošeno opremo. Četudi bi bilo mogoče licence prenašati na novo strojno opremo, bi bilo to mogoče samo na opremo istega proizvajalca. Ker pa je naročnik zavezan ZJN-3, pri novi nabavi strojne opreme ne more zagotoviti, da bo nabavil strežnike istega proizvajalca. To pomeni, da mora naročnik ob zamenjavi strojne opreme kupiti tudi nove licence za programsko opremo, ker povzroči naročniku dodatne stroške in porabo virov.

Naročnik potrebuje tip licence, ki jih kadarkoli lahko odvzame ali doda, neodvisno od strojne opreme. Zato mora naročnik imeti neposreden dostop do spletnega portala za upravljanje licenc z administrativnimi pravicami, kjer lahko sam upravlja z licencami glede na konkretne zahteve okolja naročnika. Posamezni proizvajalci strojne opreme imajo različne pakete OEM licenc, ki ne vsebujejo vseh potrebnih licenc, kar pomeni, da so ponujene licence lahko kupljene preko dveh različnih kanalov. V tem primeru sta predpisana dve različni točki za prijavo napak, kar povzroči težave s prijavo napak in podporo.

V razpisni dokumentaciji v osnutku pogodbe v členu 3, v točki 3 Način naročanja je določeno: »Obseg sukcesivnih nabav oziroma količine so okvirne za ves čas trajanja te pogodbe in se v času izvajanja pogodbe lahko spremenijo. Odvisne so tako od dejanskih potreb naročnika, kot tudi od morebitnega rebalansa proračuna in drugih sprememb, na katere naročnik nima vpliva.« V primeru OEM licenc je naročnik pri naročilu licenc vezan na količino naročene strojne opreme (strežnikov), kar ni skladno z zahtevami in potrebami naročnika, ker naročnik predvideva, da bo število licenc prilagajal glede na količino v projektu oblačne rešitve, zato OEM licence niso primerne.

| # | OPIS ZAHTEVE |
| --- | --- |
|  | Dobavitelj se lahko prijavi samo s celovito rešitvijo, ki obsega vse kar je zahtevano v teh specifikacijah, ob tem pa mora zagotavljati združljivost in integracijo vseh elementov rešitve. |
|  | Zahtevana je programska oprema neposredno od proizvajalca programske opreme (ne preko OEM kanala). |
|  | Dobavitelj naročniku omogoča neposredni dostop do portala proizvajalca programske opreme za najmanj tri naročnikove tehnike za : - administrativni vpogled in upravljanje nabavljenih licenc in naročnin za podporo - administrativni vpogled in upravljanje prijav zahtevkov za podporo (vključno z eskalacijo) izključno pri proizvajalcu programske opreme (ne preko OEM kanala) - dostop do razpoložljivih verzij programske opreme. |
|  | Dobavitelj v času trajanja podpore in naročnine zagotavlja razreševanje napak na programski opremi. |
|  | Dobavitelj v času podpore in naročnine omogoča brezplačen dostop do novih verzij programske opreme in mikrokod. |
|  | Dobavitelj v času podpore in naročnine nudi brezplačen dostop do dokumentacije. |
|  | Dobavitelj v času podpore in naročnine omogoča brezplačna izobraževanja (preko spletnega portala) za izbrano programsko opremo. |
|  | Naročnik sodeluje pri izvedbi vsake faze v smislu zagotovitve pogojev in potrjevanja izdelkov. |
|  | Ponujeni sistem mora omogočati uvoz, izvoz OVA in OVF datotek, omogočati mora konverzijo VMDK datotek v ustrezne formate kot na primer ISO, VHD, VDI, VHDX oziroma v format, ki ga bo bral novi sistem. |
|  | Dobavitelj mora vključiti storitve v naslednjem obsegu: - priprava visokonivojskega in nizkonivojskega načrta; - priprava implementacijskega načrta z opisom izvedbenih postopkov; - priprava načrta testiranja; - implementacija rešitve; - vzpostavitev, konfiguracija centralnega nadzornega sistema (iz prejšnje točke) in vključitev vse ponujene strojne opreme v nadzorno orodje; - testiranje rešitve; - izvedba delavnice za naročnika projektno vodenje. |

Infrastrukturne storitve (platforma za virtualizacijo strežnikov)

Spodnja tabela podaja tehnične zahteve ponujene programske opreme za virtualizacijsko platformo.

| # | ZAHTEVA |
| --- | --- |
|  | Podpora za operacijske sisteme: - AlmaLinux OS 8 in 9 - CentOS 7 - FreeBSD 13 - Oracle Linux 8 in 9 - Red Hat Enterprise Linux 8 in 9 - Rocky Linux 8 in 9 - SUSE Linux Enterprise Server 12 in 15 - Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04 in 24.04 - Photon OS 3, 4 in 5 - Microsoft Windows 10 in 11 - Microsoft Windows Server 2012, 2016, 2019 in 2022. |
|  | Omogočeno mora biti prioritiziranje dodeljevanja pomnilnika VM-jem. |
|  | Omogočeno mora biti enkratno shranjevanje identičnih strani pomnilnika znotraj istega VM (ni podvajanja zapisovanja enakih delov pomnilnika) ter konsolidacija pomnilnika s samo enkratnim shranjevanjem identičnih strani pomnilnika med VM-ji. |
|  | Funkcionalnost za zagotavljanje visoke razpoložljivosti (npr. v primeru izpada fizičnega strežnika) mora zagnati VM-je na drugem fizičnem strežniku. |
|  | Sistem mora omogočati izdelavo posnetkov (snapshot) VM-jev. |
|  | Podprto mora biti šifriranje virtualnih diskov VM-jev. Za virtualne diske, ki se naknadno dodajo VM-ju, je možno šifriranje izklopiti. |
|  | Med delovanjem VM mora biti možno izvesti naslednje spremembe VM na operacijskih sistemih VM-jev: Windows Server 2019, Windows Server 2022, Red Hat Enterprise Linux 9.x, Oracle Linux 9.x in Ubuntu 22.04 LTS - dodajanje virtualnih procesorjev (hot add CPU) in virtualnega pomnilnika (hot add memory) - dodajanje in razširitev virtualnih diskov (na Windows: širitev virtualnega diska, Windows -> Computer Management -> rescan; na Linux: Linux shell -> rescan-scsi-bus.sh -a, rescan-scsi-bus.sh -s) |
|  | Podprti morajo biti protokoli iSCSI, FC in NFS za dostop do zunanjih shranjevalnih virov. |
|  | Upravljavska konzola mora omogočati vpogled v datotečni sistem shranjevalnih virov, kjer se nahajajo datoteke VM-jev in mora omogočati osnovne operacije s temi datotekami (brisanje, preimenovanje, kopiranje,…). |
|  | Podprto mora biti snemanje prometa, ki se izvaja med več VM-jev na istem fizičnem strežniku. Virtualno omrežno stikalo mora podpirati IPFIX/NetFlow za posredovanje posnetkov prometa IPFIX/NetFlow kolektorju. IPFIX/NetFlow funkcionalnost mora biti možno vklapljati/izklapljati na nivoju skupine virtualnih vmesnikov virtualnega omrežnega stikala. |
|  | Možnost kreiranja virtualnih strežnikov s standard BIOS (Basic Input Output System) ali EFI (Extended Firmware Interface) nastavitvami. Podprta morata biti oba načina. |
|  | Podprto mora biti definiranje skupin virtualnih vmesnikov na virtualnem omrežnem stikalu. Možna mora biti konfiguracija na nivoju skupine virtualnih vmesnikov. Konfiguracija posameznega virtualnega vmesnika se mora podedovati iz izbrane skupine virtualnih vmesnikov. |
|  | Podprto mora biti združevanje fizičnih omrežnih vmesnikov v virtualnih stikalih. Nastavitve se izvajajo ločeno za skupino virtualnih vmesnikov. Vsak fizični vmesnik se lahko dodeli v vlogi: aktiven, v pripravljenosti, ni v uporabi. V primeru več aktivnih fizičnih vmesnikov se preko njih izvaja deljenje bremena (active/active). Vmesniki v stanju pripravljenosti (standby) se aktivirajo v primeru izpada aktivnih fizičnih vmesnikov. |
|  | Virtualna stikala morajo podpirati LLDP (Link Layer Discovery Protocol). |
|  | Virtualna stikala morajo podpirati »VLAN tagging«. |
|  | Podprto mora biti delovanje z dvema DPU (Data Processing Unit). |
|  | Sistem mora imeti orodje/platformo za centralizirano upravljanje in nadzor virtualizirane platforme preko spletnega vmesnika. Orodje/platforma mora omogočati postavitev v načinu visoke razpoložljivosti brez uporabe dodatnih gradnikov (vgrajena mora biti možnost programske postavitve visoke razpoložljivosti). |
|  | Omogočati mora brezprekinitveno selitev zagnanih VM-jev med fizičnimi strežniki. Omogočati mora selitev več VM-jev hkrati. |
|  | Omogočati mora brezprekinitveno selitev posameznih virtualnih diskov VM-jev med različnimi shranjevalnimi viri (storage LUN). |
|  | Omogočati mora hkratno brezprekinitveno selitev zagnanih VM-jev z njihovimi virtualnimi diski med različnimi fizičnimi strežniki in shranjevalnimi viri. |
|  | Replikacija VM-jev mora biti možna znotraj gruče in med gručami fizičnih strežnikov virtualizacijske platforme. Upravljanje in konfiguriranje replikacije mora biti centralizirano. Granulacija nastavitev za RPO mora biti med 5 minutami in 24 urami. Replikacijo je možno konfigurirati na nivoju posameznega virtualnega diska VM-ja. |
|  | Upravljavska konzola mora podpirati SSO (single sign on). |
|  | Upravljavska konzola mora podpirati MFA (multifactor authentication). |
|  | Omogočati mora zrcaljenje stanja VM-ja iz enega fizičnega strežnika na drug fizični strežnik z namenom, da ob izpadu prvega fizičnega strežnika, VM brezprekinitveno (brez potrebe po ponovnem zagonu) nadaljuje delo na drugem fizičnem strežniku. |
|  | Omogočati mora centralizirano upravljanje virtualiziranega omrežnega stikala po vseh fizičnih strežnikih virtualizacijske platforme (nastavitev parametra v virtualiziranem omrežnem stikalu se avtomatsko prenese na vse fizične strežnike). |
|  | Upravljavska konzola mora imeti možnost alarmiranja (SMTP) v primeru napak. |
|  | Omogočati mora proaktivno in samodejno selitev aktivnih VM-jev iz strežnika virtualizacijske platforme, ki kaže znake bližnje odpovedi (npr. izpad redundantega napajalnika, porast temperature strežnika) na druge strežnike. |
|  | Na virtualnem stikalu mora omogočati: preprečevanje »promiscuous« način delovanja, spremembe MAC naslova VM-jev, zavračanje potvorjenih paketov (forged transmits). |
|  | Na virtualnem stikalu mora omogočati upravljanje obsega omrežnega prometa v obe smeri (vhodni in izhodni) za vsako skupino virtualnih vmesnikov stikala. |
|  | V primeru preobremenitve omrežja morajo viri biti na voljo tistim VM-jev, ki jim je glede na politiko nastavitev dodeljena višja prioriteta. |
|  | Omogočati mora stalno optimalno razporejanje VM-jev med fizičnimi strežniki virtualizacijske platforme glede na definirana pravila pri čemer se morajo VM-ji samodejno brezprekinitveno seliti med fizičnimi strežniki, da optimizirajo izrabo virov fizičnih strežnikov. |
|  | Na razmestitev VM-jev na fizične strežnike znotraj gruče je možno vplivati s pomočjo pravil, ki prepovedujejo sobivanje dveh VM-jev na istem fizičnem strežniku ali pa zahtevajo sobivanje VM-jev na istem fizičnem strežniku. Pravila morajo biti dveh tipov: obvezujoče (vedno velja) ali želeno (zagotovi se v primeru možnosti). |
|  | Omogočati mora samodejno razporejanje datotek VM-jev med shranjevalnimi viri (storage LUN, volume) datotek VM-jev. |
|  | Omogočati mora centralno nadgradnjo fizičnih strežnikov virtualizacijske platforme, vključno z mikrokodami strežnikov. Sistem posodabljanja mora podpirati princip želenega stanja (Desired State Principle). |
|  | Omogočati mora upravljanje preko skript in preko REST API. |
|  | V upravljavsko konzolo mora biti vgrajen generator skriptne kode s pomočjo snemanja izbranih ukazov preko grafičnega vmesnika. |
|  | Integracija s standardnimi rešitvami za varnostno kopiranje in podpora posnetkom. |
|  | Izvajanje šifriranja VM-jev na pomnilniških sistemih. |
|  | Podpora za pravila razporeditve VM-jev v okolju (kateri VM-ji so na istem oziroma na ločenih strežnikih). |
|  | Mehanizem za zagotavljanje visoke razpoložljivosti (RPO in RTO = 0) na način, da stanje VM-ja v pomnilniku preslikuje na drug fizični strežnik. |
|  | Sistem za centralno upravljanje okolja (grafično, CLI in REST API). |
|  | Centralno upravljanje virtualnih omrežnih stikal gruče (ne pa ločeno upravljanje virtualnih stikal po posameznem strežniku). |
|  | Zmožnosti/funkcionalnost virtualnih stikal primerljive s fizičnimi jedrnimi stikali. |
|  | Zmožnost omejevanja omrežnega vhodnega ali izhodnega prometa po VM-ju. |
|  | Možnost zajema omrežnega prometa VM-jev. |
|  | Podpora sodobnih vmesnikov kot je EFI, USB 3.0 v VM. |
|  | Možnost izrabe strojnih grafičnih pospeševalnikov v VM, če so na voljo v strežniku. |
|  | Optimizacija virov s samodejno in brezprekinitvenim razporejanjem VM-jev med strežniki. |
|  | Podpora za optimizacijo energije s samodejnim in za VM-je brezprekinitvenim ugašanjem in zaganjanjem fizičnih strežnikov (samo v primeru brez uporabe programsko opredeljene shrambe na fizičnem strežniku). |
|  | Podpora za pomnilniške sisteme po protokolih FCP, iSCSI, NFS, NVMe in podpora za hiperkonvergirano infrastrukturo (programsko opredeljeno shrambo istega proizvajalca kot sam hipervizor). |
|  | Podpora bazenov virov (resource pool) z namenom razdelitve virov na logične enote in razporejanje VM-jev po bazenih. |
|  | Zagotavljanje visoke razpoložljivosti s proaktivno in samodejno selitvijo aktivnih VM-jev iz oslabljenega strežnika virtualizacijske platforme na druge strežnike v gruči (npr. ob zaznavi izpada enega vira redundantnega napajanja). V primeru programsko opredeljene shrambe tudi selitev podatkov. |
|  | Namensko jedro (kernel) prirejeno za opravljanje virtualizacijskih funkcionalnosti. |
|  | Zagotavljanje visoke razpoložljivosti s postavitvijo gruč (lokalnih – znotraj ene lokacije, metro – med dvema lokacijama). |
|  | Podpora za velika bremena (konfiguracija z VM-ja 256 vCPU in 6 TB RAM). |
|  | Podpora nadgradnjam programske opreme hipervizorja brez prekinitev delovanja VM-jev (angl. non-disruptive upgrades). |
|  | Visoka zanesljivost in robustnost rešitve v gruči, brez možnosti izpada zaradi okvare na enem samem mestu (angl. single point of failure). Razpoložljivost upravljalske konzole se mora reševati na enak način kot razpoložljivost VM-jev (VM High Availability). |
|  | Rešitev mora licenčno pokrivati celotno strežniško okolje HCI. |

Programsko opredeljena shramba (SDS)

Spodnja tabela podaja tehnične zahteve ponujene programske opreme za programsko opredeljeno shrambo oziroma shranjevalni sistem.

| # | ZAHTEVA |
| --- | --- |
|  | Omogoča izgradnjo shranjevalnega prostora na osnovi internih shranjevalnih medijev (diskov) fizičnih strežnikov. |
|  | Shranjevali prostor je enakomerno razporejen čez strežnike. |
|  | Vsak strežnik sistema SDS nudi CPU/RAM vire in hkrati shranjevalne vire |
|  | SDS mora imeti vgrajeno podporo za protokol RDMA (za morebitno kasnejšo uporabo). |
|  | Podpora CNS (Cloud Native Storage) in Container Storage Interface (CSI) za vsebnike. |
|  | Podpora za sprotno kompresijo, ki se jih lahko vklopi/izklopi. |
|  | Podpora za šifriranje. |
|  | Podpora za izvajanje zaščitenih (ang. immutable) posnetkov (ang. snapshot) VM. |
|  | Podpora replikaciji v metro gruči med lokacijama (podatki se sinhrono zapisujejo na obe lokaciji). |
|  | Možnost določevanja različnih politik zaščite (kot so določene v nadaljevanju) za posamezen navidezni stroj in tudi za posamezen navidezen disk navideznega stroja. |
|  | Podpora politikam zaščite: - RAID1 s podporo zaščite podatkov ob izgubi enega strežnika, - RAID1 s podporo zaščite podatkov ob izgubi dveh strežnikov, - RAID1 s podporo zaščite podatkov ob izgubi treh strežnikov, - RAID5 - podpora zaščite podatkov ob izgubi enega strežnika, - RAID6 - podpora zaščite podatkov ob izgubi dveh strežnikov. Podati je potrebno minimalno in po proizvajalčevih priporočilih priporočeno število strežnikov za vklop posamezen politike. Zaščita se izvaja po mehanizmih RAID oziroma EC. |
|  | Možnost širitve v višino (dodajanje kapacitet) in širino (dodajanje procesorske moči). |
|  | Možnost dostopa do shranjevalnih kapacitet SDS gruče iz druge SDS gruče. |
|  | Možnost dostopa do shranjevalnih kapacitet SDS gruče iz drugih gruč oziroma strežnikov po protokolu iSCSI. |
|  | Možnost obveščanja o neskladnostih v delovanju, alarmi, opozorila. |
|  | Možnost obveščanja o neskladnosti glede na politiko zaščite. |
|  | Sistem mora podpirati tudi upravljanje preko ukazne vrstice in preko REST API. |
|  | Programsko opredeljen pomnilniški sistem (angl. Software Defined Storage, SDS) mora biti vgrajen v jedro (kernel) fizičnih strežnikov virtualizacijske platforme. |
|  | Upravljanje SDS se mora izvajati iz istega orodja preko katerega se centralizirano upravlja celotna virtualizacijska platforma. |
|  | Sistem mora podpirati konfiguracijo izključno z NVMe bliskovnimi mediji. |
|  | Sistem mora omogočati določanje kakovosti storitve (Quality of Service, QoS), ki temelji na osnovi omejevanja števila I/O operacij posameznih VM-jev. |
|  | Sistem mora podpirati postavitev v gruče z do 64 fizičnimi strežniki. |
|  | Podpora nadgradnjam programske opreme brez motenj (angl. non-disruptive upgrades). |
|  | Visoka zanesljivost in robustnost rešitve, brez možnosti izpada zaradi okvare na enem samem mestu (angl. single point of failure). |
|  | Rešitev mora licenčno pokrivati celotno strežniško okolje HCI in mora biti certificirana za ponujeno strežniško okolje HCI. |

Programsko opredeljeno omrežje (SDN)

Spodnja tabela podaja tehnične zahteve ponujene programske opreme za programsko opredeljeno omrežje.

| # | ZAHTEVA |
| --- | --- |
|  | Podpora bremen na fizičnem, virtualnem in okolju vsebnikov (container, v smislu zagotovitve gonilnika CNI). |
|  | Podpora virtualnih omrežij. |
|  | Podpora logični segmentaciji omrežja na povezovalni (logična omrežna stikala) in omrežni plasti (logični omrežni usmerjevalniki). |
|  | Podpora mikro-segmentaciji (distribuirana požarna pregrada). |
|  | Podpora prevajanju omrežnih naslovov (angl. network address translation). |
|  | Podpora večnajemništvu (angl. multi tenancy). |
|  | Podpora omrežij v okoljih z več lokacijami (angl. multi-site environment). |
|  | Podpora hibridnim oblakom. |
|  | Podpora upravljanju prek spletnega in vmesnika REST (API). |
|  | Podpora integraciji s dobavitelji rešitev delilnikov bremena in požarnih pregrad. |
|  | Podpora integraciji z orkestratorji vsebnikov in na vsebnikih osnovanih storitev okolij (angl. PaaS). |
|  | Podpora integracije s sistemi za nadzor omrežij. |
|  | Podpora dinamičnim usmerjevalnim protokolom BGP in OSPF (angl. dynamic routing protocol). |
|  | Podpora IPv6 protokolu |
|  | Dodeljevanje dostopov na osnovi vlog (angl. Role Based Access Control, RBAC). |
|  | Možnost zapisa in posredovanja revizijskih sledi (angl. Audit Logs). |
|  | Možnost integracije vmesnika za upravljanje z Microsoft Active Directory. |
|  | Podpora nadgradnjam programske opreme brez motenj (angl. non-disruptive upgrades). |
|  | Visoka zanesljivost in robustnost rešitve, brez možnosti izpada zaradi okvare na enem samem mestu (angl. single point of failure). |
|  | Podpora vsaj 5.000 L2 omrežnim segmentom in 20.000 omrežnih vrat. |
|  | Rešitev vsebuje funkcionalnost upravljanja z omrežnimi naslovi (angl. IPAM) |
|  | Podpora integraciji z vsaj dvema vodilnima dobaviteljema delilnika bremena |
|  | Podpora integraciji z vsaj dvema vodilnima dobaviteljema rešitev požarne pregrade |
|  | Podpora hipervizorju, kot je vSphere. |
|  | Možnost enotnega upravljanja omrežij skozi več lokacij razprostrtega podatkovnega centra |
|  | Možnost neposredne integracije z vsaj dvema dobaviteljema rešitev za upravljanje oblaka. |
|  | Podpora integracije z orkestratorjem vsebnikov Kubernetes in na okoljih (PaaS) storitev vsebnikov, kot sta na primer OpenShift ter Tanzu. |

Sistem za centralno zbiranje in prikaz dnevniških zapisov ("syslog")

Spodnja tabela podaja tehnične zahteve ponujene programske opreme za zbiranje in upravljanje dnevniških zapisov.

| # | ZAHTEVA |
| --- | --- |
|  | Podpora za centralno zbiranje dnevniških zapisov. |
|  | Podpora pošiljanja opozoril in dnevniških zapisov. |
|  | Uporabniški vmesnik za pregled dnevniških zapisov. |
|  | Podpora izbire časa hranjenja zbranih podatkov. |
|  | Podpora visoki razpoložljivosti. |
|  | Podpora nadgradnjam programske opreme brez motenj (non-disruptive upgrades). |
|  | Visoka zanesljivost in robustnost rešitve, brez možnosti izpada ali izgube podatkov zaradi okvare na enem samem mestu (single point of failure). |
|  | Sistem mora zagotavljati poglobljen vpogled v centralne dnevnike s ciljem hitre diagnostike vira motenj. |
|  | Sistem mora imeti enostaven grafičen vmesnik za interaktivno pregledovanje in vnos analitičnih poizvedb. |
|  | Upravljanje z dnevniki: - Poglobljen vpogled v centralne dnevnike s ciljem hitre diagnostike vira motenj. - Zajem zapisov dnevnikov na fizični in virtualizirani infrastrukturi. Omogočati mora centralno lokacijo za zajem in analizo zapisov. - Grupiranje podatkov s ciljem hitrejšega in lažjega pregledovanja zapisov. - Uvoz paketov tretjih proizvajalcev za integracijo z dodatnimi sistemi v infrastrukturi. - Posredovanje dogodkov (event forwarding) v sisteme SIEM in arhiviranja dogodkov. |
|  | Omogočati mora zajem zapisov dnevnikov na fizični in virtualizirani infrastrukturi. Omogočati mora centralno lokacijo za zajem in analizo zapisov. |
|  | Omogočati mora grupiranje podatkov s ciljem hitrejšega in lažjega pregledovanja zapisov. |
|  | Podpirati mora integracijo z Microsoft Active Directory. |
|  | Omogočati mora dodeljevanje dostopov na osnovi vlog (Role Based Access Control, RBAC). |
|  | Omogočati mora posredovanje dogodkov (event forwarding) in arhiviranje. |

Sistem za centralno nameščanje operacijskih sistemov na fizičnih strežnikih

Spodnja tabela podaja tehnične zahteve ponujene programske opreme za centralno nameščanje operacijskih sistemov na fizičnih strežnikih rešitve, ki so predmet nakupa.

| # | ZAHTEVA |
| --- | --- |
|  | Samodejno nameščanje operacijskega sistema na fizične strežnike iz namenskega strežnika, ki hrani slike |
|  | Zagotavljanje enovitega procesa namestitve strežnika, ne glede na njegovo lokacijo v podatkovnem centru |
|  | Zagotavlja skladnost nastavitev parametrov operacijskega glede na vnaprej pripravljene profile. |

Sistem za centralno nameščanje nadgradenj in popravkov OS na fizičnih strežnikih

Spodnja tabela podaja tehnične zahteve ponujene programske opreme za centralno nameščanje nadgradenj in popravkov OS na fizičnih strežnikih rešitve, ki so predmet nakupa.

| # | ZAHTEVA |
| --- | --- |
|  | Kontrolirano in centralizirano nameščanje nadgradenj in popravkov operacijskih sistemov na fizičnih strežnikih |
|  | Možnost izbire prenosa posameznih paketov popravkov na lokalni repozitorij iz proizvajalčevega repozitorija |
|  | Možnost izbire namestitve posameznih paketov popravkov iz lokalnega repozitorija na ciljne strežnike |

Rešitev za nadzor in upravljanje oblaka (CMP)

Spodnja tabela podaja tehnične zahteve ponujene programske opreme za rešitev za upravljanje oblačne platforme.

| # | ZAHTEVA |
| --- | --- |
|  | Prilagodljiva storitvena tržnica v obliki spletnega portala. |
|  | Dostopnost storitvene tržnice preko spletnih vmesnikov (API). |
|  | Sistem omogoča upravljanje in optimizacijo virtualiziranih sistemskih virov. |
|  | Podpora večoblačni arhitekturi (multi-cloud arhitecture). |
|  | Podpora ločevanju sistemskih virov na navidezna okolja (VPC). |
|  | Podpora omejevanja virov posameznim gostujočim organizacijam (resource quota). |
|  | Podpora zaračunavanju storitev glede na porabo sistemskih virov. |
|  | Podpora večnajemništvu (multi-tenancy). |
|  | Podpora orkestraciji sistemskih virov in infrastrukturnih storitev. |
|  | Podpora orkestraciji vsebnikov. |
|  | Podpora orkestraciji programsko definiranih omrežij (SDN) |
|  | Podpora storitvam tipa IaaS, Paas, SaaS in XaaS |
|  | Podpora uvozu navideznih strežnikov v portal. |
|  | Podpora razširljivosti funkcionalnosti skozi lasten razvoj. |
|  | Podpora integraciji z Microsoft Active Directory. |
|  | Podpora granularnemu dodeljevanju dostopov do oblačnih storitev in akcij na osnovi vlog (role based access control). |
|  | Podpora večnivojskemu potrjevanju zahtev po oblačni storitvi do ravni posameznih akcij. |
|  | Podpora integracije z zunanjimi sistemi za upravljanje z mrežnimi naslovi (IPAM). |
|  | Podpora integracije z zunanjimi orkestracijskimi sistemi. |
|  | Podpora konceptom infrastrukture kot kode (infrastructure as a code) |
|  | Podpora pošiljanja obvestil po elektronski pošti. |
|  | Podpora zapisa in posredovanja revizijskih sledi (audit logs). |
|  | Podpora visoki razpoložljivosti (najmanj 99% razpoložljivost storitve). |
|  | Visoka zanesljivost in robustnost rešitve, brez možnosti izpada zaradi okvare na enem samem mestu (single point of failure). |
|  | Podpora upravljanju vsaj 250 hipervizorskih strežnikov. |
|  | Podpora upravljanju vsaj 10.000 navideznih strežnikov. |
|  | Podpora vsaj 500 ločenim organizacijam. |
|  | Podpora vsaj 1000 uporabnikov na organizacijo. |
|  | Podpora vsaj 500 oblačnim storitvam. |
|  | Podpora hkratne izgradnje vsaj desetih storitev. |
|  | Vsaj 75 % funkcionalnosti storitvene tržnice (opredeljena v poglavju 3.10) mora biti zagotovljene z uporabo standardne rešitve (off-the-shelf software). |
|  | Vsa dodatna programska koda mora biti dokumentirana in dostopna v izvorni obliki. |
|  | Rešitev mora biti dobavljena izključno v obliki programske opreme in ne sme zahtevati nestandardne strojne opreme. |
|  | Rešitev mora delovati neodvisno od storitev javnega oblaka. |
|  | Možnost integracije z zunanjimi standardnimi sistemi za orkestracijo kot so Kubernetes, Ansible, Terraform, OpenShift, SaltStack, Jenkins in Puppet. |
|  | Podpora integracije s sistemi za nadzor infrastrukture (monitoring) na način, da uporabniku omogoča neposreden vpogled v stanje delovanja storitve. |
|  | Podpora integracije s CI/CD orodji na način, da omogoča avtomatsko izgradnjo oblačnih storitev iz repozitorija izvorne kode ter izvajanju avtomatiziranih testov delovanja storitev. |
|  | Podpora integraciji s sistemi za večfaktorsko overjanje. |
|  | Podpora upravljanju uveljavljenih storitev javnih oblakov kot so Azure, AWS in Google na način, da je javne storitve moč uporabiti skozi storitveno tržnico DRO ali pa kot gradnike posamezne oblačne storitve v DRO. |

Storitvena tržnica

Spodnja tabela podaja funkcionalne zahteve storitvene tržnice, ki mora biti  izgrajena na osnovi ponujene rešitve za upravljanje oblaka (CMP), opredeljene v poglavju »Rešitev za nadzor in upravljanje oblaka (CMP)«.

| # | Kategorija | Storitev | Opis | Funkcionalnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Storitve računalništva | Navidezni strežnik | Storitev, ki omogoča upravljanje navideznih strežnikov. | • izgradnja/izbris/sprememba dodeljenih virov (pomnilnik, disk, CPU, omrežje), opisa in organizacije • izbor operacijskega sistema • izbor velikosti (t-shirt sizing) • zagon/izklop/pavziranje • vklop/izklop šifriranja • dostop do upravljavske konzole • ogled osnovnih informacij • upravljanje s posnetki (snapshot) • nastavitev omejitve posnetkov • izbira poslovne skupine • izbira mape navideznega strežnika • možnost samodejne vključitve v centralni imenik (AD) med izgradnjo • možnost nastavitve obveščanja (lastnikov, potrjevalcev) • izbira lastnika, vloge • izbira licenc za os-e (cloud-provided, BYOL) • možnost rezervacije/sprostitev, zamenjave IP-naslovov • izbira nastavitev za režim varnostnega kopiranja • Samodejna nastavitev in obveščanje ustreznih deležnikov za izvedbo varnostnih kopij • možnost samodejne nastavitve nastavitev povratnega posrednika med izgradnjo • možnost samodejne namestitve spletnih digitalnih potrdil |
|  | Storitve računalništva | Okolje vsebnikov | Storitev, ki omogoča upravljanje okolij vsebnikov. | • dodajanje/izbris okolja vsebnikov • urejanje dodeljenih virov (scale-in, scale-out), dostopnih pravic in opisa okolja. |
|  | Storitve omrežja | Navidezno omrežje | Storitev, ki omogoča upravljanje navideznih omrežij. | • dodajanje/izbris omrežja • kontrola nad prekrivajočimi se naslovi (prekrivajoči naslovi niso podprti) in uporabo (preprečitev izbrisa omrežja, kjer so prisotna bremena) • urejanje omrežnega naslova, privzetega prehoda, imenskih strežnikov in opisa omrežij |
|  | Storitve omrežja | Delilnik bremena | Storitev, ki omogoča upravljanje delilnikov bremen. | • dodajanje/izbris delilnika bremena • kontrola nad uporabo (preprečitev izbrisa delilnika bremena, kjer so še prisotna bremena) • urejanje bremena (dodajanje/odstranjevanje), algoritma preusmerjanja zahtev, lastnosti šifriranja in opisa delilnika bremena |
|  | Storitve omrežja | Upravljanje DNS zapisov | Storitev, ki omogoča upravljanje DNS zapisov. | • dodajanje/odstranjevanje DNS zapisov • urejanje opisa posameznega DNS zapisa |
|  | Storitve omrežja | Upravljanje mrežnih naslovov (integracija IPAM) | Storitev, ki omogoča upravljanje rezervacij statičnih mrežnih naslovov. | • dodajanje/ odstranjevanje rezervacije statičnih mrežnih naslovov • urejanje opisa posameznega zapisa rezervacije |
|  | Varnostne storitve | Omrežna požarna pregrada | Storitev, ki omogoča upravljanje omrežnih požarnih pregrad. | • dodajanje/izbris pravil požarne pregrade • urejanje nabora storitev ali vrat, računalniških vozlišč in opisa pravila požarne pregrade • možnost samodejnega urejanja na več pregradah, glede na omrežno topologijo (nastavljivo) |
|  | Orodja za upravljanje | Upravljanje želenih stanj konfiguracij | Storitev, ki omogoča upravljanje želenih konfiguracij navideznih strežnikov. | • zmožnost samodejne povrnitve stanja konfiguracije gostujočih strežnikov • zmožnost osrednjega upravljanja konfiguracije gostujočih navideznih strežnikov • zmožnost pregleda skladnosti z želenim stanjem konfiguracije • zmožnost zaganjanja ukazov/skript z osrednje točke nad množico gostujočih strežnikov |
|  | Orodja za upravljanje | Uvoz navideznega strežnika | Storitev, ki omogoča uvoz navideznih strežnikov v VPC. | • zmožnost uvoza navideznih strežnikov v VPC |
|  | Zaščita storitev | Varnostne kopije | Storitev, ki omogoča upravljanje varnostnih kopij. | • urejanje politike varovanja podatkov (urnik/čas hranjenja) • možnost ustvaritve izredne varnostne kopije • možnost obnovitve podatkov iz varnostne kopije • možnost izbora operaterjev varnostnega kopiranja |

Sistem za funkcionalnosti nadzora, poročanja, alarmiranja in analize

Spodnja tabela podaja tehnične zahteve ponujene programske opreme za funkcionalnosti nadzora, poročanja, alarmiranje, analizo stroškov/kapacitet (angl. monitoring, reporting, alerting, capacity/cost analitics)

| # | ZAHTEVA |
| --- | --- |
|  | Podpora za fizično in virtualno infrastrukturo ter vsebnike (master/worker). |
|  | Upravljanje s kapacitetami okolja s pomočjo vizualizacije porabe virov - minimalno procesorski (CPU), pomnilniški (RAM) in diskovni. Vizualizacija mora omogočati tudi analitiko napovedi (predictive analytics) porabe virov glede na pretekle podatke. |
|  | Vpogled v trenutne stroške infrastrukture in prikazati možne prihranke (posnetki, ugasnjeni VM-ji ipd.) s pomočjo vgrajene funkcionalnosti stroškovne analitike. |
|  | Možnost obračunavanja uporabe storitev in virov (billing). |
|  | Nadzor virov operacijskih sistemov, kot so procesor, pomnilnik, diski in omrežje. |
|  | Enostavna integracija v sistem oblačno upravljavskega sloja z vtičniki. |
|  | Integracija z orodjem za centralno zbiranje in analizo sistemskih dnevnikov, ki je del ponujene rešitve. |
|  | Kreiranje in spreminjanje nadzornih plošč (dashboard) glede na potrebe. |
|  | Priprava poročil s podrobnostmi trenutnih in bodočih potreb po virih. Poročila je možno shraniti v formatu kot sta pdf ali csv. |
|  | Analiza pogojnih scenarijev (what if scenarios), ki se uporabijo za načrtovanje potrebnih nakupov strojne opreme in načrtovanje hiperkonvergirane infrastrukture. |
|  | Pregledovanje kapacitet virov v realnem času, vključno s trendi in optimizacijo. |
|  | Zaznava storitev (services) znotraj operacijskega sistema VM-jev in ustvarjenje relacij med storitvami različnih VM-jev. |
|  | Nadzor podatkovnih zbirk in aplikacij. |
|  | Upravljanje s stroški: - Izračun stroška povezanega z virtualizacijsko infrastrukturo. Omogočati mora prilagajanje cen gradnikov znotraj virtualizacijske infrastrukture. - Prilagajanje skupnih stroškov za licence, delo, omrežje in podatkovni center (facilities). - Izračun dnevnega stroška povezanega z VM-jem, ki je rezultat seštevka stroškov procesorja, pomnilnika in diskov ter ostalih stroškov povezanih s tem VM-jem. |
|  | Podpora upravljanju prek spletnega in vmesnika REST API. |
|  | Dodeljevanje dostopov na osnovi vlog (angl. Role Based Access Control, RBAC). |
|  | Rešitev mora biti dobavljena v obliki lokalno namestljive programske opreme (angl. On-premises Software), ki zahteva izključno standardno x86-64 kompatibilno stojno opremo. |
|  | Podpora IPv6 protokolu. |
|  | Podpora spremljanju večnajemniških okolij, na geo-razpršenih lokacijah. |
|  | Podpora spremljanju virtualnih (prekrivnih) in fizičnih (spodaj ležečih) omrežij. |
|  | Podpora spremljanja bremen na fizičnem, virtualnem in okolju vsebnikov. |
|  | Podpora spremljanju storitev podatkovnih zbirk (npr. Microsoft SQL). |
|  | Podpora zaznavi težav v delovanju programsko opredeljenega omrežja in fizičnih gradnikov omrežja (npr. Cisco stikala). |
|  | Podpora odkrivanja (angl. discovery) ter spremljanja delovanja aplikacij. |
|  | Vizualizacija topologije sistemske in aplikativne infrastrukture ter komunikacijskih tokov. |
|  | Integrirati se mora v sistem oblačno upravljavskega sloja, ki je del ponujene rešitve. |
|  | Omogočati mora zmanjševanje ranljivosti in s tem povezanih tveganj s pomočjo pregledovanja okolja po CIS (Center for Internet Security Benchmark) šablonah skladnosti. Sistem mora imeti vgrajene (vnaprej definirane) šablone za CIS. |
|  | Možnost spremljanja vsaj 10.000 navideznih strežnikov in vsebnikov ter 200 fizičnih omrežnih naprav. |
|  | Postavitev na visokorazpložljivi način v gruči. |
|  | Enostaven grafičen vmesnik za spremljanje okolja, izdelavo poročil in interaktivno pregledovanje in vnos analitičnih poizvedb. |

Sistem za obračun storitev

Spodnja tabela podaja tehnične zahteve ponujene programske opreme sistema za obračun storitev.

| # | ZAHTEVA |
| --- | --- |
|  | Izračun cene po posameznem virtualnem strežniku in vsebniku (Worker Node). |
|  | Izdelava računa po poslovnih skupinah in projektih |
|  | Možnost generiranja mesečnih poročil |
|  | Obračuna se čas uporabe dostavljenih virov in dejanske porabe (npr. CPU cikli ali uporabljeni RAM) za VM-je (vključuje master/worker VM-je). |
|  | Sistem zagotavlja vse "metering" podatke in njihovo vizualizacijo ter izdelavo poročil oziroma računov. |
|  | Podatki se izvažajo v CSV/XLS obliki in so primerni za generiraje računov po strankah, kjer so po posameznih VM-ih razvidni viri stroškov (CPU, RAM,...) v smislu cene na enoto in količina. |
|  | Denarna vrednost se izračuna izključno na podlagi cene posameznih dodeljenih virov na časovno enoto pomnoženim s časom uporabe. |

Programska oprema za rešitev varnostnega kopiranja

Predmet nakupa

Predmet nakupa je licenčna programska oprema za rešitev varnostnega kopiranja s podporo in naročnino.

Dobavitelj mora vključiti licence za programsko opremo za obdobje 3 (treh) let za strežnike, ki so del rešitve in so navedeni v poglavju 2. Te licence se morajo vezati na procesorska podnožja (ang. socket) in morajo biti lastniške (ang. perpetual).

Izjema so funkcionalnosti povezane z vsebniki, ki morajo vključevati podporo in naročnino (ang. support and subscription) za licence za strežnike okolja vsebnikov (ang. worker node) za obdobje 5 (pet) let.

Vsa ponujena licenčna oziroma plačljiva programska oprema zahtevana v celotnem poglavju 4 mora biti od istega proizvajalca.

Naročnik pri opisu tehničnih zahtev za programsko opremo navaja proizvajalca in naziv programske opreme ter zahtevane funkcionalnosti. Naročnik za nakazovanje tehničnih zahtev navaja primere nazivov programske opreme proizvajalca Veeam. Dobavitelj lahko ponudi v nadaljevanju popisano programsko opremo ali naslednike modela popisane programske opreme. Ponujeni nasledniki modela popisane programske opreme morajo omogočati vse funkcionalnosti, kot popisna programska oprema v nadaljevanju.

Dobavitelj lahko ponudi tudi enakovredno programsko opremo drugega proizvajalca, ki omogoča vse funkcionalnosti kot navedena programska oprema v nadaljevanju.

V kolikor dobavitelj ponudi naslednike modela popisane programske opreme ali enakovredno programsko  opremo, mora biti le-ta v celoti združljiva z obstoječo opremo programsko naročnika. Vse morebitne prilagoditve programske opreme, ki bodo potrebne za delovanje celotnega sistema so na strani dobavitelja in sodijo v obseg nalog dobavitelja.

Specifikacija licenc programske opreme (programska oprema za rešitev varnostnega kopiranja):

| # | OPIS ZAHTEVE | KOLIČINA |
| --- | --- | --- |
|  | Programska oprema za rešitev varnostnega kopiranja (Veeam Data Platform Advanced Enterprise Plus, public sector, per socket, 3 leta ali enakovredno) | 164 |
|  | Programska oprema za rešitev varnostnega kopiranja vsebnikov (Veeam Kasten Enterprise edition, Premium support, public sector, per worker node, 5 let ali enakovredno) | 40 |

Splošne zahteve

Spodnja tabela v stolpcu »Opis zahteve« podaja splošne zahteve, ki veljajo za vso opremo oziroma storitve opredeljene v tem sklopu oziroma v nadaljevanju.

Pojasnilo glede OEM licenc:

Ponujena programska oprema mora biti neodvisna od strojne opreme. Naročnik se ne želi z OEM licencami vezati na konkretnega proizvajalca strojne opreme, ker to naročnika omejuje in mu v življenjski dobi celotnega sistema povzroča dodatne obremenitve in porabo virov ter s tem povezane dodatne stroške. OEM licence so v osnovi vezane na konkretno ponujeno strojno opremo določenega proizvajalca in se po preteku življenjske dobe ugasnejo skupaj s strojno opremo. Takih licenc ni možno prenašati na novo strojno opremo, ki bi jo naročnik nabavil kot zamenjavo za iztrošeno opremo. Četudi bi bilo mogoče licence prenašati na novo strojno opremo, bi bilo to mogoče samo na opremo istega proizvajalca. Ker pa je naročnik zavezan ZJN-3, pri novi nabavi strojne opreme ne more zagotoviti, da bo nabavil strežnike istega proizvajalca. To pomeni, da mora naročnik ob zamenjavi strojne opreme kupiti tudi nove licence za programsko opremo, ker povzroči naročniku dodatne stroške in porabo virov.

Naročnik potrebuje tip licence, ki jih kadarkoli lahko odvzame ali doda, neodvisno od strojne opreme. Zato mora naročnik imeti neposreden dostop do spletnega portala za upravljanje licenc z administrativnimi pravicami, kjer lahko sam upravlja z licencami glede na konkretne zahteve okolja naročnika. Posamezni proizvajalci strojne opreme imajo različne pakete OEM licenc, ki ne vsebujejo vseh potrebnih licenc, kar pomeni, da so ponujene licence lahko kupljene preko dveh različnih kanalov. V tem primeru sta predpisana dve različni točki za prijavo napak, kar povzroči težave s prijavo napak in podporo.

V razpisni dokumentaciji v osnutku pogodbe v členu 3, v točki 3 Način naročanja je določeno: »Obseg sukcesivnih nabav oziroma količine so okvirne za ves čas trajanja te pogodbe in se v času izvajanja pogodbe lahko spremenijo. Odvisne so tako od dejanskih potreb naročnika, kot tudi od morebitnega rebalansa proračuna in drugih sprememb, na katere naročnik nima vpliva.« V primeru OEM licenc je naročnik pri naročilu licenc vezan na količino naročene strojne opreme (strežnikov), kar ni skladno z zahtevami in potrebami naročnika, ker naročnik predvideva, da bo število licenc prilagajal glede na količino v projektu oblačne rešitve, zato OEM licence niso primerne.

| # | OPIS ZAHTEVE |
| --- | --- |
|  | Dobavitelj se lahko prijavi samo s celovito rešitvijo, ki obsega vse podsklope, ob tem pa mora zagotavljati združljivost in integracijo vseh elementov rešitve. |
|  | Zahtevana je programska oprema neposredno od proizvajalca programske opreme (ne preko OEM kanala). |
|  | Dobavitelj naročniku omogoča neposredni dostop do portala proizvajalca programske opreme za najmanj tri naročnikove tehnike za : - administrativni vpogled in upravljanje nabavljenih licenc in naročnin za podporo. - administrativni vpogled in upravljanje prijav zahtevkov za podporo (vključno z eskalacijo) izključno pri proizvajalcu programske opreme (ne preko OEM kanala). - dostop do razpoložljivih verzij programske opreme. |
|  | Dobavitelj v času trajanja vzdrževalne pogodbe zagotavlja razreševanje napak na programski opremi. |
|  | Dobavitelj v času vzdrževalne pogodbe omogoča brezplačen dostop do novih verzij programske opreme in mikrokod. |
|  | Dobavitelj v času vzdrževalne pogodbe nudi brezplačen dostop do dokumentacije. |
|  | Dobavitelj programske opreme v času trajanja naročnine omogoča izobraževanje (preko spletnega portala) na temo izbrane programske opreme. |
|  | Ponujeni sistem mora biti 100% kompatibilen s funkcionalnostmi in tehnologijami Veeam B&R verzije 12, zaradi povezovanja z obstoječim sistemom za namene migracije vsebin. |
|  | Dobavitelj mora vključiti storitve v naslednjem obsegu: - priprava visokonivojskega in nizkonivojskega načrta; - priprava implementacijskega načrta z opisom izvedbenih postopkov in terminskim planom; - priprava načrta testiranja; - implementacija rešitve; - vzpostavitev, konfiguracija centralnega nadzornega sistema (iz prejšnje točke) in vključitev vse ponujene strojne opreme v nadzorno orodje; - testiranje rešitve in podpis verifikacijskega zapisnika; - izvedba delavnice za naročnika - projektno vodenje |

Sistem za varnostno kopiranje

Spodnja tabela podaja tehnične zahteve ponujene programske opreme za varnostno kopiranje.

| # | ZAHTEVA |
| --- | --- |
|  | Podpora zaščite bremen na fizičnem, virtualnem in okolju vsebnikov v smislu izdelave varnostnih kopij. |
|  | Podpora zaščiti bremen v javnem oblaku v smislu izdelave varnostnih kopij. |
|  | Podpora zaščite podatkovnih zbirk na aplikacijski ravni (angl. application aware) v smislu izdelave varnostnih kopij. |
|  | Podpora zaščiti omrežnih podatkovnih naprav (angl. NAS). |
|  | Možnost definicije politik urnika in hranjenja varnostnih kopij. |
|  | Podpora arhiviranju podatkov. |
|  | Podpora replikaciji virtualnih strežnikov. |
|  | Podpora procesu okrevanja po katastrofi. |
|  | Omogočati mora odpornost na težave v omrežju med izvajanjem varnostnega kopiranja z mehanizmi CRC (angl. Cyclic Redudancy Check). |
|  | Podpora zaščiti podatkov pred izsiljevalsko programsko opremo (angl. ransomware protection). |
|  | Vgrajen mehanizem za detekcijo zlonamerne kode (angl. file system activity analysis). Možnost izključitve pregledovanja posameznih datotek ali tipov datotek glede na ekstenzijo. |
|  | Podpora za pregledovanje kopij s pomočjo protivirusnih rešitev tretjih proizvajalcev (angl. 3rd party antivirus tool). |
|  | Podpora za zaščito operacijskih sistemov: - AlmaLinux OS 8 in 9 - CentOS 7 - FreeBSD 13 - Oracle Linux 8 in 9 - Red Hat Enterprise Linux 8 in 9 - Rocky Linux 8 in 9 - SUSE Linux Enterprise Server 12 in 15 - Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04 in 24.04 - Photon OS 3, 4 in 5 - Microsoft Windows 10 in 11 - Microsoft Windows Server 2012, 2016, 2019 in 2022. |
|  | Podpora brezprekinitveni zaščiti podatkov (angl. Continuous Data Protection). |
|  | Podpora hranjenju varnostnih kopij na DAS in NAS naprave, tračne podatkovne nosilce ali storitvi javnega oblaka. |
|  | Podpora šifriranju, stiskanju in deduplikaciji podatkov varnostnih kopij. |
|  | Podpora za varnostno kopiranje objektnih shranjevalnih sistemov in možnost nastavitve atributov vključevanja/izključevanja (angl. Inlcude/Exclude) na osnovi oznake objekta (angl. Object tag) ali oznake vedra (angl. Bucket tag). |
|  | Možnost obnovitve podatkov na nivoju posameznih elementov (npr. datotek, podatkovnih zbirk). |
|  | Podpora upravljanju prek spletnega in vmesnika REST API. |
|  | Možnost integracije z Active Directory. |
|  | Dodeljevanje dostopov na osnovi vlog (angl. Role Based Access Control, RBAC). |
|  | Možnost zapisa in posredovanja revizijskih sledi (angl. Audit Logs). |
|  | Rešitev mora biti dobavljena v obliki lokalno namestljive programske opreme (angl. On-premises Software), ki zahteva izključno standardno x86-64 kompatibilno stojno opremo. |
|  | Rešitev mora delovati neodvisno od storitev javnega oblaka. |
|  | Možnost zaščite vsaj 200 hipervisorjev, 10.000 navideznih strežnikov in vsebnikov ter 200 fizičnih omrežnih naprav (strežniki, NAS). |
|  | Možnost zaščite vsaj 500 TB podatkov na datotečnih sistemih (NAS). |
|  | Možnost hkratnega izvajanja vsaj desetih opravil (varnostno kopiranje, obnovitev, replikacija, …). |
|  | Možnost definiranja dveh oseb za avtorizacijo izvedbe občutljivih operacij (npr. brisanje uporabniških računov) - načelo »4 eyes authorization«. |
|  | Možnost zamrznitve retencije (angl. Retention Freeze), kar pomeni, da se varnostne kopije po dosegu retencijskega časa ne bodo brisale (zamrznitev izvede skrbnik npr. ob kibernetskem napadu). |
|  | Podpora objektnega shranjevalnega sistema za shranjevanje varnostnih kopij prvega nivoja (angl. first backup copy). |
|  | Izdelava aplikacijsko konsistentne kopije vsaj za Exchange, SQL, SharePoint, Active Directory, Oracle in PostgreSQL brez potrebe po trajnem nameščanju agenta na operacijski sistem (angl. persistent OS agent) in s podporo granularne obnove. |
|  | Podpora za takojšnjo obnove (angl. instant recovery) za Microsoft SQL, Oracle in PostgreSQL baze. |
|  | Podpora za takojšnjo obnove (angl. instant recovery) vsaj za VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Nutanix AHV in Red Hat VM-jev. Podpora za takojšnjo obnovo fizičnih strežnikov. |
|  | Podpora za definiranje YARA pravil kot mehanizma za določitev vzorcev oziroma identifikacijo škodljive kode. |
|  | Integrirana podpora za skeniranje varnostnih kopij z namenom iskanja škodljive kode. |
|  | Integrirana podpora za sprotno (angl. Inline) zaznavo škodljive kode. |
|  | Podpora za KMIP protokol za namen centralnega upravljanja gesel za šifriranje na zunanjem KMS strežniku (angl. external Key Management Server). |
|  | Podpora za opozarjanje ob uporabi prekratkih gesel za šifriranje. |
|  | Podpora samodejnemu pregledovanja sistema varnostnega kopiranja v smislu skladnosti (npr. opozorilo ob zastarelih TLS verzijah). |
|  | Podpora za vzpostavitev varnostno ojačanega podsistema (namenski strežnik) za shranjevanje varnostnih kopij, ki zajema tudi zaklep kopij oziroma nespremenljivost (angl. Immutability), vključno s podporo o samodejni zaznavi časovnega odstopanja na tem strežniku. |
|  | Sistem mora omogočati stalen monitoring infrastrukturnega okolja varnostnega kopiranja. |
|  | Sistem mora izvajati proaktivno alarmiranje na osnovi vnaprej (tovarniško) definiranih alarmov. |
|  | Sistem mora samodejno zaznavati napake infrastrukturnega okolja varnostnega kopiranja. |
|  | Sistem mora imeti na voljo vnaprej pripravljena poročila in možnost izdelave poročil po meri. |
|  | Sistem mora imeti vgrajene osnovne možnosti za obračunavanje porabe virov. |
|  | Sistem mora imeti možnost identifikacije VM-jev, ki niso zaščiteni z varnostnim kopiranjem. |
|  | Sistem mora imeti možnosti detekcije zlonamerne kode oz. zaznavanja dogodkov, ki so lahko posledica zlonamerne kode (npr. alarm ob zaznavi odstopanja od običajnega obnašanja sistema). |

Storitve vzpostavitve programsko opredeljene rešitve računalniškega oblaka

Storitve vzpostavitve oblačne rešitve (namestitev in konfiguracija programske opreme)

Splošne zahteve

Spodnja tabela podaja splošne zahteve, ki veljajo za vse storitve opredeljene v tem sklopu oziroma v nadaljevanju

| # | OPIS ZAHTEVE |
| --- | --- |
|  | Izvedbena dokumentacija mora biti v slovenščini. |
|  | Dobavitelj mora za ponujeno opremo zagotavljati združljivost in integracijo vseh elementov rešitve. |
|  | Dobavitelj mora vključiti storitve v naslednjem obsegu: a) priprava visokonivojskega in nizkonivojskega načrta; b) priprava implementacijskega načrta z opisom izvedbenih postopkov in terminskim planom; c) priprava načrta testiranja; d) implementacija rešitve; e) testiranje rešitve in podpis verifikacijskega zapisnika;; f) izvedba delavnice za naročnika; g) projektno vodenje. Zgoraj navedene storitve se izvedejo enkrat. |
|  | Pri izvedbi storitev je potrebno izpolnjevati vse spodaj navedene zahteve. Zaradi preglednosti so te zahteve navedene na enem mestu, veljajo pa za vse storitve izvajalcev dobavitelja: a) dokumentacija vsebuje visokonivojski načrt (HLD - high-level design) in nizkonivojski načrt (LLD - low-level design) in uporabniško ter administratorsko dokumentacijo v slovenščini; b) pred vzpostavitvijo se predhodno izvede delavnica za potrditev predlagane arhitekture (visokonivojski in nizkonivojski načrt) z naročnikom; c) vsebovane so storitve izvedbe delavnice za izvedbo samostojnega upravljanja sistema (v minimalnem obsegu 120 ur) – uvedba naročnika; d) dokumentacija mora vsebovati vse ustrezne postopke, ki omogoča naročniku (ob ustrezni usposobljenosti kadrov) samostojno upravljanje; e) sistem mora biti nastavljen po načinu najboljših praks (best practices) in ne le po načinu privzetih tovarniških nastavitev (izvajalec priloži dokumentacijo, na katero se je ob izvedbi skliceval); f) vsi gradniki, za katere je to smiselno, morajo biti povezani v ustrezno centralno upravljavsko konzolo; g) vsi gradniki, za katere je to smiselno, morajo biti povezani v centralni aktivni imenik; h) vsi gradniki, vse storitve in vsa dodatno razvita namenska programska oprema, morajo biti varnostno pregledani. |
|  | Naročnik sodeluje pri izvedbi vsake faze v smislu zagotovitve pogojev in potrjevanja izdelkov. |
|  | Vse navedene rešitve se vzpostavijo v produkcijskem in v testnem okolju. |

Verifikacija strežniške opreme za HCI

Storitve iz spodnje tabele opredeljujejo aktivnosti potrebne za seznanitev z obstoječo opremo in morebitno prilagoditev.

| # | OPIS STORITVE |
| --- | --- |
|  | Izdelava dokumentacije skladno z zahtevami v poglavju »5.1.1 Splošne zahteve« |
|  | Naročnik sodeluje pri izvedbi vsake faze v smislu zagotovitve pogojev in potrjevanja izdelkov. |
|  | Pregled dokumentacije strežnikov (evidentiranje/identifikacija strežnikov, dokumentacija ožičenja, dokumentacija vpetosti v omrežja, fizične lokacije strežnikov, načini dostopa do strežnikov,…). |
|  | Pregled nastavitev strežnikov v smislu zagotavljanja skladnosti s programsko opremo HCI (npr. preverjanje mikrokode, nastavitev BIOS/UEFI). |
|  | Pregled nastavitev strežnikov za upravljanje tipa OOB in verifikacija le-tega. |
|  | Priprava dokumenta z dodatnimi zahtevami za prilagoditev strežniškega okolja. Dokument se posreduje skrbniku strojne opreme. |
|  | Dopolnitev dokumentacije strežnikov s specifikami, ki so potrebne za nameščanje programske opreme na te strežnike. Dopolnitve morajo biti zajete v ločenem dokumentu, ne pa kot spremembe obstoječe dokumentacije strežnikov. |
|  | Zaključni pregled dokumentacije z naročnikom. |

Infrastrukturne storitve (platforma za virtualizacijo strežnikov)

Spodnja tabela podaja specifikacijo storitev za vzpostavitev rešitve za virtualizacijsko platformo.

| # | OPIS STORITVE |
| --- | --- |
|  | Izdelava dokumentacije skladno z zahtevami v poglavju »5.1.1 Splošne zahteve« |
|  | Priprava okolja za nameščanje operacijskega sistema na fizične strežnike preko LAN omrežja. |
|  | Preverjanje delovanje konzole oziroma programskega orodja za upravljanje strojne opreme OOB. |
|  | Izvedba namestitev operacijskega sistema na vse strežnike |
|  | Postavitev dodatnih orodij za upravljanje fizičnih strežnikov |
|  | Povezava več programskega orodja za upravljanje fizičnih strežnikov v centralno upravljavsko orodje na način, da lahko čez eno upravljavsko orodje dostopamo do vseh istovrstnih upravljavskih orodij, po različnih lokacijah |
|  | Postavitev upravljavskih orodij v visoko-razpoložljivem načinu (HA) in dodatno za okrevanje po katastrofi z repliko na drugi lokaciji (DR) |
|  | Kreiranje gruč po specifikacijah v dokumentaciji |
|  | Kreiranje logičnih enot (map) za razporeditev virtualnih strežnikov in varno delegiranje |
|  | Kreiranje politik (npr. resource pool, policy, QoS) za dodeljevanje virov virtualnih strežnikom: - CPU viri - RAM - disk IO - network IO |
|  | Nastavitev/verifikacija parametrov gruč (npr. pravila za samodejno razporejanje bremen, alarmiranje, delegiranje,…) - večina nastavitev se izvede preko strežniških profilov |
|  | Evidentiranje vseh skrbniških računov in gesel (na varen način), vključno s postopkom menjave gesel |
|  | Osvežitev/zamenjava certifikatov vidnih iz orodij za upravljanje sistema |
|  | Kreiranje/nastavitev sistemskega omrežja in omrežja za virtualizirane strežnike (vzpostavitev navideznih stikal) |
|  | Kreiranje con na SAN stikalih za strežnike in shranjevalne sisteme na SAN-u |
|  | Kreiranje testnih LUN-ov na SAN shranjevalnemu sistemu |
|  | Prezentacija LUN-a fizičnim strežnikom, formatiranje |
|  | Kreiranje knjižnice z ISO slikami operacijskih sistemov za virtualne strežnike |
|  | Nastavitev varnostnega kopiranja orodij za upravljanja (npr. urnik za kopiranje baz in konfiguracij na SFTP) |
|  | Kreiranje testnih virtualnih strežnikov |
|  | Izvedba testov opredeljenih v poglavju »5.1.1 Splošne zahteve«: - funkcionalnost - redundance - zmogljivost - varnost - nadzor - obnova |
|  | Zaključni pregled dokumentacije z naročnikom. |

Programsko opredeljena shramba (SDS)

Spodnja tabela podaja specifikacijo storitev za vzpostavitev rešitve za programsko opredeljeno shrambo oziroma shranjevalni sistem.

| # | OPIS STORITVE |
| --- | --- |
|  | Izdelava dokumentacije skladno z zahtevami v poglavju »5.1.1 Splošne zahteve« |
|  | Verifikacija primernosti strojne opreme za HCI |
|  | Verifikacija LAN povezljivosti |
|  | Kreiranje SDS kot del HCI na strežnikih |
|  | Optimalna konfiguracija SDS glede na zahteve storitev (VM-jev), ki se bodo izvajali na SDS |
|  | Vklop možnosti za enkripcijo virtualnih diskov in verifikacija postopka za upravljanje z enkripcijskimi ključi |
|  | Priprava politik SDS (npr. QoS, enkripcijska politika) |
|  | Vključitev virov zunanjih shramb (npr. zunanjih fizičnih diskovnih sistemov) v enovito orodje za upravljanje hipervizorja in SDS |
|  | Nastavitev obveščanja o neskladnostih v delovanju, alarmi, opozorila |
|  | Nastavitev obveščanja o neskladnosti glede na politiko zaščite |
|  | Povezava v ustrezna nadzorna orodja |
|  | Priprava postopkov za: - dodajanje shranjevalnih medijev in strežnikov - zamenjavo okvarjenih kosov opreme - pregled zasedenosti in nadzor nad delovanjem - upravljanje, dodeljevanje kapacitet - pregled zasedenosti po storitvah (projekti) in poslovnih skupinah (organi) - dodajanje novih zaključenih gruč |
|  | Izvedba testov opredeljenih v poglavju »5.1.1 Splošne zahteve«: - funkcionalnost - redundance - zmogljivost - razširjanje/krčenje (dodajanje/odvzemanje strežnikov iz SDS sistema) - nadzor/alarmiranje |
|  | Izvedba stresnih testov, med katerimi vsaj: - odklop vseh napajalnih virov na več kot polovici strežnikov in test okrevanja (robustnosti) - odklop vseh napajalnih virov na vseh strežnikih in test okrevanja (robustnosti) - odstranitev enega shranjevalnega medija iz strežnika (simulacija okvare) - ugašanje vseh omrežnih stikal (ToR) in test okrevanja po ponovnem zagonu stikal |
|  | Zaključni pregled dokumentacije z naročnikom. |

Programsko opredeljeno omrežje (SDN)

Spodnja tabela podaja specifikacijo storitev za vzpostavitev rešitve za programsko opredeljeno omrežje.

| # | OPIS STORITVE |
| --- | --- |
|  | Izdelava dokumentacije skladno z zahtevami v poglavju »5.1.1 Splošne zahteve« |
|  | Načrtovanje implementacije • Izdelava in uskladitev visokonivojskega načrta (HLD) • Izdelava in uskladitev nizkonivojskega načrta (LLD) • Uskladitev konfiguracijskih parametrov (imena in lokacija strežnikov, mrežni parametri) • Izdelava in uskladitev operativnih sprejemnih testov (OAT) • Izdelava in uskladitev plana implementacije (IP) |
|  | Postavitev SDN okolja: • Namestitev rešitve v načinu visoke razpoložljivosti • Integracija vmesnika s prijavnim sistemom (npr.: Aktivnim Imenikom) • Zamenjava SSL certifikatov • Integracija SDN z okoljem virtualizacije • Izdelava načrta mrežnih objektov • Izdelava načrta logičnega omrežja • Priprava in rezervacija IP naslovnega prostora • Konfiguracija pošiljanja sistemskih zapisov v centralni strežni za zbiranje dnevnikov |
|  | Konfiguracija SDN okolja: • Postavitev robnih konstruktov rešitve v načinu visoke razpoložljivosti • Izdelava osnovnih konfiguracijskih predlog, kot so omrežni in konfiguracijski profili • Izdelava mrežnih objektov, kot so usmerjevalniki, stikala ipd. • Konfiguracija logičnih segmentov • Implementacija distribuirane požarne pregrade • Izvedba operativnih sprejemnih testov (OAT) • Predaja rešitve naročniku |
|  | Mikro-segmentacija: • Mikro-segmentacija ni del implementacije SDN okolja, ampak se izvede naknadno |
|  | • Izdelava tehnične dokumentacije • Izdelava uporabniškega priročnika |
|  | Zaključni pregled dokumentacije z naročnikom. |

Sistem za centralno zbiranje in prikaz dnevniških zapisov ("syslog")

Spodnja tabela podaja specifikacijo storitev za vzpostavitev rešitve za zbiranje in upravljanje dnevniških zapisov.

| # | OPIS STORITVE |
| --- | --- |
|  | Izdelava dokumentacije skladno z zahtevami v poglavju »5.1.1 Splošne zahteve« |
|  | Postavitev sistema testnem okolju |
|  | Postavitev sistema v produkcijskem okolju |
|  | Integracijo z Active Directory za potrebe avtentikacije |
|  | Priprava modela delegiranega upravljanja/nadzora - RBAC |
|  | Zamenjava privzetih certifikatov s certifikati naročnika |
|  | Nastavitev varnostnih ojačitev |
|  | Integracija s sistemi za virtualizacijo |
|  | Namestitev agentov na Linux/Windows strežnike (za prvih 50 strežnikov po specifikaciji naročnika) |
|  | Integracija z ostalimi strežniškimi in shranjevalnimi sistemi preko syslog protokola (za prvih 50 strežnikov po specifikaciji naročnika) |
|  | Integracija s programsko opredeljenim omrežjem |
|  | Nastavitev sistema posredovanja zapisov (npr. na centralni SIEM naročnika) |
|  | Nastavitev arhiviranja zapisov (npr. na enega ali več zunanjih NFS v sistemu naročnika) |
|  | Nastavitev mehanizma varnostnega kopiranja in redundance |
|  | Testiranje sistema (funkcionalnosti, razpoložljivost) |
|  | Zaključni pregled dokumentacije z naročnikom. |

Sistem za centralno nameščanje operacijskih sistemov na fizičnih strežnikih

Spodnja tabela podaja specifikacijo storitev za vzpostavitev rešitve za centralno nameščanje popravkov na fizične strežnike rešitve.

| # | OPIS STORITVE |
| --- | --- |
|  | Izdelava dokumentacije skladno z zahtevami v poglavju »5.1.1 Splošne zahteve« |
|  | Pregled in dopolnitev okoljskih storitev (DNS, DHCP, …) v upravljavskem segmentu |
|  | Priprava okolja za nameščanje operacijskega sistema na fizične strežnike preko LAN omrežja (PXE boot): - ročna namestitev inicialnega hipervizorskega strežnika (za potrebe storitev v nadaljevanju) - namestitev/prilagoditev DNS - namestitev/prilagoditev DHCP - namestitev/prilagoditev TFTP - namestitev podpornih administrativnih orodij |
|  | Priprava in prilagoditev slik z operacijskim sistemom za PXE: - pridobitev ustreznih slik (skladnost s proizvajalcem strojne opreme) - nastavitev osnovnih parametrov operacijskega sistema - nastavitev parametrov za varnostne ojačitve - uvoz morebitnih dodatnih modulov (npr. gonilnikov) |
|  | Uvoz slik v sistem za nameščanje operacijskega sistema na fizične strežnike preko LAN omrežja |
|  | Priprava pravil za nameščanje slik na strežnike |
|  | Priprava profilov za strežnike (nabor nastavitev) |
|  | Testiranje in prilagajanje postopka na enem strežniku (fine nastavitve) |
|  | Testiranje in prilagajanje postopka na gruči 4 strežnikov: - namestitev operacijskega sistema - verifikacija integracije v upravljavsko konzolo (programska oprema za upravljanje) - kreiranje programsko opredeljene shrambe - verifikacija delovanja celotnega sistema HCI |
|  | Zaključni pregled dokumentacije z naročnikom. |

Sistem za centralno nameščanje nadgradenj in popravkov OS na fizičnih strežnikih

Spodnja tabela podaja specifikacijo storitev za vzpostavitev rešitve za nameščanje nadgradenj in samih operacijskih sistemov na fizične strežnike rešitve.

| # | OPIS STORITVE |
| --- | --- |
|  | Izdelava dokumentacije skladno z zahtevami v poglavju »5.1.1 Splošne zahteve« |
|  | Postavitev/prilagoditev potrebnih upravljavskih orodij. |
|  | Izdelava postopkov za: - nadgradnje - nameščanje popravkov - nameščanje dodanih modulov |
|  | Testiranje postopka posodabljanja operacijskega sistema: - nadgradnje - nameščanje popravkov - nameščanje dodanih modulov |
|  | Določitev politike nameščanja nadgradenj, popravkov in dodatnih modulov: - pogostnost - postopek odobritve - postopki verifikacije - načini preklica oziroma povrnitve na prejšnje stanje |
|  | Zaključni pregled dokumentacije z naročnikom. |

Rešitev za nadzor in upravljanje oblaka (CMP)

Spodnja tabela podaja specifikacijo storitev za rešitev za upravljanje oblačne platforme.

Opombe:

- Implementacija vključuje dve ločeni in neodvisni okolji (Test in Produkcija).

| # | OPIS STORITVE |
| --- | --- |
|  | Izdelava dokumentacije skladno z zahtevami v poglavju »5.1.1 Splošne zahteve« |
|  | Načrtovanje implementacije • Izdelava in uskladitev visokonivojskega načrta (HLD) · Izvedba delavnic z naročnikom · Izdelava dokumenta • Izdelava in uskladitev nizkonivojskega načrta (LLD) • Uskladitev konfiguracijskih parametrov (imena in lokacija strežnikov, mrežni in AD parametri,...) • Izdelava in uskladitev operativnih sprejemnih testov (OAT) • Izdelava in uskladitev plana implementacije (IP) |
|  | Strežnik za upravljanje življenjskega cikla komponent rešitve CMP (če za rešitev obstaja): • Namestitev navideznega strežnika • Nastavitev mrežnih parametrov • Nastavitev povezav do infrastrukture (integracija v okolje) • Nastavitev programskih odlagališč rešitve • Nastavitev skupnih parametrov · SSL Certifikatov · Instance okolja · centralnega upravljavskega (na primer DataCenter instance) · Nastavitev obveščanja · Poverilnice • Izvedba operativnih sprejemnih testov (OAT) • Predaja rešitve naročniku |
|  | Implementacija rešitve za upravljanje identitet (če jo rešitev vsebuje oziroma zahteva): • Namestitev navideznega strežnika (konfiguracija enega vozlišča) • Nastavitev mrežnih parametrov • Nastavitev izgleda prijavnega zaslona • Nastavitev povezav do infrastrukture · Integracija z Aktivnim Imenikom • Nastavitev skupnih parametrov · Nastavitev obveščanja (SMTP) • Izvedba operativnih sprejemnih testov (OAT) • Predaja rešitve naročniku |
|  | Implementacija sistema za upravljanje računalniškega oblaka: • Namestitev navideznega strežnika (konfiguracija enega vozlišča) • Nastavitev mrežnih parametrov • Nastavitev povezav do infrastrukture · Integracija z avtorizacijskim strežnikom · Integracija s sistemom za spremljanje delovanja · Integracija z virtualizacijskim okoljem · Integracija s sistemom za zbiranje sistemih dnevnikov • Nastavitev organizacijske segmentacije · Uvedba organizacijskih entitet, ki združuje uporabnike in jim dodeli sistemske vire (CPU, disk, pomnilnik), prvih 25 strežnikov po specifikaciji naročnika • Nastavitev segmentacije sistemskih virov • Dodelitev uporabniških pravic • Nastavitev videza portala • Nastavitev obveščanja in videza predlog sporočil • Definicija standardnih velikosti VM-ov • Izdelava osnovne predloge oblačne storitve navideznega strežnika (blueprint) · Izdelava OS predlog, prvih 20 predlog po specifikaciji naročnika • Izvedba operativnih sprejemnih testov (OAT) • Predaja rešitve naročniku |
|  | • Izdelava tehnične dokumentacije • Izdelava uporabniškega priročnika • Izdelava skrbniškega priročnika · Procedure urejanja dostopov in pravic do storitev · Procedure dodeljevanja sistemskih virov · Procedura dodajanja nove OS slike za storitev navideznega strežnika |
|  | Zaključni pregled dokumentacije z naročnikom. |

Implementacija sistema za nadzor in upravljanje strežniške infrastrukture

Spodnja tabela podaja specifikacijo storitev za vzpostavitev rešitve za funkcionalnosti nadzora, poročanja, alarmiranje, analizo stroškov/kapacitet (angl. monitoring, reporting, alerting, capacity/cost analitics) strežniške infrastrukture.

| # | OPIS STORITVE |
| --- | --- |
|  | Izdelava dokumentacije skladno z zahtevami v poglavju »5.1.1 Splošne zahteve« |
|  | Postavitev virtualnih strežnikov sistema za nadzor in upravljanje v gruči v testnem okolju |
|  | Postavitev virtualnih strežnikov sistema za nadzor in upravljanje v gruči v produkcijskem okolju |
|  | Integracija z MS Active Directory |
|  | Integracija s hipervizorjem VMware vSphere |
|  | Integracija z ostalimi sistemi preko SNMP protokola (do 20 sistemov) |
|  | Nastavitev RBAC in sistema delegiranja |
|  | Zamenjava privzetih certifikatov s ceritfikati naročnika |
|  | Priprava nadzornih plošč (glede na prijavo) za: - skrbnike - za nadzornike - operaterje - vodstvo |
|  | Izdelava tehničnih poročil po posameznih virtualnih strežnikih, po posameznih »master« in »worker« strežnikih vsebnikov, po posameznih storitvah za: - skrbnike - za nadzornike - operaterje - vodstvo |
|  | Izdelava podrobnejših poročil o statusih: - trenutne zasedenost virov (CPU, pomnilnik, IOPS, omrežje) - trendi zasedenost virov (CPU, pomnilnik, IOPS, omrežje) po fizičnih strežnikih, virtualnih strežnih, logičnih skupinah (npr. poslovnih skupinah), vsebnikih, »master« / »worker« strežnikih vsebnikov |
|  | Nastavitev sistema alarmiranja |
|  | Nastavitev politike nadzora sistema preko vnaprej definiranih simptomov |
|  | Priprava modela za samodejno generirana poročila (standarden nabor poročil glede na definirate tipe uporabnikov) |
|  | Nastavitev politike obveščanja (SMTP) za: - alarme - samodejno generirana poročila (urniki) |
|  | Integracija z ostalimi moduli rešitve, kot so sistem za zbiranje dnevniških zapisov, sistem za avtomatizacijo in orkestracijo |
|  | Ureditev obveščanja po e-pošti za vsebine: - alarmi - poročila |
|  | Priprava generičnega postopka za izdelavo samostojnih programčkov (applet) ob uporabi PowerShell ali Python ali ustreznega skriptnega jezika z ustrezno dokumentacijo (integracija sistema z uporabo skript) |
|  | Priprava generičnega postopka za objavo lastnih apletov na nadzorni plošči za prikaz posameznih statusov |
|  | Nastavitev varnostnega kopiranja sistema |
|  | Testiranje obnove sistema v izolirano okolje |
|  | Zaključni pregled dokumentacije z naročnikom. |

Sistem za obračun storitev

Spodnja tabela podaja specifikacijo storitev za rešitev za obračun storitev

| # | OPIS STORITVE |
| --- | --- |
|  | Izdelava dokumentacije skladno z zahtevami v poglavju »5.1.1 Splošne zahteve« |
|  | Definiranje politike obračunavanja (model) |
|  | Definiranje cen |
|  | Postavitev sistema obračunavanja v testnem in produkcijskem okolju, kot je opredeljeno v nadaljevanju |
|  | Konfiguracija sistema za zajem podatkov o dodeljenih virih (CPU, RAM, disk) za VM-je (vključno z »master« in »worker« node VM-ji) |
|  | Konfiguracija sistema za zajem porabe virov (CPU, RAM, disk) za VM-je (vključno z »master« in »worker« node VM-ji) |
|  | Prilagajanje izvozov zajema dodeljenih in porabljenih virov (CPU, RAM, disk) za VM-je (format izvoza je XLS oziroma CSV) : - za vse VM-je - po različnih skupinah: gruča, lokacija, poslovna skupina |
|  | Obračun vsebnikov se izvaja na osnovi dodeljenih virov za vsebnike in na osnovi dejanske porabe »master« / »worker« strežnikov. |
|  | Izdajanje računov po ustreznih standardih se ne izvede, pripravi se pa predloge (priporočila) za potencialno integracijo v obstoječi sistem naročnika. |
|  | Zagotovitev varnostnega kopiranja |
|  | Izdelava načrta za samodejno integracijo v finančno aplikacijo (API, file transfer,…), kot je na primer MFerac (implementacija le-tega ni predmet razpisa). |
|  | Zaključni pregled dokumentacije z naročnikom. |

Storitvena tržnica

To poglavje podaja specifikacijo storitev, ki mora biti izgrajena na osnovi rešitve za upravljanje oblačne platforme, opredeljene v poglavju 3.9.

Spodnje tabela opredeljuje zahtevan proces razvoja, ki enak za vse module.

| # | OPIS STORITVE |
| --- | --- |
|  | Izdelava dokumentacije skladno z zahtevami v poglavju »5.1.1 Splošne zahteve« |
|  | Izdelava načrta grafičnega vmesnika in uskladitev z naročnikom |
|  | Izdelava korakov avtomatizacije |
|  | Izdelava načrta programske logike |
|  | Implementacija grafičnega vmesnika |
|  | Kodiranje rešitve (kodiranje modula/funkcije/parametrov) |
|  | Zaganjanje »unit« testov |
|  | Namestitev na razvojno okolje in inicialno testiranje |
|  | Pregled skladnosti kode (code review) |
|  | Izdelava integracijskih in regresijskih testov |
|  | Prenos kode na integracijsko okolje |
|  | Zagon integracijskih in regresijskih testov |
|  | V primeru napak, razhroščevanje |
|  | Prenos kode na vmesno – predprodukcijsko (stage) okolje in naročnikovo testno okolje |
|  | Testiranje rešitve v naročnikovem okolju |
|  | Predstavitev rešitve naročniku in predaja v testiranje |
|  | Po potrebi korekcije rešitve |
|  | Izdelava načrta uporabniškega testiranja (UAT) |
|  | Izvedba uporabniškega testiranja (UAT) |
|  | Dokumentiranje rešitve |
|  | Zaključni pregled dokumentacije z naročnikom. |

Specifikacija funkcionalnosti je podana v poglavju 3.10, Storitvena tržnica. Dobavitelj mora implementirati vse zahtevane funkcionalnosti bodisi skozi osnovno delovanje rešitve za upravljanje oblačne platforme, opredeljene v poglavju 3.9, bodisi z dodatnim kodiranjem oziroma lastnim razvojem na osnovi rešitve za upravljanje oblačne platforme, opredeljene v poglavju 3.9.

Storitve vzpostavitve rešitve varnostnega kopiranja

Splošne zahteve

Spodnja tabela podaja splošne zahteve, ki veljajo za vso opremo oziroma storitve opredeljene v tem sklopu oziroma v nadaljevanju.

| # | OPIS ZAHTEVE |
| --- | --- |
|  | Dobavitelj se lahko prijavi samo s celovito rešitvijo, ki obsega vse podsklope, ob tem pa mora zagotavljati združljivost in integracijo vseh elementov rešitve. |
|  | Dobavitelj mora vključiti storitve v naslednjem obsegu: a) priprava visokonivojskega in nizkonivojskega načrta; b) priprava implementacijskega načrta z opisom izvedbenih postopkov; c) priprava načrta testiranja; d) implementacija rešitve; e) testiranje rešitve; f) izvedba delavnice za naročnika; g) projektno vodenje. |
|  | Pri izvedbi storitev je potrebno izpolnjevati vse spodaj navedene zahteve. Zaradi preglednosti so te zahteve navedene na enem mestu, veljajo pa za vse storitve izvajalcev: a) dokumentacija vsebuje visokonivojski načrt (HLD - high-level design) in nizkonivojski načrt (LLD - low-level design) in uporabniško ter administratorsko dokumentacijo v slovenščini; b) pred vzpostavitvijo se predhodno izvede delavnica za potrditev predlagane arhitekture (visokonivojski in nizkonivojski načrt) z naročnikom; c) vsebovane so storitve izvedbe delavnice za izvedbo samostojnega upravljanja sistema (v obsegu 40 ur) – uvedba naročnika; d) dokumentacija mora vsebovati vse ustrezne postopke, ki omogoča naročniku (ob ustrezni usposobljenosti kadrov) samostojno upravljanje; e) sistem mora biti nastavljen po načinu najboljših praks (best practices) in ne le po načinu privzetih tovarniških nastavitev (izvajalec priloži dokumentacijo, na katero se je ob izvedbi skliceval). f) Vsi gradniki, za katere je to smiselno, morajo biti povezani v ustrezno centralno upravljavsko konzolo g) Vsi gradniki, za katere je to smiselno, morajo biti povezani v centralni aktivni imenik h) Vsi gradniki, vse storitve in vsa dodatno razvita namenska programska oprema, morajo biti varnostno pregledani |
|  | Naročnik sodeluje pri izvedbi vsake faze v smislu zagotovitve pogojev in potrjevanja izdelkov. |
|  | Vse navedene rešitve se vzpostavijo v produkcijskem in v testnem okolju. |

Verifikacija/pregled podporne opreme za varnostno kopiranje

Storitve iz spodnje tabele opredeljujejo aktivnosti potrebne za seznanitev z obstoječo opremo in morebitno prilagoditev.

| # | OPIS STORITVE |
| --- | --- |
|  | Izdelava dokumentacije skladno z zahtevami v poglavju »5.2.1 Splošne zahteve«. |
|  | Naročnik sodeluje pri izvedbi vsake faze v smislu zagotovitve pogojev in potrjevanja izdelkov. |
|  | Pregled dokumentacije strežnikov (evidentiranje/identifikacija strežnikov in drugih naprav, dokumentacija ožičenja, dokumentacija vpetosti v omrežja, fizične lokacije strežnikov in drugih naprav, načini dostopa do strežnikov,…). |
|  | Pregled nastavitev strežnikov in drugih naprav v smislu zagotavljanja skladnosti s programsko opremo za varnostno kopiranje (npr. preverjanje mikrokode). |
|  | Pregled nastavitev strežnikov in drugih naprav za upravljanje tipa OOB in verifikacija le-tega. |
|  | Priprava dokumenta z dodatnimi zahtevami za prilagoditev strežniškega okolja in drugih naprav. Dokument se posreduje skrbniku strojne opreme. |
|  | Dopolnitev obstoječe dokumentacije strežnikov in drugih naprav s specifikami, ki so potrebne za nameščanje programske opreme na te strežnike. Dopolnitve morajo biti zajete v ločenem dokumentu, ne pa kot spremembe obstoječe dokumentacije strežnikov. |
|  | Zaključni pregled dokumentacije z naročnikom. |

Sistem za varnostno kopiranje

Spodnja tabela specifikacijo storitev za vzpostavitev rešitve za varnostno kopiranje.

| # | OPIS STORITVE |
| --- | --- |
|  | Izdelava dokumentacije skladno z zahtevami v poglavju »5.2.1 Splošne zahteve«. |
|  | Namestitev in konfiguracija sistema za upravljanje varnostnega kopiranja v testnem in produkcijskem okolju. |
|  | Kreiranje oziroma nastavitev podsistemov za hranjenje podatkov (repozitorij), kamor spadajo namenske naprave za varnostno kopiranje, standardni NAS sistemi, tračne knjižnice. |
|  | Integracija z okoljem hipervizorjev. |
|  | Namestitev agentov na strežnike, ki niso pokriti preko varnostnega kopiranja hipervizorjev (npr. fizični strežniki). |
|  | Izdelava politik varnostnega kopiranja (frekvenca, retencija, repozitorij, replikacije repozitorijev,…). |
|  | Izdelava politike replikacije VM-jev (frekvenca replikacije, retencija replikacije, replikacijski cilji, izraba CDP,…) in postavitev ustreznih mehanizmov za enostavno dodajanje VM-jev v replikacijo. |
|  | Izdelava modela oziroma odločitvenega drevesa za razporejanje virov (strežniki, VM, vsebniki) v ustrezno politiko (definirano v prejšnjem koraku). |
|  | Izdelava ocene porabe virov na repozitorijih za naslednja 3 leta in načrt razširjanja potrebnih virov (repozitoriji, omrežne povezave, strežniki sistema,…). |
|  | Nastavitev obveščanja (npr. job failed, no free space,…). |
|  | Določitev modela delegiranja (RBAC) in implementacija v orodju za upravljanje. |
|  | Priprava poročil varnostnega kopiranja. |
|  | Kreiranje 10 različnih tipičnih VM-jev za potrebe testiranja (npr. SQL AoAG, FileServer, AD Domain Controller,...). |
|  | Izvedba varnostnega kopiranja testnih VM. |
|  | Izvedba testov obnove, delegiranja, alarmiranja iz primarnih repozitorijev. |
|  | Izvedba testov obnove, delegiranja, alarmiranja iz sekundarnih (repliciranih) repozitorijev (simulacija izpada podatkovnega centra). |
|  | Nastavitev replikacije testnih VM-jev |
|  | Izvedba testiranja preklopa na replicirane VM-je. |
|  | Priprava (varne) skripte za simulacijo kibernetskega napada (npr. skripta, ki masovno šifrira datoteke, njen zagon pa zahteva vnos gesla), s katero se simulira kibernetski napad in preveri odpornost rešitve proti takemu napadu. |
|  | Testiranje v orodje za varnostno kopiranje vgrajenih mehanizmov za detekcijo kibernetskega napada (npr. neobičajna aktivnost na datotekah zaradi masovnega kriptiranja) s skripto, ki simulira obnašanje napada. |
|  | Testiranje zaklepanja kopij na repozitoriju (npr. prijava kot administrator (ang. root) v namensko napravo za varnostno kopiranje in poizkus brisanja kopij). |
|  | Priprava postopkov za integracijo v SOC in podporni center (npr. protokol obveščanja). |
|  | Zaključni pregled dokumentacije z naročnikom in podpis prevzemnega zapisnika. |

Plan izvedbenih aktivnosti

Spodnje tabela prikazuje plan predvidenih aktivnosti za sklop 1.

| Zap. št | Izvedbena aktivnost | Rok izvedbe za Sklop 1 | Opomba |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dobava strojne opreme in namestitev opreme | Dva (2) meseca od posameznega naročila | Opravljena vgradnja, ožičenje in konfiguracija ponujene strojne opreme. Izvedene storitve v poglavju 2.3. Izdelana tehnična dokumentacija in izveden prenos znanja. |
|  | Dobava programske opreme | En (1) mesec od posameznega naročila | Dobavljena programska oprema (Naročnik prejme dobavnico s kodami in z navodili za dostop do ustreznega spletnega portala.) |
|  | Komplet storitve vzpostavitve oblačne rešitve (namestitev in konfiguracija programske opreme) | Osem (8) mesecev od posameznega naročila | Opravljena namestitev in konfiguracija ponujene programske opreme (ponujena programska oprema se namesti po načelu best practice po objavljenih navodilih proizvajalca in ne samo po default nastavitvah). Zaključen je razvoj storitvene tržnice. Postopki so izvedeni po poglavjih od 5.1.1 do 5.1.12 Izdelana tehnična dokumentacija in izveden prenos znanja. |
|  | Komplet storitve vzpostavitve rešitve varnostnega kopiranja | Štiri (4) mesece od posameznega naročila | Opravljena namestitev in konfiguracija ponujene programske opreme (ponujena programska oprema se namesti po načelu best practice po objavljenih navodilih proizvajalca in ne samo po default nastavitvah). Postopki so izvedeni po poglavjih od 5.2.1 do 5.2.3 Izdelana tehnična dokumentacija in izveden prenos znanja. |
|  | Komplet implementacije sistema za nadzor in upravljanje strežniške infrastrukture | Pet (5) mesecev od posameznega naročila | Opravljena namestitev in konfiguracija ponujene programske opreme (ponujena programska oprema se namesti po načelu best practice po objavljenih navodilih proizvajalca in ne samo po default nastavitvah). Postopki so izvedeni po poglavjih od 5.3.1 do 5.3.3 Izdelana tehnična dokumentacija in izveden prenos znanja. |