Sklop 2: Shranjevalni sistem - blokovni

Kazalo

1	Predmet nakupa	3

2	Splošne zahteve	4

3	Minimalne tehnične zahteve	6

3.1	Blokovni shranjevalni sistem 2-BSS	6

4	Storitve implementacije	9

Predmet nakupa

Predmet javnega naročila je nakup shranjevalnih sistemov.

| # | Šifra | Naziv | Količina | EM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2-BSS | Blokovni shranjevalni sistem | 4 | kos |

Splošne zahteve

Ponujena oprema mora zadostiti spodnjim splošnim zahtevam.

| # | OPIS ZAHTEVE |
| --- | --- |
|  | Vsa oprema iz specifikacij mora biti nova in od istega proizvajalca. Vsi gradniki sistema morajo biti originalni in avtentični. Vsa oprema mora biti sestavljena pri proizvajalcu ponujene opreme in dostavljena v originalni, tovarniško zaprti embalaži. Izjema so gradniki, ki se zaradi preprečevanja poškodb pri transportu, dobavljajo ločeno (npr. SFP,…). Izjema so naknadne razširitve z dodatnimi kosi strojne opreme iz točke 2.1. Omenjene gradnike in razširitve se vgradi ob montaži sistema na lokaciji naročnika. V ponujeni sistem ni dovoljeno vgrajevati kompatibilne opreme oz. posameznih komponent tretjih proizvajalcev (3rd party). |
|  | Izvedbena dokumentacija mora biti v slovenščini. |
|  | Komponente, ki se neposredno vgrajujejo v strežniško omaro, morajo imeti priložena tudi vodila in organizatorje kablov (roka za kable) za vgradnjo v 19'' strežniško omaro. |
|  | Dobava mora vključevati ves potrebni potrošni material (npr. priključne kable 15 m UTP in ustrezne optične kable 15 m, napajalne kable). Vsi napajalni priklopi morajo biti C13/C14 oz. C19/C20. Naročnik končno dolžino kablov specificira ob naročilu opreme. |
|  | Dobava mora vključevati dostavo, vgradnjo, konfiguracijo in zagon opreme iz specifikacij na lokacijah naročnika in po navodilih naročnika ter implementacijo sistema za nadzor in upravljanje celotnega strežniškega okolja. |
|  | Strojna oprema mora biti dobavljena z zadnjo stabilno verzijo mikrokode oz. z verzijo, ki je dogovorjena z naročnikom pred dobavo oz. ob konfiguraciji. |
|  | Pri izvedbi storitev (konfiguracija strojne ali programske opreme) je potrebno izpolnjevati vse spodaj navedene zahteve. Te storitve se izvedejo samo enkrat. Zaradi preglednosti so te zahteve navedene na enem mestu, veljajo pa za vse storitve izvajalcev: - Dobavitelj mora ob primopredaji naročniku predati dokumentacijo o postavitvi sistema, ki vsebuje HLD (high-level design) in LLD (low-level design) in uporabniško ter administratorsko dokumentacijo (jezik slovenščina). Uporabniška dokumentacija mora vsebovati vse ustrezne postopke, ki omogoča naročniku samostojno upravljanje. - Dobavitelj mora izvesti uvajanje naročnika z delavnicami za upravljenje postopkov v obsegu 8 ur in delavnico za potrditev predlagane arhitekture z naročnikom v obsegu 8 ur. - Sistem mora biti nastavljen po načinu najboljših praks in ne le po načinu prednastavitev (dobavitelj priloži dokumentacijo, na katero se ob izvedbi sklicuje). - Dobavitelj mora zagotoviti projektnega vodja, ki bo nadziral izvajanje vseh zgoraj navedenih storitev. |
|  | Garancijske zahteve (brez dodatnih stroškov za naročnika): - Garancijska doba je 5 let. - Vključena mora biti uradna proizvajalčeva garancija za celotno garancijsko obdobje. Naročnik si pridružuje pravico, da pri proizvajalcu ponujene strojne opreme preveri, ali vključuje uradno proizvajalčevo garancijo za celotno zahtevano obdobje. Ta mora biti preverljiva na spletni strani proizvajalca. - Če se enaka oz. podobna napaka na istem kosu opreme ponovi dvakrat, je ta kos opreme potrebno zamenjati z novim (npr. celotni strežnik), ki ima vsaj enake ali boljše tehnične lastnosti. - Dobavitelj mora omogočati v času garancije prijavo napak štiriindvajset ur na dan, sedem dni v tednu, 365 dni v letu. Odzivni čas od prijave napake je 2 uri ali manj. Rok za odpravo napake od prijave (popravilo oz. nadomestna oprema) je 8 ur. - Dobavitelj mora biti v času garancije naročniku na razpolago v času od 7:00 ure do 20:00 ure 5 dni/teden (ponedeljek – petek), za pomoč pri reševanju tehničnih problemov v zvezi z nameščeno opremo. - Dobavitelj mora v času garancije proizvajalca namestiti nadgradnjo sistemske programske opreme (mikrokode) vsaj dvakrat letno ali takoj, ko proizvajalec objavi popravek, ki je označen kot kritičen oziroma nujen ali v primeru funkcionalnih težav ali v primeru odstopanj od deklariranih lastnosti ponujene opreme. Nadgradnje se opravijo po predhodnem dogovoru med naročnikom in izvajalcem. - Dobavitelj mora zagotavljati v času garancije brezplačen dostop do proizvajalčeve tehnične podpore štiriindvajset ur na dan, sedem dni v tednu, 365 dni v letu. - Dobavitelj omogoča brezplačen dostop do baz znanja proizvajalca oz. principala in spremljanje odprtih incidentov preko spleta. - Dobavitelj omogoča brezplačen spletni dostop do novih verzij in nadgradenj sistemske programske opreme (gonilniki, mikrokode - firmware) pri proizvajalcu opreme. - Potni in ostali stroški, ki nastanejo v primeru popravil ali zamenjav v garancijski dobi, bremenijo dobavitelja, ne glede na lokacijo opreme. - Zamenjani pomnilniški nosilci (kot npr. diski, M.2, SSD,…) ostanejo na lokaciji in v lasti naročnika. - Doba zagotavljanja rezervnih delov je najmanj 10 let od dneva nakupa. |

Minimalne tehnične zahteve

Blokovni shranjevalni sistem 2-BSS

| # | OPIS ZAHTEVE |
| --- | --- |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem deluje v načinu »no single point of failure« (ventilatorji, napajalniki, krmilniki, zaščiten predpomnilnik pred izpadom napajanja). |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem deluje v načinu »active/active« (simultano servisiranje IO operacij) z dvema krmilnikoma. Vsak krmilnik ima neposreden (ne preko drugega krmilnika) dostop do istega shranjevalnega podsistema/gradnika (LUN-a oz. volumna). |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem v osnovni polici (prva polica oz. polica, v katero sta/so vgrajeni krmilniki) podpira protokol NVMe. |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima možnost nadgradnje z dodatnimi policami, ki se priklapljajo s 100 GbE povezavami po protokolu NVMe (»back-end«). Vsaka dodatna polica omogoča vgradnjo izključno NVMe medijev tipa SSD velikosti 2,5''. |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima možnost razširitve diskovnega sistema z najmanj 300 NVMe bliskovnimi mediji (NVMe drives) velikosti 2,5''. Razširitev ponujenega shranjevalnega sistema mora biti izvedena z osnovnimi gradniki (ohišja s krmilniki/mediji in ohišja z mediji), brez uporabe virtualizacije oz. dodatnih sistemov. Razširitev ponujenega shranjevalnega sistema se mora izvesti izključno z uporabo krmilnikov, ki so neposredno povezani na shranjevalne medije, to npr. pomeni brez uvajanja dodatnih krmilnikov na poti od strežnikov do medijev. |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem se mora po priporočilih proizvajalca širiti (scale-up) tudi z dodajanjem samo enega medija v shranjevalni sistem. Širitev z enim medijem ne sme imeti vpliva na performance oz. mora zagotavljati enake performance kot širitev z več mediji. |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima možnost vgradnje medijev tipa NVMe SSD in NVMe SCM za primarno hrambo podatkov. |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem mora podpirati enkripcijo po standardu FIPS 140-2 level 2. |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima lasten mehanizem za upravljanje enkripcijskih ključev (key manager). |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem mora omogočati izdelavo posnetkov (snapshot). |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima možnost nadgradnje shranjevalnega sistem v metro gručo (dve lokaciji, sinhrona replikacija), pri čemer se vse operacije zapisovanja (Write I/O) vedno izvajajo iz strežnika na lokalni shranjevalni sistem in nikdar neposredno iz strežnika na shranjevalni sistem druge lokacije. |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem mora podpirati širitev v višino (Scale up) in širino (Scale out). |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem mora podpirati širitev v širino (scale-out) z različnimi modeli iste družine shranjevalnih sistemov. |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem mora istočasno podpirati (vključevati) blokovno in NAS funkcionalnost. NAS funkcionalnosti morajo biti implementirane v samih krmilnikih ponujenega shranjevalnega sistema (isti krmilnik hkrati izvaja blokovne in datotečne protokole). Ponujeni shranjevalni sistem mora podpirati vsaj protokole NFS v4.x in SMB 3.1.1. |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima na vsakem krmilniku vsaj 8 FC MMF priklope 32 Gb/s z dodanimi ustreznimi avtentičnimi optičnimi moduli 32 Gb SW. Ponujeni shranjevalni sistem ima na vsakem krmilniku vsaj 4 Ethernet priklope 25 Gb/s z dodanimi ustreznimi avtentičnimi optičnimi moduli SFP28. Naročnik tip Ethernet priklopa specificira ob naročilu. |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima možnost razširitve do minimalno 16 priklopov 32 Gb FC MMF in do minimalno 8 Ethernet priklopov 25 Gb/s SFP28. |
|  | V ponujeni shranjevalni sistem morajo biti vgrajeni mediji NVMe SSD skupne surove kapacitete vsaj 900 TB. Surove kapacitete so zmnožek števila vgrajenih podatkovnim medijev in nazivne kapacitete posameznega medija. Ponujeno mora biti najmanj 60 NVMe SSD medijev kapacitete vsaj 15 TB. V primeru, da ponudnik ne more zagotoviti zahtevane količine medijev v enem shranjevalnem sistemu, lahko ponudi dva shranjevalna sistema povezana v gručo tipa »scale-out«, pri čemer mora vsak shranjevalni sistem zagotavljati vse zahtevane funkcionalnosti (razen števila medijev). |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem mora omogočati vgradnjo in hrambo podatkov izključno na bliskovnih medijih (sistem ne sme biti hibridnega tipa, kar pomeni, da ponujeni sistem ne omogoča uporabo mehanskih diskov - HDD). |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem podpira vgradnjo SCM (Storage Class Media) medijev za podatkovne medije, ne samo za predpomnilnik. |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima vgrajene samo TLC ali zmogljivejše medije (SLC, DLC, MLC). |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima podporo širitvi obstoječih shranjevalnih kapacitet (pool) v priklopljenih policah z dodajanjem enega (1) medija. |
|  | Osnovni gradnik ponujenega shranjevalnega sistema ima najmanj 2.048 GB pomnilnika (RAM). Osnovni gradnik je shranjevalni sistem, ki je polno redundanten (najmanj dva krmilnika, podvojeni napajalniki,…) in ni razširjen z dodatnimi gradniki v smislu »scale-out«. |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima nivo zaščite primerljiv z RAID 5 in 6 z distribuirano pariteto (sistem ne sme temeljiti na konceptu RAID grup). Ponujeni shranjevalni sistem ima avtomatsko vgrajen rezervni prostor, ki je razpršen čez celoten sistem in ne uporablja namenskih »hot-spare« medijev. |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima podporo vsaj za sledeče blokovne protokole: Blokovni dostop: FC, iSCSI in VMware Virtual Volumes (vVols) 2.0. |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima podporo za protokola NVMe/TCP in NVMe/FC za priklop strežnikov. |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima podporo vtičnikom vsaj za CSI (Kubernetes in OpenShift) in Ansible. |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima vključene licence za maksimalno kapaciteto diskovnega sistema in sicer za: - razširitev volumnov med delovanjem sistema - dodajanja diskov med delovanjem sistema - kreiranje novih LUN-ov med delovanjem sistema - thin provisioning - posnetek (snapshot) - tanke kopije (thin clone) Vključena mora biti licenca za kapaciteto, ki jo v maksimalni konfiguraciji omogoča ponujeni shranjevalni sistem. |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem mora omogočati kreiranje vsaj 256 posnetkov za posamezen LUN (snapshot per LUN). |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem mora omogočati sprotno (in-line) kompresijo in deduplikacijo podatkov. |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem mora omogočati najmanj integracijo z operacijskimi sistemi VMware ESXi, Windows Server, Linux (RHEL, SUSE). |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima možnost popolnega nadzora preko grafičnega vmesnika in iz orodne vrstice ter možnost pregleda in izdelave poročil o delovanju in zmogljivosti za najmanj 90 dni. Ponujeni shranjevalni sistem ima podporo aktivnemu spremljanju zdravja sistema, ki vključuje praktična priporočila optimalnih rešitev za zmanjševanje tveganj. V ponudbi mora biti vključena programska oprema z vsemi potrebnimi licencami za kapaciteto, ki jo v maksimalni konfiguraciji omogoča ponujeni shranjevalni sistem. |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem se upravlja s programsko opremo, ki je nameščena na ponujenem shranjevalnem sistemu in ne iz oblačnih storitev. |
|  | Ponujeni sistem mora imeti ali pa biti v fazi pridobivanja certifikata Arhiva Republike Slovenije, s katerim se dokazuje, da je registriran v seznam certificirane strojne opreme. Če je sistem v fazi pridobivanja certifikata Arhiva Republike Slovenije, potem mora ta certifikat pridobiti do zaključka aktivnosti 12 iz točke 4 teh specifikacij. |

Storitve implementacije

V tabeli spodaj so navedene potrebne storitve za implementacijo ponujene opreme.

| # | OPIS STORITVE |
| --- | --- |
|  | Izdelava dokumentacije, kot je opredeljena v splošnih zahtevah |
|  | Naročnik sodeluje pri izvedbi vsake faze v smislu zagotovitve pogojev in potrjevanja izdelkov. |
|  | Dostava in evidentiranje shranjevalnih sistemov. |
|  | Vgradnja shranjevalnih sistemov v omare. |
|  | Ožičenje shranjevalnih sistemov v LAN in SAN. |
|  | Konfiguracija shranjevalnih sistemov |
|  | Prilagoditev shranjevalnih sistemov (npr. preverjanje/posodobitev mikrokode). |
|  | Integracija shranjevalnih sistemov v sistem upravljanja OOB (out-of-band): nastavitev upravljavskega modula. |
|  | Testiranje upravljanja OOB. |
|  | Testiranje delovanja shranjevalnih sistemov po implementaciji. |
|  | Izvedba delavnice za naročnikove skrbnike shranjevalnih sistemov. |
|  | Zaključni pregled dokumentacije z naročnikom in podpis prevzemnega zapisnika. |