Sklop 4: Shranjevalni sistem - objektni

Kazalo

1	Predmet nakupa	3

2	Splošne zahteve	4

3	Minimalne tehnične zahteve	6

3.1	Objektni shranjevalni sistem – 4-OSS	6

4	Storitve implementacije	9

Predmet nakupa

Predmet javnega naročila je nakup shranjevalnih sistemov.

| # | Šifra | Naziv | Količina | EM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4-OSS | Objektni shranjevalni sistem | 3 | kos |

Splošne zahteve

Ponujena oprema mora zadostiti spodnjim splošnim zahtevam.

| # | OPIS ZAHTEVE |
| --- | --- |
|  | Vsa oprema iz specifikacij mora biti nova in od istega proizvajalca. Vsi gradniki sistema morajo biti originalni in avtentični. Vsa oprema mora biti sestavljena pri proizvajalcu ponujene opreme in dostavljena v originalni, tovarniško zaprti embalaži. Izjema so gradniki, ki se zaradi preprečevanja poškodb pri transportu, dobavljajo ločeno (npr. SFP,…). Izjema so naknadne razširitve z dodatnimi kosi strojne opreme iz točke 2.1. Omenjene gradnike in razširitve se vgradi ob montaži sistema na lokaciji naročnika. V ponujeni sistem ni dovoljeno vgrajevati kompatibilne opreme oz. posameznih komponent tretjih proizvajalcev (3rd party). |
|  | Izvedbena dokumentacija mora biti v slovenščini. |
|  | Komponente, ki se neposredno vgrajujejo v strežniško omaro, morajo imeti priložena tudi vodila in organizatorje kablov (roka za kable) za vgradnjo v 19'' strežniško omaro. |
|  | Dobava mora vključevati ves potrebni potrošni material (npr. priključne kable 15 m UTP in ustrezne optične kable 15 m, napajalne kable). Vsi napajalni priklopi morajo biti C13/C14 oz. C19/C20. Naročnik končno dolžino kablov specificira ob naročilu opreme. |
|  | Dobava mora vključevati dostavo, vgradnjo, konfiguracijo in zagon opreme iz specifikacij na lokacijah naročnika in po navodilih naročnika ter implementacijo sistema za nadzor in upravljanje celotnega strežniškega okolja. |
|  | Strojna oprema mora biti dobavljena z zadnjo stabilno verzijo mikrokode oz. z verzijo, ki je dogovorjena z naročnikom pred dobavo oz. ob konfiguraciji. |
|  | Pri izvedbi storitev (konfiguracija strojne ali programske opreme) je potrebno izpolnjevati vse spodaj navedene zahteve. Te storitve se izvedejo samo enkrat. Zaradi preglednosti so te zahteve navedene na enem mestu, veljajo pa za vse storitve izvajalcev: - Dobavitelj mora ob primopredaji naročniku predati dokumentacijo o postavitvi sistema, ki vsebuje HLD (high-level design) in LLD (low-level design) in uporabniško ter administratorsko dokumentacijo (jezik slovenščina). Uporabniška dokumentacija mora vsebovati vse ustrezne postopke, ki omogoča naročniku samostojno upravljanje. - Dobavitelj mora izvesti uvajanje naročnika z delavnicami za upravljenje postopkov v obsegu 8 ur in delavnico za potrditev predlagane arhitekture z naročnikom v obsegu 8 ur. - Sistem mora biti nastavljen po načinu najboljših praks in ne le po načinu prednastavitev (dobavitelj priloži dokumentacijo, na katero se ob izvedbi sklicuje). - Dobavitelj mora zagotoviti projektnega vodja, ki bo nadziral izvajanje vseh zgoraj navedenih storitev. |
|  | Garancijske zahteve (brez dodatnih stroškov za naročnika): - Garancijska doba je 5 let. - Vključena mora biti uradna proizvajalčeva garancija za celotno garancijsko obdobje. Naročnik si pridružuje pravico, da pri proizvajalcu ponujene strojne opreme preveri, ali vključuje uradno proizvajalčevo garancijo za celotno zahtevano obdobje. Ta mora biti preverljiva na spletni strani proizvajalca. - Če se enaka oz. podobna napaka na istem kosu opreme ponovi dvakrat, je ta kos opreme potrebno zamenjati z novim (npr. celotni strežnik), ki ima vsaj enake ali boljše tehnične lastnosti. - Dobavitelj mora omogočati v času garancije prijavo napak štiriindvajset ur na dan, sedem dni v tednu, 365 dni v letu. Odzivni čas od prijave napake je 2 uri ali manj. Rok za odpravo napake od prijave (popravilo oz. nadomestna oprema) je 8 ur. - Dobavitelj mora biti v času garancije naročniku na razpolago v času od 7:00 ure do 20:00 ure 5 dni/teden (ponedeljek – petek), za pomoč pri reševanju tehničnih problemov v zvezi z nameščeno opremo. - Dobavitelj mora v času garancije proizvajalca namestiti nadgradnjo sistemske programske opreme (mikrokode) vsaj dvakrat letno ali takoj, ko proizvajalec objavi popravek, ki je označen kot kritičen oziroma nujen ali v primeru funkcionalnih težav ali v primeru odstopanj od deklariranih lastnosti ponujene opreme. Nadgradnje se opravijo po predhodnem dogovoru med naročnikom in izvajalcem. - Dobavitelj mora zagotavljati v času garancije brezplačen dostop do proizvajalčeve tehnične podpore štiriindvajset ur na dan, sedem dni v tednu, 365 dni v letu. - Dobavitelj omogoča brezplačen dostop do baz znanja proizvajalca oz. principala in spremljanje odprtih incidentov preko spleta. - Dobavitelj omogoča brezplačen spletni dostop do novih verzij in nadgradenj sistemske programske opreme (gonilniki, mikrokode - firmware) pri proizvajalcu opreme. - Potni in ostali stroški, ki nastanejo v primeru popravil ali zamenjav v garancijski dobi, bremenijo dobavitelja, ne glede na lokacijo opreme. - Zamenjani pomnilniški nosilci (kot npr. diski, M.2, SSD,…) ostanejo na lokaciji in v lasti naročnika. - Doba zagotavljanja rezervnih delov je najmanj 10 let od dneva nakupa. |

Minimalne tehnične zahteve

Objektni shranjevalni sistem – 4-OSS

| # | OPIS ZAHTEVE |
| --- | --- |
|  | Ponujeni sistem sestavljajo strežniki (»node«) v gručo (tipa »scale-out«). Strežniki morajo biti zasnovan tako, da ventilatorji, napajalniki in omrežni priklopi ne predstavljajo enojne točke odpovedi (SPOF - Single Point of Failure). Celotna rešitev mora biti odporna na izpad strežnika. |
|  | Ponujeni sistem mora biti zasnovan na procesorski arhitekturi x86. |
|  | Ponujeni sistem mora sestavljati strežniška strojna (strežniki) in programska oprema istega proizvajalca (strežniki gruče in programska oprema gruče, ki zagotavlja funkcionalnosti sistema ne smeta biti različnih proizvajalcev). Dopušča se, da so LAN stikala (v kolikor so del rešitve) drugega proizvajalca. |
|  | Ponujeni sistem mora biti zasnovan na S3 protokolu, kot primarnem protokolu (native S3 system), kar pomeni, da ne sme uporabljati vmesnih gradnikov (gateway, protocol converter) kot funkcionalno dopolnitev za prevajanje S3 klicev v nižje ležeči podsistem. Kot vmesni gradnik se šteje fizični strežnik, virtualni strežnik, vsebnik, programska komponenta ali modul, ki je opcijski element rešitve in ni potreben, če bi sistem postavili brez podpore za S3 protokol. |
|  | Ponujeni sistem mora biti arhitekture tipa »scale-out«. To pomeni, da se strežniki sestavljajo v enovit sistem (gručo). |
|  | Ponujeni sistem mora biti celovit - namenska naprava (»appliance«). Strežniška in programska oprema morata biti del celovite namenske rešitve. Strežniki ne smejo biti dobavljeni kot ločen gradnik rešitve, ampak morajo biti njen sestavni del, ni pa nujno, da so proizvedeni pri istem proizvajalcu, kot je programska oprema. Integracija programske in strojne opreme izvedena pri proizvajalcu sistema. Strežniki morajo biti certificirani v smislu skladnosti s programsko opremo. |
|  | Ponujeni sistem mora biti razširljiv v širino (»scale out«) do najmanj 128 strežnikov. |
|  | Ponujeni sistem mora biti sestavljen iz strežnikov (node), ki imajo v svojem ohišju vgrajene tudi diskovne kapacitete. |
|  | Ponujeni sistem sestavljajo aktivni strežniki, ki omogočajo delovanje brez izgube podatkov v primeru odpovedi enega (1) strežnika ali poljubnih štirih (4) podatkovnih diskov. |
|  | Ponujeni sistem mora s pomočjo dodajanja novih strežnikov v sistem podpirati zaščito podatkov ob hkratni odpovedi dveh (2) strežnikov. Dodatni strežniki za zagotovitev omenjene zaščite niso del tega razpisa (naknadna razširitev) in jih bo naročnik (v primeru potreb) naročil naknadno. |
|  | Ponujeni sistem mora izvajati zaščito podatkov s principi izbrisljivega kodiranja (»erasure coding«). |
|  | Ponujeni sistem mora biti sestavljen iz najmanj pet (5) strežnikov (node). |
|  | Ponujeni sistem mora omogočati širitev sistema z dodajanjem enega strežnika z vključenimi diskovnimi kapacitetami. |
|  | V ponujeni sistem mora biti vgrajenih najmanj 60 diskov za shranjevanje podatkov. Kapaciteta posameznega diska mora biti vsaj 16 TB (skupaj vsaj 960 TB surove kapacitete). |
|  | Ponujeni sistem mora imeti v posameznem strežniku vgrajena dva procesorja z minimalno 10 jedri in taktom 2,2 GHz ter pomnilnik (RAM) kapacitete minimalno 192 GB. |
|  | Ponujeni sistem mora vključevati vsaj dve (2) omrežni stikali 25 Gb/s Ethernet za interno komunikacijo strežnikov (»back end«) v gruči. Vsako stikalo mora imeti najmanj 48 x 25 Gb/s Ethernet SFP28 vrat. Vključeni morajo biti ustrezni kabli z optičnimi vmesniki za povezavo med strežniki in omrežnimi stikali. V vsakem strežniku sta dva 25 Gb/s omrežna priklopa namenjena za priklop na interni stikali (»back end«). |
|  | Ponujeni sistem mora vključevati vsaj dve (2) omrežni stikali 25 Gb/s Ethernet za zunanjo komunikacijo strežnikov (»front end") v gruči. Vsako stikalo mora imeti najmanj 48 x 25 Gb/s Ethernet SFP28 vrat. Vsako stikalo mora imeti vsaj 4 x 100 Gb/s Ethernet QSFP28 vrat. Vključeni morajo biti ustrezni kabli z optičnimi vmesniki za povezavo med strežniki in omrežnimi stikali. V vsakem strežniku sta dva 25 Gb/s omrežna priklopa namenjena za priklop na stikali za zunanjo komunikacijo (»front end«). |
|  | Ponujeni sistem mora izvajati sprotno šifriranje podatkov pri pisanju na disk. |
|  | Ponujeni istem mora imeti podporo za šifriran zapis podatkov na podatkovne diske in podporo zunanjega sistema za upravljanje ključev in s podporo za rotacijo ključev. Dopušča se možnost upravljanja ključev s pomočjo namenskega sistema ali uporabnika. |
|  | Ponujeni sistem mora izvajati šifriran prenos podatkov med podatkovnimi centri. |
|  | Ponujeni sistem mora biti skladen s SEC 17a-4f. |
|  | Ponujeni sistem mora v osnovi (natively) podpirati protokol S3. Dostop mora biti neposreden preko vseh strežnikov sistema (brez dodatnih gateway oz. proxy strežnikov). |
|  | Ponujeni sistem mora v osnovi (natively) podpirati protokol Swift. Ponujeni sistem lahko podpira protokol Swift preko namenskega sloja, ki je del namenske naprave (»appliance«) pod pogojem , da to ne zmanjšuje funkcionalnosti rešitve. |
|  | Ponujeni sistem mora podpirati naslednje protokole: - datotečni: NFS - CAS (Content Address Storage) Ponujeni sistem lahko podpira protokola NFS ali CAS preko namenskega sloja, ki je del namenske naprave (»appliance«) pod pogojem , da to ne zmanjšuje funkcionalnosti rešitve. |
|  | Ponujeni sistem mora podpirati hkraten dostop do istega vedra (bucket) po S3 in NFS protokolu. Ponujeni sistem lahko podpira dostop do istega vedra (bucket) po S3 in NFS protokolu preko namenskega sloja, ki je del namenske naprave (»appliance«) pod pogojem , da to ne zmanjšuje funkcionalnosti rešitve. |
|  | Ponujeni istem mora imeti vgrajen mehanizem za zagotavljanje integritete podatkov na osnovi kontrolnih vsot (checksum) ob dostopanju do podatkov. |
|  | Ponujeni sistem mora imeti vgrajen mehanizem za zagotavljanje integritete podatkov na osnovi kontrolnih vsot (checksum) na način proaktivnega prevajanja integritete za podatke, do katerih ni bil izveden dostop (proactive background scan). |
|  | Ponujeni sistem mora podpirati način za optimalnejše shranjevanje podatkov z izrabo XOR operacij preko vseh podatkovnih centrov, ki si replicirajo podatke. To pomeni, da sistem na dveh podatkovnih elementih naredi operacijo XOR in shrani le en element. Iz tega enega elementa lahko izračuna vsebino originalnih dveh elementov. Ponujeni sistem lahko omogoča optimalnejše shranjevanje preko več podatkovnih centrov z uporabo geografsko razpršenega »erasure coding« algoritma, pod pogojem, da to ne zmanjšuje funkcionalnosti rešitve. |
|  | Ponujeni sistem mora podpirati najmanj 30 uporabniško definiranih indeksiranih meta-podatkovnih atributov (indexed user-defined metadata) na posameznem vedru (bucket). Na ta način mora imeti integrirano funkcionalnost za iskanje po meta-podatkih objektov z uporabo indeksacije. |
|  | Ponujeni sistem mora podpirati geografsko gručo (geo cluster), ki je postavljena v več kot 6 (šest) podatkovnih centrih (lokacijah), med katerimi se izvaja replikacija podatkov. Vsaka od lokacij ima kopijo podatkov. Ponujeni sistem lahko z algoritmom »Erasure Coding« doseže ekonomično shranjevanje podatkov brez potrebe po celotni kopiji podatkov na vsaki lokaciji. |
|  | Ponujeni sistem mora podpirati REST API. |
|  | Ponujeni sistem mora imeti ali pa biti v fazi pridobivanja certifikata Arhiva Republike Slovenije, s katerim se dokazuje, da je registriran v seznam certificirane strojne opreme. Če je sistem v fazi pridobivanja certifikata Arhiva Republike Slovenije, potem mora ta certifikat pridobiti do zaključka aktivnosti 12 iz točke 4 teh specifikacij. |

Storitve implementacije

V tabeli spodaj so navedene potrebne storitve za implementacijo ponujene opreme.

| # | OPIS STORITVE |
| --- | --- |
|  | Izdelava dokumentacije, kot je opredeljena v splošnih zahtevah |
|  | Naročnik sodeluje pri izvedbi vsake faze v smislu zagotovitve pogojev in potrjevanja izdelkov. |
|  | Dostava in evidentiranje shranjevalnih sistemov. |
|  | Vgradnja shranjevalnih sistemov v omare. |
|  | Ožičenje shranjevalnih sistemov v LAN in SAN. |
|  | Konfiguracija shranjevalnih sistemov |
|  | Prilagoditev shranjevalnih sistemov (npr. preverjanje/posodobitev mikrokode). |
|  | Integracija shranjevalnih sistemov v sistem upravljanja OOB (out-of-band): nastavitev upravljavskega modula. |
|  | Testiranje upravljanja OOB. |
|  | Testiranje delovanja shranjevalnih sistemov po implementaciji. |
|  | Izvedba delavnice za naročnikove skrbnike shranjevalnih sistemov. |
|  | Zaključni pregled dokumentacije z naročnikom in podpis prevzemnega zapisnika. |