Sklop 5: Shranjevalni sistem - arhivski

Kazalo

1	Predmet nakupa	3

2	Splošne zahteve	4

3	Minimalne tehnične zahteve	6

3.1	Arhivski shranjevalni sistem (hkrati sistem za hranjenje varnostnih kopij) - 5-ASS	6

4	Storitve implementacije	8

Predmet nakupa

Predmet javnega naročila je nakup shranjevalnih sistemov.

| # | Šifra | Naziv | Količina | EM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5-ASS | Arhivski shranjevalni sistem (hkrati sistem za hranjenje varnostnih kopij) | 3 | kos |

Splošne zahteve

Ponujena oprema mora zadostiti spodnjim splošnim zahtevam.

| # | OPIS ZAHTEVE |
| --- | --- |
|  | Vsa oprema iz specifikacij mora biti nova in od istega proizvajalca. Vsi gradniki sistema morajo biti originalni in avtentični. Vsa oprema mora biti sestavljena pri proizvajalcu ponujene opreme in dostavljena v originalni, tovarniško zaprti embalaži. Izjema so gradniki, ki se zaradi preprečevanja poškodb pri transportu, dobavljajo ločeno (npr. SFP,…). Izjema so naknadne razširitve z dodatnimi kosi strojne opreme iz točke 2.1. Omenjene gradnike in razširitve se vgradi ob montaži sistema na lokaciji naročnika. V ponujeni sistem ni dovoljeno vgrajevati kompatibilne opreme oz. posameznih komponent tretjih proizvajalcev (3rd party). |
|  | Izvedbena dokumentacija mora biti v slovenščini. |
|  | Komponente, ki se neposredno vgrajujejo v strežniško omaro, morajo imeti priložena tudi vodila in organizatorje kablov (roka za kable) za vgradnjo v 19'' strežniško omaro. |
|  | Dobava mora vključevati ves potrebni potrošni material (npr. priključne kable 15 m UTP in ustrezne optične kable 15 m, napajalne kable). Vsi napajalni priklopi morajo biti C13/C14 oz. C19/C20. Naročnik končno dolžino kablov specificira ob naročilu opreme. |
|  | Dobava mora vključevati dostavo, vgradnjo, konfiguracijo in zagon opreme iz specifikacij na lokacijah naročnika in po navodilih naročnika ter implementacijo sistema za nadzor in upravljanje celotnega strežniška okolja. |
|  | Strojna oprema mora biti dobavljena z zadnjo stabilno verzijo mikrokode oz. z verzijo, ki je dogovorjena z naročnikom pred dobavo oz. ob konfiguraciji. |
|  | Pri izvedbi storitev (konfiguracija strojne ali programske opreme) je potrebno izpolnjevati vse spodaj navedene zahteve. Te storitve se izvedejo samo enkrat. Zaradi preglednosti so te zahteve navedene na enem mestu, veljajo pa za vse storitve izvajalcev: - Dobavitelj mora ob primopredaji naročniku predati dokumentacijo o postavitvi sistema, ki vsebuje HLD (high-level design) in LLD (low-level design) in uporabniško ter administratorsko dokumentacijo (jezik slovenščina). Uporabniška dokumentacija mora vsebovati vse ustrezne postopke, ki omogoča naročniku samostojno upravljanje. - Dobavitelj mora izvesti uvajanje naročnika z delavnicami za upravljanje postopkov v obsegu 8 ur in delavnico za potrditev predlagane arhitekture z naročnikom v obsegu 8 ur. - Sistem mora biti nastavljen po načinu najboljših praks in ne le po načinu prednastavitev (dobavitelj priloži dokumentacijo, na katero se ob izvedbi sklicuje). - Dobavitelj mora zagotoviti projektnega vodjo, ki bo nadziral izvajanje vseh zgoraj navedenih storitev. |
|  | Garancijske zahteve (brez dodatnih stroškov za naročnika): - Garancijska doba je 5 let. - Vključena mora biti uradna proizvajalčeva garancija za celotno garancijsko obdobje. Naročnik si pridružuje pravico, da pri proizvajalcu ponujene strojne opreme preveri, ali vključuje uradno proizvajalčevo garancijo za celotno zahtevano obdobje. Ta mora biti preverljiva na spletni strani proizvajalca. - Če se enaka oz. podobna napaka na istem kosu opreme ponovi dvakrat, je ta kos opreme potrebno zamenjati z novim (npr. celotni strežnik), ki ima vsaj enake ali boljše tehnične lastnosti. - Dobavitelj mora omogočati v času garancije prijavo napak štiriindvajset ur na dan, sedem dni v tednu, 365 dni v letu. Odzivni čas od prijave napake je 2 uri ali manj. Rok za odpravo napake od prijave (popravilo oz. nadomestna oprema) je 8 ur. - Dobavitelj mora biti v času garancije naročniku na razpolago v času od 7:00 ure do 20:00 ure 5 dni/teden (ponedeljek – petek), za pomoč pri reševanju tehničnih problemov v zvezi z nameščeno opremo. - Dobavitelj mora v času garancije proizvajalca namestiti nadgradnjo sistemske programske opreme (mikrokode) vsaj dvakrat letno ali takoj, ko proizvajalec objavi popravek, ki je označen kot kritičen oziroma nujen ali v primeru funkcionalnih težav ali v primeru odstopanj od deklariranih lastnosti ponujene opreme. Nadgradnje se opravijo po predhodnem dogovoru med naročnikom in izvajalcem. - Dobavitelj mora zagotavljati v času garancije brezplačen dostop do proizvajalčeve tehnične podpore štiriindvajset ur na dan, sedem dni v tednu, 365 dni v letu. - Dobavitelj omogoča brezplačen dostop do baz znanja proizvajalca oz. principala in spremljanje odprtih incidentov preko spleta. - Dobavitelj omogoča brezplačen spletni dostop do novih verzij in nadgradenj sistemske programske opreme (gonilniki, mikrokode - firmware) pri proizvajalcu opreme. - Potni in ostali stroški, ki nastanejo v primeru popravil ali zamenjav v garancijski dobi, bremenijo dobavitelja, ne glede na lokacijo opreme. - Zamenjani pomnilniški nosilci (kot npr. diski, M.2, SSD,…) ostanejo na lokaciji in v lasti naročnika. - Doba zagotavljanja rezervnih delov je najmanj 10 let od dneva nakupa. |

Minimalne tehnične zahteve

Arhivski shranjevalni sistem (hkrati sistem za hranjenje varnostnih kopij) - 5-ASS

| # | OPIS ZAHTEVE |
| --- | --- |
|  | Sistem mora imeti prostor za shranjevanje podatkov na diskovnem sistemu, ki je del ponujene opreme. |
|  | Sistem mora vse diskovne zmogljivosti imeti zaščitene z uporabo rezervnih diskov. |
|  | Sistem mora podpirati vsaj protokole NFS in CIFS ter funkcionalnost VTL. Sistem mora podpirati tudi protokol NDMP. |
|  | V sistem mora biti vgrajenih najmanj 480 TB bruto kapacitete (SAS oz. NL-SAS) z diski kapacitete vsaj 8 TB. |
|  | V sistem mora biti vgrajenih najmanj 5 SSD diskov 2,5 palca kapacitete vsaj 3 TB za hitri predpomnilnik (cache). |
|  | Sistem mora imeti možnost zapisovanja zaščitnih kopij s hitrostjo vsaj 30 TB/uro brez upoštevanja deduplikacije na izvoru in vsaj 60 TB/uro z upoštevanjem deduplikacije na izvoru. |
|  | Sistem mora imeti vsaj 8 mrežnih (ethernet) priklopov 10/25 Gb/s SFP28 z avtentičnimi (od istega proizvajalca kot ponujeni sistem) optičnimi moduli QSFP28 10/25 Gb/s. |
|  | Sistem mora imeti vsaj 4 FC MMF priklope hitrosti najmanj 32 Gb/s z avtentičnimi (od istega proizvajalca kot ponujeni sistem) optičnimi moduli najmanj 32 Gb/s SW. |
|  | Ponujeni sistem mora vključevati in podpirati funkcionalnost izvajanja deduplikacije na izvoru. |
|  | Sistem mora vključevati naslednje lastnosti oz. podpirati naslednje funkcionalnosti: - zapisovanje/branje podatkov preko SAN-a z uporabo simulacije fizičnih tračnih enot – VTL - zapisovanje/branje preko LAN-a in SAN-a se lahko izvaja hkrati - deduplikacija se mora izvajati globalno za vse podatke shranjene na sistemu neodvisno od načina povezave in protokola dostopa. |
|  | Sistem mora vključevati naslednjo lastnost oz. podpirati funkcionalnost asinhronega kopiranja vseh podatkov na rezervni sistem, ki mora: - delovati na nivoju ponujenega sistema (brez uporabe dodatnih strežniških zmogljivosti), - omogočati mora Ethernet priklop in sinhronizacijo z rezervnim sistemom preko TCP/IP protokola, - replikacija mora omogočati rešitev za zmanjšanje količine podatkov, ki se pošilja po omrežju (stiskanje in deduplikacija posredovanih podatkov). |
|  | Vključena mora biti programska oprema oz. licence za vse funkcionalnosti za celotno kapaciteto sistema. |
|  | Sistem mora delovati na način, da se podatki deduplicirajo pred zapisom na diskovni sistem (»inline« deduplikacija). |
|  | Sistem mora izvajati preverjanje pravilnosti zapisa. Sistem mora stalno preverjati zapis podatkov na diskih (continuous scrubbing of data, self healing). |
|  | Sistem mora imeti vključeno funkcionalnost zaščite zapisanih podatkov pred spremembo ali brisanjem (s strani skrbnika sistema ali zlonamerne kode) skladno s SEC 17a-4f. |
|  | Sistem mora omogočati varno logično delitev dostopa do sistema v smislu več-najemniškega modela (multitenancy). |
|  | Sistem mora imeti vključeno funkcionalnost sprotnega šifriranja (»inline encryption«) pri zapisovanju na disk in pri komunikaciji med sistemi za potrebe replikacije. |
|  | Sistem mora podpirati integracijo vsaj z naslednjimi aplikacijami: Oracle DB, IBM DB2, Microsoft SQL, Microsoft Exchange, SAP HANA, PostgreSQL,. Integracija pomeni, da je možno izvajanje varnostno kopiranje podatkov naštetih aplikacij direktno na ponujen arhivski diskovni sistem brez potrebe po uporabi namenske programske opreme za varnostno kopiranje podatkov. |
|  | Sistem mora omogočati replikacijo podatkov na virtualizirano namensko deduplikacijsko napravo (licence niso predmet ponudbe). Virtualizirana namenska deduplikacijska naprava mora biti podprta vsaj na VMware vSphere in KVM. |
|  | Sistem mora omogočati uporabo posnetkov (snapshot). |
|  | Priložena programska oprema mora omogočati upravljanje in nadzor preko grafičnega vmesnika in ukazne vrstice. |
|  | Upravljanje vseh ponujenih sistemov mora biti možno iz ene centralne konzole. |
|  | Ponujeni sistem mora imeti ali pa biti v fazi pridobivanja certifikata Arhiva Republike Slovenije, s katerim se dokazuje, da je registriran v seznam certificirane strojne opreme. Če je sistem v fazi pridobivanja certifikata Arhiva Republike Slovenije, potem mora ta certifikat pridobiti do zaključka aktivnosti 12 iz točke 4 teh specifikacij. |

Storitve implementacije

V tabeli spodaj so navedene potrebne storitve za implementacijo ponujene opreme.

| # | OPIS STORITVE |
| --- | --- |
|  | Izdelava dokumentacije, kot je opredeljena v splošnih zahtevah |
|  | Naročnik sodeluje pri izvedbi vsake faze v smislu zagotovitve pogojev in potrjevanja izdelkov. |
|  | Dostava in evidentiranje shranjevalnih sistemov. |
|  | Vgradnja shranjevalnih sistemov v omare. |
|  | Ožičenje shranjevalnih sistemov v LAN in SAN. |
|  | Konfiguracija shranjevalnih sistemov |
|  | Prilagoditev shranjevalnih sistemov (npr. preverjanje/posodobitev mikrokode). |
|  | Integracija shranjevalnih sistemov v sistem upravljanja OOB (out-of-band): nastavitev upravljavskega modula. |
|  | Testiranje upravljanja OOB. |
|  | Testiranje delovanja shranjevalnih sistemov po implementaciji. |
|  | Izvedba delavnice za naročnikove skrbnike shranjevalnih sistemov. |
|  | Zaključni pregled dokumentacije z naročnikom in podpis prevzemnega zapisnika |