Sklop 6: Stikala FC SAN – tehnične specifikacije

Kazalo

1	Predmet nakupa	3

2	Splošne zahteve	4

3	Minimalne tehnične zahteve	6

3.1	SAN Stikalo veliko 128P - 6-SAN96A128P	6

3.2	SAN stikalo manjše 64P - 6-SAN56A64P	7

4	Storitve implementacije	9

Predmet nakupa

Predmet nakupa so FC SAN (Fiber Channel Storage Area Networks) stikala. Količine in nazivi opreme so podani v tabeli spodaj. Število ob oznaki P v Nazivu opreme predstavlja število vrat stikala.

| # | Šifra | Naziv opreme | Količina | EM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-SAN96A128P | SAN Stikalo veliko 128P | 6 | kos |
| 2 | 6-SAN56A64P | SAN Stikalo malo 64P | 2 | kos |

Splošne zahteve

Ponujena oprema mora zadostiti spodnjim splošnim zahtevam.

| # | OPIS ZAHTEVE |
| --- | --- |
|  | Vsa oprema iz specifikacij mora biti nova in od istega proizvajalca. Vsi gradniki sistema morajo biti originalni in avtentični. Vsa oprema mora biti sestavljena pri proizvajalcu ponujene opreme in dostavljena v originalni, tovarniško zaprti embalaži. Izjema so gradniki, ki se zaradi preprečevanja poškodb pri transportu, dobavljajo ločeno (npr. SFP,…). Izjema so naknadne razširitve z dodatnimi kosi strojne opreme iz točke 2.1. Omenjene gradnike in razširitve se vgradi ob montaži sistema na lokaciji naročnika. V ponujeni sistem ni dovoljeno vgrajevati kompatibilne opreme oz. posameznih komponent tretjih proizvajalcev (3rd party). |
|  | Izvedbena dokumentacija mora biti v slovenščini. |
|  | Komponente, ki se neposredno vgrajujejo v strežniško omaro, morajo imeti priložena tudi vodila in organizatorje kablov (roka za kable) za vgradnjo v 19'' strežniško omaro. |
|  | Dobava mora vključevati ves potrebni potrošni material (npr. priključne kable 15 m UTP in ustrezne optične kable 15 m, napajalne kable). Vsi napajalni priklopi morajo biti C13/C14 oz. C19/C20. Naročnik končno dolžino kablov specificira ob naročilu opreme. |
|  | Dobava mora vključevati dostavo, vgradnjo, konfiguracijo in zagon opreme iz specifikacij na lokacijah naročnika in po navodilih naročnika ter implementacijo sistema za nadzor in upravljanje celotnega strežniška okolja. |
|  | Strojna oprema mora biti dobavljena z zadnjo stabilno verzijo mikrokode oz. z verzijo, ki je dogovorjena z naročnikom pred dobavo oz. ob konfiguraciji. |
|  | Pri izvedbi storitev (konfiguracija strojne ali programske opreme) je potrebno izpolnjevati vse spodaj navedene zahteve. Te storitve se izvedejo samo enkrat. Zaradi preglednosti so te zahteve navedene na enem mestu, veljajo pa za vse storitve izvajalcev: - Dobavitelj mora ob primopredaji naročniku predati dokumentacijo o postavitvi sistema, ki vsebuje HLD (high-level design) in LLD (low-level design) in uporabniško ter administratorsko dokumentacijo (jezik slovenščina). Uporabniška dokumentacija mora vsebovati vse ustrezne postopke, ki omogoča naročniku samostojno upravljanje. - Dobavitelj mora izvesti uvajanje naročnika z delavnicami za upravljanje postopkov v obsegu 8 ur in delavnico za potrditev predlagane arhitekture z naročnikom v obsegu 8 ur. - Sistem mora biti nastavljen po načinu najboljših praks in ne le po načinu prednastavitev (dobavitelj priloži dokumentacijo, na katero se ob izvedbi sklicuje). - Dobavitelj mora zagotoviti projektnega vodja, ki bo nadziral izvajanje vseh zgoraj navedenih storitev |
|  | Garancijske zahteve (brez dodatnih stroškov za naročnika): - Garancijska doba je 5 let. - Vključena mora biti uradna proizvajalčeva garancija za celotno garancijsko obdobje. Naročnik si pridružuje pravico, da pri proizvajalcu ponujene strojne opreme preveri, ali vključuje uradno proizvajalčevo garancijo za celotno zahtevano obdobje. Ta mora biti preverljiva na spletni strani proizvajalca. - Če se enaka oz. podobna napaka na istem kosu opreme ponovi dvakrat, je ta kos opreme potrebno zamenjati z novim (npr. celotni strežnik), ki ima vsaj enake ali boljše tehnične lastnosti. - Dobavitelj mora omogočati v času garancije prijavo napak štiriindvajset ur na dan, sedem dni v tednu, 365 dni v letu. Odzivni čas od prijave napake je 2 uri ali manj. Rok za odpravo napake od prijave (popravilo oz. nadomestna oprema) je 8 ur. - Dobavitelj mora biti v času garancije naročniku na razpolago v času od 7:00 ure do 20:00 ure 5 dni/teden (ponedeljek – petek), za tudi pomoč pri reševanju tehničnih problemov v zvezi z nameščeno opremo. - Dobavitelj mora v času garancije proizvajalca namestiti nadgradnjo sistemske programske opreme (mikrokode) vsaj dvakrat letno ali takoj, ko proizvajalec objavi popravek, ki je označen kot kritičen oziroma nujen ali v primeru funkcionalnih težav ali v primeru odstopanj od deklariranih lastnosti ponujene opreme. Nadgradnje se opravijo po predhodnem dogovoru med naročnikom in izvajalcem. - Dobavitelj mora zagotavljati v času garancije brezplačen dostop do proizvajalčeve tehnične podpore štiriindvajset ur na dan, sedem dni v tednu, 365 dni v letu. - Dobavitelj omogoča brezplačen dostop do baz znanja proizvajalca oz. principala in spremljanje odprtih incidentov preko spleta. - Dobavitelj omogoča brezplačen spletni dostop do novih verzij in nadgradenj sistemske programske opreme (gonilniki, mikrokode - firmware) pri proizvajalcu opreme. - Potni in ostali stroški, ki nastanejo v primeru popravil ali zamenjav v garancijski dobi, bremenijo dobavitelja, ne glede na lokacijo opreme. - Zamenjani pomnilniški nosilci (kot npr. diski, M.2, SSD,…) ostanejo na lokaciji in v lasti naročnika. - Doba zagotavljanja rezervnih delov je najmanj 10 let od dneva nakupa. |

Minimalne tehnične zahteve

SAN Stikalo veliko 128P - 6-SAN96A128P

V tabeli spodaj so navedene minimalne tehnične zahteve za navedena SAN stikala - 6-SAN96A128P.

| # | OPIS ZAHTEVE |
| --- | --- |
|  | SAN stikalo ima 128 vrat FC hitrosti 64 Gb/s. |
|  | SAN stikalo podpira NVMe protokol. |
|  | SAN stikalo podpira prepustnosti, 16 Gb/s, 32 Gb/s in 64 Gb/s. |
|  | SAN stikalo mora vsebovati 96 aktiviranih vrat z licenco za programsko opremo (SWL – software license). |
|  | SAN stikalo mora vključevati 96 avtentičnih (od istega proizvajalca kot stikalo) optičnih modulov SFP+ hitrosti 64 Gb/s tipa MM (multi-mode). |
|  | Višina SAN stikala je največ 2 RU (rack unit). |
|  | SAN stikalo mora imeti dvojne aktivne izmenljive redundantne napajalnike. |
|  | SAN stikalo mora omogočati povezave med stikali Inter-Switch Link (ISL) z možnostjo združevanja (vključno s frame level load balancing) z do 8 (osmimi) povezavami za povečanje hitrosti povezav med stikaloma na 512 Gb/s pri uporabi 64 Gb/s SFP-jev. |
|  | SAN stikalo mora podpirati prioritizacijo prometa upoštevajoč nastavitev parametra CS_CTL v glavi FC paketa (FC frame header). |
|  | SAN stikalo mora podpirati avtentikacijo med stikali po protokolu FCAP (Fibre Channel Authentication Protocol). |
|  | SAN stikalo mora omogočati popolno združevanje (fabric merge) z obstoječimi Brocade stikali šeste generacije (za potrebe migracije podatkov). Ponujena stikala morajo zagotavljati vse protokole in funkcionalnosti obstoječih stikal Brocade, razen tistih funkcionalnosti, ki so vezani na kompresijo in šifriranje |
|  | Vključene morajo biti licence ustvarjanje povezav ISL in povezovanje stikal v fabric. |
|  | SAN stikalo mora omogočati optimizacijo prometa s pomočjo performančnih skupin, na osnovi katerih se razdelijo viri (fabric resources). |
|  | SAN stikalo mora omogočati širitev fabric-a z najmanj 64 stikali. |
|  | SAN stikalo mora omogočati obveščanje o stanju sistema preko SNMP Traps. |
|  | SAN stikalo mora zagotavljati programsko orodje in pripadajoče licence za upravljanje in nadzor sistema, spletni vmesnik (WEB GUI) in CLI za upravljanje in nadzor sistema. |
|  | SAN stikalo mora imeti vključene napredne funkcionalnosti in programsko opremo za: - združevanje več fizičnih ISL-jev v eno logično visokoprepustno povezavo, ki je učinkovita in odporna/redundantna, - funkcionalnost povezovanja ISL čez daljše razdalje in omogoča fabric na razdalje večje kot 10 km ob 64 Gb/s povezavi), - vključena funkcionalno-programska oprema za diagnostiko SAN omrežja (prikaz podatkovnih tokov, performančne analize, iskanje ozkih grl, utilizacija pasovne širine). V prejšnji točki navedena programska oprema mora omogočati: - generiranje testnega prometa za namen testiranja SAN infrastrukture in njene robustnosti, - podroben vpogled v vsak F_port, - brezprekinitveno zrcaljenje prometa (application flow frame mirroring) za potrebe nadaljnje analize, - vsebovati nabor vnaprej definiranih politik za nadzor (policy-based monitoring) in mora omogočati pripravo prilagojenih pravil in politik nadzora. |
|  | Izpih zraka SAN stikala mora biti na strani FC vrat (port-side air exhaust). |

SAN stikalo manjše 64P - 6-SAN56A64P

V tabeli spodaj so navedene minimalne tehnične zahteve za navedena SAN stikala - 6-SAN56A64P.

| # | OPIS ZAHTEVE |
| --- | --- |
|  | SAN stikalo ima 64 vrat FC hitrosti 64 Gb/s. |
|  | SAN stikalo podpira NVMe protokol. |
|  | SAN stikalo podpira prepustnosti, 16 Gb/s, 32 Gb/s in 64 Gb/s. |
|  | SAN stikalo mora vsebovati 64 aktiviranih vrat z licenco za programsko opremo (SWL – software license). |
|  | SAN stikalo mora vključevati 64 avtentičnih (od istega proizvajalca kot stikalo) optičnih modulov SFP+ hitrosti 64 Gb/s tipa MM (multi-mode). |
|  | Višina SAN stikala je največ 2 RU (rack unit). |
|  | SAN stikalo mora imeti dvojne aktivne izmenljive redundantne napajalnike. |
|  | SAN stikalo mora omogočati povezave med stikali Inter-Switch Link (ISL) z možnostjo združevanja (vključno s frame level load balancing) z do 8 (osmimi) povezavami za povečanje hitrosti povezav med stikaloma na 512 Gb/s pri uporabi 64 Gb/s SFP-jev. |
|  | SAN stikalo mora podpirati prioritizacijo prometa upoštevajoč nastavitev parametra CS_CTL v glavi FC paketa (FC frame header). |
|  | SAN stikalo mora na ISL povezavah omogočati strojno kompresijo in/ali šifriranje (podpora vsem trem kombinacijam: samo kompresija, samo šifriranje, oboje) na najmanj 4 ISL vratih. |
|  | SAN stikalo mora podpirati ključ za simetrično šifriranje na ISL dolžine vsaj 256 bitov. |
|  | SAN stikalo mora podpirati avtentikacijo med stikali po protokolu FCAP (Fibre Channel Authentication Protocol). |
|  | SAN stikalo mora omogočati popolno združevanje (fabric merge) z obstoječimi Brocade stikali šeste generacije (za potrebe migracije podatkov). Ponujena stikala morajo zagotavljati vse protokole in funkcionalnosti obstoječih stikal Brocade. |
|  | Vključene morajo biti licence ustvarjanje povezav ISL in povezovanje stikal v fabric. |
|  | SAN stikalo mora omogočati optimizacijo prometa s pomočjo performančnih skupin, na osnovi katerih se razdelijo viri (fabric resources). |
|  | SAN stikalo mora omogočati širitev fabric-a z najmanj 64 stikali. |
|  | SAN stikalo mora omogočati obveščanje o stanju sistema preko SNMP Traps. |
|  | SAN stikalo mora zagotavljati programsko orodje in pripadajoče licence za upravljanje in nadzor sistema, spletni vmesnik (WEB GUI) in CLI za upravljanje in nadzor sistema. |
|  | SAN stikalo mora imeti vključene napredne funkcionalnosti in programsko opremo za: - združevanje več fizičnih ISL-jev v eno logično visokoprepustno povezavo, ki je učinkovita in odporna/redundantna, - funkcionalnost povezovanja ISL čez daljše razdalje in omogoča fabric na razdalje večje kot 10 km ob 64 Gb/s povezavi), - vključena funkcionalno-programska oprema za diagnostiko SAN omrežja (prikaz podatkovnih tokov, performančne analize, iskanje ozkih grl, utilizacija pasovne širine). V prejšnji točki navedena programska oprema mora omogočati: - generiranje testnega prometa za namen testiranja SAN infrastrukture in njene robustnosti, - podroben vpogled v vsak F_port, - brezprekinitveno zrcaljenje prometa (application flow frame mirroring) za potrebe nadaljnje analize, - vsebovati nabor vnaprej definiranih politik za nadzor (policy-based monitoring) in mora omogočati pripravo prilagojenih pravil in politik nadzora. |
|  | Izpih zraka SAN stikala mora biti na strani FC vrat (port-side air exhaust). |

Storitve implementacije

V tabeli spodaj so navedene potrebne storitve za implementacijo ponujene opreme.

| # | OPIS STORITVE |
| --- | --- |
|  | Izdelava dokumentacije, kot je opredeljena v splošnih zahtevah |
|  | Naročnik sodeluje pri izvedbi vsake faze v smislu zagotovitve pogojev in potrjevanja izdelkov. |
|  | Dostava in evidentiranje FC SAN stikal. |
|  | Vgradnja FC SAN stikal v omare. |
|  | Ožičenje FC SAN stikal na upravljalsko omrežje in ISL (strežnike se ožiči ob njihovi vgradnji). |
|  | Konfiguracija FC SAN stikal. |
|  | Prilagoditev FC SAN stikal (npr. preverjanje/posodobitev mikrokode). |
|  | Integracija FC SAN stikal v sistem upravljanja OOB (out-of-band): nastavitev upravljavskega modula. |
|  | Testiranje upravljanja OOB. |
|  | Testiranje delovanja FC SAN stikal po implementaciji. |
|  | Izvedba delavnice za naročnikove skrbnike shranjevalnih sistemov. |
|  | Zaključni pregled dokumentacije z naročnikom in podpis prevzemnega zapisnika. |