Sklop 2 – Skladnost opreme s tehničnimi zahtevami

Ponudnik za ponujeno opremo v stolpec z nazivom »Ustreznost« z vpisom »DA« potrdi, da ponujena oprema izpolnjuje vsako izmed zahtev oziroma točk iz tehničnih specifikacij te razpisne dokumentacije.

V stolpec z nazivom »Naslov dokumenta, stran, poglavje« ponudnik zapiše dokazilo, stran v ponudbi, na kateri je označen zapis, iz katerega izhaja izpolnjevanje posamezne zahteve iz specifikacij (tehnična dokumentacija ponujene opreme, katalog, izpis iz spletne strani v obliki pdf dokumenta, ki ni samo navedba spletnega naslova, ipd,.) in kjer se v ponudbi nahajajo podatki iz katerih je jasno razvidna skladnost ponujene opreme s posamezno navedeno zahtevo iz tehničnih specifikacij.

Ponudnik mora na predloženem dokazilu o izpolnjevanju tehničnih specifikacij jasno in ustrezno (obarvati) označiti izpolnjevano zahtevo.

- 2-BSS - Blokovni shranjevalni sistem

| # | OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem deluje v načinu »no single point of failure« (ventilatorji, napajalniki, krmilniki, zaščiten predpomnilnik pred izpadom napajanja). |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem deluje v načinu »active/active« (simultano servisiranje IO operacij) z dvema krmilnikoma. Vsak krmilnik ima neposreden (ne preko drugega krmilnika) dostop do istega shranjevalnega podsistema/gradnika (LUN-a oz. volumna). |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem v osnovni polici (prva polica oz. polica, v katero sta/so vgrajeni krmilniki) podpira protokol NVMe. |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima možnost nadgradnje z dodatnimi policami, ki se priklapljajo s povezavami 100 GbE po protokolu NVMe (»back-end«). Vsaka dodatna polica omogoča vgradnjo izključno NVMe medijev tipa SSD velikosti 2,5''. |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima možnost razširitve diskovnega sistema z najmanj 300 NVMe bliskovnimi mediji (NVMe drives) velikosti 2,5''. Razširitev ponujenega shranjevalnega sistema mora biti izvedena z osnovnimi gradniki (ohišja s krmilniki/mediji in ohišja z mediji), brez uporabe virtualizacije oz. dodatnih sistemov. Razširitev ponujenega shranjevalnega sistema se mora izvesti izključno z uporabo krmilnikov, ki so neposredno povezani na shranjevalne medije, to npr. pomeni brez uvajanja dodatnih krmilnikov na poti od strežnikov do medijev. |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem se mora po priporočilih proizvajalca širiti (scale-up) tudi z dodajanjem samo enega medija v shranjevalni sistem. Širitev z enim medijem ne sme imeti vpliva na performance oz. mora zagotavljati enake performance kot širitev z več mediji. |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima možnost vgradnje medijev tipa NVMe SSD in NVMe SCM za primarno hrambo podatkov. |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem mora podpirati enkripcijo po standardu FIPS 140-2 level 2. |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima lasten mehanizem za upravljanje enkripcijskih ključev (key manager). |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem mora omogočati izdelavo posnetkov (snapshot). |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima možnost nadgradnje shranjevalnega sistem v metro gručo (dve lokaciji, sinhrona replikacija), pri čemer se vse operacije zapisovanja (Write I/O) vedno izvajajo iz strežnika na lokalni shranjevalni sistem in nikdar neposredno iz strežnika na shranjevalni sistem druge lokacije. |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem mora podpirati širitev v višino (Scale up) in širino (Scale out). |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem mora podpirati širitev v širino (scale-out) z različnimi modeli iste družine shranjevalnih sistemov. |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem mora istočasno podpirati (vključevati) blokovno in NAS funkcionalnost. NAS funkcionalnosti morajo biti implementirane v samih krmilnikih ponujenega shranjevalnega sistema (isti krmilnik hkrati izvaja blokovne in datotečne protokole). Ponujeni shranjevalni sistem mora podpirati vsaj protokole NFS v4.x in SMB 3.1.1. |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima na vsakem krmilniku vsaj 8 FC MMF priklope 32 Gb/s z dodanimi ustreznimi avtentičnimi optičnimi moduli 32 Gb SW. Ponujeni shranjevalni sistem ima na vsakem krmilniku vsaj 4 Ethernet priklope 25 Gb/s z dodanimi ustreznimi avtentičnimi optičnimi moduli SFP28. Naročnik tip Ethernet priklopa specificira ob naročilu. |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima možnost razširitve do minimalno 16 priklopov 32 Gb FC MMF in do minimalno 8 Ethernet priklopov 25 Gb/s SFP28. |  |  |
|  | V ponujeni shranjevalni sistem morajo biti vgrajeni mediji NVMe SSD skupne surove kapacitete vsaj 900 TB. Surove kapacitete so zmnožek števila vgrajenih podatkovnim medijev in nazivne kapacitete posameznega medija. Ponujeno mora biti najmanj 60 NVMe SSD medijev kapacitete vsaj 15 TB. V primeru, da ponudnik ne more zagotoviti zahtevane količine medijev v enem shranjevalnem sistemu, lahko ponudi dva shranjevalna sistema povezana v gručo tipa »scale-out«, pri čemer mora vsak shranjevalni sistem zagotavljati vse zahtevane funkcionalnosti (razen števila medijev). | Se ne izpolnjuje. Razvidno mora biti iz obrazca konfiguracija. | / |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem mora omogočati vgradnjo in hrambo podatkov izključno na bliskovnih medijih (sistem ne sme biti hibridnega tipa, kar pomeni, da ponujeni sistem ne omogoča uporabo mehanskih diskov - HDD). |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem podpira vgradnjo SCM (Storage Class Media) medijev za podatkovne medije, ne samo za predpomnilnik. |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima vgrajene samo TLC ali zmogljivejše medije (SLC, DLC, MLC). |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima podporo širitvi obstoječih shranjevalnih kapacitet (pool) v priklopljenih policah z dodajanjem enega (1) medija. |  |  |
|  | Osnovni gradnik ponujenega shranjevalnega sistema ima najmanj 2.048 GB pomnilnika (RAM). Osnovni gradnik je shranjevalni sistem, ki je polno redundanten (najmanj dva krmilnika, podvojeni napajalniki,…) in ni razširjen z dodatnimi gradniki v smislu »scale-out«. |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima nivo zaščite primerljiv z RAID 5 in 6 z distribuirano pariteto (sistem ne sme temeljiti na konceptu RAID grup). Ponujeni shranjevalni sistem ima avtomatsko vgrajen rezervni prostor, ki je razpršen čez celoten sistem in ne uporablja namenskih »hot-spare« medijev. |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima podporo vsaj za sledeče blokovne protokole: Blokovni dostop: FC, iSCSI in VMware Virtual Volumes (vVols) 2.0. |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima podporo za protokola NVMe/TCP in NVMe/FC za priklop strežnikov. |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima podporo vtičnikom vsaj za CSI (Kubernetes in OpenShift) in Ansible. |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima vključene licence za maksimalno kapaciteto diskovnega sistema in sicer za: - razširitev volumnov med delovanjem sistema - dodajanja diskov med delovanjem sistema - kreiranje novih LUN-ov med delovanjem sistema - thin provisioning - posnetek (snapshot) - tanke kopije (thin clone) Vključena mora biti licenca za kapaciteto, ki jo v maksimalni konfiguraciji omogoča ponujeni shranjevalni sistem. |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem mora omogočati kreiranje vsaj 256 posnetkov za posamezen LUN (snapshot per LUN). |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem mora omogočati sprotno (in-line) kompresijo in deduplikacijo podatkov. |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem mora omogočati najmanj integracijo z operacijskimi sistemi VMware ESXi, Windows Server, Linux (RHEL, SUSE). |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima možnost popolnega nadzora preko grafičnega vmesnika in iz orodne vrstice ter možnost pregleda in izdelave poročil o delovanju in zmogljivosti za najmanj 90 dni. Ponujeni shranjevalni sistem ima podporo aktivnemu spremljanju zdravja sistema, ki vključuje praktična priporočila optimalnih rešitev za zmanjševanje tveganj. V ponudbi mora biti vključena programska oprema z vsemi potrebnimi licencami za kapaciteto, ki jo v maksimalni konfiguraciji omogoča ponujeni shranjevalni sistem. |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem se upravlja s programsko opremo, ki je nameščena na ponujenem shranjevalnem sistemu in ne iz oblačnih storitev. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora imeti ali pa biti v fazi pridobivanja certifikata Arhiva Republike Slovenije, s katerim se dokazuje, da je registriran v seznam certificirane strojne opreme. Če je sistem v fazi pridobivanja certifikata Arhiva Republike Slovenije, potem mora ta certifikat pridobiti do zaključka aktivnosti 12 iz točke 4 teh specifikacij. |  |  |