Sklop 3 – Skladnost opreme s tehničnimi zahtevami

Ponudnik za ponujeno opremo v stolpec z nazivom »Ustreznost« z vpisom »DA« potrdi, da ponujena oprema izpolnjuje vsako izmed zahtev oziroma točk iz tehničnih specifikacij te razpisne dokumentacije.

V stolpec z nazivom »Naslov dokumenta, stran, poglavje« ponudnik zapiše dokazilo, stran v ponudbi, na kateri je označen zapis, iz katerega izhaja izpolnjevanje posamezne zahteve iz specifikacij (tehnična dokumentacija ponujene opreme, katalog, izpis iz spletne strani v obliki pdf dokumenta, ki ni samo navedba spletnega naslova, ipd,.) in kjer se v ponudbi nahajajo podatki iz katerih je jasno razvidna skladnost ponujene opreme s posamezno navedeno zahtevo iz tehničnih specifikacij.

Ponudnik mora na predloženem dokazilu o izpolnjevanju tehničnih specifikacij jasno in ustrezno (obarvati) označiti izpolnjevano zahtevo.

- 3-DSS -Datotečni shranjevalni sistem

| # | OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ponujeni sistem sestavljajo strežniki (»node«) v gručo (tipa »scale-out«). Strežniki morajo biti zasnovan tako, da ventilatorji, napajalniki in omrežni priklopi ne predstavljajo enojne točke odpovedi (SPOF - Single Point of Failure). Celotna rešitev mora biti odporna na izpad strežnika. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora biti zasnovan na procesorski arhitekturi x86. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora sestavljati strežniška strojna (strežniki) in programska oprema istega proizvajalca (strežniki gruče in programska oprema gruče, ki zagotavlja funkcionalnosti sistema ne smeta biti različnih proizvajalcev). |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora biti namenska naprava (»appliance«), kar pomeni, da je integracija programske in strojne opreme izvedena pri proizvajalcu sistema. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora biti arhitekture tipa »scale-out«. To pomeni, da se strežniki sestavljajo v enovit sistem (gručo). |  |  |
|  | Ponujeni sistem združuje kapacitete vseh strežnikov gruče v enovit datotečni sistem, to pomeni enovit naslovni prostor (»single namespace«). |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora biti razširljiv v širino (»scale out«) do najmanj 128 strežnikov. |  |  |
|  | Ponujeni sistem vključuje več aktivnih strežnikov, ki omogočajo delovanje brez izgube podatkov v primeru odpovedi dveh strežnikov hkrati (nivo zaščite). |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora izvajati zaščito podatkov s principi izbrisljivega kodiranja (»erasure coding«) in ne sme uporabljati principe RAID. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora vsebovati najmanj 60 (šestdeset) po kapaciteti in karakteristikah enakih diskov za shranjevanje podatkov. Velikost diska mora biti vsaj 7 TB (skupaj vsaj 420 TB surove kapacitete). Surove kapacitete so zmnožek števila vgrajenih podatkovnih diskov in nazivne kapacitete posameznega diska. | Se ne izpolnjuje. Razvidno mora biti iz obrazca konfiguracija. | / |
|  | Ponujeni sistem mora izvajati enkripcijo zapisanih podatkov. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora izvajati enkripcijo podatkov na nivoju diskov s funkcionalnostjo SED (self encrypting drive). |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora vsebovati minimalno 4 (štiri) strežnike. | Se ne izpolnjuje. Razvidno mora biti iz obrazca konfiguracija. | / |
|  | Ponujeni sistem mora biti sestavljen iz enakih strežnikov po modelu procesorja, kapaciteti pomnilnika in tipa ter števila diskov. |  |  |
|  | Vse kapacitete ponujenega sistema morajo biti vključene v strežnike, ki so brez dodatnih diskovnih polic. Širitev sistema se izvaja z dodajanjem enakih strežnikov, kar pomeni, da strežniki nimajo dodatnih diskovnih polic. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora podpirati naslednje nastavitve nivoja zaščite, pri čemer se dopušča, da je za nekatere nivoje zaščite potrebna razširitev z dodatnimi strežniki: - 2n (hkratni izpad dveh strežnikov) - 3d:1n (hkratni izpad treh diskov ali izpad enega strežnika) - 3d:1n1d (hkratni izpad treh diskov ali hkratni izpad enega strežnika in enega diska) - 3n (hkratni izpad treh strežnikov) - 4d:1n (hkratni izpad štirih diskov ali enega strežnika) - 4d:2n (hkratni izpad štirih diskov ali hkratni izpad dveh strežnikov) - Nx (zrcaljenje med N strežniki, kar pomeni zaščito pred hkratnim izpadom N-1 strežnikov – v primeru N=3 lahko izpadeta dva strežnika) |  |  |
|  | Ponujeni sistem je možno razširiti z različnimi strežniki iste družine (dodati bolj zmogljive strežnike v gručo oz. strežnike z več kapacitetami). Takšna razširitev mora biti ne samo možna, ampak tudi skladna s priporočili proizvajalca (ne sme biti odsvetovana). |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora imeti vgrajeno funkcionalnost segmentiranja oz. particioniranja v več logičnih podsistemov/gruč, pri čemer se dostopi do posameznega logičnega podsistema/gruče nastavljajo ločeno (podpora več-najemniškemu modelu). |  |  |
|  | V posameznem strežniku ponujenega sistema je vgrajen procesor z minimalno 16 jedri ter pomnilnikom (RAM) kapacitete minimalno 192 GB. | Se ne izpolnjuje. Razvidno mora biti iz obrazca konfiguracija. | / |
|  | Ponujeni sistem (oz. gruča, ki sestavlja sistem) mora omogočati razširitev z dodatnimi strežniki do vsaj 50 PB surove kapacitete. |  |  |
|  | V ponujeni sistem morata biti vključeni vsaj dve (2) omrežni stikali 100 Gb Ethernet za interno komunikacijo strežnikov (»back end«) v gruči. Vsako stikalo mora imeti najmanj 32 (dvaintrideset) 100 Gb QSFP28 rež. Vključeni morajo biti ustrezni kabli z originalnimi in avtentičnimi optičnimi vmesniki za povezavo med strežniki in omrežnimi stikali. | Se ne izpolnjuje. Razvidno mora biti iz obrazca konfiguracija. | / |
|  | Stikala za interno komunikacijo ponujenega sistema (»back end«) morajo biti od istega proizvajalca kot strežniki oz. celotna rešitev. |  |  |
|  | Vsak strežnik ponujenega sistema mora imeti najmanj dva (2) vmesnika 100 Gb QSFP28 za priklop na omrežna stikala za interno komunikacijo (»back end«) in najmanj dva (2) vmesnika 25 Gb SFP28 za priklop na zunanje omrežje (»front end«). Vključeni morajo biti avtentični (od istega proizvajalca kot ponujeni sistem) optični vmesniki 25 Gb SFP28 na strani strežnikov za priklop na zunanja (LAN) stikala. | Se ne izpolnjuje. Razvidno mora biti iz obrazca konfiguracija. | / |
|  | Ponujeni sistem mora omogočati dostope iz operacijskih sistemov Linux in Windows. Posamezen strežnik sistema mora biti dostopen po vseh naslednjih protokolih: - NFS (NFSv3, NFSv4 in NFSv4.1) - CIFS/SMB (s podporo funkcionalnosti: SMB3 Multi-path in SMB3 Encryption) - HTTP in HTTPS - FTP in FTPS |  |  |
|  | Vsi zahtevani protokoli dostopa do ponujenega sistema morajo biti implementirani na strežnikih sistema brez uporabe dodatnih zunanjih naprav/strežnikov (npr. gateway, proxy, API translator). Sistem npr. ne sme zahtevati dodatnega strežnika za podporo dostopa po FTP. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora podpirati vtičnike vsaj za CSI (Container Storage Interface) in Ansible. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora imeti vključena funkcionalnost za razporejanje bremen med strežniki sistema. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora za namen deljenja bremen razporejati navidezne IP glede na politiko. Možne politike morajo biti vsaj: Round Robin, glede na trenutno število sej, glede na trenutno obremenitev procesorja ter glede na trenutno prepustnost. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora biti razširljiv z dodatnimi vmesniki za Fibre Channel in s pomočjo teh vmesnikov omogočati NDMP protokol za izvajanje varnostnega kopiranja. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora omogočati omejevanje prepustnosti v smislu limita za število operacij na sekundo (IOPS). |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora omogočati brezprekinitveno razširitev z novo dodanimi strežniki in avtomatsko razporeditev podatkov čez vse strežnike v gruči. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora omogočati brezprekinitveno odstranjevanje starih strežnikov gruče. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora podpirati velikost datoteke 16 TB. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora omogočati kotalečo nadgradnjo (»rolling upgrade«) operacijskega sistema, kar pomeni da se vsak strežnik v gruči zaporedno (en za drugim) nadgrajujejo in ponovno zaganjajo tako, da ne pride do prekinitev delovanja storitev. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora omogočati izdelavo najmanj 10.000 posnetkov (snapshots per cluster). Posnetki se morajo izvajati na nivoju mape (directory, folder), ne na nivoju datotečnega podsistema, volumna, particije ali drugega širšega podsistema. Sistem ne sme zahtevati rezervacije namenskega prostora za izvajanje posnetkov. Možnost priklica posnetka mora biti omogočena uporabnikom (brez potrebe po posegu skrbnika sistema) z uporabo odjemalca Microsoft Shadow Copy Client. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora omogočati funkcionalnost zaščite podatkov z mehanizmom WORM po zahtevah SEC 17a-4f. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora omogočati nastavitev retencijskih časov (WORM) ločeno za posamezne datoteke (ne na nivoju particije, volumna) po zahtevah SEC 17a-4f. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora imeti vključeno funkcionalnost za nadzor in omejevanje porabe kapacitet s pomočjo uporabe kvot na nivoju gruče, mape, podmape, uporabnika in uporabniških skupin. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora podpirati trde kvote (ob preseganju kvote je pisanje onemogočeno) in mehke kvote (ob preseganju je pisanje dovoljeno, dokler ne preteče prehodno obdobje). Trajanje prehodnega obdobja mora biti nastavljivo in po preteku tega obdobja se mehka kvota pretvori v trdo. Sistem mora omogočati, da uporabnik prejme obvestilo ob preseganju mehke kvote. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora imeti orodje za poročanje in nadzor: - funkcionalnost napovedovalne analitike (»predictive analitics«) - poročila o kvotah in porabi kvot - poročila o zmogljivosti sistema - odkrivanje ozkih grl |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora imeti vključeno licenco oz. funkcionalnost za sprotno (»inline«) redukcijo podatkov, pri čemer uporablja vse tri naštete pristope: odstranjevanje praznih blokov (»zero block removal«), deduplikacijo in kompresijo. Sistem mora omogočati izklop sprotne redukcije podatkov, kakor tudi začasno prekinitev delovanja procesa redukcije podatkov. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora imeti vključeno licenco oz. funkcionalnost za izvajanje naknadne (»post-processing job«) deduplikacije, to pomeni, da se deduplikacija izvede po samem zapisovanju. Deduplikacija se mora izvajati na nivoju blokov. Granulacija nastavitve deduplikacije mora biti do nivoja mape. Deduplikacijsko opravilo mora biti možno prožiti po prilagodljivem urniku. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora podpirati vsaj REST API, ukazno vrstico (CLI) in Ansible. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora podpirati in vključevati asinhrono zrcaljenje podatkov v različnih topologijah: - ena na ena - ena na več (zrcaljenje istega podatkovnega vira na več lokacij) - več na ena - kaskadna (zaporedno repliciranje med sistemi: iz A na B, iz B na C) |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora omogočati replikacijo map in mora omogočati izločanje posameznih podmap in posameznih datotek iz nabora objektov, ki se replicirajo. Identifikacija datotek, ki se izločijo iz replikacije mora biti možna na osnovi specifikacij atributov datotek, ki se izločajo. Med atribute datoteke spadajo: velikost, tip, pot, čas kreiranja, čas zadnjega dostopa, čas zadnje spremembe, ime datoteke (pri določevanju imena se uporabljajo nadomestni znaki »wildcards«). |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora izvajati šifriran prenos podatkov med podatkovnimi centri. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora izvajati replikacijo inkrementalno (prenašajo se samo spremenjeni bloki datoteke). |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora imeti ali pa biti v fazi pridobivanja certifikata Arhiva Republike Slovenije, s katerim se dokazuje, da je registriran v seznam certificirane strojne opreme. Če je sistem v fazi pridobivanja certifikata Arhiva Republike Slovenije, potem mora ta certifikat pridobiti do zaključka aktivnosti 12 iz točke 4 teh specifikacij. |  |  |