Tehnična dokumentacija za izvedbo naloge

Povezovanje nepremičninskih evidenc s prostorskim informacijskim sistemom

Junij 2025

Vsebina:

1.	Namen povezovanja	3

2.	Trenutno stanje in izzivi	3

2.1.	Povezovanje Katastra nepremičnin in eGraditve za področje stavb	3

2.2.	Povezovanje Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture in eGraditve	3

2.3.	Evidentiranje gradbene parcele	4

2.4.	Povezovanje evidentiranja namenske rabe v Katastru nepremičnin z namensko rabo v ePlanu	4

3.	Predlagana rešitev in pričakovani rezultati	5

3.1.	Tehnična izvedba povezovanja med sistemi – potrebne prilagoditve IS Katastra	5

3.2.	Povezovanje Katastra nepremičnin in eGraditve za področje stavb	6

3.2.1.	Podrobnosti tehnične izvedbe	7

3.3.	Povezovanje Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture in eGraditve	8

3.3.1.	Podrobnosti tehnične izvedbe	8

3.4.	Evidentiranje gradbene parcele	9

3.4.1.	Podrobnosti tehnične izvedbe	10

3.5.	Povezovanje evidentiranja namenske rabe v Katastru nepremičnin z namensko rabo v ePlanu	11

3.5.1.	Podrobnosti tehnične izvedbe	11

4.	Terminski načrt	13

5.	Obstoječa gradiva	13

- Namen povezovanja

Glavni cilj povezave sistemov Katastra nepremičnin (KN), Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI) in Prostorskega informacijskega sistema (PIS) je vzpostavitev sistema izmenjave informacij med sistemi za potrebe učinkovitega izvajanja procesov. Za izmenjavo informacij se bo uporabilo skupno procesno vodilo, ki se vzpostavlja v okviru programa projektov SLO4D.

- Trenutno stanje in izzivi

  - Povezovanje Katastra nepremičnin in eGraditve za področje stavb

V sistemu KN se evidentira dejansko stanje stavb s katastrskim postopkom vpisa stavbe. V inženirskem delu postopka izdelave elaborata se izvede terenska izmera kot dodaten vir pa se uporabi tudi projektna dokumentacija, ki je bila izdelana v postopku pridobivanja gradbenega in uporabnega dovoljenja.

V sistemu eGraditve se vodijo postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja in uporabnega dovoljenja. V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja se v sistemu hranijo tudi ključni podatki o stavbi, za katero se izdaja gradbeno dovoljenje.

V KN je v skladu z zakonom potrebno voditi dopustno rabo, ki se prevzema iz eGraditve. V procesu vpisa elaborata stavbe v KN se danes ne uporabljajo podatki in informacije, ki so del eGraditve. Posledično danes ni možno zagotoviti učinkovite kontrole med projektiranim in dejanskim stanjem, ki se evidentira v KN. Ob razpravi o davku na drugo stanovanjsko nepremičnino se pričakuje trend spreminjanja dejanskih rab iz stanovanjskih v druge rabe zaradi strahu pred obdavčitvami. Zaradi tega je smiselno povezati informacije iz obeh sistemov.

  - Povezovanje Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture in eGraditve

V sistemu ZK GJI se evidentira dejansko stanje gradbeno inženirskih objektov s postopkom vpisa na podlagi izdelanega elaborata. V fazi izdelave elaborata se izvede terenska izmera kot dodaten vir pa se uporabi tudi projektna dokumentacija, ki je bila izdelana v postopku pridobivanja gradbenega in uporabnega dovoljenja.

V sistemu eGraditve se vodijo postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja in uporabnega dovoljenja. V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja se v sistemu hranijo tudi ključni podatki o gradbeno inženirskem objektu, za katerega se izdaja gradbeno dovoljenje.

V procesu vpisa elaborata gradbeno inženirskega objekta v ZK GJI se danes ne uporabljajo podatki in informacije, ki so del eGraditve. Posledično danes ni možno zagotoviti učinkovite kontrole med projektiranim in dejanskim stanjem, ki se evidentira v ZK GJI. Zaradi tega je smiselno povezati informacije iz obeh sistemov.

  - Evidentiranje gradbene parcele

V sistemu KN se evidentirajo parcele in območja stvarnih pravic, ki so osnova za pridobivanje pravice graditi v postopku izdaje gradbenega dovoljenja.

V sistemu eGraditve se vodijo postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja in uporabnega dovoljenja. V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja se v sistemu hranijo tudi podatki o parcelah in območjih stvarnih pravic, ki sestavljajo gradbeno parcelo. Skladno z Gradbenim zakonom je predvideno, da bo eGraditev na območju celotne države vzpostavljena do 5.1.2026. Po tem datumu, se prične tudi evidentiranje gradbene parcele. Zaradi tega je potrebno povezati oba sistema.

  - Povezovanje evidentiranja namenske rabe v Katastru nepremičnin z namensko rabo v ePlanu

V sistemu KN se evidentirajo podatki namenske rabe na parcelah na podlagi podatkov, ki jih pripravijo občine in jih v obliki dogovorjenega izmenjevalnega formata posredujejo v KN.

V sistemu ePlan se vodijo postopki sprejemanja prostorskih aktov. V postopku sprejemanja občinskega prostorskega načrta se izdela tudi sloj namenske rabe. V skladu z Zakonom o urejanju prostora se v zadnjih letih izvajajo tudi postopki tehnične posodobitve namenske rabe, v katerih občine tehnično uskladijo namensko rabo s parcelami.

Podatki o namenski rabi prostora se tako vodijo v sistemu ePlan, v sistemu KN pa se vodijo podatki o namenski rabi na parceli. Danes se lahko zgodi, da podatki namenske rabe na parceli niso usklajeni z namensko rabo, ki se vodi v ePlanu.  V občinah, kjer je bil izdelan občinski prostorski načrt in je občina izvedla postopek tehnične posodobitve namenske rabe je v prihodnje smiselno izvajati strožjo kontrolo med podatki KN in ePlan.

- Predlagana rešitev in pričakovani rezultati

V nadaljevanju so zapisane tehnične rešitve po posameznih poglavjih zgoraj omenjenih vsebin. Komunikacija med sistemi temelji na skupnem procesnem vodilu, ki se vzpostavlja v okviru programa projektov SLO4D in tehnično obsega horizontalno komponento Apache Kafka cluster in avtorizacijskih gradnik Keycloak. Cilj izvedbe naloge je sistematična izmenjava informacij in vpogled v podatke, kar omogoča lažje navzkrižne kontrole in povečuje kakovost podatkov.

  - Tehnična izvedba povezovanja med sistemi – potrebne prilagoditve IS Katastra

Primarno temelji komunikacija med sistemi na skupnem procesno / sporočilnem vodilu, ki se vzpostavlja v okviru programa projektov SLO4D. Tehnično to obsega horizontalno komponento Apache Kafka cluster in avtorizacijskih gradnik Keycloak.

Apache Kafka cluster je t.i. dogodkovno/ sporočilno vodilo, kjer so definirani teme oz. topics. Aplikacije ali procesi, ki pišejo podatke v Apache Kafka, se običajno imenujejo producers (proizvajalci). Proizvajalci so odgovorni za pošiljanje podatkov v Kafka teme (topics). Vsak proizvajalec lahko pošilja podatke v eno ali več tem, odvisno od potreb aplikacije. Aplikacije ali procesi, ki berejo podatke iz Apache Kafka, se imenujejo consumers (odjemalci). Odjemalci se naročijo na določene teme (topics) in berejo sporočila, ki jih proizvajalci pošiljajo v te teme. S tem se tvori učinkovita horizontala, ki omogoča enak protokol izmenjave za vse deležnike na vseh procesih. Glavna prednost Kafke kot sporočilnega vodila je v hitrem in zanesljivem pretoku velikih količin podatkov.

Deležniki (PIS, KN, ZK GJI) se pojavijo v obeh vlogah. Na sporočilno vodilo Kafka pošiljajo podatke, ter na drugi strani poslušajo za odgovore.  Tak način komunikacije je priporočen  za zbiranje in distribucijo podatkov v realnem času. S tem se realizira enostavna komunikacija med sistemi, kar omogoča lažje navzkrižne kontrole podatkov.

V primerih, ko aplikacija sporadično potrebuje podatke druge aplikacije v časovno nepovezanih procesih, pa je uporaba REST storitev bolj smiselna, saj omogoča neposreden dostop do podatkov na zahtevo, brez potrebe po stalnem pretoku sporočil. Če aplikacija potrebuje podatke le občasno in ni vezana na realno časovno obdelavo, je uporaba REST API-jev bolj učinkovita in enostavnejša za implementacijo.

Za uporabo skupnega vodila je potrebna integracija Keycloak v sistem KN, ter razvoj namenskega infrastrukturnega/komunikacijskega sloja za priklop specifičnih API vmesnikov.

Slika 1 : prikaz horizontalnega sporočilnega vodila Kafka in vertikalnih udeležencev v izmenjavi podatkov (PIS, KN, ZK GJI)

  - Povezovanje Katastra nepremičnin in eGraditve za področje stavb

V okviru naloge se izvede nadgradnja KN, ki tekom postopka vpisa ali spremembe stavbe v KN iz eGraditve pridobi ključne podatke (dopustna raba, površine, višine, število stanovanjskih enot, površine stanovanjskih enot) in dokumente (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje), ki so povezani s parcelo na kateri se izvaja vpis/sprememba stavbe. Povezovalna parcela se pridobi preko identifikatorja parcele ali pa preko prostorskega preseka, če parcela v KN ne obstaja več.

Referent tekom pregleda elaborata uporabi pridobljene informacije in dokumente za kontrolo skladnosti vpisa stavbe. V KN se izvede kontrola podatkov (v obliki opozoril), ki zagotavlja referentu ustrezno podlago za odločitev. Podatki iz eGraditve so dodatni podatkovni vir, na podlagi katerega se referent lažje odloča, ali evidentirani podatki ustrezajo dejanskemu stanju v prostoru. Podatke o neskladnostih lahko v nadaljnjih postopkih uporabi inšpekcijska služba.

V KN se izvede proces prevzema dopustne rabe stavbe na podlagi identificirane povezave med evidentirano stavbo in stavbo, za katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje.

Tako nadgrajen sistem KN bo omogočal hitrejše odkrivanje nepravilnosti in zagotovil boljšo kakovost podatkov, hkrati pa omogočil inšpekcijskim službam, da pridobijo kakovostne podatke o odstopanjih za uporabo v nadaljnjih postopkih.

    - Podrobnosti tehnične izvedbe

Specifikacije za povezavo sistema KN in sistema eGraditve za področje stavb

Analiza podatkov

- Pregled trenutne arhitekture in podatkovnih modelov obeh sistemov.

- Identifikacija podatkovnih struktur in API-jev v eGraditvi, ki vsebujejo relevantne podatke (dopustna raba, površine, višine, število enot itd.).

- Identifikacija procesov v KN, kjer se bodo ti podatki uporabili.

Potrditev specifikacij z naročnikom

- Definicija podatkovnih entitet, ki se prenašajo med sistemi (atributi, tipi podatkov, povezave).

- Načrtovanje mehanizma za identifikacijo stavbe/parcele med sistemi (ID parcele, prostorski presek).

- Določitev pravil za validacijo in preverjanje skladnosti podatkov.

- Definicija opozoril in kontrol, ki jih bo izvajal KN.

- Potrebno je pripraviti podrobne specifikacije na podlagi zbranih in analiziranih podatkov.

Nadgradnja sistema KN

Implementacija API-ja v KN za komunikacijo s Kafko

- Razvoj API-ja, ki bo poslušal Kafkine teme in prejemal podatke iz eGraditve.

- Implementacija parsanja in shranjevanja podatkov v začasne tabele KN.

- Mehanizem za preverjanje in čiščenje podatkov (normalizacija, odstranjevanje podvojenih vnosov).

Razvoj procesov za integracijo podatkov v KN

- Razvoj logike za povezovanje podatkov eGraditve s podatki KN.

- Implementacija validacijskih pravil in generiranje opozoril o neskladnostih.

- Integracija podatkov v obstoječe procese vpisa ali spremembe stavb v KN.

- Razvoj uporabniškega vmesnika za pregled pridobljenih podatkov in opozoril.

Prevzem relevantnih podatkov stavbe

- Implementacija algoritma za povezovanje stavb med sistemi (ID parcele / prostorski presek).

- Prilagoditev KN za shranjevanje in prikaz podatkov iz eGraditve.

- Razvoj poročil in analiz za spremljanje sprememb relevantnih podatkov.

Obvladovanje napak:

- Vse napake je potrebno zapisovati v log datoteke, obveščati administratorje o kritičnih napakah in zagotoviti obnovitev stanja in virov po napaki.

Integracija z Apache Kafka in avtentikacija

- Potrebno je uporabiti Consumer API za prejemanje podatkov iz Kafka tem v sistem KN.

- Pregledati in specificirati identifikatorje za povezavo: Identifikatorji za teme in sporočila v Kafka.

Implementacija

- Implementirati rešitev v produkcijsko okolje.

  - Povezovanje Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture in eGraditve

V okviru naloge se izvede nadgradnja ZK GJI, ki tekom postopka vpisa ali spremembe gradbeno inženirskih objektov v ZK GJI iz eGraditve pridobi ključne podatke (CC-SI klasifikacija objekta, dolžine, kapaciteta) in dokumente (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje), ki so povezani s parcelo na kateri se izvaja vpis/sprememba gradbeno inženirskega objekta. Povezovalna parcela se pridobi preko identifikatorja parcele ali pa preko prostorskega preseka, če parcela v KN ne obstaja več.

Referent tekom pregleda elaborata uporabi pridobljene informacije in dokumente za kontrolo skladnosti vpisa gradbeno inženirskega objekta. V ZK GJI se izvede kontrola podatkov (v obliki opozoril), ki zagotavlja referentu ustrezno podlago za odločitev. Podatki iz eGraditve so dodatni podatkovni vir, na podlagi katerega se referent lažje odloča, ali evidentirani podatki ustrezajo dejanskemu stanju v prostoru. Podatke o neskladnostih lahko v nadaljnjih postopkih uporabi inšpekcijska služba.

Tako nadgrajen sistem ZK GJI bo omogočal hitrejše odkrivanje nepravilnosti in zagotovil boljšo kakovost podatkov, hkrati pa omogočil inšpekcijskim službam, da pridobijo kakovostne podatke o odstopanjih za uporabo v nadaljnjih postopkih.

    - Podrobnosti tehnične izvedbe

Analiza zahtev in specifikacija

- Analizirati zakonske zahteve in obstoječe procese v sistemu ZK GJI in eGraditve.

- Določiti ključne podatke za prenos med sistemi (CC-SI klasifikacija objekta, dolžine, kapaciteta, gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje).

- Določiti podatkovni model za začasne in končne tabele v ZK GJI.

- Določiti strukturo sporočil za prenos preko Apache Kafka.

- Določiti identifikatorje za povezavo podatkov med sistemi (npr. identifikator parcele, EID).

Razvoj in integracija

- Razviti API v ZK GJI za poslušanje sporočil iz Apache Kafka (Consumer API).

- Implementirati logiko za prenos podatkov iz eGraditve v začasne tabele v ZK GJI.

- Implementirati logiko za prenos podatkov iz začasnih tabel v končne tabele in registracijo podatkov kot prostorske podatke (spatial data).

- Integrirati API z obstoječimi procesi v ZK GJI za evidentiranje gradbeno inženirskih objektov.

- Zagotoviti, da se podatki iz eGraditve pravilno vključijo v procese vpisa elaborata gradbeno inženirskega objekta.

Testiranje in validacija

- Izvesti enote testiranja za API in integracijo s Kafka.

- Izvesti integracijsko testiranje za preverjanje pravilnosti prenosa podatkov med sistemi.

- Preveriti pravilnost in celovitost prenesenih podatkov.

- Zagotoviti, da so podatki pravilno registrirani kot prostorski podatki in vključeni v procese ZK GJI.

Obvladovanje napak:

- Vse napake je potrebno zapisovati v log datoteke, obveščati administratorje o kritičnih napakah in zagotoviti obnovitev stanja in virov po napaki.

Integracija z Apache Kafka in avtentikacija

- Potrebno je uporabiti Consumer API za prejemanje podatkov iz Kafka tem v sistem KN.

- Pregledati in specificirati identifikatorje za povezavo: Identifikatorji za teme in sporočila v Kafka.

Implementacija

- Implementirati rešitev v produkcijsko okolje.

  - Evidentiranje gradbene parcele

Podlaga za evidentiranje gradbene parcele je pravnomočno gradbeno dovoljenje v eGraditve, v okviru katerega se določi tudi oznaka gradbene parcele, ki predstavlja enolični identifikator gradbene parcele. KN pridobi informacijo o parceli in območju stvarne pravice, ki predstavljata gradbeno parcelo od eGraditve. Na podlagi te informacije se v KN izvede postopek evidentiranja gradbene parcele. V okviru tega postopka se v KN prevzame oznaka gradbene parcele, dodeli se enolični identifikator EID, ki se posreduje sistemu eGraditve.

    - Podrobnosti tehnične izvedbe

Zbiranje podatkov

- Potrebno je zbrati podatke o parcelah in območjih stvarnih pravic iz sistema KN.

- Potrebno je zbrati podatke o gradbenih parcelah iz sistema eGraditve, kjer se vodijo postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja in uporabnega dovoljenja.

- Pregledati in specificirati identifikatorje za povezavo: Identifikatorji parcel, območij stvarnih pravic in gradbenih parcel.

Analiza podatkov

- Potrebno je analizirati podatke o parcelah in območjih stvarnih pravic v KN ter podatke o gradbenih parcelah v eGraditve.

- Potrebno je upoštevati informacije o pravnomočnih gradbenih dovoljenjih in oznakah gradbenih parcel v eGraditve.

Identifikacija odstopanj

- Potrebno je primerjati podatke o parcelah in območjih stvarnih pravic v KN s podatki o gradbenih parcelah v eGraditve.

- Potrebno je identificirati potencialna tehnična neskladja med podatki.

Potrditev specifikacij z naročnikom

- Potrebno je pripraviti podrobne specifikacije na podlagi zbranih in analiziranih podatkov.

Nadgradnja sistema KN

- Potencialna sprememba podatkovnega modela KN v okviru gradbenih parcel ali tabel stvarno pravnih položajev.

- Potrebno je implementirati kontrolo podatkov o parcelah in območjih stvarnih pravic na postopku evidentiranja gradbene parcele, ki jo posredujejo eGraditve.

- Analiza obstoječih kontrol, na katere lahko vpliva gradbena parcela

- Analiza sprememb v IRK, ki lahko vplivajo na gradbeno parcelo

- Definiranje kontrol, ki bi preprečile spremembe v IRK, ki ne smejo spreminjat gradbene parcele

- V primeru spremembe podatkovnega modela za gradbene parcele je potrebna dopolnitev izvoza gradbenih parcel.

- Razvoj API-ja, ki bo poslušal Kafkine teme in prejemal podatke iz eGraditve.

- Ko se podatki iz sistema eGraditve prejmejo preko Apache Kafka, jih je potrebno shraniti v začasno shrambo.

- Podatke iz začasne shrambe je potrebno prenesti v končno tabelo v bazi Oracle, pri čemer je potrebno podatke registrirati kot prostorske podatke (spatial data).

- Dodati sloj gradbenih parcel iz eGraditve.

Obvladovanje napak:

- Vse napake je potrebno zapisovati v log datoteke, obveščati administratorje o kritičnih napakah in zagotoviti obnovitev stanja in virov po napaki.

Integracija z Apache Kafka in avtentikacija

- Potrebno je uporabiti Consumer API za prejemanje podatkov iz Kafka tem v sistem KN.

- Pregledati in specificirati identifikatorje za povezavo: Identifikatorji za teme in sporočila v Kafka.

Implementacija

- Implementirati rešitev v produkcijsko okolje.

  - Povezovanje evidentiranja namenske rabe v Katastru nepremičnin z namensko rabo v ePlanu

V okviru naloge se izvede analiza podatkov namenske rabe na parceli v KN in namenske rabe, ki je evidentirana v ePlanu. V analizi je potrebno upoštevati informacije o izvedenih postopkih občinskih prostorskih planov in tehnični posodobitvi namenske rabe v ePlan. Rezultat analize so odstopanja med podatki namenske rabe na parceli v KN in namenske rabe v ePlan.

Izvede se nadgradnja KN s kontrolo podatkov namenske rabe na parceli na postopku evidentiranja namenske rabe na parceli, ki jo posredujejo občine. Kontrola se izvede na način, da se izvede presek namenske rabe iz ePlan s parcelami in se primerja s podatki namenske rabe na parceli, ki jo je posredovala občina. Identificirana neskladja se prikažejo v grafiki, kar omogoča referentu lažji pregled identificiranih neskladij.

Tako nadgrajen sistem KN bo omogočal hitrejše odkrivanje nepravilnosti in zagotovil boljšo kakovost podatkov ter zagotovil boljšo povezavo med sistemi.

    - Podrobnosti tehnične izvedbe

Zbiranje podatkov:

- Potrebno je zbrati podatke o namenski rabi na parcelah iz sistema KN, ki jih občine posredujejo v obliki CSV datotek.

- Potrebno je zbrati podatke o namenski rabi iz sistema ePlan, kjer se vodijo postopki sprejemanja prostorskih aktov in tehnične posodobitve namenske rabe.

- Pregledati in specificirati identifikatorje za povezavo: Identifikatorji parcel, občinskih prostorskih planov in tehničnih posodobitev.

Analiza podatkov:

- Potrebno je analizirati podatke namenske rabe na parceli v KN in namenske rabe, ki je evidentirana v ePlanu.

- Potrebno je upoštevati informacije o izvedenih postopkih občinskih prostorskih planov in tehnični posodobitvi namenske rabe v ePlan.

Identifikacija odstopanj:

- Potrebno je primerjati podatke namenske rabe na parceli v KN s podatki namenske rabe v ePlan.

- Potrebno je identificirati neskladja med podatki.

Potrditev specifikacij z naročnikom:

- Potrebno je pripraviti podrobne specifikacije na podlagi zbranih in analiziranih podatkov.

Nadgradnja sistema KN:

- Razvoj API-ja, ki bo poslušal Kafkine teme in prejemal podatke iz eGraditve.

- Potrebno je implementirati kontrolo podatkov namenske rabe na parceli na postopku evidentiranja namenske rabe, ki jo posredujejo občine.

- Implementacija parsanja in shranjevanja podatkov v začasne tabele KN.

- Podatke iz začasne shrambe je potrebno prenesti v končno tabelo v bazi Oracle, pri čemer je potrebno podatke registrirati kot prostorske podatke (spatial data).

- Potrebno je izvesti prostorski presek (spatial intersection) med parcelami in namensko rabo iz ePlan ter parcelami in namensko rabo v IRK.

- Identificirana neskladja je potrebno prikazati v grafični obliki za lažji pregled z uporabo OpenLayers in GeoServer:

  - Kreirati nov sloj v GeoServer, ki bo vseboval samo neskladne parcele.

  - V grafičnem pregledovalniku IRK (OpenLayers) omogočiti prikaz sloja z neskladnimi parcelami.

  - Dodati sloj namenske rabe iz ePlan.

  - Uporabnik bo lahko v IRK vklopil sloj z neskladnimi parcelami in hkrati videl sloj namenske rabe iz ePlan ter obstoječi sloj namenske rabe iz občin. Tako bo uporabnik takoj videl, katera parcela je problematična in kakšne so razlike med namensko rabo občin in ePlan.

Obvladovanje napak:

- Vse napake je potrebno zapisovati v log datoteke, obveščati administratorje o kritičnih napakah in zagotoviti obnovitev stanja in virov po napaki.

Integracija z Apache Kafka in avtentikacija

- Potrebno je uporabiti Consumer API za prejemanje podatkov iz Kafka tem v sistem KN.

- Pregledati in specificirati identifikatorje za povezavo: Identifikatorji za teme in sporočila v Kafka.

Implementacija

- Implementirati rešitev v produkcijsko okolje.

- Terminski načrt

| Faza | Opis faze | Začetek | Konec |
| --- | --- | --- | --- |
| Faza 1 | Tehnična izvedba povezovanja med sistemi – potrebne prilagoditve IS Katastra | T | 24.11.2025 |
| Faza 2 | Povezovanje Katastra nepremičnin in eGraditve za področje stavb | T | 31.3.2026 |
| Faza 3 | Povezovanje Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture in eGraditve | T | 31.3.2026 |
| Faza 4 | Evidentiranje gradbene parcele | T | 24.11.2025 |
| Faza 5 | Povezovanje evidentiranja namenske rabe v Katastru nepremičnin z namensko rabo v ePlanu | T | 31.3.2026 |

T-datum sklenitve pogodbe

- Obstoječa gradiva

Pri izvedbi naloge se upoštevajo vsa že obstoječa gradiva, ki jih je za pripravo ponudbe možno dobiti na Glavnem uradu Geodetske uprave Republike Slovenije na vpogled vsak delovni dan med 8. in 10. uro ob predhodni najavi na elektronsko pošto pisarna.gu@gov.si (navesti je potrebno tudi naslov javnega naročila številko objave).

Ob pregledu obstoječih gradiv veljajo naslednji pogoji:

- pregled v prostorih naročnika v navedenih urah ob predhodni napovedi,

- osebje potencialnega ponudnika (velja tudi za podizvajalce) lahko pregleduje obstoječa gradiva, pri čemer mora izkazati svojo identiteto oz. namen s potrjeno izjavo odgovorne osebe potencialnega ponudnika,

- kopiranje ali kakršnokoli razmnoževanje dokumentacije ni možno,

- odnašanje dokumentacije ni možno,

- potencialni ponudnik lahko izpisuje iz obstoječih gradiv (izpiski).

SEZNAM OBSTOJEČIH GRADIV:

  - Podrobna tehnična dokumentacija IR kataster.

  - Podrobna tehnična dokumentacija Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture.

  - Podrobna tehnična dokumentacija Prostorskega informacijskega sistema.

  - Veljavni predpisi s področja evidentiranja nepremičnin so objavljeni na internetni strani geodetske uprave  Zakonodaja Geodetske uprave | GOV.SI

  - Veljavni predpisi s področja graditve in urejanja prostora  dostopni na spletni strani Ministrstva za naravne vire in prostor Zakonodaja Ministrstva za naravne vire in prostor | GOV.SI