| SKLOP 1 - Tehnične zahteve |  | VPIŠE PONUDNIK Dejanski podatek in razvidnost iz priloge: |
| --- | --- | --- |
| POZIVNIKI Pozivniki (sprejemniki osebnega klica) - najmanj 6 RIC |  |  |
| Model/Tip ponujenega blaga: |  |  |
| Frekvenčno področje delovanja | 173,2500 MHz |  |
| Širina kanala | 12,5 kHz |  |
| Kodni format | POCSAG |  |
| Glavni naslovi | najmanj 6 RIC |  |
| Izpis teksta | možnost izpisa velikih in malih šumnikov na karakterjih, ki jih definira 7 bitna ASCII kodna tabela HEX 5E, 5B, 40, 7E, 7B, 60 kot Č,Š,Ž, č,š,ž; |  |
| Občutljivost | ≤ 8 μV, 80% verjetnost sprejema klica |  |
| Avtonomija napajanja | ≥ 900 ur |  |
| Dolžina sporočila | do 160 znakov |  |
| Hitrost prenosa podatkov | 1200 Baud |  |
| Brisanje sporočil | selektivno, hkratno, zaščita proti brisanju; |  |
| Opozorilo o sprejemu klica | zvočno, svetlobno in z vibracijo; |  |
| Izpis menijev | slovenski |  |
| Zaponka | uporabniško zamenljiva, z varovalko pred izpadanjem; |  |
| Odpornost na vodo in prah | najmanj IP52; |  |
| Eksplozijsko varna izvedba | ponudnik predloži kopijo certifikata, ki dokazuje eksplozijsko varnost izdelka, skladno s standardoma ETSI EN 60079-0 in EN 60079-11; |  |
| Garancijski rok | najmanj 5 let | Navedeno v predračunu |
| Življenjska doba | 5-7 let | Navedeno v predračunu |
| Komplet mora vsebovati | Pozivniku mora biti priložena baterija. Če baterija ni uporabniško zamenljiva, je potrebno v okviru ponudbe zagotoviti tolikšno število polnilcev, kot je pozivnikov. V tem primeru mora biti v pozivnik vgrajena baterija z možnostjo polnjenja. |  |
| V sklopu ponudbe pozivnikov ponudnik navede tudi ceno programatorja z licenčno programsko opremo. Naročnik glede na potrebe naroči in plača programatorje z licenčno programsko opremo, ki niso predmet te ponudbe. V času življenjske dobe blaga mora ponudnik zagotavljati, da bodo na območju RS zagotovljene servisne storitve, dobava rezervnih delov in tehnična pomoč s strani usposobljenega serviserja oziroma izvajalca. V sklopu ponudbe mora ponudnik v primeru nakupa programatorja z licenčno programsko opremo zagotoviti enkratno osnovno usposabljanje operaterjev za programiranje pozivnikov za vsako izvedeno dobavo v tekočem letu. Usposabljanje operaterjev za programiranje pozivnikov bo potekalo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Trajanje osnovnega usposabljanja mora biti najmanj 4 ure, od tega mora biti najmanj 50% časa namenjenega praktičnemu usposabljanju. Ponudnik k ponudbi priloži pisno izjavo, s katero se zavezuje, da bo po dogovoru z naročnikom po prevzemu blaga brezplačno izvedel usposabljanje operaterjev. |  |  |

| SKLOP 2 - Tehnične zahteve |  | VPIŠE PONUDNIK Dejanski podatek in razvidnost iz priloge: |
| --- | --- | --- |
| POVELJNIŠKI POZIVNIKI Pozivniki (sprejemniki osebnega klica) - najmanj 30 RIC |  |  |
| Model/Tip ponujenega blaga: |  |  |
| Frekvenčno področje delovanja | 173,2500 MHz |  |
| Širina kanala | 12,5 kHz |  |
| Kodni format | POCSAG |  |
| Glavni naslovi | najmanj 30 RIC |  |
| Izpis teksta | možnost izpisa velikih in malih šumnikov na karakterjih, ki jih definira 7 bitna ASCII kodna tabela HEX 5E, 5B, 40, 7E, 7B, 60 kot Č,Š,Ž, č,š,ž; |  |
| Občutljivost | ≤ 8 μV, 80% verjetnost sprejema klica |  |
| Avtonomija napajanja | ≥ 900 ur |  |
| Dolžina sporočila | do 160 znakov |  |
| Hitrost prenosa podatkov | 1200 Baud |  |
| Brisanje sporočil | selektivno, hkratno, zaščita proti brisanju; |  |
| Opozorilo o sprejemu klica | zvočno, svetlobno in z vibracijo; |  |
| Izpis menijev | slovenski |  |
| Zaponka | uporabniško zamenljiva, z varovalko pred izpadanjem; |  |
| Odpornost na vodo in prah | najmanj IP52; |  |
| Eksplozijsko varna izvedba | ponudnik predloži kopijo certifikata, ki dokazuje eksplozijsko varnost izdelka, skladno s standardoma ETSI EN 60079-0 in EN 60079-11; |  |
| Garancijski rok | najmanj 5 let | Navedeno v predračunu |
| Življenjska doba | 5-7 let | Navedeno v predračunu |
| Komplet mora vsebovati | Pozivniku mora biti priložena baterija. Če baterija ni uporabniško zamenljiva, je potrebno v okviru ponudbe zagotoviti tolikšno število polnilcev, kot je pozivnikov. V tem primeru mora biti v pozivnik vgrajena baterija z možnostjo polnjenja. |  |
| V sklopu ponudbe pozivnikov ponudnik navede tudi ceno programatorja z licenčno programsko opremo. Naročnik glede na potrebe naroči in plača programatorje z licenčno programsko opremo, ki niso predmet te ponudbe. V času življenjske dobe blaga mora ponudnik zagotavljati, da bodo na območju RS zagotovljene servisne storitve, dobava rezervnih delov in tehnična pomoč s strani usposobljenega serviserja oziroma izvajalca. V sklopu ponudbe mora ponudnik v primeru nakupa programatorja z licenčno programsko opremo zagotoviti enkratno osnovno usposabljanje operaterjev za programiranje pozivnikov za vsako izvedeno dobavo v tekočem letu. Usposabljanje operaterjev za programiranje pozivnikov bo potekalo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Trajanje osnovnega usposabljanja mora biti najmanj 4 ure, od tega mora biti najmanj 50% časa namenjenega praktičnemu usposabljanju. Ponudnik k ponudbi priloži pisno izjavo, s katero se zavezuje, da bo po dogovoru z naročnikom po prevzemu blaga brezplačno izvedel usposabljanje operaterjev. |  |  |

| SKLOP 3 - Tehnične zahteve |  | VPIŠE PONUDNIK Dejanski podatek in razvidnost iz priloge: |
| --- | --- | --- |
| ROČNA RADIJSKA POSTAJA Tehnični podatki za DMR ročne radijske postaje Motorola R7 (R5) ali enakovredno |  |  |
| Model/Tip ponujenega blaga: |  |  |
| Izpolnjevanje zahtev ETSI DMR standarda |  |  |
| Pasovna širina kanala | 12.5 kHz |  |
| Vrsta modulacije | 11K0F3E (FM modulacija); 7K60F1E & 7K60FXE (4FSK digitalna modulacija); |  |
| Možnost dela | analogno ali digitalno, programsko nastavljivo |  |
| Digitalni protokol | ETSI TS 102 361-1, -2, -3, -4 DMR Tier II and DMR Tier III |  |
| Sodostop | TDMA |  |
| Maksimalna deviacija | ± 2,5 kHz |  |
| Subton | CTCSS po standardu EIA, različen po kanalih in različen za RX in TX; + pet tonska signalizacija za analogni del |  |
| Antenski priključek | koaksialni 50 Ω; |  |
| Antena | mora ustrezati celotnemu frekvenčnemu pasu VHF |  |
| Intermodulacija | 70 dB |  |
| Frekvenčni pas | 136-174 MHz |  |
| Minimalno število kanalov | 99 |  |
| Način delovanja | eno in dvofrekvenčni simpleks |  |
| Izpis kanala | numeričen in alfanumeričen na osvetljenem barvnem prikazovalniku; |  |
| Izbira kanala | z gumbom ali tipko ter z vpisom preko tipkovnice, če jo radijska postaja ima; omogočena mora biti izbira vseh razpoložljivih kanalov |  |
| Tipkovnica | DTMF, če je kanale možno izbirati le preko tipkovnice, mora biti svetleča v temi ali osvetljena, omogoča tudi zaklepanje tipkovnice. Možnost izbire z omejeno tipkovnico (LKP - R5) ali polno tipkovnico (FKP - R7). |  |
| Oddajna moč | 1-5 W, nastavljiva |  |
| Prenos podatkov | IP |  |
| Odpornost na vodo in prah | IP68 |  |
| Nastavitev kanala | programabilna po celem frekvenčnem obsegu brez servisnega posega za RX in TX |  |
| Ustrezen polnilec | počasno ali hitro polnjenje s kontrolo napolnjenosti in avtomatskim izklopom; regeneracija baterij: zaželeno je, da polnilec pred polnjenjem baterije omogoča njeno izpraznitev |  |
| Kontakti na bateriji | pozlačeni |  |
| Kontakti na radijski postaji | pozlačeni |  |
| Garancijski rok | najmanj 5 let | Navedeno v predračunu |
| Življenjska doba | 5 – 7 let | Navedeno v predračunu |
| Teža radijske postaje skupaj z baterijo | ≤ 450g |  |
| Ponujene radijske postaje morajo zagotavljati popolno funkcionalno povezljivost z VHF radijskimi napravami DMR, ki jih že uporablja Uprava RS za zaščito in reševanje: - radijsko omrežje: repetitor Motorola DR 3000, repetitor Motorola MTR 3000 in Motorola SLR 5500; - radijske postaje: Motorola DP4800, Motorola DP4800E, Motorola DP4801, Motorola DP4801E, Motorola DM4600, Motorola DM4600E in Motorola R7. Radijske naprave morajo ustrezati veljavnim slovenskim predpisom s tega področja. DMR radijske postaje morajo ustrezati tudi standardom oz. priporočilom ETSI EN 300 390, ETS 300 113, ETS 300 086, EN 55022, ETSI TS 102 361-1, ETSI TS 102 361-2, ETSI TS 102 361-3 in privatnemu standardu Motorola IP Site Connect Motorola protokol in protokolu Motorola Linked Capacity Plus. Ponujene radijske postaje morajo zagotavljati popolno funkcionalno povezljivost ter vse funkcije in storitve, tako na nivoju radijskega omrežja, kakor tudi na nivoju radijskih postaj. Poleg tega morajo ponujene radijske postaje zagotavljati popolno funkcionalno povezljivost ter vse funkcije in storitve v obstoječem radijskem omrežju ZARE (klasično analogno radijsko omrežje). Ponujene radijske postaje morajo omogočati tudi simpleksne radijske zveze v radijskih omrežjih ZARE in ZARE DMR med ponujenimi radijskimi postajami ter med ponujenimi in že obstoječimi radijskimi postajami v sistemih zvez ZARE in ZARE DMR. V sklopu ponudbe za ročno radijsko postajo je potrebno ponuditi rezervno baterijo in polnilec. V sklopu ponudbe za ročne radijske postaje je potrebno zagotoviti programator z licenčno programsko opremo. Ponudnik na zahtevo naročnika izvede tudi enkratno osnovno usposabljanje uporabnikov v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Trajanje osnovnega usposabljanja mora biti najmanj 4 ure, od tega mora biti najmanj 50% časa namenjenega praktičnemu usposabljanju. Za usposabljanje mora ponudnik podati ponudbo. V sklopu ponudbe za ročne radijske postaje mora biti zagotovljeno enkratno osnovno programiranje radijskih postaj po navodilih naročnika pred prevzemom, za tem pa mora ponudnik izvesti dokončno programiranje v skladu z zahtevami naročnika, po razdelitvi radijskih postaj, v posameznih regijah, če je to potrebno. Ob prevzemu radijskih postaj, ponudnik naročniku preda pisno izjavo, s katero se zavezuje, da bo po dogovoru z naročnikom opravil dokončno programiranje radijskih postaj v skladu z zahtevami naročnika in izvedel usposabljanje uporabnikov. |  |  |

| SKLOP 4 - Tehnične zahteve |  | VPIŠE PONUDNIK Dejanski podatek in razvidnost iz priloge: |
| --- | --- | --- |
| ROČNE RADIJSKE POSTAJE Z GPS, WIFI IN BLUETOOTH LICENCO Tehnični podatki za DMR ročne radijske postaje z GPS sprejemnikom: Motorola R7 ali enakovredno |  |  |
| Model/Tip ponujenega blaga: |  |  |
| Izpolnjevanje zahtev ETSI DMR standarda. |  |  |
| Pasovna širina kanala | 12.5 kHz |  |
| Vrsta modulacije | 11K0F3E (FM modulacija); 7K60FXE (4FSK digitalna modulacija); |  |
| Možnost dela | analogno ali digitalno, programsko nastavljivo |  |
| Digitalni protokol | ETSI TS 102 361-1, -2, -3, -4 DMR Tier II and DMR Tier III |  |
| Sodostop | TDMA |  |
| Maksimalna deviacija | ± 2,5 kHz |  |
| Subton | CTCSS po standardu EIA, različen po kanalih in različen za RX in TX; + pet tonska signalizacija za analogni del |  |
| Stabilnost frekvence | ± 1,5 ppm (-30 ºC do +60 ºC) |  |
| Analogna občutljivost | ≤ 0,35 μV za 12 dB SINAD |  |
| Digitalna občutljivost | ≤ 0,3 μV za 5% BER |  |
| Antenski priključek | koaksialni 50 Ω; |  |
| Antena | mora ustrezati celotnemu frekvenčnemu pasu VHF |  |
| Intermodulacija | 70 dB |  |
| Frekvenčni pas | 136-174 MHz |  |
| Minimalno število kanalov | 99 |  |
| Način delovanja | eno in dvofrekvenčni simpleks |  |
| Izpis kanala | numeričen in alfanumeričen na osvetljenem barvnem prikazovalniku; |  |
| Izbira kanala | z gumbom ali tipko ter z vpisom preko tipkovnice, če jo radijska postaja ima; omogočena mora biti izbira vseh razpoložljivih kanalov |  |
| Tipkovnica | DTMF, če je kanale možno izbirati le preko tipkovnice, mora biti svetleča v temi ali osvetljena, omogoča tudi zaklepanje tipkovnice |  |
| Oddajna moč | 1-5 W, nastavljiva |  |
| Prenos podatkov | IP |  |
| Odpornost na vodo in prah | IP68 |  |
| Nastavitev kanala | programabilna po celem frekvenčnem obsegu brez servisnega posega za RX in TX |  |
| Ustrezen polnilec | počasno ali hitro polnjenje s kontrolo napolnjenosti in avtomatskim izklopom; regeneracija baterij: zaželeno je, da polnilec pred polnjenjem baterije omogoča njeno izpraznitev |  |
| Kontakti na bateriji | pozlačeni |  |
| Kontakti na radijski postaji | pozlačeni |  |
| GPS | DA |  |
| WIFI | DA |  |
| Bluetooth | DA |  |
| Garancijski rok | najmanj 5 let | Navedeno v predračunu |
| Življenjska doba | 5-7 let | Navedeno v predračunu |
| Teža radijske postaje skupaj z baterijo | ≤ 450g |  |
| Ponujene radijske postaje morajo zagotavljati popolno funkcionalno povezljivost z VHF radijskimi napravami DMR, ki jih že uporablja Uprava RS za zaščito in reševanje: - radijsko omrežje: repetitor Motorola DR 3000, repetitor Motorola MTR 3000 in Motorola SLR 5500; - radijske postaje: Motorola DP4800, Motorola DP4800E, Motorola DP4801, Motorola DP4801E, Motorola DM4600, Motorola DM4600E in Motorola R7. Radijske naprave morajo ustrezati veljavnim slovenskim predpisom s tega področja. DMR radijske postaje morajo ustrezati tudi standardom oz. priporočilom ETSI EN 300 390, ETS 300 113, ETS 300 086, EN 55022, ETSI TS 102 361-1, ETSI TS 102 361-2, ETSI TS 102 361-3 in privatnemu standardu Motorola IP Site Connect Motorola protokol in protokolu Motorola Linked Capacity Plus. Ponujene radijske postaje morajo zagotavljati popolno funkcionalno povezljivost ter vse funkcije in storitve, tako na nivoju radijskega omrežja, kakor tudi na nivoju radijskih postaj. Poleg tega morajo ponujene radijske postaje zagotavljati popolno funkcionalno povezljivost ter vse funkcije in storitve v obstoječem radijskem omrežju ZARE (klasično analogno radijsko omrežje). Ponujene radijske postaje morajo omogočati tudi simpleksne radijske zveze v radijskih omrežjih ZARE in ZARE DMR med ponujenimi radijskimi postajami ter med ponujenimi in že obstoječimi radijskimi postajami v sistemih zvez ZARE in ZARE DMR. V sklopu ponudbe za ročno radijsko postajo je potrebno ponuditi rezervno baterijo in polnilec. V sklopu ponudbe za ročne radijske postaje je potrebno zagotoviti programator z licenčno programsko opremo. Ponudnik na zahtevo naročnika izvede tudi enkratno osnovno usposabljanje uporabnikov v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Trajanje osnovnega usposabljanja mora biti najmanj 4 ure, od tega mora biti najmanj 50% časa namenjenega praktičnemu usposabljanju. Za usposabljanje mora ponudnik podati ponudbo. V sklopu ponudbe za ročne radijske postaje mora biti zagotovljeno enkratno osnovno programiranje radijskih postaj po navodilih naročnika pred prevzemom, za tem pa mora ponudnik izvesti dokončno programiranje v skladu z zahtevami naročnika, po razdelitvi radijskih postaj, v posameznih regijah, če je to potrebno. Ob prevzemu radijskih postaj, ponudnik naročniku preda pisno izjavo, s katero se zavezuje, da bo po dogovoru z naročnikom opravil dokončno programiranje radijskih postaj v skladu z zahtevami naročnika in izvedel usposabljanje uporabnikov. |  |  |

| SKLOP 5 - Tehnične zahteve |  | VPIŠE PONUDNIK Dejanski podatek in razvidnost iz priloge: |
| --- | --- | --- |
| MOBILNA RADIJSKA NAPRAVA DMR Tehnični podatki za DMR mobilne radijske postaje: Motorola DM4601e ali enakovredno |  |  |
| Model/Tip ponujenega blaga: |  |  |
| Radijska naprava mora imeti vgrajen GPS sprejemnik. |  |  |
| Radijska naprava mora imeti licenco oziroma mora imeti vgrajeno in omogočeno funkcionalnost pošiljanja GPS lokacije. |  |  |
| Pod radijsko napravo s tipkovnico se razume da ima naprava LED prikazovalnik in pa smerne tipke za sprehod po menijih naprave. |  |  |
| Frekvenčni pas | 136-174 MHz |  |
| Razmik med kanali | 12.5//25 kHz |  |
| Možnost dela | analogno ali digitalno, programsko nastavljivo |  |
| Digitalni protokol | ETSI TS 102 361-1, -2, -3, -4 DMR Tier II and DMR Tier III |  |
| Subton | CTCSS po standardu EIA, različen po kanalih in različen za Tx in Rx |  |
| Stabilnost frekvence | ± 0,5 ppm (-30 ºC do +60 ºC) |  |
| Analogna občutljivost | ≤ 0,2 do 0,3 μV za 12 dB SINAD |  |
| Digitalna občutljivost | ≤ 0,3 μV za 5% BER |  |
| Intermodulacija | > 65 dB; |  |
| Način delovanj | eno in dve frekvenčni simpleks |  |
| Prenos podatkov | IP preko USB vmesnika |  |
| Temperatura delovanja | od -30° C do +60° C |  |
| Odpornost na prah in vodo | IP57 |  |
| delovanje v skladu z evropskimi standardi, ki jih je potrdil ETSI in so predpisani za tehnologijo DMR. |  |  |
| Komplet mobilnih radijskih naprav DMR mora vsebovati: | o 1x sprejemno/oddajni del; o 1x pogovorka; o 1x napajalni kabel DC. |  |
| Standardi in certifikati: | Oprema mora delovati v skladu z evropskimi standardi, ki jih je potrdil ETSI in so predpisani za tehnologijo DMR. |  |
| Garancijski rok | najmanj 24 mesecev | Navedeno v predračunu |
| Življenjska doba | najmanj 5 let | Navedeno v predračunu |
| Ponujene radijske postaje morajo zagotavljati popolno funkcionalno povezljivost z VHF radijskimi napravami DMR, ki jih že uporablja Uprava RS za zaščito in reševanje: - radijsko omrežje: repetitor Motorola DR 3000, repetitor Motorola MTR 3000 in Motorola SLR 5500; - radijske postaje: Motorola DP4800, Motorola DP4800E, Motorola DP4801, Motorola DP4801E, Motorola DM4600, Motorola DM4600E in Motorola R7. Ponujene radijske postaje morajo zagotavljati popolno funkcionalno povezljivost ter vse funkcije in storitve, tako na nivoju radijskega omrežja, kakor tudi na nivoju radijskih postaj. Radijske naprave morajo ustrezati veljavnim slovenskim predpisom s tega področja. DMR radijske postaje morajo ustrezati tudi standardom oz. priporočilom ETSI EN 300 390, ETS 300 113, ETS 300 086, EN 55022, ETSI TS 102 361-1, ETSI TS 102 361-2, ETSI TS 102 361-3 in privatnemu standardu Motorola IP Site Connect Motorola protokol in protokolu Motorola Linked Capacity Plus. Poleg tega morajo ponujene radijske postaje zagotavljati popolno funkcionalno povezljivost ter vse funkcije in storitve v obstoječem radijskem omrežju ZARE (klasično analogno radijsko omrežje). Ponujene radijske postaje morajo omogočati tudi simpleksne radijske zveze v radijskih omrežjih ZARE in ZARE DMR med ponujenimi radijskimi postajami ter med ponujenimi in že obstoječimi radijskimi postajami v sistemih zvez ZARE in ZARE DMR. V sklopu ponudbe za mobilne radijske postaje je potrebno zagotoviti programator z licenčno programsko opremo. Ponudnik na zahtevo naročnika izvede tudi enkratno osnovno usposabljanje uporabnikov v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Trajanje osnovnega usposabljanja mora biti najmanj 4 ure, od tega mora biti najmanj 50% časa namenjenega praktičnemu usposabljanju. Za usposabljanje mora ponudnik podati ponudbo. V sklopu ponudbe za mobilne radijske postaje mora biti zagotovljeno enkratno osnovno programiranje radijskih postaj po navodilih naročnika pred prevzemom, za tem pa mora ponudnik izvesti dokončno programiranje v skladu z zahtevami naročnika, po razdelitvi radijskih postaj, v posameznih regijah, če je to potrebno. Ob prevzemu radijskih postaj, ponudnik naročniku preda pisno izjavo, s katero se zavezuje, da bo po dogovoru z naročnikom opravil dokončno programiranje radijskih postaj v skladu z zahtevami naročnika in izvedel usposabljanje uporabnikov. |  |  |

| SKLOP 6 - Tehnične zahteve |  | VPIŠE PONUDNIK Dejanski podatek in razvidnost iz priloge: |
| --- | --- | --- |
| POZICIJA 1 – LI-ION BATERIJE ZA ROČNE RADIJSKE POSTAJE |  |  |
| Model/Tip ponujenega blaga: Original baterija proizvajalca Motorola |  |  |
| vrsta baterije | IMPRES Slim Li-ion |  |
| kapaciteta | 2850 mAh |  |
| odpornost na vodo in prah | IP68 |  |
| Garancijski rok | najmanj 12 mesecev | Navedeno v predračunu |
| Življenjska doba | najmanj 5 let | Navedeno v predračunu |
| V času življenjske dobe blaga mora ponudnik zagotavljati, da bodo na območju RS zagotovljene servisne storitve, dobava rezervnih delov in tehnična pomoč s strani usposobljenega serviserja oziroma izvajalca. |  |  |
| POZICIJA 2 – POLNILEC ZA AKUMULATORJE 6 VEJNI ZA ROČNO RADIJSKO NAPRAVO R7 (R5) ali enakovredno |  |  |
| Model/Tip ponujenega blaga: Originalni polnilec proizvajalca Motorola |  |  |
| Vrsta polnilca | IMPRES |  |
| Polnjenje tipa baterij | Li-Ion, NiCd, NiMH |  |
| Ekran | DA |  |
| Garancijski rok | najmanj 24 mesecev | Navedeno v predračunu |
| Življenjska doba | najmanj 5 let | Navedeno v predračunu |
| V času življenjske dobe blaga mora ponudnik zagotavljati, da bodo na območju RS zagotovljene servisne storitve, dobava rezervnih delov in tehnična pomoč s strani usposobljenega serviserja oziroma izvajalca. |  |  |

| SKLOP 7 - Tehnične zahteve |  |  | VPIŠE PONUDNIK Dejanski podatek in razvidnost iz priloge: |
| --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA 1 - ROČNE RADIJSKE NAPRAVE DMR |  |  |  |
| Model/Tip ponujenega blaga: |  |  |  |
| Radijska naprava mora imeti vgrajen GPS sprejemnik. |  |  |  |
| Radijska naprava mora imeti licenco oziroma mora imeti vgrajeno in omogočeno funkcionalnost pošiljanja GPS lokacije. |  |  |  |
| Pod radijsko napravo s tipkovnico se razume da ima naprava LED prikazovalnik in pa smerne tipke za sprehod po menijih naprave. |  |  |  |
| Frekvenčni pas | VHF 136-174 MHz |  |  |
| Razmik med kanali | 12.5//25 kHz |  |  |
| Možnost dela | analogno ali digitalno, programsko nastavljivo |  |  |
| Subton | CTCSS po standardu EIA, različen po kanalih in različen za Tx in Rx |  |  |
| Stabilnost frekvence | ± 0,5 ppm (-30 ºC do +60 ºC) |  |  |
| Analogna občutljivost | ≤ 0,2 do 0,3 μV za 12 dB SINAD |  |  |
| Digitalna občutljivost | ≤ 0,3 μV za 5% BER |  |  |
| Intermodulacija | > 65 dB; |  |  |
| Način delovanj | eno in dve frekvenčni simpleks |  |  |
| Prenos podatkov | IP preko USB vmesnika |  |  |
| Temperatura delovanja | od -30° C do +60° C |  |  |
| Odpornost na prah in vodo | IP 68 |  |  |
| Zmogljivost baterije v delovnem ciklu | 5/5/90 pri visoki oddajni moči, analogni način 21 ur in digitalni način 17 ur |  |  |
| Akumulator | mora biti zagotovljen nadzor nad življenjsko dobo in pravilno polnjenje baterije; |  |  |
| Delovanje v skladu z evropskimi standardi, ki jih je potrdil ETSI in so predpisani za tehnologijo DMR. |  |  |  |
| Komplet ročnih radijskih naprav DMR z tipkovnico mora vsebovati: | - 1x sprejemno/oddajni del; - 1x antena VHF/GPS; - 1x pogovorka; - 2x akumulator; - 1x polnilec 220V AC za samostojno polnjene ene ali največ dveh baterij brez uporabe radijske naprave. |  |  |
| Standardi in certifikati: | Oprema mora delovati v skladu z evropskimi standardi, ki jih je potrdil ETSI in so predpisani za tehnologijo DMR. |  |  |
| Garancijski rok | najmanj 24 mesecev |  | Navedeno v predračunu |
| Življenjska doba | najmanj 10 let |  | Navedeno v predračunu |
| Vse naprave morajo delovati skladno z njihovimi tehničnimi specifikacijami in vsebovati originalne sestavne dele proizvajalca. Radijske naprave morajo zagotavljati funkcionalno povezljivost z radijskimi napravami in repetitorji družine DMR, ki jih ima SV. SV uporablja naprave Motorola, MOTOTRBO™ tip DP 4601E in DM 4601E ter repetitorje MTR 3000 in SLR 5500. Ponujene radijske naprave morajo zagotavljati povezljivost na nivojih kriptografske zaščite z radijskimi napravami družine DMR, ki jo ima SV. Ponudnik mora zagotavljati življenjsko dobo blaga, najmanj 10 let. V tem času mora zagotavljati, da bodo na območju RS zagotovljene servisne storitve, dobava rezervnih delov in tehnična pomoč s strani usposobljenega serviserja oziroma izvajalca. |  |  |  |
| POZICIJA 2 - POLNILCI ZA AKUMULATORJE, 6 VEJNI |  |  |  |
| Polnilec za akumulatorje 6 vejni za ročno radijsko napravo DMR |  |  |  |
| Model/Tip ponujenega blaga: |  |  |  |
| Polnilec mora delovati z vsemi tipi akumulatorjev, ki jih ima SV za radijske naprave Motorola DP4601. Omogočati mora hkratno polnjenje šestih akumulatorjev in delovati na omrežno napetost 220 V AC. Polnilec mora omogočati nadzor nad življenjsko dobo in pravilno polnjenje baterije - IMPERS. |  |  |  |
| V času življenjske dobe blaga mora ponudnik zagotavljati, da bodo na območju RS zagotovljene servisne storitve, dobava rezervnih delov in tehnična pomoč s strani usposobljenega serviserja oziroma izvajalca. |  |  |  |

| SKLOP 8 - Tehnične zahteve |  | VPIŠE PONUDNIK Dejanski podatek in razvidnost iz priloge: |
| --- | --- | --- |
| MOBILNA RADIJSKA NAPRAVA DMR |  |  |
| Model/Tip ponujenega blaga: |  |  |
| Radijska naprava mora imeti vgrajen GPS sprejemnik. |  |  |
| Radijska naprava mora imeti licenco oziroma mora imeti vgrajeno in omogočeno funkcionalnost pošiljanja GPS lokacije. |  |  |
| pod radijsko napravo s tipkovnico se razume da ima naprava LED prikazovalnik in pa smerne tipke za sprehod po menijih naprave |  |  |
| Frekvenčni pas | VHF 136-174 MHz |  |
| Razmik med kanali | 12.5//25 kHz |  |
| Možnost dela | analogno ali digitalno, programsko nastavljivo |  |
| Subton | CTCSS po standardu EIA, različen po kanalih in različen za Tx in Rx |  |
| Stabilnost frekvence | ± 0,5 ppm (-30 ºC do +60 ºC) |  |
| Analogna občutljivost | ≤ 0,2 do 0,3 μV za 12 dB SINAD |  |
| Digitalna občutljivost | ≤ 0,3 μV za 5% BER |  |
| Intermodulacija | > 65 dB; |  |
| Način delovanj | eno in dve frekvenčni simpleks |  |
| Prenos podatkov | IP preko USB vmesnika |  |
| Temperatura delovanja | od -30° C do +60° C |  |
| Odpornost na prah in vodo | IP54 |  |
| Delovanje v skladu z evropskimi standardi, ki jih je potrdil ETSI in so predpisani za tehnologijo DMR. |  |  |
| Komplet mobilnih radijskih naprav DMR mora vsebovati: | o 1x sprejemno/oddajni del; o 1x pogovorka; o 1x napajalni kabel DC; o 1x mobilna antena VHF/GPS. |  |
| Standardi in certifikati: | Oprema mora delovati v skladu z evropskimi standardi, ki jih je potrdil ETSI in so predpisani za tehnologijo DMR. |  |
| Garancijski rok | najmanj 24 mesecev | Navedeno v predračunu |
| Življenjska doba | najmanj 10 let | Navedeno v predračunu |
| Vse naprave morajo delovati skladno z njihovimi tehničnimi specifikacijami in vsebovati originalne sestavne dele proizvajalca. Radijske naprave morajo zagotavljati funkcionalno povezljivost z radijskimi napravami in repetitorji družine DMR, ki jih ima SV. SV uporablja naprave Motorola, MOTOTRBO™ tip DP 4601 in DM 4601 ter repetitorje MTR 3000 in SLR 5500. Ponujene radijske naprave morajo zagotavljati povezljivost na nivojih kriptografske zaščite z radijskimi napravami družine DMR, ki jo ima SV. Ponudnik mora zagotavljati življenjsko dobo blaga, najmanj 10 let. V tem času mora zagotavljati, da bodo na območju RS zagotovljene servisne storitve, dobava rezervnih delov in tehnična pomoč s strani usposobljenega serviserja oziroma izvajalca. |  |  |

| SKLOP 9 - Tehnične zahteve |  | VPIŠE PONUDNIK Dejanski podatek in razvidnost iz priloge: |
| --- | --- | --- |
| ROČNA RADIJSKA NAPRAVA TETRA |  |  |
| Model/Tip ponujenega blaga: |  |  |
| frekvenčno področje delovanja | 380 – 385 MHz (oddaja) in 390 – 395 MHz (sprejem) v omrežju, 380 – 400 MHz v direktnem načinu delovanja (DMO) |  |
| način govora | polni dupleks v omrežju (individualni klic do druge TETRA postaje, TETRA dispečerja ali telefona) in polovični dupleks (individualni in skupinski klic) |  |
| enkripcija radijskega vmesnika | air-interface encryption TEA2. Možnost programske nastavitve delovanja postaj v režimu Class 1 (brez enkripcije) IN Class 3 (DCK) |  |
| avtentikacija radijske postaje | Programiranje s ključem izvede ponudnik-izvajalec |  |
| oddajna RF moč | najmanj 1,8W |  |
| odpornost na prah in vodo | IP67 |  |
| Radijska naprava mora imeti vgrajen GPS sprejemnik |  |  |
| Radijska naprava mora imeti licenco oziroma mora imeti vgrajeno in omogočeno funkcionalnost pošiljanja GPS lokacije |  |  |
| Komplet mora vsebovati | 1x sprejemno/oddajni del |  |
|  | 1x antena UHF/GPS; GPS antena je lahko integrirana tudi v sami napravi |  |
|  | 1x pogovorka |  |
|  | 2x akumulator, minimalen čas delovanja v režimu 5/20/75 je 18 ur |  |
|  | 1x polnilec 220V AC za samostojno polnjene ene ali največ dveh baterij brez uporabe radijske naprave |  |
| Zahtevani standardi | Oprema mora delovati v skladu z evropskimi standardi, ki jih je potrdil ETSI in so predpisani za tehnologijo TETRA |  |
| Garancijski rok | najmanj 24 mesecev | Navedeno v predračunu |
| Življenjska doba | najmanj 10 let | Navedeno v predračunu |
| V času življenjske dobe blaga mora ponudnik zagotavljati, da bodo na območju RS zagotovljene servisne storitve, dobava rezervnih delov in tehnična pomoč s strani usposobljenega serviserja oziroma izvajalca. |  |  |
| Polnilec 6 vejni |  |  |
| Polnilec mora delovati z vsemi tipi akumulatorjev za ponujene radijske naprave. |  |  |
| Polnilec mora omogočati hkratno polnjenje šestih akumulatorjev in šestih radijskih postaj. |  |  |
| Polnilec mora delovati na omrežno napetost 230V AC ter imeti ustrezen priključni kabel. |  |  |
| Ponujeni polnilec mora biti originalen proizvajalčev polnilec ali pa mora proizvajalec potrditi, da se lahko uporablja za polnjenje ponujenih baterij (če ni ponujen originalen proizvajalčev polnilec). |  |  |

| SKLOP 10 - Tehnične zahteve |  | VPIŠE PONUDNIK Dejanski podatek in razvidnost iz priloge: |
| --- | --- | --- |
| MOBILNA RADIJSKA NAPRAVA TETRA |  |  |
| Model/Tip ponujenega blaga: |  |  |
| frekvenčno področje delovanja | 380 – 385 MHz (oddaja) in 390 – 395 MHz (sprejem) v omrežju, 380 – 400 MHz v direktnem načinu delovanja (DMO) |  |
| način govora | polni dupleks v omrežju (individualni klic do druge TETRA postaje, TETRA dispečerja ali telefona) in polovični dupleks (individualni in skupinski klic) |  |
| enkripcija radijskega vmesnika | air-interface encryption TEA2. Možnost programske nastavitve delovanja postaj v režimu Class 1 (brez enkripcije) IN Class 3 (DCK) |  |
| avtentikacija radijske postaje | Programiranje s ključem izvede ponudnik-izvajalec |  |
| oddajna rf moč | najmanj 10W |  |
| odpornost na prah in vodo | IP54 |  |
| Radijska naprava mora imeti vgrajen GPS sprejemnik |  |  |
| Radijska naprava mora imeti licenco oziroma mora imeti vgrajeno in omogočeno funkcionalnost pošiljanja GPS lokacije |  |  |
| Komplet mora vsebovati | 1x sprejemno/oddajni del z ločeno kontrolno enoto; |  |
|  | 1x pogovorka; |  |
|  | zvočnik |  |
|  | 1x komplet vseh kablov in UHF/GPS antena, ki so potrebni za pravilno delovanje in vgradnjo opreme (povezava do kontrolne enote dolžine najmanj 5m, povezava do zvočnika najmanj 5m, napajalni kabel najmanj 1m, morebitni ostali kabli) |  |
| Zahtevani standardi | Oprema mora delovati v skladu z evropskimi standardi, ki jih je potrdil ETSI in so predpisani za tehnologijo TETRA |  |
| Garancijski rok | najmanj 24 mesecev | Navedeno v predračunu |
| Življenjska doba | najmanj 10 let | Navedeno v predračunu |
| V času življenjske dobe blaga mora ponudnik zagotavljati, da bodo na območju RS zagotovljene servisne storitve, dobava rezervnih delov in tehnična pomoč s strani usposobljenega serviserja oziroma izvajalca. |  |  |

| SKLOP 11 - Tehnične zahteve |  | VPIŠE PONUDNIK Dejanski podatek in razvidnost iz priloge: |
| --- | --- | --- |
| POZICIJA 1 - ROČNA RADIJSKA POSTAJA TETRA SEPURA SC2120 S PRIPOROM ALI ENAKOVREDNO |  |  |
| Model/Tip ponujenega blaga: |  |  |
| Komplet mora vsebovati | radijska postaja |  |
|  | antena |  |
|  | baterija |  |
|  | rezervna baterija |  |
|  | polnilec za hkratno polnjenje ene radijske postaje z nameščeno baterijo in še ene baterije brez radijske postaje |  |
| Imeti mora GPS sprejemnik za sledenje postaje. |  |  |
| Odpornost na prah in vodo | IP67 ali bolje |  |
| Temperaturni pogoji delovanja postaje | od –30°C do +65°C ali bolje |  |
| Oddajna RF moč | najmanj 2,7W (Class 3). RF moč mora biti avtomatsko prilagodljiva (adaptive power control) v korakih po 5 dB |  |
| Avdio moč | nastavljiva do najmanj 1,0 W |  |
| Slišnost mora ostati nespremenjena tudi, če je radijska postaja izpostavljen vodi ali prahu, pa tudi potem, ko ni več te izpostavljenosti (nanaša se tako na mikrofon kot na zvočnik). |  |  |
| Možnost priključitve ločenega mikrofona/zvočnika (slušalke)/PTT tipke. |  |  |
| Radijske postaje morajo biti dobavljene z vgrajenim dodatnim procesorjem, ki omogoča šifriranje z algoritmom za šifriranje točka-točka (E2EE). |  |  |
| Šifrirni algoritem za šifriranje točka-točka mora biti vsaj AES 256. |  |  |
| Radijske postaje z algoritmom za šifriranje točka-točka (E2EE) morajo biti kompatibilne z obstoječimi radijskimi postajami Sepura SC 21 s šifriranjem točka-točka Sepura, ki jih naročnik že uporablja. |  |  |
| Vizualna indikacija stanja akumulatorja in zvočno opozorilo praznega akumulatorja. |  |  |
| Akumulator mora imeti kapaciteto vsaj 1800 mAh. |  |  |
| Akumulator naj bo tip Li-polimer ali ekvivalent. |  |  |
| Maksimalne dimenzije postaje (skupaj s high - capacity akumulatorjem in brez antene) | višina: 125 mm, širina: 61 mm, globina: 33 mm |  |
| Maksimalna teža postaje (skupaj s high - capacity akumulatorjem, brez antene): | 230g Polnilci akumulatorjev se priključijo na 230V AC, 50 Hz. |  |
| Frekvenčno področje delovanja | 380 – 385 MHz (oddaja) in 390 – 395 MHz (sprejem) v omrežju, 380 – 400 MHz v direktnem načinu delovanja (DMO). |  |
| Namizni polnilec mora imeti možnost polnjenja akumulatorja, ko je le-ta priključen na postajo in možnost polnjenja ločenega akumulatorja (brez postaje). |  |  |
| Eno-polni polnilec mora biti v največ dveh kosih (npr. polnilna mesta in napajalnik). Eno-polni polnilec mora ob akumulatorja polniti istočasno. |  |  |
| Popolnoma izpraznjen akumulator se mora napolniti v največ 3.5 urah. |  |  |
| Postaja mora imeti torbico za na pas širine 60 mm; možna je tudi varianta s posebnim nastavkom za neposredno zapenjanje na pas, pri čemer mora biti patent narejen tako, da preprečuje izpadanja tudi ob pripogibanju osebe. |  |  |
| Oprema mora delovati v skladu z evropskimi standardi, ki jih je potrdil ETSI in so predpisani za tehnologijo TETRA. |  |  |
| Frekvenčno področje delovanja | 380 – 385 MHz (oddaja) in 390 – 395 MHz (sprejem) v omrežju, 380 – 400 MHz v direktnem načinu delovanja (DMO). |  |
| Način delovanja | snopovni princip (trunking – v omrežju) in direktno delovanje (DMO – izven omrežja). |  |
| Občutljivost sprejemnika za 4% BER | vsaj – 116 dBm (statično) in vsaj – 107 dBm (dinamično). |  |
| Način govora | polni dupleks v omrežju (individualni klic do druge TETRA postaje, TETRA dispečerja ali telefona) in polovični dupleks (individualni in skupinski klic). |  |
| Enkripcija radijskega vmesnika | air-interface encryption TEA2. Programiranje s ključem izvede ponudnik-izvajalec. Možnost programske nastavitve delovanja postaj v režimu Class 1 (brez enkripcije), Class 2 (SCK) ali Class 3 (DCK). |  |
| Obojesmerna avtentikacija (mutual authentication) radijske postaje. Programiranje radijske postaje s ključem izvede ponudnik. Naročniku mora ponudnik dostaviti avtentikacijske ključe zapisane v formatu, definiranem s standardi ETSI |  |  |
| Storitev kratkih sporočil (SDS – short data service) in statusnih sporočil, v oddaji in sprejemu, na individualno in skupinsko številko. Statusna sporočila (tekst) bo sam sprogramiral naročnik. Postaja mora omogočati kreiranje, pregledovanje, brisanje in urejanje kratkih sporočil. Sprejem sporočila prikaže ikona na displaju (prikazovalniku). Omogočen mora biti sprejem sporočila med govornim klicem. |  |  |
| Postaja mora omogočati paketni prenos podatkov. |  |  |
| Postaja mora s programiranjem omogočati izbiro različnih subscriber class-ov. |  |  |
| Vmesnik za priklop podatkovnega terminala (PEI - peripherial equipment interface) in za programiranje parametrov postaje. |  |  |
| Osvetljen zaslon (prikazovalnik-display), zaslon mora imeti vsaj 3 linije za alfanumerične znake in istočasno vsaj 1 linijo za prikaz ikon. Potreben je prikaz: nivo radijskega polja omrežja (npr. v obliki črtic), izbrana skupina, dohodna in odhodna tekstualna in statusna sporočila, ostale nastavitve. |  |  |
| Postaje morajo imeti vizualne indikatorje (v obliki ikon ali LED) in zvočne indikatorje za različne dogodke (npr. izguba signala omrežja, nepravilno delovanje, sprejem individualnega klica, oddajanje itd.) |  |  |
| Komande za upravljanje | alfanumerična tipkovnica (0-9), tipka ali gumb za vklop / izklop, tipka za alarm (mora biti drugačne barve), tipka za oddajo (PTT), ostale funkcijske tipke, nastavitev nivoja avdio signala. |  |
| Postaja mora omogočati uporabo PIN kode. Če uporabnik 3-krat nepravilno vpiše kodo, se mora postaja avtomatsko zakleniti. Odklepanje se izvrši z uporabo PUK kode. Postaja mora imeti možnost programske onemogočitve teh funkcij in tudi definiranje obeh kod. |  |  |
| Konfiguracija postaje se ne sme izbrisati, če se odstrani napajanje. |  |  |
| Skupinski klic, je klic od ene postaje do več postaj na sprejemu. Sprejem skupinskega klica mora biti izvršen avtomatsko, brez posredovanja uporabnika. |  |  |
| Postaja mora omogočati individualni klic in telefonski klic. |  |  |
| Alarmni klic. Možnost programiranja številke (individualna ali skupinska), na katero se izvrši klic. Alarmni klic mora biti na sprejemni postaji avtomatsko izvršen, brez posredovanja uporabnika. Alarmni klic ima najvišjo prioriteto. |  |  |
| Postaja mora imeti možnost programiranja prioritete klicev. |  |  |
| Možnost programiranja vsaj 1000 TMO skupin. |  |  |
| Možnost programiranja vsaj 500 DMO skupin. |  |  |
| Postaja mora omogočati skeniranje definiranih skupin v snopovnem principu delovanja. |  |  |
| Možnost programiranja ITSI (Individual TETRA Subcriber Identity). |  |  |
| Postaja mora omogočati dinamično dodeljevanje skupin (dynamic group number assignment). |  |  |
| Možnost DTMF tonskega izbiranja. |  |  |
| Postaja mora imeti funkcijo kasnejšega vstopa (late entry) v zvezo, funkcijo krmili sistem. |  |  |
| Funkcionalnost skupinskih klicev mora ostati nespremenjena v primeru prehajanj med različnimi celicami baznih postaj v istem omrežju. Različni tipi izbire celic (undeclared, unannounced in vsaj announced tip 3) morajo biti zagotovljeni. Ob izklopu postaje se mora ta odregistrirati iz omrežja. |  |  |
| Dodatne storitve (supplementary services) morajo delovati v skladu s TIP (TETRA interoperability profile). |  |  |
| Postaja mora imeti servisni meni, v katerem so vidni vsaj naslednji podatki: številčna vrednost sprejemnega radijskega signala v TMO, številčna oznaka bazne postaje. |  |  |
| Postaja mora imeti menije v slovenščini. |  |  |
| Postaja mora podpirati delo preko sekundarnega kontrolnega kanala. |  |  |
| Licence za celotno programsko opremo morajo biti časovno neomejene. |  |  |
| Z opremo morajo biti dobavljena navodila za uporabo v slovenskem jeziku, po en kos za vsako radijsko postajo. Navodila za uporabo morajo biti dobavljena v elektronski obliki in sicer 1 kos za vsak tip ponujenih radijskih postaj (v pdf zapisu ali podobnem zapisu, ki je splošno uporabljan) |  |  |
| Z opremo mora biti dobavljena dokumentacija o podatkovnem vmesniku (PEI), in sicer opis komand, ki jih potrebuje naročnik ob izdelavi podatkovnih aplikacij. Izdelavo aplikacij bodo za naročnika izvajali drugi izvajalci, ki jih bo naročnik izbral na podlagi drugih naročil. |  |  |
| Programiranje radijskih postaj z uporabniškimi parametri bo za naročnika opravil izbrani ponudnik na podlagi tehničnih podatkov naročnika |  |  |
| Garancijski rok | najmanj 24 mesecev | Navedeno v predračunu |
| Življenjska doba | najmanj 10 let | Navedeno v predračunu |
| V času življenjske dobe blaga mora ponudnik zagotavljati, da bodo na območju RS zagotovljene servisne storitve, dobava rezervnih delov in tehnična pomoč s strani usposobljenega serviserja oziroma izvajalca. |  |  |
| TORBICE OZ. SPONKE ZA ROČNE POSTAJE |  |  |
| Če ponudnik ponudi torbice za nošenje radijskih postaj morajo biti iz kvalitetnega usnja ali podobnega enako kvalitetnega materiala. Nosijo se na pasu, ki je širok 60 mm. Torbica mora biti izdelana tako, da omogoča hitro vstavljanje in izvlečenje postaje iz nje, preprečevati pa mora izpadanje ob pripogibanju in podobno. |  |  |
| Če ponudnik ponudi posebno sponko za nošenje postaje, veljajo ustrezno enake zahteve: izdelana tako, da omogoča hitro vstavljanje in izvlečenje postaje s pasu, preprečevati pa mora izpadanje ob pripogibanju in podobno. |  |  |

| SKLOP 11 - Tehnične zahteve |  | VPIŠE PONUDNIK Dejanski podatek in razvidnost iz priloge: |
| --- | --- | --- |
| POZICIJA 2 - FIKSNA RADIJSKA POSTAJA TETRA SEPURA SCG22 ALI ENAKOVREDNO |  |  |
| Model/Tip ponujenega blaga: |  |  |
| Komplet mora vsebovati | radijska postaja |  |
|  | namizna enota z zvočnikom in pogovorko ter napajalnim sistemom |  |
|  | vsi potrebni povezovalni kabli in pritrdilni elementi |  |
|  | antena |  |
| Oprema mora delovati v skladu z evropskimi standardi, ki jih je potrdil ETSI in so predpisani za tehnologijo TETRA. |  |  |
| Frekvenčno področje delovanja | 380 – 385 MHz (oddaja) in 390 – 395 MHz (sprejem) v omrežju, 380 – 400 MHz v direktnem načinu delovanja (DMO). |  |
| Način delovanja: snopovni princip (trunking – v omrežju) in direktno delovanje (DMO – izven omrežja). |  |  |
| Postaja mora omogočati delovanje preko podaljševalnika celic (Gateway), ki ga izvaja druga namenska radijska postaja. |  |  |
| Postaja mora omogočati delovanje preko repetitorja tipa 1A, ki ga izvaja druga namenska radijska postaja. |  |  |
| Postaja mora omogočati priklop dveh zvočnikov |  |  |
| Občutljivost sprejemnika za 4% BER | vsaj – 115 dBm (statično) in vsaj – 107 dBm (dinamično) |  |
| A razred sprejemnika |  |  |
| Radijske postaje morajo biti dobavljene z vgrajenim dodatnim procesorjem, ki omogoča šifriranje z algoritmom za šifriranje točka-točka (E2EE). |  |  |
| Šifrirni algoritem za šifriranje točka-točka mora biti vsaj AES 256. |  |  |
| Radijske postaje z algoritmom za šifriranje točka-točka (E2EE) morajo biti kompatibilne z obstoječimi radijskimi postajami s šifriranjem točka-točka Sepura SC 21, ki jih naročnik že uporablja. |  |  |
| Način govora | polni dupleks v omrežju (individualni klic do druge TETRA postaje, TETRA dispečerja ali telefona) in polovični dupleks (individualni in skupinski klic). |  |
| Enkripcija radijskega vmesnika | air-interface encryption TEA2. Programiranje s ključem izvede ponudnik-izvajalec. Možnost programske nastavitve delovanja postaj v režimu Class 1 (brez enkripcije), Class 2 (SCK) ali Class 3 (DCK). |  |
| Obojesmerna avtentikacija (mutual authentication) radijske postaje. Programiranje radijske postaje s ključem izvede ponudnik. Naročniku mora ponudnik dostaviti avtentikacijske ključe zapisane v formatu, definiranem s standardi ETSI. |  |  |
| Storitev kratkih sporočil (SDS – short data service) in statusnih sporočil, v oddaji in sprejemu, na individualno in skupinsko številko. Statusna sporočila (tekst) bo sam sprogramiral naročnik. Postaja mora omogočati kreiranje, pregledovanje, brisanje in urejanje kratkih sporočil. Sprejem sporočila prikaže ikona na displeju (prikazovalniku). Omogočen mora biti sprejem in oddaja sporočila med govornim klicem. |  |  |
| Postaja mora omogočati paketni prenos podatkov. |  |  |
| Postaja mora s programiranjem omogočati izbiro različnih subscriber class-ov. |  |  |
| Vmesnik za priklop podatkovnega terminala (PEI - peripherial equipment interface) in za programiranje parametrov postaje. Postaja mora imeti omogočeno uporabo AT komand. |  |  |
| Osvetljen zaslon (prikazovalnik-display), zaslon mora imeti vsaj 3 linije za alfanumerične znake in istočasno vsaj 1 linijo za prikaz ikon. Potreben je prikaz: nivo radijskega polja omrežja (npr. v obliki črtic), izbrana skupina, dohodna in odhodna tekstualna in statusna sporočila, ostale nastavitve. |  |  |
| Postaje morajo imeti vizualne indikatorje (v obliki ikon ali LED) in zvočne indikatorje za različne dogodke (npr. izguba signala omrežja, nepravilno delovanje, sprejem individualnega klica, oddajanje itd.) |  |  |
| Komande za upravljanje | alfanumerična tipkovnica (0-9,A-Z), tipka ali gumb za vklop / izklop, tipka za alarm (mora biti drugačne barve), tipka za oddajo (PTT), ostale funkcijske tipke, nastavitev nivoja avdio signala. |  |
| Postaja mora omogočati uporabo PIN kode. Če uporabnik 3-krat nepravilno vpiše kodo, se mora postaja avtomatsko zakleniti. Odklepanje se izvrši z uporabo PUK kode. Postaja mora imeti možnost programske onemogočitve teh funkcij in tudi definiranje obeh kod. |  |  |
| Konfiguracija postaje se ne sme izbrisati, če se odstrani napajanje. |  |  |
| Skupinski klic, je klic od ene postaje do več postaj na sprejemu. Sprejem skupinskega klica mora biti izvršen avtomatsko, brez posredovanja uporabnika. |  |  |
| Postaja mora omogočati individualni klic in telefonski klic. |  |  |
| Alarmni klic: Možnost programiranja številke (individualna ali skupinska), na katero se izvrši klic. Alarmni klic mora biti na sprejemni postaji avtomatsko izvršen, brez posredovanja uporabnika. Alarmni klic ima najvišjo prioriteto. |  |  |
| Postaja mora imeti možnost programiranja prioritete klicev. |  |  |
| Možnost programiranja vsaj 1000 TMO skupin. |  |  |
| Možnost programiranja vsaj 500 DMO skupin. |  |  |
| Postaja mora omogočati skeniranje definiranih skupin v snopovnem principu delovanja. |  |  |
| Možnost programiranja ITSI (Individual TETRA Subcriber Identity). |  |  |
| Postaja mora omogočati dinamično dodeljevanje skupin (Dynamic Group Number Assignment). |  |  |
| Možnost DTMF tonskega izbiranja. |  |  |
| Postaja mora imeti funkcijo kasnejšega vstopa (late entry) v zvezo, funkcijo krmili sistem. |  |  |
| Funkcionalnost skupinskih klicev mora ostati nespremenjena v primeru prehajanj med različnimi celicami baznih postaj v istem omrežju. Omogočeni morajo biti različni tipi prehodov med celicami baznih postaj tip1, tip2 in tip3. Ob izklopu postaje se mora ta odregistrirati iz omrežja. |  |  |
| Dodatne storitve (supplementary services) morajo delovati v skladu z TIP (TETRA interoperability profile). |  |  |
| Postaja mora podpirati delo preko sekundarnega kontrolnega kanala. |  |  |
| Postaja mora imeti menije v slovenščini. |  |  |
| Kontrolni / upravljalni del postaje mora biti prilagojen za namizno uporabo. |  |  |
| Vsi nosilci in pribor za montažo vseh elementov postaje morajo biti vključeni v ponudbo. Vključeni morajo biti tudi vsi povezovalni kabli. |  |  |
| Mikrofon mora biti namizni model. |  |  |
| Mikrofon in zvočnik morata biti ločena. |  |  |
| Temperaturni pogoji delovanja postaje | vsaj od 0°C do +65°C |  |
| Oddajna RF moč | maksimalna moč najmanj 10W (Class 2). RF moč mora biti avtomatsko prilagodljiva (adaptive power control) v korakih po 5 dB |  |
| Avdio moč | najmanj 6W |  |
| Napajanje iz električnega omrežja – 230 V izmenično |  |  |
| Licence za celotno programsko opremo morajo biti časovno neomejene. |  |  |
| Antena mora biti predvidena za način vpenjana s sistemom ščipalke, dolžina povezovalnega kabla mora biti vsaj 5 m. |  |  |
| Z opremo morajo biti dobavljena navodila za uporabo v slovenskem jeziku, po en kos za vsako radijsko postajo. Navodila za uporabo morajo biti dobavljena v elektronski obliki in sicer 1 kos za vsak tip ponujenih radijskih postaj (v pdf zapisu ali podobnem zapisu, ki je splošno uporabljan) |  |  |
| Z opremo mora biti dobavljena dokumentacija o kompletnem podatkovnem vmesniku (PEI) in sicer samo opis komand, ki jih potrebuje naročnik ob izdelavi podatkovnih aplikacij. Izdelavo aplikacij bodo za naročnika izvajali drugi izvajalci, ki jih bo naročnik izbral na podlagi drugih naročil. |  |  |
| Programiranje radijskih postaj z uporabniškimi parametri bo za naročnika opravil izbrani ponudnik na podlagi tehničnih podatkov naročnika |  |  |
| Garancijski rok | najmanj 24 mesecev | Navedeno v predračunu |
| Življenjska doba | najmanj 10 let | Navedeno v predračunu |
| V času življenjske dobe blaga mora ponudnik zagotavljati, da bodo na območju RS zagotovljene servisne storitve, dobava rezervnih delov in tehnična pomoč s strani usposobljenega serviserja oziroma izvajalca. |  |  |

| SKLOP 11 - Tehnične zahteve |  |  | VPIŠE PONUDNIK Dejanski podatek in razvidnost iz priloge: |
| --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA 3 - PRIBOR ZA PROGRAMIRANJE RADIJSKIH POSTAJ |  |  |  |
| Model/Tip ponujenega blaga: |  |  |  |
| Ponudnik mora za oba tipa radijskih postaj dobaviti sledeč pribor oziroma programsko opremo: - pribor za programiranje radijskih postaj (programska oprema in vmesniška oprema za vnos konfiguracijskih parametrov) – 1 kos za vsak tip postaje, razen če je pribor za programiranje radijskih postaj že v uporabi pri naročniku (naročnik že uporablja pribor za programiranje radijskih postaj Radio Manager 2 Lite, verzija 2.22.17.0). Če je pribor za programiranje radijskih postaj enak za ročne in fiksne radijske postaje, lahko ponudnik ponudi 1 kos programske opreme z vso potrebno strojno opremo za programiranje obeh tipov radijskih postaj. Ponudnik mora dobaviti vse licence, ki so potrebne za programiranje konfiguracijskih parametrov za radijske postaje in če je potrebno, tudi vsaj enako število licenc za programiranje radijskih postaj, kolikor bo dobavljenih radijskih postaj. Vse dobavljene licence morajo biti veljavne brez kakršnihkoli omejitev (npr. časovnih ali kakšnih drugih omejitev). - pribor za programiranje šifrirnih algoritmov za šifriranje točka-točka (E2EE) in za vnos šifrirnih ključev v radijske postaje (programska oprema in vmesniška oprema) – 1 kos za vsak tip ponujenih radijskih postaj z vsemi potrebnimi licencami za programiranje šifrirnih ključev in za vnos šifrirnih ključev v oba tipa ponujenih radijskih postaj. Programska oprema mora omogočati kreiranje oz. generiranje šifrirnih algoritmov vsaj AES 256. Če je programska oprema za programiranje šifrirnih algoritmov enaka za ročne in fiksne radijske postaje, lahko ponudnik ponudi 1 kos programske opreme z vso potrebno strojno opremo za programiranje in vnos šifrirnih ključev v oba tipa radijskih postaj. Računalnik, na katerem bo nameščena programska oprema za generiranje šifrirnih algoritmov in vnos šifrirnih ključev v radijske postaje, ni predmet te ponudbe. Ponudnik mora dobaviti vse licence, ki so potrebne za programiranje šifrirnih algoritmov in če je potrebno, tudi vsaj enako število licenc za programiranje in vnos šifrirnih ključev v postaje, kolikor bo dobavljenih radijskih postaj. Vse dobavljene licence morajo biti veljavne brez kakršnihkoli omejitev (npr. časovnih ali kakšnih drugih omejitev). - Ponujeni pribor mora omogočati programiranje in vnos šifrirnih algoritmov točka-točka (E2EE) tudi v obstoječe radijske naprave Sepura SC 21 s šifriranjem točka-točka. |  |  |  |
| Garancijski rok | najmanj 24 mesecev |  | Navedeno v predračunu |
| Življenjska doba | najmanj 10 let |  | Navedeno v predračunu |
| V času življenjske dobe blaga mora ponudnik zagotavljati, da bodo na območju RS zagotovljene servisne storitve, dobava rezervnih delov in tehnična pomoč s strani usposobljenega serviserja oziroma izvajalca. |  |  |  |
| POZICIJA 4 – APLIKACIJA ZA POŠILJANJE SDS SPOROČIL |  |  |  |
| Model/Tip ponujenega blaga: |  |  |  |
| Ponudnik mora ponuditi tudi aplikacijo za pošiljanje in sprejemanje SDS sporočil. Aplikacija bo nameščena na obstoječi računalnik in mora imeti vsaj spodaj navedene postavke. |  |  |  |
| Možnost generiranja SDS sporočil. |  |  |  |
| Možnost izbire ali se pošlje generirano SDS sporočilo na en radijsko postajo ali na izbrano govorno skupino. |  |  |  |
| Možnost prejemanja SDS sporočil in prikaza le-teh na zaslonu. |  |  |  |
| Vsa prejeta in poslana SDS sporočila morajo biti arhivirana. |  |  |  |
| V arhivu mora biti vsakemu arhiviranemu sporočilu dodana informacija o datumu in uri pošiljanja oziroma sprejema SDS sporočila. |  |  |  |
| Aplikacija mora imeti možnost naknadnega pregledovanja poslanih in prejetih SDS sporočil in prikaza le-teh na zaslonu, vključno z datumom in uro pošiljanja / sprejema SDS sporočila. |  |  |  |
| Aplikacija mora delovati v okolju Windows 11. |  |  |  |
| Vse dobavljene licence morajo biti veljavne brez kakršnihkoli omejitev (npr. časovnih ali kakšnih drugih omejitev). |  |  |  |
| Garancijski rok |  | najmanj 24 mesecev | Navedeno v predračunu |
| Življenjska doba |  | najmanj 10 let | Navedeno v predračunu |
| V času življenjske dobe blaga mora ponudnik zagotavljati, da bodo na območju RS zagotovljene servisne storitve, dobava rezervnih delov in tehnična pomoč s strani usposobljenega serviserja oziroma izvajalca. |  |  |  |
| POZICIJA 5 – UPORABNIŠKO ŠOLANJE |  |  |  |
| Ponudnik mora ponuditi tudi usposabljanje za uporabo vso ponujeno opreme iz vseh pozicij SKLOPA 11: - Uporabniško usposabljanje za uporabo ponujenih tipov radijskih postaj. Če naročnik ponujene tipe radijskih postaj že uporablja, se lahko odpove izvedbi uporabniškega usposabljanja za uporabo radijskih postaj. - Uporabniško usposabljanje za uporabo ponujene programske opreme za programiranje radijskih postaj z uporabniškimi parametri. Če naročnik ponujeno programsko opremo že uporablja, se lahko odpove izvedbi uporabniškega usposabljanja za uporabo ponujene programske opreme za programiranje radijskih postaj. - Uporabniško usposabljanje za uporabo ponujene programske opreme za programiranje radijskih postaj s šifrirnimi algoritmi točka-točka (E2EE), vključno z usposabljanjem za generiranje šifrirnih algoritmov in vnos šifrirnih ključev v radijske postaje. - Usposabljanje mora biti izvedeno za do 5 naročnikovih sodelavcev na lokaciji, ki jo določi ponudnik. - Usposabljanje za uporabo programske opreme lahko poteka v slovenskem ali angleškem jeziku, usposabljanje za uporabo radijskih postaj pa le v slovenskem jeziku. Usposabljanje je lahko podprto tudi s sodelovanjem proizvajalčevega strokovnjaka, ki je lahko prisoten na lokaciji izvedbe usposabljanja ali na oddaljeni lokaciji. |  |  |  |