| MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ELEKTRIČNI MINI AVTOBUS – dolžina 8 m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | KOMPONENTA AVTOBUSA | OPIS ZAHTEVE |  | Ponudnik vpiše zahtevan podatek oziroma navede DA/NE, ostale potrebne informacije ponudnik navede z zeleno (kje in na kateri strani predložene dokumentacije je ta podatek) |
|  | Namen uporabe avtobusa | Avtobus bomo uporabljali predvsem za lokalne prevoze potnikov na območju Mestne občine Maribor - predvidena je vožnja na integriranih linijah I101, I105 in I106. |  | 3 vozila |
|  | OSNOVNE DIMENZIJE VOZILA |  |  |  |
|  | Dolžina | od 7.400 do 7.650 mm |  | ……… mm ………………………… |
|  | Širina | do 2.200 mm |  | ……… mm ………………………… |
|  | Višina | Do 2950 mm |  | ……… mm ………………………… |
|  | Število potniških mest | Najmanj 18 |  | …… potniških mest ………………………… |
|  | Število potniških sedežev | Najmanj 18 (vsaj 1 prostor mora biti razpoložljiv za invalide) |  | …… potniških sedežev ………………………… |
|  | Nadgradnja avtobusa | Kategorij M3, primestni šolski avtobus |  | ………………………… ………………………… |
|  | BATERIJE, ELEKTRIČNO POLNJENJE |  |  |  |
|  | Baterija | Pogonska NMC baterija (Nikelj Mangan Kobalt). Omogočati mora hitro polnjenje na polnilnici z močjo polnjenja do max. 150 kW DC |  | ………………………… ………………………… |
|  | Kapaciteta baterije | Določi ponudnik samostojno glede na predlagano topografijo linij I101, I105 in I106 Min. 110 kWh |  | Navedba kapacitete: …… kWh ………………………… |
| - avtp | Avtonomija vožnje* | Min. 120 km *Pomeni dolžino samostojne vožnje avtobusa med posameznimi polnjenji baterije čez noč |  | …… km ………………………… |
|  | Polnjenje baterij | - »plug in » polnjenje v depoju do max.150 kW |  | ………………………… ………………………… |
|  | Polnjenje baterije v depoju | Omogočeno mora biti nočno polnjenje baterij po standardu CCS2. Vtičnice pri sprednjem kolesu in zadaj za vozilom. |  | ………………………… ………………………… |
|  | Garancija baterij | Garancija baterij mora bit veljavna minimalno 6 let |  | ……… let ………………………… |
|  | Blokada koles | Vozilo mora biti opremljeno z avtomatskim sistemom blokiranja koles med polnjenjem baterij |  | ………………………… ………………………… |
|  | Števec energije | Vozilo mora biti opremljeno s števcem porabe električne energije, |  | ………………………… ………………………… |
|  | Dobava | Dobavni rok posameznega vozila (Zaradi zagotavljanja polnilne infrastrukture in planiranja zamenjave obstoječega voznega parka) Maksimalni dobavni rok za dobavo vseh avtobusov je 16 mesecev od podpisa pogodbe. |  | - Vozilo: …. mesecev od podpisa pogodbe - Vozilo: ……mesecev od podpisa pogodbe - Vozilo: ..… mesecev od podpisa pogodbe ………………………… |
| VZMETENJE VOZILA |  |  |  |  |
|  | Sistem za znižanje nivoja vozila (kneeling) | Da. |  | ………………………… ………………………… |
| ELEKTRIKA |  |  |  |  |
|  | Vtičnice za polnjenje telefonov | Najmanj 8 vtičnic za polnjenje telefonov (USB) montirane na oprijemno drogovje ali notranje stranske stene. |  | ……vtičnic ………………………… |
|  | Zunanje luči spredaj | Dnevne luči LED |  |  |
|  | Žarometi | Sprednje luči LED, meglenke |  |  |
|  | Ostale luči | Sprednji in zadnji smerniki, zadnje luči, zavorna luč, sprednje in zadnje pozicijske luči LED |  |  |
|  | Prikazovalnik smeri vožnje spredaj | V LED izvedbi; prikaz številke proge in ciljne postaje; velikost LED matrike: 128 x 16, osnovni barvni spekter (RGB) za prikaz številke proge; rotiranje v 1. ali 2. vrstici (kot npr. AMELI) |  | ………………………… ………………………… |
|  | Prikazovalnik smeri vožnje na desnem boku | V LED izvedbi; prikaz številke proge in ciljne postaje; velikost LED matrike: 114 x 14, osnovni barvni spekter (RGB) za prikaz številke proge(kot npr. AMELI) |  | ………………………… ………………………… |
|  | Prikazovalnik številke linije zadaj | V LED izvedbi; velikost LED matrike: 28 x 16, bele barve; (kot npr. AMELI) |  | ………………………… ………………………… |
|  | Regeneracija zavorne sile | Omogočati mora regeneracijo zavorne sile |  | ………………………… ………………………… |
|  | Notranja razsvetljava | Notranja razsvetljava potniškega prostora po celotni dolžini |  | ………………………… ………………………… |
|  | Notranji prikazovalnik | 1x TFT monitor Velikost zaslona 29'', ločljivost zaslona 1920x540 pikslov, |  | ………………………… ………………………… |
|  | Video nadzorni sistem | Videonadzor z vsaj dvema kamerama, z možnostjo snemanja v IR spektru; snemalnik, shranjevanje na SD kartico ( 2 x 128 GB); monitor z možnostjo prikaza slik dveh kamer istočasno ali slike posamezne kamere; najmanj 2 monitorja |  | ………………………… ………………………… |
| - 19 | Kamera za vzvratno vožnjo | DA |  | ………………………… ………………………… |
|  | Plačilni sistem | Izvedena mora biti predpriprava za montažo validatorjev: pritrdilna mesta in instalacije. Validacija potnikov poteka samo na vstopnem mestu pri 1.vratih. Predpriprava se izvede pri voznikovi kabini, klasično kot je dosedanja praksa na vseh mestnih avtobusih. Zahteva se napajalni kabel 24V in komunikacijski kabel. |  | ………………………… ………………………… |
|  | Avtoradio | Radio s podporo za MP3 datoteke (24V), ali USB vhod za predvajanje, |  | ………………………… ………………………… |
|  | Avdio ojačevalnik | S prostimi audio izhodi za montažo govornega napovednika |  | ………………………… ………………………… |
|  | Strešna antena | Za radio in GPS |  | ………………………… ………………………… |
| - 2 | Zvočniki | V potniškem prostoru (najmanj štirje) in pri vozniku (najmanj en) |  | ……… potniški prostor ……… voznik ………………………… |
|  | Sistem za štetje potnikov | Izvedena mora biti predpriprava za montažo senzorjev za štetje potnikov na vratih, pritrdilna mesta in instalacije. |  | ………………………… ………………………… |
|  | ZAVORE |  |  |  |
|  | Sistem proti blokiranju koles (ABS) | DA |  | ………………………… ………………………… |
|  | Sistem proti zdrsu pogonskih koles (ASR) | DA |  | ………………………… ………………………… |
| - 2 | Elektronski zavorni sistem (EBS) | DA |  | ………………………… ………………………… |
|  | OGREVANJE IN HLAJENJE VOZILA |  |  |  |
|  |  | Ogrevanje vozila-osnovno | Se izvede s pomočjo grelne naprave (Webasto ipd.) ali električno |  | ………………………… ………………………… |
| - 44 |  | Zračenje potniškega prostora | DA |  | ………………………… ………………………… |
| - 4 |  | Hlajenje pri vozniku | Klimatska naprava |  | ………………………… ………………………… |
| - 4 |  | Hlajenje v potniškem prostoru | Klimatska naprava |  | …… kw ………………………… |
|  |  | OSTALE ZAHTEVE |  |  |  |
|  |  | Protikorozijska zaščita | Nosilna konstrukcija vozila mora biti tako dobro zaščitena pred korozijo, da nosilna konstrukcija ne bo prerjavela v 8 letih |  | ………………………… ………………………… |
| - 49 |  | Oplaščenje stranskih sten | z aluminij. pločevino, prilepljeno ali privijačeno na nosilne elemente |  | ………………………… ………………………… |
| - 50 |  | Prednja in zadnja stena, blatniki | Blatniki naj bodo izdelani iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni, lahko tudi aluminij |  | ………………………… ………………………… |
| - 52 |  | Barva vozila | RDEČA, RAL 2002 (blutorange) (EUROCOLOR barvna oznaka rdeča EC 090-55-70 (RAL 2002)) Naročnik si pridružuje pred izdelavo vozila pravico do potrditve dokončne barvne sheme vozila |  | ………………………… ………………………… |
|  |  | I. vrata | DA, svetle širine najmanj 700 mm, notranje odpiranje s pomočjo pnevmatskega ali električnega pogona z dvojno zasteklitvijo. |  | ………………………… ………………………… |
|  |  | Pritrditev invalidskega vozička | S pomočjo oblazinjenega naslona z 2 ali 3 točkovnim varnostnim pasom, ali enakovredno skladno z EU standardi. |  | ………………………… ………………………… |
|  |  | Rampa za invalide | DA, dvižna |  | ………………………… |
|  |  | Ogledalo v potniškem prostoru | Pri vozniku, s širokokotnim vidnim poljem za dober pregled nad potniškim prostorom. |  | ………………………… ………………………… |
| - 6 |  | STOP tipke za potnike | Na oprijemnem drogovju morajo biti montirane STOP tipke vsaj na izstopnih vratih |  | …… tipk ………………………… |
|  |  | Protisončne rolo zavese | Na voznikovi strani vetrobranskega stekla, z električnim pomikom in na voznikovem oknu, z ročnim pomikom |  | ………………………… ………………………… |
|  |  | Prikaz časa in zunanje temperature v potniškem prostoru | DA |  | ………………………… ………………………… |
|  |  | Digitalni tahograf | DA |  | ………………………… ………………………… |
| - 6 |  | Gasilni aparat | DA |  | ………………………… ………………………… |
| - 67 |  | Opozorilne nalepke | V skladu s predpisi, v slovenščini |  | ………………………… ………………………… |
|  |  | Preklopni sedeži | Pri prostoru za invalidski voziček morata biti montirana 2 preklopna sedeža |  | …… preklopnih sedežev ………………………… |
|  |  | Vozniški sedež | Kot primer ustreznega sedeža navajamo sedež ISRI 6860/885 NTS ali podobni | ………………………… ………………………… |  |
|  |  | Volan | Volan nastavljiv po višini in nagibu | ………………………… ………………………… |  |
|  |  | Prostor za prtljago voznika | Prostor za prtljago mora imeti možnost zaklepanja | ………………………… ………………………… |  |
|  |  | Pregradna stena za voznikom | DA | ………………………… ………………………… |  |
|  |  | Vozniški prostor | V celoti ograjen | ………………………… ………………………… |  |
|  |  | Vlečna kljuka | Da, spredaj, demontažna | ………………………… ………………………… |  |
|  |  | Zagozde koles | Najmanj 2 kosa | …… kos ………………………… |  |
|  |  | Rezervno kolo | DA – priloženo | ………………………… ………………………… |  |
|  |  | Dvigalka in ključi za demontažo koles | DA (Mora biti priloženo pri dobavi avtobusa, shranjevanje na avtobusu ni nujno) | ………………………… ………………………… |  |
|  |  | Garancija vozila | Garancija za vozilo mora biti minimalno 2 leti | ………………………… ………………………… |  |
|  |  | Servis | Ponudnik mora na dan oddaje ponudbe imeti delujoč, usposobljen in opremljen servis za servisiranje električnih avtobusov in primerno šolan kader (v skladu s standardom EN50110-1). Ponudbi obvezno priložiti ustrezna dokazila. | Ustrezno obkrožite/označite: DA / NE ………………………… |  |