Tehnična dokumentacija za izvedbo naloge

Izdelava aplikacije in monitoring posebnih vplivov pri določanju bonitet zemljišč v katastru nepremičnin

Julij 2025

Vsebina:

1.	Namen naloge	3

2.	Mobilna aplikacija za posredovanje informacij o bonitetah in nadgradnja katastra nepremičnin	4

2.1 Ključne funkcionalnosti aplikacije in sistema	4

2.2 Tehnični okviri in zahteve	5

3.	Metodologija poročanja o posebnih vplivih	6

3.1 Potek poročanja	6

3.2 Posebni vplivi	6

3.2.1 Skalovitost	6

3.2.2 Sušnost in poplavnost	7

3.2.3 Ekspozicija zemljišč	8

3.2.4 Vpliv zaprtosti in odprtosti zemljišč	8

3.2.5 Zasenčenost zemljišč	9

4.	Obdelava predlogov sprememb bonitet	10

5.	Identifikacija kakovosti trenutnega stanja evidentiranih bonitet s pripravo akcijskega načrta za sistematično izboljšavo sloja bonitet	11

6.	Terminski plan	12

7.	Elaborat pogodbenega dela	12

8.	Obstoječa gradiva	12

- Namen naloge

Boniteta zemljišč predstavlja ključen podatek o proizvodni sposobnosti tal, ki se v Republiki Sloveniji vodi v okviru Katastra nepremičnin (v nadaljevanju KN) v skladu z Zakonom o katastru nepremičnin  - ZKN (Uradni list RS, št. 54/21 in 85/24 – ZAID-A). Določena je z bonitetnimi točkami v razponu od 1 do 100, pri čemer se upoštevajo naravne značilnosti tal, klimatske razmere, relief ter posebni vplivi, kot so skalovitost, poplavnost, sušnost, ekspozicija, vpliv zaprtosti in odprtosti zemljišč in vpliv zasenčenosti ter vetrovnosti zemljišč, ki pomembno vplivajo na dejansko uporabnost zemljišča. Bonitetne točke neposredno vplivajo na izračun katastrskega dohodka, zato je njihova pravilna določitev bistvenega pomena za pravično obdavčitev in evidentiranje dejanskega stanja v naravi.

Čeprav so nekateri posebni vplivi že delno vključeni v ocenjevanje tal (npr. preko sistematskih enot tal in tipov tal), uradne evidence o teh vplivih niso sistematično zbrane ali dostopne. To pomeni, da so določene lokalne posebnosti, ki bistveno vplivajo na kakovost zemljišča, lahko prezrte ali nezadostno upoštevane v uradnih evidencah. Trenutno lastniki zemljišč nimajo na voljo mehanizma, s katerim bi lahko neposredno podali pripombe ali posredovali dokaze o drugačnem dejanskem stanju podatkov, ki vplivajo na izračun bonitete, razen z naročilom celovitega elaborata sprememb, kar predstavlja časovno in finančno obremenitev.

Glede na navedeno problematiko je namen naloge razvoj učinkovitega digitalnega orodja, ki bo omogočilo lastnikom nepremičnin oddajo pripomb na evidentirane bonitete z dokazili o dejanskem stanju, predvsem z vidika posebnih vplivov, ki jih obstoječi sistem še ne zajema zadovoljivo. Z vključitvijo metod umetne inteligence za napredno obdelavo podatkov, preveritev stanja na terenu ter povezovanjem z razpoložljivimi prostorskimi in okoljskimi evidencami, je namen zagotoviti strokovno podlago za morebitne spremembe bonitet in pripravo elaboratov. Cilj rešitve je povečati preglednost, dostopnost in pravičnost postopkov, povezanih z boniteto zemljišč, ter hkrati prispevati k večji kakovosti in ažurnosti podatkov v Katastru nepremičnin.

- Mobilna aplikacija za posredovanje informacij o bonitetah in nadgradnja katastra nepremičnin

Z namenom izboljšanja obravnave posebnih vplivov pri določanju območij enakih bonitet na kmetijskih in gozdnih zemljiščih se vzpostavlja mobilna aplikacija, ki lastnikom in upravičencem omogoča neposredno in strukturirano posredovanje dokazil iz terena. Aplikacija mora podpirati digitalno oddajo geografsko označenih fotografij in drugih pripadajočih informacij, ki lahko služijo kot predlog za spremembo podatkov o boniteti zemljišč.

Aplikacija naj omogoča, da uporabniki na enostaven in pregleden način posredujejo podatke za svoje parcele, ki dokazujejo prisotnost posebnih vplivov, kot so skalovitost, sušnost, poplavnost, zasenčenost ipd.. Posredovani podatki pa se bodo preverjali na območju bonitete zemljišč, v katerem leži parcela. S tem se zagotavlja večja preglednost in vključenost lastnikov zemljišč v postopke določanja podatkov o bonitetah zemljišč.

2.1 Ključne funkcionalnosti aplikacije in sistema

Mobilna aplikacija naj vključuje naslednje funkcionalnosti, zasnovane za intuitivno uporabo:

- Iskanje in izbor parcel - Uporabnik lahko preko iskalnika poišče eno ali več parcel, za katere želi oddati podatke.

- Geolokacija - Aplikacija samodejno določi trenutno lokacijo uporabnika z možnostjo ročnega popravka lokacije.

- Kartografski prikaz - Vizualni vpogled v ortofoto posnetke ter prikaz aktualnih območij bonitete z osnovnimi podatki (tla, klima, relief in posebni vplivi), podatkov o parcelah iz katastra nepremičnin (KN), pridobljenih prek spletnih prostorskih storitev.

- Dodajanje slikovnega gradiva in opomb - Uporabnik lahko za posamezno parcelo doda eno ali več geografsko označenih fotografij in opomb kot dokaz za uveljavljanje posebnega vpliva.

- Možnost zahtevka za dopolnitev, ki bo pripravljen s strani usposobljenega strokovnjaka.

- Oddaja podatkov - Po zaključku vnosa aplikacija omogoča neposredno oddajo zbranih podatkov v skupno začasno odložišče Geodetske uprave RS (REST API). Dostop do aplikacije bo omogočen lastnikom parcel in drugim strokovnjakom na tem področju (npr. kmetijskim svetovalcem, revirnim gozdarjem).

Mobilna aplikacija, skupaj z razvitimi spletnimi storitvami in podatkovnim skladiščem, nad katerim se izvajajo napredne obdelave podatkov s pomočjo umetne inteligence bodo predstavljale sistem, ki za namene tega projekta zagotavlja vse zahtevane funkcionalnosti. Podrobnejše specifikacije pripravi izbran izvajalec v skladu s podrobnejšimi usmeritvami naročnika v prvi fazi projekta.

2.2 Tehnični okviri in zahteve

Aplikacija naj bo razvita za operacijska sistema Android in iOS z obvezno prijavo z elektronsko pošto, kar omogoča pošiljanje povratnih informacij. Poleg samega razvoja mobilne aplikacije naj bo v okviru naloge izdelana tudi vsa spremljajoča dokumentacija za objavo v trgovinah Google Play in Apple App Store. To vključuje:

- pripravo opisov aplikacije

- oblikovanje ikon in posnetkov zaslona

- pripravo promocijskega materiala

V okviru naloge je potrebno nadgraditi obstoječo infrastrukturo katastra nepremičnin z ustreznimi aplikacijskimi vmesniki za izmenjavo podatkov z mobilno aplikacijo. V sistemu KN se mora razviti varne spletne storitve (restapi), ki se integrirajo v mobilno aplikacijo, katere shranijo pridobljene podatke v podatkovno jedro KN. Na strani KN je potrebno iz georeferenciranih slik in ostalih podatkov pripraviti prostorski sloj ter ga smiselno vključiti v sistem KN.

Razvoj bo potekal v skladu s priporočili in zahtevami za objavo aplikacij v Državnem računalniškem oblaku (DRO) in v skladu z varnostnimi in tehničnimi standardi, določenimi za integracijo z evidencami sistema KN.

- Metodologija poročanja o posebnih vplivih

3.1 Potek poročanja

Lastnik zemljišča, ki meni, da število bonitetnih točk ne odraža dejanskega stanja na terenu, preko mobilne aplikacije poda predlog o posebnem vplivu, ki po njegovem mnenju ni bil ustrezno upoštevan. Vsi predlogi se prenesejo v podatkovno skladišče Geodetske uprave in je namenjeno nadaljnji obdelavi podatkov. Predlog s strani lastnika bo pregledala in analizirala oseba s pooblastilom za bonitiranje zemljišč (v nadaljnjem besedilu: usposobljen strokovnjak izvajalca) v skladu z podrobnejšo specifikacijo zahtev.

V nadaljevanju se v sklopu projekta izvedejo nadaljnje obdelave posredovanih predlogov s strani usposobljenih strokovnjakov s področja bonitiranja. Pri obdelavi podatkov se smiselno uporabi tudi sodobne tehnologije vključno z umetno inteligenco.

V sklopu projekta usposobljen strokovnjak oceni upravičenost predloga, po potrebi izvede ogled na terenu, o ugotovitvah obvesti lastnika, nato pa pripravi predlog spremembe posebnih vplivov (elaborat) in posreduje predlog spremembe v nadaljnjo obdelavo.

Izbran izvajalec v okviru projekta pripravi elaborat spremembe bonitete, ga vloži v informacijski sistem Kataster, upravni del katastrskega postopka izvede Geodetska uprava po uradni dolžnosti. Druga odstopanja, ki niso povezana s posebnimi vplivi, niso predmet izdelave posamičnega elaborata, ampak so samo dodatna informacija za pripravo akcijskega načrta izboljšave bonitet.

3.2 Posebni vplivi

3.2.1 Skalovitost

Sistem naj uporabnikom omogoča digitalno preveritev prisotnosti skalovitosti na obravnavanih zemljiščih z uporabo slikovnega gradiva s terena. Ključne funkcionalnosti naj bodo:

- Samodejna analiza slik - sistem bo na podlagi fotografij s pomočjo algoritmov globokega učenja prepoznal značilnosti terena, ki kažejo na skalovitost.

- Ločevanje skalovitosti od površinske kamnitosti: Sistem bo naučen razlikovati med skalovitostjo (značilnostjo talnega sloja) in zgolj površinsko prisotnostjo kamenja, ki  se po pravilniku ne upošteva kot poseben vpliv

- Generiranje ocene in poročila: Po analizi bo sistem pripravil predlog ocene o prisotnosti skalovitosti na določenem zemljišču. Strokovnjak bo lahko oceno dopolnil v skladu s pravilnikom  in jo oddal v dogovorjeni obliki Geodetski upravi kot predlog za spremembo posebnega vpliva skalovitosti.

3.2.2 Sušnost in poplavnost

Sušnost in poplavnost sta med najpogostejšimi posebnimi vplivi, ki vplivajo na boniteto zemljišča. Čeprav se njun vpliv delno že odraža prek lastnosti tal (npr. razvojna stopnja, tekstura, skeletnost), je dejanska prizadetost kmetijskih površin pogosto podcenjena ali precenjena. Zato je pravočasna, lokalno specifična in standardizirana prijava teh pojavov s terena ključna za oceno sušnosti in poplavnosti v časovnem obdobju določenem za oceno posameznega vpliva.

Sistem naj omogoča enostavno in strukturirano prijavo vplivov sušnosti ali poplavnosti preko naslednjih funkcionalnosti:

- Izbira tipa vpliva ob prijavi - uporabnik ob oddaji vnosa izbere vrsto posebnega vpliva (sušnost, poplavnost), kar usmeri sistem k pravilni obdelavi podatkov.

- Dodajanje opisa razmer - poleg geografsko označenih fotografij in lokacije lahko uporabnik vpiše besedni opis.

- Označevanje obsega vpliva - na zemljevidu lahko uporabnik s prstom ali orodjem za risanje označi območje, kjer se pojavlja vpliv.

- Izbira trajanja pojava: možnost vnosa začetnega in končnega datuma vpliva ter označba, ali gre za enkraten dogodek (npr. poplava po neurju) ali dolgotrajno stanje (npr. sušni stres več tednov).

- Povezava z vremenskimi dogodki - kjer nas sistem lahko samodejno poveže prijavo z uradnimi podatki o vremenu (npr. iz ARSO).

- Možnost posredovanja dodatnih podatkov, kadar je ta zahtevana s strani strokovnjaka (dopolnitev s slikami, dodatnimi opisi, ..).

3.2.3 Ekspozicija zemljišč

Usmerjenost pobočja, oziroma ekspozicija, lahko pomembno vpliva na rastne pogoje, predvsem pri trajnih nasadih, kjer so razlike v osončenju, temperaturi in vlagi bolj izrazite. V praksi se ta vpliv pri ocenjevanju bonitete zemljišč redko posebej obravnava, saj ga običajno ni potrebno sistematično določati. Kljub temu pa obstajajo primeri, kjer je lega terena ključen dejavnik in ga je smiselno evidentirati. V skladu s pravilnikom so prijave možne samo v trajnih nasadih.

Sistem naj uporabniku omogočal beleženje ekspozicije na naslednje načine:

- Omogočal oddajo prijave samo na območju, kjer so po dejanski rabi zemljišč trajni nasadi.

- Samodejna določitev usmerjenosti - na podlagi GPS lokacije in digitalnega modela terena lahko sistem izračuna smer pobočja na mestu vnosa.

- Ročna izbira ekspozicije - uporabnik lahko izbere približno usmerjenost na podlagi terenskega opazovanja ali z uporabo kompasa v aplikaciji.

- Označevanje posebnih delov zemljišča - uporabnik lahko na zemljevidu izriše območje, kjer ekspozicija ni enotna ali kjer izrazito odstopa od večine območja.

3.2.4 Vpliv zaprtosti in odprtosti zemljišč

Zaprtost oziroma odprtost kmetijskega zemljišča vpliva na njegovo izpostavljenost vetru, mikroklimatske pogoje ter možnost zračne izmenjave, kar ima lahko pomemben vpliv na rastne razmere, predvsem v skrajnih primerih (npr. zmrzal v zaprtih kotlinah, vetrolom na odprtih legah). Ta posebni vpliv se v praksi redko evidentira, saj ustrezna prostorska evidenca o zaprtosti in odprtosti še ni sistematično vzpostavljena. V skladu s pravilnikom so prijave možne samo v trajnih nasadih.

Sistem naj omogoča  evidentiranje tega vpliva na naslednje načine:

- Omogočal oddajo prijave samo na območju, kjer so po dejanski rabi zemljišč trajni nasadi.

- Uporabniška ocena odprtosti - uporabnik lahko označi, ali je zemljišče pretežno odprto (npr. izpostavljeno vetru, na grebenu) ali zaprto (npr. v dolini, obdano z gozdom ali objekti), na podlagi lastnega opažanja.

- Označevanje robnih vplivov - na zemljevidu lahko uporabnik s prstom ali orodjem za risanje označi območje objektov ali naravne ovire (gozdni rob, visok nasip), ki prispevajo k zaprtosti območja.

- Samodejna analiza prostora - aplikacija lahko na podlagi podatkov o rabi prostora, digitalnega modela terena in oddaljenosti do vertikalnih preprek (gozd, stavbe) izračuna oceno stopnje zaprtosti ali odprtosti.

- Povezava z mikroklimatskimi vplivi - ob prijavi lahko uporabnik navede posledice zaprtosti (npr. pogosta zastajanja mrzlega zraka, slaba zračnost, večje tveganje za slano) ali odprtosti (npr. vetrolom, izsuševanje), ki jih opaža kot uporabnik zemljišča

3.2.5 Zasenčenost zemljišč

Zasenčenost vpliva na količino prejete sončne svetlobe in s tem zorenje ter rastne pogoje. Zlasti na območjih v bližini gozdnega roba, strmih severnih pobočjih ali v ozkih dolinah lahko senčenje pomembno zmanjša produktivnost zemljišča. V praksi se ta vpliv redko sistematično beleži, čeprav so učinki lahko izraziti, zlasti v kmetijski rabi, kjer svetlobni pogoji neposredno vplivajo na donos. Prijava možna na kmetijskih zemljiščih.

Sistem bo omogočal prepoznavanje in prijavo zasenčenosti na naslednje načine:

- Omogočal oddajo prijave samo na območju, kjer so po dejanski rabi zemljišč kmetijska zemljišča.

- Označevanje zasenčenih območij - uporabnik lahko na zemljevidu izriše del zemljišča, ki je pogosto v senci.

- Samodejno zaznavanje senčnih con - sistem s pomočjo modela terena in analize gibanja sonca določi, katere površine so večino dneva v senci.

- Vnos virov senčenja - uporabnik lahko navede vzrok zasenčenosti in opiše, kdaj se senca pojavlja (jutranja, popoldanska, celodnevna).

- Obdelava predlogov sprememb bonitet

Vsak predlog, ki je pregledan s strani usposobljene osebe, naj se evidentira v podatkovnem skladišču Geodetske uprave RS. Pregled predloga naj opravi usposobljen strokovnjak za bonitiranje, ki na osnovi vseh razpoložljivih informacij pripravi odločitev o upravičenosti predloga in izdela elaborat sprememb bonitete zaradi posebnih vplivov, kadar je to potrebno. Namen sistema je identificirati večja, smiselno zaključena območja, kjer podatki o boniteti v evidencah KN ne ustrezajo dejanskemu stanju. Pri tem igrajo ključno vlogo informacije, ki jih posredujejo lastniki zemljišč.

Za izboljšanje preglednosti in učinkovitosti postopka naj se uporablja napredna obdelava slik iz terena. Ta omogoča zaznavo dejanskega stanja (npr. prisotnost skalovitosti ipd.) brez potrebe po neposrednem ogledu  na terenu. Rezultati slikovne analize se dopolnjujejo z drugimi tematskimi podatki, kot so geološke karte, karta talnih števil, pedološki profili, digitalni model reliefa, karte poplavnosti, vremenske karte,  ipd. Tako avtomatizirana obdelava slik naj pripomore k zmanjševanju subjektivnega vpliva v interpretaciji ter s tem zagotavlja večjo usklajenost odločitev. Končna presoja pa ostaja v pristojnosti strokovnjaka.

Izvedejo naj se ustrezna izobraževanja in usposabljanja za strokovnjake (osebe s pooblastilom za bonitiranje) z namenom zagotavljanja visoke strokovnosti, enotnosti presoje ter učinkovite uporabe naprednih orodij in podatkovnih slojev v postopku.

Izvedejo se izobraževanja za uporabnike aplikacije (video posnetki, gradiva, …).

Če strokovnjak oceni, da je za dokončno odločitev potreben terenski ogled, naj se le ta opravi. Če pa ugotovi, da sprememba podatkov ni utemeljena, se lastnika zemljišča o tem ustrezno obvesti. Vsi lastniki, ki so podali predlog morajo dobiti ustrezno povratno informacijo.

V kolikor se oceni, da je bil predlog sprememb zaradi posebnih vplivov utemeljen, se opravi elaborat sprememb, pripravijo pa se tudi podatki za vpis v KN. Geodetska uprava RS nato izvede upravni del postopka vpisa sprememb v KN po uradni dolžnosti.

- Identifikacija kakovosti trenutnega stanja evidentiranih bonitet s pripravo akcijskega načrta za sistematično izboljšavo sloja bonitet

Na podlagi analize sloja bonitet in na osnovi danes dostopnih podatkov (digitalni model reliefa, geološke karte, karta talnih števil, pedološki profili, podatki o poplavah, vetrovih, temperaturah in podatkov iz že evidentiranih posamičnih elaboratov bonitet v KN ter ostalih relevantnih podatkih)  je potrebno pripraviti oceno kakovosti podatkov o bonitetah z oceno potencialnega odstopanja bonitetnih točk na posameznem območju. Naročnik bo izbranemu izvajalcu ob podpisu pogodbe posredoval podatke dosedanjih analiz.

Pri izvedbi naloge se uporabi sodobne tehnologije (tudi umetno inteligenco), na podlagi katere se pripravi ocena kakovosti bonitet. Ob tem se preizkusi možnost uporabe vseh razpoložljivih podatkov z uporabo sodobnih tehnologij za sistematično izboljšavo podatkov bonitet za posebne vplive, ki do sedaj niso bili uporabljeni. Ključni poudarki analize vključujejo upoštevanje naslednjih vplivov:

- Zasenčenost zemljišč

- Odprtost oziroma zaprtost

- Ekspozicija

- Sušnost in poplavnost

- Skalovitost

V okviru naloge naj se identificirajo tudi možnosti uporabe sodobnih tehnologij daljinskega zaznavanja s pomočjo posnetkov s satelitov, letalskih posnetkov in brezpilotnih letalnikov z različnimi senzorji.

Na podlagi rezultatov zgoraj navedenih analiz se pripravi akcijski načrt za srednjeročno izboljšavo sloja bonitet. Akcijski načrt predvideva smiselno uporabo avtomatiziranih postopkov posodabljanja na podlagi sodobnih tehnologij in določitev prednostnih območij za terensko validacijo.

Z izvedbo te naloge se zagotovi podlaga za bolj zanesljivo uporabo bonitetnih podatkov v postopkih kmetijske politike, prostorskega načrtovanja, okoljevarstvenih analiz,...

- Terminski plan

|  |  | Začetek | Konec |
| --- | --- | --- | --- |
| Faza 1 | Podrobnejša specifikacija zahtev | T | T+1 mesec |
| Faza 2 | Izdelava mobilne aplikacije | T+1 mesec | 24.11.2025 |
| Faza 3 | Obdelava predlogov sprememb zaradi posebnih vplivov | T+1 mesec | 31.3.2026 |
| Faza 4 | Identifikacija kakovosti trenutnega stanja evidentiranih bonitet s pripravo akcijskega načrta za sistematično izboljšavo sloja bonitet | T+1mesec | 31.3.2026 |

T: podpis pogodbe

- Elaborat pogodbenega dela

Elaborat pogodbenega dela je:

Faza 1: Izdelana in s strani naročnika usklajena specifikacija zahtev

Faza 2: Izdelana mobilna aplikacija in nadgradnja katastra nepremičnin z izvorno kodo in s poročilom o izpolnjevanju vseh zahtevanih funkcionalnih in tehničnih okvirih in zahtevah.

Faza 3: Poročilo o obdelanih predlogih in glede na metodologijo poročanja o posebnih vplivih izdelani posamični elaborati. Poročilo o opravljenih izobraževanjih in usposabljanjih za strokovnjake, ki sodelujejo pri obravnavi predlogov sprememb bonitet zaradi posebnih vplivov.

Faza 4: Analiza kakovosti trenutnega stanja evidentiranja bonitet in akcijski načrt za sistematično izboljšavo sloja bonitet

- Obstoječa gradiva

Pri izvedbi naloge se upoštevajo vsa že obstoječa gradiva, ki jih je za pripravo ponudbe možno dobiti na Glavnem uradu Geodetske uprave Republike Slovenije na vpogled vsak delovni dan med 8. in 10. uro ob predhodni najavi na elektronsko pošto pisarna.gu@gov.si (navesti je potrebno tudi naslov javnega naročila številko objave).

Ob pregledu obstoječih gradiv veljajo naslednji pogoji:

- pregled v prostorih naročnika v navedenih urah ob predhodni napovedi,

- osebje potencialnega ponudnika (velja tudi za podizvajalce) lahko pregleduje obstoječa gradiva, pri čemer mora izkazati svojo identiteto oz. namen s potrjeno izjavo odgovorne osebe potencialnega ponudnika,

- kopiranje ali kakršnokoli razmnoževanje dokumentacije ni možno,

- odnašanje dokumentacije ni možno,

- potencialni ponudnik lahko izpisuje iz obstoječih gradiv (izpiski).

SEZNAM OBSTOJEČIH GRADIV:

  - Podrobna tehnična dokumentacija IR kataster.

  - Veljavni predpisi s področja evidentiranja nepremičnin so objavljeni na internetni strani geodetske uprave  Zakonodaja Geodetske uprave | GOV.SI

  - Smernice za določanje bonitete zemljišč, ki so objavljene na Smernice za določanje bonitete zemljišč