Naročnik:	 	Banka Slovenije,

Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija

Auftraggeber:	 	Banka Slovenije

Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slowenien

Projekt:			Prenova poslovnega prostora na naslovu

Mariahilferstraße 107, 1060 Dunaj, Avstrija

Projekt:			Renovierung der Büroflächen an der Adresse

Mariahilfer Straße 107, 1060 Wien, Österreich

Lokacija:		katastrska občina: 01009-MARIAHILF

parcelna št.: 629

Standort:		Katastralgemeinde: 01009-MARIAHILF

Grundstücksnummer: 629

Proj. dokumentacija: 	Projektna naloga

Projektunterlagen: 	Aufgabenstellung

Datum: 			december 2024

Datum: 			Dezember 2024

Vsebina:

1. Predmet projektne naloge

2. Obstoječe stanje

3. Predvideno stanje s prikazom površin

3.1	Izhodišča za načrtovanje

3.2 	Prikaz obstoječih in predvidenih površin

3.3	Funkcionalna zasnova in predvideni posegi

4. Obseg načrtovanih posegov

5. Zunanja ureditev

6. Komunalna infrastruktura

7. Inštalacije

7.1 Elektroinštalacije in telekomunikacije

7.2 Strojne inštalacije

8. Obveznosti projektanta

9. Priloge

Inhalt:

1. Gegenstand der Aufgabenstellung

2. Ist-Zustand

3. Vorgesehener Zustand mit Flächendarstellung

3.1	Ausgangspunkte für die Planung

3.2 	Darstellung der bestehenden und vorgesehenen Flächen

3.3	Funktionsgrundriss und vorgesehene Eingriffe

4. Umfang der geplanten Eingriffe

5. Außengestaltung

6. Kommunale Infrastruktur

7. Installationen

7.1 Elektroinstallationen und Telekommunikationsanlagen

7.2 Mechanische Installationen

8. Pflichten des Projektanten

9. Anlagen

1. Predmet projektne naloge

Projektna naloga je izdelana za delno prenovo obstoječega trgovskega dela poslovnega prostora na naslovu Mariahilferstraße 107, Dunaj. Načrtovani posegi obsegajo rekonstrukcijo obstoječih dveh talnih plošč v delu poslovnega prostora in dozidavo stenskih odprtin, ureditev novih dostopov, zamenjavo in prilagoditev inštalacij in druga spremljajoča vzdrževalna dela. Namen posega je funkcionalna preureditev dela sedanjih prostorov ter pridobitev dodatnih površin za nemoteno pisarniško poslovanje. Osnova za izdelavo projektne naloge je prostorska programska preveritev s strani podjejta SF Innenarchitekten gmbh, Schalttenbach 178, A - 8965 MICHAELERBERG-PRUGGERN št. projekta 2023/2405, št. načrta 2305-10-VPL-24052023.

Obseg predvidenih del je definiran ob upoštevanju prostorskih danosti in smiselnosti stopnje finalizacije poslovnega prostora ob dejstvu, da končni najemnik ni znan. Načrtovanje posegov mora biti skladno s predpisano zakonodajo.

S projektno nalogo so opredeljene površine in prostori za izvajanje trgovske in pisarniške dejavnosti ter podani izhodiščni parametri za izdelavo projektne dokumentacije. Morebitna odstopanja morajo biti izvedena v soglasju z investitorjem (obrazložena s strani projektantov posameznih faz in dostavljena investitorju v potrditev). Pred pričetkom projektiranja je potrebno pridobiti ustrezne projektne pogoje mnenjedajalcev in zavoda za varovanje kulturne dediščine, skladno s predpisano zakonodajo. Za vse prostorske rešitve se mora izdelati statična presoja in s tem povezane sanacijske ukrepe za namen rekonstrukcije talnih plošč.

Projektant mora izdelati posnetek obstoječega stanja za potrebe projektiranja.

1. Gegenstand der Aufgabenstellung

Die Aufgabenstellung umfasst die Teilrenovierung des bestehenden Gewerbeteils der Geschäftsräume an der Adresse Mariahilfer Straße 107, Wien. Die geplanten Eingriffe umfassen die Rekonstruktion der beiden bestehenden Bodenplatten in einem Teil der Geschäftsräume sowie das Hinzufügen von Wandöffnungen, die Einrichtung neuer Zugänge, das Ersetzen und Anpassen von Installationen und andere damit verbundene Wartungsarbeiten. Ziel des Eingriffs sind die funktionelle Umgestaltung eines Teils der derzeitigen Räumlichkeiten und die Schaffung zusätzlicher Flächen für einen reibungslosen Bürobetrieb. Grundlage für Ausarbeitung der Aufgabenstellung ist die Raumprogrammprüfung durch die SF Innenarchitekten GmbH, Schalttenbach 178, A-8965 MICHAELERBERG-PRUGGERN, Projekt-Nr. 2023/2405, Plan-Nr. 2305-10-VPL-24052023.

Der Umfang der vorgesehenen Arbeiten wird unter Berücksichtigung der räumlichen Gegebenheiten und der Sinnhaftigkeit des Stadiums Fertigstellungsgrads der Geschäftsräume angesichts des Umstands, dass der endgültige Mieter nicht bekannt ist, definiert. Die Planung der Eingriffe muss mit den geltenden Rechtsvorschriften entsprechen.

Die Aufgabenstellung definiert die für die Ausführung von Gewerbe- und Bürotätigkeiten vorgesehenen Flächen und Räumlichkeiten und bildet die Grundlage für die Erstellung der Projektdokumentation. Etwaige Abweichungen erfolgen in Abstimmung mit dem Investor (von den Projektanten der einzelnen Phasen erläutert und dem Investor zur Bestätigung vorzulegen). Vor Beginn der Projektierungsarbeiten sind die entsprechenden Projektauflagen bei den Meinungsgebern und der Denkmal- und Kulturgüterschutzbehörden, gemäß den geltenden Rechtsvorschriften, einzuholen. Für alle räumlichen Lösungen sind eine statische Bewertung und damit verbundene Sanierungsmaßnahmen zur Rekonstruktion der Bodenplatten vorzunehmen.

Der Projektant muss als Projektierungsgrundlage eine Bestandsaufnahme erstellen.

2. Obstoječe stanje

Poslovni prostor se nahaja na naslovu Mariahilfer Straße 107, 1060 Dunaj oziroma v katastrski občini 01009-MARIAHILF, na parcelni številki 629.

Skica 1: Območje obdelave – ortofoto		Skica 2: Izsek iz katastra

Poslovni prostor, ki je predmet prenove znaša 836 m2 neto tlorisne površine, funkcionalno je razdeljen v dva dela, ki sta trenutno medsebojno povezana, tretji del obsega pisarne v nadstropju, medtem ko četrti del predstavlja skladišče z dostopom preko dvorišča. Trgovski del poslovnega prostora je izveden v treh etažah s centralnim stopniščem, pri čemer znaša površina ene etaže cca 190 m2. Višina tretje etaža ne ustreza standardom, saj je prenizka, zato v obstoječem stanju ni primerna za trgovinsko dejavnost. Desni del prostora se nahaja izključno v pritličju v velikosti 138,34 m2. V drugi etaži trgovskega dela je mogoče dostopati še v dodatne poslovne prostore (pisarne) v površini 169,84 m2.

Obstoječa funkcionalna zasnova poslovnega prostora ne odraža sodobnih potreb, zato je predvidena prenova oziroma obnova vse do faze, ki bo potencialnemu najemniku omogočala finalizacijo prostorov brez rušitev.

2. Bestehender Zustand

Die Geschäftsrüme befinden sich an der Adresse Mariahilfer Straße 107, 1060 Wien, bzw. in der Katastralgemeinde 01009-MARIAHILF, Grundstücksnummer 629.

Skizze 1: Behandeltes Gebiet – Orthofoto	Skizze 2: Katasterauszug

Die Geschäftsräume, die Gegenstand der Renovierung sind, haben eine Nettogeschossfläche von 836 m2 und sind funktionell in zwei Teile unterteilt, die derzeit miteinander verbunden sind, wobei der dritte Teil aus Büros im ersten Stock besteht, während es sich bei dem vierten Teil um einen Lagerraum mit Zugang über den Innenhof handelt. Der gewerbliche Teil der Geschäftsräume erstreckt sich über drei Etagen mit einem zentralen Treppenhaus und hat eine Fläche von ca. 190 m2. Die Höhe der dritten Etage entspricht nicht den Normen, da sie zu niedrig ist, und ist daher in ihrem derzeitigen Zustand nicht für eine gewerbliche Tätigkeit geeignet. Der rechte Teil der Räume befindet sich ausschließlich im Erdgeschoss und hat eine Fläche von 138,34 m2. In der zweiten Etage des Gewerbeteils ist es möglich, weitere Geschäftsräume (Büros) mit einer Fläche von 169,84 m2 zu erreichen.

Der bestehende Funktionsgrundriss der Geschäftsräume entspricht nicht den modernen Anforderungen, daher ist eine Renovierung oder Sanierung in einem Umfang vorgesehen, der es dem potenziellen Mieter ermöglicht, die Räumlichkeiten ohne Abriss fertig zu stellen.

3. Predvideno stanje s prikazom površin

3.1 Izhodišča za načrtovanje in funkcionalna zasnova

Predvidena raba poslovnega prostora je bila definirana na osnovi analize najemniškega trga in potenciala za oddajo različnih tipov poslovnega prostora, ob upoštevanju stanja objekta. Ob upoštevanju predvidene rabe poslovnega prostora je projektna naloga izdelana za naslednje posege:

- ureditev trgovskega dela, skladno z sodobnimi trgovinskimi trendi brez dokončne finalizacije prostora (rekonstrukcija talne plošče, vzdrževalna dela);

- ureditev dela prostorov namenjenim pisarniški dejavnosti v okviru investicijsko vzdrževalnih del.

Izdelana je bila prostorska programska preveritev s strani podjejta SF Innenarchitekten gmbh, kjer se predvideva del obstoječe trgovske površine preurediti v pisarniške površine z ločenim vhodom in urediti spremljajoče prostore k pisarniškim površinam kot na primer: čajna kuhinja in sanitarije.

3. Vorgesehener Zustand mit Flächendarstellung

3.1 Ausgangspunkte für die Planung und Funktionsgrundriss

Die vorgesehene Nutzung der Geschäftsräume wurde auf der Grundlage einer Analyse des Mietmarkts und des Potenzials für die Vermietung verschiedener Arten von Geschäftsräumen unter Berücksichtigung des Objektzustands definiert. Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Nutzung der Geschäftsräume sieht die Aufgabenstellung folgende Maßnahmen vor:

- Anpassung des Gewerbeteils an die modernen Einzelhandelstrends, ohne endgültige Fertigstellung des Raums (Rekonstruktion der Bodenplatte, Wartungsarbeiten);

- Einrichtung des Teils der für Bürotätigkeiten bestimmten Räume im Rahmen der Investitions- und Instandhaltungsarbeiten.

Von der SF Innenarchitekten GmbH wurde eine Raumprogrammprüfung durchgeführt, die vorsieht, dass ein Teil der bestehenden Gewerbeflächen in Büroräume mit separatem Eingang umgewandelt und dazugehörige Nebenräume wie etwa eine Teeküche und Sanitäranlagen eingerichtet werden.

3.2 	Prikaz obstoječih in predvidenih površin

Površine pred in po prenovi se v delu predvidenem za pisarne  ne spreminjajo in ostajajo iste, medtem ko se površina v trgovskem delu spremeni zaradi zmanjšanja števila talnih plošč.

Predvidene površine po prenovi znašajo:

Trgovski del

- trgovski del v pritličju A=193,5m²,

- trgovski del v 1. nadstropju A=216,9m²,

- s pripadajočimi tehničnimi prostori v 2. kleti objekta A=47,7 m²

- skladišče za potrebe trgovskega dela A= 50m²

Pisarniški del

- pisarniški del v pritličju A1 = 36,7m2  + A2= 67,6m2 , skupaj 104,3 m2 ,

s pripadajočo čajno kuhinjo in sanitarijami,

- pisarniški del v 1. nadstropju   A=169,8m².

3.2 	Darstellung der bestehenden und vorgesehenen Flächen

Die Flächen vor und nach der Renovierung ändern sich im Büroteil nicht und bleiben dieselben, während sich die Fläche im gewerblichen Teil durch die Verringerung der Anzahl der Bodenplatten ändert.

Die vorgesehenen Flächen nach der Renovierung betragen:

Gewerbeteil

- Gewerbeteil im Erdgeschoss A=193,5 m²

- Gewerbeteil im 1. Stock A=216,9 m²

- mit dazugehörigen Technikräumen im 2. Keller des Objekts A=47,7 m²

- Lagerraum für den Bedarf des Gewerbeteils A= 50 m²

Büroteil

- Büroteil im Erdgeschoss A1=36,7 m2 + A2=67,6 m2, insgesamt 104,3 m2

mit dazugehöriger Teeküche und WC,

- Büroteil im 1. Stock   A=169,8 m².

4. Obseg načrtovanih posegov

V celotnem poslovnem prostoru, tako trgovskem kot pisarniškem delu se zamenja stavbno pohištvo, pri čemer je potrebno upoštevati vse omejitve glede kulturnovarstvenih pogojev. Skladno s tem se uredi fasadni izgled objekta, predvidi primerno zasteklitev in vgradnjo steklenih avtomatskih vrat za vstop v objekt.

Stavba ni uvrščena na seznam kulturne dediščine in zato ni predmet predpisov Zveznega urada za spomeniško varstvo (zvezni organ). Vendar pa se nahaja v tako imenovani zaščitni coni, kar pomeni, da spremembe fasade zahtevajo posebno odobritev gradbenega organa Wiener Bauordnung (WBO) in usklajevanje z oddelkom mestne uprave MA 19.

Trgovski del

- izvesti je potrebno ustrezen statičen izračun in uskladitev rešitve z prvotnimi načrti objekta;

- skladno s prostorsko programsko preveritvijo se izdela nova talna plošča, tako da se iz treh etaž naredi le dve etaži. Predvidi se novo dvigalo, ki bo prilagojeno dvema etažama. V tlak in estrihe pritličja se ne posega, če to ni potrebno;

- spuščeni stropovi se ne izvedejo, finalizacijo talne obloge se prepusti najemniku in njegovim zahtevam;

- za potrebe trgovskega dela se delno prenovi sanitarije v kletni medetaži, do katerih se dostopa preko skupnega stopnišča;

- v kleti trgovskega dela, kjer je trenutno priročna kuhinja in sanitarije se skladno s prostorsko programsko preveritvijo odstranijo sanitarije ter ustrezno uredi tehnični prostor.

Pisarniški del

- v pisarniškem delu v pritličju se predvidi cca. 12 delovnih mest, v 1. nadstropju pa cca. 14 delovnih mest. Skladno s tem številom se uredi električne priključke in mrežne vtičnice v talnih dozah za delovna mesta. Estrihe se ohrani, izdela se utore za talne doze. Predvidi se open space prostor za  pisarne;

- pisarniški del se v pritličju loči od trgovskega dela, pri čemer se zagotovi ločene vhode oziroma dostope;

- v 1. nadstropju se uredi vse potrebne inštalacije za potrebe pisarniškega poslovanja;

- predvidi se spuščene stropove in ustrezno razsvetljavo vgrajeno v modularni strop;

- predvidi se vinilne talne obloge, primerno akustiko se zagotavlja z ustreznim modularnim stropom.

Načrt 1: Pritličje poslovnega prostora  - z rumeno barvo so označene vse rušitve, medtem ko so z

rdečo barvo označene vsi na novo projektirani elementi.

Načrt 2: 1. nadstropje poslovnega prostora in klet – z rumeno barvo so označene vse rušitve, medtem

ko so z rdečo barvo označene vsi na novo projektirani elementi.

Zamenjava stavbnega pohištva ter ureditev pročelja stavbe se uredi skladno s prvotnimi načrti (glej Načrt 3 in 4).

Načrt 3: Z rumeno barvo označene obstoječe etaže je potrebno odstraniti in vzpostaviti etažo označeno z zeleno barvo, ki je obstajala ob izgradnji stavbe.

Načrt 4: Z rumeno označeno je predvideno za odstranitev in izvedba pročelja po prvotnem stanju (obarvano rdeče).

4. Umfang der geplanten Eingriffe

In den gesamten Geschäftsräumen, d. h. sowohl Gewerbe- als auch im Büroteil, werden die Bautischlerelemente ausgetauscht, wobei die Auflagen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen sind. Dementsprechend werden die Fassade des Gebäudes gestaltet, eine geeignete Verglasung vorgesehen und automatische Glastüren für den Zugang zum Gebäude eingebaut.

Das Gebäude ist nicht als Kulturgut gelistet und unterliegt daher nicht den Bestimmungen des Bundesdenkmalamts. Es befindet sich jedoch in einer so genannten Schutzzone, was bedeutet, dass Änderungen an der Fassade einer besonderen Genehmigung durch die Baubehörde gemäß der Wiener Bauordnung (WBO) sowie einer Abstimmung mit der Magistratsabteilung 19 bedürfen.

Gewerbeteil

- Es müssen eine entsprechende statische Berechnung erstellt und eine Harmonisierung der Lösung mit den ursprünglichen Plänen des Objektes erreicht werden.

- Gemäß der Raumprogrammprüfung wird eine neue Bodenplatte angefertigt, so dass aus drei Etagen zwei werden. Es ist ein neuer Aufzug für zwei Etagen vorgesehen. In die Bodenbeläge und Estriche im Erdgeschoss wird nicht eingegriffen, wenn dies nicht dringend notwendig ist.

- Es werden keine abgehängten Decken eingebaut, die Fertigstellung des Fußbodens wird dem Mieter und seinen Anforderungen überlassen.

- Die Sanitäranlagen im Untergeschoss, die über das gemeinsame Treppenhaus zu erreichen sind, werden für die Zwecke des Gewerberaums teilweise renoviert.

- Im Keller des Gewerbeteils, in dem sich derzeit die Küche und die Sanitäranlagen befinden, werden gemäß der Raumprogrammprüfung die Sanitäranlagen entfernt und ein Technikraum eingerichtet.

Büroteil

- Im Büroteil im Erdgeschoss werden ca. 12 Arbeitsplätze und im 1. Stock ca. 14 Arbeitsplätze vorgesehen. Entsprechend diesen Zahlen werden elektrische Anschlüsse und Bodendosen für die Arbeitsplätze installiert. Die Estriche bleiben erhalten, es werden lediglich Öffnungen für die Bodendosen angefertigt. Die Büroflächen sind als Großraumbüro vorgesehen.

- Der Büroteil wird im Erdgeschoss vom Gewerbeteil getrennt und mit separaten Eingängen bzw. Zugängen versehen.

- Im 1. Stock werden alle für den Bürobetrieb notwendigen Installationen vorgenommen.

- Es sind abgehängte Decken und eine adäquate, in die Moduldecke integrierte Beleuchtung vorgesehen.

- Es sind Vinylbodenbeläge vorgesehen; eine angemessene Raumakustik wird durch eine entsprechende Moduldecke gewährleistet.

Plan 1: Erdgeschossige der Geschäftsräume – alle Abrissarbeiten sind gelb markiert,

alle neu projektierten Elemente sind rot markiert.

Plan 2: 1. Stock der Geschäftsräume und Keller – alle Abrissarbeiten sind gelb markiert,

alle neu projektierten Elemente sind rot markiert.

Die Erneuerung der Bautischlerelemente und der Fassade des Gebäudes erfolgt gemäß den ursprünglichen Plänen (siehe Pläne 3 und 4).

Plan 3: Die gelb markierten bestehenden Etagen sind zu entfernen und die grün markierte Etage, die beim Bau des Gebäudes vorhanden war, ist wiederherzustellen.

Plan 4: Das gelb Markierte ist zur Entfernung vorgesehen; die Fassade ist dem ursprünglichen Zustand entsprechen auszuführen (rot markiert).

5. Zunanja ureditev in dostopi

- obstoječi prehodi v pritličju med trgovskem delom in med novo nastalim pisarniškim delom se zazidajo;

- omeji se dostop do dvigala s strani novo predvidenega pisarniškega dela poslovnega prostora;

- glavni dostop v trgovski del poslovnega prostora iz ulice Marihilferstrasse se ohranja na način skladen z kulturnovarstvenimi pogoji;

- ustrezno in skladno s pogoji se uredi zunanji fasadni izgled;

- dostop do novo nastalih pisarniških prostorov v pritličju se izvede preko uvoza iz ulice Mariahilferstrasse na dvorišče in ločenega stopnišča;

- projektira se ustrezne evakuacijske poti in zasilne izhode iz posameznih delov prostora, skladno s požarnimi in evakuacijskimi zahtevami.

5. Außengestaltung und Zugänge

- Die bestehenden Durchgänge zwischen dem Gewerbeteil und dem neuen Büroteil im Erdgeschoss werden vermauert.

- Der Zugang zum Aufzug wird auf den neu geplanten Büroteil der Geschäftsräume beschränkt.

- Der Hauptzugang zum Gewerbeteil der Geschäftsräume von der Mariahilfer Straße aus wird unter Berücksichtigung der Kulturschutzbedingungen erhalten.

- Das äußere Erscheinungsbild der Fassade wird den Bedingungen entsprechend gestaltet.

- Der Zugang zu den neuen Büroflächen im Erdgeschoss wird über die Hofeinfahrt von der Mariahilfer Straße und über ein separates Treppenhaus realisiert.

- Es werden angemessene Fluchtwege und Notausgänge aus den einzelnen Teilen der Geschäftsräume projektiert, die den Brandschutz- und Evakuierungsanforderungen entsprechen.

6. Komunalna infrastruktura

V obstoječo zunanjo komunalno infrastrukturo se ne posega. Interni priključki vodovoda, kanalizacije in elektro priključek ostanejo v obstoječem stanju.

V ločenem projektu za izvedbo PZI se projektira in umešča v prostor novo toplotno postajo za potrebe celotnega kompleksa Mariahilferstrasse 107, tako poslovnega kot tudi stanovanjskega dela objekta. V prvi fazi se bo na novo toplotno postajo priključeval le poslovni del, vendar pa mora projektant že ob umeščanju toplotne postaje predvideti ustrezno število ogrevalnih vej, ustrezen dovod oziroma priključek daljinske toplote, da bo mogoče v nadaljevanju s toploto oskrbovati tudi stanovanja. Eden izmed možnih prostorov za umeščanje toplotne postaje v objekt je "Lager für Verkersraum" na dvorišču objekta.

6. Kommunale Infrastruktur

In die bestehende externe kommunale Infrastruktur wird nicht eingegriffen. Die internen Wasser-, Abwasser- und Elektroanschlüsse bleiben unverändert.

In einem separaten Ausführungsprojekt (PZI) wird eine neue Übergabestation für den gesamten Komplex Mariahilfer Straße 107, d. h. sowohl für den Geschäfts- als auch für den Wohnteil des Objektes, projektiert und installiert. In der ersten Phase wird nur der Gewerbeteil an die neue Übergabestation angeschlossen, doch muss vom Projektanten bereits bei der Einfügung der Übergabestation eine ausreichende Anzahl von Heizzweigen und einen entsprechenden Fernwärmeanschluss vorsehen, um später auch die Wärmeversorgung der Wohnungen zu ermöglichen. Einer der möglichen Orte für die Platzierung der Übergabestation wäre das Lager für den Verkaufsraum im Innenhof des Objektes.

7. Inštalacije

7.1 Elektroinštalacije in telekomunikacije

Elektroenergetski razvod in stikalni bloki

Dovod električne energije

- preveri se  ustreznost obstoječe električne priključne moči glede na novo (pisarniško) namembnost dela poslovnega prostora in glede na dograditev sistemov hlajenja in prezračevanja predvsem v pisarniškem delu v 1. nadstropju.

Razvod električne energije

- prostori se bodo predvidoma napajali iz obstoječih stikalnih blokov, ki se obnovijo in ustrezno nadgradijo;

- zagotovi se ločeno električno napajanje trgovskega in pisarniškega dela poslovnega prostora, tako, da bo mogoče ločeno spremljati porabo energije. Po potrebi se ustrezno dogradijo razvodi električne energije, vključno z vozlišči;

- v pisarniškem delu se skladno s projektiranim številom delovnih mest uredi nizko napetostne priključke in mrežne priključke primerne za posamezno delovno mesto skladno s standardi. V tlakih se izdela talne doze za potrebe električnih in mrežnih priključkov;

- v trgovskem delu se novih razvodov električne energija ne projektira izvedbo se prepusti potencialnemu najemniku.

Vertikalni vodi se po možnosti izvedejo v vertikalnih jaških v inštalacijskih kanalih ali ceveh. Pri projektiranju naj se upošteva 30 % rezerva v praznih vertikalnih ceveh.

Razsvetljava

Pri projektiranju razsvetljave v pisarniškem delu je potrebno upoštevati veljavno lokalno zakonodajo.

Predvidene so dve vrsti razsvetljave: splošna in zasilna.

- v pisarniškem delu se  splošno in zasilno razsvetljavo projektira v celoti in v  modularnem stropu.

- v trgovskem delu se uredi le zasilno razsvetljavo, projektiranje in izvedbo splošne razsvetljave se prepusti potencialnemu najemniku glede na njegovo dejavnost.

Računalniška in telefonska mreža

Trgovski del

- v trgovskem delu se predvidi eno novo telekomunikacijsko omarico izključno za potrebe trgovskega dela.

Pisarniški del

- pisarniškem delu se predvidi dve novi telekomunikacijski omarici izključno za potrebe pisarn. Eno telekomunikacijsko omarico se namesti v novo predvidenih pisarnah v prvem nadstropju, medtem ko se drugo predvidi v pritličju pisarniških prostorov;

- v obeh omaricah mora biti dovolj prostora za namestitev aktivne računalniške opreme kot na primer, (ethernet LAN router, switch, UPS in podobno).

Telekomunikacijske omarice morajo imeti možnost 30% povečanja števila mrežnih priključkov oziroma kapacitete. Instalacija univerzalnega ožičenja (kabli, vtičnice in zaključni paneli) naj bodo kategorije CAT 6a. V sklopu ethernet računalniške mreže je potrebno predvideti tudi brezžične dostopne točke (WiFi access points), ki naj bodo postavljene tako, da bo s signalom pokrit cel objekt.

Sistem protivlomnega varovanja

- projektira sistem protivlomnega varovanja, ločeno po lokacijah in namembnosti prostorov.

Sistem požarnega javljanja

- preveri se ustreznost in skladnost obstoječega sistema javljanja požara in alarmiranja s požarnimi zahtevami in glede na ugotovitve se ga ustrezno projektira.

7. Installationen

7.1 Elektrische Installationen und Telekommunikationsanlagen

Energieverteilung und Schaltanlagen

Stromzuleitung

- Die Angemessenheit der bestehenden Stromversorgung im Hinblick auf die neue 
(Büro-)Nutzung eines Teils der Geschäftsräume und den Ausbau der Kühl- und Lüftungssysteme, insbesondere im Büroteil im 1. Stock, ist zu überprüfen.

Stromverteilung

- Die Stromversorgung der Räume wird voraussichtlich über die bestehenden Schaltanlagen erfolgen, die entsprechend erneuert und aufgerüstet werden.

- Die Stromversorgung des Gewerbeteils wird getrennt von der Stromversorgung des Büroteils gelöst, so dass der jeweilige Stromverbrauch getrennt überwacht werden kann. Je nach Bedarf werden die Stromverteilungsleitungen, einschließlich der Knotenpunkte, entsprechend aufgerüstet.

- Im Büroteil werden entsprechend der Anzahl der vorgesehenen Arbeitsplätze Niederspannungsanschlüsse und Netzwerkanschlüsse eingerichtet, die sowohl den Normen als auch den jeweiligen Arbeitsplätzen entsprechen. In die Fußböden werden Bodendosen für die Elektro- und Netzwerkanschlüsse integriert.

- Im Gewerbeteil sind keine neuen Stromverteilungsleitungen geplant – die Umsetzung wird dem potentiellen Mieter überlassen.

Die vertikalen Leitungen werden vorzugsweise in vertikalen Schächten in Installationskanälen oder -rohren verlegt. Bei der Projektierung ist ein Spielraum von 30 % in den leeren vertikalen Rohren zu berücksichtigten.

Beleuchtung

Bei der Projektierung der Beleuchtung im Büroteil sind die geltenden lokalen Rechtsvorschriften zu berücksichtigen.

Es sind zwei Beleuchtungsarten vorgesehen: Allgemein- und Notbeleuchtung.

- Im Büroteil wird die Allgemein- und Notbeleuchtung als raumbezogene Beleuchtung und in der Moduldecke projektiert.

- Im Gewerbeteil wird nur die Notbeleuchtung installiert, während die Projektierung und Ausführung der Allgemeinbeleuchtung dem potenziellen Mieter überlassen bleibt.

Computer- und Telefonnetzwerk

Gewerbeteil

- Im Gewerbeteil wird ein neuer Telekommunikationsschrank ausschließlich für den Bedarf des Gewerbeteils vorgesehen.

Büroteil

- Im Büroteil werden zwei neue Telekommunikationsschränke ausschließlich für den Bedarf der Büros vorgesehen. Ein Telekommunikationsschrank wird in den neu vorgesehenen Büroräumen im ersten Stock installiert, der andere im Erdgeschoss der Büroräume.

- In beiden Schränken muss genügend Platz vorhanden sein, um aktive Computergeräte (z. B. Ethernet-Router, LAN-Router, Switch und USV) unterzubringen.

Die Telekommunikationsschränke müssen die Möglichkeit einer 30 % Erhöhung der Netzanschlüsse bzw. Kapazität bieten. Die universelle Kommunikationsverkabelung (Kabel, Steckdosen und Anschlussfelder) muss der Kategorie 6a entsprechen. Im Rahmen des Ethernet-Computernetzwerks sind auch Wireless Accesspoints vorzusehen, die so zu positionieren sind, dass das gesamte Gebäude durch das Signal abgedeckt wird.

Einbruchmeldeanlage

- Es wird eine nach Lage und Zweckbestimmung der Räume getrennte Einbruchmeldeanlage projektiert.

Brandmeldeanlage

- Die Angemessenheit und Übereinstimmung des bestehenden Brandmelde- und Feueralarmsystems mit den Anforderungen des Brandschutzes wird überprüft und je nach Ergebnis entsprechend projektiert.

7.2 Strojne inštalacije

Vodovod in kanalizacija

- v pisarniškem delu - pritličje se projektira nove sanitarije in čajno kuhinjo, odvajanje odpadnih komunalnih vod se odvede v obstoječe vertikalne odtočne cevi, v kolikor so le-te še v ustreznem stanju, sicer se jih zamenja;

- v trgovskem delu v kletni medetaži se ustrezno uredi sanitarije skladno s prostorsko projektantsko preveritvijo.

Ogrevanje

- predvideti je potrebno fazno priključitev celotne nepremičnine na naslovu Mariahilferstrasse 107  na toplovod;

izdela se ločen PZI projekt za toplotno postajo. V ločenem PZI projektu se projektira in umešča v prostor nova toplotna postaja z ustrezno kapaciteto in priključevanjem na javno energetsko infrastrukturo, ki poteka po Mariahilferstrasse. Toplotna postaja mora biti dimenzionirana tako, da bo mogoče kasneje na njo priključiti tudi stanovanjski del nepremičnine, ki se trenutno ogrevajo na plin;

- v projektu prenove poslovnega prostora se v razdelku strojne inštalacije ogrevanje (trgovski del) predvidi le trasa priključnih vodov (od toplotne postaje do trgovskega dela), nadaljnje ogrevalne razvode po prostoru in končne elemente pa bo določil bodoči najemnik. V pisarniškem delu je potrebno projektirati celoten ogrevalni sistem, od priključitve v novi toplotni postaji do končnih ogrevalnih elementov v pisarniškem delu poslovnega prostora;

- ob prehodu na sistem daljinske toplote se odstrani nekdaj obstoječ ogrevalni sistem na plin.

Hlajenje

- preveri se možnost namestitve centralnega hladilnega sistema na streho objekta, ki bi s hladom oskrboval komercialni in pisarniški del poslovnega prostora. V primeru tehnično prezapletene tehnične rešitve, ki bi bila tudi stroškovno nesorazmerna se alternativno projektira lokalno pohlajevanje;

- ustrezen sistem hlajenja je potrebno predvideti tako v pisarniškem delu (pritličje in prvo nadstropje), kot tudi v trgovskem delu poslovnega prostora.

Prezračevanje

- v trgovskem delu se v razvode hlajenja in prezračevanja ne posega, obstoječi vir prezračevanja je potrebno pregledati v celoti in njegovo delovanje po potrebi prilagoditi novi namembnosti poslovnega prostora.

- del trgovskega dela v pritličju po novem spreminja namembnost v pisarniški del, v kolikor je smiselno se zato prezračevanje v pritličju pisarniškega dela ohrani in ustrezno prilagodi;

- v prvem nadstropju prisilno prezračevanje pisarniškega dela ni predvideno.

7.2 Mechanische Installationen

Sanitäranlagen

- Im Büroteil – Erdgeschoss werden neue Toiletten und eine Teeküche eingerichtet; die Abwässer werden in die vorhandenen vertikalen Abflussrohre eingeleitet, sofern diese noch in einem adäquaten Zustand sind, ansonsten werden sie ersetzt.

- Im Gewerbeteil des Kellergeschosses werden Sanitäranlagen entsprechend der Raumprogrammprüfung eingerichtet.

Heizung

- Es muss ein phasenweiser Anschluss der gesamten Immobilie in der Mariahilfer Straße 107 an die Wärmeleitung vorgesehen werden.

Für die Übergabestation wird ein separates Ausführungsprojekt (PZI) erstellt. In einem separaten Ausführungsprojekt (PZI) wird eine neue Übergabestation mit entsprechender Kapazität und Anschluss an die öffentliche Energieinfrastruktur entlang der Mariahilfer Straße projektiert und installiert. Die Übergabestation ist so zu dimensionieren, dass später auch der derzeit mit Gas beheizte Wohnteil der Immobilie angeschlossen werden kann.

- Im Projekt der Renovierung der Geschäftsräume ist im Abschnitt Mechanische Installationen – Heizungsanlagen (Gewerbeteil) nur der Verlauf der Anschlussleitungen (von der Übergabestation zu den Geschäftsräumen) vorgesehen. Die weiteren Heizungsleitungen im Raum und die Endelemente werden vom künftigen Mieter bestimmt. Im Büroteil muss die gesamte Heizungsanlage – vom Anschluss in der neuen Übergabestation bis zu den Endelementen im Büroteil geplant werden.

- Beim Umstieg auf Fernwärme wird das frühere Gasheizungssystem entfernt.

Kühlung

- Es wird die Möglichkeit der Installation eines zentralen Kühlsystems auf dem Dach des Gebäudes zur Kühlung des Gewerbe- und Büroteils der Geschäftsräume geprüft. Im Falle einer technisch zu komplexen und kostenintensiven Lösung wird alternativ eine lokale Kühlung projektiert.

- Ein angemessenes Kühlsystem muss sowohl im Büroteil (Erdgeschoss und erster Stock) als auch im Gewerbeteil vorgesehen werden.

Belüftung

- Im Gewerbeteil wird in die Kühl- und Lüftungskanäle nicht eingegriffen; die vorhandene Lüftungsquelle wird vollständig überprüft und ihr Betrieb wird gegebenenfalls an die neue Nutzung der Geschäftsräume angepasst.

- Ein Teil des Gewerbeteils im Erdgeschoss wird in Büros umgewandelt, daher wird, sofern dies sinnvoll ist, die Belüftung im Erdgeschoss des Büroteils beibehalten und entsprechend angepasst.

- Im ersten Stock ist für den Büroteil keine Zwangslüftung vorgesehen.

8.	Obveznost projektanta:

- projektant mora pridobiti gradbeno dovoljenje za izvedbo predlaganih ukrepov in jih skupaj s projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI) in oceno vrednosti izvedbe oziroma projektantskim predračunom predati naročniku;

- projektant ločeno izdela (PZI) projekt daljinskega ogrevanja z umeščanjem toplotne postaje v objekt z ločenimi popisi in oceno vrednosti;

- poleg navedenega v tej projektni nalogi mora projektant v ponudbi in projektni dokumentaciji zajeti tudi vse ostale potrebne tehnične preračune, študije, mnenja, soglasja in ostalo dokumentacijo, ki je po lokalni zakonodaji potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja kot na primer dokument "SiGeKo" oziroma dokumentacijo s področja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih, načrt ravnanja z odpadki in podobno;

- projektant mora v imenu investitorja pridobiti gradbeno dovoljenje in po izvedbi prenove tudi uporabno dovoljenje;

- pri izdelavi projektne dokumentacije mora projektant upoštevati vse veljavne predpise, predpisani obseg dokumentacije, tehnične pogoje soglasodajalcev in vse zahteve iz požarne varnosti, vsi protipožarni koncepti morajo biti odobreni s strani pooblaščenega strokovnjaka;

- v kolikor projektant za izvedbo projektiranja nima na razpolago dovolj podatkov jih mora pridobiti samostojno oziroma naročiti študije, s pomočjo katerih jih bo pridobil. Stroške pridobivanja podatkov in izdelavo študij mora zajeti v ponudbi;

- Projektna dokumentacija mora biti izdelana v štirih tiskanih in šestih digitalnih izvodih (format besedila PDF, Word in Excel, ter format načrtov PDF in DWG) na CD oziroma USB mediju. Zapisi morajo biti shranjeni v obliki, ki naročniku omogoča nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje.

- Projektna dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem in nemškem jeziku skladno z lokalno in zvezno zakonodajo.

- minimalni obseg projektne dokumentacije:

- posnetek obstoječega stanja;

- statični preračun za novo etažiranje;

- projekt za izvedbo (PZI) (ločen projekt) daljinskega ogrevanja z umeščanjem toplotne postaje v objekt;

- projekt izvedenih del (PID) (ločen projekt) daljinskega ogrevanja z umeščanjem toplotne postaje v objekt;

- dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja prenove poslovnega prostora,

- projekt za izvedbo prenove poslovnega prostora (arhitektura, strojne inštalacije, elektro inštalacije, požarna dokumentacija), vključno z ostalo obvezno dokumentacijo kot na primer dokument SiGeKo in načrt ravnanja z odpadki;

- projekt izvedenih del prenove poslovnega prostora.

8.	Pflichten des Projektanten:

- Der Projektant muss eine Baugenehmigung für die Durchführung der vorgeschlagenen Maßnahmen einholen und sie zusammen mit der Projektdokumentation für die Ausführung des Baus (PZI) und dem Kostenvoranschlag für die Ausführung an den Auftraggeber übergeben.

- Der Projektant erstellt ein separates Ausführungsprojekt (PZI) zur Einfügung einer Übergabestation in das Gebäude mit separaten Aufstellungen und Wertermittlung.

- Neben dem in der Aufgabenstellung Aufgeführten muss der Projektant im Angebot und in der Projektdokumentation auch alle anderen notwendigen technischen Berechnungen, Studien, Gutachten, Zustimmungen und sonstigen Unterlagen, die nach örtlichem Recht für die Erteilung der Baugenehmigung erforderlich sind, beifügen wie zum Beispiel das Dokument „SiGeKo“ oder Unterlagen im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen, ein Abfallwirtschaftskonzept und Ähnliches.

- Der Projektant muss im Namen des Investors eine Baugenehmigung und nach Abschluss der Renovierung eine Nutzungsgenehmigung einholen.

- Bei der Erstellung der Projektunterlagen muss der Projektant alle geltenden Vorschriften, den vorgeschriebenen Umfang der Unterlagen, die technischen Bedingungen der Zustimmungsgeber sowie alle Brandschutzanforderungen berücksichtigen. Alle Brandschutzkonzepte müssen von einem zertifizierten Fachmann genehmigt werden.

- Verfügt der Projektant nicht über alle für die Projektierung notwendigen Daten, so muss er diese selbst beschaffen oder Studien in Auftrag geben, anhand derer er sie beschaffen kann. Die Kosten für die Beschaffung von Daten und die Durchführung von Studien müssen im Angebot aufgeführt sein.

- Die Projektunterlagen sind in vier gedruckten und sechs digitalen Exemplaren (Textformat PDF, Word und Excel sowie Planformat PDF und DWG) auf einer CD oder einem USB-Stick zu erstellen. Die Datensätze sind in einer Form zu speichern, die es dem Auftraggeber ermöglicht, sie weiter zu verarbeiten, zu bearbeiten, zu ändern, zu speichern und zu extrahieren.

- Die Projektunterlagen sind gemäß den lokalen und föderalen Rechtsvorschriften in slowenischer und deutscher Sprache abzufassen.

- Mindestumfang der Projektunterlagen:

- Bestandsaufnahme;

- statische Berechnung für die neue Etagierung;

- Ausführungsprojekt (PZI) (separates Projekt) der Fernwärme durch Einfügung einer Übergabestation im Objekt;

- Bestandsprojekt (PID) (separates Projekt) der Fernwärme durch Installation einer Übergabestation im Objekt;

- Unterlagen für die Einholung der Baugenehmigung für die Renovierung der Geschäftsräume,

- Ausführungsprojekt für die Renovierung der Geschäftsräume (Architektur, mechanische Installationen, elektrische Installationen, Brandschutzdokumentation), einschließlich sonstiger erforderlicher Unterlagen wie zum Beispiel das SiGeKo-Dokument und der Abfallwirtschaftsplan;

- Bestandsprojekt der Renovierung der Geschäftsräume.

9. Priloge

- Priloga 1: Fotografije obstoječega stanja

9. Anlagen

- Anlage 1: Fotografien des Ist-Zustands