tehnična specifikacija

Službena oblačila in dodatki ter obutev

2025

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.

- Kazalo

Kazalo	1

I.	Službena oblačila in dodatki – kakovostni parametri in splošne zahteve	7

1.	Vzorčni modeli ob oddaji ponudbe	7

2.	Odvzemanje mer	7

3.	Prilagajanje velikostnih številk	8

4.	Pravica do testiranja	8

5.	Velikostne številke	8

6.	Osnovna tkanina in kakovostni parametri	8

7.	Certifikati	8

8.	Zeleno javno naročanje	8

9.	Šivanje izdelka	8

10.	Splošne zahteve	8

11.	Zagotavljanje enake kakovosti	9

12.	Logotip	9

13.	Všivna etiketa	9

14.	Nega	9

15.	Embaliranje	9

16.	Časovni okviri	10

II.	Službena oblačila in dodatki – razpredelnica skic	11

III.	Službena oblačila in dodatki – tehnični opisi	13

1.	Funkcijska T-majica s kratkimi rokavi	13

1.	Barva	13

2.	Logotip	13

3.	Kakovostni parametri pletiva	13

4.	Navodila za nego	13

5.	Opis artikla	13

6.	Informativna skica artikla	14

2.	T-majica s kratkimi rokavi	15

1.	Barva	15

2.	Logotip	15

3.	Kakovostni parametri pletiva	15

4.	Navodila za nego	16

5.	Opis artikla	16

6.	Informativna skica artikla	16

3.	T-majica z dolgimi rokavi	17

1.	Barva	17

2.	Logotip	17

3.	Kakovostni parametri pletiva	17

4.	Navodila za nego	17

5.	Opis artikla	17

6.	Informativna skica artikla	18

4.	T-majica s kratkimi rokavi, dobro vidna	19

1.	Barva	19

2.	Logotip	19

3.	Zahtevani standard	19

4.	Kakovostni parametri osnovne tkanine	19

5.	Opis artikla	19

6.	Navodila za nego	19

7.	Informativna skica artikla	20

5.	Polo majica s kratkimi rokavi	21

1.	Barva	21

2.	Logotip	21

3.	Kakovostni parametri pletiva	21

4.	Navodila za nego	22

5.	Opis artikla	22

6.	Informativna skica artikla	22

6.	Brezrokavnik	23

1.	Barva	23

2.	Logotip	23

3.	Kakovostni parametri osnovne tkanine-neprešitega dela brezrokavnika	23

4.	Navodila za nego	24

5.	Opis artikla	24

6.	Informativna skica artikla	25

7.	Brezrokavnik, dobro viden	26

1.	Barva	26

2.	Logotip	26

3.	Certifikat	26

4.	Kakovostni parametri osnovne tkanine	26

5.	Navodila za nego	26

6.	Opis artikla	26

7.	Informativna skica artikla	27

8.	Jopič za zaščito pred dežjem	28

1.	Barva	28

2.	Logotip	28

3.	Zahtevani standardi	28

4.	Kakovostni parametri osnovne tkanine	28

5.	Navodila za nego	28

6.	Opis artikla	28

7.	Informativna skica jopiča	29

9.	Bunda	30

8.	Barva	30

9.	Logotip	30

10.	Zahtevani standardi	30

11.	Kakovostni parametri osnovne tkanine	30

12.	Notranji vložek	30

13.	Navodila za nego	31

14.	Opis artikla	31

15.	Informativna skica bunde	32

16.	Informativna skica vložka	32

10.	Bunda – dobro vidna	33

1.	Barva	33

2.	Logotip	33

3.	Zahtevani standardi	33

4.	Kakovostni parametri osnovne tkanine	33

5.	Navodila za nego	33

6.	Opis artikla	34

7.	Informativna skica bunde	34

8.	Infromativna skica vložka za bundo	34

11.	Delovne hlače	35

1.	Barva	35

2.	Logotip	35

3.	Kakovostni parametri osnovne tkanine	35

4.	Navodila za nego	36

5.	Opis artikla	36

6.	Informativna skica artikla	37

12.	Delovne hlače, vzdrževalci	38

1.	Barva	38

2.	Logotip	38

3.	Zahtevani standardi	38

4.	Kakovostni parametri osnovne tkanine	38

5.	Navodila za nego	39

6.	Opis artikla	39

7.	Informativna skica artikla	40

13.	Delovne hlače, dobro vidne	41

1.	Barva	41

2.	Logotip	41

3.	Zahtevani standardi	41

4.	Kakovostni parametri osnovne tkanine	41

5.	Navodila za nego	41

6.	Opis artikla	41

7.	Informativna skica artikla	42

14.	Dežne hlače, dobro vidne	43

1.	Barva	43

2.	Logotip	43

1.	Zahtevani standardi	43

2.	Kakovostni parametri osnovne tkanine	43

3.	Navodila za nego	43

4.	Opis artikla	44

5.	Informativna skica artikla	45

15.	Delovne hlače z oprsnikom	46

1.	Barva	46

2.	Logotip	46

3.	Zahtevani standardi	46

4.	Kakovostni parametri osnovne tkanine	46

5.	Navodila za nego	47

6.	Opis artikla	47

7.	Informativna skica artikla	48

16.	Delovne hlače z oprsnikom, dobro vidne	49

1.	Barva	49

2.	Logotip	49

3.	Kakovostni parametri osnovne tkanine spodnji del hlač	49

4.	Navodila za nego	49

5.	Opis artikla	49

6.	Informativna skica artikla	50

17.	Kratke hlače, kontrolorji	51

1.	Barva	51

1.	Logotip	51

2.	Kakovostni parametri osnovne tkanine	51

3.	Navodila za nego	51

4.	Opis artikla	51

5.	Informativna skica artikla	52

18.	Kratke hlače, dobro vidne	53

1.	Barva	53

2.	Logotip	53

3.	Zahtevani standardi	53

4.	Navodila za nego	53

5.	Opis artikla	53

6.	Informativna skica artikla	54

19.	Podobleka, majica	55

1.	Barva	55

2.	Surovinska sestava	55

3.	Teža	55

4.	Kakovostni parametri	55

5.	Opis artikla	55

6.	Navodila za nego	55

7.	Informativna skica artikla	55

20.	Podobleka, hlače	56

1.	Barva	56

2.	Surovinska sestava	56

3.	Teža	56

4.	Kakovostni parametri	56

5.	Opis artikla	56

6.	Navodila za nego	56

7.	Informativna skica artikla – nova skica hlač	56

21.	Zimska kapa	57

1.	Barva	57

2.	Kakovostni parametri pletiva	57

3.	Logotip	57

4.	Opis artikla	57

5.	Navodila za nego	58

6.	Informativna skica artikla	58

22.	Kapa s ščitnikom	59

1.	Barva osnovne tkanine	59

2.	Logotip	59

3.	Opis artikla	59

4.	Informativna skica artikla	59

23.	Pas	60

1.	Barva	60

2.	Kakovostni parametri	60

3.	Opis artikla	60

4.	Informativna skica artikla	60

24.	Torbica za kontrolorje	61

1.	Barva	61

2.	Logotip	61

3.	Opis artikla	61

4.	Informativna skica artikla	61

IV.	Logotip	62

1.	Barva logotipa	62

2.	Velikost logotipa	62

V.	Obutev – kakovostni parametri in splošne zahteve	63

1.	Vzorčni modeli ob oddaji ponudbe	63

2.	Izbira velikosti	63

3.	Kakovostni parametri	63

4.	Splošne zahteve	63

5.	Zagotavljanje enake kakovosti	64

6.	Embaliranje	64

VI.	Obutev – razpredelnica skic	65

VII.	Obutev – tehnični opisi	66

1.	Športni čevlji, brez kapice	66

1.	Standardi	66

2.	Kakovostni parametri	66

3.	Informativna skica	66

2.	Letni čevlji, s kapico	67

1.	Zahtevani standardi	67

2.	Kakovostni parametri	67

3.	Informativna skica	67

3.	Zimski čevlji, brez kapice	68

1.	Zahtevani standardi	68

2.	Kakovostni parametri	68

3.	Informativna skica	68

4.	Zimski čevlji, s kapico	69

1.	Zahtevani standardi	69

2.	Kakovostni parametri	69

3.	Informativna skica	69

5.	Škornji in termoizolacijski vložek	70

1.	Zahtevani standardi	70

2.	Kakovostni parametri	70

3.	Termoizolacijski vložek	70

4.	Informativna skica	70

Službena oblačila in dodatki – kakovostni parametri in splošne zahteve

Vzorčni modeli ob oddaji ponudbe

Ponudniki predstavijo sledeče vzorčne modele opisane v TS, velikost ni določena:

- Polo majica s kratkimi rokavi,

- T majica, dobro vidna,

- funkcijska majica,

- T majica s kratkimi rokavi,

- Bunda,

- delovne hlače,

- delovne hlače, vzdrževalci,

- delovne hlače z oprsnikom,

- delovne hlače z oprsnikom, dobro vidne,

- dežne hlače,

- kratke hlače,

- kratke hlače dobro vidne.

Vzorčni modeli morajo biti dobavljeni iz zahtevanega materiala in predpisane barve.

Vzorčni modeli so brez logotipov.

Vzorčni modeli morajo biti identični oblačilom dobavljenim naknadno, dovoljeni so le popravki dogovorjeni z naročnikom. Če ponudnik ponudi oblačila, ki minimalno odstopajo od skic mora v fazi priprave, pred oddajo ponudb, preveriti, če je odstopanje za naročnika sprejemljivo. Vzorčne modele naročnik ponudnikom vrne v roku 15 dni po objavi odločitve o oddaji JN.

Odvzemanje mer

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni od podpisa okvirnega sporazuma opraviti meritve oblačil, dodatkov in obutve. Naročnik pa se mu obveže poslati seznam zaposlenih, kateri omenjene meritve potrebujejo s pripisom, katera oprema pripada posameznemu zaposlenemu.

Ponudnik mora zagotavljati vse potrebne velikostne številke.

Ob odvzemanju mer mora izbrani dobavitelj pripraviti tabelo s podatki prejemnika službenega oblačila. Ob ponaročilih se zahtevajo oblačila enakih mer za posamezne velikostne številke kot ob prvem naročilu, razen če spremembe niso dogovorjene z naročnikom.

Zahtevani podatki na merilnih listih:

- datum odvzemanja mer,

- ime in priimek zaposlenega oz. prejemnika osebne varovalne opreme,

- delovno mesto,

- sklop oz. odsevnost oblačil,

- izbrana velikost oblačil in dodatkov,

- druga prilagajanja – dolžine,

- podpis dobavitelja in podpis prejemnika osebne varovalne opreme.

Prilagajanje velikostnih številk

Oblačila – dolžine rokavov in hlač mora izbrani ponudnik prilagoditi postavam posameznikov.

Pravica do testiranja

Naročnik si pridržuje pravico do testiranja tkanin pri ustrezni strokovni ustanovi.

Če rezultati ne bodo skladni z zahtevami v razpisni dokumentaciji, bo naročnik od pogodbe odstopil.

Velikostne številke

Izbrani ponudnik mora zagotoviti vse zahtevane velikostne številke in jih v primeru neustreznosti tudi zamenjati.

Osnovna tkanina in kakovostni parametri

Ponudnik naj vpiše tehnične podatke o materialih v slovenskem jeziku – vpiše jih v razpredelnice tehnične specifikacije (kakovostni parametri). Podatke lahko vpiše ročno v sivo pobarvan stolpec.

Kot dokazilo o izpolnjevanju navedenih kakovostnih parametrov v razpredelnici je dolžan ponudnik za vse tkanine priložiti tudi kopije tehničnih listov oziroma laboratorijska poročila proizvajalcev tkanine ali poročila neodvisnega testnega laboratorija.

Kjer kakovostni parametri niso opisani v razpredelnici ponudnik ni dolžan predložiti kopije tehničnega lista oziroma laboratorijskega poročila proizvajalcev tkanine ali poročila neodvisnega testnega laboratorija.

Certifikati

Za oblačila, kjer so predpisani standardi mora ponudnik priložiti ustrezna dokazila, da oblačilo ustreza zahtevanim standardom. Pri artiklih, kjer so zahtevani in navedeni obvezni standardi naj ponudnik predloži kopijo certifikata (s številko, datumom, podpisom in žigom), pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde, ki potrjuje ustrezen standard  za določen standardiziran artikel.

Zeleno javno naročanje

Ponudnik mora, glede na zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17, s spremembami), predložiti dokazila, da oblačila (kjer je to zahtevano) ustrezajo tem merilom.

Šivanje izdelka

Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da vzdržijo šivi običajno obremenitev oblačila tekom nošnje. Zaključki šivov morajo biti čvrsti. Notranji šivi ne smejo povzročiti usipanja tkanine. Šivi morajo biti enakomerno oddaljeni od roba tkanine.

Izdelava in videz modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.

Splošne zahteve

Materiali iz katerih so izdelana oblačila morajo ustrezati zahtevanim kakovostnim parametrom materiala za izdelavo oblačil in dodatkov. Surovinska sestava in uporabljeni tehnološki postopki morajo omogočati, da oblačila in dodatki ob nošnji v običajnih pogojih, najmanj 24 mesecev obdržijo lastnosti, kot so: izvorna barva, stabilna oblika, optimalna trdnost šivov in kompaktnost - tkanine se ob običajni uporabi ne smejo deformirati oziroma poškodovati.

Dobavitelj je dolžan v roku 10 koledarskih dni brezplačno zamenjati neustrezna oblačila.

Zagotavljanje enake kakovosti

Ponudnik mora zagotavljati, da bo v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma dobavljal oblačila v kakovosti vzorčnih modelov. Če izbrani ponudnik spremeni kakovost dobavljenih oblačil, bo naročnik, v primeru da se dokaže odstopanje kakovosti od ponujene, odstopil od okvirnega sporazuma. V primeru, da pride do sprememb mora o tem obvestiti naročnika.

Logotip

Logotip na vzorčnih oblačilih in dodatkih, ki jih bo ponudnik ponudil ob razpisu ni potreben.

Tiskanje mora biti kakovostno in dobro vidno ves čas življenjske dobe oblačila. Barva logotipa je definirana v tehnični specifikaciji, velikost logotipa je okvirno zapisana v TS, natančno se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom.

Všivna etiketa

Oblačila in dodatki morajo biti opremljeni z eno ali več obstojnimi všivnimi etiketami iz katere/katerih je razvidna:

- surovinska sestava,

- način vzdrževanja,

- velikostna številka in poimenska oznaka (ime in priimek) prejemnika,

- naziv proizvajalca,

- letnica izdelave.

Podatki na etiketi/etiketah morajo biti odtisnjeni z obstojnimi barvili, kar pomeni, da morajo biti besedilo in simboli vidni ves čas uporabe. Rezervni gumb naj bo našit na etiketi.

Nega

Oblačila in dodatki morajo biti opremljeni z všito etiketo z ustreznimi simboli za nego, da bo na njihovi osnovi možno brezhibno vzdrževanje oblačila. Navodila za nego morajo biti tudi v ponudbi (tam, kje je to zapisano) zapisana in označena s simboli za nego oblačil.

Embaliranje

Oblačila in dodatki naj bodo v primerni zaščitni embalaži. Na embalaži naj bo etiketa z zahtevanimi podatki.

Vsak posamezen kos mora vsebovati etiketo s podatki o:

- nazivu proizvajalca,

- nazivu oblačila ali dodatka, skladno s posamezno tehnično specifikacijo,

- letu izdelave in

- velikostni številki, imenu in priimku bodočega uporabnika oblačila ali dodatka.

Časovni okviri

Termini za izmere

Po podpisu okvirnega sporazuma bo kupec prodajalca pisno obvestil o terminih izmere ustreznih velikosti. Termini za izmero ne bodo daljši od deset (10) koledarskih dni od dneva poziva. Izmere bodo potekale na lokacijah naročnika.

Izvedbe

Meritve se bodo izvedle pred 1. dobavo, nato po presoji naročnika.

Dobava artikov

Dobavni rok naročenih artiklov ne sme biti daljši od trideset (30) koledarskih dni od dneva pisnega naročila kupca. Prvo pisno naročilo se odda po izvedenih meritvah.

Službena oblačila in dodatki – razpredelnica skic

| 1. Funkcijska T-majica s kratkimi rokavi | 2. T-majica s kratkimi rokavi | 3. T-majica z dolgimi rokavi | 4. T-majica s kratkimi rokavi, dobro vidna |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Polo majica s kratkimi rokavi | 6. Brezrokavnik | 7. Brezrokavnik, dobro viden | 8. Jopič za zaščito pred dežjem |
| 9. Bunda | 10. Bunda, dobro vidna | 11. Delovne hlače | 12. Delovne hlače, vzdrževalci |
| 13. Delovne hlače, dobro vidne | 14. Dežne hlače, dobro vidne | 15. Delovne hlače z oprsnikom | 16. Delovne hlače z oprsnikom, dobro vidne |
| 17. Kratke hlače, kontrolorji | 18. Kratke hlače, dobro vidne | 19. Podobleka, majica | 20. Podobleka, hlače |
| 21. Zimska kapa | 22. Kapa s ščitnikom | 23. Pas | 24. Torbica za kontrolorje |

Službena oblačila in dodatki – tehnični opisi

- Funkcijska T-majica s kratkimi rokavi

Barva

Zelena po CGP. Izbrani ponudnik se z naročnikom dogovori o izbranem odtenku in ga mora naročnik pisno potrditi.

Logotip

Tiskan, bele barve. Višina spredaj 50 mm, višina zadaj 240 mm.

Kakovostni parametri pletiva

V tabeli spodaj so opisani kakovostni parametri, ki ustrezajo zahtevam naročnika. Ponudnik naj se približa opisanim kakovostnim parametrom, dovoljena so odstopanja +/- 10%.

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost pletiva ponudnika | Odstopanje | Odstopanje pletiva ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 100 poliester |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Način pletenja |  | mrežica |  |  |  |  |
| Površinska masa | g/m2 | 150 |  | ± 10% |  | SIST ISO 3801 |

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Opis artikla

Material mora omogočati učinkovit transport vlage iz telesa v okolje, oziroma na površino. Ima antibakterijsko obdelavo z ioni srebra. Okrogel ovratnik.

Obliko mora obdržati tudi ob več pranjih.

Informativna skica artikla

Barva: zelena

Logotip: bel

T-majica s kratkimi rokavi

  - Barva

Zelena po CGP. Izbrani ponudnik se z naročnikom dogovori o izbranem odtenku in ga mora naročnik pisno potrditi.

  - Logotip

Tiskan, bele barve. Višina spredaj 50 mm, višina zadaj 240 mm.

Kakovostni parametri pletiva

V tabeli spodaj so opisani kakovostni parametri, ki ustrezajo zahtevam naročnika. Ponudnik naj se približa opisanim kakovostnim parametrom. Ponujen material T-majice mora izpolnjevati zahteve Zelenega javnega naročila.

Zahtevan material: bombaž ali druga naravna vlakna, pridobljena na ekološki način.

Predložiti mora:

- izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo,

ali

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve (kot npr. oznaka  (GOST) ali   (EU Ecolabel) oz. drugo ustrezno dokazilo (certifikat)

ali

- potrdilo neodvisne akreditirane ustanove,

ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost pletiva ponudnika | Odstopanje | Odstopanje pletiva ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 100 organski bombaž |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Način pletenja |  | gladko |  |  |  |  |
| Površinska masa | g/m2 | 190 |  | ± 10% |  | SIST ISO 3801 |
| Zahteva : Oeko tex standard 100 Obvezna priloga: Podpisan in žigosan tehnični list s strani proizvajalca tkanine. |  |  |  |  |  |  |

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Opis artikla

Rokavi so zarobljeni in dvakrat pošiti. Okrogel ovratnik.

Obliko mora obdržati tudi ob več pranjih.

Informativna skica artikla

Barva: zelena

Logotip: bel

T-majica z dolgimi rokavi

  - Barva

Črna.

  - Logotip

Tiskan, bele barve. Višina spredaj 50 mm, višina zadaj 240 mm.

Kakovostni parametri pletiva

V tabeli spodaj so opisani kakovostni parametri, ki ustrezajo zahtevam naročnika. Ponudnik naj se približa opisanim kakovostnim parametrom.

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost pletiva ponudnika | Odstopanje | Odstopanje pletiva ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 100 bombaž |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Način pletenja |  | gladko |  |  |  |  |
| Površinska masa | g/m2 | 190 |  | ± 10% |  | SIST ISO 3801 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj |  |  |  |  |
| Znoj - Kisel - Alkalen |  | 3 3 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Zahteva : Oeko tex standard 100 Obvezna priloga: Podpisan in žigosan tehnični list s strani proizvajalca tkanine. |  |  |  |  |  |  |

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Opis artikla

Rokavi so zarobljeni in dvakrat pošiti. Okrogel ovratnik. Obliko mora obdržati tudi ob več pranjih. Ovratnik je zadaj na hrbtnem delu na šivu ojačan s trakom.

Informativna skica artikla

Barva: črna

Logotip: bel

T-majica s kratkimi rokavi, dobro vidna

  - Barva

Dobro vidna, rumena.

  - Logotip

Tiskan, črne barve. Višina spredaj 50 mm, višina zadaj 240 mm.

Zahtevani standard

EN ISO 20471, II. razred.

Kakovostni parametri osnovne tkanine

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost pletiva ponudnika | Odstopanje | Odstopanje pletiva ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 100 poliester |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Površinska masa | g/m2 | 150 |  | ± 10% |  | SIST ISO 3801 |
| Zahteva : Oeko tex standard 100 Obvezna priloga: Podpisan in žigosan tehnični list s strani proizvajalca tkanine. |  |  |  |  |  |  |

Opis artikla

T-majica ustreza standardom dobro vidnih oblačil v pogojih s slabo svetlobo ali v drugih nevarnih okoljih.

Rokavi so zarobljeni in dvakrat pošiti. Okrogel ovratnik.

Obliko mora obdržati tudi ob več pranjih. Ovratnik je na šivu ojačan s trakom. Odsevni trakovi so nalepljeni kot prikazuje skica.

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Informativna skica artikla

Barva: dobro vidna, rumena

Logotip: črn

Polo majica s kratkimi rokavi

  - Barva

Zelena po CGP.

  - Logotip

Tiskan, bele barve. Višina spredaj 50 mm, višina zadaj 240 mm.

Kakovostni parametri pletiva

V tabeli spodaj so opisani kakovostni parametri, ki ustrezajo zahtevam naročnika. Ponudnik naj se približa opisanim kakovostnim parametrom.

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost pletiva ponudnika | Odstopanje | Odstopanje pletiva ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 65 poliester 35 bombaž |  | ± 10% |  | SIST ISO 1833 |
| Način pletenja |  | pique |  |  |  |  |
| Površinska masa | g/m2 | 200 |  | ± 10% |  | SIST ISO 3801 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj |  |  |  |  |
| Drgnjenje Suho |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Umetno svetlobo (modra skala) |  | 3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-BO2 |
| Pranje 400 C |  | 3 |  |  |  | SIST EN ISO 105 C06 |
| Znoj - Kisel - Alkalen |  | 3 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Zahteva : Oeko tex standard 100 Obvezna priloga: Podpisan in žigosan tehnični list s strani proizvajalca tkanine. |  |  |  |  |  |  |

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Opis artikla

Majica ima ovratnik izdelan iz pletiva 1:1, hrbtni del je podaljšan. Stranski šivi so zaključeni z razporkom.

Informativna skica artikla

Barva: zelena

Logotip: bel

Brezrokavnik

  - Barva

Črna.

  - Logotip

Tiskan, bele barve. Višina spredaj: 50 mm, višina zadaj 130 mm.

Kakovostni parametri osnovne tkanine-neprešitega dela brezrokavnika

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstop-anje tkanine ponud-nika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava neprešitega dela brezrokavnika | % | 75 poliester 16 viskoza 9 elastan |  | ± 10% |  | SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 330 |  | ± 10% |  | SIST ISO 3801 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij | % | največ 5 |  |  |  | SIST EN 5077 |
| Barvne obstojnosti na: | Ocena spre- membe barve pre- skušanca najmanj | Ocena najmanj |  |  |  |  |
| Pranje |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105 C06 |
| Drgnjenje suho in mokro |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105 X12 |
| Znoj Kisel Alkalen |  | 4 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Umetno svetlobo (modra skala) |  | 3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-BO2 |
| Merjenje pH vrednosti vodnega ekstrakta tekstilij | ph | med >3.5 in <9.5 |  |  |  | SIST EN ISO 3071 |
| Zahteva : Oeko tex standard 100 Obvezna priloga: Podpisan in žigosan tehnični list s strani proizvajalca tkanine. |  |  |  |  |  |  |

Polnilo: 100% poliester.

Zunanja prešita tkanina : 100 % najlon.

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

Opis artikla

Brezrokavnik se zapenja z zadrgo, ki je v zgornjem delu, pod brado zaščitena. Ovratnik je stoječ, izdelan iz mehkega, elastičnega in trpežnega materiala, isti material je ob straneh.

Ima najmanj dva žepa z zadrgo. Zadrge so lahko črne ali kontrastne barve. Zadaj je brezrokavnih rahlo podaljšan. V rob telovnika spodaj je vstavljena vrvica za regulacijo obsega.

Informativna skica artikla

Barva:črna

Logotip:bel

Brezrokavnik, dobro viden

  - Barva

Dobro vidna, rumena, odsevni trakovi.

  - Logotip

Tiskan, črne barve. Višina spredaj: 50 mm, višina zadaj 130 mm.

  - Certifikat

Brezrokavnik je certificiran EN ISO 20471, ki zagotavlja dobro vidnost izdelka.

Kakovostni parametri osnovne tkanine

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstop-anje tkanine ponud-nika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava zunanje prešite tkanine | % | 100 poliester |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Površinska masa | g/m2 | 85 |  | ± 10% |  | SIST ISO 3801 |
| Zahteva : Oeko tex standard 100 Obvezna priloga: Podpisan in žigosan tehnični list s strani proizvajalca tkanine. |  |  |  |  |  |  |

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

Opis artikla

Brezrokavnik se zapenja z zadrgo, ki je v zgornjem delu, pod brado zaščitena. Ovratnik je stoječ, izdelan iz mehkega, elastičnega in trpežnega materiala, isti material je ob straneh.

Ima najmanj dva žepa z zadrgo. Zadrge so lahko črne ali kontrastne barve. Zadaj je brezrokavnih rahlo podaljšan. V rob telovnika spodaj je vstavljena vrvica za regulacijo obsega.

Brezrokavnik ima odsevne trakove za dodatno vidnost, na mestih, ki jih prikazuje skica.

Informativna skica artikla

Barva: dobro vidna, rumena, odsevni trakovi.

Logotip: črn

Jopič za zaščito pred dežjem

  - Barva

Črna.

  - Logotip

Tiskan. Bele barve.

Logotip: višina spredaj 50 mm, višina zadaj 260 mm.

  - Zahtevani standardi

EN 343, Razred 4WP : 4

Vodoodpornost WP 20,000 mm ali več: zračnost MVP 10,000g/m²/24hrs ali več.

Kakovostni parametri osnovne tkanine

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 100 Poliester ali poliamid |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Membrana | % | 100 PU |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Drgnjenje suho/mokro |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Zahteva : Oeko tex standard 100 Obvezna priloga: podpisan in žigosan tehnični list s strani proizvajalca tkanine. |  |  |  |  |  |  |

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

Opis artikla

Jopič je vodotesen z varjenimi šivi in ​​ kapuco za zaščito uporabnika v mokrem in deževnem okolju. Po sredini kapuce je vstavljena vrvica z regulatorjem, ki omogoča prilagajanje glavi. Prav tako na vrhu kapuce – za regulacijo. Na obeh straneh je regulator. Kapuca je lahko snemljiva.

Raglan rokav omogoča večje gibanje. Na spodnjem robu rokavov je našit trak s sprimnim trakom za regulacijo širine rokava.

Jopič ima najmanj dva žepa, ki se zapenjata z zadrgo.

Hrbtni del je podaljšan za zaščito v različnih delovnih pogojih.

Informativna skica jopiča

Barva: črna

Logotip: bel

Bunda

  - Barva

Črna.

  - Logotip

Tiskan. Bele barve.

Logotip bunda in vložek: višina spredaj 50 mm, višina zadaj 260 mm.

  - Zahtevani standardi

EN 343, Razred 4WP : 1MVP ali več

Vodoodpornost: WP 20,000 mm ali več.

Kakovostni parametri osnovne tkanine

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 100 Poliester ali poliamid |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Pretržna sila trakastega preskušanca | N | najmanj700 |  |  |  | SIST EN ISO 13934-2 |
| Nadaljni pretrg | N | najmanj 50 |  |  |  | SIST EN ISO 13937-2 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena |  |  |  |  |
| Pranje |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-C06 |
| Znoj kisli/alkalni |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Drgnjenje suho/mokro |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Zahteva : Oeko tex standard 100 Obvezna priloga: podpisan in žigosan tehnični list s strani proizvajalca tkanine. |  |  |  |  |  |  |

Notranji vložek

Bunda ima snemljiv notranji vložek, ki je uporaben samostojno. Vložek je prešit in ima zadrgo.

Izdelan je iz 100 % poliestra.

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

Opis artikla

Delovna bunda s toplim snemljivim vložkom izdelana za vsakodnevno uporabo zagotavlja udobje pri delu v hladnih in mokrih razmerah. Bunda je vodotesna z varjenimi šivi in ​​kapuco za zaščito uporabnika v mokrem in deževnem okolju. Po sredini kapuce je vstavljena vrvica z regulatorjem, ki omogoča prilagajanje glavi. Prav tako na vrhu kapuce – za regulacijo. Na obeh straneh je regulator. Kapuca je lahko snemljiva.

Raglan rokav omogoča večje gibanje. Na spodnjem robu rokavov je našit trak s sprimnim trakom za regulacijo širine rokava.

Bunda ima najmanj dva žepa, ki se zapenjata z zadrgo.

Hrbtni del je podaljšan za zaščito v različnih delovnih pogojih.

Vložek v bundi je snemljiv in oblikovan tako, da se lahko nosi tudi samostojno.

Informativna skica bunde

Barva: črna

Logotip: bel

Informativna skica vložka

Barva: črna

Logotip: bel

Bunda – dobro vidna

  - Barva

Dobro vidna, rumena, odsevni trakovi.

  - Logotip

Tiskan. Črne barve.

Logotip budna in vložek: višina spredaj 50 mm, višina zadaj 260 mm.

Zahtevani standardi

EN ISO 20471, EN 343.

EN 343, Razred 4WP : 3MVP ali več

Vodoodpornost WP 20,000 mm ali več: zračnost MVP 10,000g/m²/24hrs ali več.

EN 342: Toplotna izolacija: 0.331 (M².K/W) ali več, prepustnost zraka: 2 ali več.

Kakovostni parametri osnovne tkanine

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 100 poliester |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Pretržna sila trakastega preskušanca | N | najmanj 790 |  |  |  | SIST EN ISO 13934-2 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena |  |  |  |  |
| Pranje |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-C06 |
| Znoj kisli/alkalni |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Drgnjenje suho/mokro |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Zahteva : Oeko tex standard 100 Obvezna priloga: podpisan in žigosan tehnični list s strani proizvajalca tkanine. |  |  |  |  |  |  |

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Opis artikla

Delovna bunda s toplim snemljivim vložkom izdelana za vsakodnevno uporabo zagotavlja udobje pri delu v hladnih in mokrih razmerah. Bunda je vodotesna z varjenimi šivi in ​​kapuco za zaščito uporabnika v mokrem in deževnem okolju. Po sredini kapuce je vstavljena vrvica z regulatorjem, ki omogoča prilagajanje glavi. Prav tako na vrhu kapuce – za regulacijo. Na obeh straneh je regulator. Kapuca je lahko snemljiva.

Raglan rokav omogoča večje gibanje. Na spodnjem robu rokavov je našit trak s sprimnim trakom za regulacijo širine rokava.

Bunda ima najmanj dva žepa, ki se zapenjata z zadrgo.

Hrbtni del je podaljšan za zaščito v različnih delovnih pogojih.

Ima odsevne trakove za dodatno vidnost, na mestih, ki jih prikazuje skica.

Vložek v bundi je snemljiv in oblikovan tako, da se lahko nosi tudi samostojno.

Informativna skica bunde

Barva: dobro vidna, rumena

Logotip: črn

Infromativna skica vložka za bundo

Barva: dobro vidna, rumena

Logotip: črn

Delovne hlače

  - Barva

Črna.

Logotip

Tiskan. Bele barve.

Višina 50 mm.

Kakovostni parametri osnovne tkanine

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 92 poliester 8 elastan |  | 10% |  | SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 260 |  | + 10% |  | SIST ISO 3801 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij | % | 0 |  |  |  | SIST EN 5077 |
| Pretržna sila trakastega preskušanca | N | 700-1500 |  |  |  | SIST EN ISO 13934-2 |
| Nadaljni pretrg | N | 31 |  | + 5% |  | SIST EN ISO 13937-2 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena |  |  |  |  |
| Pranje |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-C06 |
| Znoj kisli/alkalni |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Drgnjenje suho |  | 4-5 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Umetno svetlobo (modra skala) |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-BO2 |
| Merjenje pH vrednosti vodnega ekstrakta tekstilij | ph | med >3.5 in <9.5 |  |  |  | SIST EN ISO 3071 |
| Zahteva : Oeko tex standard 100 Obvezna priloga: podpisan in žigosan tehnični list s strani proizvajalca tkanine. |  |  |  |  |  |  |

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Opis artikla

PASNE ZANKE

Hlače imajo 7 ali 8 trpežnih pasnih zank.

ŽEPI

Na hlačnicah imajo enega ali dva žepa.

V pasu sta dva žepa, zadaj sta dva našita žepa - kot na skici.

V razkoraku je vstavljen poseben mehak, elastičen in trpežen material, ki omogoča da so hlače udobne, bolj raztegljive in bolj trpežne.

OPCIJA: KOLENSKI DEL

Hlače imajo lahko izdelane v višini kolen ergonomsko oblikovane žepe, ki so ustrezne velikosti za predpisane kolenčnike.

Kolenčniki so priloženi k vsakim dolgim hlačam. So ergonomsko oblikovani za zaščito kolen.

Velikost kolenčnikov mora ustrezati vsem hlačam, ki so v TS.

Barva ni določena. Izdelani so iz EVA pene.

Zahtevani standardi: EN 14404: 2004 + A1: 2010 Tip 2 Stopnja 0

Informativna skica artikla

Barva: črna

Logotip: bel

Delovne hlače, vzdrževalci

  - Barva

Črna, v manjšem delu rumena, dobro vidna, odsevni trakovi.

  - Logotip

Tiskan. Bele barve.

Višina 50 mm.

Zahtevani standardi

EN ISO 20471:2013, Razred 1.

Kakovostni parametri osnovne tkanine

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 92 najlon 8 elastan |  | 10% |  | SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 230 |  | 10% |  | SIST ISO 3801 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij | % | -2,6 |  |  |  | SIST EN 5077 |
| Pretržna sila trakastega preskušanca | N | 710 |  | 5% |  | SIST EN ISO 13934-2 |
| Nadaljni pretrg | N | 41 |  | 5% |  | SIST EN ISO 13937-2 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena |  |  |  |  |
| Pranje |  | 4-5 |  |  |  | SIST EN ISO 105-C06 |
| Znoj kisli/alkalni |  | 4-5 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Drgnjenje suho |  | 4-5 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Umetno svetlobo (modra skala) |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-BO2 |
| Merjenje pH vrednosti vodnega ekstrakta tekstilij | ph | med >3.5 in <9.5 |  |  |  | SIST EN ISO 3071 |
| Zahteva : Oeko tex standard 100 Obvezna priloga: podpisan in žigosan tehnični list s strani proizvajalca tkanine. |  |  |  |  |  |  |

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Opis artikla

PASNE ZANKE

Hlače imajo 7 ali 8 trpežnih pasnih zank.

ŽEPI

Na levi hlačnici je našit malhast žep, na desni pa žep za orodje.

V pasu sta dva žepa, v pas sta všita dva prosto padajoča žepa, kot na skici.

Zadaj sta dva našita žepa - kot na skici.

V razkoraku je vstavljen poseben mehak, elastičen in trpežen material, ki omogoča da so hlače udobne, bolj raztegljive in bolj trpežne.

Priporočeno je, da je na hlačah več dobro vidne, rumene tkanine kot je prikazano na skici.

ODSEVNI TRAKOVI

Na hlačnicah spodaj morajo biti vzporedno, na primerni razdalji, v dveh vrstah odsevni trakovi širine 5 do 7 cm tako, da bo zadoščeno pogojem standarda EN 471, razred 1.

KOLENSKI DEL

Hlače imajo izdelane v višini kolen ergonomsko oblikovane žepe, ki so ustrezne velikosti za predpisane kolenčnike.

Kolenčniki so priloženi k vsakim dolgim hlačam. So ergonomsko oblikovani za zaščito kolen.

Velikost kolenčnikov mora ustrezati vsem hlačam, ki so v TS.

Barva ni določena. Izdelani so iz EVA pene.

Zahtevani standardi: EN 14404: 2004 + A1: 2010 Tip 2 Stopnja 0

Informativna skica artikla

Barva: črna in dobro vidna, rumena

Logotip: bel

Delovne hlače, dobro vidne

  - Barva

Dobro vidna rumena, v manjšem delu črna, odsevni trakovi.

  - Logotip

Tiskan. Bele barve.

Višina 50 mm.

  - Zahtevani standardi

EN ISO 20471, Razred II

Kolenčniki: EN 14404: 2004 + A1: 2010 Tip 2

Kakovostni parametri osnovne tkanine

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 92 poliester 8 elastan |  | 10% |  | SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 210 |  | + 10% |  | SIST ISO 3801 |
| Zahteva : Oeko tex standard 100 Obvezna priloga: podpisan in žigosan tehnični list s strani proizvajalca tkanine. |  |  |  |  |  |  |

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Opis artikla

PAS

Hlače imajo 7 ali 8 trpežnih pasnih zank.

ŽEPI

V pasu sta všita dva žepa ki sta prostopadajoča.

Levi ima poseg v celotni širini in še dodaten poseg, s prekatom, ter tretji poseg v prekat, ki se zapenja z zadrgo. Desni žep ima poseg čez celo širino, ter dodatne posege.

Hlače imajo v višini stegen najmanj en dodatni žep.

Na zadnjem delu sta lahko opcijsko dodana žepa.

V ledvenem delu je elastičen vstavek, ki omogoča več gibanja.

ODSEVNI TRAKOVI

Na hlačnicah spodaj morajo biti vzporedno, na primerni razdalji, v dveh vrstah odsevni trakovi širine 5 do 7 cm tako, da bo zadoščeno pogojem standarda EN 471, razred 2.

KOLENSKI DEL

Hlače imajo izdelane v višini kolen ergonomsko oblikovane žepe, ki so ustrezne velikosti za predpisane kolenčnike.

Kolenčniki so priloženi k vsakim dolgim hlačam. So ergonomsko oblikovani za zaščito kolen.

Velikost kolenčnikov mora ustrezati vsem hlačam, ki so v TS.

Barva ni določena. Izdelani so iz EVA pene.

Zahtevani standardi: EN 14404: 2004 + A1: 2010 Tip 2 Stopnja 0

Informativna skica artikla

Barva: črna in dobro vidna, rumena

Logotip: bel

Dežne hlače, dobro vidne

  - Barva

Dobro vidna, rumena, odsevni trakovi.

  - Logotip

Tiskan. Črne barve.

Višina 50 mm.

  - Zahtevani standardi

EN ISO 20471:2013, Razred II

EN 343, Razred 4WP : 3MVP ali več

Vodoodpornost WP 11,000 mm : zračnost MVP 50,000g/m²/24hrs

Kakovostni parametri osnovne tkanine

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstop-anje tkanine ponud-nika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 100 poliester |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Barvne obstojnosti na: | Ocena spre- membe barve pre- skušanca najmanj | Ocena najmanj |  |  |  |  |
| Pranje |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105 C06 |
| Znoj Kisel Alkalen |  | 4 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Drgnjenje suho |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Zahteva : Oeko tex standard 100 Obvezna priloga: podpisan in žigosan tehnični list s strani proizvajalca tkanine. |  |  |  |  |  |  |

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Opis artikla

Dežne hlače so vodotesne, z varjenimi šivi. So dobro vidne in ustrezajo razredu II, za delo  v slabi svetlobi in v nevarnih delovnih okoljih.

PAS

Zadnji del pasu je povišan. V pasu je elastika za prilagajanje obsegu.

ODSEVNI TRAKOVI

Na hlačnicah spodaj morajo biti vzporedno, na primerni razdalji, v dveh vrstah odsevni trakovi širine 5 do 7 cm tako, da bo zadoščeno pogojem standarda EN 471, razred 2.

OPCIJA: KOLENSKI DEL

Hlače imajo izdelane v višini kolen ergonomsko oblikovane žepe, ki so ustrezne velikosti za predpisane kolenčnike.

Kolenčniki so priloženi k vsakim dolgim hlačam. So ergonomsko oblikovani za zaščito kolen.

Velikost kolenčnikov mora ustrezati vsem hlačam, ki so v TS.

Barva ni določena. Izdelani so iz EVA pene.

Zahtevani standardi: EN 14404: 2004 + A1: 2010 Tip 2 Stopnja 0

Informativna skica artikla

Dobro vidna rumena, v manjšem delu črna.

Logotip: črn

Delovne hlače z oprsnikom

  - Barva

Črna, v manjšem delu dobro vidna, rumena, odsevni trak, kot na skici.

  - Logotip

Tiskan. Bele barve.

Višina 50 mm.

  - Zahtevani standardi

EN ISO 20471:2013, Razred I

Kolenčniki: EN 14404: 2004 + A1: 2010 Tip 2

Kakovostni parametri osnovne tkanine

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 93 poliester 7 elastan |  | 10% |  | SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 270 |  | + 10% |  | SIST ISO 3801 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij | % | 0 |  |  |  | SIST EN 5077 |
| Pretržna sila trakastega preskušanca | N | 700-1500 |  |  |  | SIST EN ISO 13934-2 |
| Nadaljni pretrg | N | 31 |  | + 5% |  | SIST EN ISO 13937-2 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena |  |  |  |  |
| Pranje |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-C06 |
| Znoj kisli/alkalni |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Drgnjenje suho |  | 4-5 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Umetno svetlobo (modra skala) |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-BO2 |
| Merjenje pH vrednosti vodnega ekstrakta tekstilij | ph | med >3.5 in <9.5 |  |  |  | SIST EN ISO 3071 |
| Zahteva : Oeko tex standard 100 Obvezna priloga: podpisan in žigosan tehnični list s strani proizvajalca tkanine. |  |  |  |  |  |  |

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Opis artikla

POVIŠAN DEL OPRSNIK

Hlače imajo povišan sprednji in zadnji del, kot prikazuje skica. Na sprednjem delu je našit žep.

NARAMNICE

Obseg naramnic je nastavljiv.

ŽEPI

Na hlačnicah, v višini stegen imajo enega ali dva žepa.

Opcijsko sta dva žepa zadaj.

ODSEVNI TRAKOVI

Na hlačnicah zadaj je odsevni trak. Dobro vidne so tudi zadrge. Zadoščeno mora biti pogojem standarda EN 471, razred 1.

OPCIJA: KOLENSKI DEL

Hlače imajo izdelane v višini kolen ergonomsko oblikovane žepe, ki so ustrezne velikosti za predpisane kolenčnike.

Kolenčniki so priloženi k vsakim dolgim hlačam. So ergonomsko oblikovani za zaščito kolen.

Velikost kolenčnikov mora ustrezati vsem hlačam, ki so v TS.

Barva ni določena. Izdelani so iz EVA pene.

Zahtevani standardi: EN 14404: 2004 + A1: 2010 Tip 2 Stopnja 0

Informativna skica artikla

Barva: črna

Logotip: bel

Delovne hlače z oprsnikom, dobro vidne

  - Barva

Rumena, dobro vidna, zgornji del čr, odsevni trakovi.

  - Logotip

Tiskan. Bele barve.

Višina 50 mm.

Kakovostni parametri osnovne tkanine spodnji del hlač

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 92 poliester 8 elastan |  | 10% |  | SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 210 |  | + 10% |  | SIST ISO 3801 |
| Zahteva : Oeko tex standard 100 Obvezna priloga: podpisan in žigosan tehnični list s strani proizvajalca tkanine. |  |  |  |  |  |  |

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Opis artikla

POVIŠAN DEL OPRSNIK

Hlače imajo povišan sprednji in zadnji del, kot prikazuje skica. Na sprednjem delu je našit žep. Oprsnik je črne barve.

NARAMNICE

Obseg naramnic je nastavljiv.

ŽEPI

Na hlačnicah, v višini stegen imajo enega ali dva žepa.

Opcijsko sta dva žepa zadaj.

ODSEVNI TRAKOVI

Na hlačnicah spodaj morajo biti vzporedno, na primerni razdalji, v dveh vrstah odsevni trakovi širine 5 do 7 cm tako, da bo zadoščeno pogojem standarda EN 471, razred 2.

OPCIJA: KOLENSKI DEL

Hlače imajo izdelane v višini kolen ergonomsko oblikovane žepe, ki so ustrezne velikosti za predpisane kolenčnike.

Kolenčniki so priloženi k vsakim dolgim hlačam. So ergonomsko oblikovani za zaščito kolen.

Velikost kolenčnikov mora ustrezati vsem hlačam, ki so v TS.

Barva ni določena. Izdelani so iz EVA pene.

Zahtevani standardi: EN 14404: 2004 + A1: 2010 Tip 2 Stopnja 0

Informativna skica artikla

Barva: dobro vidna, rumena in črna

Logotip: bel

Kratke hlače, kontrolorji

  - Barva

Črna.

  - Logotip

Tiskan. Bele barve.

Višina 50 mm.

Kakovostni parametri osnovne tkanine

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 93 poliester 7 elastan |  | 10% |  | SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 270 |  | + 10% |  | SIST ISO 3801 |
| Zahteva : Oeko tex standard 100 Obvezna priloga: podpisan in žigosan tehnični list s strani proizvajalca tkanine. |  |  |  |  |  |  |

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Opis artikla

PASNE ZANKE

Hlače imajo 7 ali 8 trpežnih pasnih zank.

ŽEPI

V pasu spredaj sta dva žepa.

Zadaj sta dva našita žepa - kot na skici.

Na hlačnicah v višini meč je našit najmanj en žep.

V razkoraku je vstavljen poseben mehak, elastičen in trpežen material, ki omogoča, da so hlače udobne, bolj raztegljive in trpežne.

Informativna skica artikla

Barva: črna

Logotip: bel

Kratke hlače, dobro vidne

  - Barva

Dobro vidna rumena, v manjšem delu črna, srebrni odsevni trakovi.

  - Logotip

Tiskan. Črne barve.

Višina 50 mm.

  - Zahtevani standardi

EN ISO 20471, Razred 1

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Opis artikla

PAS

Hlače imajo 7 ali 8 trpežnih pasnih zank.

ŽEPI

V pasu sta všita dva žepa, ki sta prostopadajoča.

Levi ima poseg v celotni širini in še dodaten poseg, s prekatom, ter tretji poseg v prekat, ki se zapenja z zadrgo. Desni žep ima poseg čez celo širino.

Hlače imajo v višini stegen najmanj dva dodatna žepa.

Na zadnjem delu sta lahko opcijsko dva žepa.

V ledvenem delu je elastičen vstavek, ki omogoča več gibanja.

ODSEVNI TRAKOVI

Na hlačnicah spodaj morajo biti vzporedno, na primerni razdalji, v dveh vrstah odsevni trakovi širine 5 do 7 cm tako, da bo zadoščeno pogojem standarda EN 471, razred 2.

Informativna skica artikla

Barva: dobro vidna, rumena in črna

Logotip: bel

Podobleka, majica

  - Barva

Črna ali siva.

  - Surovinska sestava

60% poliamid, 28% polipropilen, 5% elastan, 2% poliester, odstopanje 10%.

  - Teža

165 g/m2, odstopanje 10%

Kakovostni parametri

Materiali zagotavljajo učinkovit prenos vlage s telesa v okolje z namenom ohraniti površino kože suho. Prenos vlage poteka do vzpostavitve ravnovesja med okoljem v oblačilu in zunanjostjo. Zaradi odvajanja vlage na koži ni neprijetnega občutka mokrote, kar posledično zmanjšuje tveganje za razvoj patogenih bakterij. Površino kože mora ohranjati suho.

Material zagotavlja toplotno in izolacijsko zaščito.

Opis artikla

Material mora biti elastičen, majica dovolj dolga, da pokrije ledveni del.

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Informativna skica artikla

Podobleka, hlače

  - Barva

Črna ali siva.

  - Surovinska sestava

60% poliamid, 28% polipropilen, 5% elastan, 2% poliester, odstopanje 10%.

  - Teža

165 g/m2, odstopanje 10%

Kakovostni parametri

Materiali zagotavljajo učinkovit prenos vlage s telesa v okolje z namenom ohraniti površino kože suho. Prenos vlage poteka do vzpostavitve ravnovesja med okoljem v oblačilu in zunanjostjo. Zaradi odvajanja vlage na koži ni neprijetnega občutka mokrote, kar posledično zmanjšuje tveganje za razvoj patogenih bakterij. Površino kože mora ohranjati suho.

Material zagotavlja toplotno in izolacijsko zaščito.

Opis artikla

Material mora biti elastičen, hlače dovolj visoke, da pokrijejo ledveni del.

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Informativna skica artikla – nova skica hlač

Zimska kapa

  - Barva

Črna ali zelena.

  - Kakovostni parametri pletiva

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Testna metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 50 akril 50 volna |  | ± 5 % |  | SIST ISO 1833 |
| Vrsta pletenja oglavni del |  | Interlock pletivo |  |  |  |  |
| Podloga iz mehkega pletiva |  | Desno - desno |  |  |  |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb pri pranju in sušenju pri 400 C: Po dolžini: Po širini: | % | do 6 do 6 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 SIST EN 25077 SIST EN ISO 3759 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | ocena najmanj | 3 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj |  |  |  |  |  |
| Kemično čiščenje |  | 4 |  |  |  | EN ISO 105-D01 |
| Pranje pri 40 °C |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 20105-C01 |
| Znoj Kisli Alkalni |  | 4 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Zahteva : Oeko tex standard 100 Obvezna priloga: Podpisan in žigosan tehnični list s strani proizvajalca tkanine. |  |  |  |  |  |  |

  - Logotip

Logotip je izvezen na sprednjem delu kape, bele barve od robu oddaljen 20 mm, višina je 40 mm.

Opis artikla

Kapa mora biti enakomerno pletena, brez izpuščenih zank. Preja iz katere je kapa pletena mora biti enakomerno obarvana.

Med posamezni kosi ne sme biti razlik v niansi barve.

Na vrhu ima kapa šest križnih šivov, zadaj je sestavni šiv. Kapa je v celoti podložena z osnovnim pletivom.

Kape so izdelane v štirih moških velikostih: S, M, L, XL.

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Informativna skica artikla

Barva: črna ali zelena v skladu s CGP.

Logotip: bele barve.

Kapa s ščitnikom

  - Barva osnovne tkanine

Črna

Logotip

Logotip je tiskan na stranskem delu kape, bele barve, od robu oddaljen 15 mm, višina je 40 mm.

Opis artikla

Kapa je izdelana iz ščitnika in zgornjega dela.

Material je Coolmax ali podobno.

Na stranskem delu kape je tiskan logotip – po dogovoru z naročnikom. Zadaj je polkrožna odprtina, pod katero je všit trak z našitim sprimnim trakom ali trak z možnostjo regulacije obsega kape.

Informativna skica artikla

Barva: črne barve.

Logotip: bele barve.

Pas

  - Barva

Črna.

Kakovostni parametri

Tkan pas, širok 4 cm je zarobljen s trpežno obrobo. Zaključka - konca sta zaobljena in podaljšana - dvojna. Sprimeta se s sprimnim trakom – zgornji del je dolg 20-23 cm, spodnji 10 do 13 cm. Sprimni trak omogoča regulacijo obsega.

Opis artikla

Zaponka: plastična robustna zaponka, kot na skici.

Širina pasu: 40 mm

Velikosti: S, M, L, XL

Pas ima dodaten nastavek – kot na skici, ki omogoča, da se pripne manjši tiskalnik za potrebe kontrolorjev.

Informativna skica artikla

Torbica za kontrolorje

  - Barva

Črna barva.

  - Logotip

Tiskan ali vezen. Bele barve.

Višina: 50 mm.

Opis artikla

Srednje velika torbica ima reže in trakove, pokrov z zadrgo in kavelj.

Pritrdi se na pas ali zanko in se prilega pasovom širine do 5 cm.

Informativna skica artikla

Logotip

  - Barva logotipa

Barva logotipa se spreminja glede na podlago.

Na črni in zeleni podlagi je bel logotip, črn je na dobro vidni, rumeni podlagi.

Velikost logotipa

Določene so okvirne velikosti logotipa, minimalni odstopi so možni glede na material in možnost izvedbe. Le te izbrani ponudnik dogovori z naročnikom.

Vsi logotipi so tiskani, izvezeni so le na pleteni kapi. Možnost vezenega logotipa je tudi na torbici.

MAJICE

Višina spredaj 50 mm, višina zadaj 240 mm.

BREZROKAVNIK, ČRN in DOBRO VIDEN

Višina spredaj: 50 mm, višina zadaj 130 mm.

BUNDA, JOPIČI

Višina spredaj 50 mm, višina zadaj 260 mm.

HLAČE

Višina 50 mm.

KAPA

Logotip je izvezen na sprednjem delu kape, bele barve, od robu oddaljen 20 mm, višina je 40 mm.

KAPA S ŠČITNIKOM

Logotip je natisnjen na stranskem delu kape, bele barve, od robu oddaljen 15 mm, višina je 40 mm.

Obutev – kakovostni parametri in splošne zahteve

- Vzorčni modeli ob oddaji ponudbe

Ponudniki predstavijo vse vzorčne modele opisane v TS, velikost ni določena.

Vzorčne modele naročnik neizbranim ponudnikom vrne.

Vzorčni modeli morajo biti izdelani iz zahtevanega materiala in predpisane barve. Oblika obutve naj se približa skicam v TS.

Pravica do testiranja

Naročnik si pridržuje pravico do testiranja obutve pri ustrezni strokovni ustanovi.

Če rezultati ne bodo skladni s zahtevami v razpisni dokumentaciji, bo naročnik ponudbo zavrnil.

- Izbira velikosti

Velikostne številke obutve naročnik sporoči ob naročilu.

Velikostni set obutve predvidoma obsega:

- moške velikostne številke: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

- ženske velikostne številke: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Izbrani ponudnik mora zagotoviti vse zahtevane velikostne številke in jih v primeru neustreznosti tudi zamenjati.

- Kakovostni parametri

Podatki v slovenskem jeziku:

ponudnik naj predloži zahtevane tehnične podatke v slovenskem jeziku – vpiše jih v razpredelnice tehnične specifikacije. Podatke vpiše ročno v sivo pobarvan stolpec.

Kot dokazilo o izpolnjevanju navedenih kakovostnih parametrov v razpredelnici je dolžan ponudnik priložiti (ni potrebno v slovenskem jeziku):

- tehnični list opisa izdelka,

- kopijo certifikata (s številko, datumom, podpisom in žigom) pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde.

- Splošne zahteve

Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim kakovostnim parametrom opisanim v tehnični specifikaciji. Surovinska sestava materialov in uporabljeni tehnološki postopki morajo omogočati, da so zaščitni čevlji in škornji ob nošnji ob delovnih  pogojih, ob predpisanem času trajanja, obdržijo lastnosti, kot so: izvorna barva, stabilna oblika, optimalna trdnost šivov in kompaktnost.

- Zagotavljanje enake kakovosti

Ponudnik mora zagotavljati, da bo v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma dobavljal izbrano osebno varovalno opremo in zaščitne čevlje in škornje v kakovosti vzorčnih modelov. V primeru, da izbrani ponudnik spremeni kakovost dobavljenih artiklov, bo naročnik, v primeru da se dokaže odstopanje kakovosti od ponujene, odstopil od okvirnega sporazuma.

- Embaliranje

Posamezni kosi morajo biti ustrezno zaščiteni. Na embalaži naj bo etiketa z zahtevanimi podatki.

Vsak posamezen kos mora vsebovati etiketo s podatki o:

- nazivu proizvajalca,

- nazivu izdelka, skladno s posamezno tehnično specifikacijo,

- številki javnega naročila,

- letu izdelave in

- velikostni številki in imenu in priimku bodočega uporabnika.

Obutev – razpredelnica skic

| 1. Športni čevlji, brez kapice | 2. Letni čevlji, s kapico | 3. Zimski čevlji, brez kapice | 4. Zimski čevlji, s kapico |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Škornji z zaščitno kapico |  |  |  |

Obutev – tehnični opisi

- Športni čevlji, brez kapice

  - Standardi

Kakovost izdelka mora ustrezati minimalnim zahtevam naročnika po standardih:

SIST EN ISO 20347:2022

Kakovostni parametri

| Kakovostni parameter | Opis | Opis parametrov ponudnika |
| --- | --- | --- |
| Barva čevlja zgornji del | Črna, lahko ima minimalne detajle druge barve. |  |
| Zgornji del čevlja | Izdelan iz raztegljivega, zračnega materiala. Vezalke se ne zavezujejo, so fiksne, njihova elastičnost omogoča prilagajanje višini narti. |  |
| Zaščitna kapica | / |  |
| Jezik | Oblazinjen. |  |
| Vložek čevlja | Oblazinjen vložek. |  |
| Podplat | Podplat zagotavlja dober oprijem, je protizdrsen. |  |
| Nega | Pranje v pralnem stroju. 30 stopinj. |  |

Informativna skica

Letni čevlji, s kapico

  - Zahtevani standardi

Kakovost izdelka mora ustrezati minimalnim zahtevam naročnika po standardih:

EN ISO 20345:2022 S3S

  - Kakovostni parametri

| Kakovostni parameter | Opis | Opis parametrov ponudnika |
| --- | --- | --- |
| Barva čevlja zgornji del | Črna, lahko ima minimalne detajle druge barve. |  |
| Zgornji del čevlja | Izdelan iz tekstila, odpornega na ureznine. Opciji: posebne vezalke BOA sistem – s koleščkom za zategovanje ali klasične vezalke. |  |
| Zaščitna kapica | Zaščitna kapica. |  |
| Jezik | Oblazinjen. |  |
| Vložek čevlja | Oblazinjen vložek čevlja. |  |
| Podplat | Toplotno odporen podplat, odporen proti zdrsu, ESD lastnosti. |  |

  - Informativna skica

Zimski čevlji, brez kapice

  - Zahtevani standardi

Kakovost izdelka mora ustrezati minimalnim zahtevam naročnika po standardih:

EN ISO 20347:12, O3 FO SRC

Kakovostni parametri

| Kakovostni parameter | Opis | Opis parametrov ponudnika |
| --- | --- | --- |
| Barva čevlja zgornji del | Črna, lahko ima minimalne detajle druge barve. |  |
| Jezik | Podložen z mrežico. |  |
| Podplat | Protizdrsen podplat iz poliuretana, je antistatičen, odporen na olja. |  |

Informativna skica

Zimski čevlji, s kapico

  - Zahtevani standardi

Kakovost izdelka mora ustrezati minimalnim zahtevam naročnika po standardih:

EN ISO 20345:2022 S7S HRO CI HI LG SC FO SR

Kakovostni parametri

| Kakovostni parameter | Opis | Opis parametrov ponudnika |
| --- | --- | --- |
| Barva čevlja zgornji del | Črna, lahko ima minimalne detajle druge barve. |  |
| Zgornji del čevlja | Vodooporno usnje. Podloga Primaloft ali podobno. Opciji: posebne vezalke BOA sistem – s koleščkom za zategovanje ali klasične vezalke. |  |
| Zaščitna kapica | Močna zaščitna kapica. |  |
| Jezik | Oblazinjen. Podloga Primaloft ali podobno. |  |
| Vložek čevlja | Zračen vložek. |  |
| Podplat | Absorpcija udarcev v predelu pete. |  |

Informativna skica

Škornji in termoizolacijski vložek

  - Zahtevani standardi

Kakovost izdelka mora ustrezati minimalnim zahtevam naročnika po standardih:

EN ISO 20347:2022 O4

Kakovostni parametri

| Kakovostni parameter | Opis | Opis parametrov ponudnika |
| --- | --- | --- |
| Barva čevlja zgornji del | Črna |  |
| Zgornji del čevlja | Vodooporni. |  |
| Zaščitna kapica | / |  |
| Podplat | Odporen na olje. |  |

Termoizolacijski vložek

Anatomsko oblikovan vložek je zamenljiv/pralni zimski termo izolacijski vložek za delo v mrzlem vremenu.

Informativna skica