Priloga 6: Datoteka KOO

Datoteka vsebuje seznam točk s koordinatami v D96/TM sistemu.

Ime datoteke: XXXX_dodatne_domeritve.KOO (XXXX – šifra katastrske občine z vodilno ničlo)

Atributi, ki morajo biti zapisani v datoteki:

| Stolpec | Vsebina stolpca |
| --- | --- |
| 1-15 (15 mest)* | ID točke (ki je sestavljen iz številke k.o. in številke točke katastra nepremičnin, izjemoma P točke) |
| 16-30 (15 mest) | Koordinata e v D96/TM |
| 31-45 (15 mest) | Koordinata n v D96/TM |
| 46-60 (15 mest) | Nadmorska višina H v D96/TM - Prazna mesta |
| 61-70 (10 mest) | Natančnost izmerjene točke (v cm) - Prazna mesta |
| 71 (1 mesto) | Prazno mesto |
| 72 (1 mesto) | Status izravnave in je vedno 1 |
| 73-106 (34 mest) | Prazna mesta |
| 107-121 (15 mest) | Šifra metode določitve |
| 122-184 (63 mest) | Prazna mesta |
| 185-195 (11 mest) | Ime datoteke detajlne skice - Prazna mesta |
| 196-230 (35 mest) | Prazna mesta |
| 231-240 (10 mest) | Datum izmere |

*razlaga stolpcev = od vključno 1 stolpca do vključno 15 stolpca

Primer zapisa v datoteki (zaradi preglednosti je na primeru prikazano manjše število praznih mest pred datumom izmere):

Pomembna je desna poravnava stolpcev in število mest, ki ga zavzame posamezen element.

Koordinate se določijo na 2 decimalni mesti natančno, decimalno ločilo je pika.

Vmesni stolpci morajo biti prazni.

Šifre metode določitve koordinat so:

  - IZM - za točke izmerjene na terenu v okviru te naloge,

  - IZT - za točke, katerim so bile koordinate določene s transformacijo in

  - IZU – za točke uživalne meje.

Datum izmere je:

  - za metodi IZM, IZU - datum izmere točk na terenu v okviru naloge ali

  - za metodo IZT - datum izmere veznih točk za transformacijo na terenu.