Priloga 7: Datoteka KAN

Datoteka vsebuje:

- vrednosti reduciranih poševno merjenih dolžin na horizontalno ravnino izmerjenih med točkami lokalnih elaboratov (le-te izmerjene s terensko izmero) in

- povezave med identičnimi točkami katastra nepremičnin in točkami elaboratov iz zbirke listin.

Zapisi si sledijo po vrsticah, brez praznih vrstic.

Ime datoteke: XXXX_ YYYY.KAN (XXXX – šifra katastrske občine z vodilnimi ničlami, YYYY je številka IDPOS brez podpostopka in brez vodilnih ničel)

Atributi, ki morajo biti zapisani v datoteki za IDENTITETE:

| Stolpec | Vsebina stolpca |
| --- | --- |
| 1-15* (15 mest) | ID prve točke |
| 16-30 (15 mest) | ID druge točke |
| 31-45 (15 mest) | Dolžina v metrih in je vedno 0.00 |
| 46-55 (10 mest) | Natančnost dolžine v cm in je vedno 0.00 |
| 56-60 (5 mest) | Podatek, da gre za identiteto in je vedno IDENT |
| 61-155 (95 mest) | Prazna mesta |

*razlaga stolpcev = od vključno 1 stolpca do vključno 15 stolpca

Pravila za zapis točke katastra nepremičnin, pomožne točke in detajlne točke elaborata so (navedena tudi v tekstu pod  5.4.4.1, 5.4.4.2 in 5.4.4.3):

- točka katastra nepremičnin:

  - prva štiri mesta zaseda šifra KO (z vodilnimi ničlami) XXXX

  - peto mesto zaseda podčrtaj _

  - sledi številka točke iz katastra nepremičnin

- pomožna točka:

  - prva štiri mesta zaseda šifra KO (z vodilnimi ničlami) XXXX

  - peto mesto zaseda podčrtaj _

  - šesto mesto zaseda črka  P

  - sledi oštevilčba od 1 naprej znotraj območja

- detajlne točke elaborata

  - prva štiri mesta zaseda šifra KO (z vodilnimi ničlami) XXXX

  - peto mesto zaseda podčrtaj _

  - sledi številka IDPOS (brez vodilnih ničel) YYYY

  - sledi podčrtaj _

  - sledi številka detajlne točke iz elaborata

Atributi, ki morajo biti zapisani v datoteki za REDUCIRANE FRONTE:

| Stolpec | Vsebina stolpca |
| --- | --- |
| 1-15* (15 mest) | ID prve točke |
| 16-30 (15 mest) | ID druge točke |
| 31-45 (15 mest) | Dolžina v metrih |
| 46-55 (10 mest) | Natančnost dolžine v cm in je vedno 0.00 |
| 56-130 (75 mest) | Prazna mesta |
| 131-155 (25 mest) | Vir podatka je številka IDPOS v obliki IDPOS, sledi presledek in sledi YYYY (brez vodilnih ničel) |

*razlaga stolpcev = od vključno 1 stolpca do vključno 15 stolpca

Pravila za zapis številk točk reduciranih frontov so (navedena v tekstu pod 6.1.5.):

- v primeru, ko imata OBE točki določene koordinate v D96/TM sistemu, se uporabi za začetno in končno točko številko točk iz katastra nepremičnin; izjemoma (v primeru manjkajoče točke v katastru nepremičnin) se uporabi številko pomožne točke,

- v primeru, ko VSAJ ENI točki niso določene koordinate v D96/TM, se obe točki oštevilčita s številko iz lokalnega elaborata

Pomembna je desna poravnava stolpcev in število mest, ki ga zavzame posamezen element.

Decimalno ločilo je pika.

Primer zapisa v datoteki: