Mehanizem:              Načrt za okrevanje in odpornost

Razvojno področje:   Digitalna preobrazba

Investicija:                 Zeleni slovenski lokacijski okvir

Tehnična dokumentacija za izvedbo naloge

Vektorizacija etažnih načrtov II

Maj  2025

VSEBINA

1	Uvod	3

2	Izvedba vektorizacije etažnih načrtov	3

2.1	Obseg dela	3

2.2	Vektorizacija etažnih načrtov	3

2.2.1	Splošne informacije	3

2.2.2	Obstoječi grafični podatki stavb	4

2.2.3	Vhodni podatki vektorizacije	4

2.2.4	Izvedba vektorizacije	4

2.2.5	Opis programske opreme za vektorizacijo etažnih načrtov	9

3	Rezultati vektorizacije etažnih načrtov – elaborat oddaje	9

4	Terminski plan	10

5	Dokončni prevzem	10

6	Praktični preizkus kot pogoj za izbiro pri javnem naročilu	10

Uvod

V dokumentu so opisani razlogi, osnovni postopek in zahteve za izvedbo vektorizacije etažnih načrtov.

Izvedba vektorizacije etažnih načrtov

Obseg dela

Naročilo obsega vektorizacijo etažnih načrtov za 2.649 stavb.

Seznam stavb za vektorizacijo je v Prilogi 3 – (excel datoteka) tega dokumenta. Naročnik si pridržuje pravico, da tekom izvedbe vektorizacije posamezne stavbe zamenja za druge enakovredne stavbe. Razlog za tako menjavo so vmesni vpisi sprememb podatkov o stavbah v kataster nepremičnin, kjer so vektorski etažni načrti že vsebina takega vpisa.

Vektorizacija etažnih načrtov

Splošne informacije

Vektorizacija etažnih načrtov je del projekta informacijske prenove nepremičninskih evidenc v okviru projekta Zeleni slovenski lokacijski okvir.

V katastru nepremičnin se z uporabo informacijskega sistema katastra (IS kataster) med drugimi podatki vodijo tudi podatki o stavbah, ki se vpišejo z izdelavo elaborata za vpis stavbe in delov stavbe v kataster nepremičnin. Elaborati vsebujejo tudi podatke o etažnih načrtih z geolokacijo posameznega dela stavbe. Za stavbe, ki so bile vpisane v kataster stavb pred 3. 4. 2018, so bili izdelani etažni načrti po posameznih etažah na papirju. Ti podatki so v arhivu elaboratov shranjeni kot rastrski podatki – skenirani v PDF/A formatu. Po tem datumu elaborati za vpis stavbe in spremembe podatkov o stavbah vsebujejo etažne načrte v vektorski obliki. Pravna podlaga za vodenje etažnih načrtov v digitalni obliki je bila že v predhodni zakonodaji, kjer je izdelavo etažnega načrta v digitalni obliki določal 10.a člen Pravilnika o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, št. 73/12, 87/14, 66/16, 54/21 - ZKN in 41/22), ki je bil sprejet na podlagi Zakona o evidentiranju nepremičnin - ZEN (Uradni list RS, št. 47/06,65/07 - odl. US, 79/12 - odl. US, 61/17 - ZAID, 7/18, 33/19 in 54/21 - ZKN).

Pravna podlaga je tudi v Zakonu o katastru nepremičnin - ZKN (Uradni list RS št. 54/21 in 85/24 – ZAID-A) in v njegovih podzakonskih aktih. 40. člen Pravilnika o vodenju podatkov katastra nepremičnin (Uradni list RS, št. 41/22) govori, da se etažni načrt izdela v elektronski obliki.

Geodetska uprava RS za zagotovitev tehničnih pogojev vektorizacije etažnih načrtov ponuja programsko opremo za vektorizacijo etažnih načrtov, ki bo na voljo izbranemu ponudniku.

Podatki o etažnih načrtih (poligoni etaž in poligoni delov stavb) se v skladu z določili ZKN vodijo v informacijskem sistemu kataster. IS kataster se sestoji iz dveh delov: informacijska rešitev kataster (IR kataster) in informacijska rešitev delovodnik (IR delovodnik).

Ker velika večina elaboratov za vpis stavb pred 3. 4. 2018 ne vsebuje vektorskih podatkov, to bistveno vpliva na povečanje količine dela in časa, potrebnih za izdelavo elaboratov za spreminjanje že vpisanih podatkov o stavbah in delih stavb.

Vektorizacija se bo v tem projektu izvajala množično v okviru razpoložljivih sredstev in časa. Vzporedno pa se bodo izvajale tudi spremembe podatkov o stavbah in delih stavb in s tem tudi vektorizacija posameznih etažnih načrtov.

Vektorska oblika vodenja etažnih načrtov omogoča:

- lažje in nadzorovano spreminjanje etažnih načrtov;

- 3D prikaz delov stavbe znotraj stavbe – boljša pravna varnost lastnine zaradi natančnejše opredelitve in preglednosti nepremičnin v prostoru;

- večjo kakovost podatkov – ob izdelavi etažnega načrta se lažje ugotovijo in odpravijo morebitne napake načrta etaže in ostalih podatkov (npr. tlorisa stavbe, podatkov o etažah).

Obstoječi grafični podatki stavb

Elaborati za vpis in spreminjanje podatkov o stavbah, ki so bili oddani geodetski upravi pred 3. 4. 2018, vsebujejo načrte etaž s prečnim prerezom stavb (skenirani v PDF/A formatu). V kolikor je bila posamezna etaža v okviru sprememb podatkov že vektorizirana, za to etažo obstaja tudi vektorski etažni načrt, ki jih izbrani izvajalec prejme kot vhodni podatek.

Vhodni podatki vektorizacije

Vhodni podatek za vektorizacijo so:

- Načrti etaž in vertikalni prerezi stavb. Ti so shranjeni v skenogramih elaboratov katastra stavb, oblika zapisa datoteke je PDF/A format.

- Veljavno stanje katastra nepremičnin v obliki izmenjevalne datoteke (format XML).

Vhodne podatke izbrani izvajalec pridobi iz informacijske rešitve kataster (IR kataster).

Izvedba vektorizacije

2.2.4.1 Kontrole etažnih načrtov

Vektorizacija se izvaja po navodilih v Prilogi 1 in 2  v kolikor se bo uporabljala programska oprema za vektorizacijo etažnih načrtov, ki je navedena pod točko 2.2.5.

Kontrola etažnih načrtov obsega:

- Vsak etažni načrt mora pozicijsko ležati znotraj tlorisa stavbe.

- Nadmorske višine etažnih načrtov morajo ležati znotraj najnižje in najvišje višine stavbe.

- Kontrola usklajenost etažnih načrtov, da so etaže medsebojno usklajene (etaža nad etažo).

- Vsak poligon dela stavbe v posamezni etaži mora imeti evidentirane atribute:

  - številka dela stavbe,

  - številka etaže,

  - tip poligona (1 - del stavbe, 2 - jašek),

  - izmerjena površina poligona (smiselna za uporabo pri nadaljnjih spremembah etažnega načrta).

- Podatki morajo biti zapisani v državnem koordinatne sistemu D96/TM.

- Topološke kontrole (zaključeni poligoni, orientacija poligonov in lukenj, centroidi, itd).

- Vsota višin etaž ne sme presegati višine stavbe. Izjema v primeru medetaž.

- Atributna površina dela stavbe mora biti manjša ali enaka vsoti grafičnih površin delov stavbe v isti etaži z možnostjo določitve odstopanja.

- Za vsak poligon s številko dela stavbe mora obstajati atributni zapis dela stavbe (številka etaže).

- Za vsak atributni zapis dela stavbe mora obstajati vsaj en poligon z enako številko dela stavbe.

- Ob izvedbi se lahko pokažejo neskladja kot so:

  - Etažni načrt pozicijsko leži izven tlorisa stavbe (Izvajalec vektorizacije mora zagotoviti, da so etažni načrti znotraj poligona, ki je v izmenjevalni datoteki v polju »tlorisGeom«.). Zato se tloris stavbe spremeni tako, da poteka po zunanjem obodu delov etažnih načrtov, ki ležijo izven obstoječega tlorisa. Dileme glede odstopanj izvajalec rešuje s kontaktnimi osebami po območnih geodetskih upravah. Izdela se seznam stavb s tako odkritimi napakami v tlorisu, ki se ga geodetski upravi preda ob zaključku izvedbe vektorizacije.

  - Ugotovljena napaka grafičnih podatkov etažnega načrta, kot je npr. napačna številka dela stavbe.

  - Ugotovljena napaka v atributnih podatkih, kot je npr. napačna številka etaže na delu stavbe, napačna številka dela stavbe, napačna številka pritlične etaže, napačno število etaž.

  - …

- V takih primerih se spremembe obrazložijo in oddajo na prilagojenem obrazcu S-1. V primeru spremembe tlorisa stavbe se doda še prilagojen obrazec S-2. Prilagojeni obrazci so v Prilogi 4.

Poligon brez številke dela stavbe (vedno mora imeti določeno številko etaže), v kolikor je pravilno določen, predstavlja  jašek.

Naročnik lahko tekom izvedbe spremeni obstoječe in/ali definira nove kontrole.

2.2.4.2 Izvoz podatkov iz IR katastra / uvoz podatkov v IR kataster

Izvoz in uvoz podatkov bo potekal preko postopka Vektorizacija etažnih načrtov v IR kataster. Znotraj tega postopka se bo izvozilo podatke v prilagojenem  izmenjevalnem formatu za vektorizacijo etažnih načrtov. Prav tako se bo preko tega postopka vračalo dopolnjene izmenjevalne datoteke.

Za nov postopek Vektorizacija etažnih načrtov so kreirane uporabniške vloge:

- IZVAJALEC_VEN – vloga zunanjega izvajalca, ki bo prevzemal podatke za vektorizacijo in vračal vektorizirane podatke. Lahko bo tudi pregledoval podatke v IR kataster, kontroliral naloženi elaborat vektorizacije etažnih načrtov in ga oddal.

- PREGLEDNIK_VEN – vloga referenta na geodetski upravi, ki bo pregledoval vektorizirane etažne načrte, potrjeval uveljavitev sprememb in izdelal obvestila za stranke.

Kontrole za množični uvoz podatkov v IR kataster:

Uporabijo se naslednje kontrole:

- K3 - staro stanje - atributi
Vsi atributi pred spremembo se morajo ujemati z aktivnim stanjem.

- K4 - staro stanje - grafika
Vsi grafični atributi pred spremembo se morajo ujemati z aktivnim stanjem.

- K21 - kontrola plomb
Kontrolira se, ali na spremenjenih entitetah obstajajo plombe.

- K65 - kontrola povezav delov stavb
Ali je del stavbe povezan s stavbo in etažami.

- K66 - kontrola lege dela stavbe
Deli stavb se ne smejo prekrivati znotraj etaže in morajo v celoti ležati znotraj etaže.

- K73 - kontrola lege etaže
Obris etaže je znotraj tlorisa stavbe ali enak tlorisu stavbe.

- K74 - kontrole etaže

  - vsaka stavba ima vsaj 1 etažo;

  - nadmorske višine etaž morajo biti znotraj višine stavbe;

  - število etaž se mora ujemati z navedenimi etažami, če le te obstajajo;

  - številka etaže mora biti manjša ali enaka številu etaž v stavbi.

- K156 - kontrola etaže - deli stavb

  - Geometrija delov stavb znotraj etaže se ne sme prekrivati ali ustvarjati lukenj, če teh ni tudi v naravi. Unija geometrij delov stavbe v etaži mora popolnoma pokrivati geometrijo etaže.

  - Lomi geometrije delov stavb se ne smejo podvajati in razdalja med zaporednima lomoma ne sme biti manjša od 12 cm.

- K244 - vsebina elaborata

- Kontrolira se ali je vsebina priloženega PDF ustrezna.

- K245 - digitalni podpis

- Kontrolira se ali je priložen PDF elaborata digitalno podpisan.

- K256 - vsaka stavba ima lahko samo eno pritlično etažo

- K259 - višja etaža mora imeti večjo nadmorsko višino kot nižja etaža.

  - številke etaž morajo biti oštevilčene od spodaj navzgor, glede na nadmorsko višino;

  - vsota višin etaž ne sme presegati višine stavbe.

Dodatno so potrebne kontrole:

- kontrola dovoljenih sprememb;

- kontrola ali imajo vsi deli stavb geometrije;

- kontrola ali imajo vse etaže geometrije.

Mehanizmi za plombiranje stavb v množičnem postopku uvoza podatkov vektoriziranih etažnih načrtov.

Ob vektorizaciji etažnih načrtov se bo plombirala samo stavba. Sama plomba ne bo omejevala dela v IR kataster, bo pa nosila informacijo, da je stavba v postopku vektorizacije etažnih načrtov.

Ob izvozu podatkov iz IR kataster, bo izvajalec inženirskega dela katastrskega postopka dobil informacijo, da se izvaja vektorizacija etažnih načrtov in bo moral postopati v skladu najbolj optimalne izdelave svojega elaborata. Kar pomeni, da bo počakal, da se vektorizacija etažnih načrtov dotične stavbe zaključi in izdelal svoje spremembe na dopolnjenih podatkih. Ali pa se bo z geodetsko upravo dogovoril o kakšni drugi rešitvi.

Spodaj so našteti načini komunikacije GURS z izvajalci inženirskega dela katastrskih postopkov in primeri delovanja za posamezne faze postopka, kjer se izdeluje elaborate na stavbah, ki so v postopku vektorizacije.

Načini komunikacije:

Napoved projekta vektorizacije etažnih načrtov izvajalcem inženirskega dela katastrskih postopkov  preko več načinov obveščanja, kot npr. portal prostor, … Obveščanje bo pred in po zaključku projekta. Lahko se obvešča tudi po posameznih fazah, odvisno, kako bo organiziran postopek vektorizacije. Napoved projekta pripravi izbrani izvajalec vektorizacije etažnih načrtov, izvedba v dogovoru z naročnikom.

Opozorilo pri plombiranju podatkov za vektorizacijo, blokada izvoza za vektorizacijo. Pri plombiranju/izvozu podatkov za vektorizacijo etažnih načrtov, se ob izvozu pokaže obvestilo, da se izvaža stavbo(e), ki so trenutno v aktivnem postopku. Takega izvoza ne bo možno narediti, dokler se taka stavba ne odstrani iz seznama. Opozorilo se bo izvedlo v IR katastru.  Ob izvozu podatkov za redne postopke za izvedbo inženirskega dela katastrskega postopka se prikaže obvestilo, da je stavba v postopku vektorizacije. Obvestilo vsebuje tudi obrazložitev, da elaborata s spremembo na stavbi, ki je v postopku vektorizacije, ne bo možno oddati.

Ob uvozu podatkov za inženirski del katastrskega postopka opozorilo in blokada za oddajo. Uvoz elaborata je mogoč, ni pa možno elaborata oddati. Ob oddaji se pojavi opozorilo, da je stavba v postopku vektorizacije. V obvestilu je dodan kontakt, preko katerega lahko izvajalec inženirskega dela katastrskega postopka  nujne elaborate (po presoji GURS) uskladi z GURS, da lahko prehitijo postopek vektorizacije. Prehitevanja postopka vektorizacije pomeni, da se stavba izloči iz postopka vektorizacije. Za vektorizacijo je potrebno narediti ponoven izvoz in izvesti vektorizacijo na uveljavljenih podatkih elaborata, ki je prehitel vektorizacijo.

Zahteve brez elaborata – blokada preprečuje uveljavitev takega postopka. Za prekoredno uveljavitev, je potrebno izločiti stavbo iz vektorizacije.

Izbris dela stavbe – blokada preprečuje uveljavitev takega postopka. Za prekoredno uveljavitev, je potrebno izločiti stavbo iz vektorizacije.

Izbris stavbe – stavba se izloči iz vektorizacije in se izvede izbris brez omejitve.

Vpis upravljavca – blokada ne sme vplivati, ne sme se izgubiti spremenjenega podatka.

Vpis upravnika – blokada ne sme vplivati, ne sme se izgubiti spremenjenega podatka.

- Urejanje registrskih lastnikov – blokada ne sme vplivati, ne sme se izgubiti spremenjenega podatka.

- Urejanje hišnih številk – blokada ne sme vplivati, ne sme se izgubiti spremenjenega podatka.

- Tehnični postopek Urejanje točkovne povezave stavba-parcele – blokada preprečuje uveljavitev takega postopka. Za prekoredno uveljavitev je potrebno izločiti stavbo iz vektorizacije.

Mehanizmi za uveljavitev podatkov in avtomatizirano generiranje logične zgodovine vektoriziranih etažnih načrtov

Uveljavitev poteka na isti način kot vsi postopki v IR katastru. Pripravljene spremembe v postopkovnih tabelah se ob uveljavitvi zapišejo v aktivno stanje, prav tako se spremembe zapišejo v zgodovinske datoteke.

Sam postopek spremembe ostane v bazi IR katastra in ga je možno tudi kasneje pregledovati.

V primeru, da je potrebno izdati akt lastniku (samo, ko je sprememba na stavbi), se to izvede preko IR delovodnik. V tem primeru se elaborat ob uveljavitvi tudi shrani v arhiv IMIS.

- Obveščanje lastnikov nepremičnin in arhiviranje postopka

- V IR kataster zunanji izvajalec uvozi vektorizirane podatke in potrdi oddajo (uspešne kontrole).

- Možne dopolnitve samo v IR kataster, možnost umaknitev blokade na posamezni stavbi.

- V IR kataster referent pregleda uvožene podatke in priložene priloge.

- V IR kataster referent uveljavi spremembe.

- V IR delovodnik se ob uspešni uveljavitvi odpre nov proces, kreira številka zadeve (Krpan).

- V IR delovodnik referent izvede obveščanje lastnikov stavb, za katere je potrebno izdati akt (samo, ko je sprememba na stavbi). Podatke o lastnikih/upravniku (namesto lastnikov, če upravnik obstaja) in spremenjenih podatkih za izdelavo obvestila posreduje IR kataster preko servisov.

- V IR delovodnik referent arhivira postopek in sistem posreduje priložene PDF/A in obvestila v IMIS (metadata je št. postopka in št. stavbe).

Naročnik si pridržuje pravico do manjših sprememb poteka postopka vektorizacije.

Opis programske opreme za vektorizacijo etažnih načrtov

Izbrani izvajalec bo lahko uporabil programsko opremo za vektorizacijo etažnih načrtov GeoPro X in GeoPro – VKS. Navodila so podana kot Priloga 1 in Priloga 2 k tej dokumentaciji. Navedeno programsko opremo zagotovi naročnik.

Programska oprema zajema naslednje funkcionalnosti oz. omogoča:

- vzpostavitev projekta dela za posamezno stavbo ali etažo (več etaž),

- uvoz obstoječih podatkov (izmenjevalni format – xml, izsek etaže v pdf formatu),

- vektorizacijo etažnih načrtov,

- urejanje grafičnih in atributnih podatkov,

- kontrolo etažnih načrtov,

- izvoz vektoriziranih etažnih načrtov,

- izdelava obrazcev sprememb podatkov (prilagojena obrazca S-1 in S-2) za vsako stavbo posebej.

Rezultat dela s to programsko opremo so urejeni/preverjeni vektorski podatki etažnih načrtov povezani s podatki o stavbah, delih stavb ter zapisani v izmenjevalnem formatu, ki je priloga temu dokumentu (Priloga 5) in omogoča uvoz v IR kataster.

Rezultati vektorizacije etažnih načrtov – elaborat oddaje

Rezultati vektorizacije skeniranih načrtov etaž so:

- Etažni načrti v vektorski obliki definirani v poglavju 2.1 Obseg dela -  izvajalec vse rezultate vektorizacije etažnih načrtov uvozi v IS kataster, kjer jih po potrditvi potrdi naročnik. Etažni načrti morajo imeti:

- urejena razmerja  delov stavb – topologija, višine in povezave s podatki o stavbah in delih stavb;

- odpravljene morebitne napake ugotovljene v postopku vektorizacije, ki bodo oddane v obliki obrazcev;

- izbrani izvajalec bo zgoraj navedene rezultate oddal v obliki predpisane izmenjevalne datoteke za uvoz v IS kataster. Etažni načrti morajo biti skladni s Pravilnikom o vodenju podatkov katastra nepremičnin (Uradni list RS, št. 41/22) in v skladu s prilagojenim izmenjevalnim formatom, ki je Priloga 5 k temu dokumentu.

- Prilagojen izmenjevalni format za vektorizacijo etažnih načrtov je podoben, kot je dostopen na spletni strani Geodetske uprave (15. 5. 2024) https://www.gov.si/teme/nepremicninske-evidence/, razlika je v tem, da vsebuje le vsebino glede stavb in delov stavb.

- V primeru odstopanj tlorisa stavbe in/ali katerega od atributnih podatkov je rezultat vektorizacije etažnih načrtov tudi spremenjen tloris stavbe in/ali kateri od atributnih podatkov. Sprememba obsega prilagojen obrazca S-1 in ob spremembi tlorisa stavbe še prilagojen obrazec S-2 (oba sta v Prilogi 4) ter prilagojen  izmenjevalni format, ki poleg etažnih načrtov vsebuje tudi ostale spremembe (tloris, atributi).

- Končno poročilo, ki vsebuje:

- seznam vseh vektoriziranih stavb,

- seznam stavb s spremenjenim tlorisom stavbe in/ali spremembami v atributih (označiti, katera vrsta spremembe je bila izvedena),

- poročilo o izvedbi pogodbenega dela z ostalimi rezultati pogodbenega dela.

Terminski plan

Naročilo je razdeljeno na 4 faze. Izbran izvajalec izdela podroben terminski plan, v katerem določi stavbe, ki jih bo vektoriziral v posamezni fazi in ga uskladi z naročnikom. Datum zaključka izvedbe vektorizacije etažnih načrtov je 31. 3. 2026.

Faze izvedbe:

| Faza |  | Začetek | Konec |
| --- | --- | --- | --- |
| Faza 1 | vektorizacija 30% stavb | T | 30. 9. 2025 |
| Faza 2 | vektorizacija 30% stavb | 1. 10. 2025 | 28. 11. 2025 |
| Faza 3 | vektorizacija 30% stavb | 29. 11. 2025 | 30. 1. 2026 |
| Faza 4 | vektorizacija 10% stavb in končno poročilo | 31. 1. 2026 | 31. 3. 2026 |

V zadnji, 4. fazi, mora  izvajalec kvoto stavb oddati v IS kataster do 28. 2. 2026.

Dokončni prevzem

Naročnik izvede dokončni prevzem tako, da z zapisnikom potrdi uspešno izvedbo vektorizacije etažnih načrtov in ustreznost vsebine končnega poročila.

Praktični preizkus kot pogoj za izbiro pri javnem naročilu

Namen testa je preizkusiti potencialnega ponudnika o njegovi sposobnosti izvajanja razpisane naloge.

Tehnični preizkus bo izveden na opremi naročnika. Naloga je uspešno izvedena, če ponudnik izvede vse zahteve v zahtevani nalogi.

Test se bo izvajal po odpiranju ponudb in bo za vse ponudnike enak. Naročnik bo na izvajanje testa povabil vse ponudnike, ki so do roka oddali ponudbo. Naročnik bo ponudnike na test pozval tako, da bo ponudniku na e-naslov poslal sporočilo z obvestilom kdaj in kje se bo test izvajal. Sporočilo ponudnik prejme najmanj dva dni pred izvajanjem testa. Če ponudnik ne bo pristopil k izvajanju testa, bo naročnik ponudbo izločil.

V ponudbi prijavljene osebe pristopijo k testu s predložitvijo pooblastila in osebnim dokumentom.

Izvedba testov:

- Izvajanje testa ni javno.

- Test izvajajo osebe, ki jih ponudnik prijavi v OBR 4, kot vodjo projekta, notranjega kontrolorja in/ali strokovne sodelavce.

- Izvedba testa traja največ dve uri. Če v tem času naloga ni končana, se šteje, da test ni izdelan uspešno. Uspešnost izvedbe testa ocenjuje strokovna komisija, imenovana s strani naročnika, v skladu s pravili stroke in veljavno zakonodajo s področja, za izvedbo naloge katere potencialni ponudnik opravlja test. Pravila stroke in veljavna zakonodaja so navedeni v Seznamu obstoječih gradiv.

- Test se izvaja na opremi naročnika na sedežu naročnika, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana.

- Izvajalci testa morajo pred začetkom izvajanja testa predati naročniku (strokovni komisiji) pooblastilo za izvajanje testa, ki ga podpiše odgovorna oseba ponudnika.

- Izvajanju testa prisostvujeta vsaj dva člana strokovne komisije za oceno testa.

- Celoten potek izvajanja testa se dokumentira z zapisnikom.

- Za začetek izvajanja testa se šteje čas, ko ponudnik vzame in odpre kuverto z nalogami, za katero se izdela test.

- Vsi dokumenti o izvajanju in izdelavi testa se izdelajo v dveh izvodih, od katerih pripada ponudniku in naročniku po 1 izvod.

- Naročnik nalogo oceni takoj po izvajanju testa in rezultat (uspešno/neuspešno) vpiše v zapisnik iz točke 7 zgoraj.

Prilogi:

- OBR 9 (Pooblastilo za izvajanje testa)

- OBR 10 (Zapisnik o izvajanju testa)

OBR 9

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika |  |

POOBLASTILO

Za izvajanje preizkusa ponudnika, ki bo dne ___. ___. _____ v prostorih Geodetske uprave Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, pooblaščam naše sodelavce, oziroma sodelavce podizvajalca in sicer:

| Zaporedna številka | Ime in priimek |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

(navede se ime in priimek vsakega izvajalca testa)

Postopek oddaje javnega naročila z naslovom Vektorizacija etažnih načrtov II, objavljenega na portalu javnih naročil z dne ___. ___. _____, oznaka JN____________/2025.

| Kraj: |  |  | Podpisnik: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Žig |  |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis pooblaščene osebe ponudnika) |

OBR 10

ZAPISNIK

o izvedbi praktičnega preizkusa kot pogoja za izbiro pri javnem naročilu z naslovom Vektorizacija etažnih načrtov II

| Kraj |  |
| --- | --- |
| Datum |  |
| Podatki o ponudniku |  |
| Izvajalec/ci testa je/so |  |
| Izvajalec/ci je/so predal/i pooblastilo za izvajanje testa |  |
| Člani strokovne komisije za izvedbo testa |  |
| Naloga |  |
| Začetka izvajanja testa (ura) |  |
| Med izvajanjem testa izvajalec testa evidentira postopek (osnovne korake) izvedbe testa |  |
| Dokončanja izvajanja testa |  |
| Dokumentacija, ki je nastala pri izvajanju testa |  |
| Opombe |  |
| Ocena rezultatov testa v nalogi (uspešno/neuspešno) |  |

| Člani komisije (ime in priimek) | Podpis |
| --- | --- |

| Izvajalci testov (ime in priimek) | Podpis |
| --- | --- |

Priloga 1 – navodila za uporabo programa GeoPro X

Priloga 2 – navodila za uporabo programa GeoVEN

Priloga 3 – seznam stavb za vektorizacijo (excel datoteka)

Priloga 4 – prilagojeni obrazci

Priloga 5 – prilagojen izmenjevalni format za vektorizacijo etažnih načrtov