Tehnične specifikacije

Nabava in vzdrževanje strežnikov HSM

Nabava strežnikov HSM, osnovna inštalacija z zagonom, vzdrževanje in izvedba usposabljanja

za potrebe

Državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST

Predmet naročila je nabava dveh strežnikov HSM s 60 mesečno garancijo a potrebe Državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST, osnovna inštalacija z zagonom in izvedba usposabljanja. Strežnik HSM je naprava, odporna na posege in izvajajo funkcije kot so šifriranje, digitalno podpisovanje in ustvarjanje ključev.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba, ki jo podpišeta obe stranki in bo preneha veljati pet let po dnevu dobave  strežnikov HSM naročniku, pod pogojem, da izvajalec pravočasno predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- Zahteve glede ponudnika:

- Ponudnik mora biti pooblaščen za prodajo in vzdrževanje ponujenih strežnikov HSM  in mora predložiti ustrezno dokazilo (izjava principala/proizvajalca; MAF - Manufactorer Authorization Form).

- Ponudnik mora imeti najmanj dva certificirana strokovnjaka, ki sta usposobljena in imata izkušnje s postavitvijo, konfiguriranjem, diagnosticiranjem in vzdrževanjem ponujenih strežnikov HSM. Ponudnik priloži seznam strokovnjakov.

- Ponudnik mora priložiti najmanj dve referenci na področju dobave in implementacije strežnikov HSM, ki sta primerljivi s predmetom tega naročila.

- Funkcionalne zahteve:

2a.	Nakup dveh strežnikov HSM in licenc s 60 mesečno garancijo:

- Novi strežnik HSM mora biti združljiv s predhodnimi modeli nShield zaradi prenosa programske opreme Security World med  strežniki HSM.

- Ponujeni strežnik HSM mora biti združljiv s programsko opremo:

  - Entrust Java Toolkit,

  - Entrust Security Manager,

  - EJBCA,

  - Java PKCS#11.

- Novi strežnik HSM mora omogočati migracijo obstoječih ključev iz naslednjih strežnikov HSM:

  - Thales nShield Connect 1500 in

  - Thales ProtectServer 2.

- Strežnik HSM se lahko uporabi kot osnova sistema za oddaljeno podpisovanje s certifikatom EN 419 241-2 za eIDAS.

- Strežnik HSM mora podpirati avtentikacijo m od n z uporabo posebnih ključev/kartic (strojna oprema).  Ponudbi mora biti priloženo ustrezno število ključev oz. kartic (najmanj 10) za avtentikacijo 2 od 4 za nivoje varnosti 'Security Officer' in 'Crypto officer' ter vsa morebitna strojna oprema potrebna za izvedbo avtentikacije.

- Ponudba mora vsebovati tudi vso potrebno strojno in programsko opremo za prenos vseh ključev iz enega strežnika HSM na drugega in izdelavo varnostnih kopij.

- Če so za dostop do strežnika HSM potrebne licence, mora ponudba vključevati potrebno število licenc, ki omogočajo hkratni dostop do obeh strežnikov HSM na način visoke razpoložljivosti za 30 aplikacij. Vsaka aplikacija teče na največ treh (3) strežnikih in strežnik HSM uporablja neodvisno (ima dostop samo do svojih kriptografskih objektov). Dodatne licence bo naročnik po potrebi dokupil kasneje.

- Ponudba mora vsebovati tudi vso dodatno programsko ali strojno opremo (npr. namensko tipkovnico) in morebitne dodatne licence za vso zahtevano funkcionalnost.

2b	Osnovna inštalacija z zagonom:

- Dostava, vgradnja in konfiguracija opreme se izvede na primarni lokaciji (Tržaška cesta 21, Ljubljana) in na rezervni lokaciji (Zagrebška cesta 106, Maribor).

- Strežnik HSM se vgradi v 19" RACK omaro.

- Konfiguracija opreme obsega določitev omrežnih nastavitev in osnovnih parametrov strežnika HSM ter nadgradnjo na najnovejšo priporočeno različico sistema.

- Dobavitelj mora dobaviti ves material za vgradnjo naprave (priključne kable, napajalne kable, vodila/nosilci in dodatni potrebni material).

2c	Usposabljanje:

- Izbrani ponudnik mora izvesti ustrezno enodnevno usposabljanje za uporabo strežnika HSM v obsegu najmanj 5 pedagoških ur za predvidoma 8 udeležencev na lokaciji naročnika.

- Za potrebe usposabljanja mora izbrani ponudnik pripraviti ustrezno gradivo.

| Tehnične zahteve za strežnik HSM |  |
| --- | --- |
| 1. | Podprta platforma za: - Windows - Linux (RedHat) |
| 2. | Aplikacijski vmesnik (API) za: - PKCS#11 - Open SSL - Java JCE - Microsoft CAPI/CNG |
| 3. | Asimetrični algoritmi: - RSA - ECC - DSA - ECDSA (vsaj NIST) - Diffie Hellman |
| 4. | Simetrični algoritmi: - AES - SHA-256 HMAC, SHA-384 HMAC, SHA-512 HMAC |
| 5. | Zgoščevalni algoritmi: - SHA-2 (SHA-256, SHA-384, SHA-512) - SHA-3 (SHA-256, SHA-384, SHA-512) |
| 6. | Visoka razpoložljivost: - Dva zamenljiva omrežna napajalnika. - Zamenljiva enota ventilatorjev za hlajenje. - Podpora za združevanje strežnika HSM v gruče. - Dva mrežna priključka 1Gbps z možnostjo združevanja (bond). |
| 7. | Upravljanje in spremljanje: - Oddaljena konfiguracija strežnika HSM. - Revizijsko beleženje. - Podpora za diagnostiko syslog. |
| 8. | Varnostna skladnost (certifikati): - Potrdilo o skladnosti s standardom FIPS 140-3 stopnje 3. - Potrdilo o skladnosti s standardom Common Criteria EAL4+ (EN 419 221-5). |
| 9. | Zahtevane zmogljivosti: - Zmogljivost podpisovanja RSA (št. podpisov v sekundi) - 2048 bitov; minimum 13.000 - 4096 bitov; minimum 2.000 - Zmogljivost podpisovanja ECC (št. podpisov v sekundi) - 256 bitov; minimum 20.000 - 521 bitov; minimum 15.000 - Generiranje ključev (št. generiranih ključev v sekundi) - RSA 2048 bitov; minimum 20 - ECDSA P-256 bitov; minimum 3.000 - ECDSA P-521 bitov; minimum 2.500 |

| Splošne in garancijske zahteve: |  |
| --- | --- |
| 1. | Dobavni rok je največ 35 dni od podpisa pogodbe za celotno količino opreme. Rok za izvedbo osnovne inštalacije je 15 delovnih dni od dobave, kjer se smatra, do so vključene vse ostale storitve vgradnje in konfiguriranja. Usposabljanje naročnikove ekipe se mora izvesti najkasneje v 15 delovnih dneh od izvedbe osnovne inštalacije. |
| 2. | Garancijska doba je 5 let od dobave. |
| 3. | Doba zagotavljanja rezervnih delov je najmanj 6 let od dobave opreme. |
| 4. | Izbrani ponudnik v garancijskem obdobju zagotavlja: - telefonsko in spletno pomoč pri odpravi težav v zvezi z nameščeno opremo znotraj rednega delovnega časa tj. od 8:00 do 16:00 ure 5 dni/teden (ponedeljek – petek), - odzivni čas od prijave napake največ 8 ur, - odpravo strojnih napak v roku največ 5 delovnih dni od prijave napake oziroma zamenjavo okvarjene enote v roku največ 25 delovnih dni od prijave napake, če se napaka ne odpravi v roku za odpravo ali če se dvakrat ponovi ista napaka, - brezplačen dostop do baz znanja proizvajalca in spremljanje odprtih problemov preko spleta, - brezplačen spletni dostop do popravkov in nadgradenj sistemske programske opreme (gonilniki, firmware) pri proizvajalcu opreme in brezplačne storitve nadgradnje sistemske programske opreme v primeru funkcionalnih težav ali v primeru odstopanj od deklariranih lastnosti ponujene opreme, dostop do tehnične podpore (»TAC«) pri ponudniku in/ali proizvajalcu. |