### OBRAZEC 6/2 – Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 2

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 2

Nadgradnja komunikacijskega omrežja

Pri izpolnjevanju tabel je potrebno upoštevati navodila iz točke 3.3.1.6 razpisne dokumentacije.

#### Stikalo za uporabniško omrežje

(tehnične specifikacije 2.3.2.1)

Popis ponujene opreme (proizvajalec, model, količine) *

* Ponudnik navede proizvajalca in točno oznako modela za ponujeno opremo, vključno z vsemi komponentami in morebitnimi dodatnimi komponentami, ki zagotavljajo izpolnjevanje zahtev iz spodnje tabele.

| A - Opis zahteve | B - Dokaz o izpolnjevanju zahteve ** |
| --- | --- |
| višina 1U z možnostjo vgradnje v standardno 19" komunikacijsko omaro, |  |
| dva redundantna napajalnika z možnostjo zamenjave med delovanjem, |  |
| redundantni ventilatorji z možnostjo zamenjave med delovanjem, |  |
| pretok zraka od spredaj nazaj, vhod zraka na strani, kjer so vmesniki (port side intake), |  |
| vsaj 48 fiksnih vmesniških rež, ki omogočajo vgradnjo: |  |
| 1Gb/s Ethernet SFP, |  |
| 10Gb/s Ethernet SFP+, |  |
| 25Gb/s Ethernet SFP+, |  |
| vsaj 4 fiksne vmesniške reže, ki omogočajo vgradnjo: |  |
| 40Gb/s Ethernet QSFP28, |  |
| 100Gb/s Ethernet QSFP28, |  |
| RJ-45 priključek za lokalno konzolo, |  |
| RJ-45 priključek za oddaljeno konzolo (OOB management) |  |
| stikalo mora imeti neblokirajočo arhitekturo s polno prepustnostjo na vseh vmesnikih ne glede na tip vmesnika, |  |
| prepustnost (switching capacity) do vsaj 3,2 Tbps (bitov na sekundo) |  |
| prepustnost (forwarding rate) do vsaj 1000 Mpps (paketov na sekundo), |  |
| podpora do vsaj 80000 hkratnih naslovov MAC, |  |
| podpora do vsaj 90000 IP poti v usmerjevalni tabeli (za IPv4 in IPv6), |  |
| podpora do vsaj 32000 multicast poti v usmerjevalni tabeli (za IPv4 in IPv6), |  |
| podpora za 4000 VLAN IDjev, |  |
| podpora za pakete velikosti 9216 bytov (jumbo frame), |  |
| podpora za vsaj 1000 PVST instanc, |  |
| podpora za združevanje dveh fizičnih v eno logično stikalo (kot na primer tehnologija StackWise), |  |
| podpora za IPv4 in IPv6, |  |
| podpora za vsaj naslednje možnosti upravljanja: |  |
| programska oprema za konfiguriranje in nadzor (kot na primer Cisco Prime Infrastructure), |  |
| HTTPS spletni vmesnik, |  |
| Telnet, |  |
| SSH, |  |
| serial port, |  |
| API s protokolom NETCONF, |  |
| podpora za protokola TACACS+ in RADIUS, |  |
| podpora zasebnim VLAN-om (PVLAN), |  |
| podpora za ARP inspecition, |  |
| podpora za standarda RMON I in II, |  |
| podpora za SNMPv1, SNMPv2c in SNMPv3, |  |
| podpora za naslednje standarde: |  |
| IEEE 802.1s, |  |
| IEEE 802.1w, |  |
| IEEE 802.1x, |  |
| IEEE 802.3ae, |  |
| IEEE 802.3ba, |  |
| IEEE 802.3ad, |  |
| IEEE 802.1d, |  |
| IEEE 802.1p, |  |
| IEEE 802.1q, |  |
| IEEE 802.3 10BASE-T, |  |
| IEEE 802.3u 100BASE-TX, |  |
| IEEE 802.3ab 1000BASE-T, |  |
| IEEE 802.3z 1000BASE-X. |  |

** Referenca na dokaz o izpolnjevanju posamezne zahteve (številka strani v prilogi, oziroma ime priloge in številka strani, če je prilog več) za ponujeno opremo oziroma njeno komponento, po potrebi lahko dodaten opis komponente ali lastnosti naprave, ki potrjuje izpolnjevanje določene zahteve.

#### Optični vmesnik 10G multimode

(tehnične specifikacije 2.3.2.2)

Popis ponujene opreme (proizvajalec, model, količine) *

* Ponudnik navede proizvajalca in točno oznako modela za ponujeno opremo, vključno z vsemi komponentami in morebitnimi dodatnimi komponentami, ki zagotavljajo izpolnjevanje zahtev iz spodnje tabele.

| A - Opis zahteve | B - Dokaz o izpolnjevanju zahteve ** |
| --- | --- |
| 10GBASE-SR SFP+ module, |  |
| združljivost s ponujenim modelom stikala. |  |

** Referenca na dokaz o izpolnjevanju posamezne zahteve (številka strani v prilogi, oziroma ime priloge in številka strani, če je prilog več) za ponujeno opremo oziroma njeno komponento, po potrebi lahko dodaten opis komponente ali lastnosti naprave, ki potrjuje izpolnjevanje določene zahteve.

#### Vmesnik baker 1G

(tehnične specifikacije 2.3.2.3)

Popis ponujene opreme (proizvajalec, model, količine) *

* Ponudnik navede proizvajalca in točno oznako modela za ponujeno opremo, vključno z vsemi komponentami in morebitnimi dodatnimi komponentami, ki zagotavljajo izpolnjevanje zahtev iz spodnje tabele.

| A - Opis zahteve | B - Dokaz o izpolnjevanju zahteve ** |
| --- | --- |
| 1000BASE-T SFP transceiver module za Category 5 bakreni RJ-45 vmesnik, |  |
| združljivost s ponujenim modelom stikala. |  |

** Referenca na dokaz o izpolnjevanju posamezne zahteve (številka strani v prilogi, oziroma ime priloge in številka strani, če je prilog več) za ponujeno opremo oziroma njeno komponento, po potrebi lahko dodaten opis komponente ali lastnosti naprave, ki potrjuje izpolnjevanje določene zahteve.

#### Stikalo z 48 priključki za uporabniško omrežje

(tehnične specifikacije 2.3.3.2)

Popis ponujene opreme (proizvajalec, model, količine) *

* Ponudnik navede proizvajalca in točno oznako modela za ponujeno opremo, vključno z vsemi komponentami in morebitnimi dodatnimi komponentami, ki zagotavljajo izpolnjevanje zahtev iz spodnje tabele.

| A - Opis zahteve | B - Dokaz o izpolnjevanju zahteve ** |
| --- | --- |
| primerno za vgradnjo v 19" omaro, |  |
| dodan pribor za vgradnjo v standardno 19" omaro, |  |
| 48 priključkov, |  |
| možnost povezave v sklad vsaj z enakimi stikali, |  |
| dodan podatkovni povezovalni kabel (dolžina 1m), |  |
| možnost redundantnega napajanja v okviru sklada stikal, |  |
| dodan napajalni povezovalni kabel (dolžina 1m), |  |
| dodan dodatni napajalnik z možnostjo zamenjave med delovanjem, |  |
| vsaj 3 redundatni ventilatorji z možnost zamenjave med delovanjem. |  |

** Referenca na dokaz o izpolnjevanju posamezne zahteve (številka strani v prilogi, oziroma ime priloge in številka strani, če je prilog več) za ponujeno opremo oziroma njeno komponento, po potrebi lahko dodaten opis komponente ali lastnosti naprave, ki potrjuje izpolnjevanje določene zahteve.

#### Stikalo s 24 priključki za uporabniško omrežje

(tehnične specifikacije 2.3.3.3)

Popis ponujene opreme (proizvajalec, model, količine) *

* Ponudnik navede proizvajalca in točno oznako modela za ponujeno opremo, vključno z vsemi komponentami in morebitnimi dodatnimi komponentami, ki zagotavljajo izpolnjevanje zahtev iz spodnje tabele.

| A - Opis zahteve | B - Dokaz o izpolnjevanju zahteve ** |
| --- | --- |
| primerno za vgradnjo v 19" omaro, |  |
| dodan pribor za vgradnjo v standardno 19" omaro, |  |
| 24 priključkov, |  |
| možnost povezave v sklad vsaj z enakimi stikali, |  |
| dodan podatkovni povezovalni kabel (dolžina 1m), |  |
| možnost redundantnega napajanja v okviru sklada stikal, |  |
| dodan napajalni povezovalni kabel (dolžina 1m), |  |
| dodan dodatni napajalnik z možnostjo zamenjave med delovanjem, |  |
| vsaj 3 redundatni ventilatorji z možnost zamenjave med delovanjem. |  |

** Referenca na dokaz o izpolnjevanju posamezne zahteve (številka strani v prilogi, oziroma ime priloge in številka strani, če je prilog več) za ponujeno opremo oziroma njeno komponento, po potrebi lahko dodaten opis komponente ali lastnosti naprave, ki potrjuje izpolnjevanje določene zahteve.

#### Stikalo z 12 priključki za uporabniško omrežje

(tehnične specifikacije 2.3.3.4)

Popis ponujene opreme (proizvajalec, model, količine) *

* Ponudnik navede proizvajalca in točno oznako modela za ponujeno opremo, vključno z vsemi komponentami in morebitnimi dodatnimi komponentami, ki zagotavljajo izpolnjevanje zahtev iz spodnje tabele.

| A - Opis zahteve | B - Dokaz o izpolnjevanju zahteve ** |
| --- | --- |
| primerno za vgradnjo v 19" omaro, |  |
| dodan pribor za vgradnjo v standardno 19" omaro, |  |
| 12 priključkov. |  |

** Referenca na dokaz o izpolnjevanju posamezne zahteve (številka strani v prilogi, oziroma ime priloge in številka strani, če je prilog več) za ponujeno opremo oziroma njeno komponento, po potrebi lahko dodaten opis komponente ali lastnosti naprave, ki potrjuje izpolnjevanje določene zahteve.

#### Modem za mobilno omrežje

(tehnične specifikacije 2.3.4.1)

Popis ponujene opreme (proizvajalec, model, količine) *

* Ponudnik navede proizvajalca in točno oznako modela za ponujeno opremo, vključno z vsemi komponentami in morebitnimi dodatnimi komponentami, ki zagotavljajo izpolnjevanje zahtev iz spodnje tabele.

| A - Opis zahteve | B - Dokaz o izpolnjevanju zahteve ** |
| --- | --- |
| možnost uporabe vsaj 1 SIM kartice (SIM slot), |  |
| podpora za 5G mobilna omrežja, |  |
| vsaj 4 gigabitni Ethernet priključki, |  |
| podpora za IPv4 in IPv6, |  |
| podpora za GUI upravljanje preko HTTPS spletnega vmesnika, |  |
| priložen napajalnik |  |

** Referenca na dokaz o izpolnjevanju posamezne zahteve (številka strani v prilogi, oziroma ime priloge in številka strani, če je prilog več) za ponujeno opremo oziroma njeno komponento, po potrebi lahko dodaten opis komponente ali lastnosti naprave, ki potrjuje izpolnjevanje določene zahteve.

#### Požarna pregrada

(tehnične specifikacije 2.3.4.2)

Popis ponujene opreme (proizvajalec, model, količine) *

* Ponudnik navede proizvajalca in točno oznako modela za ponujeno opremo, vključno z vsemi komponentami in morebitnimi dodatnimi komponentami, ki zagotavljajo izpolnjevanje zahtev iz spodnje tabele.

| A - Opis zahteve | B - Dokaz o izpolnjevanju zahteve ** |
| --- | --- |
| podpora za standarda IPv4 in IPv6, |  |
| podpora za VLAN standard 802.1q, |  |
| podpora za dinamične usmerjevalne protokole RIP, OSPF v2/v3 in BGP, |  |
| možnost zaznave in blokiranja zero-day ranljivosti z vključeno licenco, |  |
| možnost razpoznavanja aplikacij znotraj podatkovnega toka ter možnost sledenju spreminjanja aplikacij, |  |
| možnost preprečevanja napadov z zasipanjem s povezavami (SYN flooding) z mehanizmom SYN cookie, |  |
| omogočati mora uporabo vmesnikov v različnih načinih delovanja (nastavljivo na nivoju mrežnega vmesnika): |  |
| L3 način (kot usmerjevalnik), |  |
| L2 način (kot mrežno stikalo), |  |
| L1 način (kot omrežni most v transparentnem delovanju), |  |
| Pasivno delovanje, kot omrežni vohljač (angl. network sniffer), |  |
| možnost IPsec VPN konfiguracije s podporo za naslednje standarde: |  |
| izmenjava ključev: IKEv1, IKEv2 ali ročno, |  |
| enkripcija: 3DES, AES (128, 192 in 256 bitov), |  |
| avtentikacija: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, |  |
| vsebovati mora neodvisen nadzorniški vmesnik (angl. out-of-band), preko katerega je omogočeno upravljanje in konfiguriranje požarne pregrade z uporabo komandnega vmesnika (CLI) preko protokola Telnet in SSH ter spletnega grafičnega vmesnika preko protokolov HTTP in HTTPS, |  |
| podpora za integracijo z VMware virtualnim okoljem, kar pomeni pridobivanje dinamičnih podatkov o VMware objektih (virtual machine, resource pool, cluster, vCenter, itd. in njihovih lastnostih kot so ime, IP naslov, varnostna skupina) in možnost uporabe teh podatkov v varnostnih pravilih, |  |
| upravljanje požarne pregrade mora biti omogočeno brez potrebe po uporabi dodatne programske opreme, ki bi jo moral administrator namestiti na svojo delovno postajo, |  |
| omogočati mora gradnjo varnostne politike po principu najmanjšega privilegija, kar pomeni, da mora blokirati vse aplikacije razen tistih, ki so eksplicitno dovoljene v varnostnih pravilih, |  |
| omogočati mora filtriranje v varnostnih pravilih na podlagi aplikacij (ne zgolj na portih in protokolih), |  |
| identifikacija aplikacij mora biti omogočena neodvisno od uporabljenega porta in protokola, kar pomeni, da ni potrebe po definiciji TCP/UDP porta (oz. obsega portov) za posamezno aplikacijo (aplikacija lahko uporablja kateregakoli od 65535 portov), |  |
| vključevanje profilov za dodatno varnostno preverjanje (AV, anti spyware, IPS) mora biti omogočeno na nivoju posamezne aplikacije, kar pomeni, da lahko dodelimo različne varnostne profile za dve različni aplikaciji, ki uporabljata isti TCP ali UDP port, |  |
| ročna definicija novih podpisov za aplikacije mora biti omogočena direktno na požarni pregradi, brez potrebe po dodatnih orodjih in/ali podpori proizvajalca, |  |
| požarna pregrada mora biti zmožna dešifrirati SSL/TLS in SSH promet, |  |
| podpora za overjanje uporabnikov preko strežnikov LDAP, RADIUS, Kerberos in Tacacs, |  |
| podpora za integracijo z različnimi strežniki (Microsoft AD, LDAP, poštni strežnik) za pridobivanje informacij o IP naslovih uporabnikov, |  |
| podpora za branje dnevniških zapisov (angl. syslog messages) za naprave, ki niso del Microsoft okolja (Linux, Unix) za pridobivanje informacij, kateri uporabnik je aktiven na kateri napravi, |  |
| možnost vpogleda in analiziranja dogodkov lokalno na požarni pregradi, brez potrebe po dodatnih napravah, programski opremi ali licencah, |  |
| možnost upravljanja z obstoječim nadzornim sistemom za upravljanje ostalih požarnih pregrad PaloAlto Panorama; v kolikor to ni omogočeno, mora biti ponujen sistem za upravljanje požarne pregrade, ki preko enotnega vmesnika omogoča centralizirano upravljanje konfiguracij in politik, spremljanje prometa in varnostnih dogodkov ter analizo in poročanje, |  |
| IPS/IDS funkcionalnost za zaščito pred vdori do 7 sloja po OSI modelu (L7); baza IPS podpisov mora biti shranjena na požarni pregradi, se avtomatično posodabljati in izhajati od istega proizvajalca kot celotna rešitev, |  |
| zaščita pred vohunskimi programi (Anti-Spyware oz. AS); baza AS podpisov mora biti shranjena na požarni pregradi, se avtomatično posodabljati in izhajati od istega proizvajalca kot celotna rešitev, |  |
| kreiranje ročnih Anti-Spyware in IPS/IDS podpisov mora biti podprto direktno na požarni pregradi brez potrebe po zunanjih orodjih in/ali podpori proizvajalca, |  |
| uporabo AV, AS in IPS/IDS funkcionalnosti na nivoju posameznega varnostnega pravila (angl. security policy). |  |
| višina 1U z možnostjo vgradnje v standardno 19" komunikacijsko omaro, |  |
| skupaj vsaj 8 vmesnikov od tega: |  |
| vsaj 6 vmesnikov 10M/100M/1G RJ-45, |  |
| vsaj 1 OOB management vmesnik RJ-45, |  |
| vsaj 1 lokalni konzolni vmesnik RJ-45, |  |
| redundantno napajanje, |  |
| vgrajen disk vsaj 64 GB eMMC, |  |
| prepustnost vsaj 1,3 Gbps z vključeno prepoznavo aplikacij, |  |
| prepustnost vsaj 0,7 Gbps z vključenimi vsemi NGFW funkcionalnostmi, |  |
| IPSec VPN prepustnost vsaj 0,9 Gbps, |  |
| podpora za vsaj 64.000 sočasnih sej, |  |
| zmožnost odpiranja 13.000 novih sej / sekundo, |  |
| celotna rešitev (strojna in programska oprema) mora biti od istega proizvajalca |  |

** Referenca na dokaz o izpolnjevanju posamezne zahteve (številka strani v prilogi, oziroma ime priloge in številka strani, če je prilog več) za ponujeno opremo oziroma njeno komponento, po potrebi lahko dodaten opis komponente ali lastnosti naprave, ki potrjuje izpolnjevanje določene zahteve.

#### LAN "spine" stikalo

(tehnične specifikacije 2.3.6.2)

Popis ponujene opreme (proizvajalec, model, količine) *

* Ponudnik navede proizvajalca in točno oznako modela za ponujeno opremo, vključno z vsemi komponentami in morebitnimi dodatnimi komponentami, ki zagotavljajo izpolnjevanje zahtev iz spodnje tabele.

| A - Opis zahteve | B - Dokaz o izpolnjevanju zahteve ** |
| --- | --- |
| podpora za IPv4 in IPv6, |  |
| podpora za VXLAN EVPN fabrics, |  |
| podpora za protokole: |  |
| Border Gateway Protocol (BGP), |  |
| Open Shortest Path First (OSPF), |  |
| Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), |  |
| Routing Information Protocol Version 2 (RIPv2), |  |
| Protocol Independent Multicast Sparse Mode (PIMSM), |  |
| Source-Specific Multicast (SSM), |  |
| Multicast Source Discovery Protocol (MSDP), |  |
| podpora za standarde upravljanja: |  |
| Ansible, |  |
| Chef, |  |
| Puppet, |  |
| SALT, |  |
| RESTCONF/NETCONF, |  |
| JSON based RPC over HTTP/HTTPs, |  |
| podpora za kriptiranje s prepustnostjo vsaj 1 Gbps na vseh vtičnicah za: |  |
| IEEE 802.1ae MAC Security (MACsec), |  |
| Cloudsec (VTEP to VTEP encryption), |  |
| upravljanje medpomnilnika (intelligent buffer management) s podporo za: |  |
| prepoznavanje majhnih in velikih pretokov podatkov (mice and elephant flows) na omrežju in preprečevanje preobremenjenosti povezav (link congestion), |  |
| Approximate Fair Dropping (AFD), |  |
| Elephant Trap (ETRAP), |  |
| Dynamic Packet Prioritization (DPP), |  |
| podpora za RDMA over Converged Ethernet in DCB protokole: |  |
| Priority-based Flow Control (PFC), |  |
| Enhanced Transmission Selection (ETS), |  |
| Data Center Bridging Exchange Protocol (DCBX), |  |
| Explicit Congestion Notification (ECN), |  |
| podpora za visoko razpoložljivost z uporabo: |  |
| Virtual Port-Channel (vPC) tehnologije, |  |
| Equal-Cost MultiPath (ECMP) usmerjanja, |  |
| operacijski sistem s podporo za: |  |
| medsebojno neodvisne procese za protokole usmerjanja, |  |
| možnost ponovnega zagona posameznega procesa brez izgube stanja (restart without loss of state), |  |
| brezprekinitveno nameščanje popravkov med delovanjem (hot patching), |  |
| podpora za centralno upravljanje z Data Center Network Manager (DCNM) ali temu enakovrednim sistemom drugega proizvajalca, |  |
| možnost nadzora mrežnega prometa s podporo za: |  |
| Test Access Points (TAPs), |  |
| Switched Port Analyzer (SPAN) aggregation |  |
| višina 1U z možnostjo vgradnje v standardno 19" komunikacijsko omaro, |  |
| vsaj dva redundantna napajalnika z možnostjo zamenjave med delovanjem, |  |
| redundantni ventilatorji z možnostjo zamenjave med delovanjem, |  |
| pretok zraka od zadaj naprej, izhod zraka na strani, kjer so vmesniki (port side exhaust), |  |
| vsaj 36 fiksnih QSPF28 vmesniških rež, |  |
| podpora za 40/100 Gbps na vseh vmesnikih, |  |
| podpora za 1/10/25 Gbps z uporabo razdelilnih (breakout) kablov, |  |
| CPU z vsaj 4 jedri, |  |
| vsaj 24GB sistemskega pomnilnika, |  |
| SSD pogon vsaj 128 GB, |  |
| predpomnilnik (system buffer) vsaj 40 MB, |  |
| priključek RJ-45 za upravljanje (management port), |  |
| priključek SFP+ za upravljanje (management port), |  |
| priključek USB, |  |
| priključek RS-232, |  |
| prepustnost (switching capacity) do vsaj 7,2 Tbps (bitov na sekundo) |  |
| prepustnost (forwarding rate) do vsaj 2,4 Bpps (paketov na sekundo), |  |
| največje število IPv4 Longest Prefix Match (LPM) routes: 896000, |  |
| največje število IPv4 host entries: 896000, |  |
| največje število IPv6 Longest Prefix Match (LPM) routes: 498000, |  |
| največje število IPv6 host entries: 896000, |  |
| največje število MAC address entries: 256000, |  |
| največje število multicast routes: 128000, |  |
| število Internet Group Management Protocol (IGMP) snooping groups: vsaj 8000, |  |
| največje število ACL entries (per slice the forwarding engine) ingress: 5000, |  |
| največje število ACL entries (per slice the forwarding engine) egress: 2000, |  |
| največje število VLANov: 4000, |  |
| število Virtual Routing in Forwarding (VRF) instanc: vsaj 1000, |  |
| največje število ECMP poti: 64, |  |
| največje število port channels: 512, |  |
| največje število povezav na port channel: 32, |  |
| število aktivnih SPAN sej: vsaj 4, |  |
| največje število VLANov v RPVST instancah: 3967, |  |
| največje število Hot-Standby Router Protocol (HSRP) skupin: 250 (ponujena je lahko oprema z drugim, enakovrednim protokolom drugega proizvajalca), |  |
| število Network Address Translation (NAT) entries: vsaj 1023, |  |
| največje število Multiple Spanning Tree (MST) instanc: 64 |  |

** Referenca na dokaz o izpolnjevanju posamezne zahteve (številka strani v prilogi, oziroma ime priloge in številka strani, če je prilog več) za ponujeno opremo oziroma njeno komponento, po potrebi lahko dodaten opis komponente ali lastnosti naprave, ki potrjuje izpolnjevanje določene zahteve.

#### LAN "leaf" stikalo

(tehnične specifikacije 2.3.6.3)

Popis ponujene opreme (proizvajalec, model, količine) *

* Ponudnik navede proizvajalca in točno oznako modela za ponujeno opremo, vključno z vsemi komponentami in morebitnimi dodatnimi komponentami, ki zagotavljajo izpolnjevanje zahtev iz spodnje tabele.

| A - Opis zahteve | B - Dokaz o izpolnjevanju zahteve ** |
| --- | --- |
| podpora za IPv4 in IPv6, |  |
| podpora za VXLAN EVPN fabrics, |  |
| podpora za protokole: |  |
| Border Gateway Protocol (BGP), |  |
| Open Shortest Path First (OSPF), |  |
| Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), |  |
| Routing Information Protocol Version 2 (RIPv2), |  |
| Protocol Independent Multicast Sparse Mode (PIMSM), |  |
| Source-Specific Multicast (SSM), |  |
| Multicast Source Discovery Protocol (MSDP), |  |
| podpora za standarde upravljanja: |  |
| Ansible, |  |
| Chef, |  |
| Puppet, |  |
| SALT, |  |
| RESTCONF/NETCONF, |  |
| JSON based RPC over HTTP/HTTPs, |  |
| podpora za kriptiranje s prepustnostjo vsaj 1 Gbps na vseh vtičnicah za: |  |
| IEEE 802.1ae MAC Security (MACsec), |  |
| Cloudsec (VTEP to VTEP encryption), |  |
| upravljanje medpomnilnika (intelligent buffer management) s podporo za: |  |
| prepoznavanje majhnih in velikih pretokov podatkov (mice and elephant flows) na omrežju in preprečevanje preobremenjenosti povezav (link congestion), |  |
| Approximate Fair Dropping (AFD), |  |
| Elephant Trap (ETRAP), |  |
| Dynamic Packet Prioritization (DPP), |  |
| podpora za RDMA over Converged Ethernet in DCB protokole: |  |
| Priority-based Flow Control (PFC), |  |
| Enhanced Transmission Selection (ETS), |  |
| Data Center Bridging Exchange Protocol (DCBX), |  |
| Explicit Congestion Notification (ECN), |  |
| podpora za visoko razpoložljivost z uporabo: |  |
| Virtual Port-Channel (vPC) tehnologije, |  |
| Equal-Cost MultiPath (ECMP) usmerjanja, |  |
| operacijski sistem s podporo za: |  |
| medsebojno neodvisne procese za protokole usmerjanja, |  |
| možnost ponovnega zagona posameznega procesa brez izgube stanja (restart without loss of state), |  |
| brezprekinitveno nameščanje popravkov med delovanjem (hot patching), |  |
| podpora za centralno upravljanje z Data Center Network Manager (DCNM) ali temu enakovrednim sistemom drugega proizvajalca, |  |
| možnost nadzora mrežnega prometa s podporo za: |  |
| Test Access Points (TAPs), |  |
| Switched Port Analyzer (SPAN) aggregation |  |
| višina 1U z možnostjo vgradnje v standardno 19" komunikacijsko omaro, |  |
| vsaj dva redundantna napajalnika z možnostjo zamenjave med delovanjem, |  |
| redundantni ventilatorji z možnostjo zamenjave med delovanjem, |  |
| pretok zraka od zadaj naprej, izhod zraka na strani, kjer so vmesniki (port side exhaust), |  |
| vsaj 6 fiksnih QSPF28 40/100 Gbps vmesniških rež (uplink ports), |  |
| vsaj 48 fiksnih 1/10/25 Gbps vmesniških rež (downlink ports), |  |
| CPU z vsaj 6 jedri, |  |
| vsaj 32GB sistemskega pomnilnika, |  |
| SSD pogon vsaj 128 GB, |  |
| predpomnilnik (system buffer) vsaj 40 MB, |  |
| priključek RJ-45 za upravljanje (management port), |  |
| priključek USB, |  |
| priključek RS-232, |  |
| prepustnost (switching capacity) do vsaj 3,6 Tbps (bitov na sekundo), |  |
| prepustnost (forwarding rate) do vsaj 1,2 Bpps (paketov na sekundo), |  |
| največje število IPv4 Longest Prefix Match (LPM) routes: 1792000 |  |
| največje število IPv4 host entries: 1792000, |  |
| največje število IPv6 Longest Prefix Match (LPM) routes: 896000, |  |
| največje število IPv6 host entries: 1792000, |  |
| največje število MAC address entries: 512000, |  |
| največje število multicast routes: 128000, |  |
| število Internet Group Management Protocol (IGMP) snooping groups: vsaj 8000, |  |
| največje število ACL entries (per slice the forwarding engine) ingress: 5000, |  |
| največje število ACL entries (per slice the forwarding engine) egress: 2000, |  |
| največje število VLANov: 4000, |  |
| število Virtual Routing in Forwarding (VRF) instanc: vsaj 1000, |  |
| največje število ECMP poti: 64, |  |
| največje število port channels: 512, |  |
| največje število povezav na port channel: 32, |  |
| število aktivnih SPAN sej: vsaj 4, |  |
| največje število VLANov v RPVST instancah: 3967, |  |
| največje število Hot-Standby Router Protocol (HSRP) skupin: 250 (ponujena je lahko oprema z drugim, enakovrednim protokolom drugega proizvajalca), |  |
| število Network Address Translation (NAT) entries: vsaj 1023, |  |
| največje število Multiple Spanning Tree (MST) instanc: 64 |  |

** Referenca na dokaz o izpolnjevanju posamezne zahteve (številka strani v prilogi, oziroma ime priloge in številka strani, če je prilog več) za ponujeno opremo oziroma njeno komponento, po potrebi lahko dodaten opis komponente ali lastnosti naprave, ki potrjuje izpolnjevanje določene zahteve.

#### LAN optični vmesnik 10/25G

(tehnične specifikacije 2.3.6.4)

Popis ponujene opreme (proizvajalec, model, količine) *

* Ponudnik navede proizvajalca in točno oznako modela za ponujeno opremo, vključno z vsemi komponentami in morebitnimi dodatnimi komponentami, ki zagotavljajo izpolnjevanje zahtev iz spodnje tabele.

| A - Opis zahteve | B - Dokaz o izpolnjevanju zahteve ** |
| --- | --- |
| 10/25GBASE-CSR SFP28 Module for MMF, |  |
| skladnost z IEEE 802.3by in IEEE 802.3cc, |  |
| podpora za 10 in 25 Gbps, |  |
| združljivost s ponujenim modelom stikala. |  |

** Referenca na dokaz o izpolnjevanju posamezne zahteve (številka strani v prilogi, oziroma ime priloge in številka strani, če je prilog več) za ponujeno opremo oziroma njeno komponento, po potrebi lahko dodaten opis komponente ali lastnosti naprave, ki potrjuje izpolnjevanje določene zahteve.

#### Stikalo z 48 priključki za omrežje za upravljanje

(tehnične specifikacije 2.3.7.2)

Popis ponujene opreme (proizvajalec, model, količine) *

* Ponudnik navede proizvajalca in točno oznako modela za ponujeno opremo, vključno z vsemi komponentami in morebitnimi dodatnimi komponentami, ki zagotavljajo izpolnjevanje zahtev iz spodnje tabele.

| A - Opis zahteve | B - Dokaz o izpolnjevanju zahteve ** |
| --- | --- |
| višina 1U z možnostjo vgradnje v standardno 19" komunikacijsko omaro, |  |
| možnost upravljanja preko spletnega vmesnika (web UI), |  |
| možnost upravljanja preko ukazne vrstice (CLI), |  |
| RJ-45 nadzorni priključek (console port), |  |
| USB priključek, |  |
| možnost združevanja stikal v sklad za skupno upravljanje preko enega IP naslova, |  |
| DRAM pomnilnik vsaj 512 MB, |  |
| Flash pomnuilnik vsaj 256 MB, |  |
| Maximum active VLANs vsaj 256 |  |
| VLAN IDs available 4094 |  |
| Maximum STP instances vsaj 64 |  |
| Maximum SPAN sessions vsaj 4 |  |
| 802.1X z Network Edge Access Topology (NEAT), |  |
| Access Control Lists (ACLS) za IPv6 in IPv4 varnost in QoS) |  |
| ACLs za posamezne priključke, |  |
| Kerberos in SNMP v3, |  |
| SPAN, |  |
| TACACS+ in RADIUS, |  |
| večnivojska varnost (Multilevel security on console access), |  |
| BPDU Guard, |  |
| IP Source Guard, |  |
| SSH v2, |  |
| Spanning Tree Root Guard (STRG), |  |
| Internet Group Management Protocol (IGMP), |  |
| IEEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), |  |
| Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), |  |
| Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+), |  |
| Switch-port auto-recovery, |  |
| QoS z Differentiated Services Code Point (DSCP), |  |
| QoS through traffic classification, |  |
| Shaped Round Robin (SRR) scheduling, |  |
| Weighted Tail Drop (WTD) congestion avoidance, |  |
| 802.1p Class of Service (CoS) classification, |  |
| Auto negotiation na vseh priključkih, |  |
| Dynamic Trunking Protocol (DTP) (ponujena je lahko oprema z drugim, enakovrednim protokolom drugega proizvajalca), |  |
| Port Aggregation Protocol (PAgP) (ponujena je lahko oprema z drugim, enakovrednim protokolom drugega proizvajalca), |  |
| Link Aggregation Control Protocol (LACP), |  |
| Automatic media-dependent interface crossover (MDIX), |  |
| Unidirectional Link Detection Protocol (UDLD) in Aggressive UDLD, |  |
| IGMP snooping za IPv4 in IPv6, |  |
| broadcast, multicast, in unicast storm control, |  |
| VLAN Trunking Protocol (VTP) (ponujena je lahko oprema z drugim, enakovrednim protokolom drugega proizvajalca), |  |
| Layer 2 trace route, |  |
| Trivial File Transfer Protocol (TFTP), |  |
| Network Time Protocol (NTP) |  |
| 48 priključkov 10/100/1000 RJ45, |  |
| 4 priključki SFP+, |  |
| prepustnost (switching capacity) do vsaj 100 Gbps (bitov na sekundo), |  |
| prepustnost (forwarding rate) do vsaj 75 Mpps (paketov na sekundo) |  |

** Referenca na dokaz o izpolnjevanju posamezne zahteve (številka strani v prilogi, oziroma ime priloge in številka strani, če je prilog več) za ponujeno opremo oziroma njeno komponento, po potrebi lahko dodaten opis komponente ali lastnosti naprave, ki potrjuje izpolnjevanje določene zahteve.

#### Stikalo z 8 priključki za omrežje za IP telefonijo

(tehnične specifikacije 2.3.7.3)

Popis ponujene opreme (proizvajalec, model, količine) *

* Ponudnik navede proizvajalca in točno oznako modela za ponujeno opremo, vključno z vsemi komponentami in morebitnimi dodatnimi komponentami, ki zagotavljajo izpolnjevanje zahtev iz spodnje tabele.

| A - Opis zahteve | B - Dokaz o izpolnjevanju zahteve ** |
| --- | --- |
| višina 1U z možnostjo vgradnje v standardno 19" komunikacijsko omaro, |  |
| možnost upravljanja preko spletnega vmesnika (web UI), |  |
| možnost upravljanja preko ukazne vrstice (CLI), |  |
| RJ-45 nadzorni priključek (console port), |  |
| USB priključek, |  |
| možnost združevanja stikal v sklad za skupno upravljanje preko enega IP naslova, |  |
| DRAM pomnilnik vsaj 512 MB, |  |
| Flash pomnuilnik vsaj 256 MB, |  |
| Maximum active VLANs vsaj 256 |  |
| VLAN IDs available 4094 |  |
| Maximum STP instances vsaj 64 |  |
| Maximum SPAN sessions vsaj 4 |  |
| 802.1X z Network Edge Access Topology (NEAT), |  |
| Access Control Lists (ACLS) za IPv6 in IPv4 varnost in QoS) |  |
| ACLs za posamezne priključke, |  |
| Kerberos in SNMP v3, |  |
| SPAN, |  |
| TACACS+ in RADIUS, |  |
| večnivojska varnost (Multilevel security on console access), |  |
| BPDU Guard, |  |
| IP Source Guard, |  |
| SSH v2, |  |
| Spanning Tree Root Guard (STRG), |  |
| Internet Group Management Protocol (IGMP), |  |
| IEEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), |  |
| Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), |  |
| Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+), |  |
| Switch-port auto-recovery, |  |
| QoS z Differentiated Services Code Point (DSCP), |  |
| QoS through traffic classification, |  |
| Shaped Round Robin (SRR) scheduling, |  |
| Weighted Tail Drop (WTD) congestion avoidance, |  |
| 802.1p Class of Service (CoS) classification, |  |
| Auto negotiation na vseh priključkih, |  |
| Dynamic Trunking Protocol (DTP) (ponujena je lahko oprema z drugim, enakovrednim protokolom drugega proizvajalca), |  |
| Port Aggregation Protocol (PAgP) (ponujena je lahko oprema z drugim, enakovrednim protokolom drugega proizvajalca), |  |
| Link Aggregation Control Protocol (LACP), |  |
| Automatic media-dependent interface crossover (MDIX), |  |
| Unidirectional Link Detection Protocol (UDLD) in Aggressive UDLD, |  |
| IGMP snooping za IPv4 in IPv6, |  |
| broadcast, multicast, in unicast storm control, |  |
| VLAN Trunking Protocol (VTP) (ponujena je lahko oprema z drugim, enakovrednim protokolom drugega proizvajalca), |  |
| Layer 2 trace route, |  |
| Trivial File Transfer Protocol (TFTP), |  |
| Network Time Protocol (NTP) |  |
| vsaj 8 priključkov 10/100/1000 RJ45, |  |
| (vsaj 2 priključka SFP / RJ45 combo) ali (vsaj 2 SFP in 2 SFP+ priključka), |  |
| prepustnost (switching capacity) do vsaj 20 Gbps (bitov na sekundo), |  |
| prepustnost (forwarding rate) do vsaj 14 Mpps (paketov na sekundo) |  |

** Referenca na dokaz o izpolnjevanju posamezne zahteve (številka strani v prilogi, oziroma ime priloge in številka strani, če je prilog več) za ponujeno opremo oziroma njeno komponento, po potrebi lahko dodaten opis komponente ali lastnosti naprave, ki potrjuje izpolnjevanje določene zahteve.

Kraj:_______________________		             Ime in priimek podpisnika ponudnika:

___________________________

Datum:_____________________			                        Podpis:

__________________________

Priloge:

- Tehnična dokumentacija