OBR-T4 SKLOP 5 - TEHNIČNE LASTNOSTI VUZ VOZIL ZA ZD RADOVLJICA, ZD ŠKOFJA LOKA IN ZD JESENICE

Lastnosti vozila:  VOZILO urgentnega zdravnika (VUZ) za ZD RADOVLJICA, ZD ŠKOFJA LOKA in ZD JESENICE

Vozilo:

- kategorija vozila M1 (AB, AC, AF) ali M1G v skladu z Uradni list RS, št. 16/22 in 58/22,   priloge dosegljive na: https://www.avp-rs.si/vozila/ugotavljanje-skladnosti/kategorije-vozil-2/;

- vrsta pogonskega motorja mora biti hibridne izvedbe (HEV, PHEV ali MHEV);

štiri-kolesni pogon (stalni ali priklopljiv). Obe vrsti pogona morata izpolnjevati zahteve za vožnjo po utrjenem, pretežno asfaltiranem cestišču z možnostjo na makadamskem cestišču in občasne uporabe na neutrjenem terenu;

| OPIS pričakovanih lastnosti VOZILA | Ponujene lastnosti vozila |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 OSNOVNO VOZILO in OPREMLJENOST | Znamka in tip vozila: ________________________ |  |  |
| - Terensko ali vozilo SUV izvedbe z vzdolžnimi strešnimi nosilci. | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Vozilo v izvedbi kot nepriključni hibrid (HEV). | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Dosežene zvezdice na preizkusih trčenj EURO NCAP 5*. | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Vozilo v beli barvi po predelavi je vozilo v rumeni barvi | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Emisijski razred motorja najmanj EURO 6. | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Avtomatski menjalnik. | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Štirikolesni pogon. | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Nazivna delovna prostornina motorja najmanj 2400 cm3 . | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Moč bencinskega motorja najmanj 130 KW. | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Moč električnega motorja najmanj 80 KW. | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Zmogljivost hibridne baterije najmanj 6.5 Ah. | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Minimalna medosna razdalja 2.600 mm. | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Dolžina vozila od 4500 mm. | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Prostornina prtljažnega prostora najmanj 550 L merjeno do police prtljažnega prostora. | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Višina od tal najmanj 180 mm. | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Zavorni sistem za preprečevanje blokade koles (ABS oziroma druga enakovredna oznaka). | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Sistem za elektronski nadzor stabilnosti vozila (ESP oziroma druga enakovredna oznaka.) | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Zračna blazina za voznika in sovoznika. | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Sistem predhodne zaznave in opozorila na morebitni trk s samodejnim zaviranjem. | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Prilagodljiv radarski tempomat | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Paket kamer, ki omogoča 360 stopinjski pogled | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Sistem za opozorilo na mrtvi kot | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Sistem zaznavanje mrtvega kot pri vzvratnem speljevanju | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Stranska zračna blazina ali zavesa za voznika in sovoznika. | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Bi - led projektorski žarometi | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Led dnevne in zadnje luči | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Parkirni senzorji spredaj in zadaj. | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Prostoročno odpiranje prtljažnih vrat | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Ogrevanje prednjih sedežev | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Električni pomik stekel spredaj in zadaj. | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Električno pomičen prednji sedež | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Število sedežev 3. | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Avtomatska klimatska naprava. | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Radijski sprejemnik DAB + car play povezljivost (android, apple). | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Daljinsko centralno zaklepanje. | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Prednje meglenke. | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Strgalo za led | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Platišča minimalno 19 inch | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Zasilno rezervno kolo ali komplet za popravilo pri predrtju. | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Notranjost vozila obdelana tako, da se čisti z običajnimi čistilnimi sredstvi in postopki | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Komplet pletenih avtomobilskih preprog in dodatni komplet gumijastih avtomobilskih preprog. | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice). | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| - Vozila morajo biti ob dobavi opremljena z avtoplašči, ki so, upoštevajoč zakonodajo, ustrezni za čas, v katerem so vozila dobavljena. | DA NE Drugo: ____ |  |  |
| 2 PREDELAVA OSNOVNEGA VOZILA |  |  |  |
| - svetlobna signalizacija nameščena na strehi in sprednji maski vozila. LED svetlobni blok na strehi z LED moduli po celem oboku LED bloka; dva bela LED modula naprej in po en bel LED modul na straneh; bela modula z možnostjo utripanja ali možnostjo osvetlitve okolice. Zvočna signalizacija nameščena v sprednji maski vozila (na strehi namestitev zvočne signalizacije ni dovoljena). Zvočna signalizacija mora biti v skladu s Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Uradni list RS, št. 17/06, 18/06 – popr. in 43/11 – ZVZD-1) in SIST EN 1789:2020; Zvočna signalizacija mora imeti certifikat o nemotenem delovanju z radijsko postajo. - Na strehi signalni blok, v kvaliteti kot je Federal ali Stand by, 2x 100W zvočnik v maski vozila s sireno Federal - V maski vozila nameščeni 4x izmenično belo modri luči, kvalitete Stand by z možnostjo nočnega načina, ko se prižgejo zasenčene luči bele utripajo z zmanjšano močjo - Na sprednjem vetrobranskem steklu na armaturi 2x led modre luči z nosilcem kvalitete Stand by - pred prednjimi kolesi za bočno osvetlitev modra led luč kvalitete Stand by, - na zadnjem delu vozila na odbijaču 2x modra led luč kvalitete Stand by - Ob odprtih vratih prtljažnika svetita 2 modro rumene luči kvalitete Stand by - Namestitev UKW postaje, - Izvedba zunanjega električnega napajanja, za polnjenje medicinskih aparatov, hladilnika in grelca infuzij Rettbox s polnilcem v vozilu, ter z zaščito pred izpraznjenjem akumulatorja vozila - Električni porabniki v zadnjem delu vozila se polnijo samo v primeru prižganega motorja ali kadar je vozilo priključeno na zunanje napajanje. - Sprednja in bočna Inox zaščita vozila s cevno zaščito, bočna zaščita s pohodno protizdrsno površino pri vratih - Inox zaščita podvozja - Na sprednji cevni zaščiti delovne LED luči kvalitete Lazer - Bočna osvetlitev okolice z LED delovnimi žarometi kvalitete Lazer - Led osvetlitev pritlažnjega prostora in izvlečne mize - konstrukcijska zasnova nadgradnje VUZ mora biti v skladu z trenutno veljavnim standardom SIST EN 1789:2020. Omogoča lahko fleksibilnost za kasnejše obnavljanje in nadomeščanje opreme. - Nadgradnja vozila z: - pregrada z mrežo od tal do stropa, ki ločuje potniški del od tovornega dela, priložiti je potrebno poročilo pooblaščenega organa o preverjanju pregradne stene ponujenega vozila glede na določila pravilnika o delih in opremi vozil. - izvlečno mizo iz prtljažnega prostora, ki omogoča pritrditev in polnjenje medicinskih aparatov (izvlečna miza mora imeti možnost blokade v treh položajih - zaprti položaj, srednje odprti položaj in popolnoma odprti položaj): - Corpuls C3 ali Lifepack 15 ali podobne (dogovor z naročnikom) - Weinmann Meduvent Standard - Aspirator Weinmnann Accuvac PRO - Mehanski pripomoček za izvajanje stisov prsnega koša (LUCAS 3 ali podobne) - perfuzor Braun Space Syringe Infusion Pump ali podobno - pregrada in predelava ene polovice zadnjega prostora potniške kabine z nosilci medicinske opreme z zapenjalnim trakom za: - reanimacijsko torbo, - zdravniško torbo, - set vakuumskih blazin, - porodni set, - videolaringoskop, - prostor za prenosni ultrazvok, - predal z zapiranjem za medicinsko dokumentacijo in protokole, - nosilec in polnilec za svetilko in svetilka kvalitete Streamlight - kisikovo jeklenko, - hladilnik za zdravila in infuzije, - grelnik infuzijskih tekočin, - nosilci za 2 čelade, - 3x nosilec za rokavice in 1x nosilec za maske, - pritrdišče za razkužilo, - pritrdišče za kontejner za ostre infektivne odpadke, - pritrdišče za kontejner ze neinfektivne odpadke iz zdravstva, - 1x obešalnik za reševalni brezrokavnik v zadnjem delu potniške kabine, - Prostor za fiksacijo zajemalnih nosil, komplet pripadajočih 6 pasov za fiksacijo, ter univerzalno oporo za glavo kvalitete FERNO - vozilo mora biti opremljeno z informacijsko in telekomunikacijsko opremo skladno s Pravilnikom o dispečerski službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17), Priloga 5: Informacijska in telekomunikacijska oprema izvajalcev NMP in prevozov pacientov; - nosilec in polnilec za stacionarno radijsko postajo, - antena za Wifi in GPS, - nosilec za router, - nosilec za tablični računalnik s polnilcem pri vozniku (Samsung Galaxy tab 5 ali podobno), - osnovna barva vozila je RAL 1016; - oznake vozil so skladno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15-popr., priloga 5: Oznake izvajalcev in vozil zunaj bolnišnične službe NMP) in sicer: - znak NMP se uporablja na vseh straneh vozila in na strehi; - na strehi vozila mora biti enoznačna koda vozila, ki jo določi dispečerska služba zdravstva; - na levem in desnem boku reševalnega vozila napis NUJNA MEDICINSKA POMOČ in direktna klicna številka za sistem NMP 112; - na sprednji strani vozila zrcalni napis URGENCA in številka 112; - na zadnji strani vozila je napis NUJNA MEDICINSKA POMOČ in številka 112; - oznaka izvajalca dejavnosti se lahko uporablja izključno na vratih voznika in sovoznika; - vsi napisi so zapisani z velikimi črkami pisave ARIAL BLACK; - napis URGENTNI ZDRAVNIK na zadnjih vratih pod steklom; - na zadnjem delu vozila mora biti oznaka projekta na podlagi priročnika celostne grafične podobe in pravila za vizualno komuniciranje blagovne znamke NOO (Načrt za okrevanje in odpornost). - barva napisov in oznak RAL 3024 Obstojnost barv in odsevnosti za znak NMP - Preizkus obstojnosti barv in odsevnosti za znak NMP se izvede skladno s točko 16. standarda ISO 7591. - Vzorci v znaku NMP uporabljenih barv so izpostavljeni viru svetlobe v skladu s standardom SIST EN ISO 105 dokler standardna modra št. 7 ne obledi do kontrasta številka 4 po sivi lestvici. - Po opravljenem preizkusu morajo barve o uporabljene barve dosegati naslednje vrednosti: · V znaku NMP uporablje barve morajo biti locirane v področju predpisanih kromatičnih koordinat (v novem stanju); · faktor svetlosti za posamezno barvo v znaku NMP uporabljene barve ne sme biti manjši od 80% zahtevanih predpisanih vrednosti (v novem stanju); · koeficient odsevnosti za posamezno barvo v znaku NMP uporabljene barve ne sme biti manjši od 50% zahtevanih predpisanih vrednosti pri kotu opazovanja 0° 20' in pri vpadnem kotu 5°; Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - dokazne listine o ustreznosti kolorometričnih lastnosti odsevne folije in koeficienta odsevnosti za vse uporabljene barve v znaku NMP - dokazne listine o ustreznosti kolorometričnih lastnosti in koeficientov odsevnosti za vse v znaku NMP uporabljene barve ter - o ustreznosti obstojnosti barv in odsevnosti barv v znaku NMP, izdane s strani ustrezne neodvisne institucije na območju EU. Priložene dokazne listine morajo biti overjene z žigom ter podpisom s strani institucije, ki je listino izdala. Izvajalec polepljenja mora biti strokovno usposobljen in s strani proizvajalca odsevne folije oziroma generalnega zastopnika proizvajalca za območje Republike Slovenije pooblaščen za izvajanje polepljenja. Ponudnik mora k ponudbi predložiti potrdilo proizvajalca odsevne folije oziroma generalnega zastopnika proizvajalca za območje Republike Slovenije o strokovni usposobljenosti izvajalca polepljenja za izvajanje polepljenja. |  |  |  |
| 3 POGOJI DOBAVE |  |  |  |
| - Vsa nadgradnja vozila mora biti homologirana. Priložene morajo biti meritve za priklop električne instalacije na 220V. |  | DA NE Drugo: ____ |  |
| - Rok dobave izražen v dneh od dneva podpisa pogodbe; naročnik dopušča maksimalni rok dobave do 60 dni od dneva podpisa pogodbe. |  | DA NE Drugo: ____ |  |
| - Ponudnik naj vpiše garancijske roke in priloži splošne garancijske pogoje proizvajalca. Naročnik zahteva garancijo na vozilo 60 mesecev brez omejitve kilometrov, ter garancijo na predelavo min. 12 mesecev. |  | DA NE Drugo: ____ |  |
| - Za vozilo je zagotovljen pooblaščeni servis v Republiki Sloveniji (ponudnik navede podatke o serviserju) ter priloži program servisiranja s strani proizvajalca vozila. |  | DA NE Drugo: ____ |  |
| - Ponudnik predloži katalog ponujenega vozila, iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahtev |  | DA NE Drugo: ____ |  |

Ponudba velja 3 mesece od roka za oddajo ponudb.

Kraj in datum:___________________				Žig in podpis ponudnika: