### OBRAZEC 5 – Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev – 1. sprememba RD

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev

(Ponudnik izpolni obrazec z vsemi zahtevanimi podatki in skladno z  navodili iz obrazca in razpisne dokumentacije)

A) Spisek ponujene opreme:

| Tip opreme | Ponujena oprema* | Nadgradnja / predelava (DA/NE, naziv oz. opis)** | Naprava uvrščena v najvišji energijski razred (DA/NE in količina in navedba dokazila)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| TIP 1: Sobna MF naprava |  |  |  |
| TIP 2: Navadna MF naprava |  |  |  |
| TIP 3: Hitra MF naprava |  |  |  |
| TIP 4: Velika MF naprava |  |  |  |
| Rešitev za spremljanje delovanja in uporabe |  |  |  |

*Ponudnik navede proizvajalca in točno oznako modela ponujene opreme, vključno z vsemi morebitnimi dodatnimi komponentami, ki zagotavljajo izpolnjevanje zahtev. Ponudnik lahko za vsak tip naprave ponudi in navede največ dve (2) različni napravi, in sicer bodisi dva (2) modela istega proizvajalca bodisi po en (1) model dveh (2) različnih proizvajalcev.

**Ponudnik opredeli, če bo za izvajanje storitve uporabljal nadgrajene oziroma predelane naprave. Če se opredeli z »DA«, mora navesti še naziv oziroma opis nadgradnje/predelave in v ponudbi predložiti dokument iz točke 3.3.1.5.3 te razpisne dokumentacije. Če v okviru posameznega tipa ponuja dve (2) napravi, mora jasno opredeliti to podatek za vsako od naprav.

*** Ponudnik navede, ali je naprava uvrščena v najvišji energijski razred. Če se opredeli z »DA«, navede dokazila, s katerimi to dokazuje. Če v okviru posameznega tipa ponuja dve (2) napravi, mora jasno opredeliti ta podatek za vsako od naprav ter za vsako od naprav navesti, koliko jih ponuja v najem za prvo leto. Seštevek mora biti skladen s podatkom o predvidenem številu naprav tega tipa, ki bodo v najemu v prvem letu izvajanja pogodbe, kot je razvidno iz predračuna.

Ponudnik s podpisom tega obrazca potrjuje, da v tej točki navedena oprema izpolnjuje tehnične zahteve naročnika. Izpolnjevanje tehničnih zahtev izkazuje s tabelo izpolnjevanja tehničnih zahtev v točki B) tega obrazca in predloženo tehnično dokumentacijo, skladno z navodili iz točke 3.3.1.5.2 te razpisne dokumentacije.

B) Tabela izpolnjevanja tehničnih zahtev

| A - Opis zahteve | B - Dokaz o izpolnjevanju zahteve * |
| --- | --- |
| - TIP 1: Sobna A4 MFP naprava** |  |
| Zahteve za tiskanje: |  |
| - obojestransko barvno A4 |  |
| - ločljivost vsaj 1200x1200 dpi barvno |  |
| - hitrost tiskanja vsaj 25 strani/minuto črnobelo in barvno (merjeno po ISO standardu) |  |
| - hitrost do prve natisnjene strani največ 9 s |  |
| - tiskanje na papir gramatur med vključno 60 g/m2 ali manj ter vključno 100 g/m2 ali več |  |
| Zahteve za optično branje: |  |
| - obojestransko barvno A4 |  |
| - ločljivost vsaj 600 dpi |  |
| - hitrost optičnega branja vsaj 15 strani/minuto črnobelo in barvno |  |
| - možnost optičnega branja v izhodne formate PDF, JPG in TIFF |  |
| - možnost posredovanja izhodnih datotek po elektronski pošti |  |
| - možnost shranjevanja izhodnih datotek na USB (USB priključek mora biti lahko dosegljiv za uporabnika - na sprednji strani ali ob straneh naprave) |  |
| Zahteve za kopiranje: |  |
| - obojestransko barvno A4 |  |
| - ločljivost vsaj 600 dpi |  |
| - hitrost kopiranja vsaj 15 strani/minuto črnobelo in barvno |  |
| - možnost nastavitve zmanjšanja in povečanja velikosti kopije glede na original |  |
| Predali in podajalniki za papir: |  |
| - vhodni predal za vsaj 250 listov |  |
| - samodejno in ročno podajanje dokumentov za optično branje in kopiranje |  |
| - samodejni podajalnik za optično branje in kopiranje za vsaj 30 listov |  |
| - prostor na izhodu za vsaj 100 listov |  |
| Povezljivost |  |
| - 1 x Ethernet vsaj 100 Mb/s |  |
| - 1 x USB vsaj 2.0 za priklop zunanjih medijev |  |
| - TIP 2: Navadna A4 MFP naprava** |  |
| Zahteve za tiskanje: |  |
| - obojestransko barvno A4 |  |
| - ločljivost vsaj 1200x1200 dpi barvno |  |
| - hitrost tiskanja vsaj 35 strani/minuto črnobelo in barvno (merjeno po ISO standardu) |  |
| - hitrost do prve natisnjene strani največ 7s |  |
| - tiskanje na papir gramatur med vključno 60 g/m2 ali manj ter vključno 100 g/m2 ali več |  |
| - možnost zaščite izpisovanja z geslom na napravi (vsak uporabnik uporablja svoje geslo) |  |
| Zahteve za optično branje: |  |
| - obojestransko barvno A4 |  |
| - ločljivost vsaj 600 dpi |  |
| - hitrost optičnega branja vsaj 25 strani/minuto črnobelo in barvno |  |
| - možnost optičnega branja v izhodne formate PDF, JPG in TIFF |  |
| - možnost posredovanja izhodnih datotek po elektronski pošti |  |
| - možnost shranjevanja poštnih naslovov za pošiljanje |  |
| - možnost shranjevanja izhodnih datotek na USB (USB priključek mora biti lahko dosegljiv za uporabnika - na sprednji strani ali ob straneh naprave) |  |
| - možnost shranjevanja izhodnih datotek na mrežni disk |  |
| Zahteve za kopiranje: |  |
| - obojestransko barvno A4 |  |
| - ločljivost vsaj 600 dpi |  |
| - hitrost kopiranja vsaj 25 strani/minuto črnobelo in barvno |  |
| - možnost nastavitve zmanjšanja in povečanja velikosti kopije glede na original |  |
| Predali in podajalniki za papir: |  |
| - vhodni predal za vsaj 500 listov |  |
| - zunanji večnamenski vhodni podajalnik papirja za vsaj 50 listov |  |
| - možnost kasnejše priključitve dodatnega vhodnega predala |  |
| - samodejno in ročno podajanje dokumentov za optično branje in kopiranje |  |
| - samodejni podajalnik za optično branje in kopiranje za vsaj 50 listov |  |
| - prostor na izhodu za vsaj 250 listov |  |
| Povezljivost |  |
| - 1 x Ethernet vsaj 100 Mb/s |  |
| - 1 x USB vsaj 2.0 za priklop zunanjih medijev |  |
| - TIP 3: Hitra A4 MFP naprava** |  |
| Zahteve za tiskanje: |  |
| - obojestransko barvno A4 |  |
| - ločljivost vsaj 1200x1200 dpi barvno |  |
| - hitrost tiskanja vsaj 47 strani/minuto črnobelo in barvno (merjeno po ISO standardu) |  |
| - hitrost do prve natisnjene strani največ 7s |  |
| - tiskanje na papir gramatur med vključno 60 g/m2 ali manj ter vključno 120 g/m2 ali več |  |
| - možnost zaščite izpisovanja z geslom na napravi (vsak uporabnik uporablja svoje geslo) |  |
| Zahteve za optično branje: |  |
| - obojestransko barvno A4 |  |
| - ločljivost vsaj 600 dpi |  |
| - hitrost optičnega branja vsaj 50 strani/minuto črnobelo in barvno |  |
| - optično branje v enkratnem prehodu pri samodejnem podajanju dokumentov |  |
| - možnost optičnega branja v izhodne formate PDF, JPG in TIFF |  |
| - možnost posredovanja izhodnih datotek po elektronski pošti |  |
| - možnost shranjevanja poštnih naslovov za pošiljanje |  |
| - možnost shranjevanja izhodnih datotek na USB (USB priključek mora biti lahko dosegljiv za uporabnika - na sprednji strani ali ob straneh naprave) |  |
| - možnost shranjevanja izhodnih datotek na mrežni disk |  |
| Zahteve za kopiranje: |  |
| - obojestransko barvno A4 |  |
| - ločljivost vsaj 600 dpi |  |
| - hitrost kopiranja vsaj 50 strani/minuto črnobelo in barvno |  |
| - možnost nastavitve zmanjšanja in povečanja velikosti kopije glede na original |  |
| Predali in podajalniki za papir: |  |
| - naprava mora biti samostoječa |  |
| - dva vhodna predala, vsak za vsaj 500 listov |  |
| - zunanji večnamenski vhodni podajalnik papirja za vsaj 50 listov |  |
| - možnost kasnejše priključitve izhodnih predalov za sortiranje |  |
| - možnost kasnejše priključitve spenjalca izhodnih papirjev |  |
| - samodejno in ročno podajanje dokumentov za optično branje in kopiranje |  |
| - samodejni podajalnik za optično branje in kopiranje za vsaj 50 listov |  |
| - prostor na izhodu za vsaj 250 listov |  |
| Povezljivost |  |
| - 1 x Ethernet vsaj 100 Mb/s |  |
| - 1 x USB vsaj 2.0 za priklop zunanjih medijev |  |
| - TIP 4: Velika A3 MFP naprava** |  |
| Zahteve za tiskanje: |  |
| - obojestransko barvno A3 |  |
| - ločljivost vsaj 1200x1200 dpi barvno |  |
| - hitrost tiskanja za A4 vsaj 30 strani/minuto črnobelo in barvno (merjeno po ISO standardu) |  |
| - hitrost do prve natisnjene strani največ 7s |  |
| - tiskanje na papir gramatur med vključno 60 g/m2 ali manj ter vključno 120 g/m2 ali več |  |
| - možnost zaščite izpisovanja z geslom na napravi (vsak uporabnik uporablja svoje geslo) |  |
| Zahteve za optično branje: |  |
| - obojestransko barvno A3 |  |
| - ločljivost vsaj 600 dpi |  |
| - hitrost optičnega branja za A4 vsaj 30 strani/minuto črnobelo in barvno |  |
| - optično branje v enkratnem prehodu pri samodejnem podajanju dokumentov |  |
| - možnost optičnega branja v izhodne formate PDF, JPG in TIFF |  |
| - možnost posredovanja izhodnih datotek po elektronski pošti |  |
| - možnost shranjevanja poštnih naslovov za pošiljanje |  |
| - možnost shranjevanja izhodnih datotek na USB (USB priključek mora biti lahko dosegljiv za uporabnika - na sprednji strani ali ob straneh naprave) |  |
| - možnost shranjevanja izhodnih datotek na mrežni disk |  |
| Zahteve za kopiranje: |  |
| - obojestransko barvno A3 |  |
| - ločljivost vsaj 600 dpi |  |
| - hitrost kopiranja za A4 vsaj 30 strani/minuto črnobelo in barvno |  |
| - možnost nastavitve zmanjšanja in povečanja velikosti kopije glede na original |  |
| Predali in podajalniki za papir: |  |
| - naprava mora biti samostoječa |  |
| - dva vhodna predala, vsak za vsaj 500 listov |  |
| - zunanji večnamenski vhodni podajalnik papirja za vsaj 50 listov |  |
| - možnost kasnejše priključitve izhodnih predalov za sortiranje |  |
| - možnost kasnejše priključitve spenjalca izhodnih papirjev |  |
| - samodejno in ročno podajanje dokumentov za optično branje in kopiranje |  |
| - samodejni podajalnik za optično branje in kopiranje za vsaj 50 listov |  |
| - prostor na izhodu za vsaj 250 listov |  |
| Povezljivost |  |
| - 1 x Ethernet vsaj 100 Mb/s |  |
| - 1 x USB vsaj 2.0 za priklop zunanjih medijev |  |
| - Rešitev za spremljanje delovanja in uporabe |  |
| Zahteve: |  |
| - za vse naprave |  |
| - omogoča izvajanje avtomatskega centralnega zajema podatkov o skupnem številu natisnjenih in kopiranih strani po posamezni napravi |  |
| - zajem se izvaja samodejno oziroma se ga lahko zažene za vse naprave naenkrat |  |
| - izvoz podatkov, zajetih iz vseh naprav, v Excel ali CSV |  |
| - za posamezno napravo (ni pa nujno, da se zbirajo centralizirano) so dostopni naslednji podatki: |  |
| - število skeniranih strani |  |
| - obvestila o napakah |  |
| - stanje črnila |  |
| - status naprave |  |

* Referenca na dokaz o izpolnjevanju posamezne zahteve (številka strani v prilogi, oziroma ime priloge in številka strani, če je prilog več) za ponujeno opremo oziroma njeno komponento, ki potrjuje izpolnjevanje zahteve.

** Če ponudnik v tabeli A) za določen tip MFP naprave navede dve (2) različni napravi, mora za vsako posamezno napravo izpolniti tabelo B). V tem primeru lahko ponudnik tabelo B) ustrezno podaljša ali priloži dodatni OBRAZEC 5.

Kraj:_______________________		             Ime in priimek podpisnika ponudnika:

___________________________

Datum:_____________________			                        Podpis:

________________________