Priloga št. 5

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

v zvezi z javnim naročilom št. 430-665/2025

Ponudnik: _________________________________ (navesti naziv ponudnika)

Predmet je najem strojne opreme (multifunkcijske naprave in čitalci ID kartic) in programske opreme (strežniška aplikacija, vključno z namestitvijo, konfiguracijo in implementacijo ter licencami), ki omogoča rešitev za varno tiskanje z obstoječimi ID karticami, spremljanje števila izpisov ter izdelavo poročil o številu izpisov. Najem programske opreme vključuje celovito storitev namestitve strežniške aplikacije, vključno z njeno konfiguracijo in implementacijo.

1.   Tehnične specifikacije za rešitev varnega tiskanja z ID kartico in spremljanja števila izpisov in izdelavo poročil

Programska  oprema mora omogočati vključitev naprav različnih proizvajalcev multifunkcijskih naprav.

1.1  Varno tiskanje z ID kartico

Avtentikacija: omogoča uporabo tiskalniške naprave šele po uspešni avtentikaciji  na napravi. Če dostop ni overjen, uporaba naprave ni mogoča. Poleg z ID kartico mora biti možna avtentikacija  še z enim od naslednjih dveh načinov:

- Osebna PIN številka

- AD uporabniško ime in geslo;

Evidentiranje avtentikacije se hrani na strežniku storitve tiskanja, na sami MULTIFUNKCIJSKI NAPRAVI napravi se ne smejo hraniti nobeni osebni podatki uporabnikov.

Funkcionalnosti:

-  Lastnost sledenja (t.i. »follow me« način): uporabniku omogoča natisniti dokument na katerikoli napravi v sistemu, kjer se je avtenticiral.

-   Urejanje lastnih tiskalniških poslov (npr. brisanje): na tiskalniški napravi ali direktno iz »print spoolerja« ali preko spletnega portala.

-  Časovno omejeno zadrževanje tiskalniških poslov: na tiskalniškem strežniku in njihovo avtomatsko brisanje (čas določi naročnik ob implementaciji).

-  Pooblaščanje: za prevzemanje izpisov drugega uporabnika (vodja/delavec).

1.2. Spremljanje števila izpisov in izdelava poročil

Aplikacija za pripravo poročil mora v poročilih upoštevati izpise na vseh tiskalniških napravah. Za izpis se šteje A4 natisnjena ali kopirana stran. Če je stran kopirana ali natisnjena dvostransko, se štejeta dva izpisa. Enostransko natisnjen A3 se šteje za dva izpisa, dvostransko natisnjen A3 se šteje za štiri izpise.  Aplikacija za izdelavo poročil mora omogočati pripravo poročil za različna časovna obdobja (mesečno in letno), ločeno za barvne in črno-bele izpise in sicer:

- število izpisov za tiskalniške naprave ločenih po organizacijskih enotah (stroškovnih mestih)

- število izpisov za uporabnike po organizacijskih enotah (stroškovnih mestih).

Aplikacija mora omogočati izvoz poročil v PDF in  CSV oziroma XLS formatu in avtomatizirano pošiljanje poročil po elektronski pošti.

2 Tehnične specifikacije za multifunkcijske naprave

Podrobno so tehnične zahteve naročnika specificirane v razpredelnicah v nadaljevanju.

Ponujene multifunkcijske naprave naprave ne smejo presegati 30% življenjskega cikla izpisov. Ponudnik mora predložiti dokazilo o življenjski dobi naprave izražene v številu izpisov. Ob podpisu pogodbe naprave ne smejo biti starejše od petih let.

3. OPIS OBSTOJEČE INFRASTRUKTURE IN REŠITVE:

3.1 Infrastruktura ITSP (IT sistem policije)

Omrežje, ki predstavlja komunikacijsko hrbtenico ITSP je osnovano tako, da vse povezave tvorijo »zvezdno« strukturo pri čemer se vse povezave stekajo v centralno stikališče v Ljubljani, kjer se nahaja tudi centralna strežniška infrastruktura. Organizacijsko je policija razdeljena na tri nivoje. Na prvem ali državnem nivoju je generalna policijska uprava GPU s svojimi notranjimi organizacijskimi enotami, več datotečnimi  strežniki in enim tiskalniškim strežnikom. Na drugem ali regionalnem nivoju je osem (8) policijskih uprav (PU). Na PU so nameščeni strežniki s funkcijo datotečnih (FS) in tiskalniških strežnikov (PS). Vsak regionalni strežnik upravlja z datotečnim sistemom uporabnikov na policijski upravi in tiskalniki  nameščenih na PU. Na tretjem ali lokalnem nivoju so policijske postaje (PP), na katerih so prav tako nameščeni strežniki s funkcijo FS in PS. Skupaj s delovnimi postajami in tiskalniški napravami tvorijo lokalno omrežje, katero se povezuje neposredno na prvi nivo (mimo PU-ja). Strežnikov na lokalnem nivoju je 110.

3.2 Arhitektura rešitve

Arhitektura rešitve zajema vse tiskalniške naprave vseh treh nivojev, razdeljena v dva logična sklopa:

- storitev varnega tiskanja

- storitev nadzora koriščenja tiskalniških naprav.

Multifunkcijske naprave s storitvijo varnega tiskanja se nahajajo na vseh treh nivojih, storitev nadzora koriščenja tiskalniških naprav mora biti omogočena za vse tiskalniške naprave na vseh treh nivojih. Slednja storitev zajema funkcije tako monitoringa kot spremljanja števila izpisov ter izdelavo poročil.

3.3 Opis rešitve

Rešitev naj zagotavlja visoko razpoložljivost storitve tudi v primeru nezanesljivih omrežnih povezav, izpada centralnega strežnika za management ali podatkovne baze. Rešitev za varno tiskanje z ID kartico mora temeljiti na platformi za namestitev agentov/klientov za komuniciranje z aplikacijo na centralni lokaciji, brez dodatnih strojnih elementov (z izjemo čitalca ID kartic).

Najem programske opreme vključuje celovito storitev namestitve strežniške aplikacije, vključno z njeno konfiguracijo in implementacijo. Infrastrukturo (strežniki z operacijskim sistemom, baza podatkov) in njeno namestitev bo zagotovil naročnik.

Upravljanje s sistemom varnega tiskanja naj se nahaja na I. nivoju in to na centralni lokaciji in naj zajema vse uporabnike domene in naprave vseh treh nivojev. Rešitev naj za avtentifikacijo uporabnikov uporablja Active Directory vendar v sam Active Directory ne sme zapisovati. Podatki naj se hranijo v ločeni SQL relacijski podatkovni bazi namenjeni le za sistem varnega tiskanja. Strojno opremo za programsko rešitev bo zagotovil naročnik.

Rešitev varnega tiskanja z ID kartico naj upošteva:

- Varno tiskanje ne sme obremenjevati povezav s centralnim stikališčem, zato morajo tiskalniški posli potekati preko lokalnega tiskalniškega strežnika (PS).

- Rešitev mora omogočati, da se vsi podatki o tiskanju (npr. ime uporabnika, število strani, vrsta tiskanja) sproti prenašajo v bazo podatkov na centralnem strežniku za potrebe beleženja in poročanja o aktivnostih tiskanja.

Arhitektura rešitve varnega tiskanja naj zagotavlja visoko razpoložljivost storitve tiskanja na II. In III nivoju, neodvisno od razpoložljivosti sistema na I. nivoju. V primeru prekinitve povezave med nivojema, mora biti tiskalniška storitev na II in III. nivoju še vedno na voljo.

Naročnik ima trenutno v uporabi brezkontaktne ID kartice MIFARE standard (delujoče na frekvenci 13,56 MHz).

Obseg pričakovane postavitve sistema :

- Zajema vseh 8000 uporabnikov obstoječe domene ITSP na vseh treh nivojih

- Zajema 608  multifunkcijskih naprav, za katere se spremlja število izpisov in pripravlja poročila

Tiskalniški strežniki:

- 1 tiskalniški strežnik na I. nivoju (GPU NOE)

- 8 tiskalniških strežnikov na II. nivoju (PU)

- 110 tiskalniških strežnikov III. nivoju (PP)

Sistem za upravljanje z napravami:

Ponudnik se zaveže, da zagotovi sistem za upravljanje z napravami (monitoring sistem), ki:

- Omogoča vpogled nad delovanjem vseh naprav

- Omogoča sporočanje sprememb stanja delovanja naprav in nastavljanje praga sporočanja

- Omogoča nadzor in samodejno naročanje potrošnega materiala (tonerji, kartuše, ipd.)

- Omogoča vpogled in sporočanje števcev rabe naprav ter priprava poročil

Sistem za upravljanje mora biti postavljen na centralni lokaciji znotraj ITSP infrastrukture (on-prem). Sporočanje o stanju potrošnega materiala in delovanju naprav je mogoč le prek ene izhodne točke.

- ENERGIJSKO UČINKOVITA ČRNO-BELA A4 MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA – TEHNIČNE ZAHTEVE:

| A4 mrežna črnobela multifunkcijska naprava |  | Minimalne zahtevane karakteristike | Karakteristike ponujene opreme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Funkcionalnosti: | možnost nastavitve obojestranskega tiskanja in obojestranskega kopiranja kot privzetega |  |
| 2 | Hitrost laserskega tiskanja: | 40 strani/minuto ali več |  |
| 3 | Ločljivost tiskanja: | 1200x1200 dpi |  |
| 4 | Ločljivost barvnega skeniranja: | 600x600dpi |  |
| 5 | Čas do natisa prve strani: | 7 s ali manj |  |
| 6 | Maksimalna mesečna zmogljivost : | 100.000 ali več |  |
| 7 | Kapaciteta 1. vhodnega predala: | 250 listov |  |
| 8 | Naprava mora omogočati tiskanje ovojev (A3 prepognjen na pol) brez poškodovanja papirja: | Da |  |
| 9 | Kapaciteta vhodnega večnamenskega predala: | 25 ovojev (=A3 prepognjen na pol) |  |
| 10 | Možnost nadgradnje z dodatnim drugim predalom: | Da |  |
| 11 | Skeniranje: | barvno obojestransko za vsaj 50 listov istočasno, avtomatski podajalnik |  |
| 12 | Tiskalnik mora podpirati emulacije: | PCL6, PSL3, PDF 1.7 |  |
| 13 | Priključki: | Ethernet 10/100/1000 RJ 45, USB 2.0 |  |
| 14 | Tiskanje iz USB ključka, podprti formati: JPG, PDF | Da |  |
| 15 | Podprti OS: | MS Windows10, Windows 11, Windows SR2016, Windows SR 2019, Windows SR2025 |  |
| 16 | Varnostni protokol 802.1x: | Da |  |
| 18 | Podprti formati za skeniranje: | JPG, PDF, TIFF |  |
| 19 | Pošiljanje in shranjevanje skeniranih dokumentov: | pošiljanje z elektronsko pošto |  |
| 20 | Čitalec za brezkontaktne ID kartice MIFARE standard (delujoče na frekvenci 13,56 MHz): | Da |  |

Opomba: V kolikor ponudnik stolpca "Karakteristike ponujene opreme" ne izpolni ali ga ne izpolni v celoti, se v delih, kjer ni izpolnjeno, upošteva, kot je navedeno v stolpcu "Minimalne zahtevane karakteristike". V stolpcu »Minimalne zahtevane karakteristike« so navedene minimalne zahteve naročnika, kar pomeni, da ponudnik lahko ponudi tudi boljše in jih v tem primeru v stolpcu »Karakteristike ponujene opreme« tudi navede.

- ENERGIJSKO UČINKOVITA BARVNA A4 MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA – TEHNIČNE ZAHTEVE:

| A4 mrežna barvna multifunkcijska naprava |  |  | Minimalne zahtevane karakteristike |  | Karakteristike ponujene opreme (izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Funkcionalnosti: | možnost nastavitve obojestranskega tiskanja in obojestranskega kopiranja kot privzetega |  |  |  |
| 2 | Hitrost čb. tiskanja/kopiranja: | 40 strani/minuto ali več |  |  |  |
| 3 | Hitrost barvnega tiskanja/kopiranja: | 40 strani/minuto ali več |  |  |  |
| 4 | Ločljivost čb. tiskanja: | 600x600 dpi |  |  |  |
| 5 | Ločljivost tiskanja barvno: | 1200x1200 dpi |  |  |  |
| 6 | Ločljivost skeniranja: | 600x600 dpi |  |  |  |
| 7 | Čas do natisa prve čb. strani: | 9 s ali manj |  |  |  |
| 8 | Maksimalna mesečna zmogljivost : | 100.000 strani ali več |  |  |  |
| 9 | Kapaciteta vhodnega večnamenskega predala: | 25 ovojev (=A3 prepognjen na pol) |  |  |  |
| 10 | Možnost nadgradnje z dodatnim drugim predalom: | Da |  |  |  |
| 11 | Skeniranje: | barvno obojestransko za vsaj 50 listov istočasno, avtomatski podajalnik |  |  |  |
| 12 | Priključki: | Ethernet 10/100/1000 RJ 45, USB 2.0 |  |  |  |
| 13 | Podprti OS: | MS Windows10, Windows 11, Windows SR2016, Windows SR 2019, Windows SR2025 |  |  |  |
| 14 | Varnostni protokol 802.1x: | Da |  |  |  |
| 16 | Podprti formati za skeniranje: | JPG, PDF, TIFF |  |  |  |
| 17 | Pošiljanje in shranjevanje dokumentov: | pošiljanje z elektronsko pošto |  |  |  |
| 18 | Omogoča tiskanje na prepognjen A3 papir (=srajčko): | Da |  |  |  |
| 19 | Čitalec za brezkontaktne ID kartice MIFARE standard (delujoče na frekvenci 13,56 MHz): | Da |  |  |  |

Opomba: V kolikor ponudnik stolpca "Karakteristike ponujene opreme" ne izpolni ali ga ne izpolni v celoti, se v delih, kjer ni izpolnjeno, upošteva, kot je navedeno v stolpcu "Minimalne zahtevane karakteristike". V stolpcu »Minimalne zahtevane karakteristike« so navedene minimalne zahteve naročnika, kar pomeni, da ponudnik lahko ponudi tudi boljše in jih v tem primeru v stolpcu »Karakteristike ponujene opreme« tudi navede.

- ENERGIJSKO UČINKOVITA BARVNA A3 MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA – TEHNIČNE ZAHTEVE:

| A3 mrežna barvna multifunkcijska naprava |  | Minimalne zahtevane karakteristike | Karakteristike ponujene opreme (izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Funkcionalnosti: | možnost nastavitve obojestranskega tiskanja in obojestranskega kopiranja kot privzetega |  |
| 2 | Hitrost tiskanja čb.: | 40 strani/minuto ali več |  |
| 3 | Hitrost tiskanja b.: | 40 strani/minuto ali več |  |
| 4 | Ločljivost tiskanja čb.: | 1200x1200 dpi |  |
| 5 | Ločljivost tiskanja b.: | 1200x1200 dpi |  |
| 6 | Čas do natisa prve strani čb. In b.: | 8 s ali manj |  |
| 7 | Maksimalna mesečna zmogljivost : | 150.000 strani ali več |  |
| 9 | Kapaciteta vhodnega predala: | 500 |  |
| 10 | Kapaciteta dodatnega vhodnega predala: | 100 |  |
| 11 | Skeniranje: | barvno obojestransko za vsaj 50 listov istočasno, avtomatski podajalnik |  |
| 12 | Ločljivost skeniranja: | 600x600 dpi |  |
| 13 | Podprti formati za skeniranje: | JPG, PDF, TIFF |  |
| 14 | Pošiljanje in shranjevanje dokumentov: | pošiljanje z elektronsko pošto |  |
| 15 | Priključki: | Ethernet 10/100/1000 RJ 45, USB 2.0 |  |
| 16 | Tiskalnik mora podpirati emulacije: | PCL6, PSL3 |  |
| 17 | Podprti OS: | MS Windows10, Windows 11, Windows SR2016, Windows SR 2019, Windows SR2025 |  |
| 18 | Varnostni protokol 802.1x: | Da |  |
| 19 | Čitalec za brezkontaktne ID kartice MIFARE standard (delujoče na frekvenci 13,56 MHz): | Da |  |

Opomba: V kolikor ponudnik stolpca "Karakteristike ponujene opreme" ne izpolni ali ga ne izpolni v celoti, se v delih, kjer ni izpolnjeno, upošteva, kot je navedeno v stolpcu "Minimalne zahtevane karakteristike". V stolpcu »Minimalne zahtevane karakteristike« so navedene minimalne zahteve naročnika, kar pomeni, da ponudnik lahko ponudi tudi boljše in jih v tem primeru v stolpcu »Karakteristike ponujene opreme« tudi navede.

- TEHNIČNE ZAHTEVE PROGRAMSKE OPREME:

| Tehnične zahteve za rešitev varnega tiskanja z ID kartico | Zahtevane karakteristike |  | Karakteristike ponujene opreme: (izpolni ponudnik): |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Avtentikacija z ID kartico in osebno PIN številko (lahko tudi Microsoft AD račun namesto PIN) |  |  |  |
|  | Osebna PIN številka |  |  |  |
|  | AD uporabniško ime in geslo |  |  |  |
|  | Urejanje lastnih tiskalniških poslov na napravi ali delovni postaji ali spletnem vmesniku |  |  |  |
|  | Časovno omejeno zadrževanje tiskalniških poslov in avtomatsko brisanje (čas določi naročnik ob implementaciji rešitve) |  |  |  |
|  | Pooblaščanje za prevzem izpisov drugih uporabnikov (vodja/delavec) |  |  |  |
| Tehnične zahteve za aplikacijo za spremljanje števila izpisov in izdelavo poročil | Zahtevane karakteristike |  | Karakteristike ponujene opreme: (izpolni ponudnik): |  |
|  | Priprava poročil št. izpisov vseh naprav (z in brez čitalcev ID kartic) |  |  |  |
|  | Razločevanje enostransko in dvostransko natisnjenih A4 strani pri pripravi poročil št. izpisov |  |  |  |
|  | Priprava poročil št. izpisov za mesečno in letno obdobje |  |  |  |
|  | Priprava poročil št. izpisov ločeno za čb in barvne izpise |  |  |  |
|  | Priprava poročil št. izpisov ločeno po org. enotah (stroškovnih mestih) |  |  |  |
|  | Izvoz poročil št. izpisov v PDF in CSV oz. XLS formatu |  |  |  |

Opomba: V kolikor ponudnik stolpca "Karakteristike ponujene opreme" ne izpolni ali ga ne izpolni v celoti, se v delih, kjer ni izpolnjeno, upošteva, kot je navedeno v stolpcu "Zahtevane karakteristike".

Kraj in datum:							Žig:

Podpis: