Naziv javnega naročila: Strokovne storitve za upravljanje računalniškega omrežja Univerze v Mariboru

Interna oznaka javnega naročila: 302/12-SSRO/25

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet javnega naročila so strokovne storitve  (angl. professional services) za upravljanje računalniškega omrežja in izvedbo projektne naloge.

Ponudnik  mora posedovati tehnično znanje (na naprednem nivoju), ki bo naročniku olajšalo vpeljavo, upravljanje in optimizacijo omrežne opreme ter delovanja omrežja. Podrobnejši opis sistema,  vsebina ter obseg javnega naročila (storitev), so podani v nadaljevanju.

- Opis sistema

Okolje Univerze v Mariboru obsega

- ožičeno Ethernet omrežje in

- brezžično omrežje

kjer se zahteva nudenje podpore pri upravljanju naslednje aktivne omrežne opreme:

- 4 Cisco Catalyst stikala serije 9500

- 2 požarni pregradi Forcepoint 2210

- 2 datacenter stikali Nexus 9000

- 2 upravljalni stikali Cisco Catalyst serije 9200

- 800+ dostopovnih točk Extreme (Aerohive) z enotnim upravljanjem.

- 10+ omrežnih stikal serij Cisco 2000, 3000 in 9000

Tipično je v omrežju nad 100.000 sočasno priključenih naprav.

- Zahtevane storitve in obseg dela

Izvedba strokovnih storitev pri upravljanju omrežja obsega upravljanje naprav, tehnično svetovanje, nameščanje posodobitev, izvajanje nastavitev, nameščanje, optimizacijo naprav in samega omrežja, nadgradnjo, evalvacijo produktov in rešitev, storitve migracije (sistemov, konfiguracij, podatkov), pripravo dokumentacije za strojno opremo (navedeno ali tisto, ki jo bo naročnik šele nabavil tekom izvajanja te pogodbe) ter posege na opremi. Naročnik nima lastnega dediciranega osebja za delo na upravljanju omrežja.

Javno naročilo ne zajema storitev vzdrževanja in podpore strojne in programske opreme. Za vse strojne naprave ter sistemsko programsko opremo je s strani naročnika zagotovljena proizvajalčeva garancija za dostop do proizvajalčevega sistema podpore oz. do popravkov vgrajene programske opreme. V okviru predmetnega javnega naročila se torej ne zagotavlja rezervnih delov oz. zamenjave strojne opreme in tudi ne pogarancijske prodajalčeve (oz. OEM/VAR) podpore za strojno opremo, ker je to vključeno v drugih pogodbah, ki jih ima naročnik s ponudniki takih storitev.

Naročnik naroča storitve, ki sestojijo iz dveh delov:

- Vzdrževanje in upravljanje omrežja:

Vzdrževanje se nanaša na operativno podporo, ki zagotavlja nemoteno delovanje obstoječega omrežja. Vključuje:

⦁	Reševanje napak: odziv na kritične in resne težave glede delovanja omrežja

⦁	Podpora 24/7: stalna razpoložljivost za odpravo napak glede na prioriteto.

⦁	Zamenjava okvarjene opreme: če je vključena v pogodbo ali garancijo proizvajalca.

⦁	Redno vzdrževanje: posodobitve programske opreme, varnostne nastavitve, spremljanje delovanja, izdelava varnostnih kopij

⦁	Monitoring in odziv: uporaba sistemov za nadzor za zaznavanje težav in preventivno ukrepanje.

Upravljanje pomeni strateško in tehnično vodenje omrežja, ki vključuje:

⦁	Načrtovanje in optimizacija: širitev omrežja, konfiguracija novih naprav, prilagajanje zmogljivosti potrebam uporabnikov.

⦁	Administracija: dodeljevanje IP naslovov, konfiguracija omrežnih naprav, upravljanje dostopov

⦁	Varnostna politika: implementacija požarnih pregrad, večfaktorska avtentikacija

⦁	Upravljanje konfiguracij: uporaba orodij kot je npr. Ansible za avtomatizacijo nastavitev

⦁	Podpora uporabnikom: zagotavljanje medsebojnega delovanja naprav, reševanje težav z dostopom, konfiguracijo, itd.

Naročnik ocenjuje, da bo tekom izvajanja javnega naročila potreboval v tej točki navedene storitve povprečno 100 ur/mesec, odvisno od potreb. Vrednost »100 ur/mesec« je indikativna in se uporablja le za pripravo ponudbe za celotno obdobje.

Naloge in aktivnosti v okviru vzdrževanja in upravljanja se definirajo sproti, neporabljene ure se ne zaračunavajo.

Pavšal za vzdrževalni režim vključuje definiran odzivni čas za sporočene napake (24/7), kjer je reševanje težav odvisno od postavljene prioritete:

| Prioriteta | Odzivni čas | Indikativni čas za odpravo napake | Zahtevana prisotnost v podatkovnem centru |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritična: večja nepravilnost, prizadetih je več kot 200 uporabnikov, ki ne more uporabljati sistema | 1 ura | 2 uri (v primeru, da je napaka take vrste, da oddaljeno delo ni možno, je indikativni čas za odpravo napake 4 ure, pri čemer veljajo v tem primeru določila v naslednjem stolpcu) | 2 uri (gre za primere, ko oddaljeno delo ni mogoče zaradi hujše odpovedi opreme ali hujše napake v konfiguraciji). Ocena takih posegov glede na preteklost: 4 na leto |
| Resna: otežena je uporaba dela sistema, prizadetih je več kot 200 uporabnikov | 2 uri po začetku poslovnega časa naročnika, ki je od 6h-16h vsak delovni dan | 2 uri (v primeru, da je napaka take vrste, da oddaljeno delo ni možno, je indikativni čas za odpravo napake 8 ur, pri čemer veljajo v tem primeru določila v naslednjem stolpcu) | 4 ure (gre za primere, ko oddaljeno delo ni mogoče zaradi hujše odpovedi opreme ali hujše napake v konfiguraciji). Ocena takih posegov glede na preteklost: 4 na leto |
| Manjši problem: ostalo | 1 delovni dan | 3 delovni dnevi | 3 delovni dnevi (če oddaljeno delo ni mogoče zaradi hujše odpovedi opreme ali hujše napake v konfiguraciji) |

Odprava napak se prične po poteku odzivnega časa in traja neprekinjeno do odprave napak.

- delo se izvaja, odvisno od vrste dela, i) oddaljeno, ii) na lokaciji naročnika ali iii) na lokaciji podatkovnih centrov, ki sta v neposredni bližini sedeža naročnika, pri čemer se potni stroški ne smejo dodatno zaračunavati;

- udeležba ponudnika na rednih tedenskih (predvidoma 1 krat tedensko) sestankih, praviloma na lokaciji naročnika (v Mariboru)

- ponudnik bo izstavljal mesečne račune skladno z vzorcem pogodbe (po porabljenih urah.

- Ureditev in rekonfiguracija omrežja (projekt)

Cilj projekta je preureditev omrežja naročnika (Univerza v Mariboru) tako, da bo skladno s sodobnimi standardi, ustrezno funkcionalno (kar pomeni, da bo omogočalo zanesljivo, varno in učinkovito komunikacijo med vsemi segmenti, skladno s sodobnimi standardi (npr. Layer 3 usmerjanje), z možnostjo dolgoročne razširljivosti in vzdrževanja) in bo omogočalo najboljši izkoristek obstoječe infrastrukture. Rešitev mora biti zasnovana z mislijo na dolgoročno vzdržnost, varnost in razširljivost.

### V nadaljevanju so opisana pravila, ki morajo biti spoštovana pri izvedbi projekta:

- Ohranitev Layer3 vmesnikov na oddaljenih lokacijah

Ohranitev Layer 3 vmesnikov na oddaljenih lokacijah (fakultetah oz. članicah) pomeni, da vsaka izmed lokacij deluje kot samostojen omrežni segment brez uporabe Layer 2 povezav. Med lokacijami ni neposrednega Layer 2 raztezanja (npr. preko VLAN-ov ali tunelov), temveč se vse povezave izvajajo izključno prek Layer 3 usmerjanja. Za komunikacijo med lokacijami se uporablja dinamično usmerjanje (npr. OSPF, BGP), kar zagotavlja skalabilnost, večjo zanesljivost in boljšo segmentacijo prometa z možnostjo natančnega nadzora nad potmi in politiko prometa.

- Centralizirano usmerjanje prometa skozi centralno požarno pregrado. Ves dohodni in izhodni promet univerzitetnega omrežja se filtrira in usmerja na tej centralni požarni pregradi.

- Možnost izjem za promet znotraj univerzitetnega omrežja mimo požarne pregrade (npr. za varnostno kopiranje) z uporabo Policy-based routing (PBR) ali primerljivo tehnologijo.

- Usmerjanje prometa med oddaljenimi lokacijami mora potekati izključno prek centralne požarne pregrade.

V nadaljevanju je opisan ključni del projekta, t.j. zagotovitev omejevanja prometa med članicami:

Vsaka članica Univerze predstavlja samostojno omrežno enoto, kar pomeni, da mora biti zagotovljena ločitev prometa med članicami ter znotraj posameznih lokacij VLAN-i. Promet med lokacijami se usmerja izključno prek Layer 3 poti, brez Layer 2 razširjanja. Lokalne politike in varnostna pravila se izvajajo na ravni posameznih lokacij ali centralno, odvisno od izbrane tehnične rešitve. Članica se bo odločila za eno izmed naslednjih možnih tehničnih implementacij:

  - Prenos podomrežij do centralne požarne pregrade prek tehnologij kot so pseudowire, VXLAN, GRE ipd.

VLAN-i posamezne članice se tehnično prenesejo na centralno lokacijo, kjer se promet filtrira prek ene ali več centralnih požarnih pregrad. Ta pristop omogoča centralizirano upravljanje varnostnih politik, vendar zahteva naprednejšo L2-over-L3 tehnologijo in prinese višjo kompleksnost infrastrukture.

  - Samostojna požarna pregrada na lokaciji članice

Vsaka lokacija ima svojo požarno pregrado, ki omogoča lokalno kontrolo in filtriranje prometa med podomrežji. Članica samostojno definira in izvaja varnostne politike. Rešitev je najbolj primerna za članice, ki zahtevajo višjo stopnjo neodvisnosti in nadzora.

  - Uporaba dostopnih kontrolnih seznamov (ACL) na stikalih

Promet med VLAN-i ali do določenih IP območij se omejuje neposredno na omrežnih stikalih z uporabo ACL pravil. Ta rešitev je primerna za manjša in statična omrežja, kjer ni potrebe po dinamičnih varnostnih politikah in ni kompleksnih segmentacijskih zahtev

Rok za izvedbo projektne naloge: 12 mesecev od dneva pričetka veljavnosti pogodbe

Pred pričetkom izvedbe je ponudnik dolžan naročniku predložiti načrt ureditve in konfiguracije omrežja v potrditev.