SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. Ulica 15.maja 4 6000 Koper |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila |  |
| Naziv javnega naročila | Nakup pometalno sesalnega stroja za čiščenje prometnih površin |

POMETALNO SESALNI STROJ ZA ČIŠČENJE PROMETNIH POVRŠIN - 2 m3 (kol. 2)

Osnovne zahteve:. Specialni delovni stroj velike okretnosti za čiščenje cest, pločnikov, peš poti, kolesarskih stez, trgov, parkirišč. Stroj in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU, če ni slovenskih. Motor:. Dizel motor min. 62 KW pri 2.300 obrt/min, vodno hlajen, EURO 6 D.. Rezervoar za gorivo iz nerjavečega materiala najmanj 80 litrov .. Rezervoar za AdBlue iz nerjavečega materiala najmanj 13 litrov .. Dimenzije in teža:. Dolžina brez tretje ščetke: največ 4200 mm.. Širina stroja brez ogledal: največ 1300 mm.. Višina: največ 2000 mm.. Medosna razdalja: najmanj 1900 mm.. Širina pometanja – nastavljiva (2 ščetki): najmanj od 1500 mm do 2100 mm.. Širina pometanja z 3 ščetko - nastavljiva: najmanj 2700 mm.. Radij obračanja med robniki : največ 7000 mm. Prazen stroj : največ 2.700 kg.. Nosilnost: najmanj 2100 kg.. Skupna masa stroja največ 4800 kg.. Oddaljenost (ground clearence) od tal najmanj 190 mm.. Pogon in upravljanje:. Hidrostatični brezstopenjski pogon na prednji kolesi. Delovna hitrost od 0 do 15 km/h. Hitrost od 0 do 40 km/h z dvojnim režimom delovanja (delovni in potovalni režim). Tempomat za nadzor delovne hitrosti. Vzpon, ki ga mora pometalni stroj premagati pri polni obremenitvi najmanj 30% klanec. Hidrostatično zglobno krmiljenje z nadzorom zaznavanja obremenitve. Volan voznika na desni strani kabine. Enoročno upravljanje krtač ter pometalnega sistema na desni strani kabine. Možnost prehoda preko robnikov minimalne višine 150 mm skladno z DIN EN 15429-2 (priložite potrdilo proizvajalca). Hidravlika:. Batna aksialna črpalka s spremenljivim pretokom. Elektrika:. 12 V, alternator najmanj 105 A, akumulator najmanj 95 Ah.. Pogonski sklop:. Hidrostatični pogon z brezstopenjsko nastavljivo hitrosti. Pogonska sprednja os z dvostopenjskim hidrostatičnim pogonom. Zavore:. Dvokrožni zavorni sistem (servo-hidravlični) s kolutnimi zavorami na obeh oseh. Ročna zavora z delovanjem na prednji kolesi. Pnevmatike:. 4 kolesa z zimskimi pnevmatikami M+S in platišči najmanj 16".. Podvozje:. Jekleno samonosno podvozje zaščiteno proti koroziji. Vzmetenje:. Neodvisno vzmetenje na sprednji osi. Listnate vzmeti na zadnji osi. Sistem sesanja:. Sesalna turbina vgrajena znotraj zalogovnika za odpadke. Sesalna turbina v INOX izvedbi premera min 650 mm. Možnost nastavljanja vrtljajev sesalne turbine (od 0 -100%). Pretok zraka min 1,51 m3 na sekundo pri obratih sesalne turbine 2300 vrt / min po DIN EN 15429-2 (priložite potrdilo proizvajalca). Sesalno ustje iz litega aluminija umeščenega za prednjo osjo z sistemom samodejnega enakomernega prilagajanja od tal ne glede na obremenitev vozila. Plavajoča izvedba sesalnega ustja brez podpornih elementov. Nastavitev sesalnega ustja po višini hidravlično iz kabine vozila. Odpiralna loputa v sesalnem ustju za pobiranje večjih kosov pometnin (plastenke…..). Širina sesalnega ustja min 700 mm. Sesalna cev na sesalnem ustju premera najmanj 200 mm. Izpolnjevanje zahtev PM2.5/10 4 zvezdice EU certificirano zaradi zmanjševanja prašnih delcev skladno z normo EN 15429-2 (priložite potrdilo proizvajalca). Najvišja dovoljena hrupnost pri pometanju zunaj 97 dB (priložite potrdilo proizvajalca). Zabojnik:. Zabojnik iz nerjavečega materiala. Prostornina zabojnika za odpadke 2 m3 bruto. Ročni sistem za dvigovanje zabojnika v slučaju okvare motorja (z ročno hidravlično črpalko). Višina iztresanja najmanj 1350 mm za iztresanje v standardni 5m3 kontejner.. Kot praznjenja zalogovnika najmanj 900. Širina iztresanja mora biti takšna, da je možnost iztresanja v standardni 5m3 kontejner.. Možnost odpiranja in zapiranja zabojnika z priročnimi komandami na zadnjem boku vozila ter iz kabine vozila. Mreža v inox izvedbi. Indikator napolnjenosti zalogovnika z prikazovanikom v kabini vozila. Vodni sistem:. Rezervoar za vodo najmanj volumna 270 lit.. Rezervoar za reciklirano vodo najmanj volumna 400 lit.. Sistem recikliranja umazane vode. Sistem razvodov in šob v zalogovniku za samodejno čiščenje zalogovnika in ventilatorja z priklopno spojnico Storz KA66. Šobe za močenje ščetk na vsaki ščetki. Brezstopenjska nastavitev pretoka vode za močenje ščetk v kabini vozila za vsako ščetko posebej. Sistem za visokotlačno čiščenje z najmanj 120 bari, z ročno pištolo in cevjo na avtomatskem navijalcu, nameščenem na boku vozila ali pod zabojnikom, ki ne spreminja osnovnih dimenzij vozila.. Dolžina cevi visokotlačnega sistema min 12 m. Cev za polnjenje vode iz hidrantnega sistema z priklopno spojnico Storz KA66. Bočni ščetki:. 2 ščetki (na levi in desni strani stroja) premera najmanj 800 mm. Struktura bočnih ščetk – jeklena lamelna ščetka izmenljive izvedbe. Možnost nastavljanja vrtljajev ščetk (od 0 -150 vrt./min ) iz kabine vozila. Avtomatski dvig ščetk in zaprtje vode na šobah pri vzvratni vožnji. Varovanje ščetk pri naletu na oviro (varovanje ščetk preko vzmeti ali podobno).. Bočni pomik vsake bočne ščetke posebej iz kabine stroja. Neodvisni dvig leve ali desne ščetke iz kabine stroja. Nastavitev nagiba desne bočne ščetke iz kabine stroja.. Nastavitev pritiska bočnih ščetk iz kabine stroja po stopnjah.. Tretja ščetka:. Nameščena pred kabino. Premer najmanj 800 mm z možnostjo nagiba in pritiska. Upravljanje prednje ščetke iz kabine vozila. Struktura prednje ščetke – jeklena lamelna ščetka izmenljive izvedbe. Možnost nastavljanja vrtljajev ščetke (od 0 -150 vrt./min) iz kabine vozila. Varovana pri naletu na oviro (preko vzmeti ali podobno).. Avtomatski dvig ščetke in zaprtje vode na šobah pri vzvratni vožnji. Dodatna ščetka za plevel. Kabina:. Zvočno izolirana montirana na blažilcih zaradi zmanjševanja vibracij. Notranja osvetlitev. Varnostna zatemnjena stekla izolacijsko sprednje vetrobransko steklo po možnosti ukrivljena zaradi zmanjševanja odseva sonca. Sedež voznika z varnostnim pasom naslonom za glavo komforten ergonomski popolnoma nastavljiv na vse položaje in zračno vzmeten. Sedež za sovoznika z varnostnim pasom in naslonom za glavo. Električno gretje voznih ogledal.. Dodatna ogledala za dodatni nadzor ščetk na levi in desni strani stroja. Klimatska naprava. Radijski sprejemnik z bluetooth povezavo za prostoročno telefoniranje. Nastavljiv volan. Avtomatski izkop električnega napajanja na stroju. Kabina izdelana skladno z normo EN13531:2009-08 o zaščiti voznika v kabini (priložite potrdilo ). Nastavitev volana po globini. Nosilec registrske tablice spredaj. Najvišja dovoljen hrup v kabini v delovnem režimu 75 dB (priložite potrdilo proizvajalca). Instrumenti:. Centralna krmilna enota z zaslonom na dotik z diagonalo minimalno 10". Prikazovalnik mora omogočati informiranje voznika o hitrosti obratih motorja obratih sesalne turbine obratih stranskih in prednjih ščetk zaloge goriva temperaturi hladilne tekočine celotnih prevoženih kilometrih obratovalnih urah stroja količini sveže vode številu ur pometanja (komulativa) dnevnih kilometrih. Prikazovalnik samodiagnosticiranja morebitnih napak na stroju z lokalizacijo napake. Možnost izvoza podatkov za analizo obratovanja stroja. Signal za zvočno opozarjanje pri nizkem nivoju olja, visoki temperaturi motorja in zamašenosti čistilca zraka. Dodatni prikazovalnik velikosti minimalno 4" kateri omogoča prikaz smeri, hitrosti, slike kamer. Signalizacija in kamera:. Prometna signalizacija v LED izvedbi. Delovne luči na vrhu kabine (4 svetilke). Osvetlitev leve in desne bočne ščetke v LED izvedbi. Osvetlitev sesalnega ustja LED v izvedbi. 1 x rotacijska luč na kabini stroja in 1 x na zadnjem delu stroja. 2 x oranžna bliskovka na sprednjem delu stroja. 2 x oranžna bliskovka na zadnjem delu stroja. Možnost preklopa rotacijskih luči za zmanjšanje skupne višine. 2 x kamera za nadzor zadnjega dela stroja in nadzor sesalnega ustja z monitorjem katera se avtomatsko vklopi pri vzvratni vožnji. Zvočna signalizacija za vzvratno vožnjo. Oznake pometalnega stroja za vožnjo in delo po slovenskih predpisih. Barva stroja:. Barva bela. Ostala oprema:. Avtomatski mazalni sistem. Gasilni aparat. Zagozde za kolesa. Obvezna oprema (varnosti trikotnik, komplet prve pomoči, gasilni aparat).. Opozorilna oznaka rdeče/bela po DIN 30710 na sprednjem in zadnjem delu vozila. Strgalo za čiščenje zabojnika. Garancijski rok:. Garancija za obdobje dveh (2) let. Garancija proti koroziji šasije in kabine najmanj 6 let. Servisiranje:. Servis za garancijsko in izven garancijsko servisiranje mora biti v Sloveniji. Najbližji servis lokaciji naročnika:; ___________________________ *ponudnik obvezno navede podatek. Servisni interval najmanj na vsakih 500 h.. Dokumentacija ob primopredaji stroja. Certifikat o izpolnjevanju zahtev PM2.5/10. Certifikat o izpolnjevanju hrupa v kabini skladno z normo VO 1322/2014 Annex 13. Certifikat o izpolnjevanju hrupa v kabini skladno z normoVO 2018/985 Annex 2. Certifikat o porabi goriva skladen z normo EN 15429-2 (priloga v ponudbi). Potrdilo o ponovni uporabnosti in reciklabilnosti materialov v izrabljenih vozilih. Garancijska knjižica z garancijskimi pogoji. Servisna knjižica. Homologacjski dokument (homologacija kategorije n1). Navodila za manipulacijo, varno delo in izven-servisno vzdrževanje v skladu s predpisi v slovenskem jeziku (1x tiskana verzija v stroju, elektronska verzija za ostale uporabnike):. Račun z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo.

POMETALNO SESALNI STROJ ZA ČIŠČENJE PROMETNIH POVRŠIN - 5 m3 (kol. 1)

Osnovne zahteve:. Specialni delovni stroj velike okretnosti za čiščenje cest, pločnikov, peš poti, kolesarskih stez, trgov, parkirišč. Stroj in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU, če ni slovenskih. Motor:. Dizel motor min. 115 KW vodno hlajen, EURO 6 E.. Rezervoar za gorivo iz nerjavečega materiala najmanj 110 litrov .. Rezervoar za AdBlue iz nerjavečega materiala najmanj 30 litrov .. Dimenzije in teža:. Dolžina brez tretje ščetke: največ 5000 mm.. Širina stroja brez ogledal: največ 1800 mm.. Višina osnovnega stroja : največ 2500 mm. Medosna razdalja: najmanj 2500 mm. Širina pometanja – nastavljiva (2 ščetki): najmanj 2500 mm. Širina pometanja z 3 ščetko - nastavljiva: najmanj 3500 mm.. Radij obračanja med zidovi : največ 7800 mm. Prazen stroj : največ 5500 kg. Nosilnost: najmanj 5000 kg. Skupna masa stroja največ 10500 kg.. Oddaljenost (ground clearence) od tal najmanj 200 mm.. Pogon in upravljanje:. Sistem za vklop režima ECO kateri zmanjšuje porabo goriva ter hrupa. Pogonska zadnja os z diferencialom gnana z hidravličnim pogonskim motorjem. Hidravljični sistem z zaznavanjem obremenitve. Delovna hitrost od 0 do 20 km/h. Hitrost od 0 do 50 km/h z dvojnim režimom delovanja (delovni in potovalni režim). Možnost preklopa iz delovnega režima v potovalni režim brez ustavljanja. Tempomat za nadzor delovne hitrosti. Vzpon, ki ga mora pometalni stroj premagati pri polni obremenitvi najmanj 30% klanec. Hidrostatično štirikolesno krmiljenje z nadzorom zaznavanja obremenitve. Možnost izklopa štirikolesnega upravljanja. Volan voznika na desni strani kabine. Enoročno upravljanje krtač ter pometalnega sistema na desni strani kabine. Možnost prehoda preko robnikov minimalne višine 150 mm skladno z DIN EN 15429-2 (priložite potrdilo proizvajalca). Hidravlika:. Batna aksialna črpalka s spremenljivim pretokom. Rezervoar za hidravlično olje prostornine min 120 l. Indikator zamašenosti povratnega filtra.. Elektrika:. 24 V, alternator najmanj 105 A, akumulator najmanj 95 Ah.. Zavore:. Dvokrožni zavorni sistem (servo-hidravlični) dvojne kolutnimi zavore na prednji osi ter min. enojne kolutne zavore na zadnji osi. Hidravlična ročna zavora. Pnevmatike:. 4 kolesa z zimskimi pnevmatikami M+S in platišči najmanj 19,5".. Podvozje:. Jekleno samonosno podvozje zaščiteno proti koroziji. Vzmetenje:. Neodvisno vzmetenje na sprednji osi. Listnate vzmeti na zadnji osi. Sistem sesanja:. Sesalna turbina vgrajena znotraj zalogovnika za odpadke. Sesalna turbina v INOX izvedbi premera min 900 mm. Sistem za nadzor vibracij sesalne turbine. Možnost nastavljanja vrtljajev sesalne turbine (od 0 -100%). pretok zraka min. 20.000 m3/h. sesalno ustje iz jekla Hardox odpornega na obrabo debeline najmanj 3 mm umeščenega pred prednjo osjo. z sistemom samodejnega enakomernega prilagajanja od tal ne glede na obremenitev vozila. Nastavitev sesalnega ustja po višini hidravlično iz kabine vozila. Odpiralna loputa v sesalnem ustju za pobiranje večjih kosov pometnin (plastenke…..). Širina sesalnega ustja min 800 mm. Sesalna cev na sesalnem ustju premera najmanj 250 mm. Izpolnjevanje zahtev PM2.5/10 4 zvezdice EU certificirano zaradi zmanjševanja prašnih delcev skladno z normo EN 15429-2 (priložite potrdilo proizvajalca). Najvišja dovoljena hrupnost pri pometanju zunaj 100 dB (priložite potrdilo proizvajalca). Cev za sesanje listja, s premerom min. 150 mm, z možnostjo vrtenja za 360° in dolžino min. 4,8 m.. Zabojnik:. Zabojnik iz nerjavečega materiala. Prostornina zabojnika za odpadke min 5.5 m3 bruto. Prostornina zabojnika za odpadke min 4,2 m3 neto. Ročni sistem za dvigovanje zabojnika v slučaju okvare motorja (z ročno hidravlično črpalko). Višina iztresanja najmanj 1550 mm. Kot praznjenja zalogovnika najmanj 500. Mehansko varovalo za odprt zabojnik. Širina iztresanja mora biti takšna, da je možnost iztresanja v standardni 5m3 kontejner.. Možnost odpiranja in zapiranja zabojnika z priročnimi komandami na zadnjem boku vozila ter iz kabine vozila. Mreža v inox izvedbi. Vodni sistem:. Rezervoar za vodo prostornine min 850 l. Rezervoar za reciklirano vodo najmanj volumna 400 lit.. Sistem recikliranja umazane vode. Sistem razvodov in šob v zalogovniku za samodejno čiščenje zalogovnika in ventilatorja z priklopno spojnico. Šobe za močenje ščetk na vsaki ščetki. Brezstopenjska nastavitev pretoka vode za močenje ščetk v kabini vozila za vsako ščetko posebej. Sistem za visokotlačno čiščenje z najmanj 120 bari, z ročno pištolo in cevjo na avtomatskem navijalcu, nameščenem na boku vozila ali pod zabojnikom, ki ne spreminja osnovnih dimenzij vozila.. Dolžina cevi visokotlačnega sistema min 12 m. Cev za polnjenje vode iz hidrantnega sistema z priklopno spojnico Storz KA66. Bočni ščetki:. 2 ščetki (na levi in desni strani stroja) premera najmanj 900 mm. Struktura bočnih ščetk – jeklena lamelna ščetka izmenljive izvedbe. Možnost nastavljanja vrtljajev ščetk iz kabine vozila. Avtomatski dvig ščetk in zaprtje vode na šobah pri vzvratni vožnji. Varovanje ščetk pri naletu na oviro (varovanje ščetk preko vzmeti ali podobno).. Bočni pomik vsake bočne ščetke posebej iz kabine stroja. Neodvisni dvig leve ali desne ščetke iz kabine stroja. Nastavitev nagiba desne bočne ščetke iz kabine stroja.. Nastavitev pritiska bočnih ščetk iz kabine stroja po stopnjah.. Tretja ščetka:. Nameščena pred kabino. Premer najmanj 900 mm z možnostjo nagiba in pritiska. Upravljanje prednje ščetke iz kabine vozila. Struktura prednje ščetke – jeklena lamelna ščetka izmenljive izvedbe. Možnost nastavljanja vrtljajev ščetke (od 0 -150 vrt./min) iz kabine vozila. Varovana pri naletu na oviro (preko vzmeti ali podobno).. Avtomatski dvig ščetke in zaprtje vode na šobah pri vzvratni vožnji. Dodatna ščetka za plevel. Kabina:. Zvočno izolirana montirana na blažilcih zaradi zmanjševanja vibracij. Notranja osvetlitev. Varnostna zatemnjena stekla izolacijsko sprednje vetrobransko steklo po možnosti ukrivljena zaradi zmanjševanja odseva sonca površine steklene površine min 1,9 m2. Sedež voznika z varnostnim pasom naslonom za glavo komforten ergonomski popolnoma nastavljiv na vse položaje in zračno vzmeten. Vzmeten sedež za sovoznika z varnostnim pasom in naslonom za glavo. Električno gretje voznih ogledal.. Dodatna ogledala za dodatni nadzor ščetk na levi in desni strani stroja. Avtomatska klimatska naprava. Radijski sprejemnik z bluetooth povezavo za prostoročno telefoniranje. Nastavljiv volan. Avtomatski izkop električnega napajanja na stroju. Kabina izdelana skladno z normo EN13531:2009-08 o zaščiti voznika v kabini (priložite potrdilo ). Nastavitev volana po globini. Nosilec registrske tablice spredaj. Najvišja dovoljen hrup v kabini v delovnem režimu 63 dB (priložite potrdilo proizvajalca). Instrumenti:. Centralna krmilna enota z zaslonom na dotik z diagonalo min. 25 cm. Prikazovalnik mora omogočati informiranje voznika o hitrosti obratih motorja obratih sesalne turbine obratih stranskih in prednjih ščetk zaloge goriva temperaturi hladilne tekočine celotnih prevoženih kilometrih obratovalnih urah stroja količini sveže vode številu ur pometanja (komulativa) dnevnih kilometrih. Prikazovalnik samodiagnosticiranja morebitnih napak na stroju z lokalizacijo napake. Možnost izvoza podatkov za analizo obratovanja stroja. Signal opozarjanje pri nizkem nivoju olja, visoki temperaturi motorja in zamašenosti čistilca zraka. Dodatni prikazovalnik velikosti minimalno 10 cm kateri omogoča prikaz smeri, hitrosti, slike kamer. Brezžični upravljalnik za dvig in spust zalogovnika. Signalizacija in kamera:. Prometna signalizacija v LED izvedbi. Delovne luči na vrhu kabine (4 svetilke). Osvetlitev leve in desne bočne ščetke v LED izvedbi. Osvetlitev sesalnega ustja LED v izvedbi. 1 x rotacijska luč na zadnjem delu stroja. 2 x oranžna bliskovka na sprednjem delu stroja. 2 x oranžna bliskovka na zadnjem delu stroja. 2 x kamera za nadzor zadnjega dela stroja in nadzor sesalnega ustja z monitorjem katera se avtomatsko vklopi pri vzvratni vožnji. Zvočna signalizacija za vzvratno vožnjo. Oznake pometalnega stroja za vožnjo in delo po slovenskih predpisih. Barva stroja:. Barva bela. Ostala oprema:. Avtomatski mazalni sistem. Gasilni aparat. Zagozde za kolesa. Obvezna oprema (varnosti trikotnik, komplet prve pomoči, gasilni aparat).. Opozorilna oznaka rdeče/bela po DIN 30710 na sprednjem in zadnjem delu vozila. Strgalo za čiščenje zabojnika. Garancijski rok:. Garancija za obdobje dveh (2) let. Garancija proti koroziji šasije in kabine najmanj 6 let. Servisiranje:. Servis za garancijsko in izven garancijsko servisiranje mora biti v Sloveniji. Najbližji servis lokaciji naročnika:; ___________________________ *ponudnik obvezno navede podatek. Servisni interval najmanj na vsakih 500 h.. Dokumentacija ob primopredaji stroja. Certifikat o izpolnjevanju zahtev PM2.5/10. Certifikat o izpolnjevanju hrupa v kabini skladno z normo VO 1322/2014 Annex 13. Certifikat o izpolnjevanju hrupa v kabini skladno z normoVO 2018/985 Annex 2. Certifikat o porabi goriva skladen z normo EN 15429-2 (priloga v ponudbi). Potrdilo o ponovni uporabnosti in reciklabilnosti materialov v izrabljenih vozilih. Garancijska knjižica z garancijskimi pogoji. Servisna knjižica. Homologacjski dokument (homologacija kategorije n1). Navodila za manipulacijo, varno delo in izven-servisno vzdrževanje v skladu s predpisi v slovenskem jeziku (1x tiskana verzija v stroju, elektronska verzija za ostale uporabnike):. Račun z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo.

* ponudnik na označeno mesto obvezno navede podatek o najbližji servisni lokaciji

Ponudnik mora v ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zgoraj navedenih zahtev vezanih na tehnične podatke o strojih, in sicer:

- skica stroja z vsemi dimenzijami in nosilnostmi;

- prospekt proizvajalca.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek: