Naša št.:

Vaša št.:

Datum:18.7.2025

OPIS NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet naročila

Zahteve naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

SPLOŠNE ZAHTEVE:

1. Komunikacija

Komunikacija med naročnikom in ponudnikom v času projektne izvedbe mora potekati v slovenskem jeziku. Vse stroške prevajanj zagotovi ponudnik na lastne stroške.

Vsi končni zapisniki sestankov morajo biti v slovenskem jeziku, lahko pa so hkrati tudi v angleškem jeziku. Vse prevode končnih pisnih dokumentov, ki nastanejo na osnovi komunikacije med naročnikom in ponudnikom, zagotovi ponudnik.

V kolikor se vzporedno pripravljata identična dokumenta v slovenskem in angleškem jeziku, v primeru razhajanj vedno prevlada slovenska verzija.

2. Potek in vsebina projektiranja

- posnetek obstoječega stanja;

- preverba statike objekta na osnovi analize naročnika

- idejna zasnova (IDZ);

- projekt za izvedbo (PZI-načrti v M=1:50);

- koordinatorstvo za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projekta, skladno z 7. členom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (kontrola rešitev, varnostni načrt, varnostna dokumentacija za uporabo);

- vodenje projektiranja skozi vse faze;

- pridobivanje vseh projektnih pogojev in soglasij;

- pridobitev gradbenega dovoljenja, v kolikor bodo posegi v konstrukcijo to zahtevali;

- projektantski nadzor med gradnjo.

Vrsta projektne dokumentacije

- idejni projekt (IDZ);

- projekt za izvedbo (PZI);

- projekt izvedenih del (PID).

Vsebina projektne dokumentacije

- projekt tehnologije paketnega usmerjevalnika in pripadajoče tehnologije (npr. DWS, teleskopski trakovi, transportni trakovi in podobno);

- arhitektura;

- gradbene konstrukcije, če je potrebno;

- elektro instalacije (jaki in šibki tok);

- strojne instalacije.

Projektantski nadzor

Projektant bo vršil projektantski nadzor nad deli na objektu in ves čas skrbel za to, da se dela izvajajo skladno s projektno dokumentacijo.

Avtorske pravice

- Projektant ima na celotni projektni dokumentaciji moralne avtorske pravice;

- Projektant z izročitvijo posameznega projekta na naročnika prenaša materialne avtorske pravice v obsegu in na način dogovorjen s pogodbo;

- Projektant prenaša na naročnika pravico do reproduciranja in pravico distribuiranja avtorskega dela za potrebe gradnje objekta ter pravico predelave, pri čemer jih lahko naročnik brez dovoljenja projektanta prenese naprej na tretjo osebo;

- Prenos avtorskih pravic je po tej pogodbi izključen;

- Projektant lahko projekte izdelane na podlagi te pogodbe uporabi za predstave na strokovnih srečanjih, seminarjih, predstavitvah in podobno. Projektant lahko avtorsko delo izdelano na podlagi te pogodbe uporabi za svojo referenco, skupaj z slikami objekta zgrajenega na podlagi projektov izdelanih po pogodbi.

Pridobivanje gradbenega dovoljenja – v primeru potrebe

- ureditev prostorov za potrebe novih naprav.

Ponudnik zagotovi ustrezno ureditev obstoječih prostorov za potrebe novih naprav. Ponudnik mora v ponudbi (v okviru terminskega plana) na osnovi ogleda lokacije in vpogleda v gradbeno in ostalo dokumentacijo, definirati ustreznost obstoječih priključkov (npr. katere priključke strojnih, elektro in komunikacijskih komponent ipd. mora zagotoviti, spremeniti oziroma premestiti naročnik v kolikor niso ustrezni obstoječi priključki, glede na pričakovano električno moč, informacijskih povezav naprav, strojne instalacije za stisnjen zrak, ipd.). Prav tako pa mora natančno opredeliti potrebne priključke ter lokacije priključkov za novi usmerjevalnik ter ostalo tehnologijo.

3. Terminski plan in pričetek dela

Ponudnik bo v fazi prijave predložil predviden terminski plan, ki mora vsebovati najmanj vse plačilne mejnike projekta (kick-off, GOI, SAT, obdobje poskusnega delovanja, …). Trajanje implementacije od podpisa pogodbe do SAT testa je lahko maksimalno 11 mesecev.

4. Cene in garancija

Cena mora biti fiksna, izražena v evrih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV). Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna. Cene v ponudbi morajo pokrivati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila.

Cena mora vsebovati vse stroške na projektu in se določi za vse posamezne pozicije ponudbe.

4.1 Cena v investicijskem delu ponudbe mora zajemati naslednje:

- izdelava projektov tehnologije in GOID;

- izdelava, dobava oz. transport, montaža in zagon komponent usmerjevalnika za usmerjanje pošiljk;

- izobraževanje vzdrževalcev in posluževalcev naprave;

- informacijska tehnologija in HW, potrebna za podporo delovanju;

- kovinska konstrukcija za namestitev naprav;

- druge oziroma specifične naprave (npr. kompresorji za stisnjen zrak v okviru naprav ipd.);

- ustrezno GOID ureditev obstoječih prostorov za potrebe novih naprav;

- pridobivanje gradbenega dovoljenja, v kolikor bo potrebno;

- demontaža odvoz in reciklaža morebitnih obstoječih naprav;

- zaščita občutljivih delov naprave (elektro in komunikacijski regali in omarice, računalniki, monitorji) pred fizičnimi poškodbami;

- minimalna zaloga rezervnih delov v vrednosti 100.000 EUR. Omenjeno minimalno zalogo nadomestnih delov uskladita naročnik in dobavitelj po podpisu pogodbe. Minimalno zalogo rezervnih delov dobavitelj dostavi najkasneje pred začetkom SAT testa.

- Vsi stroški in organizacija prevoza na lokacijo PLC Maribor, kar pomeni, tudi morebitne stroške carinjenja, plačila davka inp. (DDP Incoterms). Naročnik ne nosi nobenih odgovornosti v času transporta do lokacije.

V okviru navedenih pozicij mora ponudnik vključiti vse stroške storitev in blaga. Naročnik ne bo dovoljeval nobenih dodatnih stroškov.

4.2 Garancijsko obdobje

Ponudnik mora nuditi garancijsko obdobje za storitev in blago najmanj 36 mesecev (po izvedenem testu na lokaciji - SAT in podpisu prevzemnega zapisnika).

V garancijska opravila so všteti preventivni pregledi, intervencijski posegi, telefonska podpora in diagnoza na daljavo, dobava nadomestnih delov ter morebitne druge storitve v okviru zagotavljanja operativnosti naprav, in sicer za obdobje ponujene garancijske dobe. Za potrošni material se garancije ne daje. Ponudnik mora v ponudbi opredeliti, kaj je predmet ponujene garancije in kaj predstavlja potrošni material (npr. žarnice signalnih naprav, ipd.).

Ponudnik daje garancijo (izven ponujenega garancijskega obdobja oziroma v okviru pet letnega vzdrževalnega obdobja) za novo izvedeno storitev in vsak na novo vgrajen ali dobavljen rezervni del od dneva dobave rezervnega dela oziroma izvedene storitve:

- za opravljena vzdrževalna dela najmanj 6 mesecev od dneva izvedenih storitev,

- za vgrajene ali dobavljene nove rezervne dele najmanj 12 mesecev od dneva dobave rezervnega dela,

- za vgrajene ali dobavljene popravljene rezervne dele najmanj 6 mesecev od dneva dobave rezervnega dela.

4.3 Cena vzdrževanja

Ponudnik mora navesti cene vzdrževanja v času garancijskega obdobja in še 5 let od poteka garancijskega obdobja (vsako postavko lahko podrobneje opredeli sam ponudnik).

Vzdrževalna pogodba je sestavni del javnega naročila. Izbrani ponudnik mora navesti ceno, način izvajanja vzdrževanja programske in strojne opreme ter natančno specificirati, kaj posamezno vzdrževanje zajema v času garancijskega obdobja.

Zaželeno je, da je serviser naprave registriran v Sloveniji. Odzivni čas serviserja je največ dve (2) uri od prejema telefonskega klica ali elektronskega sporočila. Servisiranje s strani serviserjev izvajalca, lociranih izven Slovenije, se izvede izjemoma, ko serviser izvajalca, registriran v Sloveniji, ni na voljo ali ni v stanju odpraviti napako.

Izvajalec se zaveže najkasneje do pričetka izvajanja SAT testa navesti možne izvajalce servisiranja naprave, ki so dovolj usposobljeni za pomoč naročniku po potrebi (po ustrezni vzdrževalni pogodbi), ne glede na to ali so to njegovi delavci, pooblaščeno podjetje ali več podjetij (v Sloveniji in tujini), ki bodo lahko konkurirala v prihodnosti (po preteku (vzdrževalnega dela) tega okvirnega sporazuma) na razpisih za izvajanje preventivnega vzdrževanja (razpisi se izvajajo praviloma vsaki dve leti).

Periodični preventivni pregledi

Izvajalec na lastne stroške naroči prvi ali periodični pregled delovne opreme z izdelavo zapisnika in potrdili o ustreznosti ter meritvami zaščite pred električnim udarom (ozemljitev), v skladu z zahtevami in predpisi:

- 5. in 15. člen Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11);

- 4. člen Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/104).

Že omenjeno potrdilo je eden izmed pogojev za prevzem paketnega usmerjevalnika s strani naročnika.

Preventivni pregled se izvaja tako dolgo dokler niso pregledane vse komponente. Pri tem izvajalec vodi protokole vzdrževanja posameznih sklopov, ki jih preda naročniku. Izvajalec ponudi preventivne preglede po sklopih (mehanski del, krmilni del, programska oprema ipd.) ter navede natančno koliko delovnih ur je predvidel za posamezne aktivnosti. Ponudnik ponudi periodične preventivne obiske za čas garancijskega obdobja (brezplačno) ter obdobje 5 letnega vzdrževanja (po garancijskem obdobju), ki se izvedejo v skladu z dogovorom z naročnikom. Pri tem navede natančne aktivnosti, ki bodo izvedene v okviru preventivnega obiska. Periodo preventivnih obiskov (npr. 1x letno, na vsaki 2 leti 1x ipd.) navede ponudnik in navedeno preventivno vzdrževanje (inšpekcijski pregled) zaračuna kot enkratni znesek po opravljenem pregledu.

'Hotline' – podpora na daljavo

Telefonska podpora in diagnoza na daljavo se predvidoma izvaja od ponedeljka do petka med 00.00-24.00 uro in v soboto od 00.00 do 10.00 ure (krmiljenje transportne tehnike, usmerjevalnik, mehanika, informacijska tehnologija (IT)). Izvajalec se pri tem obvezno odzove najkasneje v dveh (2) urah po prejetem naročilu (telefonskem klicu ali elektronskem sporočilu) za telefonsko podporo in diagnozo na daljavo v okviru delovnega časa. Omenjena storitev zajema pripravljenost na klic – »stand by«, telefonsko svetovanje, odpravljanje napak »on line« oziroma na daljavo, ipd. Ponudnik navede natančno koliko delovnih ur je predvidel za posamezne aktivnosti v okviru telefonske podpore in diagnoze na daljavo.

Pripravljenost na klic (storitev 'hotline') se obračunava kvartalno (pavšal pripravljenosti na klic se razdeli na 4 enake dele, kar predstavlja osnovo za plačilo kvartalnega pavšala za posamezno leto) in sicer za nazaj). Hotline podpora velja za čas obdobja veljavnosti pogodbe.

Cenik vzdrževanja (delo)

Nujno oziroma intervencijsko vzdrževanje se bo obračunalo na podlagi dejanskih stroškov po ceniku ponudnika, ki bo priložen pogodbi. Ponudnik priloži veljavni cenik za izvajalce intervencijskega vzdrževanja, in sicer za izvajalce iz Slovenije (zahteva se izvajanje vzdrževanja s strani lokalnega vzdrževalnega podjetja) in za morebitne izvajalce iz tujine v okviru rednega delovnega časa (6.00-23.00 ure) in za nočno delo (23.00 do 6.00). Pri tem ponudnik navede tudi vrednost delovne ure v primeru dela preko 8 urnega rednega delovnika ter cene delovnih ur med vikendi in prazniki. Cena delovne ure mora zajemati vse stroške (dnevnice, ipd.) razen potnih stroškov, ki se obračunajo posebej, po predvidenih oziroma ocenjenih stroških (od sedeža izvajalca do PLC Maribor in nazaj za domačega izvajalca in ločeno za izvajalca iz tujine).

Če bo naročilo za nujno oziroma intervencijsko popravilo sporočeno do 12.00 ure, mora izvajalec začeti s popravilom najpozneje naslednjega delovnega dne do 12.00 ure. Če bo naročilo za popravilo sporočeno po 12.00 uri, se šteje, kot, da je bilo popravilo naročeno do vključno 8.00 ure naslednji delovni dan. Nedelje in državni prazniki (naročnika in izvajalca) se ne upoštevajo v odzivnem času. Čase prejetja naročila in začetka popravila skupaj zabeležita naročnik in izvajalec. Izvajalec mora podati tudi redni delovni čas. Vzdrževalna dela mora izvajalec opraviti v skladu z dogovorom z naročnikom. Izvajalec mora zabeležiti vsa opravljena dela in zamenjane nadomestne dele v delovni nalog. Za vsako naročilo mora izvajalec sestaviti posebno poročilo, ki ga potrdi naročnik. Omenjenemu poročilu se priložijo protokoli vzdrževanja. Hotline podpora velja za čas obdobja veljavnosti pogodbe.

Cenik rezervnih delov

Ponudnik priloži tudi veljavni cenik vseh nadomestnih delov za ponujene naprave (priloži na elektronskem mediju). Pri tem cenik razdeli na dva dela, in sicer na nadomestne dele, ki so podvrženi večji obrabi oziroma se pogosteje menjavajo (kot npr. potrošni material, ipd.) pri rednem obratovanju ter na preostale nadomestne dele. Nadomestni deli v ceniku morajo imeti kataloške številke.

Izvajalec daje garancijo za storitev in vsak na novo vgrajen ali dobavljen rezervni del od trenutka dobave:

- za opravljena vzdrževalna dela najmanj 6 mesecev od trenutka izvedenih storitev;

- za vgrajene ali dobavljene nove rezervne dele, najmanj 12 mesecev od dobave;

- za vgrajene ali dobavljene popravljene rezervne dele najmanj 6 mesecev od dobave.

Izvajanje aktivnosti v okviru vzdrževanja

Ponudnik izvede periodični preventivni inšpekcijski pregled, pri čemer se naročnik in ponudnik medsebojno uskladita glede začetka izvajanja omenjenega pregleda. Preventivni pregled se izvaja tako dolgo, dokler niso pregledane vse komponente paketnega usmerjevalnika. Pri tem ponudnik vodi zapisnik vzdrževanja posameznih sklopov, ki jih preda naročniku. Ponudnik ponudi preventivne preglede po sklopih, krmilni del, programska oprema ipd.) ter natančno navede, koliko delovnih ur je predvidel za posamezne aktivnosti.

Ponudnik mora vzdrževalna dela opraviti v skladu z dogovorom z naročnikom. Ponudnik mora zabeležiti vsa opravljena dela in zamenjane nadomestne dele v delovni nalog. Za vsako naročilo mora ponudnik sestaviti posebno poročilo, ki ga potrdi naročnik. Omenjenemu poročilu se priložijo protokoli vzdrževanja.

Ponudnik mora zagotavljati vzdrževanje in rezervne dele, ki bodo omogočali nemoteno delovanje paketnega usmerjevalnika za obdobje 15 let od podpisa pogodbe.

Ponudnik se zaveže na morebitna dodatna izobraževanja naročnikovega osebja , v času delovanja paketnega usmerjevalnika.

4.4 Informacijska programska in strojna oprema:

- Brezplačne varnostne nadgradnje informacijskega sistema morajo biti zagotovljene vsaj za obdobje veljavnosti vzdrževalne pogodbe.

- Informacijski sistem usmerjevalnika se bo posodabljal oziroma prilagajal vzporedno z informacijskim sistemom Pošte Slovenije.

- Programska oprema na usmerjevalniku mora biti ustrezno usklajena z IT standardi Pošte Slovenije (IT standardi Pošte Slovenije so priloženi).

- V okviru projektne organizacije se naročnik in izvajalec dogovorita glede odprtosti IT sistema naprav za morebitno povezovanje z drugimi IT sistemi Pošte Slovenije (npr. odlaganje podatkov na ftp strežnike, web servis, ipd.)

- Zagotavljanje vseh potrebnih licenc

4.5 SW naprave (opcijski del ponudbe)

Ponudnik mora v ponudbi (kot opcijski sklop) podati tudi ceno za vso programsko opremo naprave, ki jo bo (v primeru nakupa tega opcijskega dela ponudbe) naročniku, ob predaji naprave v uporabo predal na podatkovnem mediju (DVD, USB podatkovni nosilec, ipd.). Ponudnik ceno za ta sklop navede v tabelo »Predračun«, ki je priloga tej dokumentaciji. Tako pridobljena programska oprema bo služila le kot osnova za ponovno vzpostavitev sistema v primeru kritične HW okvare. Naročnik te programske opreme ne bo kopiral ali kakor koli distribuiral in si ne pridržuje nobenih intelektualnih ali distributerskih pravic s tega naslova.

Naročnik bo najkasneje v odločitvi o izboru izbranega ponudnika navedel, ali projekt zajema tudi ta opcijski sklop ponudbe.

5. SAT test

Ponudnik mora na SAT testu dokazati, da je zadostil tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije, ponujeni stopnji odčitavanja ter zahtevanemu odstotku tehnične zanesljivosti, h katerim se je zavezal ob oddaji ponudbe.

SAT test se bo izvedel v 2 delih: SAT test SW in mehanskega dela naprave in SAT test tehnične zanesljivosti naprave.

5.1 SAT SW in mehanski del (1. del)

Na SAT testu SW in mehanskega dela naprave se bodo preverjale naslednje zahteve:

- doseženo stopnjo odčitavanja ID pošiljk (vsaj 99 % s stopnjo napake 0,1 % za črtne kode kvalitete ANSI GRADE A, B in vsaj 95 % s stopnjo napake 0,1 % za črtne kode kvalitete ANSI GRADE C, D, E;

- dosežena stopnja odčitavanja naslovnega bloka pošiljk (h kateri se je ponudnik zavezal ob oddaji ponudbe) za 'test deck' pošiljk;

- odstotek napačnih usmeritev, ki ne sme presegati 0,1 % usmerjenih pošiljk;

Ta del SAT testa se bo izvedel s fizičnimi testnimi pošiljkami, ki bodo pripravljene s slikami spremnic 'test deck-a'. Fizični test deck bo (s slikami naročnikovih paketnih spremnic) pripravil ponudnik na lastne stroške. V času med objavo JN in oddajo ponudbe bo naročnik potencialnemu ponudniku na izrecni poziv ponudnika poslal 'test deck' na USB podatkovnem nosilcu ali preko drugih (spletnih) rešitev. Poziv ponudnika za prejem 'test deck'-a naj bo preko uradnih komunikacijskih kanalov in naj vsebuje priložen podpisan 'Data Processing Agreement', ki je priloga razpisni dokumentaciji.

'Test deck'

Virtualni 'Test deck' pošiljk (skupek slik paketnih spremnic) bo sestavljen iz 2.000 slik pošiljk. Poleg slik pošiljk bo ponudnik prejel tudi tabelo pravilnih rezultatov za vse pošiljke. V primeru, da ima ponudnik za izločitev določenih pošiljk iz testnega niza utemeljene razloge in se s tem predhodno strinja naročnik, lahko ponudnik te pošiljke izloči, naročnik pa jih nadomesti z drugimi.

V času izvedbe SAT testa bo naročnik ob prisotnosti ponudnika, testne pošiljke (opremljene s spremnicami slik 'test deck-a'), usmeril na napravi. Na podlagi rezultatov testa bo naročnik ugotovil, ali sistem izpolnjuje zahtevane parametre, h katerim se je ob oddaji ponudbe zavezal ponudnik.

5.2 SAT test (2. del)

Zahteva se zanesljivost naprave v 98 % časa delovanja. Slednje bo naročnik preverjal na 2. delu SAT testa na način, da bo izračunal čas nemotenega delovanja naprave v dveh zaporednih 8 urnih izmenah, po naslednji formuli:

Čas delovanja naprave

Tehnična zanesljivost = ---------------------------------------------------

Čas delovanja naprave + Čas zastoja naprave

Čas delovanja naprave – je seštevek vsega časa v obdobju merjenja, ko naprava nemoteno deluje.

Čas zastoja naprave – je seštevek vsega časa v obdobju merjenja, ko zaradi zastoja (ki ni posledica napake operaterjev), uporaba naprave ni mogoča. Zastoj naprave pomeni vsa obdobja v času merjenja, ko je naprava v servisnem delovanju (ki ni posledica napake operaterjev).

V 2. delu SAT testa bo naročnik preverjal tudi kriterij % poškodovanih pošiljk, ki ne sme biti več kot 1 ‰ in zahtevano pretočnost sistema, ki je minimalno 7500 pošiljk na uro. Ti dve zahtevi bo naročnik preverjal na živih pošiljkah v sklopu 30-45 minutnega testa, kjer bo ponudnik zadolžen za nalaganje (brezhibnih) pošiljk na usmerjevalnik, naročnik pa bo kontroliral poškodbe na pošiljkah na izhodnih drčah. Ob zaključku se bo iz statistike usmerjevalnika ugotovila operativna pretočnost sistema. Predvideva se enourni test.

6. Izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev

Izobraževanje se izvaja v prostorih naročnika. Izobraževanje za posluževalno in vzdrževalno osebje, ki je potrebno za obratovanje naprave, se izvede med montažo in dokončnim zagonom naprave in pred izvedbo SAT testa. Omenjeno izobraževanje bo izvedeno na način uvajanja osebja po ciljnih skupinah. Tehnično osebje bo prisotno v vseh fazah procesa montaže in zagona naprave. Pred primopredajo naprave predvidi izvajalec celovito šolanje za tehnično osebje in ločeno za posluževalce naprave, in sicer v slovenskem jeziku. Predvideni sklopi izobraževanja:

Okvirna vsebina šolanja na mehanskih sklopih naprave

- montažna navodila;

- vgradnja/demontaža/montaža posameznih elementov (nadomestnih delov);

- popravilo;

- navodila za vzdrževanje;

- mazanje/sredstva za mazanje, ipd.;

- urnik preventivnih vzdrževalnih posegov po posameznem sklopu.

Vsebina šolanja za krmilne sklope naprave

- uvod v stikalne načrte oziroma nameščeno elektrotehniško opremo;

- servisno upravljanje naprave;

- funkcije nadzora in navodila glede vzdrževanja posameznih sklopov naprave;

- zgradba programske opreme in možnosti posega pri napakah, ipd.;

- predstavitev in uporaba pripomočkov za nastavitve posameznih sklopov v primeru zamenjave določenega sklopa (razni paneli, ipd.).

Vsebina šolanja za posluževalce naprave

- seznanitev z uporabniškimi navodili;

- obrazložitev in prikaz posluževalnih funkcij po uporabniških navodilih;

- posluževanje naprave v realnih razmerah in realnimi pošiljkami, ipd.;

- varna uporaba sredstev in naprav.

Upoštevati je potrebno tudi sledeče

- izobraževanje mora zajemati vse stroške, ki pri tem nastanejo in vključujejo šolanje, transferje na mesta izobraževanja oz. testiranj, stroške nočitev, ipd., za vse udeležence;

- udeleženci izobraževanja morajo prejeti gradivo v slovenskem jeziku najmanj dva tedna pred izvedbo izobraževanja;

- ponudnik mora definirati postopek in faze izobraževanja (ločeno po posameznem izobraževanju) ter jih uskladiti z naročnikom pred izvedbo izobraževanja;

- Stroški izobraževanja v tujini in SLO morajo biti prikazani oz. ločeni po osebi/dan;

- Naročnik si pridržuje pravico, da na izobraževanje pošlje tudi manjše število zaposlenih od predhodno navedenega;

- Osnova za plačilo izobraževanj bo število udeležencev pomnoženo s številom dni oz. trajanjem posameznega izobraževanja.

Ob zaključku izobraževanja pridobijo udeleženci certifikate oz. potrdila o izvedenem šolanju, ki jih izda izvajalec.

7. Dokumentacija paketnega usmerjevalnika

Izbrani ponudnik mora za vso opremo dobaviti ustrezno tehnično dokumentacijo v angleškem jeziku, navodila za vzdrževanje opreme v angleškem in slovenskem jeziku v pisni obliki (načrti, risbe, obrazložitve, ipd.) in na podatkovnih nosilcih (DVD, USB podatkovni nosilec, ipd.). V slovenskem in angleškem jeziku se pripravijo uporabniška navodila za upravljavce oziroma posluževalce naprave. Prav tako se prevedejo ekranske slike na monitorjih, ki so pomembne za upravljavce naprave v slovenski jezik. Omenjene ekranske slike morajo biti usklajene z naročnikom do tovarniškega testa programske opreme. Dokumentacijo proizvajalec dostavi v originalni obliki (npr. opis mehanike, standardna programska oprema, ipd.), in sicer:

7.1 Mehanika (dokumentacija proizvajalca naprave)

- pregledne in prostorske risbe naprave;

- kosovnice, seznam nadomestnih delov, navodila za obratovanje za dobavljene komponente;

- navodila za vzdrževanje za dobavljene komponente.

7.2 Krmilna tehnika (dokumentacija proizvajalca naprave)

Elektro oprema

- načrti električnih povezav;

- kosovnice naprav, seznam nadomestnih delov;

- načrt postavitev krmilnih omaric;

- pregledni načrt komponent;

- načrt ožičenja;

- načrt kabelskih povezav.

Programska oprema

- sistemske specifikacije;

- obnovitvena verzija programske opreme na podatkovnem nosilcu;

- navodilo za uporabo.

Specifikacija in obseg funkcij

- funkcije za podporo obratovalnih postopkov;

- ekranske slike za posluževanje.

Priročnik za vzdrževalce naprave

- vklop in izklop računalniškega sistema (sistem, programi, podatkovni nosilci, ipd.);

- zavarovanje podatkov;

- stanje sistemske programske opreme;

- priročnik za uporabo.

Opisi dialogov oziroma sporočil

- opis sporočil sistema;

- funkcijske tipke.

Uporabniška programska oprema se izroči naročniku na podatkovnem nosilcu (DVD, USB podatkovni nosilec, ipd.), najpozneje ob primopredaji naprav. Kompletna dokumentacija v pisni in elektronski obliki se naročniku dostavi v 4 izvodih (v slovenskem in v angleškem jeziku).

TEHNIČNO TEHNOLOŠKE ZAHTEVE PAKETNEGA USMERJEVALNIKA

1.1 Splošni opis sistema

Paketni usmerjevalnik mora biti zasnovan modularno in po principu (v smislu strojne opreme in obstoječih zmogljivosti) tako, da implementirana konfiguracija omogoča morebitne prihodnje izboljšave brez potrebe po zamenjavi naprav.

Naprava mora biti opremljena z ustrezno SW rešitvijo/programom za usmerjanje pošiljk. Omogočati mora povezovanje z informacijskim sistemom (IS), s katerim se omogoči dostop do kreiranja poročil o učinkovitosti delovanja, statistiki usmerjenih pošiljk, vzdrževanju naprave ter prenosu in nameščanju načrtov usmerjanja t.i. sortirnih načrtov.

HW komponente morajo biti standardne (prosto dobavljive na trgu), SW mora proizvajalec priložiti (DVD, USB podatkovni nosilec, 'Cloud' rešitev, ipd.), da je naročniku dostopen tudi po preteku garancije.

IS mora tudi omogočiti povezljivost z drugimi aplikacijami, ki jih Pošta Slovenije želi uporabiti ob hkratnem izvajanju procesa usmerjanja za druge namene (na primer pošiljanje dogodkov v 'Track & Trace', pošiljanje (meta)podatkov v sistem statistike – za nadaljnjo obdelavo).

1.2 Fizične značilnosti konfiguracije naprave

Sistem razvrščanja mora biti sestavljen tako, da je zasnova modularna, kar v razumni in izvedljivi meri omogoča naknadno dodajanje funkcij usmerjevalniku, ne da bi bila potrebna zamenjava obstoječih komponent v napravi.

# 2. PREDMET DOBAVE IN MONTAŽE

Naročnik naročuje linijski paketni usmerjevalnik s t.i. povratno zanko, ki pomeni povratno transportno linijo, ki ima funkcijo ponovnega transportiranja paketne tvarine v primeru neuspešne usmeritve. Na ta način pridobimo dodaten čas za usmerjanje s pomočjo OCR branja, oz. videokodiranja. Sestavni del nakupa novega paketnega usmerjevalnika bo tudi 5 letna vzdrževalna pogodba.

- Dobava, montaža in zagon naprave za usmerjanje predmetov dela - paketov, svežnjev in pismarnic in informacijski sistem naprave ter 5 letno vzdrževanje z dobavo nadomestnih delov, vse skladno s tehničnimi specifikacijami naročnika (celovita rešitev po sistemu »na ključ«).

- Dobavljeni ali vgrajeni nadomestni deli in izvedene storitve morajo zagotavljati nemoteno, zanesljivo, tehnično in funkcionalno delovanje celovitega usmerjevalnika in pripadajočih transporterjev. Ustrezati morajo najsodobnejšim tehničnim standardom, veljavnim v Evropski uniji.

- Izdelava vseh projektov tehnologije in GOI del (PGD, Idejni projekt, PZI, PIZ)

- Ocena vseh stroškov IVD pregleda,

- Demontaža obstoječega paketnega usmerjevalnika, njegov odvoz in odvoz ostalih gradbenih odpadkov ter v zvezi s tem ravnanje skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki. Priprava prostora (tudi s potencialno potrebnimi prestavitvami inštalacij zgradbe) za umestitev novega paketnega usmerjevalnika.

2. 1 Predmet nabave je naprava za usmerjanje predmetov dela z naslednjimi lastnostmi:

- Operativna hitrost usmerjanja vsaj(min.) 7500 pošiljk na uro;

- Teža predmetov dela do 31,5 kg.

- Dimenzije paketov min. 200x150x20 mm, masa 0,2 kg; max. 1200x600x600 mm, masa 31.5 kg.

- Dimenzije svežnjev min. 200x300x50 mm, masa 0,2 kg; max. 450x300x300 mm, masa 31.5 kg.

- Dimenzije pismarnic: mala (»S«) pismarnica 467x266x210 mm, max. masa 15 kg; srednja (»M«) pismarnica 467x267x280 mm; velika (»L«) pismarnica 532x467x270 mm, max. masa 30 kg; velika (»XL«) pismarnica (470x532x400 max. masa 30 kg).

- Avtomatsko usmerjanje preko AD (smerne) črtne kode.

- OCR in BCR z videokodiranjem, kamere s 5-stranskim branjem.

- Izvedbe najmanj 76 drč v okviru obstoječega prostora.  Tukaj sledimo čim večjemu številu drč, odvisno od zmožnosti umestitve v prostor, zato naj ponudnik izriše in predstavi možnost največjega možnega števila drč.

- Integriran DWS (Dimensioning, Weighing, Scanning System). Ponudi se najugodnejša varianta sistema DWS, kar pomeni postavitev sistema v samem paketnem usmerjevalniku oz. postavitev DWS-ja na vhodnih linijah sprejema. Hitrost delovanja min. 3000 paketov/h, pri čemer celotna hitrost paketnega usmerjevalnika ni omejena in še je vedno 7500 paketov/uro.

- 5 letna vzdrževalna pogodba z zagotavljanjem pomoči na daljavo (Hot-line).

- Začetni set rezervnih delov in potrošnega materiala v vrednosti 100.000 EUR.

- Zagotavljanje statistične podpore po vzoru trenutnih principov obdelovanja statistik trenutno uporabljenih v PS (Priloga 3).

- Zagotavljanje zahtevane stopnje napačnih usmeritev (3/1.000 usmerjenih pošiljk) in poškodb (1/10.000 usmerjenih pošiljk).

- Zagotavljanje zaščit paketnega usmerjevalnika pred poškodbami.

- Okoli paketnega usmerjevalnika mora biti dovolj prostora za transportne. Pod paketnim usmerjevalnikom mora biti dovolj prostora za vožnjo z viličarjem, kar pomeni ca, 2,5 m svetle višine

- Izdelava ustrezne razsvetljave glede na projekt in pravila varstva pri delu, kar se definira v samem projektu.

- Izvedba vseh potrebnih instalacij (npr. kompresor in instalacije komprimiranega zraka, električne inštalacije, IT instalacije,...).

- Zahtevana je najsodobnejša in energetsko učinkovita tehnologija naprave, posamezne komponente naprave pa ne smejo biti starejše od 3. let njihove izdelave.

- Demontaža in odvoz materialov obstoječe naprave v reciklažo uradnim prevzemnikom predmetnih surovin, upravljanje z evidenčnimi list v imenu naročnika. Navedeno velja tudi za vse ostale gradbene, embalažne… odpadke, ki bodo nastajali v času priprave prostora in samega umeščanja naprave.

- Projekti tehnologije in GOI del, ID – idejna zasnova, IDP - Idejni projekt, PZI – projekt za izvajanje,  PID – projekt izvedbenih del….)

2. 2 Vhodni elementi sistema:

Naročnik pričakuje vsaj 2 indukcijski veji (upstream):

- 1. Indukcijska veja (upstream) za usmerjanje pošiljk direktno od strank naročnika (preko DWS sistema) ter tudi za usmerjanje interne poštne tvarine (pošiljk, svežnjev in pismarnic);

- 2. Indukcijska veja (upstream) za usmerjanje interne poštne tvarine (pošiljk, svežnjev in pismarnic) od pošt na (internih) tovornih vhodih;

Vse indukcijske postaje so dohodne.

V sklopu vhodnih enot je predvidenih več teleskopski trakov in sicer en za razklad tovornih vozil, dva za razklad srednjih dostavnih vozil ter dva manjša teleskopskih trakov za oddajo pošiljk v manjšem obsegu. Teleskopski trak za tovorna vozila, ki pripeljejo blago v razsutem stanju, mora imeti dvižno ploščad, ki omogoča nemoten razklad pošiljk na vseh višinah tovornega prostora, ki ga izvajata dva delavca. Nosilnost dvižne ploščadi mora biti najmanj 250 kg, hitrost vhodnih trakov pa enaka hitrosti paketnega usmerjevalnika. Naročnik bo na lokaciji že imel eno takšno rešitev, ki jo bo želel priključiti na paketni usmerjevalnik, zato je potrebno na drug tovorni vhod umestiti transportni trak, ki se bo združil s sistemom za razklad blaga v razsutem stanju.

Točna dolžina trakov se določi na podlagi ogleda trenutne situacije v PLC MB.

Za nemoten postopek paketnega usmerjanja želimo imeti določeno prioriteto delovanja indukcijskih postaj. Te si sledijo v sledečem vrstnem redu:

- Indukcijska postaja – sprejem od velikih uporabnikov

- Indukcijska postaja – sprejem od pošt na tovornih vhodih

Točna prioriteta indukcijskih postaj se določi na osnovi projekta.

Število vhodnih enot na posamezno indukcijsko postajo bomo določili na osnovi prejete idejne rešitve ponudnika.

Ponudnik sam določi število potrebnih indukcijskih enot, glede na naročnikove tehnične zahteve (pretočnosti).

Ponudnik mora preveriti statične možnosti umeščanja tovrstne tehnologije v obstoječ objekt.

Ponudnik naj predstavi okvirno časovnico izvedbe del.

Predvidena priključna moč je 2x450A/400V/50Hz. Ponudnik naj predstavi njihovo potrebo po priključni moči.

- Pogoji naročnika ob sklenitvi pogodbe

3.1 Rok in način dobave

Naročnik bo izvedel enkratno naročilo blaga in storitev. Ponudnik bo blago in storitve dobavil na objektu Pošta Slovenije d. o. o., Poštni logistični center Maribor, Zagrebška 106, 2002 Maribor, v skladu s predhodnim dogovorom z naročnikom.

Dobava in montaža blaga in storitve se izvede najpozneje v roku 11 mesecev po podpisu pogodbe. Ponudnik mora naročnika o nameri izvedbe storitve obvestiti vsaj trideset (30) delovnih dni pred začetkom izvedbe dobave.

V okviru terminskega plana izvedbe (ki ga naročnik podrobno uskladi z izbranim ponudnikom) se naročnik in ponudnik dogovorita glede načina in časovnih terminov izvajanja nadgradnje (določijo se termini morebitnega nedelovanja naprav ipd.). Ponudnik v ponudbi opredeli okvirne časovne termine izvedbe posameznih aktivnosti in čase morebitnega nedelovanja naprav zaradi izvedbe aktivnosti.

Pri namestitvi strojne in programske opreme bodo sodelovali delavci oddelka vzdrževanja naročnika.

3.2 Terminski plan

Ob oddaji ponudbe mora ponudnik priložiti okvirni terminski plan s pričakovanimi aktivnostmi na projektu. Ob podpisu pogodbe ponudnik pripravi podroben terminski plan predvidenih aktivnosti. Končni terminski plan usklajen z naročnikom mora biti pripravljen najkasneje v 30 dneh po podpisu pogodbe. Pri tem se opredelijo tudi medsebojne obveznosti ter aktivnosti za namene učinkovitega izvajanja aktivnosti. Naročnik in ponudnik določita kontaktne osebe, ki bodo skrbele za izvajanje aktivnosti, predvidene v terminskem planu.

3.3 Dokumentacija

Izbrani ponudnik mora za vso opremo dobaviti ustrezno tehnično dokumentacijo v angleškem jeziku, navodila za vzdrževanje opreme v angleškem in slovenskem jeziku v pisni obliki (načrti, risbe, obrazložitve ipd.) in na podatkovnih nosilcih (DVD, USB podatkovni nosilec, ipd.). V slovenskem in angleškem jeziku se pripravijo uporabniška navodila za upravljavce oziroma posluževalce naprave.

3.4 Testiranje nadgradnje pri naročniku (SAT test):

- Izvede se po montaži in testnem zagonu naprave (v skladu s terminskim planom) na objektu montaže naročnika.

- SAT test izvedejo zaposleni naročnika, zagotovljena pa mora biti prisotnost zaposlenih ponudnika.

- SAT test se izvede s testnimi in realnimi paketnimi pošiljkami, ki jih zagotovi naročnik, in sicer pod pogoji (za prevzem) iz tehničnih zahtev v razpisni dokumentaciji.

- SAT test se lahko izvede tudi v dveh delih, če naročnik naenkrat ne uspe zagotoviti zadostne količine realnih paketnih pošiljk.

- V primeru neuspešnosti SAT testa se le-ta ponovi v roku 7. dni.

3.5 Prevzem

Prevzem paketnega usmerjevalnika se izvede po zaključku vzpostavitve celovitega delovanja naprave in uspešno opravljenem SAT testu ter na podlagi sporočila/potrdila s strani ponudnika, da je sistem pripravljen za prevzem

Celovit prevzem se izvede na osnovi koncepta, ki ga izdela ponudnik v sodelovanju z naročnikom. Omenjen koncept praviloma vsebuje naslednje procese:

- Vizualni pregled naprave (po montaži) – predstavnikov naročnika in ponudnika.

- Delni preizkus funkcionalnosti krmilne tehnike na osnovi sprejetega oziroma dogovorjenega seznama obveznosti (med zagonom v prisotnosti predstavnikov naročnika):

  - posluževanje naprave,

  - funkcijski preizkus osnovnih funkcij.

- Preizkus varnostne tehnike (med zagonom v prisotnosti predstavnikov naročnika):

  - izklop v sili,

  - varnost delovanja.

3.6 Reklamacije

V primeru, da ponudnik ne naredi in umesti paketnega usmernika ustrezne kvalitete, bo naročnik takšno blago z očitno napako zavrnil takoj ob prevzemu. Skrite napake na blagu bo naročnik ponudniku sporočil takoj, ko jih bo opazil, vendar najkasneje v treh dneh od ugotovljene napake na blagu. Smiselno enako bo naročnik ravnal pri neustrezno izvedeni storitvi.

Ponudnik mora v petih dneh od reklamacije blaga odpraviti napake oziroma blago zamenjati. Prav tako mora ponudnik v omenjenem roku odpraviti morebitne nedoslednosti pri opravljeni storitvi. Naročnik mora ponudniku sporočiti nedoslednosti takoj po opravljeni storitvi ali najpozneje tri dni od ugotovitve nepravilnosti.

3.7 Kvaliteta

Blago mora zagotavljati nemoteno, zanesljivo, tehnično in funkcionalno delovanje paketnega usmerjevalnika. Ustrezati mora tudi najsodobnejšim tehničnim standardom, veljavnim v Evropski uniji in biti najmanj enake kakovosti kot vgrajeni deli. Ponudnik mora priložiti izjavo o skladnosti s CE.

3.8 Pogoji za udeležbo

Če ponudnik ni predstavnik proizvajalca naprav mora predložiti potrdilo proizvajalca naprav (dopis od proizvajalca s podpisom odgovorne osebe in štampiljko), da je usposobljen izvesti zahtevano umestitev paketnega usmerjevalnika.

Predlagano umestitev paketnega usmerjevalnika lahko izvede tudi ponudnik, ki je proizvajalec tovrstne opreme in predloži dokazila (dopis z navedbo objektov in kontaktnih oseb, kjer naročnik lahko preveri navedbe, dopis naj bo opremljen s podpisom odgovorne oseb in štampiljko), da so njihove naprave nameščene na vsaj treh objektih pri Poštnih operaterjih. Omenjena dokazila ne smejo biti starejša od 5 let.

Ponudnik mora izdelati terminski plan s podrobnim pregledom aktivnosti, ki med drugim natančno opredeljujejo razmejitve med obveznostmi ponudnika in naročnika pri montaži in zagonu naprav.

Postopek IVD (varstvo pri delu in varstvo okolja) pregleda vključno z vso dokumentacijo o ustreznosti vgrajenih naprav ter strošek izvedbe mora biti v ceni naprav.

Morebitni ponudniki morajo opraviti ogled dela objekta, kjer bo možna montaža naprave, ki ga organizira naročnik. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o udeležbi na ogledu, ki ga bo izdal naročnik.

3.9 Ostalo

Ponudnik mora (pred pričetkom on-site aktivnosti) posredovati spisek delavcev, ki bodo vstopali v PLC MB in bodo zaradi navedenega potrebovali dovolilnico za vstop.

Če se pojavijo posamezne aktivnosti, ki ne bodo predvidene s terminskim planom oziroma sporazumom, se takšne aktivnosti uvrstijo v projekt naknadno, v skladu z dogovorom med naročnikom in ponudnikom ter glede na morebitne zakonske in ostale omejitve (iz sporazuma ipd.).

Ponudnik mora priložiti izjavo, da je seznanjen in se strinja z vsemi tehničnimi karakteristikami, zahtevanimi v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija se objavi v angleškem in slovenskem jeziku.

- PREDMET DOBAVE IN MONTAŽE

4.1 Značilnosti funkcij naprave

Naprava mora biti zmožna izvajati več različnih funkcij. Zahtevane funkcije so naslednje:

- odčitavanje ID in smernih kod;

- razvrščanje oz. usmerjanje pošiljk na podlagi podatkov s pošiljke (podatki o naslovni pošti);

- vzdrževanje, spreminjanje in posodabljanje vzorcev (SN - sortirnih načrtov) usmerjanja;

- ko je v sortirnem načrtu več izhodov dodeljenih za isto destinacijo, potem zmožnost določitve primarnega izhoda, ki se polni, dokler ni poln. Nato pričetek polnjenja sekundarnega izhoda;

- OCR;

- Dislocirano on-line video kodiranje preko 'web' dostopa;

- Navezava na druge sisteme in registre naročnika (npr. centralne registre in 'Track & Trace');

- Statistični pregled delovanja naprave.

4.2 Poškodbe pošiljk

Operativni delež poškodb pošiljk ne sme preseči 1 pošiljke/10.000 usmerjenih kosov.

Poškodba je stanje pošiljke, ki odstopa od stanja v katerem je bila s strani pošiljatelja predana v prenos, potrebuje nadaljnje sanacijske ukrepe oziroma je na kakršen koli drug način neprimerna za nadaljnje strojno procesiranje. Poškodovane pošiljke so tiste, pri katerih je določena faza dela privedla do poškodbe vsebine oziroma tiste, ki so zelo raztrgane ali poškodovane (zunanja in/ali notranja ovojnina) in morajo biti posledično poslane na ponovno ovijanje ali pa ne morejo biti dostavljene v trenutnem stanju.

4.3 Hrup

Stopnja hrupa naprave, ki ji je operater podvržen, ne sme presegati 75 dB en meter od naprave v katerem koli položaju, v katerem bi se operater ali vzdrževalec lahko nahajal, in ko so vse plošče in pokrovi zaprti. Treba je predložiti certifikat s ponudbo za prodajo, ki navaja, da je bilo na predlagani napravi za omenjeno zahtevo izvedeno testiranje in potrditev.

4.4 Varovala

Varovala se namesti, kjer je prisotno varnostno tveganje za osebje, ki vzdržuje in/ali upravlja z napravo.

Varovala (pokrovi), ki pokrivajo transportne poti pošiljk ob usmerjanju, se sestavijo z uporabo kovinskih pokrovov, da se minimizira akustičen hrup in električni izpusti. Varovala, ki pokrivajo transportne poti pošiljk, se opremi z odobrenimi električnimi varnostnimi stikali, da se naprava, če je varovalni pokrov odprt, avtomatsko ustavi, preden oseba, ki je pokrov odprla, lahko vstavi roko v  transportno pot pošiljk.

Varovala in/ali vrata, ki omogočajo dostop za inženirsko vzdrževanje, se varno zaklenejo s ključavnicami na ključ. Za ključavnice na ključ se uporablja univerzalni ključ.

4.5 Moč

Izvajalec oziroma dobavitelj naprave mora navesti nazivno moč naprave in faktor moči. Naprava naj uporablja trifazno napajanje 400V/50Hz.

4.6 Spremembe na objektu umestitve

Spremembe, z izjemo montažnih točk in napajalnih priključkov na opremo, niso dovoljene.

4.7 Električna varnost

Vsa električna oprema in izpostavljeni kovinski deli morajo biti ozemljeni. Ozemljitveni zatiči morajo biti jasno označeni.

Kabli, ki so nameščeni v bližini vrtljivih delov naprave, in drugi premični deli so zaščiteni z vodniki, vodi ali spiralno zaščito, če je to potrebno. Kabli, ki potekajo vzdolž celotne naprave in potrebujejo dodatno zaščito, so zaščiteni z ustreznimi zankami.

Celoten postroj paketnega usmerjevalnika mora imeti ustrezne prednapetostne zaščite pred stikalnimi prednapetostmi, kakor tudi posrednimi udari strele. Velja tudi za krmilnike in računalnike.

Varnost mora biti v skladu z Evropskim CE standardom.

4.8 Površinske dimenzije naprave

Naprava mora po svojih dimenzijah ustrezati dimenzijam s katerimi jo bo možno umestiti v razpoložljiv prostor obstoječe zgradbe, hkrati pa bodo omogočene vse potrebne transportne poti za namen nemotene manipulacije

4.9 Kibernetska varnost in IT arhitektura:

Zahteva se, da dobavitelj industrijskih sistemov zagotovi, da bo dobavil sistem in natančno predpisal pogoje in postopke uporabe, da bo sistem ustrezno varovan v smislu informacijske varnosti. Če v komponentah sistema uporablja operacijske sisteme, programsko ali strojno opremo, ki ima znane ranljivosti, preko katerih je mogoče nepooblaščeno dostopati do sistema, povzročiti zaustavitev ali napačno delovanje, mora natančno navesti vse te ranljivosti in za vsako od njih predpisati ustrezne kontrolne postopke ali omejitve pri uporabi sistema, s katerimi se prepreči zlorabo ranljivosti oz. tveganje za zlorabo ranljivosti zniža na minimalno raven. Tako predpisane omejitve in kontrolni postopki ne smejo biti takšni, da bi sistem bil kakorkoli omejen glede funkcionalnosti. Prav tako se mora dobavitelj zavezati, da bo spremljal in v primeru, da bodo odkrite nove ranljivosti za sistem, ki je predmet dobave, bodisi zagotovil posodobitev sistema z namenom odprave ranljivosti ali pa bo posodobil kontrolne postopke in omejitve s katerimi se prepreči zloraba ranljivosti oz. se tveganje za zlorabo ranljivosti zniža na sprejemljivo raven.

Dobavitelj industrijskega sistema mora zagotoviti, da bo dobavljeni sistem v celoti skladen z varnostnimi načeli informacijske in kibernetske varnosti, skladno z zahtevami standardov:

- ISO/IEC 27001:2022 – Informacijska varnost, varovanje informacijskih sredstev;

- ISO/IEC 62443-4-1 – Varnost pri razvoju varnih komponent za industrijsko avtomatizacijo in nadzorne sisteme (IACS), s poudarkom na principih secure by design, secure by default, defense in depth.

- Načrtovanje in varna zasnova:

Dobavitelj mora zagotoviti, da bo sistem načrtovan in konfiguriran v skladu z načeli privzete varne zasnove in privzete varne konfiguracije. Vse komponente morajo podpirati načelo najmanjših privilegijev in ločevanje vlog.

- Znane ranljivosti in kompenzacijski ukrepi:

Če so v komponentah sistema prisotne znane varnostne ranljivosti (npr. objavljene CVE), mora dobavitelj:

- navesti te ranljivosti s sklicem na uradne identifikatorje (CVE-xxx),

- opisati njihov vpliv,

- opredeliti kontrolne postopke in omejitve, ki zmanjšujejo tveganje zlorabe na sprejemljivo raven.

Omejitve ne smejo omejevati funkcionalnosti naprave. Dobavitelj se zavezuje, da bo:

- spremljal nove varnostne ranljivosti,

- v roku 14 dni po potrditvi objave zagotovil posodobitev ali predlagal dodatne varnostne ukrepe (npr. spremembe v konfiguraciji ali omrežni omejitvi).

- Upravljanje identitet in nadzor dostopa:

Dobavitelj mora omogočiti:

- povezavo sistema z naročnikovim Active Directory (AD) ali Azure AD (AAD), ali

- centralizirano rešitev za upravljanje identitet in avtorizacije, ki podpira večnivojsko avtorizacijo, revizijsko sledenje in uveljavljanje naročnikovih varnostnih politik (npr. kompleksnost gesel, blokade, potek gesel).

- Tehnična in varnostna dokumentacija:

Dobavitelj mora predložiti popolno dokumentacijo, ki vključuje:

- topološki prikaz sistema in komponent,

- opis logične arhitekture po nivojih (npr. upravljalski, strojni, omrežni),

- komunikacijske protokole med komponentami,

- opis relacij in podatkovnih tokov (npr. OCR, BCR, VCS, SCADA),

- točno navedbo, katere komponente ali nivoji imajo dostop do interneta,

- seznam vseh odprtih TCP/UDP vrat, navznoter in navzven,

- opis komponent s sistemskimi in varnostnimi parametri: verzija OS in aplikativne opreme,; sistemske nastavitve in uporabniški računi; komunikacijske povezave in servisni računi.

- Zaščita pred zlonamerno kodo:

Dobavitelj mora opisati, kako so IT komponente zaščitene pred zlonamerno kodo (antivirus, allowlisting, hash-checking, IDS/IPS). Vključeno mora biti:

- ime in tip zaščitne tehnologije,

- način posodabljanja definicij ali pravil,

- način obveščanja o zaznani nevarnosti.

- Beleženje dogodkov in SIEM integracija:

Dobavitelj mora:

- omogočiti lokalno beleženje vseh varnostno pomembnih dogodkov (prijave, spremembe konfiguracije, napake),

- omogočiti izvoz dnevnikov v strukturirani obliki (npr. CSV, JSON, syslog),

- zagotoviti povezljivost z naročnikovim SIEM sistemom (npr. syslog TCP/TLS),

- pisno predložiti lokacije in formate dnevnikov.

- Proaktivno spremljanje IT opreme:

Dobavitelj mora:

- zagotoviti orodja in postopke za spremljanje zdravja sistema, vključno s spremljanjem stanja komponent (disk, temperatura, napajanje, RAM),

- opisati intervale, metode nadzora in poročanja.

4.10 Grafični zaslon, opozorila, upravljanje, statistika (SCADA)

Grafični zaslon (GUI) mora v slovenskem jeziku prikazovati najmanj naslednje informacije: stanje in podatke o delovanju naprave, izbran program usmerjanja pošiljk, navodila za uporabo naprave ter kakršnekoli neobičajne pogoje delovanja. Omogočiti mora preverjanje pretoka nad usmerjanjem pošiljk (hitrost, zasedenost predalov, vključenost VCS sistema, ipd.). Tudi če pride do zagozdenja, če je pokrov odprt ali je zlagalnik oz. predal poln, oziroma, če se na napravi sproži stikalo za zaustavitev v sili ali izklop v sili, se na GUI pojavi indikator, ki pokaže mesto, kje je prišlo do zagozdenja, kje je odprt pokrov, kateri zlagalnik je poln oz., kje se je sprožilo stikalo, da se tako omogoči lažje odpravljanje težave.

Če naprava ponuja več sistemov branja (BCR, OCR, VCS), mora imeti operater, v primeru izpada enega dela sistema, možnost vklopa in izklopa posameznega načina usmerjanja, da kljub izpadu dela sistema, lahko nemoteno nadaljuje z usmerjanjem preko drugih sistemov.

Grafični zaslon (GUI) je standardni zaslon na dotik, tako, da operaterju oziroma vzdrževalcu ne omogoča le vpogleda v različne statistike delovanja naprave, ampak tudi upravljanje s samo napravo, na primer nastavitev načina delovanja, izbiro programa usmerjanja, izvajanje pregleda naprave, postopkov vzdrževanja in drugih funkcij. Omogočen mora biti večnivojski oddaljen dostop do GUI preko zaščitenega wi-fi omrežja. Nivoja morata biti vsaj dva: nivo supervizorja mora imeti možnost le pogleda na zaslon brez upravljanja, nivo vzdrževanja pa mora imeti omogočeno polno upravljanje naprave. Vsi uporabniški računi morajo biti zaščiteni preko uporabniških imen z gesli. V ta namen in tudi namen učinkovitejšega vzdrževanja naprave mora ponudnik priskrbeti dva ustrezna prenosna računalnika.Za uporabnike, organizatorje deka, mora biti omogočen dostop na osebni računalnik, prenosni računalnik in tablico.

4.11 Stikalna plošča

Stikalna plošča vsebuje stikala in lučke, ki se uporabljajo za upravljanje z usmerjevalnikom pošiljk. Vse upravljalne enote morajo biti nameščene tako, da jih lahko operater zlahka doseže. Upravljalne enote z visoko prioriteto, kot sta Start in Stop, morajo biti še posebej lahko dosegljive.

Kakršna koli legenda, povezana z upravljalnimi enotami, mora biti dobro vidna in berljiva z zahtevane razdalje in kota opazovanja ter v slovenskem jeziku.

Velikost upravljalnih enot mora biti ustrezna za dele telesa, s katerimi se posamezne enote upravlja. Upravljalne enote morajo biti razporejene z zadostnim razmikom, s čimer se zagotovi dovolj prostora za prste/dlani.

4.12 Indikatorji delovanja naprave

Vsi vizualni in zvočni indikatorji, LCD prikazi za:

- skoraj polna drča/polna drča;

- prikazovanje stopnje čitljivosti v obliki grafa in opozorilo, ko pade branje pod xx% (v obliki zvočnega signala);

- signal in ustavitev naprave ob dogodku zagozditve;

- prikaz lokacije zagozdenja v času dogodka;

- tehnične motnje, vzdrževalni način delovanja, izklop v sili;

- pretok v obliki grafa;

- število prijavljenih videokodircev;

se morajo dovolj pogosto osveževati, da prikazujejo realno stanje in biti vidni osebju, ki upravlja z napravo za usmerjanje, vse z namenom, da se doseže njihova varnost pri delu, kot je to predvideno z ustrezno zakonodajo ter poveča učinkovitost uporabe naprave

Podatki morajo biti dostopni tudi preko oddaljenega dostopa (wi-fi, lan) organizatorjem dela (npr. na zaslon PC, tablice, večji stenski zaslon).

4.13 Opozorilni zvočni signali ob zagonu

Ob vsakem začetnem zagonu ali ponovnem zagonu naprave se sliši opozorilni znak za zagon.

Signali imajo naslednje značilnosti:

- prekinjeni signal;

- zvoni 4x do 8x na najmanj 5 sekund (nominalna vrednost);

- prevladujoče frekvence v razponu od 1.000 Hz do 3.000 Hz;

- zagotoviti morajo 15 dB (+/- dB) signal nad zvokom okolja, vsaj za en oktavni pas v primerjavi z običajnimi stopnjami hrupa pri delovanju v istem oktavnem pasu, ko so izmerjeni na istih lokacijah;

- vseskozi morajo biti omejeni, s pomočjo upravljalnih enot za prilagajanje, na maksimalno 90 dB in minimalno 75 dB, merjeno 30 cm od roba in 152 cm od tal pri stoječi dejavnosti, ter 122 cm od tal pri sedeči dejavnosti;

- sledi mu vsaj 5 sekund dolgo (nominalna vrednost tiho obdobje brez signalov, za katerim se prične mehansko gibanje.

4.14 Opozorilni vizualni signali ob zagonu:

Ob vsakem začetnem zagonu ali ponovnem zagonu naprave se pojavi vizualni opozorilni znak za zagon. Signali imajo naslednje značilnosti:

- zelena barva;

- utripanje pri najmanj 2 Hz s časom trajanja, ki ni krajši od 10 sekund (nominalna vrednost);

- zadostna intenziteta in velikost morata biti vidni z vseh mest, kjer se običajno nahaja operater;

- če je to na enem ali več položajih, morata biti zadostna intenziteta in velikost vidni z vseh mest, kjer se običajno nahaja operater;

- ne sme biti tip, ki ima vrtljive luči ali stroboskopske luči.

4.15 Presežna zmogljivost

Paketni usmerjevalnik mora imeti en izhod za presežek in/ali zavrnjene pošiljke oz. tiste pošiljke, katerih naslov ni bil pravilno zaznan ali videokodiran (t.i. izmet oz. 'reject'). Ta izhodni predal je lahko del minimalnega zahtevanega števila izhodnih predalov.

4.16 Informacijski sistem naprave in SW funkcionalnosti

4.16.1 Opis sistema

IT sistem mora vsebovati potrebne komponente za izvajanje optičnega odčitavanja (OCR), obdelave slik (VCS), upravljanje t.i. sortirnih načrtov, podatkovnih baz in statističnih podatkov.

4.16.2 Zahteve za strojno opremo

Strojna oprema (HW) paketnega usmerjevalnika bo umeščena v naročnikov Data Center, ki je lociran na isti lokaciji, kjer bo umeščen paketni usmerjevalnik. Naročnik bo zagotovil vse potrebne povezave med Data centrom in lokacijo paketnega usmerjevalnika.

Celotna strežniška postavitev mora biti podvojena za namen zagotovitve High Availability delovanja rešitve.

Če krmilni del naprave ni izveden preko strežnikov, ampak npr. z programabilnimi logičnimi krmilniki (PLC), lociranimi v sami napravi, potem mora biti tudi tu podvojena postavitev, da je čas okvare čim krajši (zagotovljen mora biti t.i. Cold Backup).

Več informacij glede zahtev postavitve redundančnega okolja je navedenih v prilogi IT standardi PS.

4.17 Navezave na sistem PS

4.17.1 Navezava paketni usmerjevalnik - CRN

Zahteva se navezava na 'Centralni register naslovov' (CRN), ki je v lasti naročnika, ki bo osnova za pripravo sortirnih načrtov, iskanje veljavnih OCR zadetkov ter videokodiranje naslovov. Zahteva se, da PSM strežnik, za namene usmerjanja pošiljk, preko spletnega servisa enkrat tedensko (ali manualno ad-hoc) pridobi vse informacije o dostavnih poštah in druge uporabne informacije iz CRN. O točnem času te izmenjave podatkov se naročnik in ponudnik dogovorita naknadno.

4.17.2 Navezava paketni usmerjevalnik – 'Track & Trace'

Zahteva se navezava na naročnikov sistem 'Track & Trace' za posredovanje zaznanih ID pošiljk v sistem sledenja. Naročnik zahteva, da rezultate sortiranja PSM strežnik periodično, vsakih pet (5) minut, pošilja preko servisa v naš sistem v posebno tabelo (strukturo podatkov bo naročnik naknadno definiral).

4.17.3 Navezava paketni usmerjevalnik – servis PS za pridobivanje podatkov o pošiljki

Zahteva se navezava na sistem PS (naročnik v tem času predvideva, da bo to posebej pripravljen servis), kjer bo naročnikov servis s push metodo pošiljal vse podatke o prejetih pošiljkah, PSM pa bo na podlagi unikatnega ID pošiljke s te interne baze pridobil podatke naslovnega bloka in druge informacije. Naročnik in ponudnik se bosta v fazi implementacije uskladila o podrobnostih tega servisa in posameznih atributih.

4.17.4 Navezava na 'active directory'

Pri vključevanju operaterjev v VCD sistem se zahteva 'single sign-on' funkcionalnost, z navezavo na 'active directory' Pošte Slovenije.

4.17.5 Načrti usmerjanja oz. sortirni načrti

Urejevalnik načrta razvrščanja/usmerjanja pošiljk mora biti zmožen opravljanja naslednjih operacij:

- centraliziranega nadzora;

- povezovanja in dnevnega posodabljanja iz podatkovne baze stranke (CRN) – avtomatično in 'ad hoc';

- upravljanja podatkov (shranjevanje, posodabljanje) za podatkovno bazo naslovov;

- uporabe in upravljanja seznama za posebnosti/alternativ – 'Appendix to CRN'.

- uvoz in izvoz sortirnih načrtov v csv obliki;

posodobitev usmerjevalnih oz. t.i. sortirnih načrtov usmerjanja;

- shranjevanje podatkov usmerjevalnih oz. t.i. sortirnih načrtov usmerjanja;

- kreiranje in menjava sortirnih načrtov ne sme biti omejeno v nobenem pogledu (npr. številu SN, ki se naenkrat hranijo na sistemu, SN lahko samostojno zamenja operater/vzdrževalec, ipd.).

4.18 Načini usmerjanja

Naročnik zahteva 3 načine usmerjanja, ki jih bo predstavil v nadaljevanju. V prilogi podajamo izris vseh treh sortirnih procesov (Priloga 6 - Parcel Sorter MB sorting process.pdf). Naročnik bo, v sklopu ponudnikovega obveznega ogleda lokacije, zahtevane procese tudi podrobneje predstavil in obrazložil.

Glavni vir informacij za usmerjanje bodo podatki, ki jih bo sistem prejel s strani IT sistema naročnika:

- za večino sledljivih paketnih pošiljk bo naročnik, v sistem paketnega usmerjevalnika, pošiljal podatke o paketu (po »push« metodi). Podatki bodo ID pošiljke + naslovni blok + dodatni podatki o pošiljatelju (npr. PartnerID). Sistem usmerjevalnika bo te podatke hranil za obdobje minimalno 18 dni. V kolikor se bodo podatki za obstoječo pošiljko ID spremenili, bo naročnik to informacijo poslal usmerjevalniku, ki bo podatke o tabeli za to pošiljko posodobil (primer vrnjene pošiljke).

- Glavni vir informacij za OCR in videokodirni sistem bo naročnikov register veljavnih naslovov (in aliasov), ter register poštnih predalov, na podlagi katerega bo OCR iskal veljavne zadetke.

- Glavni vir za dinamično drugo delitev bo FLM optimizacijski rezultat, ki ga bo naročnik v sistem usmerjevalnika poslal v csv ali podobni obliki, enkrat dnevno, pred pričetkom izvajanja druge dinamične delitve.

Na pošiljki po navadi najdemo dve različni črtni kodi:

- Unikatna ID številka pošiljke (ID koda);

- Usmerjevalna koda (AD koda), ki vsebuje ID številko dostavnega terminala (ne pa tudi podatkov o routi ali naslovnem bloku pošiljke).

V nadaljevanju opisan proces (zaporedje dogodkov) je naročnikov predlog, ki ga je dovoljeno prilagoditi in optimizirati glede na ideje in izkušnje ponudnikov.

Prvo usmerjanje (first pass sorting):

Ta tip usmerjanja se izvaja do ravni dostavnih terminalov (pošt), do ravni dostavnih poti in do ravni končnih strank.

- Sistem poskuša prebrati ID in AD pošiljke

  - V kolikor ID pošiljke ni najden, se proces odvije od 6 točke dalje;

  - V kolikor je ID pošiljke zaznan, se proces nadaljuje v 2. točki.

- Na podlagi prebrane unikatne ID pošiljke, usmerjevalnik prikliče podatke o naslovniku s seznama pošiljk (podatke sistem pridobiva od naročnika po »push« metodi).

  - Če je podatek pridobljen, se pošiljka usmeri glede na sortirni načrt. Sistem si zapomni vse informacije o pošiljki za drugo (statično) delitev;

  - Če pošiljke na seznamu ni, prebrana pa je bila AD koda, se proces nadaljuje v točki 4;

  - Če pošiljke na seznamu ni in tudi AD koda ni bila zaznana, se proces nadaljuje v točki 3.

- V kolikor AD koda ni bila zaznana, se izvede OCR naslovnega bloka pošiljke, pri čemer je bistvena prepoznava poštne številke (ista informacija, kot jo najdemo v AD kodi). ¸

- Po prepoznani poštni številki sistem preveri, ali se poštna številka nahaja na seznamu za »full OCR«.

(Če se poštna številka nahaja na seznamu za full OCR to pomeni, da naročnik želi pošiljko že v prvi delitvi usmeriti direktno do ravni dostavnega okraja, za kar je potrebno prebrati celoten naslovni blok).

  - V kolikor poštna številka ni na seznamu za full OCR, se pošiljka usmeri glede na sortirni načrt

  - V kolikor poštna številka je na seznamu za full OCR, je vprašanje, ali je znan celotni naslovni blok pošiljke

    - Če je naslovni blok v celoti prepoznan, se pošiljko usmeri glede na sortirni načrt. Sistem si zapomni vse informacije o pošiljki za drugo (statično) delitev;

    - Če naslovni blok ni znan, se sliko pošiljke pošlje v videokodirni sistem. Proces se nadaljuje v točki 5.

- V videokodirnem sistemu mora operater pošiljki manualno določiti naslov. To se izvede z vnosom katerega koli podatka naslovnega bloka pošiljke v vnosno vrstico, po stilu »Google search«. Veljavni zadetki glede na vnos se iščejo na podlagi centralnega registra naslovov in registra poštnih predalov. Operaterju se, glede na vnesene podatke, nabor veljavnih zadetkov oža do trenutka, ko operater izbere zadetek iz seznama. Na podlagi rezultata se pošiljka usmeri glede na sortirni načrt. Sistem si zapomni vse informacije o pošiljki za drugo (statično) delitev;

  - Operater ima možnost pošiljko tudi poslati na »postajo za relabelanje«, ki je opisana v poglavju 4.19.

- V kolikor ID pošiljke ni bil zaznan, gre za eno od naslednjih tipov pošiljke:

- Sledljiva pošiljka, katere ID koda je poškodovana (lahko ima ali nima AD kode);

- Ne-sledljiva pošilja (navaden paket) – nima AD kode

- Pismarnica (plastična škatla s pismi) – ima AD kodo;

- Sveženj (komercialnih letakov) – ima AD kodo;

Obstajata 2 možnosti nadaljevanja:

  - AD pošiljke je bil zaznan – proces se nadaljuje v točki 7;

  - AD pošiljke ni bil zaznan – proces se nadaljuje v točki 8;

- V kolikor je AD koda pošiljke bila zaznana, je v tej točki pomembno izpostaviti, da imajo paketi, pismarnice in svežnji različne strukture (tipe) AD kod, ki jih opisujemo v poglavju 4.18.1. Sistem mora biti sposoben na podlagi tipa AD kode razlikovati, če gre za paket, pismarnico ali sveženj in to tudi pravilno beležiti v statistiki.

  - V kolikor gre za pismarnico ali sveženj, se pošiljko usmeri glede na sortirni načrt

  - V kolikor gre za paket, se pošiljko usmeri na postajo za relabelanje.

- V kolikor AD koda ni bila zaznana, se izvede proces po točkah 3, 4 in 5. V tem procesu lahko pride tudi do primera, da v točki 5 video-kodirni operater kot nalogo dobi videokodiranje pismarnice ali svežnja, pri čemer se pričakuje, da bo v sistem vnesel poštno številko in izbral gumb »pismarnica« ali »sveženj«. Sistem tako ne bo pričakoval celotnega naslova. Pošiljka bo usmerjena glede na sortirni načrt, statistika pa bo pravilno knjižila tip usmerjene pošiljke.

Drugo, statično usmerjanje (second pass static sorting):

Drugo (statično) usmerjanje se vedno izvaja do ravni dostavnega okraja, torej mora vedno poznati celoten naslovni blok (AD koda za namene druge delitve ni relevantna). Večina (okoli 85%) pošiljk je bila predhodno že usmerjena na prvi delitvi, zato bo večina rezultatov sistemu že znanih (sistem si zapomni rezultate iz prve delitve, glede na ID pošiljke). V drugi delitvi se ne usmerja svežnjev in pismarnic, le paketne pošiljke z in brez unikatne ID. Sortiranje se izvaja glede na fiksni sortirni načrt.

- Sistem prebere ID pošiljke

  - V kolikor je ID bil zaznan, se proces nadaljuje v točki 2;

  - V kolikor ID ni bil zaznan, se proces nadaljuje v 4 točki.

- V kolikor je ID pošiljke bil zaznan, sistem preveri, ali ima lokalno shranjen rezultat iz prve delitve.

  - V kolikor je rezultat znan, se pošiljko usmeri glede na sortirni načrt;

  - V kolikor rezultat ni znan, se proces nadaljuje v točki 3;

- Na podlagi prebrane unikatne ID pošiljke, usmerjevalnik prikliče podatke o naslovniku s seznama pošiljk (podatke sistem pridobiva od naročnika po »push« metodi).

  - Če je podatek pridobljen, se pošiljka usmeri glede na sortirni načrt;

  - Če pošiljke na seznamu ni, se proces nadaljuje v točki 4;

- Izvede se OCR celotnega naslovnega bloka pošiljke:

  - V kolikor je celotni naslov znan, se pošiljko usmeri glede na sortirni načrt;

  - V kolikor celotni naslov ni znan, se sliko pošiljke pošlje v videokodirni sistem. Proces se nadaljuje v točki 5.

- V videokodirnem sistemu mora operater pošiljki manualno določiti naslov. To se izvede z vnosom katerega koli podatka naslovnega bloka pošiljke v vnosno vrstico, po stilu »Google search«. Veljavni zadetki glede na vnos se iščejo na podlagi centralnega registra naslovov in registra poštnih predalov. Operaterju se, glede na vnesene podatke, nabor veljavnih zadetkov oža do trenutka, ko operater izbere zadetek iz seznama. Na podlagi rezultata se pošiljka usmeri glede na sortirni načrt.

  - Operater ima možnost pošiljko tudi poslati na »postajo za relabelanje«, ki je opisana v poglavju 4.19.

Drugo, dinamično usmerjanje (second pass dynamic sorting):

Naročnik v svoj proces uvaja sistem za optimizacijo dostavnih okrajev (FLM) kar pomeni, da dostavni okraji ne bodo več statični, ampak se bodo iz dneva v dan spreminjali glede na FLM optimizacijski rezultat. Paketni usmerjevalnik mora biti sposoben sortirni načrt avtomatsko prilagoditi in pošiljke usmerjati glede na ta FLM optimizacijski rezultat.

Optimizacijski rezultat, ki bo iz FLM sistema (v CSV strukturi) uvožen v sistem paketnega usmerjevalnika, bo (predvidoma) vseboval dva bistvena atributa:

- ID pošiljke;

- Ime dostavnega okraja.

CSV datoteko bo naročnik odložil na FTP strežnik, od koder ga bo sistem paketnega usmerjevalnika prevzel.

Sortirni načrt bo moral vsebovati dva atributa:

- ID izhodne drče;

- Ime dostavnega okraja.

Po uvozu FLM optimizacijskega rezultata v sistem paketnega usmerjevalnika, mora sistem sam upariti izhodne drče z dostavnimi okraji in operaterju predlagati sortirni načrt. Operater bo nato sortirni načrt potrdil oz. ga pred potrditvijo še prilagodil. Šele nato sistem omogoči zagon druge dinamične delitve.

- Sistem prebere ID pošiljke:

  - V kolikor je ID bil zaznan, se proces nadaljuje v točki 2;

  - V kolikor ID ni bil zaznan, se pošiljko usmeri na »postajo za relabelanje«, ki je opisana v poglavju 4.19. V kolikor je pošiljka sledljiva, se izvede relabel in se jo ponovno pošlje v usmerjanje (refeed). V kolikor pošiljka ni sledljiva, se jo izloči in preda v ročno usmerjanje.

- Sistem preveri, ali je pošiljka v FLM planu:

  - V kolikor je pošiljka v planu, se jo usmeri glede na sortirni načrt;

  - V kolikor pošiljka ni v planu, se pošiljka usmeri v reject.

4.18.1 Strukture AD črtnih kod

V nadaljevanju podajamo opise različnih struktur AD kod

- pismarnica:

Tip črtne kode: Interleaved 2 of 5 (ITL25), 4 znaki (poštna številka)

- sveženj:

Tip črtne kode: Interleaved 2 of 5 (ITL25), 6 znakov (00 + poštna številka)

- paketna pošiljka – vsaka paketna pošiljka ima le eno AD kodo, vendar so lahko te v razločnih strukturah

Tip črtne kode: Code39, 13 digit, vedno začetek z AD

Tip črtne kode: Code128, 13 digit, vedno začetek z AD

Tip črtne kode: Code39/128, do 37 digit, vedno začetek z 2L (ki je AI, application identifier), sledi dvočrkovna oznaka ciljne države po ISO 3166-1, nato sledi poštna številka

Tip črtne kode: Code GS1-128 (bivši EAN), AI vedno 403, sledi trimeštna numerična oznaka ciljne države po ISO 3166-1, nato sledi poštna številka, do 33 digit

Pri vseh AD kodah so definirane omejitve glede dimenzij in kakovosti tiska.

- koda naj bo vsaj 20mm od roba pošiljke

- Širina modula minimalno 0,25 mm (pri pismarničnih celo min 0,35 mm, zaradi slabših modelov linijskih skenerjev v 1, nadstropju na križni mizi)

- Pred in za katerokoli kodo mora biti cona mirovanja, ki naj zanaša minimalno desetkratnik širine modula (najožje črtice v tej kodi) ter naj ne bo manjša od 5mm

- Višina modula katerekoli kode je min. 12mm

- Kvaliteta tiska kode po ANSI standardu A ali B

4.19 Postaja za relabeling

Naročnik zahteva, da se v sklopu paketnega usmerjevalnika zagotovi tudi postaja za relabeling pošiljk. Pošiljke, ki se kvalificirajo za relabelanje (avtomatsko, glede na pravila v procesu usmerjanja, ali pa so usmerjene na postajo s strani operaterjev na videokodiranju), mora sistem usmeriti na to (eno) delovno postajo. Na tej delovni postaji bo računalnik, printer in SW za relabelanje, ki ga bo zagotovil naročnik, zato mora ponudnik zagotoviti le fizično delovno mizo ter električno in UTP napeljavo za delovno postajo. Ko bo operater skozi naročnikovo rešitev izvedel relabeling, bo pošiljko ponovno poslal na indukcijo, zato mora ponudnik v sklopu te postaje zagotoviti tudi trak za »refeed«. V kolikor bo delovna postaja locirana na mezaninu (torej nad nivojem pritličja), mora ponudnik zagotoviti tudi drčo za pošiljke, ki jeh operater iz različnih razlogov ne bo poslal v »refeed«.

(Postaja za relabeling - slika je simbolična)

4.20 DWS sprejem pošiljk od strank

Kot opisano v poglavju »vhodni elementi sistema«, naročnik v principu pričakuje minimalno dve indukcijski veji, pri čemer se prva uporablja za usmerjanje pošiljk direktno od strank naročnika in morajo iti skozi postopek verifikacije. Postopek verifikacije se izvaja preko DWS sistema, ki ga ponudnik zagotovi v sklopu tega naročila.

Zahtevan DWS (dimensioning, weighing scanning) je sistem s 5 stranskim branjem, ki vsako pošiljko izmeri (zajame dimenzije pošiljke), jo stehta, zajame ID pošiljke in pošiljko slika. Ta niz podatkov pošlje na servis naročnika DWS.WebApi, slika pa se pošlje na DWS.Images.WebApi. Komunikacijske protokole opisujemo v nadaljevanju dokumenta.

Pravila usmerjanja na DWS:

DWS sistem mora imeti svojo logiko usmerjanja pošiljke glede na ugotovitve stanja pošiljke v trenutku, ko je pošiljka na DWS in glede na odgovor, ki ga sistem PS poda DWS-ju.

Ko DWS zazna pošiljko in zajame vse zgoraj navedene atribute, je rezultat lahko sledeč:

Validacija podatkov izvedena s strani DWS krmilnika (DWSInfo)

| ID | Opis |
| --- | --- |
| 0 | Kontrola na strani DWS je uspešna. Paket se posreduje v nadaljnjo obdelavo v sistem PS |
| 1 | Ena mera presega max dovoljeno količino (120 cm ali 60 cm); Usmeritev na izmet (exit line 1) |
| 2 | Vsaj ena mera ni bila odčitana; Usmeritev na exit line 2; PS ne izvede naslednjega koraka /mora iti na exit line 2, ker lahko neznana mera presega max mero |
| 3 | ID paketa ni skladna s pravilom; Usmeritev na exit line 2; PS ne izvede naslednjega koraka /npr. se ne začne s 'C' |
| 4 | ID paketa neznan; Usmeritev na exit line 2; PS ne izvede naslednjega koraka |
| 5 | Presega maso; Usmeritev na exit line 2; PS ne izvede naslednjega koraka |
| 6 | Masa neznana; Usmeritev na exit line 2; PS ne izvede naslednjega koraka |
| 7 | Pošiljka ima več ID kod; Usmeritev na exit line 2; PS ne izvede naslednjega koraka |

DWS komunikacijski protokoli:

Struktura vhodnih podatkov za DWS.WebApi

| DWSId | TimeStamp | ParcelNumber | Length | Width | Height | Weight | Info | ImageId | ParcelType |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| DWSId | Unikatna številka DWS krmilnika (identifikacija lokacije) |
| --- | --- |
| TimeStamp | Časovna značka, kdaj je bil narejen zajem podatka |
| ParcelNumber | Črtna koda pošiljke |
| Lenght | Dolžina (mm) |
| Width | Širina (mm) |
| Height | Višina (mm) |
| Weight | Teža (g) |
| DWSInfo | Interni šifrant DWS |
| ImageId | Unikatna številka – Uporablja se za določanje imena slike zajete na DWS. |
| ParcelType | Tip vhodnega podatka – EnumParcelType (**) |

Struktura odgovora DWS.WebApi

| DWSId | SickId | ResultId |
| --- | --- | --- |

| DWSId | Unikatna številka DWS krmilnika s katerega je bil poslan podatek |
| --- | --- |
| ImageId | Unikatna številka za katero se je izvedla poizvedba. |
| ResultId | Odgovor PS za nadaljnje delo 0 – Čakaj 1 – Ok 2 – Izmet |

Struktura vhodnih podatkov za DWS.Images.WebApi

Spletni servis, namenjen za branje posredovanih slik iz DWS sistema s strani zajemnih kamer. Le te so v sistem naročnika posredovane ločeno z uporabo FTP protokola. Za shranjevanje slik v datotečni sistem je potrebno zagotoviti naslednji format:

DWSId_TimeStamp_ImageId.jpg

Za ločevanje vrednosti se uporabni znak _ (podčrtaj).

| DWSId | Id od DWS naprave, katera izvaja prenos slike na FTP strežnik. Potrebno zaradi centraliziranega shranjevanja podatkov. |
| --- | --- |
| TimeStamp | Podatek mora biti enak, kot je bil posredovan v sistem PS. TimeStamp ne vsebuje milisekund. Format: 2019-06-20T11-32-22 |
| ImageId | Podatek mora biti enak, kot je bil posredovan v sistem PS |

Glede na DWSInfo in odgovor iz sistema naročnika, se izvede naslednja logika usmerjanja

DWS mora imeti tudi semafor delovanja, pri čemer npr.:

- zelena luč pomeni normalno delovanje,

- rdeča luč pomeni izklopljen sistem,

- rumena luč pomeni zagozditev (potrebna fizična intervencija),

- modra luč pomeni težave pri komunikaciji s strežnikom.

4.21 Upravljanje statistične podatkovne baze

Ponudnik mora zagotoviti modul za pregledovanje statističnih podatkov oz. aplikacijo, preko katere bodo uporabniki dostopali do statističnih podatkov. Statistična podatkovna baza mora biti zmožna naslednjega:

- centraliziranega nadzora;

- izvoza statističnih podatkov v strukturi Excel, .CSV, ipd. v sistem stranke;

- možnost poročil o dnevih, urnih, izmenskih, mesečnih in letnih (obdobnih) statističnih podatkih vseh usmerjevalnih naprav z različnimi zahtevami naročnika.

Vse zahteve s področja statistike so zapisane v ločenem dokumentu »Priloga 3 – PSM statistične zahteve«, ki je del razpisne dokumentacije.

V kolikor redno vzdrževanje in shranjevanje podatkov poteka na način, da ne omogoča hkratno delovanje sistema v operativnem načinu, mora D izvajalec upoštevati potrebe naročnika po času v katerem izvajalec (na daljavo) izvaja vzdrževanje in shranjevanje podatkov pridobljenih z usmerjanjem. Ta ne sme biti daljši od ene ure na dan in bo podrobneje terminsko določen v času implementacije naprave.

4.22 Optični čitalnik (OCR)

OCR sistem mora biti zmožen opravljanja naslednjih funkcij:

- prepoznava strojno tiskanih znakov in kombinacije obeh – pisanih in tiskanih znakov v istem naslovnem bloku;

- prepoznava ID in smerne črtne kode po standardih 39/128, GS1, SSCC in Interleaved 2/5. Primeri tipičnih ID črtnih kod na pošiljkah so predstavljene v dokumentu »Priloga 1 – Črtne kode P«, ki je del razpisne dokumentacije;

- prepoznati podatke o naslovniku tudi na novih strukturah paketnih spremnic, ki jih v preteklosti še ni srečeval, brez predhodnega manualnega treninga sistema.

Tabela 3: Zahteve glede ID kod

| Bar code characteristic | Value |
| --- | --- |
| 1D/2D | 1D |
| Type | Code39/Code128, GS1, SSCC, Interleaved 2/5 |
| Module width (thin line in the bar code) | ≥0,25mm |
| Length bar | >5 mm |
| Number of characters | Code39/Code128: up to 37 characters |
|  | GS1: up to 33 characters |
|  | SSCC: up to 20 characters |
|  | Interleaved 2/5: up to 12 characters |
| Quiet zone | ≥10 x module width |
| Quality | ANSI GRADE A - E |
| Orientation | Omni-directional |
| Colour (code/background) | Black/White |

4.23 Stopnja odčitavanja

Na PSM naročnik zahteva prepoznavanje individualnih ID črtnih kod pošiljk (ki se jih posreduje v 'Track & Trace') in usmerjanje pošiljk po številki in imenu naslovne pošte (v navezavi s centralnim registrom naslovnikov, ki ga predloži naročnik).

4.23.1 Stopnja odčitavanja čitalnika črtnih kod (ID in AD) mora biti minimalno:

- 99 % s stopnjo napake 0,1 % za črtne kode kvalitete ANSI GRADE A, B, in

- 95 % s stopnjo napake 0,1% za črtne kode kvalitete ANSI GRADE C, D, E.

4.23.2 Stopnja OCR prepoznavanja naslovnega bloka mora biti minimalno 80 % s stopnjo napake max. 0,5 % za paketne pošiljke, ki so predmet SAT testa. V času med objavo JN in oddajo prijave, bo naročnik potencialnemu ponudniku na izrecni poziv ponudnika poslal 'test deck' na USB podatkovnem nosilcu ali preko drugih (spletnih) rešitev. Poziv ponudnika za prejem 'test deck'-a naj bo preko uradnih komunikacijskih kanalov in naj vsebuje priponko podpisanega 'Data Processing Agreement', ki je priloga razpisni dokumentaciji.

Ponudnik lahko v predpisanem obrazcu 'Predračun', ki je del te razpisne dokumentacije, poda boljšo stopnjo odčitavanja, za kar bo na segmentu meril prejel dodatne točke.

Naročnik bo zgoraj navedeni stopnji odčitavanja in prepoznavanja preverjal na SAT testu na način, kot je opredeljen v poglavju »SAT test«, v razpisni dokumentaciji.

4.24 Hranjenje slik usmerjenih pošiljk

Paketni usmerjevalnik mora biti sposoben hraniti slike vseh usmerjenih pošiljk za vsaj 10 dni ter naročniku omogočati »ad hoc« vpogled, pri čemer se omogoči iskanje slik preko različnih filtrov (ID pošiljke, izhodni lokaciji, vhodni lokaciji, času usmerjanja, ipd.).

4.25 Obdelava slik (VCS – video coding system)

- Sistem za obdelavo slik mora omogočati dislocirano online videokodiranje preko web dostopa in mora podpirati najmanj naslednje funkcije:

  - vnos naslovnikove poštne številke;

  - vnos naziva naslovnikove pošte;

  - vnos celotnega naslova,

  - vnos številke oz. oznake države,

  - hitre tipke za tujino, izmet, relabelanje;

  - zaslonski prikaz pošiljke, prioritetna slika mora biti tlorisna, možnost obračanja po 90 stopinj, možnost povečave in preklapljanje med slikami s 5-stranskega bralnega sistema;

  - upravljanje statusa VCD (video coding desk);

- Sistem mora omogočati hkratno uporabo sistema minimalno 10 uporabnikom ter dostop do sistema iz več kot 3000 lokacij (IP naslovov) in več kot 3000 uporabniških profilov.

  - Uporabniki bodo do sistema dostopali striktno znotraj varnega okolja IT sistema naročnika.

- Sistem mora biti zasnovan na način, da je možno doseganje hitrosti, ki ne bi poslabšale kapacitet naprave. Zaželeno je, da operaterji vnašajo podatke v eno polje.

- Ponudnik predstavi ocenjene količine pošiljk, ki bodo predmet videokodiranja v eni uri na način, da od maksimalnega pretoka odšteje avtomatsko usmerjene pošiljke po BCR in OCR.

4.26 Režim treninga VCD operaterjev

Zahteva se sposobnost treninga operaterjev video kodiranja. Omogoči se izvajanje treninga na naslednji način:

- naročnik mora imeti sposobnost pripraviti komplete slik, katerim se določijo pravilni rezultati; predvidevamo 1000 slik.

- operaterji v načinu treninga video kodirajo v naprej pripravljene slike;

- sistem na podlagi rezultatov, ki jih je operater vnesel, izračuna hitrost in točnost operaterja. Rezultate vidi operater in administrator.

4.27 Uporaba obstoječih VCS

Pošta Slovenije že uporablja dva različna video kodirna sistema, ki jih na lokaciji PLC Ljubljana za paketni usmerjevalnik ponuja Toshiba Europe Limited in za usmerjanje na pisemskih usmerjevalnikih Körber (Siemens) Logistics GmbH. Zaželeno (vendar neobvezno) je, da PSM naprava uporablja enega od že obstoječih VCS sistemov.

Uporaba obstoječega sistema mora omogočati, da operater nemoteno videokodira pošiljke v istem režimu delovanja, ne glede na to, ali (npr.) slika prihaja iz paketnega usmerjevalnika ali drugih obstoječih sistemov.

V kolikor je ponudnik eden od dveh ponudnikov, ki že imata na PS implementirane VCS sisteme, lahko uporabi obstoječ VCS sistem, vendar ga mora nadgraditi (SW in HW) do te mere, da bo zmožen hkrati nemoteno opravljati še dodatno video kodiranje z naslova novega paketnega usmerjevalnika, z vsemi dodatnimi zahtevanimi funkcionalnostmi.

V kolikor ponudnik ni eden od dveh ponudnikov, ki že imata na PS implementiranje VCS sisteme, lahko implementira ločen VCS sistem ali pa uporabi obstoječega. V primeru uporabe obstoječega sistema, mora ponudnik pridobiti pisno soglasje in potrditev ponudnika obstoječega VCS sistema, da ima dovoljenje in sposobnost (je kvalificiran) integracije, nadgradnje in uporabe obstoječega VCD sistema.

Pisno soglasje mora polega samega soglasja vsebovati tudi kontaktne podatke dajalca soglasja (ime, priimek, telefon, e-mail), da se lahko avtentičnost dokumenta preveri.

Prav tako mora ponudnik, ki takšno soglasje prejme, obstoječi VCD nadgraditi (SW in HW) do te mere, da bo zmožen hkrati nemoteno opravljati še dodatno video kodiranje z naslova novega paketnega usmerjevalnika, z vsemi dodatnimi zahtevanimi funkcionalnostmi.

V kolikor ima primarni ponudnik v svojem konzorciju (ali kot podizvajalca) ponudnika enega od obstoječih video kodirnih sistemov, mora v ponudbi jasno napisati, da bo ta član konzorcija (ali podizvajalec) nadgradil »svoj« obstoječi video kodirni sistem.

# Priloge:

# Priloga 1 - Črtne kode PS

# Priloga 2 - Prioriteta usmerjanja

# Priloga 3 – PSM statistične zahteve

Priloga 4 – IT standardi PS v25

Priloga 5 - Data Processing Agreement

Priloga 6 - Parcel Sorter MB sorting process