# Priloga št. 5

# TEHNIČNA SPECIFIKACIJA STROJNE IN SISTEMSKE PROGRAMSKE OPREME

v zvezi z javnim naročilom št. 430-865/2025

Ponudnik: _________________________________ (navesti naziv ponudnika)

| 1.1 | Rack strežniki - tip virtualizacijski | Minimalne zahtevane karakteristike posameznega strežnika: | Karakteristike ponujene opreme: (izpolni ponudnik): |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Število strežnikov: | 2 |  |
| 1.1.2 | Znamka in model strežnika: |  |  |
| 1.1.3 | Proizvajalčeva oznaka dela (Part number): |  |  |
| 1.1.4 | Rack ohišje: | Da |  |
| 1.1.5 | Velikost ohišja: | 2U |  |
| 1.1.6 | Procesor |  |  |
| 1.1.7 | Tip procesorja: | Intel Xeon 6730P 2.5 Ghz, 32 Core 64 Thread |  |
| 1.1.8 | Število nameščenih procesorjev: | 2 |  |
| 1.1.9 | Pomnilnik |  |  |
| 1.1.10 | Velikost delovnega pomnilnika strežnika: | vsaj 2 TB (moduli 32×64 GB) |  |
| 1.1.11 | Tip delovnega pomnilnika: | 6400 MT/s RDIMM DDR5 |  |
| 1.1.12 | Diskovni podsistem |  |  |
| 1.1.13 | RAID krmilnik: | Da |  |
| 1.1.14 | RAID cache (GB) | 8 |  |
| 1.1.15 | RAID predpomnilnik zavarovan pred izgubo podatkov ob izpadu elektrike: | Da |  |
| 1.1.16 | RAID podprti nivoji: | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60 |  |
| 1.1.17 | Diski |  |  |
| 1.1.18 | Tip diskov: | SSD (read intensive) |  |
| 1.1.19 | Možnost menjave diskov med delovanjem: | Da |  |
| 1.1.20 | Kapaciteta posameznih diskov: | vsaj 480 GB |  |
| 1.1.21 | Število diskov v strežniku: | vsaj 2 |  |
| 1.1.22 | Komunikacijska kartica |  |  |
| 1.1.23 | Tip 2: | Ethernet 10Gb Intel |  |
| 1.1.24 | Število kartic na strežnik: | 2 |  |
| 1.1.25 | Tip priključka: | baker |  |
| 1.1.26 | Število priključkov na kartico: | 2 |  |
| 1.1.27 | Tip 3: | FC HBA 32Gb |  |
| 1.1.28 | Število kartic na strežnik: | 2 |  |
| 1.1.29 | Tip priključka: | optični |  |
| 1.1.30 | Število priključkov na kartico: | 2 |  |
| 1.1.31 | 32GB SR SFP+ moduli vključeni na strani strežnika: | Da |  |
| 1.1.32 | Napajalnik |  |  |
| 1.1.33 | Moč napajalnika | min. 1500W |  |
| 1.1.34 | Število napajalnikov | 2 |  |
| 1.1.35 | Razno |  |  |
| 1.1.36 | Število USB priključkov na strežniku (spredaj/zadaj) | vsaj 3 USB Type A od tega vsaj 2x 3.1 Vsaj 1x USB Type-C |  |
| 1.1.37 | Strežnik mora omogočati nadzor delovanja ter oddaljen dostop do konzole prek WEB vmesnika z LDAP avtentikacijo (vključno z zaslonom, tipkovnico, miško in navideznim pogonom). Sistem mora vključevati CNSA varnostne mehanizme, preverjanje in samodejno obnovo strojne kode. Omogočena mora biti tudi polna integracija z naročnikovim OpenManage sistemom za nadzor in posodabljanje strojne kode Dell strežnikov. | Da |  |
| 1.1.38 | Možnost predvidevanja za odpoved trdega diska, procesorjev, spomin, napajanje in ventilatorje (PFA oziroma tehnologija za nadzor in obveščanje o delovanju komponent): | Trdi disk, procesor, pomnilnik |  |
| 1.1.39 | Zaščita pred posegi zlonamerne programske opreme in preverjanje avtentičnosti zagonske slike (boot image) sistemske programske opreme (Silicon Root of Trust) | Da |  |
| 1.1.40 | TPM varnostni modul 2.0 | Da |  |
| 1.1.41 | Zagotovljena kompatibilnost strojne opreme z VMware | Da |  |
| 1.1.42 | Licence programske opreme morajo biti registrirane na naslov naročnika | Da |  |
| 1.1.43 | Garancijski rok za odpravo napak na lokacijah uporabnikov po vsej Sloveniji (v mesecih): | 60 |  |
| 1.1.44 | Odzivni čas (v urah): | 2 |  |
| 1.1.45 | Čas za odpravo napake: | 6 ur po prijavi napake |  |
| 1.1.46 | Priloženi kabli in potreben material za montažo in priključitev: | Da |  |
| 1.1.47 | Priložena vodila za namestitev v strežniško omaro: | Da |  |
| 1.1.48 | Priložen sistem za organizacijo kablov (Cable Management Arm): | Da |  |
| 1.1.49 | Ponujen proizvajalec mora imeti najmanj 15% svetovni tržni delež strežnikov po raziskavi analitske hiše IDC v letu 2024. | Da |  |
| 1.2 | Rack strežniki - tip testni | Minimalne zahtevane karakteristike: | Karakteristike ponujene opreme: (izpolni ponudnik): |
| 1.2.1 | Število strežnikov: | 1 |  |
| 1.2.2 | Znamka in model strežnika: |  |  |
| 1.2.3 | Proizvajalčeva oznaka dela (Part number): |  |  |
| 1.2.4 | Rack ohišje: | Da |  |
| 1.2.5 | Velikost ohišja: | 2U |  |
| 1.2.6 | Procesor |  |  |
| 1.2.7 | Tip procesorja: | Intel Xeon Silver 4514Y, 2 Ghz, 16 Core, 32 Thread |  |
| 1.2.8 | Število nameščenih procesorjev: | 2 |  |
| 1.2.9 | Pomnilnik |  |  |
| 1.2.10 | Velikost delovnega pomnilnika (GB) strežnika: | vsaj 512TB (moduli 8×64GB) |  |
| 1.2.11 | Tip delovnega pomnilnika: | 5600MT/s RDIMMs |  |
| 1.2.12 | Število prostih rež za dodatni pomnilnik | 24 |  |
| 1.2.13 | Diskovni podsistem |  |  |
| 1.2.14 | RAID krmilnik: | Da |  |
| 1.2.15 | RAID cache (GB): | 8 |  |
| 1.2.16 | RAID predpomnilnik zavarovan pred izgubo podatkov ob izpadu elektrike: | Da |  |
| 1.2.17 | RAID podprti nivoji: | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60 |  |
| 1.2.18 | Diski |  |  |
| 1.2.19 | Tip diskov: | SSD (read intensive) |  |
| 1.2.20 | Možnost menjave diskov med delovanjem: | Da |  |
| 1.2.21 | Kapaciteta posameznih diskov: | vsaj 480 GB |  |
| 1.2.22 | Število diskov v strežniku: | vsaj 2 |  |
| 1.2.23 | Komunikacijska kartica |  |  |
| 1.2.24 | Tip 1: | Ethernet 10Gb Intel |  |
| 1.2.25 | Število kartic na strežnik: | 2 |  |
| 1.2.26 | Tip priključka: | baker |  |
| 1.2.27 | Število priključkov na kartico: | 2 |  |
| 1.2.28 | Tip 2: | FC HBA 32Gb |  |
| 1.2.29 | Število kartic na strežnik: | 2 |  |
| 1.2.30 | Tip priključka: | Optični |  |
| 1.2.31 | Število priključkov na kartico: | 2 |  |
| 1.2.32 | Napajalnik |  |  |
| 1.2.33 | Moč napajalnika | min. 1100W |  |
| 1.2.34 | Število napajalnikov | 2 |  |
| 1.2.35 | Razno |  |  |
| 1.2.36 | Število USB priključkov na strežniku (spredaj/zadaj) | vsaj 3x USB Type A, od tega vsaj 1x USB 3.0 |  |
| 1.2.37 | Strežnik mora omogočati nadzor delovanja ter oddaljen dostop do konzole prek WEB vmesnika z LDAP avtentikacijo (vključno z zaslonom, tipkovnico, miško in navideznim pogonom). Sistem mora vključevati CNSA varnostne mehanizme, preverjanje in samodejno obnovo strojne kode. Omogočena mora biti tudi polna integracija z naročnikovim OpenManage sistemom za nadzor in posodabljanje strojne kode Dell strežnikov. | Da |  |
| 1.2.38 | Možnost predvidevanja za odpoved trdega diska, procesorjev, spomin, napajanje in ventilatorje (PFA oziroma tehnologija za nadzor in obveščanje o delovanju komponent): | Trdi disk, procesor, pomnilnik |  |
| 1.2.39 | Zaščita pred posegi zlonamerne programske opreme in preverjanje avtentičnosti zagonske slike (boot image) sistemske programske opreme (Silicon Root of Trust) | Da |  |
| 1.2.40 | TPM varnostni modul 2.0 | Da |  |
| 1.2.41 | Licence programske opreme morajo biti registrirane na naslov naročnika | Da |  |
| 1.2.42 | Garancijski rok za odpravo napak na lokacijah uporabnikov po vsej Sloveniji (v mesecih): | 60 |  |
| 1.2.43 | Odzivni čas (v urah): | 2 |  |
| 1.2.44 | Čas za odpravo napake: | 6 ur po prijavi napake |  |
| 1.2.45 | Priloženi kabli in potreben material za montažo in priključitev: | Da |  |
| 1.2.46 | Priložena vodila za namestitev v strežniško omaro: | Da |  |
| 1.2.47 | Priložen sistem za organizacijo kablov (Cable Management Arm): | Da |  |
| 1.2.48 | Ponujen proizvajalec mora imeti najmanj 15% svetovni tržni delež strežnikov po raziskavi analitske hiše IDC v letu 2024. | Da |  |
| 1.3 | Programska oprema | Minimalne zahtevane karakteristike: | Karakteristike ponujene opreme: |
| 1.3.1 | Število licenc: | 160 |  |
| 1.3.2 | Znamka in tip: | VMware vSphere Standard 8 |  |
| 1.3.3 | Proizvajalčeva oznaka dela (Part number): | VCF-VSPSTD-8 |  |
| 1.3.4 | Pokriti vsi fizični procesorji in procesorska jedra iz ponujenih strežnikov tega sklopa | Da |  |
| 1.3.5 | Vse VMware licence morajo biti ponujene neposredno od proizvajalca programske opreme oziroma njegovega uradnega zastopnika. OEM (Original Equipment Manufacturer) kanal ni dovoljen. | Da |  |
| 1.3.6 | Za vse VMWare licence mora biti omogočen neposreden dostop do portala proizvajalca programske opreme, enotni vpogled in upravljanje vseh licenc na enem mestu. | Da |  |
| 1.3.7 | Vse VMware licence morajo biti prenosljive na strežnike drugih proizvajalcev. | Da |  |
| 1.3.8 | Trajanje licenc | 1 leto |  |
| 1.4 | Storitev implementacije | Minimalne zahtevane karakteristike: | Karakteristike ponujenih storitev: |
| 1.4.1 | Namestitev strežnikov (iz tega sklopa razpisa) v strežniško omaro naročnika | Da |  |
| 1.4.2 | Priključitev strežnikov na električno napajanje | Da |  |
| 1.4.3 | Posodobitev strojne kode | Da |  |
| 1.4.4 | Kabliranje FC in Ethernet | Da |  |
| 1.4.5 | Osnovna konfiguracija sistema (RAID diskovno polje, BIOS, konfiguracija sistema za oddaljeno upravljanje strežnika) | Da |  |
| 1.4.6 | Prezentacija LUN-ov novim strežnikom na obstoječem diskovnem sistemu naročnika Hitachi VSP | Da |  |
| 1.4.7 | Postavitev in migracija VMware virtualnega okolja | Da |  |
| 1.4.8 | Namestitev in konfiguracija 3 ESXi host-ov | Da |  |
| 1.4.9 | Namestitev in konfiguracija vCenter strežnika | Da |  |
| 1.4.10 | Vključitev ESXi host-ov v vCenter strežnik in gručo | Da |  |
| 1.4.11 | Izvedba potrditvenih testov in visoko razpoložljivih postopkov za novo postavljene ESXi host-e | Da |  |
| 1.4.12 | Prikaz postopkov migracije ter migracija 10 virtualnih strežnikov po izboru naročnika iz obstoječega na novo okolje | Da |  |
| 1.4.13 | Prenos znanja naročniku | Da |  |
| 1.4.14 | Osnovna tehnična dokumentacija | Da |  |

Opomba:

- Ponudnik vpiše podatke v stolpec »Karakteristike ponujene opreme«. Kjer je polje obarvano s sivo barvo se podatkov ne vpisuje.

- V kolikor ponudnik stolpca "Karakteristike ponujene opreme" ne izpolni ali ga ne izpolni v celoti, se v delih, kjer ni izpolnjeno, upošteva, kot je navedeno v stolpcu "Minimalne zahtevane karakteristike".  Navedeno ne velja za točke 1.1.2, 1.1.3, 1.2.2 in 1.2.3, kjer mora ponudnik obvezno zapisati znamko in model ter Part number.

| Datum: Žig in podpis: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |