Ponudnik: ____________________________

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU VARNOSTNIH ZAHTEV

Izjavljamo, da za predmet javnega naročila »Nakup, namestitev in zagon avtomatiziranega robotiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s sistemom avtomatiziranega vnosa v Lekarni Zeleni park, Koper, in z njim povezanih virtualnih polic ter 4-letno tekoče vzdrževanje sistema«  zagotavljamo, da je ponujen avtomatiziran sistem tehnično brezhiben in zadostimo spodaj navedenim varnostnim zahtevam:

- ponudnik mora imeti certifikat, uradne pooblaščene ustanove ali pristojne agencije za nadzor kakovosti, s katerim potrdi skladnost avtomatiziranega robotiziranega skladiščnega sistema s standardom EN 60204-1:2006 Varnost strojev - Električna oprema strojev - 1. del: Splošne zahteve ali novejšo verziji standarda oziroma katerikoli drugi certifikat ali potrdilo oz. dokazilo neodvisne uradne pooblaščene ustanove ali pristojne agencije za nadzor kakovosti, ki se nanaša na varnost ponujenega proizvoda in s katerim razpolaga bodisi proizvajalec bodisi ponudnik ter je primerljiv z zahtevami in priporočili standarda »EN 60204-1:2006 Varnost strojev - Električna oprema strojev - 1. del: Splošne zahteve« ali novejše verzije standarda, ki spodbuja varnost ljudi in premoženja, doslednost odzivanja na krmiljenje, enostavnost vzdrževanja,

- elektronske meritve vsakega posameznega pakiranja in avtomatska primerjava izmerjene dimenzije z dimenzijami shranjenimi v podatkovni bazi z enako črtno kodo (dvojna kontrola),

- dodaten računalnik za povečanje varnosti in razpoložljivosti sistema zaradi izpadov,

- stalno dodatno varovanje podatkov »back-up« (na zunanjem nosilcu podatkov),

- brezprekinitveno električno napajanje (UPS) z avtonomijo delovanja min 60 minut,

- neprekinjena oddaljena pomoč s strani serviserjev v delovnem času lekarne,

- elektronski varnostni nadzor, kar pomeni konstantni videonadzor delovanja robotske roke, ki skupaj s sistemom elektronsko nadzira delovanje naprave tako, da sam avtomatsko zaznava napake in s tem še dodatno zmanjšuje število prekinitev sistema,

- oddaljena pomoč naj bo vzpostavljena na način varne VPN povezave in ustreznih avtentikacij,

- da smo s strani proizvajalca pooblaščeni za servisiranje ponujenega avtomatiziranega sistema,

- vnos in iznos pakiranj tudi v primerih izpada lekarniškega informacijskega sistema.

Kraj:	____________________ 						Podpis odgovorne osebe

žig

Datum: ____________________		        				 __________________