TEHNIČNE IN DRUGE SPECIFIKACIJE NAROČILA PO SKLOPIH – OPIS

Št. zadeve LN: 43001-249/2025

Št. pogodbe: 2431-25-400838/0

NAROČILO OPREME ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ V PREDORIH NA G IN R CESTAH ZA LETO 2026 – SKLOPI: 1, 2, 3, 4, 5

Oznake uporabnikov – Lokacije dostave*:

- PGD BPT – Prostovoljno gasilsko društvo Bistrica pri Tržiču, Ročevnica 61, 4290 Tržič

- PGD ŠL – Prostovoljno gasilsko društvo Škofja Loka, Studenec 5, 4220 Škofja Loka

- GARS KR – Gasilska reševalna služba Kranj, Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj

| Zap. št. | Vrsta in opis opreme | *Oznaka uporabnika - Lokacija dostave | Količina: kos ali komplet |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | 1. SKLOP – OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA: |  |  |
| 1 | Zaščitna obleka po opisu ali enakovredno: Obleka sestoji iz jakne in hlač Zagotavljati mora standarde EN 469:2021(X2 Y2 Z2), EN 1149-5:2019, EN 343:2020 (4,3), EN 61482-2:2020 EN ISO 13688:2014 Obleka mora biti temnomodre barve, z Scotchlite rumena-srebrna-rumena segmenitiranimi odsevniki, max širine 75 mm. Sestava obleke mora biti: Zunanji sloj Nomex® DIAMOND ULTRA, 210 g/m2, SOFIGUARD® Performance Membrana: GORE-TEX®Moisture Barrier z GORE® CROSSTECH® technology, 140 g/m2 z zaščito pred krvnimi patogeni, bakterijami in virusi, vključno s HIV. Toplotna zaščita: Nomex Comfort / Aramid Grid 200 g/m2 – SOFIDRY, opremljena z prenosom in odvajanjem vlage. Na jakni morata biti na levem in desnem trebušnem delu osnovna žepa s poklopcem za zapiranje z velcro, za nošenje radijskih postaj pa morata biti žepa na levem in desnem prsnem sprednjem delu jakne. Na obeh straneh mora imeti jakna zanki za mikrofon radijske postaje. Omogočati mora vstavitev varovalnega pasu in lahek dostop do njega. Omogočeno mora biti nošenje osebne luči na sprednjem delu obleke. Dodatna manjša žepa na zgornjem delu rokavov s poklopcem na zapiranje z velcro za shranjevanje manjših kosov osebne opreme. Na hrbtu mora biti napis “GASILEC”. Hlače morajo imeti ojačan kolenski del in dodatne žepe za drobne kose opreme. Naramnice na hlačah morajo biti nastavljive in odstranljive. Širino pasu se mora dati regulirati z velco sistemom paščkov. Obleka mora zagotavljati vsaj 20 ciklov pranja pred ponovno impregnacijo. | PGD BPT | 19 kpl |
| 2 | Zaščitni škornji po opisu ali enakovredno: Škornji morajo biti vodoodbojni, protizdrsni, ognjevarni in antistatični. Omogočati morajo hitro obuvanje s pomočjo dvojnega sistema vezalk. Sestava škornja mora biti iz črnega nepremočljivega usnja, podloženi morajo biti z GORE®CROSSTECH®membrano, ter lahko in trdno kompozitno zaščitno kapico, ki preprečuje obrabo. Na škornjih morajo biti za boljšo vidnost ob slabih pogojih dodani barvni poudarki. Brez poškodb morajo zdržati izpostavljenost vročini do 250°C do 40 minut. Notranji vložek naj vpija vlago in je antibakterijski, odstranljiv in pralen na 30°C. Podplat naj bo odporen na vbode. | PGD BPT | 10 parov |
| 3 | Osebna svetilka po opisu ali enakovredno: Svetilka mora zadoščati standardom: cULus, ATEX in IECEx. Dosegati mora stopnjo zaščite IP67. Glava svetilke se mora obračati v radiju 90°. Glavni žaromet mora omogočati tri stopnje osvetlitve. Domet snopa svetlobe mora biti vsaj 350 m. Pomožna svetilka naj omogoča tri stopnje svetilnosti. Kot osvetlitve pomožne luči mora osvetliti vsaj 40°. Žarnica mora biti v LED tehniki (CREE tehnologija). Omogočati mora namestitev na obleko s sponko ali pripenjanje na karabin. Napajanje prek AA baterij. Ohišje mora biti kislinsko odporno, prav tako mora biti odporno na padce. | PGD BPT | 10 kos |
| 4 | Izolirni dihalni aparat MSA M1 ali enakovredno: Nastavljivo hrbtišče, nosilec pljučnega avtomata, single line, alpha quick, kovinska zaponka za TP. | GARS | 6 kosov |
| 5 | Tlačna posoda Luxfer ali enakovredno: 6,8 L/300 bar, kompozitna, neomejena življenska doba z efv ventilom. | GARS | 6 kosov |
| 6 | Zaščitna prevleka za tlačno posodo ali enakovredno: oranžna, volume je za 6,8 L tl. Posoda, na sredini prevleke na zunanji strani je preklopni trakec polna/prazna, je označena z navpičnim napisom GARS Kranj. | GARS | 30 kosov |
| 7 | Maska MSA G1, priklop za čelado, velikost M ali enakovredno | GARS | 15 kosov |
| 8 | Maska MSA G1, priklop za čelado, velikost L ali enakovredno | GARS | 15 kosov |
| 9 | Pljučni Avtomat MSA M1 short ali enakovredno | GARS | 30 kosov |
| 10 | Čelada Rosenbauer Heros H10, siva barva, odsevne nalepke za na čelado, ščitnik vratu za čelado ali enakovredno | GARS | 30 kosov |
| 11 | Rokavice zaščitne Rosenbauer Gloros T1 za tehnične intervencije ali enakovredno - pari | GARS | 50 kosov |
| 12 | Rokavice Portwest A774 DX4 ali enakovredno - pari | GARS | 80 kosov |
| II. | 2. SKLOP – RAČUNALNIŠKA IN ELEKTRO OPREMA: | *Oznaka uporabnika - Lokacija dostave | Količina: kos ali komplet |
| 13 | Ročna radijska postaja R7 FKP capable ali enakovredno: V kompletu z mikrofonom in rezervno baterijo IMPRES Li-Ion 2200 mA. Frekvenčno območje 136 - 174 MHz, nastavljiva oddajna moč: 1 - 5 W, do 1.000 kanalov, IP68 zaponka za pas. Garancija na postajo: 24 mesecev. Mikrofon zvočnik, IMPRES, 'windporting', za serijo R7 IP68, large z izhodom za slušalko 3,5 mm AUDIO JACK | PGD BPT | 10 kpl |
| 14 | Prenosni računalnik po opisu ali enakovredno: - OS. Windows 11 pro - Zaslon velikosti 16 palcev - RAM 32 GB DDR5, 5600 Mhz, (2 × 16GB SO-DIMM DDR5–5600) - Procesor Intel® Core™ Ultra 5 125U, 12-jedrni, 14 niti, 12 MB predpomnilnik - SSD 1 TB (M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opal 2.0) Slovenska tipkovnica z osvetlitvijo. | PGD BPT | 1 kos |
| 15 | # Baterija Milwaukee M18, 12Ah redlithium-ion ali enakovredno | PGD ŠL | 2 kosa |
| 16 | # Prenosni kabelski reflektor v LED izvedbi ali enakovredno: Dimenzije prenosnega reflektorja: dolžina 267 mm, višina 262 mm in širina 87 mm. Teža prenosnega reflektorja je lahko največ 2,8kg. Prenosni reflektor mora zagotavljati nivo zaščite IP67. Svetilnost mora imeti vsaj 6.000 lumnov. Reflektor mora imeti nastavek DIN za tronožno stojalo ter vsaj 10 m električnega kabla za priklop na električno napajanje z vtikačem, varnostnega razreda IP68. | PGD ŠL | 4 kose |
| 17 | # Ročna svetilka Streamlight pivot atex ali enakovredno: Dimenzije svetilke: višina 20,14 cm, širina 7,26 cm, oranžne barve. Svetilka ima glavo, ki jo je mogoče premikati za 90 stopinj v vertikalni smeri. Glava je sestavljena iz dveh leč -usmerjen in razpršen svetlobni žarek, ter omogoča hkratno uporabo obeh. Skupaj morata obe leči omogočati svetilnost najmanj 325 lumnov, vsaka leča posebej pa svetilnost najmanj 300 lumnov. Usmerjena leča mora omogočati svetlobo na razdalji vsaj 369 metrov, razpršena pa na razdalji 35 metrov. Delovni čas ob polni uporabi svetilke je vsaj 3,75 ure, ob nizki uporabi 16 ur. Svetilka mora imeti ATEX in IECEx certifikat. | PGD ŠL | 40 kosov |
| 18 | # Polnilec za radijske postaje Motorola ali enakovredno: Dimenzije polnilca: dolžina 445 mm, širina 170 mm in višina 116 mm. Teža polnilca je lahko največ 2,3 kg. Polnilec mora omogočati istočasno polnjenje 6 baterij proizvajalca Motorola. Polnilec mora biti primeren za polnjenje radijskih postaj oziroma baterij proizvajalca Motorola serij DP 2000, 3000 in 4000. Polnilec mora imeti funkcijo bralnika podatkov IMPRES baterij. | PGD ŠL | 2 kosa |
| Zap. št. | Vrsta in opis opreme | *Oznaka uporabnika - Lokacija dostave | Količina: kos ali komplet |
| III. | 3. SKLOP – REŠEVALNA OPREMA: |  |  |
| 19 | Zaščta pred letečimi delci ali enakovredno: Komplet zaščitnih plošč iz mehke PVC plastike za zaščito ponesrečencev in reševalcev. Komplet je sestavljen iz dveh različno oblikovanih prozornih fleksibilnih plošč. Na ploščah morajo biti nameščeni nastavljivi trakovi za lažje rokovanje. Mere: 55 cm x 35 cm x 0,6 cm. Teža ne sme presegati 2.6 kg. | PGD BPT | 2 kosa |
| 20 | Razbremenilna opora ali enakovredno: Fleksibilna oporna vreča za povečanje naležne površine pri delu s hidravličnim orodjem. Omogočati mora čimboljšo prilagoditev na naležno podlago v vozilu. Vreča je sestavljena iz materiala, podobnega ojačani gasilski cevi, z ojačitvijo iz konstrukcijskega jekla. Polnilo v vreči pa je iz drobcev za boljšo porazdelitev sile. Mere: 42 x 24 x 8 cm. Teža ne sme presegati 7,5 kg. Prenesti mora sile do 200 kN. | PGD BPT | 1 kos |
| 21 | Stožčasti sveder za hitro izdelavo lukenj za STAB FAST ali enakovredno: Omogočati mora izvrtine od 6 mm do 36 mm v nerjaveče jeklo, jeklo, aluminij, ipd. Vpenjalna gred mora imeti premer 10 mm za vpenjanje v vrtalne vijačnike. Material svedra: posebno jeklo z oksidno prevleko. | PGD BPT | 2 kosa |
| 22 | Zaščita za ostre robove ali enakovredno: Set zaščit za zaščito ostrih robov. Set mora biti shranjen v nosilni torbi za lažji prenos. Maksimalne dimenzije torbe: 70 x 48 x 20 cm. Set vsebuje: - Nosilna torba - 4 kosi zaščitna vreča z dvema Velcro trakovoma, dimenzij 34 x 28 cm, - 2 kosa zaščitna prevleka z magneti za pritrjevanje dimenzij 65 x 65 cm, - 1 kos zaščitna prevleka z magneti za pritrjevanje dimenzij 160 x 65 cm, - 1 kos zaščitna odeja za ponesrečenca “PAT SAFE.” | PGD BPT | 1 kos |
| 23 | Folija za zaščito stekel ali enakovredno: Set za zaščito stekel. Set je sestavljen iz: - torba za lažji prenos seta, - 1 kos podajalnik folije z dvema penastima valjema, - 1 kos perforirane folije 50 m, - 1 kos folije 50 m za ročni nanos, - 1 kos krpa za brisanje mokrih oken, - 1 kos lopatica za lažji nanos folije, - 1 kos nož za rezanje folije, - 1 kos nož za rezanje varnostnega pasu. | PGD BPT | 2 seta |
| 24 | Oder za reševanje iz večjih vozil po opisu ali enakovredno: Oder mora biti v skladu z DIN 14830. - Lahka konstrukcija iz aluminija, teža celotnega odra ne sme presegati 50 kg. - Ploščad iz protizdrsne površine. Dimenzije cca. 172 x 83 cm. - Dostopne prečke iz protizdrsne površine in narebrenem - Zložljiva ograja višine 100 cmm - Makismalna obremnitev vsaj 490 kgm - Minimalna delovna višina najmanj 86 cmm - Maksimalna delovna višina vsaj 165 cmm - Možnost nastavitve posamezne višine noge do 25 cmm Dimenzije za transport ne smejo presegati: 18 x 1.050 x 28 cm. | PGD BPT | 1 kos |
| 25 | # Komplet dvižnih blazin 15 bar ali enakovredno: Komplet je sestavljen iz naslednjih komponent: 2 x dvižna blazina, 1 x 10 m polnilna cev rumene barve, 1 x 10 m polnilna cev rdeče barve, 1 x kontrolna enota in 1 x reducirni priključek 300 bar. Kontrolna enota in cevi morajo biti kompatibilne s 15-barskim priključkom dvižnih blazin. Kontrolna enota ne sme biti težja od 3,1 kg. Dimenzije dvižne blazine: dolžina in širina 32 cm. Teža dvižne blazine ne sme presegati 2,5 kg. Delovni tlak za uporabo dvižne blazine mora biti 15 bar. Dvižna blazina mora dosegati dvižno kapaciteto 12,3 tone in dvižno višino 17 cm. Dvižna blazina mora biti izdelana v skladu s standardom EN 13731 ter mora biti odporna na nevarne snovi v skladu z ISO TR7620. Dvižna blazina mora imeti integriran ročaj z dodanima luknjama za pritrditev vrvi. | PGD ŠL | 1 kpl |
| 26 | # Hidravlični cilincer za reševanje Weber RZT 2-600 RC 7 ali enakovredno: Dimenzije hidravličnega cilindra v pospravljenem položaju: dolžina 300 mm, širina 88 mm. Teža orodja je lahko največ 10,4 kg. Cilinder potrebuje za delovanje 0,5 l hidravličnega olja, ki se dovaja prek hidravlične cevi in enojne spojke proizvajalca Weber rescue. Kontrolna enota za upravljanje s hidravličnim cilindrom je ločena od samega orodja prek podaljška hidravlične cevi. Cilinder mora izpolnjevati zahteve standarda EN 13204. Delovni tlak orodja mora biti 700 bar. Hidravlični cilinder mora biti dvostopenjski. Prva stopnja mora omogočati razteg do 165 mm in silo 189 kN, druga stopnja pa razteg 135 mm in silo 99 kN. | PGD ŠL | 1 kos |
| IV. | 4. SKLOP – VEČNAMENSKA ORODJA: | *Oznaka uporabnika - Lokacija dostave | Količina: kos ali komplet |
| 27 | # Lutka za izobraževanja SMART RESCUE DUMMY ali enakovredno: Dimenzije lutke: dolžina 1100 cm, širina 300 cm in višina 120 cm. Teža lutke je 48 kg. Telo lutke je zaradi boljše vidljivosti v rumeni barvi. Lutka ima na prsnem delu dva žepa ter v glavi en žep. Lutka omogoča odprtino v prsnem delu za simulacijo poškodbe. Lutka za simulacijo poškodb omogoča posamezno odstranitev nog in rok. | PGD ŠL | 1 kos |
| 28 | # Omara za sušenje in dezinfekcijo osebne varovalne opreme ali enakovredno: Dimenzije omare: dolžina 1.300 mm, širina 800 mm in višina 2.130mm. Teža omare ne sme presegati od 235 kg. Omara mora imeti rezervoar za vodo, kapacitete najmanj 2 l. Zvočne emisije ob delovanju ne smejo presegati 65 dB. Omara mora omogočati dezinfekcijo zaščitne opreme z ozonom. Omara mora biti dodatno opremljena z nosilci za vsaj 8 parov gasilskih škornjev in z 8 obešalniki za intervencijska oblačila. | PGD ŠL | 1 kos |
| 29 | # Reševalna rezalka K970II RESCUE ali enakovredno: Dimenzije orodja: dolžina 695 mm, širina 214 mm in višina 444 mm. Teža orodja je 11 kg. Tip in moč motorja: 2-taktni motor, moč 4,8 kW. Orodje deluje na gorivo bencin. Orodje mora omogočati reze do globine 125 mm oziroma delo z rezalnimi ploščami do premera 350 mm ter debeline 5 mm. Hlajenje orodja je zračno. Nivo hrupa je omejeno na 115 dB. Orodje mora imeti magnezijevo ščitilo za rezilo s odsevnimi nalepkami za boljšo vidljivost v dimu ter digitalni vžigni sistem. Imeti mora polavtomatski sistem za napenjanje jermena za zmanjšanje tveganja za prenizko napetost oziroma prenapetost jermena. Za nošenje mora orodje imetu nosilni trak z velikim zaskočnim kavljem. | PGD ŠL | 1 kos |
| 30 | # Rezalna plošča TOOLCO RESCUE CUT II 350 ali enakovredno: Premer rezalne plošče je 350 mm, debelina 3,3 mm, teža 2 kg. Rezalna ploča je rumene barve. Plošča je namenjena za rezanje jekla, betona, litega železa, PVC materialov, lesa, varnostnega stekla, ... | PGD ŠL | 2 kosa |
| 31 | # Komplet pnevmatske črpalke za nevarne snovi po DIN 14880:2013-12 ali enakovredno: Komplet pnevmatske črpalke za nevarne snovi v aluminijastem zaboju, dimenzij 40 x 60. Teža črpalke ne sme presegati 2,1 kg. Črpalka mora omogočati pretok 200 – 300 l z eno tlačno posodo, volumna 6 l. Komplet mora biti skladen s standardom DIN 14880: 2013-12 in mora vsebovati: 1 x tlačno-dvojno membranska črpalka, 1 x tlačno cev ½ col, 2 m dolžine, 1 x sesalna cev ¾ col, 2 m dolžine s sitom, 1 x PWK sesalna cev, 10 mm, 1,5 m dolžine, 2 x ozemljitveni kabel s kabelskim čevljem in kontatknimi kleščami, 2 m dolžine, 1 x adapter za LKX tlačno zračni priključek, 1 x reducirni ventil 300 bar za uporabo s tlačno posodo. | PGD ŠL | 1 kpl |
| 32 | # Zaščita za jeklenico ali enakovredno: Dimenzije: dolžina 500 mm in višina 400 mm. Zaščita mora biti rumene barve s srebrnimi odsevnimi trakovi, ki omogočajo dobro vidljivost v vseh vremenskih pogojih. V spodnjem delu mora imeti vgrajene magnete za dober oprijem in pridtrditev okoli jeklenice. | PGD ŠL | 4 kosi |
| Zap. št. | Vrsta in opis opreme | *Oznaka uporabnika - Lokacija dostave | Količina: kos ali komplet |
| V. | 5. SKLOP – OPREMA ZA GAŠENJE: |  |  |
| 33 | Cev tlačna 75 mm, dolžine 20 m, fluo zelena, s spojkama storz B, alu, z gumi manšetno zaščito pred spojko na obeh straneh ali enakovredno. | GARS | 30 kosov |
| 34 | Cev tlačna 42 mm, dolžine 15 m, fluo zelena, s spojkama storz C, alu, z gumi manšetno zaščito pred spojko na obeh straneh ali enakovredno. | GARS | 20 kosov |
| 35 | Cev tlačna 52 mm, dolžine 15 m, fluo zelena, s spojkama storz C, alu, z gumi manšetno zaščito pred spojko na obeh straneh ali enakovredno. | GARS | 20 kosov |
| 36 | # Termovizijska kamera Flir K55 ali enakovredno: Dimenzije kamere: dolžina 120 mm, širina 125 mm in višina 280 mm. Teža kamere ne presega 1,6 kg. Kamera mora imeti zaslon LCD, velikosti diagonale 4, in 320 x 240 pikslov ter omogočati vsaj dvakratno povečavo med uporabo. Kamera mora omogočati izdelavo in shrambo vsaj 150 fotografij in videoposnetkov med uporabo ter možnost analize na računalniku po koncu uporabe. Kamera mora izpolnjevati standarde EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2011, EN 61000-4-8, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-31 ter stopnjo zaščite IP67(IEC 60529). Kamera mora biti zmožna delovati 15 minut pri temperaturi okolja 150 stopinj celzija in 5 minut pri temperaturi okolja 260 stopinj celzija. Kamera mora zagotavljati operativno delo v manj kot 17 sekundah po vklopu. Kamera mora biti kompatibilna z baterijami proizvajalca Flir. | PGD ŠL | 1 kos |
| 37 | # Izpihovalec dima 16 col ali enakovredno: Dimenzije izpihovalca: širina 545 mm, dolžina 490 mm in višina 545 mm. Teža izpihovalca ne sme presegati 46 kg. Moč motorja na notranje izgorevanje, ki poganja izpihovalec, mora biti najmanj 4,7 kW. Motor mora delovati na gorivo bencin in imeti kapaciteto rezervoarja najman 3 l. Ventilator mora biti opremljen z LED svetilkami za delo v temi, kolesi za prevoz ter zložljivim ročajem. Izpihovalec mora omogočati pretok zraka najmanj 5.980 m3/h v skladu z ISO 5801. Izpihovalec mora omogočati nagib vsaj 20 stopinj v vsako smer. Izpihovalec mora imet spojko C za omogočanje izdelave vodne megle med obratovanjem. Priložena mora biti oprema za generiranje lahke pene (medmešalec, naprava za izdelovanje lahke pene in 20 m cev za usmerjanje). | PGD ŠL | 1 kos |
| 38 | # Akumulatorski izpihovalec dima ali enakovredno: Dimenzije ventilatorja: dolžina 590 mm, višina 565 mm in globina 270 mm. Teža ventilatorja ne sme presegati 21 kg. Ventilator deluje na dve bateriji Millwaukee M18 (delovanje na baterije minimalno 30 min) oziroma ima možnost priklopa na električno omrežje prek kabla dolžine vsaj enega metra. Ventilator mora delovati v temperaturnem obomočju med -15 stopinj celzija in +55 stopinj celzija. Ventilator mora biti sestavjen iz 6 listov in omogočati pretok zraka vsaj 21.000 m3/h in kot nagiba 180 stopinj. | PGD ŠL | 1 kos |
| 39 | # Torba z navijakom za hitro napadalno cev ali enakovredno: Dimenzije torbe: premer 570 mm, višina 340 mm Dolžina notranje cevi na navijaku: 23,5 m Dolžina zunanje cevi na torbi: 2,5 m Teža torbe skupaj s cevjo ne sme presegati 23 kg. Velikost spojke cevi: storz C. Torba mora ustrezati standardu DIN EN 1947-II-B-5. Navijak mora pri izhodnem tlaku črpalke 8 barov omogočati 290 l. Navijak v torbi mora imeti sistem, ki omogoča avtomatsko navijanje cevi na boben. Po obsegu mora torba imeti odsevni trak, ki omogoča dobro vidljivost v slabših pogojih dela. Torba mora imeti ustrezen ročaj za nošenje. | PGD ŠL | 1 kos |
| 40 | # Omejevalec tlaka B po standardu DIN 14346 ali enakovredno: Dimenzije: dolžina 220 mm, širina 126 mm. Teža ne sme presegati 2 kg. Velikost spojke: storz B. Omejevalec mora omogočati delovanje do pritiska 16 barov. Omejevalec mora zagotavljati avtomatsko sproščanje ob različnih tlačnih razlikah v sistemu. Imeti mora ventil za sproščanje tlaka v sistemu. # Omejevalec mora zagotavljati zaščito vodovodnega omrežja pred kontaminacijo. Na merilcu morajo biti narisane puščice, ki kažejo na pravilno smer pretoka vode ob uporabi omejevalca. Vhodna spojka v sistemu mora biti modre barve in imeti ustrezno mrežasto zaščito pred večjimi delci. | PGD ŠL | 2 kosa |
|  | žig; gospodarski subjekt. (ime in priimek pooblaščene osebe). (podpis) |  |  |