- 2.2.7 SKLOP 6: Nakup prenosnikov - 1. SPREMEMBA RD

Potrebno število prenosnikov: 550 kosov.

Tehnične zahteve za prenosnike:

- ekran najmanj 15,6" (FHD IPS (1920 x 1080) ali boljša) nesvetleč (Anti-glare) z vidnim kotom najmanj 80 stopinj v vseh štirih smereh,

- procesor najmanj Intel Core i3 (13. ali 14. generacija) ali AMD Ryzen 3 (7. ali 8. generacija),

- pomnilnik najmanj 16 GB s hitrostjo vsaj 5500 MT/s (DDR5 ali LPDDR5),

- disk z zmogljivostjo najmanj 250 GB NVMe SSD,

- priključek Ethernet RJ-45,

- brezžična povezljivost Wi-Fi s podporo za 802.11ax (Wi-Fi 6),

- najmanj naslednji priključki: 2 x USB 3.0, 1 x HDMI 1.4, 1 x USB-C 3.2 Gen1 s podporo za: prenos podatkov, napajanje prenosnika in video izhod,

- podpora za 2 neodvisna zunanja ekrana (en zunanji ekran z ločljivostjo najmanj 1920 x 1200, priklopljen na HDMI priključek prenosnika in drugi zunanji ekran z ločljivostjo najmanj 1920 x 1200, priklopljen na USB-C priključek prenosnika preko ponujene priklopne postaje),

- vgrajena kamera z ločljivostjo najmanj 720p, z mehanskim pokrovčkom za prekrivanje kamere,

- vgrajen mikrofon in zvočniki,

- originalna slovenska tipkovnica polne velikosti z ločeno številčnico, z zaščito proti razlitju,

- sledilna ploščica,

- baterije kapacitete najmanj 45 Wh,

- masa največ 1,7 kg (dovoljeno odstopanje navzgor največ 10 %),

- varnostna reža za fizično zaklepanje (npr. Kensington),

- napajalnik z USB-C priključkom,

- strojna oprema mora biti združljiva z operacijskim sistemom Windows 11,

- vključena licenca za Windows 11 Pro.

Zahtevana garancija proizvajalca:

- vsaj tri (3) leta za prenosnik,

- vsaj eno (1) leto za vgrajeno baterijo.

Potrebno število USB-C priklopnih postaj: 550 kosov.

Tehnične zahteve za priklopne postaje:

- priklop na prenosnik  prek USB-C priključka s podporo za napajanje prenosnika  (vsaj 65W),

- najmanj naslednji priključki: 1 x HDMI 2.0, 3 x USB-A, 1 x Gigabit Ethernet,

- priložen napajalnik za priklopno postajo,

- za delovanje ne smejo biti potrebni dodatni gonilniki.

Zahtevana garancija proizvajalca: vsaj (3) leta.

Priklopne postaje so lahko od drugega proizvajalca.

- 2.2.8 SKLOP 7: Nakup zmogljivih prenosnikov – 1. SPREMEMBA RD

Potrebno število zmogljivih prenosnikov: 40 kosov.

Tehnične zahteve za zmogljive prenosnike:

- ekran 16" IPS nesvetleč (Anti-glare), na dotik (Multi-touch) z ločljivostjo vsaj WUXGA (1920 x 1200) in vidnim kotom najmanj 80 stopinj v vseh smereh,

- procesor najmanj Intel Core Ultra 5 225U ali AMD Ryzen AI 5 PRO 340,

- pomnilnik najmanj 2 x 16 GB DDR5-5600, ki delujeta v dvokanalnem (dual-channel) načinu, z možnostjo nadgradnje na 64 GB z zamenjavo obstoječih modulov,

- disk zmogljivosti najmanj 480 GB NVMe SSD,

- priključek Ethernet RJ-45 100/1000 Mbps s podporo za WoL,

- brezžična povezljivost WiFi s podporo za 802.11ax (WiFi 6),

- najmanj naslednji priključki:

  - 2 x USB-A 3.2,

  - 2 x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps) s podporo za: prenos podatkov, napajanje prenosnika (PD 3.0) in video izhod,

  - 1 x HDMI 2.1 (do 4K pri 60Hz),

- podpora za 2 neodvisna zunanja ekrana (en zunanji ekran z ločljivostjo najmanj 1920 x 1200, priklopljen na HDMI priključek prenosnika in drugi zunanji ekran z ločljivostjo najmanj 1920 x 1200, priklopljen na USB-C priključek prenosnika preko ponujene priklopne postaje),

- vgrajena kamera z ločljivostjo najmanj FHD (1920 x 1080), z mehanskim pokrovčkom za prekrivanje kamere,

- vgrajen mikrofon in zvočniki,

- originalna slovenska tipkovnica polne velikosti, osvetljena in z zaščito proti razlitju,

- sledilna ploščica,

- vgrajen čitalec prstnih odtisov,

- baterije kapacitete najmanj 85 Wh (dovoljeno odstopanje navzdol največ 10 %),

- masa največ 2,0 kg,

- varnostna reža za fizično zaklepanje (npr. Kensington) in priložena jeklenica istega proizvajalca,

- strojna oprema mora biti združljiva z operacijskim sistemom Windows 11,

- vključena licenca za Windows 11 Pro.

Zahtevana garancija proizvajalca:

- vsaj pet (5) let za prenosnik,

- vsaj eno (1) leto za vgrajeno baterijo.

Potrebno število USB-C priklopnih postaj: 40 kosov.

Tehnične zahteve za USB-C priklopne postaje:

- priklop na prenosnik  prek Thunderbolt priključka s funkcijo napajanja prenosnika (najmanj 90 W),

- vsaj naslednji priključki: 1 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4, 4 x USB-A 3.2, 1 x USB-C, 1 x Gigabit Ethernet,

- podpora za priklop treh zunanjih ekranov z ločljivostjo 3840 x 2160 @60Hz,

- podpora za ločljivost 7680 x 4320 @30Hz,

- priložen napajalnik za priklopno postajo.

Zahtevana garancija proizvajalca vsaj tri (3) leta.

Priklopne postaje so lahko od drugega proizvajalca.

Potrebno število mišk: 40 kosov.

Tehnične zahteve za miške:

- brezžična miška, ki ne deluje na osnovi bluetooth tehnologije,

- optični senzor z ločljivostjo najmanj 1000 dpi,

- velika miška s koleščkom (scroll).

Zahtevana garancija proizvajalca vsaj dve (2) leti.

Miške so lahko od drugega proizvajalca.