- TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

za nakup

požarnih pregrad,

naročnin licenčne programske opreme,

razširjene podpore proizvajalca in

razširjene podpore izvajalca vseh implementiranih sistemov

Uvod

V državnem komunikacijskem omrežju zasledujemo strategijo več nivojske zaščite z namenom zagotavljanja najvišje možne varnosti kompleksnega informacijsko komunikacijskega okolja.

Tehnične specifikacije za požarne pregrade

Predmet nakupa

- Požarne pregrade s podvojenima napajalnikoma (6 kosov), ki morajo izpolnjevati naslednje minimalne zahteve (vsak kos):

- fizična strojna namenska oprema (appliance)

- podvojena napajalnika

- prepustnost požarne pregrade z vključeno prepoznavo aplikacij in logiranjem vsaj 80 Gbps

- prepustnost pri preverjanju nevarnosti vsaj 60 Gbps ob vključenih funkcionalnostih prepoznavanja aplikacij, IPS, antivirus, antispyware, sistema za zaznavanje naprednih napadov, blokiranja datotek in beleženja dogodkov

- IPSec prepustnost vsaj 50 Gbps

- priključki (SFP vmesniki) - 8 x 10 Gbps SFP+ kratkega dosega (SR)

- priključki (SFP vmesniki) - 4 x 100 Gbps QSFP28 kratkega dosega (SR)

- ustrezni priključki (vmesniki) za visoko razpoložljivost* in OOB management morajo biti  vgrajeni v posamezno napravo

- licenca za vsaj 50 navideznih požarnih pregrad/instanc za obdobje 48 mesecev za požarne pregrade

- Naročnina proti grožnjam za požarne pregrade in zaščita za obdobje 48 mesecev za požarne pregrade

- Požarne pregrade (4 kosi) za MAN/WAN del omrežja, ki morajo izpolnjevati naslednje minimalne zahteve (vsak kos):

- fizična strojna namenska oprema (appliance)

- podvojena napajalnika

- prepustnost požarne pregrade z vključeno prepoznavo aplikacij in logiranjem vsaj 70 Gbps

- prepustnost pri preverjanju nevarnosti vsaj 50 Gbps ob vključenih funkcionalnostih prepoznavanja aplikacij, IPS, antivirus, antispyware, sistema za zaznavanje naprednih napadov, blokiranja datotek in beleženja dogodkov

- IPSec prepustnost vsaj 40 Gbps

- priključki (SFP vmesniki) - 8 x 10 Gbps SFP+ kratkega dosega (SR)

- priključki (SFP vmesniki) - 4 x 100 Gbps QSFP28 kratkega dosega (SR)

- ustrezni priključki (vmesniki) za visoko razpoložljivost* in OOB management morajo biti vgrajeni v posamezno napravo

- Licenca za vsaj 60 navideznih požarnih pregrad/instanc za MAN/WAN del omrežja za obdobje 48 mesecev

- Naročnina proti grožnjam za požarne pregrade za MAN/WAN del omrežja in zaščita za 48 mesecev

- Sistem za enotno centralizirano upravljanje vseh desetih požarnih pregrad

*Vmesniki požarnih pregrad morajo podpirati povezovanje do 8 fizičnih vmesnikov v en logični vmesnik – »link aggregation« po protokolu IEEE 802.1ax (LACP)

Funkcionalne zahteve

Funkcionalne zahteve so navedene v obrazcu »Skladnost opreme požarne pregrade HKOM«

Zahteve za storitve in implementacijo opreme

- Priprava visoko in nizkonivojskega načrta rešitve

- Priprava implementacijskega načrta

- Implementacija sistema za enotno centralizirano upravljanje vseh požarnih pregrad

3.1. Vzpostavitev strežnika za upravljanje

  - zagon virtualnega strežnika v virtualizacijskem okolju

  - namestitev licenc

  - konfiguriranje nastavitev strežnika

- omrežno naslavljanje, DNS, NTP, syslog/SIEM, SNMP,…

  - nadgradnja strežnika z zadnjimi popravki

  - nastavitev varnostnega kopiranja.

3.2. Priprava in montaža požarnih pregrad ter integracija s strežnikom za upravljanje

  - po en par požarnih pregrad je potrebno inštalirati za naslednja okolja oziroma varnostne cone (MAN/WAN Ljubljana, DATA+DRO Ljubljana, DRO2 Ljubljana, MAN/WAN Maribor, DATA+DRO Maribor) v podatkovnih centrih v Ljubljani in Mariboru

  - dodelitev naslovov IP za upravljanje OOB

  - montaža in ožičenje naprav v podatkovnih centrih

  - integracija požarnih pregrad s strežnikom za upravljanje

  - licenciranje

  - konfiguracija splošnih nastavitev.

3.3. Konfiguriranje požarnih pregrad

  - kreiranje virtualnih instanc na požarnih pregradah

  - namestitev programske opreme

  - priprava začetnih konfiguracij

  - splošne nastavitve

  - omrežne nastavitve

  - konfiguracija visoke razpoložljivosti

  - postopen prenos konfiguracij obstoječih kontekstov (cca 165 kontekstov in 1300 VLAN-ov) iz obstoječih parov naprav (Cisco ASA 5585-x SSP-60) v podatkovnih centrih v Ljubljani in Mariboru na nove naprave. Od tega je v Ljubljani cca 91 kontekstov, ki uporabljajo 780 VLAN-ov in v Mariboru 74 kontekstov in 540 VLAN-ov

  - kreiranje varnostne politike preko obstoječe avtomatizacije, ki lahko uporablja IP naslove ali omrežne segmente

  - konfiguracija VLAN, usmerjanja na ACI in sosednjih stikalih

  - sinhronizacija politik MAN/WAN med LJ in MB,

  - postopno preusmerjanje prometa s starih na nove požarne pregrade

  - priprava politik IPS (prehod na faza učenja - transparentno delovanje, optimizacija pravil, prehod v "blocking mode"

  - vključitev novih požarnih pregrad v nadzorna orodja

- Zahteve za dodatne storitve:

- Izvajalec mora od proizvajalca zagotoviti orodje za prenos pravil na novo varnostno napravo, ves prenos se izvaja izključno prek orodja, trenutno je na obstoječih požarnih pregradah 25.000 pravil;

- Integracija novega sistema z obstoječim ACI okoljem: Obstoječo avtomatizacijo, ki jo ima naročnik integrirano v HKOM omrežju mora izvajalec prilagoditi na način, da bo enaka funkcionalnost delovala tudi na novih požarnih napravah (prenos ena na ena). Naročnik z obstoječo avtomatizacijo preko API klicev briše/dodaja/spreminja požarna pravila in objekte, ki se uporabljajo v požarni politiki (definirano v dodatnih storitvah);

- Izvajalec mora izvesti postopek migracije/implementirati integracijo z obstoječo avtomatizacijo (trenutno cca.3000 objektov). Obstoječa avtomatizacija naročnika vključuje API funkcionalnosti kot so:

- Upravljanje (CRUD – upravljanje, branje, posodabljanje, brisanje) naslednjih objektov:

  - varnostnih politik na požarni pregradi

  - NAT politik

  - drugih objektov požarne pregrade kot so skupine in omrežja

- Validacijo konfiguracije:

  - validiranje sintakse in logike delovanja

  - spremljanje napredka in uspešnosti uveljavljanja nove konfiguracije

- Avtentikacija API uporabnika:

  - prijava z uporabniškim imenom in geslom za pridobitev avtentikacijskega žetona

  - upravljanje nadaljnjih operacij z avtentikacijskim žetonom.

- Priprava navodil in uvajanje naročnika

Dobavitelj mora organizirati in izvesti uvajanje naročnika v naročnikovih prostorih v dveh terminih za posamezno skupino gradnikov (20 predavateljskih ur na termin) za 4-5 oseb, ob predpostavki, da udeleženci že posedujejo znanje in najmanj dve leti izkušenj na področju komunikacij in IKT omrežij. Program uvajanja mora obsegati teoretična predavanja in praktične vaje skladno s programi uvajanja, ki ga predpisuje proizvajalec ter pripadajočo literaturo in druge učne pripomočke v elektronski obliki. Poleg splošnega programa uvajanja po priporočilih proizvajalca, mora uvajanje zajeti tudi potrebna poglavja in informacije, ki bodo omogočala upravljavcem in skrbnikom v omrežju:

• poznavanje delovanja visoko in nizkonivojskega načrta rešitve,

• upravljanje sprememb, konfiguracij preko različnih vmesnikov in orodij,

• interpretacijo različnih opozoril in obvladovanje tveganj,

• interpretacijo statistik,

• diagnostiko napak in postopke posredovanja informacij (eskalacije),

• postopek uporabe storitev TAC centra in ponudnikovega centra za podporo.

Pred izvedbo uvajanja, naročnik in dobavitelj uskladita program uvajanja. Ob zaključku uvajanja udeleženci prejmejo potrdilo o uvajanju proizvajalca ponujene opreme.

- Projektno vodenje in dokumentiranje vseh faz implementacije

- Razširjena garancija vseh gradnikov za obdobje 48 mesecev

Splošne in garancijske zahteve

  - Splošne zahteve

  - Vsa ponujena strojna in programska oprema mora biti od istega proizvajalca

  - Dobavljena oprema, licence in podpora za opremo morajo biti novi in zavedeni pri proizvajalcu na končnega uporabnika (naročnika)

  - Dobavni rok za vso opremo je 60 dni od podpisa pogodbe.

  - Rok za izvedbo zahtevanih storitev je 90 dni po dobavi opreme. Osnutek prevzemnega zapisnika pripravi izvajalec. Zaključek implementacije (delovanje vseh storitev) bo naročnik potrdil s prevzemnim zapisnikom zagona sistema/opreme, ki ga pripravi izvajalec.

  - Osnutek prevzemnega zapisnika pripravi dobavitelj.

  - Zaključek implementacije (delovanje vseh storitev, vključno z uvajanjem) bo naročnik potrdil s prevzemnim zapisnikom, ki ga pripravi dobavitelj.

  - Garancijske zahteve

  - Vsa ponujena oprema mora imeti splošno garancijo 4 leta od dne potrjenega prevzemnega zapisnika prevzema opreme

Zahteve za razširjeno garancijo proizvajalca in dobavitelja

  - Razširjena garancija proizvajalca, ki mora vključevati:

- brezplačen dostop do baz znanja proizvajalca in spremljanje odprtih problemov preko spleta,

- brezplačen spletni dostop do popravkov in nadgradenj sistemske programske opreme (gonilniki, firmware, Minor in Major releases) pri proizvajalcu opreme

- brezplačne storitve nadgradnje sistemske programske opreme v času garancije opreme v primeru funkcionalnih težav ali v primeru odstopanj od deklariranih lastnosti ponujene opreme

- dostop do tehnične podpore TAC (»Technical Assistance Center«) pri proizvajalcu/principalu.

- zamenjavo okvarjenih komponent naslednji delovni dan (NBD) po prijavi okvare

- pravico do uporabe programske opreme in storitev nadgradnje programske opreme za vso opremo, ki je predmet vzdrževanja.

- razširjena garancija proizvajalca mora biti veljavna 4 leta od dne potrjenega prevzemnega zapisnika zagona sistema.

  - Razširjena garancija dobavitelja, ki mora vključevati:

- dostop do tehnične podpore dobavitelja

- odziv na prijavo okvare v 2 (dveh) urah za vso opremo

- sprejem in odprava incidentov in sprememb, v režimu 24x7 z rokom 4 ur za odpravo od prijave napake za centralno in rezervno lokacijo in vse kritične programske napake ter 8 ur za oddaljene lokacije oz. v dogovoru z naročnikom za tiste, ki zahtevajo fizičen dostop do oddaljene lokacije.

- redne preglede omrežja ter posodobitve programske opreme,

- proaktivno spremljanje storitev in poročanje o izvajanju storitev v režimu 24x7 z alarmiranjem podpornih ekip dobavitelja in kontaktnih oseb naročnika v roku 1 ure od zaznave.

- razširjena garancija mora zagotavljati brezplačen dostop do baz znanja proizvajalca in spremljanje odprtih problemov preko spleta, brezplačen spletni dostop do popravkov in nadgradenj sistemske programske opreme (gonilniki, firmware, Minor in Major releases) pri proizvajalcu opreme in brezplačne storitve nadgradnje sistemske programske opreme v času garancije opreme v primeru funkcionalnih težav ali v primeru odstopanj od deklariranih lastnosti ponujene opreme, dostop do tehnične podpore TAC  (»Technical Assistance Center«) pri dobavitelju in/ali proizvajalcu;

- razširjena garancija mora biti veljavna štiri leta od dne potrjenega prevzemnega zapisnika zagona sistema

Seznam postavk vključenih v predračun

| Naziv | Količina |
| --- | --- |
| Požarne pregrade s podvojenima napajalnikoma | 6 |
| Priključki (SFP vmesniki) - 10 Gbps SFP+ kratkega dosega (SR) z ustreznimi priključnimi kabli za požarne pregrade | 48 |
| Priključki (SFP vmesniki) - 100 Gbps QSFP28 kratkega dosega (SR) z ustreznimi priključnimi kabli za požarne pregrade | 24 |
| Ustrezni priključki (vmesniki in kabli) za visoko razpoložljivost (HA) in OOB management morajo biti vgrajeni/priloženi v posamezno napravo za požarne pregrade | 6 |
| Licenca za vsaj 50 navideznih požarnih pregrad/instanc za obdobje 48 mesecev za požarne pregrade | 6 |
| Naročnina proti grožnjam za požarne pregrade in zaščita za obdobje 48 mesecev za požarne pregrade | 6 |
| Požarne pregrade za MAN/WAN del omrežja s podvojenima napajalnikoma | 4 |
| Priključki (SFP vmesniki) - 10 Gbps SFP+ kratkega dosega (SR) z ustreznimi priključnimi kabli za MAN/WAN požarne pregrade | 32 |
| Priključki (SFP vmesniki) - 100 Gbps QSFP28 kratkega dosega (SR) z ustreznimi priključnimi kabli za MAN/WAN požarne pregrade | 16 |
| Ustrezni priključki (vmesniki in kabli) za visoko razpoložljivost (HA) in OOB management morajo biti vgrajeni/priloženi v posamezno napravo za MAN/WAN požarne pregrade | 4 |
| Licenca za vsaj 60 navideznih požarnih pregrad/instanc za MAN/WAN del omrežja za obdobje 48 mesecev | 4 |
| Naročnina proti grožnjam za požarne pregrade za MAN/WAN del omrežja in zaščita za 48 mesecev | 4 |
| Sistem za centralizirano upravljanje vseh desetih požarnih pregrad | 1 |
| Priprava visoko in nizkonivojskega načrta rešitve | 1 |
| Priprava implementacijskega načrta | 1 |
| Implementacija vseh zahtevanih storitev (točke 3., 4. in 5. v poglavju 4. Zahteve za storitve in implementacijo opreme) | 1 |
| Projektno vodenje in dokumentiranje vseh faz implementacije | 1 |
| Razširjena garancija vseh gradnikov za obdobje 48 mesecev | 1 |