Test skladnosti (ODPP-32/2025)

Namen testa skladnosti je, da naročnik preveri ponujeno opremo in tehnično sposobnost implementacije ponudnika v produkcijskem okolju. Naročnik bo pripravil okolje na katerega se bo priključila požarna pregrada ponudnika, katero bo moral ponudnik pripraviti/konfigurirati v skladu s navedenimi specifikacijami v nadaljevanju.

Pri postavitvi požarne pregrade morata biti prisotna vsaj dva strokovnjaka eksperta za ponujeno opremo in za storitve z veljavnimi tehničnimi certifikati.

Preverjanje skladnosti

- Datum testiranja:	___________________________________________________________

- Naročnik:	_________________________________________________________________

Prisotni:	_________________________________________________________________

_________________________________________________________________	_________________________________________________________________

- Ponudnik:	_________________________________________________________________

Prisotni:	_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

- Primarna/aktivna požarna pregrada:

- Proizvajalec/model/tip: ____________________________________________________

- Serijska številka: _________________________________________________________

- Sekundarna/pasivna požarna pregrada:

- Proizvajalec/model/tip: ____________________________________________________

- Serijska številka: _________________________________________________________

Opomba: Testirana požarna pregrada mora biti enaka opremi, kot jo je ponudnik specificiral v svoji ponudbi.

Priprava testnega okolja

Strojna oprema

- Požarne pregrade (aktivna in pasivna) se postavi v skladu s priloženo sliko. Pripravljene naj bodo vsaj dve virtualni požarni pregradi v transparentnem načinu (L2), ki bodo fizično priključene na stikala (STIKALO-1 in STIKALO-2, glej sliko v nadaljevanju) preko 100 Gbit/sek optičnih vmesnikov (Multi mode vmesniki, 850 nm, LC/LC priključek). Naveden optični priključek/vmesnik zagotovi na strani požarne pregrade ponudnik, na strani stikala pa naročnik. Upravljanje požarnih pregrad bo urejeno preko namenskega upravljavskega strežnika, ki ga bo namestil naročnik na naročnikovo opremo ter ga predal v upravljanje ponudniku z namenom upravljanja požarne pregrade. Ponudnik lahko prinese tudi svoj namenski strežni/napravo preko katere bo upravljal požarno pregrado ter izvajal ostale operacije (npr. orodje za strojno avtomatiziranje migracije požarne politike oziroma prepis konfiguracije).

- Testiranje skladnosti opreme se bo izvedlo na enem modelu ponujene opreme. Če je ponudnik ponudil več različnih modelov opreme bo naročnik izbral en model ponujene opreme na katerem se bodo izvedli testi skladnosti.

Programska oprema na požarni pregradi

- Na testirani požarni pregradi orodju mora biti nameščena najnovejša priporočena proizvajalčeva stabilna različica operacijskega sistema za požarno pregrado.

Slika postavitve testnega scenarija

Podatki o postavitvi testnega scenarija

Postavitev požarnih pregrad v aktiv/pasiv načinu

Vsaka požarna pregrada (virtualna/instanca/…) mora prepuščati promet preko L2 načina (L2 Bridge) na način, da promet na zunanjem vmesniku prepusti/preklopi/pregleda promet iz enega VLAN segmenta na notranji vmesnik požarne pregrade, ki se nahaja na drugem VLAN segmentu (primer: zunanji vmesnik je prirejen v VLAN=600 na notranjem vmesniku požarne pregrade pa se promet prestavi/tagira v VLAN=700).

Konfiguracija požarne pregrade bo predana ponudniku v času testa skladnosti. Predana bo kopija ukazov iz ukazne vrstice iz obstoječe požarne pregrade Cisco ASA-5585.

Na testu se bodo poklopile dve požarni pregradi (dva konteksta/virtualni instanci). Prva požarna pregrada bo produkcijska požarna pregrada, ki se uporablja za testiranje. Najprej se bo preklopila omenjena požarna pregrada na ponujeno požarno pregrado z namenom preverbe postopka preklopa v produkcijo in delovanja testne požarne pregrade. Po uspešnem preklopu prve požarne pregrade pa se bo preklopil HKOM požarna pregrada, preko katere poteka dejanski produkcijski promet od končnih uporabnikov.

Pred preklopom požarne pregrade bo moral ponudnik preko namenskega orodja za strojno avtomatiziranje migracije požarne politike pripraviti in namestiti konfiguracijo na ponujeno požarno pregrado.

Vsi preostali podatki glede postavitve požarne pregrade v produkcijo bodo ponudniku predani v času testa skladnosti (npr. administrativni IP, VLAN-i, …)

Izvedba testov skladnosti

Pregled pravilnosti prenosa požarne politike oziroma konfiguracije

| Cilj testnega scenarija | Cilj tega je preskusa je potrditev pravilnega delovanja namenske orodja za strojno migracijo požarne politike oziroma konfiguracije. Ponudnik mora s strojnim orodjem pravilno prevesti požarno politiko na novo požarno pregrado. |
| --- | --- |
| Okvirni čas izvedbe preskusa | 4 ure |
| Izvedbeni koraki in cilji | - Ponudnik bo v času testa skladnosti prejel celotno kopijo konfiguracije (ukazov iz ukazne vrstice) iz ene virtualne produkcijske požarne pregrade, ki je implementirana na Cisco ASA-5585 strojni opremi. Konfiguracija virtualne požarne pregrade bo vsebovala več kot 500 požarnih pravil oziroma (angl. Access-list). - Preko namenskega orodja mora ponudnik prevesti obstoječo požarno politiko oziroma konfiguracijo ter jo namestiti na novo ponujano požarno pregrado. Namensko orodje mora prevesti požarno politiko na način, da se ohranijo vsa imena grup objektov, imena objektov (angl. Host), imena omrežij, imena servisov in grup servisov. |
| Dokazila o poteku testiranja/dokumentiranje izvedenega testa | Posnetek stanja prevedene konfiguracije oziroma kopijo konfiguracije na novi ponujeni požarni pregradi. |
| Test uspešno opravljen | Ponudnik bo uspešno prestal test v primeru, da namensko orodje za strojno migracijo požarne politike pravilno prevede požarno politiko tako, da je vsaj 95% vseh požarnih pravil pravilno prenesenih. Za pravila požarne politike se štejejo vsa pravila, tako tista, ki so delujoča/omogočena na požarni pregradi (Active) in tudi tista, ki niso omogočena (Disable). Za pravilnost prenesenega pravila se šteje, da je le ta funkcionalno popolnoma enako oziroma ekvivalenten pravilu, ki ga imamo na obstoječi požarni pregradi ter da so imena objektov/grup/omrežij/servisov/... v pravilu enaka imenom na starih obstoječih produkcijskih požarnih pregradah. DA / NE |
| Opombe |  |

Pregled delovanja požarne pregrade v produkciji

| Cilj testnega scenarija | Pregled dejanskega stanja/delovanje požarne pregrade v produkciji. |
| --- | --- |
| Okvirni čas izvedbe preskusa | 48 ur |
| Izvedbeni koraki in cilji | Novo požarno pregrado se v skladu z navodili fizično priklopilo v produkcijsko omrežje. Sledila bo namestitev celotne konfiguracije na dve požarni pregradi (prva bo testna požarna pregrada, ki je nameščena v produkcijskem omrežju ter namestitev konfiguracije na drugo produkcijsko pregrado, preko katere se bo preklopil dejanski HKOM uporabniški promet). Po izvedeni konfiguraciji se logično preklopil promet preko nove požarne pregrade (ločeno za vsako kontekst/virtualno požarno pregrado posebej), kjer se bo spremljal delovanja nove požarne pregrade v HKOM produkciji. Delovanje požarne pregrade v produkciji se bo spremljala 24 ur: - spremljanje prometa oziroma uporabniških sej - logiranje sej (dnevniški zapisi) - trenutne obremenjenosti požarne pregrade - delovanje redundance (preklop na sekundarno požarno pregrado) - ostalo |
| Dokazila o delovanju (dokumentacija testa) | Posnetki stanja uporabniških, obremenjenost požarne pregrade, število sej, legiranje prometa, ... |
| Test uspešno opravljen | Ponudnik bo uspešno prestal test v primeru, da: - bo požarna pregrada čez posamezno TCP sejo prepuščala hitrost vsaj 9 Gbit/sek (pregled delovanja Elephant flows). Omenjena funkcionalnost se bo testirala na testnem kontekstu/testni požarni pregradi. - se ne bo zgodila prekinitev obstoječih sej, v primeru preklopa požarne pregrade iz primarne na sekundarno požarno pregrado, - ne bo kakršnih koli drugih težav, ki bi jih povzročala nova požarna pregrada v produkcijskem okolju. DA / NE |
| Opombe |  |

Končna ocena testa skladnosti:

Naročnik:								Ponudnik: