Skladnost opreme požarne pregrade

IZJAVA PONUDNIKA

Ponudnik potrjujem skladnost ponujene opreme definiran v podrobnejšem opisu  pogojev in posebnih zahtev.

V stolpec z nazivom »Naslov dokumenta, stran, poglavje« ponudnik zapiše dokazilo iz katerega izhaja izpolnjevanje posamezne zahteve.

Ponudnik mora na morebiti dodatno predloženem dokazilu o izpolnjevanju zahtev jasno in ustrezno (obarvati) označiti izpolnjevano zahtevo. Zgolj internetni naslov, kot dokazilo ne zadošča, potrebno je priložiti izpis spletne strani v obliki pdf dokumenta.

Ponudnik na dokazilu o izpolnjevanju tehničnih specifikacij jasno in ustrezno (obarva) označi izpolnjevano zahtevo. Priloženi dokumenti naj bodo v OCR (Optical character recognition) obliki.

Ponudnik za ponujeno opremo v stolpec z nazivom »Ustreznost« z vpisom »DA« potrdi, da ponujena oprema izpolnjuje vsako izmed zahtev oziroma točk iz stolpca »Funkcionalna zahteva«.

Odgovorna oseba:

Kraj in datum:

| Funkcionalne zahteve požarnih pregrad | ime datoteke z dokazilom, poglavje, stran dokumenta, pdf izpis internetne strani | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| - vse ponujene požarne pregrade morajo imeti enak operacijski sistem, ki mora biti različen od operacijskega sistema opreme obstoječe zunanje požarne pregrade proizvajalca Check Point Software Technologies, Ltd. |  |  |
| - prepustnost mora biti vsaj 50 Gbps z vključeno prepoznavo aplikacij, IPS, antivirus, antispyware, sistemom za zaznavanje naprednih napadov, blokiranja datotek in beleženja dogodkov |  |  |
| - podpirati morajo vsaj 5.000.000 sočasnih in vsaj 250.000 novih sej na sekundo z vključenim vpogledom v tip aplikacije |  |  |
| - morajo imeti prepustnost IPSec VPN vsaj 40 Gbps |  |  |
| - morajo imeti en OS, web vmesnik, OOB management in vmesnike za zagotavljanje visoke razpoložljivosti |  |  |
| - morajo omogočati hkratno vgradnjo: |  |  |
| - vsaj 8 x (1/10 Gbps) ethernet vmesnikov SFP/SFP+ |  |  |
| - vsaj 4 x (100 Gbps) ethernet vmesnikov QSFP28 |  |  |
| - vsaj 1 x (Gbps) ethernet za nadzor in upravljanje (OOB management) |  |  |
| - morajo imeti vgrajeno in konfigurirano diskovno polje v RAID 1 načinu |  |  |
| - vgrajene morajo imeti podporo za uporabo navideznih LAN-ov (VLAN) po protokolu IEEE 802.1q med 1 in 4094 |  |  |
| - omogočati morajo sočasno uporabo vsaj 500 VLAN-ov |  |  |
| - morajo imeti vgrajeno podvojeno napajanje in možnost zamenjave ventilatorjev, ki se ga lahko zamenja v stanju delovanja naprave brez zamenjave |  |  |
| - podpirati morajo namestitev vsaj 50 navideznih požarnih pregrad/instanc z zahtevanimi funkcionalnostmi preprečevanja naprednih groženj naslednje generacije (NGFW-Next Generation Firewall) |  |  |
| - ponujena strojna oprema sistemov požarnih pregrad mora omogočati vsaj 10% naknadno povečanje števila navideznih požarnih pregrad/instanc brez dodajanja strojne opreme |  |  |
| - zahtevamo neodvisen ponovni zagon posamezne navidezne požarne pregrade, brez prekinitve že vzpostavljenih sej (uporabniškega prometa). |  |  |
| - omogočati morajo usmerjevalne protokole OSPF,BGP,RIP in statično usmerjanje prometa; Usmerjevalni protokol EIGRP ni zahtevan. |  |  |
| - morajo imeti možnost delovanja: L2,L3, transparentni način, pasivno delovanje |  |  |
| - omogočati morajo filtriranje prometa z uporabo objektov |  |  |
| - omogočati morajo aplikativno filtriranje kot tudi filtriranje na podlagi geografske lokacije |  |  |
| - omogočati morajo mehanizme kakovosti storitev (QOS) in omogočati prioritizacijo občutljivega prometa in omejevanje pasovne širine aplikacijam na vhodu in izhodu omrežnih vmesnikov |  |  |
| - omogočati morajo overjanje in avtorizacijo uporabnikov z uporabo RADIUS in LDAP protokola |  |  |
| - omogočati morajo napredno pregledovanje prometa z uporabo IPS mehanizma, ki ima na voljo samodejno posodabljanje pravil in z uporabo detekcije škodljivega prometa, kot tudi preprečevanje vstopa škodljivih datotek v omrežje. |  |  |
| - podpora VRF |  |  |
| - omogočati morajo visoko razpoložljivost v načinu aktivno/pasivno s samodejno sinhronizacijo aktivnih sej, konfiguracij in nameščenih digitalnih potrdil |  |  |
| - morajo imeti možnost postavitve v HA (visoka razpoložljivost) delovanja (aktivno/pasivno, aktivno/aktivno) |  |  |
| - morajo imeti vgrajen sistem za preprečevanje naprednih groženj (NGFW), z avtomatsko posodobitvijo baz posameznih varnostnih mehanizmov s strani proizvajalca, z vsaj naslednjimi lastnostmi: |  |  |
| - pregled vseh napadov z ugotovitvijo katera aplikacija je uporabljena, vir in cilj aplikacije ter ali je v aplikaciji skrit napad, |  |  |
| - prepoznavanje in preprečevanje novih naprednih napadov, |  |  |
| - dekripcija prometa, |  |  |
| - blokiranje datotek, |  |  |
| - preverjanje prenosa datotek. |  |  |
| - možnost dodajanja dodatnih varnostnih licenc (DNS,URL filtriranje, IoT, sandbox je opcija) |  |  |
| - možnost pregledovanja HTTPS prometa |  |  |
| - omogočeno mora biti centralizirano upravljanje požarnih pregrad z uporabo grafičnega vmesnika prek HTTPS in konzolnega vmesnika |  |  |
| - sistem za centralizirano upravljanje mora biti v obliki virtualne naprave in nameščen na lokaciji naročnika |  |  |
| - podpora nadzoru požarnih pregrad preko protokola SNMP je obvezna. Alternativa SNMP WRITE je lahko uporaba API klicev |  |  |
| - omogočati mora zajem paketov, ki prečkajo požarno pregrado in izvoz zajetega prometa za kasnejšo analizo |  |  |
| - omogočati mora simulacijo prehoda prometa preko požarne pregrade in analizo varnostnih nastavitev, ki se aplicirajo v primeru simuliranega prometa |  |  |
| - omogočati morajo namestitev v virtualna okolja VMware in/ali KVM |  |  |
| - omogočati morajo zbiranje dnevnikov, analizo dnevnikov, analizo groženj, korelacije zapisov na posamezni požarni pregradi/instanci v sklopu ponujenih naprav ter programske opreme in licenc |  |  |
| - omogočati prejemanja logov vsaj 10.000 logov/sekundo |  |  |
| - omogočati mora administracijo glede na vloge (RBA - Role based admin) |  |  |
| - vse ponujene notranje požarne pregrade se morajo vključiti v isti centralni upravljavski sistem |  |  |
| - omogočati morajo IPv6 za naslavljanje omrežnih vmesnikov, usmerjanje prometa in filtriranje naslovov IPv6 |  |  |
| - zahtevana je visoka zanesljivost in robustnost ponujene rešitve brez možnosti izpada zaradi okvare na enem samem mestu |  |  |
| - možnost nadgradnje celotne programske opreme podvojenih požarnih pregrad brez prekinitve omrežnega prometa |  |  |
| - višina ohišja-največ 3U, omogočena mora biti vgradnja v standardno 19-palčno omaro; posamezen kos lahko sestavlja več fizičnih naprav v gruči |  |  |
| - v primeru, da so za katere od zahtevanih funkcionalnosti potrebne dodatne licence, jih je potrebno vključiti v predračun |  |  |
| - Za požarne pregrade (6 kosov) morajo biti izpolnjeni pogoji: |  |  |
| - prepustnost požarne pregrade z vključeno prepoznavo aplikacij in logiranjem vsaj 80 Gbps |  |  |
| - prepustnost pri preverjanju nevarnosti vsaj 60 Gbps ob vključenih funkcionalnostih prepoznavanja aplikacij, IPS, antivirus, antispyware, sistema za zaznavanje naprednih napadov, blokiranja datotek in beleženja dogodkov |  |  |
| - vsaj 50 navideznih požarnih pregrad/instanc |  |  |
| - IPSec prepustnost vsaj 50 Gbps |  |  |
| - Za požarne pregrade (4 kosi) za MAN/WAN del omrežja morajo biti izpolnjeni pogoji: |  |  |
| - prepustnost požarne pregrade z vključeno prepoznavo aplikacij in logiranjem vsaj 70 Gbps |  |  |
| - prepustnost pri preverjanju nevarnosti vsaj 50 Gbps ob vključenih funkcionalnostih prepoznavanja aplikacij, IPS, antivirus, antispyware, sistema za zaznavanje naprednih napadov, blokiranja datotek in beleženja dogodkov |  |  |
| - vsaj 60 navideznih požarnih pregrad/instanc |  |  |
| - IPSec prepustnost vsaj 40 Gbps |  |  |
| - orodje za prenos pravil na novo varnostno napravo, ves prenos se izvaja izključno prek orodja |  |  |
| - integracija novega sistema z obstoječim ACI okoljem |  |  |