STROKOVNE ZAHTEVE KIR IN KNM

(sklopi 8, 9 in 10)

Vse spodaj navedene storitve morajo biti opravljene v skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17 s sprem.).

Izbrani ponudnik izda račun za posamezno storitev naročniku oziroma posamezni organizacijski enoti po opravljeni storitvi.

| SKLOP 8: Storitve za potrebe zagotavljanja varstva pred ionizirajočim sevanjem za KIR in KNM | Kdo potrebuje? |
| --- | --- |
| REDNI LETNI PREGLEDI (seznam aparatov v prilogi) RTG aparate se v skladu z veljavno zakonodajo pregleda vsaj enkrat letno. Izbrani ponudnik po opravljenem pregledu izda poročilo. Dodatni pregledi se izvedejo ob menjavi RTG cevi ali slikovnega sprejemnika (za KIR do 10 pregledov letno, za KNM do 3 preglede letno). V pogodbeno vrednost rednih letnih pregledov se vključijo tudi izredni pregledi (npr. uporabnik sam zazna napako na RTG aparatu itd…) (približno 5 pregledov letno) brez doplačila. Izbrani ponudnik izda račun za posamezno storitev naročniku oziroma posamezni organizacijski enoti po opravljeni storitvi. | KIR KNM |
| OCENA VARSTVA PRED SEVANJI (cca. 5 letno) - Izdelava ocene varstva pred sevanjem s strani pooblaščenega izvedenca medicinske fizike, ki je osnova za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti. - Strokovni pregled samostojno izdelane ocene varstva pred sevanji in izdelava mnenja s strani pooblaščenega izvedenca medicinske fizike, ki je osnova za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti. Izbrani ponudnik izda račun za posamezno storitev naročniku oziroma posamezni organizacijski enoti po opravljeni storitvi. | KIR KNM |
| OCENA OBSEVANOSTI PACIENTOV (cca. 10 letno) Izdelava ocene obsevanosti pacientov (ocena doz), ki je del programa radioloških posegov, ta pa je osnova za izdajo dovoljenj za uporabo posameznega RTG aparata. Izbrani ponudnik izda račun za posamezno storitev naročniku oziroma posamezni organizacijski enoti po opravljeni storitvi. | KIR |
| USPOSABLJANJE IZ VARSTVA PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI (cca 2x letno, glede na zahtevo naročnika) Usposabljanje se izvede za poklicno izpostavljene delavce KIR, KNM, interventne kardiologe. Program usposabljanja je skladen z veljavno zakonodajo. Izobraževanje se opravi v prostorih naročnika. Število udeležencev usposabljanja ne vpliva na ceno izvedbe usposabljanja. Usposabljanje je lahko začetno ali obnovitveno. Opravičeno odsotni delavci, se udeležijo usposabljanja v naslednjem terminu na drugi lokaciji – po dogovoru z naročnikom, ki jo ponudi ponudnik (do 15 udeležencev letno) brez doplačila. Izbrani ponudnik izda račun po opravljeni storitvi na KIR, razdelitev zneska bo naročnik interno opravil znotraj UKCL glede na število udeležencev posamezne organizacijske enote. | KIR KNM |
| KLINIČNA PRESOJA Priprava podatkov in udeležba pooblaščenega izvedenca medicinske fizike pri izvedbi posamezne klinične presoje. | KIR |
| PREGLED ODPRTIH VIROV KNM Najmanj na vsakih 6 mesecev se opravi pregled odprtih virov (laboratorija) na Kliniki za nuklearno medicino. Izbrani ponudnik izda račun za posamezno storitev naročniku oziroma posamezni organizacijski enoti po opravljeni storitvi. | KNM |
| DOSTOP DO SPLETNE APLIKACIJE (npr. Iksion ali podobno) Izbrani ponudnik razpolaga s spletno aplikacijo za nadzor virov sevanja (redni letni pregledi, ocena varstva izpostavljenih delavcev, program radioloških posegov, dovoljenja za uporabo vira sevanja pridobljenega na URSVS, poročila meritev TLD, seznam zaposlenih – podatki o opravljenem zdravniškem pregledu in usposabljanju iz varstva pred sevanji) mora zaposlenim (seznam v prilogi) brezplačno omogočiti dostop do portala. Seznam zaposlenih iz te zahteve se lahko dopolni z novimi uporabniki na pobudo predstojnika KIR in KNM. | KIR KNM |
| ZDRAVNIŠKI PREGLEDI (do 100 pregledov letno) Ponudnik mora biti v trenutku poteka roka za oddajo ponudb pooblaščeni izvajalec zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev za izvedbo predhodnih in obdobnih zdravstvenih pregledov za delavce izpostavljene virom ionizirajočega sevanja v zdravstvu skladno s Pravilnikom o izvajanju zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev Uradni list RS, št. 2/04). Ponudnik mora navedeno pooblastilo oz. ustrezno dokazilo predložiti v ponudbi. Izbrani ponudnik izda račun za posamezno storitev naročniku oziroma posamezni organizacijski enoti po opravljeni storitvi. | KNM |
| SKLOP 9: Osebna dozimetrija za KIR in KNM |  |
| OSEBNA DOZIMETRIJA (cca. 470 mesečno ter 50x prstan dozimetri) Izbrani ponudnik mora zagotoviti izvajanje storitev v primerljivem obsegu in kakovosti, kot so se izvajale doslej, pri čemer je natančen opis pričakovanih storitev podan v razpisni dokumentaciji in pogodbi oz. bo naročnik med izvajanjem pogodbe po potrebi podal ustrezne dodatne usmeritve. Mesečni pregled/odčitavanje osebnih in prstan dozimetrov Izdelava poročila o meritvah, iz katerega je razvidna izmerjena obdobna doza, izračun letne in skupne doze, ki se ga najkasneje 20 dni po prejemu dozimetrov v odčitavanje, pošlje odgovorni osebi iz varstva pred sevanji organizacijske enote. Izvedba osebne dozimetrije tudi za zunanje sodelavce, specializante za katere je plačnik dozimetrije njihov delodajalec – izdaja računa drugemu delodajalcu. Izbrani ponudnik mora na poziv poslati analizo pogostosti menjave dozimetrov. Izbrani ponudnik izda račun za posamezno storitev naročniku oziroma posamezni organizacijski enoti po opravljeni storitvi. | KIR KNM |
| SKLOP 10: Usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji iz področja nuklearne medicine |  |
| USPOSABLJANJE IZ VARSTVA PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI IZ PODROČJA NUKLEARNE MEDICINE (za do 150 tečajnikov v obdobju 5 let) Usposabljanje se izvede za poklicno izpostavljene delavce KNM za področje Nuklearne medicine. Program usposabljanja in trajanje sta skladna z veljavno zakonodajo. Tečaj se lahko izvede za individualnega udeleženca v sklopu rednih tečajev pri izbranem ponudniku. Tečaj se lahko izvede za skupino več kot 10 zaposlenih v prostorih naročnika. Cena skupinskega tečaja je odvisna od števila udeležencev. Usposabljanje je lahko začetno ali obnovitveno. Trajanje obnovitvenega tečaja je lahko prilagojeno. Izdaja računa za posamezno storitev: izbrani ponudnik izda po opravljeni storitvi naročniku/organizacijski enoti. | KNM |

OPOMBA – VELJA ZA VSE ZGORAJ NAVEDENE SKLOPE, razen v kolikor je v nadaljevanju izrecno drugače določeno:

- Število posameznih storitev je okvirno, naročnik se ne zavezuje k naročilu celotnega obsega in lahko naroči manjši obseg, hkrati se lahko obseg poveča zaradi nakupa dodatnega aparata, zaposlitev dodatnega kadra...

- Po pozivu naročnika za pregled ali izdelava dokumentov oz. izvedbo posamezne storitve (telefonski klic ali elektronska pošta) mora biti pregled/storitev opravljena najkasneje v roku 10 delovnih dni, razen v kolikor je zgoraj izrecno drugače navedeno ali z naročnikom izrecno drugače dogovorjeno (navedena zahteva ne velja za storitev izvedbe zdravniških pregledov iz sklopa 8).

- Izbrani ponudnik mora zagotoviti varnost podatkov in skladnost z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

- Izbrani ponudnik mora imeti urejeno informacijsko varnost skladno z vsaj standardom ISO/IEC 27001 (ali enakovredno).

Klinični inštitut za radiologijo UKC LJ (v nadaljevanju: KIR)

Klinika za nuklearno medicino UKC LJ (v nadaljevanju: KNM)