STROKOVNE ZAHTEVE PO POSAMEZNI VRSTI BLAGA

  - Prednapolnjena brizga za izpiranje

- Prednapolnjena brizga luer lock za izpiranje/prebrizgavanje katetrov, IV pristopov in infuzijskih sistemov;

- napolnjena z izotonično, sterilno in apirogeno raztopino 0,9 % natrijevega klorida;

- prostornina 5 ml;

- z nameščenim luer lock zamaškom;

- posamično pakiranje;

- pakiranje v škatli do 100 kos;

- transportno pakiranje do 500 kos (naj ne bo težje od 15 kg).

  - Prednapolnjena brizga za izpiranje II

- Prednapolnjena brizga luer lock za izpiranje/prebrizgavanje katetrov, IV pristopov in infuzijskih sistemov;

- napolnjena z izotonično, sterilno in apirogeno raztopino 0,9 % natrijevega klorida,

- prostornina 10 ml;

- z nameščenim luer lock zamaškom;

- posamično pakiranje;

- pakiranje v škatli do 100 kos;

- transportno pakiranje do 500 kos (naj ne bo težje od 15 kg).

  - Fiziološka raztopina za izpiranje I

- 0,9 % raztopina natrijevega klorida;

- izotonična, sterilna in apirogena raztopina za izpiranje;

- prostornina 500 ml;

- pakirano v plastenki iz polipropilena, PELD ali podobno, ne vsebuje lateksa, ftalatov;

- s pokrovom na navoj, ki zagotavlja tesnjenje tudi pri ponovnem zapiranju in obračanju plastenke;

- pakiranje do 12 kos.

  - Fiziološka raztopina za izpiranje II

- 0,9 % raztopina natrijevega klorida;

- izotonična, sterilna in apirogena raztopina za izpiranje;

- prostornina 1000 ml;

- pakirano v plastenki iz polipropilena, PELD ali podobno, ne vsebuje lateksa, ftalatov;

- s pokrovom na navoj, ki zagotavlja tesnjenje tudi pri ponovnem zapiranju in obračanju plastenke;

- pakiranje do 6 kos.

  - 1.5   Fiziološka raztopina za izpiranje III

- 0,9 % raztopina natrijevega klorida;

- izotonična, sterilna in apirogena raztopina za izpiranje;

- prostornina 500 ml;

- pakirano v plastenki iz polipropilena, PELD ali podobno, ne vsebuje lateksa, ftalatov;

- odprtina plastenke je do uporabe zapečatena, pokrov omogoča odstranitev zaporke;

- pakiranje do 12 kos.

  - Fiziološka raztopina za izpiranje IV

- 0,9 % raztopina natrijevega klorida;

- izotonična, sterilna in apirogena raztopina za izpiranje;

- prostornina 1000 ml;

- pakirano v plastenki iz polipropilena, PELD ali podobno, ne vsebuje lateksa, ftalatov;

- odprtina plastenke je do uporabe zapečatena, pokrov omogoča odstranitev zaporke;

- pakiranje do 6 kos.

  - Fiziološka raztopina za izpiranje V

- 0,9 % raztopina natrijevega klorida;

- izotonična, sterilna in apirogena raztopina za izpiranje;

- prostornina 3000 ml;

- pakirano v prozorni vreči iz polipropilena, ne vsebuje lateksa, ftalatov;

- z najmanj enim sterilnim izhodom, ki ga je mogoče ponovno zapreti;

- možnost obešanja, z ojačitvijo, ki preprečuje pretrganje;

- pakiranje do 4 kos.

  - Fiziološka raztopina za izpiranje VI

- 0,9 % raztopina natrijevega klorida;

- izotonična, sterilna in apirogena raztopina za izpiranje;

- prostornina 5000 ml;

- pakirano v prozorni vreči iz polipropilena, ne vsebuje lateksa, ftalatov;

- z najmanj enim sterilnim izhodom, ki ga je mogoče ponovno zapreti;

- možnost obešanja, z ojačitvijo, ki preprečuje pretrganje;

- pakiranje do 2 kos.

  - Glicin za izpiranje

- 1,5 % raztopina glicina;

- sterilna in apirogena raztopina za izpiranje;

- prostornina 5000 ml;

- pakirano v prozorni vreči iz polipropilena, ne vsebuje lateksa, ftalatov;

- z najmanj enim sterilnim izhodom, ki ga je mogoče ponovno zapreti;

- možnost obešanja, z ojačitvijo, ki preprečuje pretrganje;

- pakiranje do 2 kos.

  - Glukoza za izpiranje

- 5 % raztopina glukoze;

- izotonična, sterilna in apirogena raztopina za izpiranje;

- prostornina 3000 ml;

- pakirano v prozorni vreči iz polipropilena, ne vsebuje lateksa, ftalatov;

- z najmanj enim sterilnim izhodom, ki ga je mogoče ponovno zapreti,

- možnost obešanja, z ojačitvijo, ki preprečuje pretrganje;

- pakiranje do 4 kos.

  - Ringerjeva raztopina za izpiranje I

- Ringerjeva raztopina;

- izotonična, sterilna in apirogena raztopina za izpiranje;

- prostornina 3000 ml;

- pakirano v prozorni vreči iz polipropilena, ne vsebuje lateksa, ftalatov;

- z najmanj enim sterilnim izhodom, ki ga je mogoče ponovno zapreti;

- možnost obešanja, z ojačitvijo, ki preprečuje pretrganje;

- pakiranje do 4 kos.

  - Ringerjeva raztopina za izpiranje II

- Ringerjeva raztopina;

- izotonična, sterilna in apirogena raztopina za izpiranje;

- prostornina 5000 ml;

- pakirano v prozorni vreči iz polipropilena, ne vsebuje lateksa, ftalatov;

- z najmanj enim sterilnim izhodom, ki ga je mogoče ponovno zapreti;

- možnost obešanja, z ojačitvijo, ki preprečuje pretrganje;

- pakiranje do 2 kos.

  - Voda za izpiranje I

- Voda za izpiranje;

- sterilna in apirogena raztopina za izpiranje;

- prostornina 500 ml;

- pakirano v plastenki iz polipropilena, PELD ali podobno, ne vsebuje lateksa, ftalatov;

- odprtina plastenke je do uporabe zapečatena, pokrov omogoča odstranitev zaporke

- pakiranje do 12 kos.

  - Voda za izpiranje II

- Voda za izpiranje;

- sterilna in apirogena raztopina za izpiranje;

- prostornina 1000 ml;

- pakirano v plastenki iz polipropilena, PELD ali podobno, ne vsebuje lateksa, ftalatov;

- odprtina plastenke je do uporabe zapečatena, pokrov omogoča odstranitev zaporke;

- pakiranje do 6 kos.

  - Voda za izpiranje III

- Voda za izpiranje;

- sterilna in apirogena raztopina za izpiranje;

- prostornina 1000 ml;

- pakirano v plastenki iz polipropilena, PELD ali podobno, ne vsebuje lateksa, ftalatov;

- s pokrovom na navoj, ki zagotavlja tesnjenje tudi pri ponovnem zapiranju in obračanju plastenke;

- transportno pakiranje do 6 kos.

1.16   Prednapolnjena brizgo za uporabo na sterilnem polju

- Prednapolnjena brizga Luer Lock za izpiranje oziroma prebrizgavanje katetrov, IV pristopov in infuzijskih sistemov;

- napolnjena z izotonično, sterilno in apirogeno raztopino 0,9 % natrijevega klorida;

- prostornina: 10 ml;

- z nameščenim Luer Lock zamaškom;

- posamično pakiranje;

- pakiranje v škatli do 100 kosov;

- transportno pakiranje do 500 kosov (teža naj ne presega 15 kg);

- brizge so primerne za uporabo v sterilnem polju.