JN Sistemi za delovanje ITS in C-ITS rešitev, SKLOP 2:

Izvedba mobilnega laserskega skeniranja in določitev digitalne osi po voznem pasu

Verzija 3.0, 25. 07. 2025

KAZALO

Seznam kratic	4

1	Referenčni normativi in definicije	5

2	Uvod	6

3	Dosedanji projekti in potrebe prometnih sistemov	8

3.1	Kooperativni inteligentni prometni sistemi (C-ITS) in avtonomna vožnja	8

3.2	Opis osi po prometnem pasu	9

3.3	Podatkovne strukture in izmenjevalni protokoli za DPI	10

3.4	DARS – Avtoceste in hitre ceste	14

4	Vsebina naročila	14

4.1	Zajem podatkov	15

4.1.1	Zahteve za zajemanje podatkov	15

4.1.1.1	Načrt za izvedbo zajema podatkov	16

4.1.1.2	Sistem za mobilno kartiranje	16

4.1.1.3	Delotok za zajem podatkov	17

4.1.1.4	Zahtevane natančnosti sistema za mobilno kartiranje	17

4.1.1.5	Zahtevane natančnosti obdelanega oblaka 3D točk za zemljevid HD	18

4.1.2	Končni izdelki zajema podatkov	19

4.2	Metodologija	20

4.2.1	Identifikacija objektov DPI	21

4.2.1.1	Končni izdelek identifikacije objektov DPI	22

4.2.2	Preverjanje skladnosti modela DPI s stanjem na terenu	22

4.2.2.1	Končni izdelek preverjanja skladnosti modela DPI	23

4.3	Podatkovni model	23

4.3.1	Razred »Cestni odseki«	23

4.3.2	Razred »Snemalna vozila«	23

4.3.3	Razred »Zajem podatkov«	24

4.3.4	Razred »Trajektorije snemalnega vozila«	24

4.3.5	Razred »Oblaki točk«	25

4.3.6	Razred »Fotografije«	25

4.3.7	Razred »Omrežje«	26

4.3.8	Razred »Ceste«	26

4.3.9	Razred »Odseki«	26

4.3.10	Razred »Pasovi«	27

4.3.11	Razred »Robovi pasov«	27

4.3.12	Razred »Digitalna os«	28

4.4	Predaja rezultatov	28

5	Okvirni terminski načrt projekta	28

6	Ostale zahteve	29

6.1	Metodološke zahteve	29

6.2	Uporabniška in tehnična dokumentacija	30

6.3	Usposabljanje uporabnikov	31

7	Jamčevanje in vzdrževanje	31

8	PRILOGA A	31

- Seznam kratic

ADAS		Napredni sistemi za pomoč voznikom (Advanced Driver-Assistance Systems)

CAT		Connected and Automated Transport

CAD 		Povezana in avtomatizirana vožnja (Connected and Automated Driving)

CityGML	City Geography Markup Language

C-ITS	Kooperativni inteligentni prometni sistemi (Cooperative Intelligent Transport Systems)

DPI		Digitalna prometna infrastruktura

INSPIRE	Infrastructure for Spatial Information in the European Community

IMU	Inertial Measurement Unit; Naprave, ki omogočajo določanje lokacije »brez satelitov« na podlagi avtonomnega merjenja smeri, hitrosti in pospeškov gibanja

LiDAR	Light Detection and Ranging

MLS		Mobilno lasersko skeniranje

NDS		Navigation Data Standard

OSM		OpenStreetMap

SF		Sferično fotografiranje

TN-ITS		Transport Network - Intelligent Transportation Systems

Referenčni normativi in definicije

S tematiko povezani referenčni normativi so:

- Uredba (EU) 2021/1153 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2021 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014 (Besedilo velja za EGP)

- Direktiva (EU) 2019/1936 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23.10.2019 o spremembi Direktive 2008/96/ES o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture.

- Direktiva 2007/2/EC Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (UL L št. 108 z dne 25. 4. 2007, str.1)

- INSPIRE baza znanja in tehnične specifikacije, https://knowledge-base.inspire.ec.europa.eu/legislation/inspire-directive_en

- INSPIRE, tehnična navodila, https://github.com/INSPIRE-MIF/technical-guidelines

- TN-ITS, https://tn-its.eu

- Evropska komisija, Mobility and Transport, Trans-European Transport Network (TEN-T), https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/infrastructure-and-investment/trans-european-transport-network-ten-t_en

- Načrtovana metodologija za TEN-T, European Commission, "Document 52013SC0542, Commission staff working document, The planning methodology for the trans-European transport network (TEN-T) Accompanying the document Communication from the Commission Building the Transport Core Network: Core Network Corridors and connecting Europe Facility",
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/TXT/?uri=CELEX:52013SC0542, 2013.

- CityGML – industrijski standard organizacije Open Geospatial Consortium (OGC) za definicijo konceptualnih modelov za predstavitev, shranjevanje in izmenjavo 3D modelov mest (3D city models), https://www.ogc.org/standard/CityGML/

- ZCes-2 - Zakon o cestah, ki opredeljuje Banko cestnih podatkov (BCP)

- C-Roads, https://www.c-roads.eu/platform.html

- Portal Prostor, https://www.e-prostor.gov.si/

Uvod

Cilj naloge je zajem in digitalizacija podatkov prometne infrastrukture za potrebe avtonomne vožnje. Naloga bo obravnavala geometrijo prometnih površin na ravni voznih pasov za določitev poteka osi in pripravo digitalnega modela osi po prometnem pasu. Digitalni model osi po prometnem pasu je del digitalne prometne infrastrukture (DPI).

Rezultati naloge bodo namenjeni podpori novim digitalnim storitvam v prometu. Digitalni model mora zagotavljati podporo navigaciji, zagotavljati podporo in biti vir informacij za kooperativne informacijske sisteme v prometu (C-ITS) ter v prihodnje omogočati in podpirati avtonomno vožnjo. Širše se lahko podatki uporabljajo tudi za druge namene, kot npr. vzdrževanje cest.

Trenutne podatkovne baze in digitalni zemljevidi, ki so v uporabi, so zasnovani v prejšnjih desetletjih in namenjeni 2D-predstavitvi, ki temelji na središčnici, brez zadostne ravni podrobnosti (atributov) za uporabo v novih tehnologijah (npr. C-ITS, ADAS, CAD, TN-ITS, INSPIRE). Ti zemljevidi in baze ne zadostujejo več za današnje ali prihodnje sisteme za pomoč voznikom in potrebam sistemov povezane in avtomatizirane vožnje (CAD). Novi asistenčni sistemi v vozilih zahtevajo natančne podatke v digitalnih zemljevidih z dodatnimi podrobnostmi o prometnih površinah in voznih pasovih. Dostop do teh podatkov bo omogočen v okviru nacionalne točke dostopa (NAP.si).

Sodobni trendi digitalizacije prometne infrastrukture gredo v smeri izgradnje digitalnih dvojčkov prometnih omrežij na ravni voznega pasu z informacijami o relevantni okoliški infrastrukturi. Model digitalnega prometnega omrežja tako mora opisati trenutno stanje fizične infrastrukture na način, da bodo ustrezno natančno opredeljene digitalne osi po voznem pasu. Zato bo moral izvajalec v okviru predmetnega javnega naročila na nivoju voznega pasu opisati tudi vsa križišča, zavijanja, uvoze, izvoze in druge posebnosti v infrastrukturi, in sicer za vse vrste modalnosti, kot so vozni pasovi za avtomobile, avtobuse, kolesarske poti in drugo. Model mora biti zasnovan tako, da omogoča razširjanje in ažuriranje sprememb na cestni infrastrukturi v prihodnje.

Za potrebe priprave podatkov za avtonomno vožnjo so potrebni tudi dodatni podatki o fizični prometni infrastrukturi kot so prometni znaki, semaforji in druga vertikalna in horizontalna prometna signalizacija. Nekateri podatki so na razpolago v obstoječi evidenci prometne signalizacije (WEPS), od katerih bodo najbolj ključni dostopni na nacionalni točki dostopa, zato jih v tej nalogi ne zajemamo.

Naročnik predvideva, da bo osnovna metoda za digitalizacijo infrastrukture tehnologija zajema oblakov 3D točk (angl. 3D point cloud) s sistemom za mobilno lasersko skeniranje (MLS - Mobile LiDAR). LiDAR sistemi so se izkazali kot zelo učinkoviti pri zajemu zelo gostih oblakov 3D točk vzdolž cestnih koridorjev, iz katerih je mogoče z nadaljnjim procesiranjem izluščiti zahtevane objekte predvidenega modela prometnega omrežja. Tako pridobljeni oblaki točk omogočajo zajem geometrije ceste in njenega okolja, kakor tudi identifikacijo številnih prej navedenih objektov. Ker vseh navedenih objektov in še posebej njihove podrobnejše klasifikacije ali ni mogoče ali je težavno pridobiti samo iz oblaka točk, naročnik predvideva vzporedno uporabo optičnega fotografiranja. Še posebej je to pomembno za pravilno prepoznavanje prometne signalizacije in voznih pasov.

Iz zajetih podatkov je potrebno izločiti tudi atribute prometne signalizacije, ki se nanašajo na omejitve hitrosti in prepovedi prometa (npr. omejitve glede teže, višine, prometa za tovorna vozila, prepovedi zavijanja ipd.)

Naročnik predvideva, da bo izvajalec zajem podatkov na terenu izvedel na delu cestnega omrežja, ki ga bo določil naročnik. Po opravljenem zajemu podatkov na terenu, naloga predvideva procesiranje in obdelavo oblakov točk z namenom razpoznavanja omenjenih elementov DPI in opis podatkovnega modela, ki bo integriran v obstoječo informacijsko infrastrukturo NCUP (Slika 1).

Slika 1. Digitalna prometna infrastruktura v informacijskem okolju NCUP

Dosedanji projekti in potrebe prometnih sistemov

Kooperativni inteligentni prometni sistemi (C-ITS) in avtonomna vožnja

Inteligentni prometni sistemi (ITS) imajo za cilj izboljšati prometno varnost, učinkovitost prometa ter narediti promet skladnejši s smernicami trajnostnega razvoja. Kooperativni ITS (C-ITS) predstavljajo nadgradnjo klasičnih ITS in zaobjemajo nabor tehnologij in aplikacij, ki omogočajo učinkovito izmenjavo podatkov med vsemi akterji, ki prihajajo v stik s transportnim sistemom, in sicer s pomočjo mobilnih tehnologij in brezžične komunikacije. Komunikacija vključuje tako izmenjavo podatkov med vozili (V2V), kot izmenjavo podatkov in sporočil med vozili in prometno infrastrukturo (V2I). Na ta način C-ITS uporabnikom prometne infrastrukture zagotavlja lokacijsko ustrezne, pravilne in pravočasne informacije o prometu, glede na situacijo v kateri se trenutno nahajajo. C-ITS predstavlja nadgradnjo obstoječih sistemov ITS in razširja njihovo delovanje na področja zagotavljanja prometne varnosti, zagotavljanje prometnih informacij v realnem času in upravljanje prometa.

S ciljem zagotavljanja večje sprejemljivosti za končne uporabnike in ponudnike s C-ITS skladne terminalne opreme in sistemov v vozilih, razvoj C-ITS v evropskem prostoru sloni na usklajenem vzpostavljanju sistema v vseh članicah EU. Osrednja platforma, ki je namenjena razvoju, usklajevanju in uvajanju C-ITS storitev, je platforma C-Roads. Le-ta zagotavlja medopravilnost in harmonizacijo posamičnih lokalnih implementacij na nivoju celotne platforme in s tem na nivoju celotne EU.

C-ITS opremljena vozila v realnem času dobivajo informacije o dogajanju v prometu, kar vozniku omogoča boljši vpogled ter pravočasno in ustreznejše odzivanje na trenutne prometne razmere. Nekateri primeri C-ITS storitev so informiranje voznikov o zaporah, ki se jim vozilo bliža, informiranje o gibanju vozil na nujni vožnji ali dostop do informacij o prometni signalizaciji v samem vozilu. Za vse C-ITS storitve je podatek o lokaciji pojava ali dogodka v prometnem omrežju bistvenega pomena. Statične informacije, kot so npr. lokacije križanj z železnico, področja omejitve hitrosti ali lokacije cestnih zapor, kot tudi dinamične informacije, kot je gibanje vozil na nujni vožnji ali prometni zastoj, se vedno nanašajo na določeno lokacijo v prometnem omrežju. Na osnovi lokacije C-ITS sistemi voznikom ustrezno filtrirajo informacije, ki so za določeno vožnjo relevantne. Zato je za zagotavljanje ustreznih, pravilnih in relevantnih informacij potrebno vzpostaviti dovolj natančen opis prometne infrastrukture, oziroma prometnega omrežja.

Nadaljnji razvoj sistemov in storitev C-ITS bo podpiral tudi avtonomno vožnjo oz. samovozeča vozila, in s tem razvoj povezane, sodelovalne in avtomatizirane mobilnosti (ang. Connected, Cooperative and Automated Mobility – CCAM) ter sistemov povezane in avtomatizirane vožnje (ang. Connected and Automated Driving – CAD). Prav tako bo prihodnji razvoj C-ITS storitev usmerjen v izboljšanje in podporo vseh prometnih modalnosti.

Omenjeni sistemi že potrebujejo in bodo v prihodnje za svoje delovanje še bolj potrebovali ustrezne in bolj natančne geografske podatke, zemljevide in podrobnosti o infrastrukturnem omrežju. V ta namen iniciative, kot je platforma C-ROADS, razvijajo specifikacije zahtev za digitalno prometno infrastrukturo za potrebe upravljanja prometa, ki bo ustrezno podpirala bodoče storitve C-ITS in CCAM. V okolju CCAM namreč digitalna prometna infrastruktura predstavlja dodaten »senzor«, ki sistemom avtonomne vožnje zagotavlja informacijo o okolju v katerem se vozilo nahaja in tako podpira učinkovito navigacijo in premikanje v prometnem omrežju.

V zvezi z digitalno prometno infrastrukturo je pomembno dodati še, da bodo bodoči C-ITS sistemi ne le uporabljali informacije o infrastrukturi, temveč bodo vozila generirala, sistem pa zbiral informacije o gibanju vozil in prometu, kar bo omogočalo povratno zanko skozi katero bo v prihodnje mogoče podatke o digitalni prometni infrastrukturi kontinuirano izboljševati.

Izvedba sodobnih storitev C-ITS pogosto zahteva natančnejše podatke o infrastrukturi in prometnem omrežju, kot jo zagotavljajo obstoječi sistemi upravljanja prometa. Cestno omrežje je velikokrat podano z eno osjo ceste ter v 2D, hkrati je na voljo le malo podatkov o cesti. Takšni podatki za izvedbo sodobnih C-ITS storitev in bodoče CCAM ne zadostujejo, saj le-te velikokrat potrebujejo ne le podatke o poteku ceste, temveč podatke o prometnih pasovih. Dinamični podatki o prometu zahtevajo natančnosti umeščanja prometnih dogodkov med 10 do 100 m znotraj ustreznega prometnega pasu, da je mogoče zagotavljati ustrezno kakovost storitev (npr. lokacija pričetka prometnega zastoja v izbrani smeri vožnje). Še višjo natančnost podatkov o prometni infrastrukturi potrebujejo samovozeča vozila. Za potrebe avtomatizirane in avtonomne vožnje je potrebno zagotoviti centimetersko natančnost podatkov o oseh posamičnih prometnih pasovih. Pri tem kot os prometnega pasu pojmujemo 3D linijo, ki poteka po sredini voznega pasu (ang. centerline).

Ker se prometno omrežje iz vidika prometa nenehno spreminja, npr. spreminjajo se odseki omejitev hitrosti ali druga pravila, je potrebno za namen razvoja digitalnih storitev stalno pridobivati ažurne informacije o prometni infrastrukturi. Zato je potrebno vzpostaviti ustrezne protokole za ažuriranje podatkov na strani ponudnikov storitev. Podatki o prometnem omrežju, uporabljenih ukrepih in pravilih ter drugih lastnostih omrežja, ki jih določajo upravljalci prometnih omrežij ter prometa, morajo biti stalno na voljo za ponudnike storitev.

Iz navedenih razlogov je tako na nivoju celotnega prometnega omrežja, kjer se uvajajo sodobne storitve za podporo upravljanja prometa, podporo voznikom ali uvajanje avtonomne vožnje potrebno vzpostaviti podrobno in natančno digitalno prometno infrastrukturo in ustrezne standardizirane postopke za dostop do podatkov ter izmenjavo in ažuriranje podatkov.

Opis osi po prometnem pasu

Za namene CCAM je potrebno zagotoviti natančno pozicioniranje vozila na voznem pasu. Pozicijo vozila na voznem pasu vozilo lahko ugotavlja s kombinacijo lastnih senzorjev s katerimi prepoznava okolico. Pri tem so vozilu lahko v pomoč fizični markerji v ali ob cesti, kar seveda predstavlja zahtevne posege v fizično prometno infrastrukturo. Po drugi strani vozilo lahko prepoznava svojo pozicijo na voznem pasu in v prometnem omrežju s kombinacijo prepoznavanja lastne absolutne pozicije v prostoru in uporabo dovolj natančnega zemljevida prometnega omrežja.

Obstoječi zemljevidi, namenjeni navigaciji in načrtovanju poti za te potrebe ne zadostujejo. Prometno omrežje je navadno predstavljeno s topološko strukturirano mrežo cest, kjer so cestni odseki predstavljeni kot ravne črte oz. polilinije, križišča pa so predstavljena kot vozlišča v mreži. Posamična cesta je običajno opisana kot ena črta, ki predstavlja vse prometne pasove ne glede na smer vožnje. To zadostuje za izračunavanje poti in navigacijo znotraj omrežja, vendar ne zadostuje tudi za neposredno usmerjanje vozila med vožnjo na voznem pasu. Za potrebe CCAM je potrebno vsak odsek ceste podrobneje opisati, in sicer z natančnim potekom vseh prometnih pasov na danem odseku, omogočati mora opis več-nivojskih križanj vozišč in opis potekov kompleksnih križišč. Ceste morajo biti opisane tako, da vsebujejo posamični opis 3D-geometrije vseh prometni pasov in to v centimeterski natančnosti. Tako je mogoče z uporabo natančne absolutne pozicije vozila in podatki o poteku prometnega pasu določiti pozicijo vozila na prometnem pasu.

Za potrebe usmerjanja vozila na voznem pasu mora opis osi po prometnem pasu zadostiti še dodatnemu pogoju. Potek osi mora biti odsekovno zvezen in omogočati določanje tangentnega vektorja v vsaki točki osi, da bi lahko vozilu zagotovili podatek o ukrivljenosti poti pred vozilom. Le tako so podatki o prometnem pasu uporabni za avtonomno vozilo. Temu je mogoče zadostiti ali z zelo podrobno definirano polilinijo in ustreznim algoritmom ali pa s funkcijskim opisom osi.

Točkovno podan potek osi s polilinijo zahteva veliko število točk, če želimo zagotoviti ustrezno natančnost poteka krivulje in njene analitične lastnosti, prav tako pa zahteva uporabo časovno zahtevnih algoritmov za ugotavljanje ukrivljenosti. Velik obseg podatkov lahko postane težava za prenos v mobilnem omrežju ter za shranjevanje in obdelavo v vozilih za potrebe delovanja in oblikovanja odzivov vozila v realnem času. Zato so se v preteklosti pojavile različne iniciative in ideje za odsekovno analitični zapis osi prometnega pasu. V teh pristopih se potek osi določi točkovno, točke razmejujejo segmente osi, povezave med njimi pa niso linearne, temveč je potrebno vsak segment opisati z interpolacijsko funkcijo. Interpolacijske funkcije morajo biti zvezne in odvedljive, tako da je mogoče v vsaki točki določiti tangentni vektor. Zaradi učinkovitosti in zahtev za računanje značilnosti krivulje v realnem času so za te namene primerne polinomske funkcije tretjega reda. Prednost polinomskih funkcij in njihovih zlepkov je v enostavnosti uporabe, nizkih zahtevah glede procesiranja ter zmožnosti enostavnega lokaliziranega spreminjanja. Sicer je za opis poteka ceste zanimiva tudi uporaba klotoide, vendar se v praksi izkaže, da je računska zahtevnost uporabe teh funkcij zelo visoka, težava je tudi postavljanje osi v 3D.

Zapis prometnega omrežja na nivoju prometnih pasov zahteva še določanje sosednosti prometnih pasov, kar pomeni, da mora biti znano ali in kje je možen prehod iz enega na sosednji prometni pas. Pri zajemu podatkov in njihovi obdelavi, ki zajema ekstrakcijo geometrije prometnih pasov in osi po pasovih, je potrebno pridobiti tudi informacijo o skupkih prometnih pasov, torej o sestavi vozišča iz prometnih pasov in možnostih prehajanja med vzporednimi prometnimi pasovi.

Pri zapisu cestnega omrežja na nivoju prometnih pasov, je posebno pozornost potrebno nameniti križiščem in prehodom kjer se razporeditev prometnih pasov spreminja, npr. pasovi se lahko zlivajo ali razdružujejo. V križiščih se stikajo in križajo osi prometnih pasov različnih cest. V opisu križišča je zato potrebno označiti kateri zavoji so možni, oziroma dovoljeni (npr. vozilo na dvopasovni cesti, ki se nahaja na levem prometnem pasu, v križišču običajno ne sme zaviti v desno).

Podatkovne strukture in izmenjevalni protokoli za DPI

Slovenska prometna infrastruktura je sestavni del širše prometne infrastrukture, kakor je tudi upravljanje prometa in uvajanje C-ITS in drugih elektronskih storitev globalno prizadevanje, ki povezuje operaterje in uporabnike iz širšega evropskega območja. Medopravilne digitalne storitve krepijo prometne storitve in prinašajo sinergijske učinke v prometu. Takšne sinergije omogoča le harmonizirana in kakovostna digitalna prometna infrastruktura. Harmonizacija je potrebna tako iz vidika podatkov in elementov DPI, ki so uporabnikom na voljo, kot tudi iz vidika strukture podatkov in načina dostopa do DPI. Pri razvoju sistemov je nujno upoštevati, da bo DPI uporabljalo veliko število deležnikov iz različnih področjih in za različne namene. Zato je pri razvoju digitalne prometne infrastrukture ključnega pomena slediti uveljavljenim standardom in specifikacijam, hkrati pa spremljati razvoj tudi na področjih, kjer standardnih rešitev še ni.

EU z direktivo INSPIRE (Direktiva 2007/2/EC) vzpostavlja infrastrukturo prostorskih podatkovnih zbirk, ki je harmonizirana po svoji strukturi in temelji na ISO standardih (standardi serije 19100). Prav tako pristop zagotavlja dodatne storitve, ki omogočajo učinkovito izmenjavo odprtih informacij med deležniki. Slovenija direktivi INSPIRE sledi z razvojem slovenskega meta podatkovnega modela INSPIRE in portala Prostor.

Namen INSPIRE je zagotavljanje ponovne uporabnosti prostorskih podatkov, združevanje podatkov iz različnih virov in za različne namene. Sistem omogoča hierarhično strukturiranje podatkov glede na zahtevani nivo podrobnosti. Med prostorske podatke uvrščamo tudi podatke o prometni infrastrukturi in INSPIRE podatkovne sheme definirajo tako logični podatkovni model, kot načine kodiranja podatkov o digitalni prometni infrastrukturi. Podrobnejše informacije o INSPIRE podatkovnih shemah in uporabi za namene razvoja digitalne prometne infrastrukture se nahaja v tehničnih navodilih INSPIRE, ki so prosto dostopna.

Uporaba INSPIRE za opis DPI lahko zadosti klasičnim ITS potrebam, vendar podatkovne strukture prometno omrežje opisujejo le na nivoju cest, ne pa tudi na nivoju prometnih pasov. Pristop zato zadostuje za prikaz cestnega omrežja in izračunavanje poti (and. routing), vendar to ne zadostuje za pozicioniranje vozil na voznem pasu za namen izvajanja aktivnosti vozila v konkretni prometni situaciji.

Za potrebe avtonomne vožnje vozilo potrebuje podatke o geometriji ceste na nivoju voznega pasu. Na področju avtonomne vožnje se tako razvijajo pristopi k opisu DPI, ki je podrobnejši od obstoječih standardnih rešitev. Običajno takšne zemljevide imenujemo zemljevidi visoke ločljivosti – HD zemljevid (ang. HD Map). Tehnologija zemljevidov visoke ločljivosti je trenutno v razvoju in ni splošno uveljavljenih odprtih standardov. Zemljevide ustvarjajo konzorciji korporacij (npr. NDS.Live, ASAM, HERE, NVIDIA, TomTom), ki se ukvarjajo z razvojem avtonomne vožnje. Dostopnost teh zemljevidov je omejena na člane konzorcijev ali pa so podatki dostopni proti plačilu kot storitev in le z uporabo programske opreme omenjenih konzorcijev. Iz navedenih razlogov trenutno ne obstaja uveljavljen skupni standard za strukturiranje zapisa visoko ločljivih zemljevidov za potrebe avtonomne vožnje. Za to področje obstaja nekaj specifikacij za opis ceste na nivoju prometnih pasov, ki so dostopne in naročnik predvideva, da bo izvajalec pri pripravi metodologije in strukture zapisa zemljevida sledil obstoječim praksam, predvsem NDS.Live in ASAM OpenDRIVE.

Običajno so HD zemljevidi zasnovani v tri nivojski strukturi (Slika 2). Prvi nivo zaobjema klasični pristop opisa cestnega omrežja na nivoju ceste. Definira značilnosti cest, topologijo, križišča in smeri vožnje, geometrijske značilnosti v 3D z atributi. Takšni zemljevidi zadostujejo za namene običajne navigacije in izračunov poti. Drugi je nivo prometnih pasov (angl. Lane Model), ki opredeljuje potek in atribute prometnih pasov, kot npr. namen vozišča glede na modaliteto, talne oznake, ki opredeljujejo robove prometnega pasu, sosednost prometnih pasov, področja za zaustavljanje in druge prometne površine. Ta nivo podrobnosti je potreben za avtomatizacijo sprejemanja odločitev o premikih avtonomnega vozila v prometu. Tretji nivo (angl. Localization Model) zajema objekte v prostoru, ki so vozilu v pomoč pri orientaciji. Tukaj so opisane zgradbe, prometni znaki, talna signalizacija in drugi objekti. Namen takšnih zemljevidov je zagotoviti temelj, kjer se združita opis infrastrukture in zaznavni podatki pridobljeni iz senzorjev vozila, s tem pa se poveča vidno polje vozila.

Slika 2. Prikaz treh nivojev plasti HD zemljevida, (povzeto po HERE Live DH Map)

ASAM OpenDRIVE

ASAM e.V. (ang. Association for Standardization of Automation and Measuring Systems) je neprofitna organizacija, ki spodbuja standardizacijo v avtomobilski industriji in zagotavlja nevtralne platforme, ki omogočajo sodelovanje različnih akterjev v življenjskem ciklu razvoja vozil. Pomemben vidik, ki ga pokriva ASAM so simulacije, ki omogočajo testiranje avtonomne vožnje v digitalnem okolju. Za potrebe simulacij so v združenju razvili standard za opis cestnega omrežja, ki podpira simulacije in testiranje avtonomnih vozil imenovan ASAM OpenDRIVE.

OpenDRIVE omogoča opis cestnega omrežja z uporabo tehnologije XML. Podatki opisujejo ceste, prometne pasove in objekte, ki jih najdemo v cestnem telesu, kot so oznake na cesti, kakor tudi obcestni objekti. Format je primeren za opis cest na temelju podatkov zbranih s skeniranjem dejanske cestne infrastrukture.

Opis cestnega omrežja temelji na osi ceste (ang. reference line), geometrija celotne ceste, kakor tudi geometrija prometnih pasov, je povezana z glavno osjo ceste. Lokacija prometne signalizacije je lahko povezana z osjo, lahko pa je podana v globalnih koordinatah. Celotno cestno omrežje je sestavljeno iz homogenih odsekov (odsekov z enako strukturo prometnih pasov), ki so med seboj povezani (Slika 3). Sprememba strukture odseka je vodilo pri uvajanju novih odsekov. Standard omogoča tudi opis kompleksnih križišč. V križiščih se ceste stikajo in se lahko tudi deloma prekrivajo, da je možno opisati prehode med cestami, prav tako pa je mogoče opisati prehode in povezave med prometnimi pasovi.

Slika 3. Primer križišča v OpenDRIVE

Več informacij o standardih ASAM je mogoče pridobiti na https://www.asam.net/standards/detail/opendrive/.

NDS.Live

Navigation Data Standard (NDS) zagotavlja specifikacijo podatkovnih struktur za HD zemljevide in je namenjen navigaciji v vozilu in naprednim asistenčnim sistemom v vozilih (angl. Advanced Driver Assistance Systems - ADAS). Namenjen je podpori avtonomne vožnje. NDS podrobno definira, kako strukturirati in shranjevati zemljevide prometnih sistemov, definira podatkovni model, vmesnike in protokole za izmenjavo zemljevidov na učinkovit način. Podpora segmentaciji zemljevida omogoča tudi učinkovito izmenjavo in posredovanje podatkov o zemljevidih v realnem času. Tudi drugi razvijalci HD zemljevidov praviloma omogočajo zapisovanje in izmenjavo zemljevidov v formatu NDS.Live.

Podatkovne sheme NDS opredeljujejo pravila za opis prometnih pasov, poti skozi omrežje, ovir in drugih objektov in vse to v povezavi s topologijo cestnega omrežja (Slika 3). Nova generacija NDS, ki se imenuje NDS.Live podpira tako klasično kot tudi hibridno in povezano (online) navigacijo, saj omogoča posredovanje dinamičnih podatkov o cestnem omrežju med samo vožnjo. Z uvedbo sistema NDS.Live je konzorcij NDS tudi odprl specifikacijo, ki je bila prej dostopna le članom asociacije NDS, vsem zainteresiranim uporabnikom. Na voljo je brezplačen dostop do specifikacij in sistema NDS.Live, ki je sedaj strukturiran modularno, tako da podpira tako statične, dinamične, kot tudi realno časovne podatke, omogoča ciljno posredovanje informacij ter dinamično selekcijo geometrijskih in ostalih lastnosti, ki jih uporabniki želijo izmenjevati.

Slika 3. Primer vizualizacije ceste in prometnih pasov ter križišča z uporabo NDS.Live

NDS.Live je tronivojski model, ki omogoča opis cestnega omrežja, opis prometnih pasov ter drugih objektov pomembnih za promet in lokalizacijo vozila tako geometrijsko, kot tudi atributno.

Več informacij o podatkovnem modelu in drugih značilnostih NDS.Live je mogoče brezplačno pridobiti na spletni strani združenja NDS z brezplačno registracijo v sistem NDS.Live (https://www.nds.live/).

Ažuriranje podatkov

Velikost in dinamična narava prometnih omrežij zahtevata stalno ažuriranje podatkov, kakor tudi distribucijo sprememb vsem ponudnikom storitev na prometni infrastrukturi in drugim deležnikom. Pri tem velika količina podatkov in veliko število uporabnikov predstavlja določene izzive. HD zemljevid mora omogočati kontinuirano ažuriranje vsebine in strukture. V tej nalogi naročnik pričakuje, da bo ob skladnosti podatkovnih struktur z v svetu uveljavljenimi formati, rešitev omogočala tudi redno periodično ažuriranje vsebin zemljevidov.

Izzive dinamičnega ažuriranja naslavlja tudi iniciativa TN-ITS, ki je nastala prav iz potreb ažuriranja podatkov o prometni infrastrukturi. Upravni organi in upravljalci javne infrastrukture sprejemajo ukrepe in uvajajo regulativne in druge spremembe, ki se nanašajo na prometno omrežje. Ti podatki postanejo statični atributi prometnega omrežja in postanejo sestavina digitalne prometne infrastrukture. Deležniki, ki razvijajo digitalne storitve na področju ITS, vse spremembe, ki se nanašajo na prometno omrežje potrebujejo za zagotavljanje pravilnih in ažurnih informacij za uporabnike storitev.

TN-ITS omogoča izmenjavo informacij o spremembah digitalne prometne infrastrukture s poudarkom na atributih prometne varnosti. Specifikacija določa konceptualno shemo izmenjevalnega formata ter predpisuje fizični izmenjevalni format za zapis in prenos podatkov. TN-ITS je skladna z direktivo INSPIRE. Cilj TN-ITS je zagotoviti pravilne, kakovostne in ažurne podatke o cestni infrastrukturi, zemljevidih in statičnih lastnostih cestnega omrežja. Primarno je TN-ITS namenjen prenosu podatkov, ki se nanašajo na prometno regulativo, vendar podpira tudi druge vidike povezane s prometom in cestami. TN-ITS v Sloveniji že uporabljamo, je del informacijskega sistema NCUP in ga je potrebno upoštevati pri izvedbi projekta predvsem v zvezi s prometno signalizacijo.

Naročnik izvajalcu nalaga, da bo pri izvedbi projekta sledil mednarodno uveljavljenim specifikacijam za opis ceste in prometnih pasov, kjer je to mogoče in kjer specifikacije obstajajo.

DARS – Avtoceste in hitre ceste

V preteklosti je v Sloveniji s strani DARS izveden soroden projekt iz področja zajema podatkov o prometni infrastrukturi.

Za potrebe posodobitve podatkov o digitalni prometni infrastrukturi za področje avtocest v Sloveniji, je DARS v letu 2020 opravil mobilno lasersko skeniranja (MLS) celotnega AC/HC omrežja v upravljanju DARS. Poleg samega zajema podatkov z LiDAR je bilo izvedeno še sferično fotografiranje z natančnostjo 5cm.

Ker je bilo snemanje izvedeno v prostem prometu, je bila zahtevana tudi anonimizacija zaradi varovanja osebnih podatkov. Izdelani so bili oblaki 3D-točk v formatu LAS. Gostota točk v oblaku točk je bila približno 4000 točk/m2.

Sferične fotografije so bile izdelane v georeferenciranem formatu JPG. Izkušnja DARSa je, da se z MLS zajame le-to kar laserski prebirnik na avtomobilu “vidi” v okolici. Tako v primeru visokih ovir (npr. protihrupne odbojne ograje) podatki na drugi (senčni) strani niso zajeti. Rešitev bi bila kombinacija MLS z aero-laserskim skeniranjem (dron v zraku). S tem bi dosegli širši pas skeniranja (npr. teren 50 m levo/desno od ceste). Za teren zadostuje manjša gostota 3D točk (npr. 20 točk/m2).

DARS ugotavlja, da je bistvena tudi položajna natančnost zajetih podatkov. Zato je DARS za MLS predpisal manj kot 10 cm položajne natančnosti. Za natančnejšo umestitev zajetega oblaka 3D točk je bilo definiranih 4000 oslonilnih točk (angl. ground control points, GCP) ob cestnem omrežju, ki jih je izvajalec uporabil za umeščanje in kontrolo pripravljenega oblaka 3D točk. Za dodatno kontrolo je bilo na vzorčnem območju izvedeno še kontrolno lasersko skeniranje s terestričnim skenerjem, kjer je bila izdelana primerjava z MLS in ugotovljeno ujemanje obeh oblakov 3D točk na približno 2 cm.

V okviru naknadne obdelave je bilo izvedeno tudi obarvanje oblakov 3D točk glede na intenziteto odboja. Barve so bile uporabljene za pripravo geometrijske mreže, ki je bila potem uporabljena za izdelavo ploskev za 3D objekte kot npr. cesta, ograja, znak, vegetacija.

S pomočjo pripravljenega oblaka 3D točk so bile izvedene korekcije cestne osi v 3D os za vse ceste v upravljanju DARS.

Vsebina naročila

Naročnik pričakuje, da bo izvajalec v okviru projekta izvedel naslednje sklope aktivnosti vzpostavitve digitalne prometne infrastrukture (Slika 4):

- Priprava in načrtovanje izvedbe

- Zajem podatkov na terenu z mobilnim laserskim skeniranjem

- Zajem podatkov na terenu s sferičnim fotografiranjem

- Analiza, izvrednotenje podatkov in priprava rezultatov

  - Obdelava in analiza pridobljenih podatkov

  - Identifikacija objektov DPI

  - Vzorčno preverjanje skladnosti modela DPI s stanjem na terenu

  - Priprava kataloga objektov DPI

- Priprava načrta podatkovnega modela za vzpostavitev podatkovnega skladišča DPI

- Priprava predloga o povezavi DPI z BCP

Slika 4. Delotok projekta digitalna prometna infrastruktura

Zajem podatkov

Zahteve za zajemanje podatkov

Izvajalec bo zajem izvedel za cestno omrežje (glej Prilogo A), in sicer za državne ceste kategorij G1 (glavna cesta I. reda) in G2 (glavna cesta II. reda) v skupni dolžini 797,43 km. Vključene bodo tudi regionalne ceste R1 v skupni dolžini 945,55 km in izbrani odseki regionalnih cest R2 v dolžini 193,307 km (Tabela 1). Skupna dolžina vseh cest, ki jih naloga obsega je 1936,287 km kar zaokrožimo na 1937 km.

Tabela 1. Seznam izbranih odsekov R2

| IVRC | Cesta | Odsek | Opis | Dolžina odseka (v metrih) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R2 | 437 | 0268 | ŠENTILJ-PESNICA | 10.498 |
| R2 | 430 | 0274 | SLIVNICA-SL.BISTRICA | 13.060 |
| R2 | 430 | 0275 | SL.BISTRICA | 2.626 |
| R2 | 430 | 0276 | SL.BISTRICA-LOŽNICA | 1.593 |
| R2 | 430 | 0277 | LOŽNICA-TEPANJE | 7.910 |
| R2 | 451 | 1448 | ARJA VAS-ŽALEC | 2.090 |
| R2 | 447 | 0286 | MEDLOG-PETROVČE | 3.306 |
| R2 | 447 | 0287 | PETROVČE-ŽALEC | 1.519 |
| R2 | 447 | 0288 | ŠEMPETER-LATKOVA VAS | 591 |
| R2 | 447 | 0289 | LATKOVA VAS-ŠENTRUPERT | 1.420 |
| R2 | 447 | 0290 | ŠENTRUPERT-LOČICA | 11.905 |
| R2 | 447 | 0291 | LOČICA-TROJANE | 6.066 |
| R2 | 447 | 0292 | TROJANE-ŽELODNIK | 21.857 |
| R2 | 447 | 0293 | ŽELODNIK-DOMŽALE | 4.285 |
| R2 | 447 | 0294 | DOMŽALE-TRZIN | 2.603 |
| R2 | 447 | 0367 | ŽALEC-ŠEMPETER | 5.980 |
| R2 | 409 | 0300 | BREZOVICA-VRHNIKA | 13.161 |
| R2 | 409 | 0301 | VRHNIKA-LOGATEC | 9.525 |
| R2 | 409 | 0302 | LOGATEC (TRŽAŠKA C.) | 900 |
| R2 | 409 | 0358 | LJ(VIČ)-BREZOVICA | 2.741 |
| R2 | 452 | 0206 | JAVORNIK-ŽIROVNICA | 5.013 |
| R2 | 452 | 0207 | ŽIROVNICA-LESCE | 4.957 |
| R2 | 452 | 0208 | LESCE-ČRNIVEC | 7.423 |
| R2 | 416 | 1346 | LITIJA-ŠMARTNO | 2.791 |
| R2 | 416 | 1347 | ŠMARTNO-GRM | 14.789 |
| R2 | 416 | 1348 | RADOHOVA VAS-BIČ | 2.951 |
| R2 | 448 | 0220 | PRIKLJ. TREBNJE Z-TREBNJE | 4.005 |
| R2 | 448 | 0221 | GRM - ŠENTJURIJ | 5.318 |
| R2 | 448 | 0222 | PRIKLJ. NM ZAHOD-LOČNA | 2.325 |
| R2 | 448 | 0223 | NM(MAČKOVEC)-OTOČEC | 3.878 |
| R2 | 448 | 0224 | OTOČEC-KRONOVO | 2.115 |
| R2 | 448 | 1160 | PLUSKA - PRIKLJ. TREBNJE Z | 1.126 |
| R2 | 448 | 1510 | ŠENTJURIJ-PRIKLJ. NM ZAHOD | 5.756 |
| R2 | 448 | 1512 | NOVO MESTO (LOČNA-MAČKOVEC) | 935 |
| R2 | 448 | 1513 | KRONOVO-DOLENJE KRONOVO | 715 |
| R2 | 448 | 1514 | DOLENJE KRONOVO-DOBRAVA | 5.374 |
|  |  |  | Skupaj metrov: | 193.307 |

Načrt za izvedbo zajema podatkov

Izvajalec je pred začetkom izvedbe projekta dolžan pripraviti načrt zajema podatkov s sistemom za mobilno kartiranje (angl. MMS – mobile mapping system). Načrt mora vsebovati seznam in opis tehnične opreme (MLS – mobilni sistem LIDAR, sferična 360 stopinjska kamera, parametre za GNSS in IMU) in terminski plan zajema podatkov, ki mora upoštevati tudi dejavnike, ki povzročijo motnje pri zajemu podatkov (gostota prometa, ovire/zapore cest, deževno vreme, prekomerna vegetacija, itd.). Zahteve za načrt so zapisane v naslednjih podpoglavjih. Pred izvedbo ta načrt pregleda in potrdi naročnik.

Sistem za mobilno kartiranje

Sistem za mobilno kartiranje mora vsebovati vozilo z nameščeno tehnično opremo: MLS za zajem oblaka 3D točk, sferično digitalno kamero za zajem 360° panoramske slike, anteno za globalno pozicioniranje (GNSS -Global Navigation Satellite System; GPS) in inercialno merilno enoto (IMU - Inertial Measurement Unit). Tehnična oprema mora zadoščati zahtevam po visoki absolutni in relativni natančnosti oblaka 3D točk, ki se zahtevajo za izdelavo zemljevidov HD.

Merilni senzorji MLS za zajem podatkov morajo biti kalibrirani z veljavnostjo kalibracije ves čas zajema podatkov. Potrdilo o izvedeni kalibraciji in skladnost opreme s tehničnimi pogoji izvajalec predloži v 10 dneh po podpisu pogodbe. Sistem MLS naj bo nameščen na streho vozila na primerno višino, tako da bo zagotavljal optimalno pokrivnost fotografij in oblakov 3D točk.

Slikovni zajem naj se izvaja sočasno z MLS. Izvajalec opravi fotografiranje območja laserskega skeniranja, in sicer tako, da se zajeta slika prekriva z območjem, ki ga pokriva MLS. Naročnik priporoča zajem slike s kombinacijo šestih kamer, katerih slike se združijo v panoramski pogled (npr. Ladybug kamera).

Naročnik razpolaga z velikim številom prostorskih podatkov z znanimi koordinatami v državnem koordinatnem sistemu, določenimi z geodetsko natančnostjo, ki jih lahko zagotovi izvajalcu pri izvedbi del ali naknadni obdelavi kot oslonilne točke.

Delotok za zajem podatkov

Sistem za mobilno kartiranje mora, hkrati z zajemom oblakov 3D točk z MLS, zajemati fotografije s sferično kamero in izvajati meritev z GNSS/IMU. Zajete podatke je potrebno naknadno georeferencirati v globalnem koordinatnem sistemu D96/TM. Oblaki 3D točk morajo biti položajno skladni z zajetimi fotografijami.

Izvajalec mora načrtovati frekvenco zajema sferičnih fotografij glede na hitrost vožnje (npr. zajem fotografije na vsaka 2m pri hitrosti vozila 50 km/h, in na vsakih 5m pri hitrosti 80 km/h). Zahtevana minimalna ločljivost fotografiranja je 8k (30 MP) pri frekvenci snemanja 30 posnetkov na sekundo. Pogled posnetka naj bo panoramska slika, ki zajema 360°.

Načrtovati je potrebno tudi izbiro lokacij oslonilnih točk (angl. ground control points) za umerjanje 3D oblaka točk (npr. 2 do 4 točke na 1 km ceste). Za vsako oslonilno točko je potrebno podati lokacijsko natančnost v horozontalni in vertikalni smeri.

Prav tako je potrebno načrtovati minimalno gostoto oblaka 3D točk, ki mora biti vsaj 1000 točk na m2 (kvadratni meter) kar omogoča boljšo identifikacijo objektov in značilnosti ceste (robovi, meje med pasovi) in olajša izdelavo zemljevida HD.

Dvosmerni odseki ceste se zajamejo enkrat v vsako smer. Enosmerni odseki se snemajo enkrat. Večpasovne ceste se snemajo z vožnjo po enem voznem pasu v vsaki smeri, tako da se posname osnovni in vzporedni vozni pas. Križišča je potrebno posneti na način, da je mogoče pravilno in v zahtevani natančnosti določiti osi vseh možnih prehodov križišča.

Posebni vozni pasovi, npr. vozni pas namenjen samo javnemu potniškemu prometu, kolesarska steza in podobno, se posnamejo kot vzporedni vozni pasovi osnovnemu voznemu pasu. Kjer to ni mogoče, je potrebno te vozne pasove zajeti posebej. Izvajalec mora zajeti pasove za vse prometne modalnosti.

Zajem podatkov bo potekal v odprtem prometnem toku in brez posebnega varovanja, zato naj se izvaja s hitrostjo, ki minimalno ovira promet.

Zahtevane natančnosti sistema za mobilno kartiranje

Za kvaliteto zajema oblakov 3D točk z MLS, ki se bodo uporabili za pripravo zemljevidov HD za avtonomno vožnjo, se skladno z literaturo (, , , ) in industrijskimi standardi, mora sistem za mobilno kartiranje izpolnjevati zahteve iz spodnje tabele.

| Naprava | Parameter | Vrednost |
| --- | --- | --- |
| MLS | Število rotacijskih laserjev | 2 |
|  | sistemska napaka (skupna akumulirana napaka), ki vpliva na absolutno in relativno natančnost obdelanega oblaka 3D točk in posledično na natančnost oznak voznih pasov, robov cest in višine robnikov.) | ± 1 cm na razdalji, ki ni manjša od 100m |
|  | domet sistema laserskega skeniranja | vsaj 50 m |
|  | divergentni kot laserskega žarka (razpršenost) | manjši od 0.5 mrad |
|  | Kotna natančnost (vpliva na popačenje objektov v oblaku 3D točk) | ±0.005° to ±0.01° |
| GNSS | Metoda procesiranja | zadostuje PPK (Post-Processed Kinematics) za natančnost +/- 1-2 cm in v kombinaciji z dobro definirami oslonilnimi točkami |
| IMU | kotna natančnost (R,P,M) brez GNSS (1km ali 1m) | natančnost 0,01° ali boljše |
|  | natančnost (v metrih) | vsaj [0.03,0.03,0.06] |

Zahtevane natančnosti obdelanega oblaka 3D točk za zemljevid HD

V procesu ustvarjanja zemljevidov HD za avtonomno vožnjo mora izvajalec iz oblakov 3D točk izdelati topologijo cestnega omrežja. Pri tem  je ključnega pomena doseganje zahtevane absolutne in relativne natančnosti v obdelanih oblakih 3D točk.

Absolutna natančnost se nanaša na poravnavo oblaka točk z globalnimi koordinatami v realnem svetu. Absolutno natančnost delimo na horizontalno (po koordinati X in Y) in vertikalno (po koordinati Z) natančnost. Pri izdelavi zemljevida HD je zagotavljanje nizke vrednosti za horizontalne natančnosti bolj pomembno kot vertikalna natančnost, saj se avtonomna vozila bolj zanašajo na vzdolžno kot na višinsko določanje položaja.

Relativna natančnost se nanaša na notranjo skladnost oblaka 3D točk, ki zagotavlja, da so prostorska razmerja (relativni položaji) med točkami natančna.

Absolutna in relativna natančnost vplivata na skupno absolutno pozicijsko natančnost (angl. absolute positional accuracy).

Obdelan oblak točk mora za potrebe izdelave zemljevida HD izpolnjevati zahteve za absolutno in relativno natančnost kot je prikazano v tabeli (skladno z literaturo):

| Vrsta natančnosti | Zahteva |
| --- | --- |
| Absolutna natančnost oblaka 3D točk | ≤ 20 cm (horizontalno), ≤ 30 cm (vertikalno) |
| Relativna natančnost oblaka 3D točk | ≤ 1-3 cm |

Končni izdelki zajema podatkov

Oblak točk je potrebno prečistiti in točke dodatno klasificirati. Iz posnetka je potrebno odstraniti šum, ki je posledica prisotnosti drugih vozil ali objektov (npr. pešci, stvari na ali ob vozišču).

Izvajalec naj izvede klasifikacijo oblakov točk v razrede definirane v spodnji tabeli (Tabela 2):

Tabela 2. Seznam razredov za klasifikacijo objektov v oblaku točk

| Razred | Opis objektov |
| --- | --- |
| R1 | Vozišče (prometni pasovi za motorna vozila, dodatni pasovi, robni ali odstavni pasovi) |
| R2 | Stavbe (počivališča, vzdrževalni objekti, drugi objekti) |
| R3 | Inženirski objekti (predori, mostovi, viadukti, podvozi, nadvozi, železniški nadvozi, pokriti vkopi, podporni in oporni zidovi) |
| R4 | Visoka vegetacija (drevje, grmovje) |
| R5 | Cestna oprema (odbojne ograje, protihrupne ograje, vertikalna in horizontalna signalizacija, obvestilne table oz. portali elektronskega sistema cestninjenja) |

Izvajalec mora naročniku dostaviti naslednje končne produkte snemanj MLS (predvideno je odlaganje v oblak):

- vse trajektorije snemalnega vozila po cestnih odsekih in smereh snemanja,

- registrirane in georeferencirane oblake točk v formatu LAS (ali zLAS – kompresiran LAS) celotnega naročenega območja v koordinatnem sistemu D96/TM in brez šumov,

- oblaki točk naj bodo obarvani (RGB glede na intenziteto odboja) in označeni skladno s klasifikacijo,

- klasifikacija naj bo izvedena v naslednje razrede: vozišče, stavbe, inženirski objekti, visoka vegetacija, cestna oprema (Tabela 2).

Izvajalec mora naročniku dostaviti naslednje končne produkte fotografskega snemanja (predvidoma v oblak):

- vse trajektorije snemalnega vozila po cestnih odsekih in smereh snemanja,

- registrirane in georeferencirane fotografije celotnega naročenega območja v koordinatnem sistemu D96/TM,

- posnetki morajo biti povezani oziroma umeščeni na trajektorijo snemanja,

- fotografije morajo biti anonimizirane oz. obdelane tako, da so na njih zamegljeni, zabrisani ali drugače skriti elementi, ki bi omogočali identifikacijo ljudi in stvari (na primer, potrebno je zabrisati osebe, napise, registrske in druge identifikacijske oznake),

Metodologija

Vzporedno s skeniranjem, zajemom podatkov in obdelavo oblaka MLS, izvajalec razvije metodologijo za izdelavo HD zemljevida, ki vključuje najmanj nivo cestnega omrežja, nivo prometnih pasov opredeljenih z osjo (prostorsko linijo, ki poteka po sredini prometnega pasu) ter mejnimi elementi (robovi prometnih pasov). Konceptualni primer prikazujeta Slika 5 in Slika 6).

Pri razvoju se izvajalec zgleduje po pristopu in podatkovnih shemah NDS.Live. Če v pristopu odstopa od NDS.Live specifikacije, mora izvajalec odstopanja ustrezno utemeljiti.

Slika 5. Konceptualni primer uporabe metodologije za izdelavo HD zemljevida (primer krožišča Bresternica na G1, pogled v perspektivi)

Slika 6. Konceptualni primer uporabe metodologije za izdelavo HD zemljevida (primer krožišča Bresternica na G1, pogled v tlorisu)

Identifikacija objektov DPI

Izvajalec iz podatkov zajetih z MLS in fotografiranjem pripravi register objektov DPI. V posnetkih mora identificirati in geometrijsko ter atributno opisati naslednje kategorije objektov:

- površine prometnih pasov (ceste, križišča, parkirišča, kolesarske steze) in njihove mejne (robne) elemente

- os (središčnica) za vsak prometni pas (ceste, križišča, parkirišča, kolesarske steze)

- oznake horizontalne prometne signalizacije, pozicije in vrste vertikalne prometne signalizacije (prometni znaki, obvestilne table, semaforji). Izvajalec geometrijsko in atributno opiše tudi veljavnost posamezne prometne signalizacije, predvsem pa prepovedi in omejitve.

Vse navedene objekte je potrebno opredeliti v 3D prostoru. V atributnem delu je vse elemente potrebno opremiti tudi z oznako cestnega odseka in stacionažami po BCP. Oznake horizontalne in vertikalne prometne signalizacije je potrebno definirati skladno s katastrom prometne signalizacije DRSI znotraj katerega so podani šifranti posameznih tipov znakov. Izvajalec izvede tudi primerjavo med stanjem podatkovne baze WEPS in dejanskim stanjem prometne signalizacije na terenu ter ustvari podatkovni sloj prometne signalizacije v bazi PGIS, ki vključuje obstoječe objekte iz WEPS, nove objekte, ki jih v WEPS ni, za vsak objekt se zapiše statusni atribut (nov objekt - ga ni v WEPS; obstoječi objekt – atributi v WEPS so ustrezni; obstoječi objekt - atributi iz WEPS so posodobljeni).

ad 1

Za vsak prometni pas se opredelita levi in desni rob, v natančnosti nekaj centimetrov. Robove se določi na osnovi talne signalizacije (črta, ki označuje rob vozišča, vmesne prekinjene ali neprekinjene črte) ali z robom vozišča, če le-ta ni označen s črto. Ker imajo črte širino, se rob posameznega prometnega pasu določa po sredini črte. Prometnim pasovom je potrebno določiti sosede. Prometna pasova sta sosednja, če pripadata istemu vozišču in si delita rob. Križišča se geometrijsko opredelijo kot celovita površina omejena s sklenjenim robom. Geometrija prometnih pasov se stika z geometrijo križišč, osi prometnih pasov pa potekajo skozi križišča, kjer se lahko povezujejo, razcepijo ali združijo. Površine prometnih pasov se opišejo kot 3D poligoni z atributi.

ad 2

Os se določi po sredini prometnega pasu, v natančnosti nekaj centimetrov, kot 3D lomljenka. Če je to relevantno, je osi potrebno opremiti s podatkom o smeri vožnje. Osi prometnih pasov se povezujejo v prometno omrežje na nivoju prometnih pasov. Model omrežja mora biti povezan model, ki vsebuje tako osi prometnih pasov kot križišča. V križiščih se povezava med osmi prometnih pasov določi, če se osi stikata ali križata in je možen/dovoljen prehod vozil iz ene na drugo os. Za določitev osi po prometnem pasu se uporabijo robovi prometnega pasu.

ad 1 in 2

Izvajalec za opis omrežja razvije lastno metodologijo, vendar se pri tem mora zgledovati po ustaljeni praksi v industriji HD zemljevidov. Če se izvajalec odloči za lastne podatkovne strukture, mora zagotoviti, da je zemljevide mogoče preslikati v format NDS.Live ter pripraviti metode za preslikavo.

ad 3

Izvajalec mora iz zajetih podatkov izločiti tudi atribute prometne signalizacije, ki se nanašajo na omejitve hitrosti in prepovedi prometa (npr. omejitve glede teže, višine, prometa za tovorna vozila, prepovedi zavijanja ipd.). Za vso prometno signalizacijo prepovedi in omejitev mora izvajalec tudi vektorsko opredeliti veljavnost atributa. Rezultat mora podati vektorski sloj prometne signalizacije z atributi prepovedi in omejitev.

Ti podatki so ključni za izmenjavo po specifikaciji TN-ITS in za nadaljnjo uporabo v C-ITS in HD zemljevidih. Zato mora biti vsaka taka prometna ureditev georeferencirana ter atributno opisana s tipom, veljavnostjo, smerjo vožnje in cestnim odsekom.

Razpoložljivi podatki:

Med izvajanjem projekta bo za potrebe identifikacije elementov digitalne prometne infrastrukture izvajalcu na voljo dostop do obstoječih repozitorijev cestne infrastrukture, kot so banka cestnih podatkov (BCP), evidenca prometne signalizacije (WEPS), podatki o državnem cestnem omrežju (DCO) in drugi podatki o cestnem omrežju s katerimi razpolaga naročnik v okviru baze podatkov PGIS. Navedene podatke lahko izvajalec uporablja kot referenco pri razpoznavanju posnetkov pridobljenih v tem projektu.

Končni izdelek identifikacije objektov DPI

Izvajalec bo pripravil geometrijske in atributne podatke celotnega obravnavanega prometnega omrežja ter jih strukturiral z metodologijo, ki jo bo razvil v tej nalogi. Pri tem bodo elementi opredeljeni s 3D koordinatami x, y, z in m (»measure« z opisom stacionaže), elementi vzdolž cestnih odsekov pa tudi z atributom stacionaža (v metrih po BCP). Vsi elementi morajo biti opremljeni tudi z oznako cestnega odseka in stacionaže (začetek in konec) po BCP.

Med končne produkte mora izvajalec vključiti tudi poseben sloj v vektorski obliki za omejitve hitrosti in prometne prepovedi, ločen po vrstah prepovedi. Vsak element mora biti:

- opisno klasificiran (npr. omejitev hitrosti, prepoved za tovorna vozila itd.),

- časovno označen, če je omejitev časovno pogojena (npr. prepoved med 6. in 18. uro),

- primeren za izvoz v standardizirani format TN-ITS (npr. DATEX II, TN-ITS GML/JSON strukture).

Vsa ostala infrastruktura (tako fizična kot vsebinska, npr. omejitve, pravila) se poveže na podatke o omrežju, skladno z razvito metodologijo.

Podatke o DPI bo izvajalec naložil v podatkovno bazo PGIS (prometni GIS), ki je del informacijskega sistema NCUP.

Preverjanje skladnosti modela DPI s stanjem na terenu

Izvajalec opravi testiranje pravilnosti identificiranih objektov na 10% posnetega cestnega omrežja. Dele omrežja za testiranje mora izvajalec uskladiti z naročnikom in pridobiti soglasje naročnika za izbrano področje. Področje testiranja ni nujno lokacijsko enotno, torej je lahko sestavljeno iz več delov celotnega posnetega omrežja. Pri izboru naj izvajalec upošteva raznolikost in specifičnost določenih delov omrežja iz vidika razpoznavanja elementov, tako da pokrije večino izjem in za razpoznavanje težavnih odsekov.

Izvajalec testiranje izvede s pregledom/merjenjem dejanskega stanja na terenu, ki ga primerja s pozicijo in geometrijo identificiranih elementov DPI. Pri tem mora pri merjenju uporabiti drugo metodo, kot je bila uporabljena za osnovni zajem podatkov.

Natančnost določenih osi je potrebno preveriti za vse prometne pasove v testiranje vključenih cestnih odsekov, in sicer na vsaj 10 točkah enakomerno porazdeljenih vzdolž odseka (npr. na desetih pozicijah vzdolž odseka se preveri pravilnost identificirane lokacije za levi in desni rob vozišča).

Natančnost pozicij ostalih objektov se preverja tako, da se preveri vsaj pozicija začetka, sredine in konca vzdolžnega objekta, pozicije karakterističnih mejnih točk za površine (npr. parkirišča) ali pozicije točkovnega elementa (prometna signalizacija).

Izvajalec pred testiranjem pripravi podroben načrt testiranja in pridobi soglasje naročnika o njegovi ustreznosti. Naročnik lahko zahteva prisotnost predstavnika naročnika med izvedbo testiranja.

Končni izdelek preverjanja skladnosti modela DPI

Izvajalec kot rezultat projektne aktivnosti dostavi:

- rezultate izvedenih meritev v državnem koordinatnem sistemu D96/TM v formatu GIS, točke morajo biti atributno opremljene z oznako elementa, ki ustreza identificiranemu elementu DPI,

- poročilo o preverjanju pravilnosti in popolnosti identifikacije objektov DPI, navesti je potrebno pravilno identificirane objekte, nepravilno identificirane objekte (glede na tip objekta), objekte z napačno določeno lokacijo ter neidentificirane objekte.

Podatkovni model

Končne izdelke zajema podatkov in identifikacije objektov DPI je potrebno arhivirati v podatkovno bazo v okviru PBMPP. V ta namen je v tem podpoglavju opisan predlog podatkovnega modela za DPI.

Podatkovni model za rezultate zajema podatkov mora vsebovati vsaj naslednje entitete:

- Cestni odseki

- Snemalna vozila

- Zajem podatkov

- Trajektorije snemalnega vozila

- Georeferencirani oblaki točk

- Klasifikacija oblakov točk

- Fotografije

- Fotografije in cestni odseki

Rezultat metodološkega dela z obdelavo rezultatov zajema podatkov je zemljevid HD, ki mora biti konceptualno strukturiran z vsaj naslednjimi entitetami:

- Omrežje

- Ceste in pasovi

- Prometni objekti

- Prometna signalizacija

Predlagani podatkovni model predstavlja osnovo, ki jo naj izvajalec upošteva pri izvedbi razvojnega podatkovnega modela. Izvajalec mora preučiti predlagane metodologije ASAM OpenDrive in NDS.Live ter predlagani podatkovni model ustrezno prilagoditi tem metodologijam.

Razred »Cestni odseki«

Razred »Cestni odseki« (Tabela 3) naj se zgleduje po zapisu cestnih odsekov, kot ga poznamo iz BCP. Objekti zapisani v tabeli naj ustrezajo časovnemu preseku stanja BCP v času izvajanja projekta.

Razred »Snemalna vozila«

Razred »Snemalna vozila« (Tabela 3) vsebuje vse minimalno zahtevane atribute za opis snemalnega vozila s katerim se je izvajal zajem podatkov.

Tabela 3. Razred »Snemalna vozila«

| Atribut | Tip | Opis |
| --- | --- | --- |
| Id | Guid | Enolični identifikator |
| Naziv | String | Naziv vozila |
| Opis | String | Opis vozila |
| RegistrskaOznaka | String | Registrska oznaka vozila |
| RegistracijaVeljavnostDo | Date | Datum do katerega je veljavna registracija |
| Lastnik | String | Za označevanje odsekov ces |
| Opomba | String | Dodatne opombe |
| Avtor | String | Avtor zadnje spremembe zapisa |
| DatumSpremembe | DateTime | Časovna značka zadnje spremembe zapisa |

Razred »Zajem podatkov«

Razred »Zajem podatkov« (Tabela 4) vsebuje vse minimalno zahtevane atribute za beleženje izvedbe snemanja po dnevih.

Tabela 4. Razred »Zajem podatkov«

| Atribut | Tip | Opis |
| --- | --- | --- |
| Id | Guid | Enolični identifikator |
| Naziv | String | Npr. Zajem1 |
| Opis | String | Kratek opis zajema podatkov; npr.sferično fotografiranje med Sl. Bistrico in Hočami |
| Datum | Date | Datum zajema |
| SeznamOdsekov | List<Odseki> | Seznam vseh odsekov zajema |
| OblakTock | List<OblakiTock> | Seznam zajetih in georeferenciranih oblakov točk, za odsek je lahko pripravljenih več oblakov točk |
| Fotografije | List<Fotografije> | Seznam sferičnih fotografij kot rezultat zajema |
| VoziloId | Guid | ID vozila za zajem |
| SteviloKk | Integer | Število izvedenih km zajema (zaokroženo) |
| Opomba | String | Dodatne opombe |
| Avtor | String | Avtor zadnje spremembe zapisa |
| DatumSpremembe | DateTime | Časovna značka zadnje spremembe zapisa |

Razred »Trajektorije snemalnega vozila«

Razred »Trajektorije snemalnega vozila« (Tabela 5) vsebuje vse minimalno zahtevane atribute za beleženje izvedbe trajektorije snemalnega vozila na dan zajema podatkov.

Tabela 5. Razred »Trajektorije snemalnega vozila«

| Atribut | Tip | Opis |
| --- | --- | --- |
| Id | Guid | Enolični identifikator |
| Naziv | String | Npr. Trajektorija1 |
| Opis | String | Kratek opis |
| ZajemPodatkovId | Guid | Povezava z ZajemPodatkov.Id |
| SnemalnoVoziloId | Guid | Povezava na SnemalnaVozila.Id |
| Geometrija | List<3DTocka> | Seznam prostorskih točk trajektorije |
| Opomba | String | Dodatne opombe |
| Avtor | String | Avtor zadnje spremembe zapisa |
| DatumSpremembe | DateTime | Časovna značka zadnje spremembe zapisa |

Razred »Oblaki točk«

Razred »Oblaki točk« (Tabela 6) vsebuje vse minimalno zahtevane atribute za shranjevanje obdelanega (georeferenciranega) oblaka 3D točk kot rezultat zajema.

Tabela 6. Razred »Georeferencirani oblaki točk«

| Atribut | Tip | Opis |
| --- | --- | --- |
| Id | Guid | Enolični identifikator |
| Naziv | String | Npr. OblakTočk1 |
| Opis | String | Kratek opis |
| OblakTock | Blob | Binarni zapis oblaka točk |
| Klasifikacija | Boolean | Da, Ne (True, False) |
| OblakTockFormat | String | Npr. LAS ali ZLAS |
| Opomba | String | Dodatne opombe |
| Avtor | String | Avtor zadnje spremembe zapisa |
| DatumSpremembe | DateTime | Časovna značka zadnje spremembe zapisa |

Razred »Fotografije«

Razred »Fotografije« (Tabela 7) vsebuje vse minimalno zahtevane atribute za shranjevanje sferičnih fotografij kot rezultat zajema.

Tabela 7. Razred »Fotografije«

| Atribut | Tip | Opis |
| --- | --- | --- |
| Id | Guid | Enolični identifikator |
| Naziv | String | Npr. SferičnaFotografija1 |
| Opis | String | Kratek opis |
| Fotografija | Blob | Binarni zapis fotografije |
| FotografijaFormat | String | Npr. JPEG, PNG |
| Opomba | String | Dodatne opombe |
| Avtor | String | Avtor zadnje spremembe zapisa |
| DatumSpremembe | DateTime | Časovna značka zadnje spremembe zapisa |

Razred »Omrežje«

Razred »Omrežje« (Tabela 8) vsebuje vse minimalno zahtevane atribute za shranjevanje omrežja zemljevida HD.

Tabela 8. Razred »Omrežje«

| Atribut | Tip | Opis |
| --- | --- | --- |
| Id | Guid | Enolični identifikator |
| Naziv | String | Npr. Omrežje1 |
| Opis | String | Kratek opis |
| Ceste | List<Ceste> | Povezava na Ceste.Id |
| Opomba | String | Dodatne opombe |
| Avtor | String | Avtor zadnje spremembe zapisa |
| DatumSpremembe | DateTime | Časovna značka zadnje spremembe zapisa |

Razred »Ceste«

Razred »Ceste« (Tabela 9) vsebuje vse minimalno zahtevane atribute za shranjevanje cest, ki jih sestavljajo odseki in tvorijo omrežje zemljevida HD. Ceste morajo biti usklajene z BCP.

Tabela 9. Razred »Ceste«

| Atribut | Tip | Opis |
| --- | --- | --- |
| Id | Guid | Enolični identifikator |
| Naziv | String | Npr. Cesta1 |
| Opis | String | Kratek opis |
| Odseki | List<Odseki> | Povezava na Odseki.Id |
| Opomba | String | Dodatne opombe |
| Avtor | String | Avtor zadnje spremembe zapisa |
| DatumSpremembe | DateTime | Časovna značka zadnje spremembe zapisa |

Razred »Odseki«

Razred »Odseki« (Tabela 10) vsebuje vse minimalno zahtevane atribute za shranjevanje odsekov ceste, njihove geometrije in povezave s cestami zemljevida HD. Odseki morajo biti usklajeni z BCP.

Tabela 10. Razred »Odseki«

| Atribut | Tip | Opis |
| --- | --- | --- |
| Id | Guid | Enolični identifikator |
| Naziv | String | Npr. Odsek1 |
| Opis | String | Kratek opis |
| StevilkaOdseka | Integer | Zaporedna številka odseka |
| StacionazaZacetek | Double | Začetna stacionaža ceste (tekoči km) |
| StacionazaKonec | Double | Končna stacionaža ceste (tekoči km) |
| Opomba | String | Dodatne opombe |
| Avtor | String | Avtor zadnje spremembe zapisa |
| DatumSpremembe | DateTime | Časovna značka zadnje spremembe zapisa |

Razred »Pasovi«

Razred »Pasovi« (Tabela 11) vsebuje vse minimalno zahtevane atribute za shranjevanje podatkov o pasovih na cestnih odsekih za zemljevid HD.

Tabela 11. Razred »Pasovi«

| Atribut | Tip | Opis |
| --- | --- | --- |
| Id | Guid | Enolični identifikator |
| Naziv | String | Npr. Cesta 1 |
| Opis | String | Kratek opis |
| Odsek | Guid | Odseki.Id |
| StevilkaPasu | Integer | Zaporeda stevilka pasu |
| StacionazaZacetek | Double | Začetna stacionaža pasu (tekoči km) |
| StacionazaKonec | Double | Končna stacionaža pasu (tekoči km) |
| Smer | Boolean | Da (true) – v smeri naraščanja stacionaže, ne (false) – v nasprotni smeri od stacionaže |
| Opomba | String | Dodatne opombe |
| Avtor | String | Avtor zadnje spremembe zapisa |
| DatumSpremembe | DateTime | Časovna značka zadnje spremembe zapisa |

Razred »Robovi pasov«

Razred »RoboviPasovi« (Tabela 12) vsebuje vse minimalno zahtevane atribute za shranjevanje podatkov o pasovih na cestnih odsekih za zemljevid HD.

Tabela 12. Razred »Robovi pasov«

| Atribut | Tip | Opis |
| --- | --- | --- |
| Id | Guid | Enolični identifikator |
| Naziv | String | Npr. Rob pasu 1 |
| Opis | String | Kratek opis |
| Pas | Guid | Pasovi.Id |
| StacionazaZacetek | Double | Začetna stacionaža pasu (tekoči km) |
| StacionazaKonec | Double | Končna stacionaža pasu (tekoči km) |
| Smer | Boolean | Da (true) – na desni strani pasu v smeri naraščanja stacionaže pasu, ne (false) – na levi strani pasu v smeri stacionaže pasu |
| Geometrija | List<3DTocka> | Seznam točk v prostoru (polilinija) |
| Opomba | String | Dodatne opombe |
| Avtor | String | Avtor zadnje spremembe zapisa |
| DatumSpremembe | DateTime | Časovna značka zadnje spremembe zapisa |

Razred »Digitalna os«

Razred »Digitalna os« (Tabela 13) vsebuje vse minimalno zahtevane atribute za shranjevanje podatkov o digitalni osi pasu za zemljevid HD. Orientacija digitalne osi je skladna s smerjo pasu.

Tabela 13. Razred »Digitalna os«

| Atribut | Tip | Opis |
| --- | --- | --- |
| Id | Guid | Enolični identifikator |
| Naziv | String | Npr. Digitalna os 1 |
| Opis | String | Kratek opis |
| Pas | Guid | Pasovi.Id |
| StacionazaZacetek | Double | Začetna stacionaža pasu (tekoči km) |
| StacionazaKonec | Double | Končna stacionaža pasu (tekoči km) |
| Geometrija | List<3DTocka> | Seznam točk v prostoru (polilinija) |
| Opomba | String | Dodatne opombe |
| Avtor | String | Avtor zadnje spremembe zapisa |
| DatumSpremembe | DateTime | Časovna značka zadnje spremembe zapisa |

Po potrebi naj izvajalec predvidi tudi razred Križišča, ki je dejansko specializacija razreda Cestni Odseki.

Prometna signalizacija naj sledi podatkovni strukturi WEPS (Web Evidenca Prometne Signalizacije), ki naj bo povezana s pripadajočimi oblaki točk in fotografijami.

Predaja rezultatov

Izvajalec mora predati izvorne podatke (razdelek Vsebina naročila, točki 2, 3) in izvrednotene rezultate (razdelek Vsebina naročila, točka 4). Izvrednoteni rezultati naj bodo zapisani v formatu CSV, ki omogoča kasnejši uvoz v bazo podatkov PGIS. Vsebina zapisa CSV mora biti skladna z vsebino zapisa NDS.Live kar omogoča združljivost s prihodnjimi sistemi na področju avtonomne vožnje.

Okvirni terminski načrt projekta

MEJNIKI

Mejnik M1 – Priprava in načrtovanje izvedbe, do 2 meseca od podpisa pogodbe

A1. Priprava specifikacije zahtev in podrobnega načrta za izvedbo javnega naročila

Mejnik M2 – Zajem in analiza podatkov, do 6 mesecev od podpisa pogodbe

A2. Zajem podatkov na terenu

A3. Analiza in obdelava podatkov

A4. Priprava metodologije za identifikacijo in opis elementov DPI

Mejnik M3 – Priprava rezultatov, do 8 mesecev od podpisa pogodbe

A5. Priprava kataloga objektov DPI

A6. Priprava načrta podatkovnega skladišča DPI

Mejnik M4 – Prevzem končnih rezultatov, do 10 mesecev od podpisa pogodbe, vendar najpozneje do 01.12.2026.

A7. Predaja in prevzem rezultatov, priprava poročila o izvedenih delih, priprava uporabniške in tehnične specifikacije, izvedba izobraževanja uporabnikov (naročnika) skladno s poglavjem 6 te tehnične specifikacije

Mejnik M5 – Vzdrževanje sistema, 36 mesecev po M4

A8. Lasersko skeniranje in sferično fotografiranje

A9. Analiza in obdelava podatkov

A10. Posodobitev kataloga objektov DPI

Ob poteku vsakega mejnika izvajalec pripravi poročilo o delu.

Ostale zahteve

Metodološke zahteve

Vodenje projekta in poročanje na strani izvajalca

Vsak izvajalec posameznega sklopa je tekom izvajanja projekta dolžan na zahtevo naročnika pripravljati plan izvajanja aktivnosti in poročilo o napredku aktivnosti glede na veljavne terminske plane, poročila revizorjem za potrebe pregleda/revizije, ki jih izvaja naročnik, priporočila za morebitne spremembe in dopolnitve zakonodajnega okvira in druga poročila in strokovna mnenja glede na zahteve naročnika.

Tekom izvajanja aktivnosti, ki so predmet javnega naročila, so predvideni koordinacijski sestanki, ki jih bo vodil vodja projekta na strani naročnika z namenom razreševanja odprtih vsebinskih vprašanj in podajanja pojasnil oziroma usmerjanja pri pripravi izdelkov. Vodja projekta posameznega sklopa na strani izvajalca se je dolžan redno udeleževati planiranih koordinacijskih sestankov. Na zahtevo naročnika ali izvajalca se po potrebi koordinacijskih sestankov udeležijo tudi ostali člani projektne skupine.

Redno poročanje je mesečno do najkasneje peti (5) delovni dan v mesecu za pretekli mesec in obsega poročilo v elektronski obliki v verziji, ki jo je mogoče urejati (npr. .docx), in v verziji, ki je ni mogoče spreminjati (npr. .pdf). Poročilo obsega poročilo o opravljenih aktivnostih od začetka projekta s planom aktivnosti do zaključka projekta. Mejniki ter finančna realizacija in plan morata biti podana in razdelana po mesecih. V kolikor naročnik določi predlogo, mora biti poročilo izdelano v skladu s predlogo. V kolikor naročnik zahteva dopolnitev, jo je izvajalec dolžan izvesti.

Metodologija razvoja in terminski načrt

V okviru mejnika M1 mora izvajalec predložiti predlog okvirnega terminskega načrta. Zahteve za terminski načrt so naslednje:

- terminski načrt mora obsegati aktivnosti, ki so zajete v Tehnični specifikaciji in mora biti skladen z zahtevami naročnika iz Tehničnih specifikacij. Izvajalec mora pri pripravi terminskega načrta smiselno upoštevati obdobja dopustov, v katerih bodo člani projektne skupine naročnika predvidoma omejeno razpoložljivi v času dopustov;

- predlog terminskega načrta mora vključevati tudi naloge, ki jih bo moral izvesti naročnik ter opis pogojev za izvedbo posameznih aktivnosti, ki jih mora zagotoviti naročnik;

- terminski načrt mora upoštevati časovne roke iz Tehnične specifikacije;

- terminski načrt mora vključevati podrobnejšo razčlenitev aktivnosti glede na podane aktivnosti v tehničnih specifikacijah. Za vsako aktivnost mora biti podan začetek, konec in trajanje;

- predlog terminskega načrta mora naročniku omogočati nadzor nad potekom projekta v časovnem in vsebinskem smislu.

Predlog terminskega načrta bosta naročnik in izvajalec uskladila v okviru zagonskih aktivnosti projekta. Usklajen in potrjen podroben terminski načrt bo podlaga za izvajanje in spremljanje napredka projekta.

Uporabniška in tehnična dokumentacija

Vsa uporabniška in tehnična dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku.

V primeru izdelave namenske programske opreme mora izvajalec naročniku predati celotno izvorno kodo z vsemi potrebnimi knjižnicami, da je mogoče neodvisno vzpostaviti delujoče razvojno okolje. Izvorno kodo je potrebno predati v obliki repozitorija, skladnega s splošno sprejetimi načini dela v industriji razvoja programske opreme (kot npr. GitHub, BitBucket…). Vse kasnejše nadgradnje in popravke izvorne kode je potrebno predati v isti repozitorij, tako da repozitorij vedno vsebuje zadnjo delujočo verzijo sistema ter po potrebi tudi testne verzije (module za test enot).

Za dele sistema, ki jih ni mogoče predati (npr. zaradi omejitev licenc) je potrebno natančno opisati, kako je mogoče manjkajoče dela sistema pridobiti in povezati s predano programsko kodo.

Izvajalec mora v okviru razvoja pripraviti tehnično dokumentacijo, ki vsebuje:

- opis zasnove in zgradbe sistema,

- opis vseh funkcionalnosti sistema z opisom delovanja,

- nabor in način integracije sistema z drugimi sistemi,

- opis protokolov za komunikacijo s sistemom z zahtevami glede varnosti in nadzora dostopa,

- opis protokolov za komunikacijo sistema z drugimi povezanimi sistemi s primeri.

Izvajalec mora izdelati podrobna navodila za instalacijo in konfiguriranje celotnega sistema, opisati vse parametre za konfiguracijo predane programske opreme ter potrebne nastavitve podatkovnih baz, pripravo podatkov in drugih sistemskih nastavitev. Prav tako mora izdelati navodila za nameščanje posodobitev. Navodila naj zajemajo opis vzpostavitve testnega in produkcijskega okolja ter navodila za prehod iz testnega v produkcijsko okolje.

Izvajalec mora izdelati navodila/priročnik za uporabnike in administratorje. Dokumentacija mora vsebovati vsaj:

- opis namena sistema in njegove glavne funkcionalnosti,

- vrste uporabnikov, ki jim je dokumentacija namenjena

- varnostna navodila z osnovnimi smernicami za varno uporabo sistema, digitalnih potrdil, varovanje gesel in podatkov ter

- podrobna navodila za uporabo vseh funkcij sistema

Navodila za uporabo morajo vsebovati podroben opis uporabe aplikacij za posamezna vsebinska področja in postopke:

- Za vsak postopek so pripravljena podrobna navodila, kako naj uporabnik uporablja aplikacije.

- Navodila obsegajo celotno izvedbo postopka od prijave v sistem, zagona, izvedbe in zaključka procesa, do odjave iz sistema. Pri tem se naj navodila neposredno nanašajo (tudi grafično) na uporabniški vmesnik sistema.

- Poleg glavnega toka skozi proces mora dokumentacija pokriti tudi stranske tokove.

- Podani naj bodo razumljivi opisi vzrokov za vsa opozorila in napake, ki jih povzročajo uporabniške in/ali sistemske funkcije.

- Podana naj bodo podrobna navodila za programske vmesnike in konfiguracijo dostopa do sistema z uporabo programskih rešitev (API vmesniki).

Uporabniška dokumentacija mora uporabljati izrazoslovje poslovnega področja naročnika.

V uporabniški dokumentaciji je potrebno navesti kontaktno osebo ali naslov za pomoč pri morebitnih nejasnostih glede uporabe sistema.

Pri popravkih in nadgradnjah je potrebno zagotoviti posodabljanje vseh delov tehnične in uporabniške dokumentacije, ki morata ostati skladni s produkcijsko verzijo sistema.

Usposabljanje uporabnikov

V okviru aktivnosti usposabljanja ključnih uporabnikov mora izvajalec usposobiti ključne uporabnike naročnika za tehnično uporabo sistema.

Po izvedenem usposabljanju morajo biti udeleženci usposabljanja, ne glede na tip uporabnika, sposobni samostojno uporabljati posamezne funkcionalnosti sistema, ki so bile predmet usposabljanja.

Tako pripravo okolja kot tudi dokumentacijo za usposabljanje končnih uporabnikov in skrbnikov sistema, ki mora zajemati celovito gradivo, potrebno za obvladovanje snovi za izvedbo usposabljanj, zagotovi izvajalec.

Jamčevanje in vzdrževanje

Izvajalec jamči, da bo odpravil morebitne skrite pomanjkljivosti v predanih rezultatih (kvaliteta oblak točk, (ne)identificirani elementi DPI).

Izvajalec bo izvajal vzdrževanje podatkov 36 mesecev po zaključku faze nadgradnje (faze1).

Aktivnosti v fazi vzdrževanja so naslednje:

- po izrecnem pisnem naročilu naročnika izvedel lasersko skeniranje in sferično fotografiranje cestnih odsekov v skupni dolžini do 1000 km. Cestne odseke in njihove razdalje določi naročnik z namenom posodobitve digitalnih osi po voznem pasu in usklajevanja podatkov z dejanskim stanjem v naravi.

- izvedel analizo in obdelavo na novo zajetih podatkov

- izvedel posodobitev kataloga objektov DPI glede na novo zajete podatke.

Po zapisniškem končnem prevzemu rešitve v produkcijsko okolje ob mejniku M4 sledi 36-mesečno garancijsko obdobje izdelanih produkcijskih rešitev.

Poleg rednih in dopolnilnih vzdrževalnih aktivnosti mora izvajalec skrbeti za posodabljanje sistema skladno s spremembami harmoniziranih komunikacijskih profilov, ki jih platforma C-Roads objavlja vsakih šest mesecev. V okviru vzdrževanja mora izvajalec vse rezultate projekta redno in samostojno, brez posebne zahteve ali dodatnega naročila naročnika, nadgrajevati celotno obdobje vzdrževanja.

Izvajalec jamči, da bo rešitev delovala v skladu s specificiranimi zahtevami in navodili za uporabo, v nasprotnem primeru bo v garancijskem obdobju brezplačno odpravil vse napake.

Napaka je definirana kot nedelovanje rešitve oziroma delovanje, ki ni v skladu z zahtevami, določenimi v končni specifikaciji zahtev, z zakonodajo oziroma tistimi, ki so z izvajalcem naknadno sporazumno dogovorjene, ali z navodili za uporabo rešitve. Napake se delijo glede na resnost, od česar je odvisna tudi hitrost oziroma nujnost odprave:

- kritična napaka: rešitev ne deluje v celoti ali ne delujejo njene ključne funkcionalnosti;

- resna napaka: rešitev deluje, a je delo oteženo in;

- manjša napaka: ne vpliva bistveno na funkcionalnost rešitve.

Odzivni čas na prijavo napake iz garancije po prejemu prijave je odvisen od narave napake. Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake do trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake. Izvajalec se zaveže napako odpraviti oziroma zagotoviti ustrezno funkcionalno nadomestno rešitev tako, da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Narava (kategorija) napak, odzivni časi in čas odprave napak je podan v spodnji preglednici:

Tabela 1. Kategorije napak, odzivni časi in časi odprave napak.

| Kategorija | Odzivni čas | Čas odprave |
| --- | --- | --- |
| Kritična napaka | 1 ura | neprekinjena intervencija do odprave napake |
| Resna napaka | 4 ure | intervencija do odprave napake |
| Manjša napaka | 16 ur | intervencija do odprave napake z možnimi prekinitvami po pisnem dogovoru z naročnikom |

Navedeni časi veljajo za poslovni čas NCUP v režimu 24/7. Če izvajalec po pregledu prijave napake ugotovi, da bo za njeno odpravo potrebno več kot 24 h, je dolžan to pisno sporočiti naročniku in za vmesni čas vzpostaviti ustrezno funkcionalno nadomestno rešitev tako, da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Izvajalec ni odgovoren za napako, ki je nastala kot posledica:

- naročnikovega neupoštevanja navodil za uporabo oziroma uporabniške dokumentacije;

- naročnikove nestrokovne, nepravilne ali nedovoljene uporabe rešitve oziroma operacijskega sistemskega okolja oziroma računalniške strojne opreme;

- nedovoljenih modifikacij rešitve s strani naročnika ali tretjih oseb, in;

- višje sile, nesreče in podobnih nepredvidljivih dogodkov ali malomarnosti, za kar ni odgovoren izvajalec.

Jamčevalni rok se podaljša za čas, ki ga izvajalec potrebuje za odpravo javljene mu bistvene napake (kritične oziroma resne napake).

Ob zaključku obdobja vzdrževanja izvajalec pripravi poročilo za celotno obdobje vzdrževanja. Poročilo naj vsebuje evidenco in opis aktivnosti vzdrževanja.

PRILOGA A

Glavne in regionalne ceste:

Državne ceste, ki jih upravlja Direkcija za infrastrukturo, delimo na glavne ceste I. in II. reda ter regionalne ceste I., II. in III. reda in turistične regionalne ceste (RT).

- Glavne ceste I. reda (G1) so državne ceste namenjene prometnemu povezovanju med središči regionalnega pomena. Navezujejo se na ceste enake ali višje kategorije v državi in na cestni sistem sosednjih držav.

- Glavne ceste II. reda (G2) so ceste namenjene prometnemu povezovanju med večjimi središči lokalnih skupnosti in navezovanju prometa na državne ceste enake ali višje kategorije ter vzporednim povezavam avtocestam in hitrim cestam ter na cestni sistem sosednjih držav.

- Regionalna cesta I. reda (R1) je državna cesta, namenjena prometnemu povezovanju pomembnejših središč lokalnih skupnosti in navezovanju prometa na državne ceste enake ali višje kategorije.

- Regionalna cesta II. reda (R2) je državna cesta, namenjena prometnemu povezovanju središč lokalnih skupnosti in navezovanju prometa na državne ceste enake ali višje kategorije.

- Regionalna cesta III. reda (R3) je državna cesta, namenjena prometnemu povezovanju središč lokalnih skupnosti, za državo pomembnih turističnih (turistične ceste (RT)) in obmejnih območij ter mejnih prehodov z državnimi cestami enake ali višje kategorije, kadar po predpisanih merilih za kategorizacijo ne doseže višje kategorije.

Tabela 5 prikazuje omrežje vzdrževanih cest v km po upravljalcih za leto 2022. Slika 7 prikazuje pregled dolžin javnih cest po kategorijah za leto 2022.

Tabela 5. Pregled dolžin javnih cest (Vir: https://www.gov.si/teme/cestna-infrastruktura/)

| Upravljalec | Kategorija | Dolžina cest [km] |
| --- | --- | --- |
| DARS | Avtoceste in hitre ceste | 624,81 |
| DRSI | Glavne in regionalne ceste | 5 942,11 |
| OBČINE | Občinske ceste | 32 423,27 |
| Skupna dolžina javnih cest v Sloveniji za leto 2022 |  | 38 990,19 |

Slika 7. Pregled dolžin javnih cest po kategorijah za leto 2022 
(Vir: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/SECIA/Javne-ceste-drzavne-in-obcinske/Pregled_dolzin_JC_kategorije.pdf)

https://www.here.com/sites/g/files/odxslz256/files/2021-10/HERE_HD%20Live%20Map_product_one-pager_2020.pdf

https://isprs-archives.copernicus.org/articles/XLIII-B4-2020/415/2020/isprs-archives-XLIII-B4-2020-415-2020.pdf?utm_source=chatgpt.com

Minimum required accuracy for HD maps, https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-navigation/article/minimum-required-accuracy-for-hd-maps/D5EA221D98B4CDAE3610BCF0196525B1

LiDAR Helps with HD Map Production, https://www.greenvalleyintl.com/articles/414.html

ISO 19157 (Geographic information - Data quality)