JN Sistemi za delovanje ITS in C-ITS rešitev, SKLOP 3:

Vzpostavitev sistema za videoanalitiko prometnih tokov na javnih cestah

KAZALO

1	Uvod	3

2	Uporabljeni izrazi in kratice	4

3	Vsebina naročila	4

4	Tehnične zahteve	5

4.1	Funkcionalnosti sistema	5

4.2	Vhodni podatki	6

4.3	Komponente sistema za videoanalitiko prometnih tokov na javnih cestah	6

4.3.1	Strežnik za koordinacijo sistema	7

4.3.2	Namenski strežnik za videoanalitiko prometnega toka	7

4.3.3	Nadzorna plošča sistema	8

4.3.4	Uporabniška aplikacija za posodabljanje posnetkov in nadgradnjo UI	8

4.4	Zahtevan izhod sistema	9

5	Strojna oprema	10

6	Nefunkcionalne in metodološke zahteve	11

6.1	Uporabnost	11

6.2	Razpoložljivost	11

6.3	Zanesljivost	11

6.4	Zmogljivost	11

6.5	Nadgradljivost	12

6.6	Skalabilnost	12

6.7	Varnost	12

6.8	Tehnološke zahteve	13

6.9	Metodološke zahteve	13

7	Okvirni terminski načrt projekta	19

8	Jamčevanje v garancijskem obdobju	20

Uvod

Ministrstvo za infrastrukturo (MZI), oziroma njena notranja organizacijska enota Nacionalni center za upravljanje prometa (NCUP), je pristojno za nadzor in upravljanje prometa ter obveščanje javnosti o stanju državnih cest in prometa na njih. NCUP izvaja projekt »Integracija upravljanja prometa v Nacionalnem centru za upravljanje prometa 2«, sofinanciran s pomočjo akcije Instrumenta za povezovanje Evrope 2016-SI-TM-0229-W po odločbi INEA/CEF/TRAN/M2016/1361995 z dne 25/10/2017 za upravičeno obdobje 7/02/2017 - 31/12/2024. Predmetna aktivnost je A2 »Nacionalni PIC«, v okviru katere se bo pridobivalo in analiziralo dejanske podatke stanja na glavnih in državnih cestah s pomočjo sistema prepoznavanja objektov preko video kamer.

Na Nacionalnem centru za upravljanje prometa (NCUP) je bila skladno s projektno dokumentacijo v okviru projekta vzpostavitve informacijskega sistema Nacionalnega centra za upravljanje prometa (IS NCUP) vzpostavljena platforma za upravljanje masovnih podatkov sledi vozil v realnem času (FCD platforma).

Platforma za upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času omogoča masovno obdelavo podatkov o gibanju vozil z analizo trenutnega stanja na državnem oz. javnem cestnem omrežju (DCO-JCO). Platforma je opremljena z ustreznimi vtičniki za specifične vhodne podatke in ustrezno kalibrirana na omrežje DCO-JCO. Vhodni podatki se obdelujejo v realnem času, stanje na prometni infrastrukturi pa je nato s časovnim oknom 60s zajeto in preneseno v podatkovno skladišče NCUP, kjer je možno izvajati analize v realnem času. Poleg tega so presečni podatki na voljo tudi za vse ostale storitve, ki jih zagotavlja platforma, kot tudi za objavo na Nacionalno točko dostopa do prometnih podatkov (NAP, www.nap.si) in za prenos v druge sisteme. Poleg prikazov, vezanih na določene odseke ter integracije s sistemom za izračun optimalne poti, platforma omogoča dinamično generiranje sloja FCD v realnem času in generiranje dogodkov o zastojih in večjih odklonih prometnega toka glede na pričakovano stanje.

Zaradi omejenega števila vozil, ki sporočajo svojo lokacijo v realnem času, bo naročnik sistem nadgradil s podatki hitrosti vozil, izračunanih iz slike statičnih kamer za nadzor prometa.

Predmet naloge je izdelava programske rešitve za dinamično izračunavanje hitrosti vozil iz pretočnega posnetka, ki ga posredujejo kamere za nadzor prometa. Izračunane podatke je potrebno integrirati v obstoječo naročnikovo platformo za upravljanje masovnih podatkov sledi vozil v realnem času (FCD platforma). Hkrati pa mora biti sistem sposoben vsakokraten podatek o dejanskih hitrostih vozil posredovati tudi v standardnih protokolih preko namenskih spletnih vmesnikov API in v obliki XML ali JSON, ki bodo omogočali naknadno uporabo v naročnikovih sistemih. Sistem mora omogočati popolno anonimizacijo, kar pomeni, da ne sme zbirati osebnih podatkov, podatkov o registrskih oznakah ali drugih identifikacijskih podatkov o vozilih.

Programska rešitev mora vsako minuto posredovati podatek o povprečnih hitrostih vozil na izbrani lokaciji na sliki. Sistem mora zaznati posamezno vozilo, mu določiti hitrost na izbrani lokaciji in podatke agregirati po 1 minutnih intervalih. Pri tem mora biti sposoben izločiti vsa vozila, ki ne podajajo relevantnih hitrosti, kot na primer statična vozila in vozila, ki se na obravnavanem odseku izločijo ali vključijo v promet. Delež vozil v celotnem prometu, ki jih sistem zazna, mora biti dovolj velik, da je podatek o hitrostih zanesljiv in da lahko zazna ter odpravi morebitne napake. Sistem mora imeti sposobnost zaznave objekta/vozila v vseh pogojih (sonce, dež, noč).

Hkrati pa mora sistem biti dovolj prilagodljiv in razširljiv tako iz vidika videotokov, kakor tudi iz vidika kategorij vozil, ki jih spremlja. Naročnik mora tako sam in brez dodatnih stroškov biti sposoben v sistem dodati nove kamere ali iz sistema odstraniti stare. Hkrati pa mora biti naročniku omogočeno dodajati tudi nove kategorije vozil, ki jih želi spremljati, ter temu ustrezno prilagoditi model strojnega učenja tekom uporabe rešitve brez dodatnih stroškov. Slednje mora biti podprto z možnostjo prenosa znanja.

Uporabljeni izrazi in kratice

Kalibracija (umerjanje) – postopek umeritve pretočnega posnetka, ki omogoči pravilen izračun hitrosti prometnega toka.

Ločljivost – število pikslov (slikovnih točk) v vrstici/stolpcu okvirja videoposnetka (zapisuje se v obliki širina x višina)

ONNX – odprti standard za izmenjavo modelov nevronskih mrež

Pretočni video – video, ki se prenaša prek omrežja in ga predlagan sistem nalaga in obdeluje sprotno ali z majhno zakasnitvijo (angl. streaming video).

Razmerje prikaza – razmerje med višino in širino okvirja v videoposnetku.

Učenje s prenosom znanja – tehnika razvoja modelov umetne inteligence, ki omogoča ponovno uporabo naučenega znanja in tako pomembno znižuje stroške vzdrževanja, posodabljanja in učenja novih modelov.

UI – umetna inteligenca

Vsebina naročila

Naročilo zajema:

- Izdelavo programske opreme z vsemi komponentami in funkcionalnostmi, zahtevanimi v poglavju 4.

- Strojno opremo - namenski strežnik in grafične kartice.

- Izdelava elaborata z natančno specifikacijo rešitve.

- Izdelava uporabniških navodil.

- Ocena učinka na varstvo osebnih podatkov, kot jo opredeljuje 35. člen Uredbe o varstvu osebnih podatkov, skladno s smernicami informacijskega pooblaščenca za izdelavo Ocene učinka na varstvo podatkov, dostopno na:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/Ocene_ucinkov/Smernice_o_ocenah_ucinka__DPIA__julij2018.pdf

Naročnik bo izvajalcu priskrbel dostop do podatkov iz desetih stacionarnih kamer za spremljanje prometa v realnem času. Prav tako bo naročnik izvajalcu do konca mejnika M3 omogočil povezavo do strežnika z operacijskim sistemom Windows Server 2022 za vzpostavitev strežnika za koordinacijo sistema.

Tehnične zahteve

Funkcionalnosti sistema

Sistem za videoanalitiko prometnih tokov na javnih cestah mora podpirati izračun hitrosti prometnega toka za več sledi, pri čemer sled pomeni uporabniško določeno območje, za katerega se hitrost izračunava. To omogoča na primer ločeno določitev hitrosti za več cest v vidnem območju kamere in ločen izračun hitrosti prometnega toka za vsako smer posebej, kot prikazuje Slika 1.

Slika 1: Cesta s prikazom sledi.

Način določitve sledi mora biti intuitiven in mora uporabniku omogočiti označitev območja ali linije sledi in smeri, v kateri se bodo premikala vozila.

Za določitev realne hitrosti vozila iz podatkov o premiku vozila na videoposnetku, je potrebno kamere za posamezen videoposnetek umeriti oz. kalibrirati. Izvajalec mora uporabnikom omogočiti kalibriranje novih videoposnetkov brez izvedbe dodatnih terenskih meritev. To omogoča naročniku naknadno dodajanje novih kamer v sistem brez posebnih dodatnih stroškov za njihovo integracijo in brez nepotrebnih motenj prometa. Kalibracija mora biti v celoti izvedena brez prisotnosti na terenu (torej brez postavljanja namenskih oznak na terenu itd.).

Pričakovana rešitev se opira na zaznavo vozil v videoposnetkih, kjer trenutno stanje tehnike predstavljajo modeli umetne inteligence. Uspešnost slednjih je odvisna od podatkov nad katerimi so naučeni. To pomeni, da lahko uspešnost napovednega modela pomembno izboljšamo, če model uglasimo s podatki, nad katerimi ga bomo uporabljali. Pod to sodijo videoposnetki z enako ločljivostjo, števni podatki iz dejanske lokacije, kjer je kamera postavljena,  idr. Za čim boljše možnosti samostojnega razširjanja sistema s strani naročnika mora izvajalec zagotoviti možnost razširljivosti uporabljenih algoritmov umetne inteligence. To pomeni, da mora izvajalec uporabniku omogočiti enostavno in intuitivno dodajanje novih učnih vzorcev in doučevanje uporabljenih modelov ter izvedbo novih modelov po principih prenosa znanja. Poleg tega mora sistem podpirati samodejno distribucijo novih modelov med namenskimi strežniki za videoanalitiko in aplikacijo novih napovednih modelov na aktivne pretočne posnetke. V ta namen mora podporna aplikacija uporabniku omogočiti upravljanje z modeli ter regijami njihovega zanimanja in delovanja. Modeli morajo temeljiti na sodobnih tehnikah globokega učenja z zagotavljanjem anonimnosti ter omogočati izmenjavo, nadgradnjo in integracijo modelov, skladnih z odprtim standardom za izmenjavo modelov nevronskih mrež ONNX (angl. Open Neural Network Exchange).

Vhodni podatki

Sistem za videoanalitiko prometnih tokov na javnih cestah mora biti sposoben hkrati obdelovati raznovrstne pretočne videoposnetke. Kvaliteta slednjih je odvisna od razpoložljivih kamer in od omrežja ter imajo lahko različno ločljivost in različno število sličic na sekundo. Sistem mora delovati znotraj predvidenih toleranc še v primeru minimalne kvalitete videoposnetka, hkrati pa mora zadostiti vsem potrebam po hitrosti delovanja (v skoraj realnem času) tudi v primeru, da imajo vsi videoposnetki predvideno kvaliteto. Pretočni videoposnetki so prenešeni prek protokola RTP in zakodirani v formatu H.264, H.265 ali katerim drugim v dogovoru z izvajalcem. Skladno z navedenimi tehničnimi specifikacija mora biti sistem sposoben obdelati tudi posnetke, posnete z mobilnimi napravami (npr. pametnimi telefoni).

|  | Minimalna | Predvidena |
| --- | --- | --- |
| Število sličic v sekundi | 5 | 30 |
| Ločljivost | 640x480 | 1920 x 1080 |
| Razmerje prikaza | 4:3 ali 16:9 | 4:3 ali 16:9 |

Tabela 1: Minimalne in predvidene karateristike pretočnih videoposnetkov.

Dan sistem mora biti sposoben delovati tudi ponoči in v oteženih razmerah (npr. veter, megla).

Komponente sistema za videoanalitiko prometnih tokov na javnih cestah

Sistem za videoanalitiko prometnih tokov na javnih cestah mora biti zgrajen modularno in na način, da je možno enostavno vključiti dodatne procesne komponente za razširitev sistema z večjim številom kamer. Predvideno visokonivojska arhitekturo sistema prikazuje Slika 2.

Slika 2: Predvidena visokonivojska arhitektura sistema.

Strežnik za koordinacijo sistema

V skladu z zahtevo po skalabilnosti (poglavje 6.10), mora biti sistem zasnovan na način, ki omogoča sprotno dodajanje novih strežnikov za videoanalitiko prometnega toka, s čimer lahko naročnik naknadno poveča maskimalno število kamer, ki jih je sistem zmožen realnočasovno obdelovati. Posledično je del zasnove tudi komponenta za koordinacijo sistema. Slednja ima dve ključni funkciji: lažje opravljanje s sistemom in samodejna delitev dela med namenskimi strežniki.

Strežnik za koordinacijo sistema se bo vzpostavil na naročnikovi obstoječi infrastrukturi. Nanj se povezujejo vse uporabniške aplikacije tega javnega naročila. Komponenta hrani informacije vseh dodanih pretočnih posnetkov (povezava pretočnega posnetka, kalibracijske informacije, informacije o sledeh), ki jih po potrebi posreduje namenskim strežnikom za videoanalitiko. Ob uporabniški spremembi katerega koli parametra (npr. izvedena ponovna kalibracija kamere), mora strežnik posodobljene informacije prav tako posredovati namenskemu strežniku, ki procesira spremenjen pretočni posnetek. Podobno se mora s pomočjo strežnika za koordinacijo sistema v vseh namenskih strežnikih za videoanalitiko samodejno sinhronizirati uporabljen model UI za zaznavo vozil, ki ga lahko uporabniki ali skrbniki sistema dodajo v uporabniški aplikaciji za posodabljanje posnetkov in nadgradnjo UI.

Prav tako mora strežnik za koordinacijo sistema skrbeti za optimalno delitev dela, torej delitev vhodnih videoposnetkov med namenske strežnike za videoanalitiko. V primeru, ko je v sistem dodan nov vir (kamera oz. pretočni posnetek), komponenta ta vir samodejno razporedi obstoječemu namenskemu strežniku za videoanalitiko, ki ima največ prostih kapacitet.  Strežnik za koordinacijo sistema prav tako spremlja stanje celotnega sistema kar omogoča prilagajanje na nenormalne situacije v sistemu, ki jih poskuša čim bolj omiliti s prerazporeditvijo dela, hkrati pa o njih obvesti administratorje sistema. Primeri nenormalnih situacij so med drugim:

- izpad strežnika za videoanalitiko iz omrežja. V tem primeru mora komponenta sistema prerazporediti pretočne posnetke v obdelavo na druge strežnike za videoanalitiko s prostimi kapacitetami.

- napaka na strežniku za videoanalitiko. Komponenta v tem primeru prerazporedi delo in administratorjem sistema/razvijalcem pošlje poročila o napaki.

- prekomerno zasedene računske kapacitete, kar pomeni da je bilo dodanih preveč posnetkov za trenutno število strežnikov za videoanalitiko. Komponenta stanje javi administratorjem sistema, ob vključitvi novega strežnika za videoanalitiko v sistem pa ustrezno prerazporedi delo in razbremeni trenutne strežnike.

- izpad videoposnetka.

Namenski strežnik za videoanalitiko prometnega toka

Namenski strežnik za videoanalitiko skrbi za izračun hitrosti prometnega toka za vse sledi iz dodeljenih pretočnih videoposnetkov v skoraj realnem času, kar pomeni da za vsak pretočni posnetek obdela vsaj 7 okvirjev na sekundo. Namenski strežnik, ki ga ob primopredaji dostavi izvajalec, mora biti zmožen hkrati obdelovati vsaj 100 pretočnih posnetkov. Pretočne posnetke in njihove kalibracijske parametre pridobi od strežnika za koordinacijo in orkestracijo sistema.

Obdelava posameznega pretočnega posnetka zajema:

dekodiranje pretočnega videoposnetka,

zaznava vozil v okvirju, štetje in razvrščanje vozil v kategorije (motorno kolo, osebna vozila, lahka tovorna vozila (do 7,5t), težka tovorna vozila (nad 7,5t)

izračun premika posameznega vozila glede na prejšnje okvirje,

izračun hitrosti v realnem svetu iz premika na videoposnetku in pretečenega realnega časa med obdelanimi okvirji,

izbiro sledi, ki ji vozilo pripada (vozilo lahko ne pripada nobeni sledi),

agregacijo podatkov izračunanih hitrosti za vsako sled v časovnem oknu ene minute,

pošiljanje povprečne hitrosti obstoječim sistemom naročnika (v platformo FCD in po potrebi ostalim sistemom),

zaznavanje anomalij v prometnem toku, ki niso definirani v metodah oziroma znanih kategorijah (na primer zastoji, nesreče, prisotnost živali na vozišču),

izdelavo API vmesnika za povezavo z zunanjimi sistemi za upravljanje prometa. Zunanjim sistemom posreduje le izračune: povprečne hitrosti in število vozil po kategorijah, opozorila o anomalijah,

avtomatsko brisanje posnetkov po obdelavi.

Nadzorna plošča sistema

Nadzorna plošča sistema v obliki spletne platforme ali uporabniške aplikacije mora omogočati administratorjem upravljanje s sistemom in spremljanje stanja sistema.

Prikazano stanje sistema mora vključevati vsaj:

- seznam vseh strežnikov za videoanalitiko in njihovo stanje (število pretočnih posnetkov v obdelavi, izkoriščenost procesorja, grafične procesne enote, ipd.),

- seznam povezav na vse dodane pretočne posnetke in njihove informacije (informacije o kalibraciji posnetka, informacije o sledeh, stanje pretočnega posnetka),

- prikaz zadnjih napak ali obvestil o nenormalnih stanjih v sistemu,

- dostop do poročil (logov) za posamezen namenski strežnik in

- morebitne ostale pomembne informacije za vzdrževanje sistema.

Možnosti upravljanja sistema morajo vključevati vsaj:

- možnost registracije novega strežnika,

- možnost spreminjanja stanja aktivnosti za posamezen pretočni posnetek (neaktivni posnetki so dodani v sistem skupaj s podatki o kalibraciji, vendar niso v obdelavi – hitrost prometnega toka nad temi pretočnimi posnetki se ne računa),

- možnost prerazporeditve pretočnih posnetkov iz izbranega strežnika in odklop strežnika iz sistema,

- dodajanje in kalibracija novega vira pretočnega posnetka (kamere) in kalibracija slike.

Uporabniška aplikacija za posodabljanje posnetkov in nadgradnjo UI

Uporabniška aplikacija za posodabljanje posnetkov in nadgradnjo UI uporabnikom mora omogočati naslednje funkcionalnosti:

pregled seznama vseh posnetkov v sistemu, ki ga pridobi iz strežnika za koordinacijo sistema,

izbiro in vizualizacijo pretočnega posnetka, ki ga uporabnik želi pregledati ali posodobiti,

  - pridobivanje in prikaz vseh pomembnih informacij o pretočnem posnetku s strežnika za koordinacijo sistema (kalibracijski podatki, podatki o sledeh),

  - prikaz pretočnega posnetka in informacij o pretočnem posnetku,

  - možnost posodobitve kalibracije posnetka in posodobitve podatkov o sledeh (dodajanje, urejanje, odstranjevanje sledi),

lokalno računanje hitrosti vozil za namene preverjanja delovanja,

prikaz opozorila ob zaznavi prometnih anomalij na določenem pretočnem posnetku,

možnost odpiranja videoposnetkov iz prenosnih podatkovnih nosilcev in dodajanja novih učnih vzorcev za fino uglaševanje modelov,

možnost doučevanja modelov z namenom izboljšanja delovanja algoritma umetne inteligence za zaznavo vozil,

možnost uporabe aplikacije vsem upravljavcem prometa s katerimi ima naročnik sklenjen sporazum o sodelovanju na področju upravljanja prometa.

Zahtevan izhod sistema

Ob spoštovanju ostalih omejitev mora biti sistem zmožen pri 100 videoposnetkih hkrati obdelati vsaj 7 okvirjev na sekundo za vsak pretočni posnetek. Vsako minuto mora posredovati agregirane podatke o hitrosti vozil za vsako sled platformi FCD v XML/JSON formatu (podrobnosti tekom projekta uskladita izvajalec in naročnik). V primeru ustrezne kalibracije videoposnetka (podpoglavje 4.1) je največje dovoljeno odstopanje povprečne hitrosti 10 % hitrosti ali največ 5 km/h.

Kamere bodo postavljene tako, da bo avtomobil v ustrezni velikosti (vsaj 50x25 pikslov) viden v videoposnetku vsaj 2 sekundi.

Strojna oprema

Izvajalec zagotovi strežnik ki izpolnjuje najmanj zahteve po zmogljivosti ekvivalentne opisu v tabeli.

| Tehnične zahteve strežnika |  |
| --- | --- |
| Ohišje | Rack - maksimalno višine 2U |
| Nameščeni procesorji | Nameščena 2 x Xeon Gold 5120T |
| Nameščeni grafični procesorji | Nameščeni 7 x Strežniška grafična procesna enota z: min. 48 GB grafičnega pomnilnika, podporo za vsaj CUDA 8.6 računske zmogljivosti strojno podprtim dekodiranjem, min. 300 namenskimi tenzorskimi jedri. |
| Podpora za delovni pomnilnik | Minimalno 3TB TruDDR4, s frekvenco 2666 MHz; |
|  | ECC, SDDC, memory mirroring, memory sparing. |
| Velikost delovnega pomnilnika | Minimalno 384GB (12 x 32GB), 2666MHz TruDDR4 RDIMM |
| Število podprtih diskov | 8 x 2.5 inch (SAS, SATA, NVMe) |
| Instalirani diski | 1x 750GB (NVMe, U.2, 30 DWPD) |
| RAID krmilnik | Vsaj 4GB predpomnilnika, SAS, SATA |
| Optični vmesnik | 2 x 16Gb Gen5 FC Single-port HBA |
| LAN vmesnik | 4 x 10Gb SFP+ s priloženimi SFP+ SR moduli |
| Razširitvena mesta | Minimalno 7x PCIe 3.0, |
| Upravitelj sistema | Xclarity Administrator oz. enovit upravitelj sistema, s katerim bo mogoče upravljati staro in novo opremo (polni oddaljeni dostop vsaj 3 leta); |
|  | Zaznavanje napak v sistemu za procesorje, pomnilnik, VRM, diske, napajalne enote in ventilatorje; |
|  | Možnost pregleda garancije. |
| Napajanje | 2x 700 W ali močnejši (Hot Swap) + 2x 2.5m napajalni kabli (C13 – C14) |
| Priklop | Spredaj: min. 2x USB 2.0; |
|  | Zadaj: min. 2x USB od tega vsaj 1x 3.0 + 1x VGA izhod. |
| Dodatno | Izvlečna vodila in mehanska roka za upravljanje kablov; |
|  | Servisni priključek (RJ45); |
|  | Standard ASHRAE Razred A4 z delovanjem od 5°C do 45°C . |
| Podpora programski opremi | Microsoft Windows Server 2016 in 2019; Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7 in 8; SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 in 15; VMware vSphere (ESXi) 6.5 and 6.7. |
| Garancijska doba | Najmanj 5 letna garancija proizvajalca ponujene opreme z možnostjo podaljšanja; |
|  | Doba zagotavljanja rezervnih delov je 7 let; |
|  | Support režim; 9x5, NBD; |
|  | Diski ostanejo pri naročniku. |
| Programska oprema | 2x VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 processor w/ 5Yr S&S |

Tabela 2: Tehnične zahteve strežnika

V nabavo je vključena tudi instalacija in integracija v informacijski sistem NCUP.

Nefunkcionalne in metodološke zahteve

  - Uporabnost

Rešitev mora zagotavljati enostavno (intuitivno) uporabo funkcionalnosti. Kjerkoli je to izvedljivo, mora uporabniku ponuditi takojšen odziv (angl. real time response) in biti čim bolj prilagojen učinkoviti uporabi (čim manjše število korakov za izvedbo določenega postopka, čim hitrejši dostop do kakovostnih informacij).

Razpoložljivost

Razpoložljivost in nekatere ostale karakteristike so zahtevane glede na zahtevano razpoložljivost posameznih funkcionalnosti sistema.

Funkcionalnosti morajo biti razpoložljive 24 ur vse dni v letu. Funkcionalnosti morajo biti razpoložljive 99 % časa glede na letno raven. Na letnem nivoju je dopustnih največ 87,6 ur izpada.

Pri zagotavljanju zgornje zanesljivosti posamezen izpad ne sme biti daljši od dveh (2) ur.

Vsaka načrtovana prekinitev delovanja (zaradi npr. nujnih popravkov programske ali strojne opreme, nadgradenj in drugih nujnih del) naročniku sporočena najmanj tri (3) dni pred dejansko prekinitvijo. V sporočilu mora biti naveden razlog za prekinitev ter čas, v katerem bo izvedena prekinitev.

Zgornje zahteve se nanašajo na razpoložljivost rešitve in storitev, ki tečejo v okviru rešitve, ne pa tudi na zunanje sisteme, s katerimi se rešitev integrira ali povezuje.

Zanesljivost

Zaradi zahteve po točnosti podatkov, ki se bodo uporabljali v okviru rešitve, je treba v okviru načrtovanja sistema poseben poudarek nameniti zanesljivosti sistema in njegovih podatkov. V okviru zagotavljanja zanesljivosti je treba zagotoviti več varnostnih in kontrolnih mehanizmov, ki bodo omogočali, da so podatki v sistemu celoviti, točni in odražajo dejansko stanje. Na primer: primerjava vrednosti parametrov uvoženih podatkov z dovoljenimi vrednostmi parametrov (šifranti, tipi, klasifikacije, lokacijske tabele), omejitve in kontrole na nivoju podatkovne baze (constraints).

Visoko zanesljivost je treba zagotoviti tudi na nivoju prenosa podatkov. V okviru prenosa podatkov mora biti zagotovljeno preverjanje celovitosti podatkov (Data Integrity Verification) s funkcijo samodejnega obnavljanja in preprečevanja podvajanja podatkov.

V primeru, da pride do napak ali izpada sistema, mora imeti rešitev zagotovljen mehanizem, ki mu bo omogočal prehod v prvotno stanje.

Zmogljivost

Rešitev mora biti zasnovana tako, da bo brez težav sposobna:

- zagotavljati nemoteno delovanje in izvajanje funkcionalnosti na produkcijskem okolju s strojno in sistemsko opremo, predvideno ali ponujeno v okviru tega naročila;

- zagotavljati nemoteno izmenjavo podatkov z zunanjimi informacijskimi sistemi, kot je opredeljeno v funkcionalnih zahtevah;

- Odzivni čas za prikaz izbranih podatkov na karti ali mapi, ob postavljenih pogojih in kriterijih, ne sme biti daljši od 3s;

- Odzivni čas za enostavno poizvedbo in izpis prometnih podatkov na zaslon v obliki tabele (npr. Pregled po dveh dimenzijah in treh parametrih) iz podatkovnega skladišča ne sme presegati 1s,

- odzivni čas uporabniškega vmesnika rešitve za pregled podatkov in prikaz poročil, ki se ne nanašajo na prostorske podatke, bo natančno opredeljen v okviru aktivnosti analize in specifikacije zahtev končne rešitve. Zahteva naročnika je, da se v okviru aktivnosti analize in specifikacije zahtev opredeli in uskladi tipe vpogleda v podatke in tipe poročil, način njihove priprave (preko spletnega vmesnika, asinhrona priprava poročil v ozadju, predpriprava poročil itd.) ter zahtevane odzivne čase za posamezno kategorijo. Pri tem mora izvajalec zagotoviti takšne odzivne čase za pripravo vpogledov v podatke in poročila, da bodo omogočali zadovoljivo uporabniško izkušnjo.

V primeru, da izvajalec zahtevanih odzivnih časov ne more doseči, mora identificirati vzrok, ki ga bo obravnaval skupaj z naročnikom. V primeru, da vzrok za performančne težave ne izvira iz drugih sistemov (ki se npr. odzivajo prepočasi pri izmenjavi podatkov itd.), bo moral le-tega odpraviti.

Nadgradljivost

Rešitev mora biti zasnovana na način, ki bo omogočal enostavno (tehnološko nezahtevno) in hitro izvajanje nadgradenj. Arhitekturna in tehnična zasnova morata omogočati dovolj enostavno dodajanje novih sklopov funkcionalnosti, modulov oziroma rešitev, ki bi izhajale iz naslova novih potreb oziroma zahtev naročnika.

Skalabilnost

Glede na velik obseg podatkov, ki se bo v prihodnosti še povečeval, mora biti rešitev skalabilna. Povečevanje obsega podatkov ne sme vplivati na poslabšanje zmogljivost sistema.

Varnost

Komponente rešitve, ki so predmet javnega naročila, morajo biti izdelane z upoštevanjem vseh dobrih praks, ki zagotavljajo zahtevano stopnjo informacijske varnosti.

Izvajalec mora zagotoviti enkripcijo občutljivih podatkov na vseh delih rešitve, kjer prihaja do prenosa podatkov (npr. predvideva se uporabo tehnologij SSL in TLS povsod tam, kjer se prenašajo uporabniška imena in gesla, pomembni sistemski/konfiguracijski podatki, posredujejo osebni podatki ipd.). Občutljivi podatki (osebni podatki, občutljivi osebni podatki, gesla, občutljivi poslovni podatki) morajo biti ustrezno zaščiteni (z enkripcijo) tako med prenosom kot v mirovanju.

Za vsakega uporabnika rešitve bodo določeni nivo in pravice dostopa do podatkov in funkcionalnosti. Vsak uporabnik ima lahko le toliko pravic, kot jih res potrebuje. Rešitev mora zagotoviti naslednje varnostne mehanizme:

- varnostne stopnje:

  - za posamezne uporabnike z različnimi pravicami dostopa,

  - za skupine uporabnikov z različnimi pravicami dostopa,

  - za administratorje,

- pravice do dostopa in nadzor nad dostopi za transakcije (npr. uvoz podatkov …),

- beleženje vseh dostopov do opredeljenih podatkov v zbirki,

- vzdrževanje gesel,

- avtorizacijo uporabnika,

- zagotavljanje varnosti na mrežnem in sistemskem nivoju, ki jo definira ponudnik na podlagi razpoložljive oz. ponujene opreme in ustreza zahtevam rešitve

Rešitev mora zagotavljati:

- zagotovljena mora biti nedvoumna identifikacija uporabnika ter beleženje vseh pasivnih in aktivnih dostopov skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov;

- zaradi kasnejšega ugotavljanja morebitnih zlorab je za vsako spremembo pravic za vsakega uporabnika ter za vsak aktivni in pasivni dostop do podatkov visokega razreda varnostnih zahtev s strani uporabnikov treba voditi natančno evidenco -> revizijske sledi,

- revizijske sledi morajo biti po vsebini, hrambi in sistemu nadzora (skupaj z varnostno shemo in povezanimi postopki) ustrezne, tako da zdržijo kot dokazni material pred pravosodnimi organi;

- spletni vmesniki za delo s podatki visokega razreda varnostnih zahtev bodo tekli izključno po dobro zaščitenih vodih s TLS 1.2 ali novejšim kriptirnim sistemom;

- spletni vmesnik mora biti odporen na penetracijske napade informacijskih sistemov (kot npr. SQL injection, XSS (cross site scripting), file inclusion, error handling, URL parameter manipulation, buffer overflow …);

- spletni servisi rešitve, ki so dostopni odjemalcem za množično posredovanje ali pridobivanje podatkov, morajo biti zaščiteni pred namernimi napadi s strani zunanjih sistemov, ki bi lahko povzročili nedelovanje storitev (npr. Denial of service attack);

- spletni vmesnik mora imeti vgrajen mehanizem za odjavo uporabnikov v primeru poteka seje – v primeru daljše neaktivnosti rešitve zahteva ponovno prijavo uporabnika;

- rešitev mora biti odporna na vsa tveganja, opredeljena v aktualnem OWASP Top 10 naboru za spletne aplikacije.

Odgovorni in tehnični vodja projekta mora zagotoviti okvirni načrt varnosti za funkcionalno izvajanje rešitve v produkcijskem okolju že ob prvem mejniku M1 ter ga usklajevati z naročnikom in dopolnjevati do zaključka del. Sprotno preverjanje implementacije varnosti s poročilom se izvaja od operativne vzpostavitve naprej. S tem se izvaja razvojni, vzdrževalni in izobraževalni cikel varnostne politike.

Naročnik bo preveril varnostno politiko na osnovi končnega načrta varnosti, po potrebi z neodvisnim zunanjim izvajalcem informacijske varnosti v skladu z ISO 27002 (Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Pravila obnašanja pri kontrolah informacijske varnosti / angl. Security Framework Audit Program).

Referenca za izdelavo varnostnega načrta so standardi serije ISO 27000. Obseg varnostnega načrta oz. izbor segmentov se uskladi med naročnikom in izvajalcem. Varnostno načrtovanje, preverjanje in testiranje mora biti del vsake nadgradnje sistema. Izvajalec upošteva varnostne standarde in zahteve ISO/IEC 27001. Izvajalec mora predati poročila o varnostnem testiranju predanih rešitev.

Tehnološke zahteve

Rešitev ne sme omejevati števila uporabnikov oz. mora biti licenčno neomejena (uporabniki, procesorska jedra, strežniki).

Celotna rešitev mora biti predana in nameščena lokalno pri naročniku (on-premises).

Za celotno rešitev, razen za sistemsko programsko opremo, mora biti predana izvorna koda ter izdelana in naročniku predana vsa tehnična dokumentacija v tiskani obliki (1 izvod) in v formatih .docx in .pdf v elektronski obliki.

Metodološke zahteve

Vodenje projekta in poročanje na strani izvajalca

Vsak izvajalec posameznega sklopa je tekom izvajanja projekta dolžan na zahtevo naročnika pripravljati plan izvajanja aktivnosti in poročilo o napredku aktivnosti glede na veljavne terminske plane, poročila revizorjem za potrebe pregleda/revizije, ki jih izvaja naročnik, priporočila za morebitne spremembe in dopolnitve zakonodajnega okvira in druga poročila in strokovna mnenja glede na zahteve naročnika.

Tekom izvajanja aktivnosti, ki so predmet javnega naročila, so predvideni koordinacijski sestanki, ki jih bo vodil vodja projekta na strani naročnika z namenom razreševanja odprtih vsebinskih vprašanj in podajanja pojasnil oziroma usmerjanja pri pripravi izdelkov. Vodja projekta posameznega sklopa na strani izvajalca se je dolžan redno udeleževati planiranih koordinacijskih sestankov in pripraviti zapis dogovorov sestanka. Na zahtevo naročnika ali izvajalca se po potrebi koordinacijskih sestankov udeležijo tudi ostali člani projektne skupine.

Redno poročanje je mesečno do najkasneje peti (5) delovni dan v mesecu za pretekli mesec in obsega poročilo v elektronski obliki v verziji, ki jo je mogoče urejati (npr. .doc ali .docx), in v verziji, ki je ni mogoče spreminjati (npr. .pdf)). Poročilo obsega poročilo o opravljenih aktivnostih od začetka projekta s planom aktivnosti do zaključka projekta. Mejniki ter finančna realizacija in plan morata biti podana in razdelana po mesecih. V kolikor naročnik določi predlogo, mora biti poročilo izdelano v skladu s predlogo. Izvajalec četrtletno poročilo predstavi na četrtletnem koordinacijskem sestanku katerega izvedba je obvezna za obe strani in za katerega je potrebno izdelati zapis katerega priloga je četrtletno poročilo. V kolikor naročnik zahteva dopolnitev, jo je izvajalec dolžan izvesti.

Metodologija razvoja in terminski načrt

Po podpisu pogodbe, v sklopu mejnika M1, mora izvajalec predložiti predlog podrobnega terminskega načrta. Zahteve za terminski načrt so naslednje:

- terminski načrt mora obsegati aktivnosti, ki so zajete v Tehnični specifikaciji in mora biti skladen z zahtevami naročnika iz Tehničnih specifikacij. Izvajalec mora pri pripravi terminskega načrta smiselno upoštevati obdobja dopustov, v katerih bodo člani projektne skupine naročnika predvidoma omejeno razpoložljivi v času dopustov;

- predlog terminskega načrta mora vključevati tudi naloge, ki jih bo moral izvesti naročnik ter opis pogojev za izvedbo posameznih aktivnosti, ki jih mora zagotoviti naročnik;

- terminski načrt mora upoštevati časovne roke iz Tehnične specifikacije;

- terminski načrt mora vključevati podrobnejšo razčlenitev aktivnosti glede na podane aktivnosti v tehničnih specifikacijah. Za vsako aktivnost mora biti podan začetek, konec in trajanje;

- predlog terminskega načrta mora naročniku omogočati nadzor nad potekom projekta v časovnem in vsebinskem smislu.

Predlog terminskega načrta bosta naročnik in izvajalec uskladila v okviru zagonskih aktivnosti projekta. Usklajen in potrjen podroben terminski načrt bo podlaga za izvajanje in spremljanje napredka projekta.

Izvajalec mora svoj življenjski cikel razvoja izvajati skladno z zahtevami in splošno sprejetimi standardnimi metodologijami, ki so v svetu široko uporabljane, konkretna metodologija razvoja programske opreme pa ni predpisana.

Analiza in specifikacija zahtev

Za rešitev mora izvajalec pripraviti podrobno specifikacijo zahtev, s katerimi bodo posledično dosežene višja kakovost, višja učinkovitost in izboljšana koordinacija v razvojnem procesu ter boljši pregled nad napredkom procesa razvoja.

Izvajalec bo zahteve analiziral neposredno s predstavniki ključnih uporabnikov sistema, pri čemer mora uskladiti njihove morebitne med seboj nasprotujoče si zahteve.

Ključni uporabniki, ki bodo sodelovali pri analizi in specifikaciji zahtev, bodo izvajalcu:

- pojasnili vsebino relevantnih poslovnih procesov in specifične izraze,

- sprejemali odločitve v zvezi z zahtevami (ko bo to potrebno),

- pregledali zahteve, prototipe in ostala gradiva,

- čim prej izvajalcu dali informacijo o spremembi zahtev in upoštevali proces spreminjanja le-teh.

Kot podlago za pripravo specifikacije zahtev mora izvajalec preučiti razpisno dokumentacijo in druge dokumente, ki mu jih preda naročnik.

V okviru specifikacije se pričakuje naslednje:

- pripravljena je v slovenskem jeziku,

- uporabljana terminologija bo prilagojena naročniku,

- izvajalec mora poznati naročnikovo poslovno področje,

- v specifikaciji zahtev uporabljene diagramske in druge tehnike so primerno pojasnjene,

- specifikacija zahtev vključuje zahteve glede uporabnosti rešitve.

Če izvajalec oceni, da drugače ne bo mogel zajeti naročnikovih zahtev za rešitev, mora pri pripravi specifikacije uporabiti prototipe.

Izvajalec mora zajeti:

- funkcionalne zahteve,

- nefunkcionalne zahteve (zmogljivost, varnost …),

- implementacijske zahteve.

Analizirane zahteve mora izvajalec primerjati z zahtevami, podanimi v tem dokumentu ter ostali predani dokumentaciji, in jih po potrebi uskladiti z naročnikom in uporabniki.

Izvajalec mora podati končen predlog podrobne specifikacije rešitve, jo nato uskladiti z naročnikom ter pridobiti njegovo potrditev specifikacije zahtev.

Naročnikove zahteve po uvajanju sprememb specifikacije so neizogibne, zato jih mora izvajalec ustrezno obvladovati. Skozi ves čas razvoja mora izvajalec specifikacijo zahtev ažurirati in ob njegovem zaključku naročniku predati dokument specifikacije zahtev, ki odraža dejansko stanje razvite rešitve.

Implementacija rešitve

Na podlagi usklajenega načrta implementacije bo izvajalec izvedel implementacijo skladno s terminskim načrtom. Aktivnosti implementacije bo sledila aktivnosti stabilizacije funkcionalnosti, ki bo potekala vzporedno s testiranjem funkcionalnosti s strani izvajalca. V okviru stabilizacije bo izvajalec odpravljal napake, ki bodo odkrite v okviru testiranja izvajalca. Na koncu aktivnosti stabilizacije funkcionalnosti mora biti vsa funkcionalnost v skladu s specifikacijo zahtev razvita in ustrezno preverjena s strani izvajalca za predajo naročniku v prevzemno testiranje.

Vzporedno s prevzemnim testiranjem funkcionalnosti bo izvajalec odpravljal morebitne pomanjkljivosti, ki jih bo ugotovila projektna skupina naročnika in vključene institucije.

Namestitev rešitve

Izvajalec bo sodeloval pri nameščanju rešitve na testno in produkcijsko okolje pri naročniku. Nameščanje v testno okolje bo izvajal izvajalec ali po odgovoru skrbnik naročnikove infrastrukture, ki ga bo zagotovil naročnik. Nameščanje v produkcijsko okolje bodo v skladu z opredeljenimi pravili izvajal skrbnik naročnikove infrastrukture.

Za vsako namestitev novega modula ali popravka obstoječega modula rešitve mora izvajalec pripraviti ustrezna navodila za namestitev.

Nove verzije/popravki modulov se najprej namestijo na testno okolje pri naročniku. Odgovorni predstavnik izvajalca opravi najmanj naslednja preverjanja:

- da je bila namestitev opravljena v skladu s izvajalčevimi navodili,

- da rešitev deluje v skladu s funkcionalnimi pričakovanji,

- da je rešitev tudi performančno ustrezna in deluje v skladu s pričakovanji.

Šele na podlagi pozitivnega izida tega potrditvenega testa, izjave odgovornega, da je bil test pozitivno opravljen, se lahko rešitev namesti na produkcijskem okolju. Po namestitvi na produkcijo, izvajalec preveri delovanje na enak način kot je bila narejena verifikacija na testnem okolju. Potrditveni test mora obsegati poleg delovanja same aplikacije tudi delovanje podatkovne zbirke in ustreznost baznih objektov.

Testiranje in zagotavljanje kakovosti

Razvojno okolje in testno okolje za razvojno testiranje izbrani izvajalec vzpostavi  bodisi na svoji ali naročnikovi  infrastrukturi. Prav tako izvajalec zagotovi uvoz podatkov za testiranje in šolanje testnih uporabnikov v testnem okolju kot tudi pripravo okolja za izvedbo šolanja uporabnikov.

Ker je ročno testiranje zamudno, riziko za napake pri izvajanju takšnih testov pa velik, se testiranje avtomatizira povsod kjer je to mogoče, kar omogoča ponovljivost. Zahteva se testno voden razvoj programskih rešitev, torej uporaba testov enot (angl. unit testing), po principu agilnega razvoja.

Osebje naročnika mora biti neposredno soudeleženo pri testiranju funkcionalnosti. Izvajalec za potrebe izvedbe prevzemnega testiranja s strani naročnika zagotovi orodje za prijavo in spremljanje napak (orodje mora biti uporabniku prijazno, omogočati mora opis napake, vstavljanje slik zaslonskih mask in pripenjanje dokumentov, kjer se je napaka pojavila ter spremljanje statusa odpravljanja evidentirane napake).

Izvajalec pred začetkom testiranja pripravi in z naročnikom uskladi načrt testiranja funkcionalnosti. Načrt naj vsebuje:

- oceno števila preizkusnega osebja,

- krovni terminski načrt testiranja,

- oceno števila vseh primerov testiranj (use/test cases),

- izvajalčevo oceno glede potrebne kakovosti testnih podatkov za posamezne sklope testiranja (obstoječi produkcijski primeri, generirani primeri na podlagi produkcijskega algoritma, ročno sestavljeni primeri),

- grobo razdelitev tipov testiranj (testiranje posameznih primerov, testiranje posameznih uporabniških scenarijev),

- pravila dokumentiranja ugotovitev testiranja.

Pred izvedbo testiranja je treba skladno z načrtom testiranja pripraviti testne scenarije. Tekom izvajanja testiranja je treba zabeležiti vse ugotovljene napake in neskladja glede na specifikacijo zahtev. Povzetek vseh ugotovljenih napak in neskladij se zabeleži v Poročilo o testiranju.

Testni scenarij je dokument, ki skladno z načrtom testiranja podrobneje predpisuje obliko in vsebino predvidenega testiranja.

Testni scenarij vsebuje:

- oznako funkcionalnosti, za katero se uporablja testni scenarij,

- naziv funkcionalnosti, za katero se uporablja testni scenarij,

- opis funkcionalnosti, za katero se uporablja testni scenarij,

- opis pogojev in zahtev za izvedbo testiranja po testnem scenariju,

- opis načrtovanega postopka izvedbe testiranja,

- opis pričakovanih rezultatov testiranja.

Poročilo o testiranju mora vsebovati spodaj opisane podatke:

Splošni podatki o testiranju:

- oznaka in verzija izdelka, ki je bil predmet testiranja,

- konfiguracija strojne in programske opreme, ki je bila uporabljena pri izvedbi testiranja,

- navedena ali pripeta dokumentacija, ki je bila uporabljena kot podlaga za izvedbo testiranja.

Statistika ugotovljenih neskladnosti; za vsako testiranje je treba navesti:

- pregled ugotovljenih napak pri izvedbi testiranja,

- koliko napak je bilo odpravljenih in koliko je takih, ki so še v reševanju.

Rezultati testiranja:

Zahteve in priporočila v zvezi z dokumentacijo:

- predlog za dopolnitev dokumentacije s strani naročnika ali izvajalca.

Testiranje funkcionalnosti ter podatkov:

- rezultat izvedbe testov enot (angl. unit testing)

- opisi rezultatov testiranja,

- plan v zvezi z odpravo napak

Zaključna ocena:

- zaključna ocena v zvezi s potekom in rezultati testiranja, ki mora vsebovati oceno ali je izdelek primeren za uvedbo v produkcijsko okolje ali ne.

Uporabniška in tehnična dokumentacija

Dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku.

Izvajalec naročniku preda celotno izvorno kodo z vsemi potrebnimi knjižnicami, da je mogoče neodvisno vzpostaviti delujoče razvojno okolje. Izvorno kodo je potrebno predati v obliki repozitorija, skladnega s splošno sprejetimi načini dela v industriji razvoja programske opreme (kot npr. GitHub, BitBucket…). Vse kasnejše nadgradnje in popravke izvorne kode je potrebno predati v isti repozitorij, tako da repozitorij vedno vsebuje zadnjo delujočo verzijo sistema ter po potrebi tudi testne verzije (module za test enot).

Za dele sistema, ki jih ni mogoče predati (npr. zaradi omejitev licenc) je potrebno natančno opisati, kako je mogoče manjkajoče dela sistema pridobiti in povezati s predano programsko kodo.

Izvajalec mora v okviru razvoja pripraviti tehnično dokumentacijo, ki vsebuje:

- opis zasnove in zgradbe sistema,

- opis vseh funkcionalnosti sistema z opisom delovanja,

- nabor in način integracije sistema z drugimi sistemi,

- opis protokolov za komunikacijo s sistemom z zahtevami glede varnosti in nadzora dostopa,

- opis protokolov za komunikacijo sistema z drugimi povezanimi sistemi s primeri.

Izvajalec mora izdelati podrobna navodila za instalacijo in konfiguriranje celotnega sistema, opisati vse parametre za konfiguracijo predane programske opreme ter potrebne nastavitve podatkovnih baz, pripravo podatkov in drugih sistemskih nastavitev. Prav tako mora izdelati navodila za nameščanje posodobitev. Navodila naj zajemajo opis vzpostavitve testnega in produkcijskega okolja ter navodila za prehod iz testnega v produkcijsko okolje.

Izvajalec mora izdelati navodila/priročnik za uporabnike in administratorje. Dokumentacija mora vsebovati vsaj:

- opis namena sistema in njegove glavne funkcionalnosti,

- vrste uporabnikov, ki jim je dokumentacija namenjena

- varnostna navodila z osnovnimi smernicami za varno uporabo sistema, digitalnih potrdil, varovanje gesel in podatkov ter

- podrobna navodila za uporabo vseh funkcij sistema

Navodila za uporabo morajo vsebovati podroben opis uporabe aplikacij za posamezna vsebinska področja in postopke:

Uporabniška dokumentacija mora uporabljati izrazoslovje poslovnega področja naročnika.

- Za vsak postopek so pripravljena podrobna navodila, kako naj uporabnik uporablja aplikacije.

- Navodila obsegajo celotno izvedbo postopka od prijave v sistem, zagona, izvedbe in zaključka procesa, do odjave iz sistema. Pri tem se naj navodila neposredno nanašajo (tudi grafično) na uporabniški vmesnik sistema.

- Poleg glavnega toka skozi proces mora dokumentacija pokriti tudi stranske tokove.

- Podani naj bodo razumljivi opisi vzrokov za vsa opozorila in napake, ki jih povzročajo uporabniške in/ali sistemske funkcije.

- Podana naj bodo podrobna navodila za programske vmesnike in konfiguracijo dostopa do sistema z uporabo programskih rešitev (API vmesniki)

V uporabniški dokumentaciji je potrebno navesti kontaktno osebo ali naslov za pomoč pri morebitnih nejasnostih glede uporabe sistema.

Pri popravkih in nadgradnjah je potrebno zagotoviti posodabljanje vseh delov tehnične in uporabniške dokumentacije, ki morata ostati skladni s produkcijsko verzijo sistema.

Usposabljanje uporabnikov

V okviru aktivnosti usposabljanja ključnih uporabnikov mora izvajalec usposobiti ključne uporabnike naročnika za tehnično uporabo sistema.

Po izvedenem usposabljanju morajo biti udeleženci usposabljanja, ne glede na tip uporabnika, sposobni samostojno uporabljati posamezne funkcionalnosti sistema, ki so bile predmet usposabljanja.

Tako pripravo okolja kot tudi dokumentacijo za usposabljanje končnih uporabnikov in skrbnikov sistema, ki mora zajemati celovito gradivo, potrebno za obvladovanje snovi za izvedbo usposabljanj, zagotovi izvajalec.

Okvirni terminski načrt projekta

| Mejnik | Rok izvedbe | Opis del |
| --- | --- | --- |
| M0 | t0 | podpis pogodbe |
| M1 | M0+2 mesec | pridobivanje podatkov s strani upravljavca ceste ter priprava specifikacije zahtev in podrobnega načrta za izvedbo javnega naročila |
| M2 | M1+3 mesece | razvoj programske opreme |
| M3 | M2+1 mesec | dobava strojne opreme |
| M4 | M3+1 mesec | vzpostavitev spletne nadzorne plošče na infrastrukturi naročnika in testiranje sistema |
| M5 | M4+1 mesec | dokončanje elaborata, uporabniški navodil in ocene učinka na varstvo osebnih podatkov ter prevzem del |
| M6 | M5+36 mesecev | 36-mesečno osnovno in dopolnilno vzdrževanje |

Naročnik je za dopolnilno vzdrževanje predvidel kvoto 1000 ur.

Jamčevanje v garancijskem obdobju

Po zapisniškem končnem prevzemu rešitve v produkcijsko okolje ob mejniku M5 sledi 36-mesečno garancijsko obdobje izdelanih produkcijskih rešitev.

Izvajalec jamči, da bo rešitev delovala v skladu s specificiranimi zahtevami in navodili za uporabo, v nasprotnem primeru bo v garancijskem obdobju brezplačno odpravil vse napake.

Napaka je definirana kot nedelovanje rešitve oziroma delovanje, ki ni v skladu z zahtevami, določenimi v končni specifikaciji zahtev, z zakonodajo oziroma tistimi, ki so z izvajalcem naknadno sporazumno dogovorjene, ali z navodili za uporabo rešitve. Napake se delijo glede na resnost, od česar je odvisna tudi hitrost oziroma nujnost odprave:

- kritična napaka: rešitev ne deluje v celoti ali ne delujejo njene ključne funkcionalnosti,

- resna napaka: rešitev deluje, a je delo oteženo in

- manjša napaka: ne vpliva bistveno na funkcionalnost rešitve.

Odzivni čas na prijavo napake iz garancije po prejemu prijave je odvisen od narave napake. Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake do trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake. Izvajalec se zaveže napako odpraviti oziroma zagotoviti ustrezno funkcionalno nadomestno rešitev tako, da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Narava (kategorija) napak, odzivni časi in čas odprave napak je podan v spodnji preglednici:

| Kategorija | Odzivni čas | Čas odprave |
| --- | --- | --- |
| Kritična napaka | 1 ura | neprekinjena intervencija do odprave napake |
| Resna napaka | 4 ure | intervencija do odprave napake |
| Manjša napaka | 16 ur | intervencija do odprave napake z možnimi prekinitvami po pisnem dogovoru z naročnikom |

Tabela 3: Kategorije napak, odzivni časi in časi odprave napak

Navedeni časi veljajo za poslovni čas NCUP v režimu 24/7. Če izvajalec po pregledu prijave napake ugotovi, da bo za njeno odpravo potrebno več kot 24 h, je dolžan to pisno sporočiti naročniku in za vmesni čas vzpostaviti ustrezno funkcionalno nadomestno rešitev tako, da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Izvajalec ni odgovoren za napako, ki je nastala kot posledica:

- naročnikovega neupoštevanja navodil za uporabo oziroma uporabniške dokumentacije,

- naročnikove nestrokovne, nepravilne ali nedovoljene uporabe rešitve oziroma operacijskega sistemskega okolja oziroma računalniške strojne opreme,

- nedovoljenih modifikacij rešitve s strani naročnika ali tretjih oseb in

- višje sile, nesreče in podobnih nepredvidljivih dogodkov ali malomarnosti, za kar ni odgovoren izvajalec.

Jamčevalni rok se podaljša za čas, ki ga izvajalec potrebuje za odpravo javljene mu bistvene napake (kritične oziroma resne napake).