SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. Ulica 15.maja 4 6000 Koper |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 22-JN-B/2025 |
| Naziv javnega naročila | Nakup smetarskih vozil |

VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

SKLOP 1 SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV (skupne mase 6 t, prostornina za odpadke cca. 6 m3)

- TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ŠASIJO: Osnovne zahteve: - Komunalno prirejena 2-osna šasija pripravljena za montažo smetarske nadgradnje, pogon 4x2. - Šasija in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU. Nosilnost: - Skupna masa vozila 6.000 kg. - Nosilnost sprednje osi sprednji osi min. 2.300 kg. - Nosilnost pogonske osi min. 4.300 kg. Motorni del: - Prostornina motorja do 3.000 cm3. - Vrsta motorja - diesel, Euro 6, protihrupna zaščita skladno s predpisi. - Moč motorja min. 110 kW. - Navor min. 400 Nm. - Elektronski omejevalec hitrosti 90 km/h. - Omejevalec hitrosti za smetarsko vozilo (30 km/h) in zapora vzvratne vožnje. - Rezervoar za gorivo volumen min. 70 l. - Motorna zavora z močjo zaviranja min. 50 kW. - Avtomatska in prisilna regeneracija filtra trdnih delcev. Menjalnik: - Ročni menjalnik, min. 5 + 1. - Prestavno razmerje primerno za smetarsko vozilo. - Primerni odgon za pogon hidravličnega sistema nadgradnje. Diferencial: - Zapora diferenciala na pogonski osi. Zavorni sistem: - Primerni zavorni sistem. - Kolutne zavore na obeh oseh. - ABS. - Elektronski stabilizacijski program ESP. Kolesa in vzmetenje: - Dvojna kolesa na zadnji osi. - Pnevmatike z ustreznim profilom. - Parabolično vzmetenje spredaj in zadaj. - Plastični blatniki z lovilci nečistoč spredaj in zadaj. Električne naprave: - Baterije 2 x 12V, min. 100 Ah. Kabina: - Kratka kip kabina. - Širina kabine brez ogledal max. 1.700 mm. - Ogrevana vzvratna ogledala. - Zatemnjena stekla. - Klimatska naprava s samodejnim uravnavanjem temperature. - 2 LED opozorilni svetilki ali LED svetlobni blok na strehi kabine. - 2 LED bliskavki v maski kabine. - Dnevne LED luči. - Luči za vožnjo v megli. - Nastavljiv voznikov sedež. - Sovoznikov in srednji sedež ali sedežna klop za dva spremljevalca. - Sedežne prevleke za vse sedeže. - Večfunkcijski servo volan. - Digitalni tahograf. - Opozorilni signal za vzvratno vožnjo. - Električni pomik stekel. - Centralno zaklepanje. - Prostor za odlaganje nad vetrobranskim steklom. - Radio s sistemom za prostoročno telefoniranje. - Barva kabine bela. Okvir šasije: - Razdalja med 1. in 2. osjo do 2.500 mm. - Skupna širina vozila brez ogledal ne sme presegati 2.000 mm. - Obračalni krog med robniki do 10,2 m. - Bočna zaščita na medosju. Garancijske zahteve: - Splošna garancija min. 36 mesecev. Servisiranje: - Servis v Sloveniji. - TEHNIČNE ZAHTEVE ZA NADGRADNJO: Osnovne zahteve: - Vozilo za zbiranje odpadkov mora biti izdelano v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev in harmoniziranim standardom SIST EN 1501-1. - Nadgradnja mora omogočati zbiranje in prevažanje komunalnih odpadkov. - Nadgradnja usklajena s šasijo z optimalno razporeditvijo osnih obremenitev. Keson: - Celotna konstrukcija v 100% v varjeni izvedbi. - Zaobljeni dno in stranice kesona. - Stranice in dno kesona debeline min. 3mm. - Sistem praznjenja s kipanjem s pomočjo teleskopskega hidravličnega cilindra vpetega pod nadgradnjo. - Stabilizatorja na zadnjem delu nadgradnje. - Kot kipanja min. 90˚. - Moč dvigovanja teleskopskega cilindra min. 6.000 kg. Mehanizem stiskanja: - Izvedba nadgradnje s potisno in drsno ploščo. - Drsna plošča nameščena na vrhu kesona. - Hidravlični cilindri za pomik drsne plošče montirani na zunanji strani kesona. - Obrabi izpostavljeni deli drsne in potisne plošče izdelani iz visokokvalitetnega jekla odpornega na obrabo. - Povratni cikel mehanizma stiskanja za lažje praznjenje kesona. Stresalni mehanizem: - Nameščen na zadnjem delu nadgradnje. - Kovinska konstrukcija iz visoko kvalitetnega materiala. - Ročni način delovanja. - Polavtomatski način delovanja (samodejni dvig zabojnika ob naslonitvi zabojnika na zobniško letev, ročna izpraznitev). Možnost izklopa polavtomatskega načina delovanja. - Omogoča praznjenje zabojnikov skladno s standardom EN840/1, -2, -3. - Praznjenje 2-kolesnih zabojnikov s pomočjo zobniške letve, praznjenje 4-kolesnih zabojnikov s pomočjo zobniške letve in stresalnih ročic. - Nastavljivi naslon za zabojnike z odpiralcem pokrovov. - Upravljanje stresalnega mehanizma na desni strani. Osnovne zahtevane karakteristike in lastnosti: - Kapaciteta nadgradnje min. 5,5 m3. - Skico in izračun obremenitev osi podati v prilogi. Varnostne zahteve: - Vozilo za zbiranje odpadkov z vso opremo mora zadostiti vsem varnostnim zahtevam navedenim v standardu SIST EN 1501-1. Komande: - Vse komande potrebne za delovanje nadgradnje. - Dodatne komande za praznjenje kesona v kabini vozila. Hidravlični sistem: - Primerna hidravlična črpalka. - Komfortni način upravljanja (samodejni vklop hidravličnega sistema ob zaustavitvi vozila, izklop ob speljevanju – Stop&Go). Električni sistem: - Električni sistem nadgradnje prilagojen električnemu sistemu šasije. - Vse operacije nadgradnje in stresalnega mehanizma krmiljene preko CAN-BUS krmilnega modula. - Krmilni pult s prikazovalnikom v kabini vozila z integrirano funkcijo video nadzornega sistema. Zaščita: - Visoko kvalitetna zaščita in barva. - Barva nadgradnje bela. Ostalo: - Dve LED bliskavki na zadnjem delu nadgradnje. - Luči za osvetlitev območja za vozilom v LED tehniki. - Zadnje zgornje luči v LED tehniki. - Zabojček za orodje. - Televizijski sistem z LCD zaslonom in delovno kamero, barvni. - Dve preklopni stopnici. Garancijske zahteve: - Splošna garancija minimalno 24 mesecev. Servisiranje: - Servisiranje nadgradnje na lokaciji naročnika. - Dobava rezervnih delov s strani ponudnika zagotovljena min. 10 let od prevzema vozila.

SKLOP 2 SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV (skupne mase 16 t, prostornina za odpadke cca. 11 m3)

- TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ŠASIJO: Osnovne zahteve: - Komunalno prirejena 2-osna šasija s kabino. - Šasija in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU. Nosilnost: - Skupna masa 16.000 kg, pogon 4x2. - Nosilnost sprednje osi min. 6.000 kg. - Nosilnost zadnje osi min. 10.500 kg. Motorni del: - Vrsta motorja - Euro VI zadnje generacije. - Moč motorja min. 220 kW. - Navor min. 1.200 Nm. - Prostornina motorja med 7l in 8l . - Elektronsko upravljanje motorja. - Elektronski omejevalec hitrosti. - Omejevalec hitrosti za smetarsko vozilo (30km/h). - Krmilni modul za zunanjo izmenjavo podatkov. - Rezervoar za gorivo s ključavnico, volumen min. 180 l. - Rezervoar za Adblue, volumen min. 25l. - Pojačana motorna zavora. - Izpuh stransko navzdol. - Primerni motorni odgon za pogon hidravličnega sistema. Menjalnik: - Avtomatizirani ali avtomatski menjalnik. - Prestavno razmerje prilagojeno smetarskemu vozilu. Diferencial: - Zapora diferenciala na zadnji osi. Zavorni sistem: - Zračni zavorni sistem. - Kolutne zavore. - ABS in ASR. - Postajna zavora. Krmilni mehanizem: - Hidravlični volan nastavljiv po višini in nagibu. Kolesa in vzmetenje: - Stabilizator na zadnji osi. - Pnevmatike z ustreznim profilom. - Parabolično vzmetenje spredaj in zračno zadaj. - Rezervno kolo z začasno pritrditvijo. - Blatniki. Električne naprave: - Baterije 2 x 12 V / min. 160 Ah. - Generator 28 V min. 100 A. Kabina: - Kompaktna kip kabina. - Ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala. - Električni pomik stekel. - Klimatska naprava. - Protiprašni filter. - Zadnja stena kabine brez okna. - Komfortni sedež za voznika z oporo za ledveni del, ogrevan. - Sedežna klop za 2 osebi z varnostnim pasom ali srednji sedež z naslonom za glavo in varnostnim pasom. - Sedežne prevleke za vse sedeže. - Senčnik nad vetrobranskim steklom. - Strešna lina. - Digitalni tahograf. - Opozorilni signal za vzvratno vožnjo. - Računalniški prikazovalnik podatkov – DISPLAY v slovenskem jeziku. - Centralno zaklepanje. - Obvezna oprema (gasilni aparat 6 kg, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, baterijska svetilka. - Meglenke. - Luči za dnevno vožnjo v LED tehniki. - 2 LED bliskavki v maski kabine. - Dvigalka in pripadajoče orodje. - Radio s sistemom za prostoročno telefoniranje. - Barva bela. Okvir šasije: - Medosna razdalja med 3.500 in 3.600 mm. - Bočna zaščita na medosju. - Podložna zagozda, 2 x. Garancijske zahteve: - Splošna garancija 12 mesecev in 36 mesecev na pogonske sklope. Servisiranje: - Servis v Sloveniji. - Dobava rezervnih delov s strani ponudnika zagotovljena 10 let od prevzema vozila. - TEHNIČNE ZAHTEVE ZA NADGRADNJO: Osnovne zahteve: - Vozilo za zbiranje odpadkov mora biti izdelano v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev in harmoniziranim standardom SIST EN 1501-1. - Nadgradnja mora omogočati zbiranje in prevažanje komunalnih odpadkov, manjših kosovnih in ločeno zbranih frakcij odpadkov (papir, embalaža, biološki odpadki). - Tip nadgradnje je nadgradnja z nakladanjem z zadnje strani. Odpadki se nakladajo mehansko preko vsipnega roba v korito, od koder jih mehanizem za stiskanje potisne in stisne v keson vozila. Vrata se vertikalno odpirajo. - Nadgradnja je sestavljena iz dveh osnovnih delov: kesona in vrat. Vrata so opremljena s stresalnim mehanizmom. - Nadgradnja usklajena s šasijo z optimalno razporeditvijo osnih obremenitev. Keson: - Celotna konstrukcija 100% v varjeni izvedbi. - Zaobljene stranice kesona. - Pomožni okvir in pritrditev na šasijo izvedena v skladu s priporočili proizvajalca šasije. - Sistem praznjenja z vgrajeno iztisno ploščo. Iztisna plošča: - Vodena s pomočjo bočnih vodil. - Pomik iztisne plošče po celotni dolžini kesona s teleskopskim cilindrom. - Avtomatski odmik iztisne plošče na principu povratnega efekta zaradi preseganja tlaka stiskanja. - Avtomatski odmik iztisne plošče pri zapiranju vrat – preprečuje nasedanje vrat na iztisno ploščo. - Samodejna nastavitev povratnega tlaka iztisne plošče glede na položaj iztisne plošče in aktivno stopnjo teleskopskega cilindra. Zaznavanje položaja iztisne plošče s pomočjo linearnega merilnika (npr. laser, ultrazvočni senzor ali podobno). Prikaz položaja iztisne plošče na prikazovalniku v kabini vozila. Vrata: - Korito v enem delu, izdelano iz visoko kvalitetnega jekla odpornega na obrabo. - Avtomatsko odklepanje in zaklepanje pri odpiranju in zapiranju vrat. Mehanizem stiskanja: - Mehanizem stiskanja po principu dveh plošč (drsna in potisna plošča) s stiskanjem ob iztisno ploščo. - Obrabi izpostavljeni deli drsne in potisne plošče izdelani iz visoko kvalitetnega jekla odpornega na obrabo. - Pomikanje sistema plošč s štirimi dvostransko delujočimi hidravličnimi cilindri v naslednjem zaporedju: odpiranje potisne plošče, spuščanje drsne plošče, zapiranje potisne plošče in dvig drsne plošče. - Hidravlični cilindri za pomik drsne plošče montirani na zunanji strani zadnjih vrat. Načini delovanja mehanizma stiskanja: - Ročni način delovanja. - Avtomatski način delovanja z enojnim ciklom. - Avtomatski način delovanja s prednastavljenim številom ciklov (možnost izbire: 2, 3, 4 ali 5 ciklov). - Avtomatski način delovanja s kontinuiranim ciklom. Tesnjenje: - 100% vodotesnost med vrati in kesonom po celi višini vrat. Stresalni mehanizem: - pritrjen na zadnji strani vrat; - ročni način delovanja; - kovinska konstrukcija iz visoko kvalitetnega materiala; - oblikovan za dvigovanje naslednjih standardnih posod za odpadke: - zabojniki na 2. kolesih, kapacitete od 80 do 340 l za dviganje z glavnikom - dimenzije in oblika v skladu s SIST EN 840-1, - zabojniki na 4. kolesih, kapacitete od 500 do 1100 l s polkrožnim pokrovom, za dviganje z glavnikom ali rokami, - dimenzije in oblika v skladu s SIST EN 840-2, -3; - čas praznjenja 2-kolesnega zabojnika (dvig/spust) max. 8 sekund; - čas praznjenja 4-kolesnega zabojnika (dvig/spust) max. 12 sekund; - nastavljivi naslon za zabojnike z odpiralcem pokrovov; - loputa na vsipnem robu; - minimalne zahtevane karakteristike stresalnega mehanizma: - proporcionalno hidravlično krmiljenje, - delovanje stresalnega mehanizma v prostem teku motorja oz. brez potrebe po povišanju vrtljajev motorja, - CAN-BUS krmilni sistem, - hidravlično zaklepanje zabojnika na zobniško letev, - avtomatski vklop zapore za preprečevanje samodejnega spuščanja stresalnega mehanizma, ko je vozilo v mirujočem položaju, - zvočni opozorilni signal, če stresalni mehanizem ni v voznem položaju, - dvig stresalnega mehanizma v vozni položaj iz kabine vozila, - obojestransko brezstopenjsko krmiljenje stresalnega mehanizma s pomočjo krmilne ročice (joystick), - avtomatski vklop stiskalnega mehanizma po izpraznitvi zabojnika z možnostjo nastavitve števila praznjenj, - avtomatsko »otresanje« zabojnika, ko je krmilna ročica v končnem položaju, - prednastavljena hitrostna krivulja: počasen dvig zabojnika na začetku poti, pospeševanje na sredini in zaviranje pred doseženim končnim položajem, - komande na desni strani montirane na zložljivi konzoli ali drugače ergonomsko prilagodljive. Osnovne zahtevane karakteristike in lastnosti: - Kapaciteta nadgradnje min. 11 m3, računano v skladu s SIST EN 1501-1. - Vse dejanske mere vozila podati v prilogi. - Izračun obremenitev osi podati v prilogi. Varnostne zahteve: - Vozilo za zbiranje odpadkov z vso opremo mora zadostiti vsem varnostnim zahtevam navedenim v standardu SIST EN 1501-1. Komande: - Vse komande potrebne za delovanje nadgradnje. - Avtomatsko čiščenje korita v primeru dvignjenih vrat. - Dodatne komande za odpiranje in zapiranje vrat ter praznjenje kesona v kabini vozila. - Dodatne komande za ročno kontrolo delovanja mehanizma stiskanja. Hidravlični sistem: - Dvojna krilna črpalka. - Samodejni izklop hidravlične črpalke s prestavitvijo menjalnika v vozni položaj. - Samodejni vklop hidravlične črpalke s prestavitvijo menjalnika v nevtralni položaj. - Elektromagnetna sklopka ali ekvivalentna rešitev. Električni sistem: - Električni sistem nadgradnje prilagojen električnemu sistemu šasije. - Vse operacije nadgradnje in stresalnega mehanizma krmiljene preko CAN-BUS krmilnega modula na osnovi CleANopen komunikacijskega protokola. Sistem mora dovoljevati vgradnjo na prav drugih proizvajalcev, ki prav tako temeljijo na CleANopen komunikacijskem protokolu (npr. sistema za tehtanje zabojnikov, sledilne naprave…). - Krmilni pult s prikazovalnikom v kabini vozila (v slovenskem jeziku), najmanj z naslednjimi funkcijami: - izbor optimalnega načina delovanja glede na vrsto odpadkov, - prikaz statusa delovanja, - števec delovnih ur hidravličnega sistema (dnevni/skupni), - Števec odpiranj zadnjih vrat (dnevni/skupni), - Števec ciklusov stiskanja (dnevni/skupni), - Prikaz napak v delovanju, - Prikaz mesta na nadgradnji, kjer je napaka nastala, - Shranjevanje napak v spominski modul, - Prikaz statusa posameznih digitalnih oz. analognih vhodov in izhodov, - Integrirana funkcija video-nadzornega sistema. Mazanje: - Avtomatsko centralno mazanje vodil in gibljivih delov stiskalnega mehanizma. Zaščita: - Visoko kvalitetna zaščita in barva (vsi elementi peskani, temeljno barvani z dvokomponentnim epoksidnim premazom, končni sloj je dvokomponentni poliuretanski lak, sušenje v sušilni komori pri visoki temperaturi). - Barva nadgradnje v barvi kabine. Ostalo: - Rumena opozorilna luč spredaj na kesonu levo in desno v LED tehniki. - Rumena opozorilna luč zadaj levo in desno v LED tehniki. - Dve delovni luči na zadnjem delu nadgradnje v LED tehniki. - Zadnje zgornje luči v LED tehniki. - Opozorilni signal, ko je keson poln. - Števec obratovalnih ur hidravlične črpalke. - Gumijast blatnik po celi širini vrat. - Zabojček za orodje. - Nosilec za metlo in lopato. - Servisna vrata na kesonu, namenjena čiščenju prostora za iztisno ploščo. - Kroglični izpustni ventil na koritu. - Strgalo na spodnjem delu iztisne plošče – dodatno preprečuje prehod odpadkov za iztisno ploščo. - Dve preklopni stopnici. Garancijske zahteve: - Splošna garancija minimalno 24 mesecev. Servisiranje: - Servisiranje nadgradnje na lokaciji naročnika. - Dobava rezervnih delov s strani ponudnika zagotovljena 10 let od prevzema vozila.

Ponudnik mora obrazcu obvezno priložiti tehnično dokumentacijo:

- tehnična risba ponujenega celotnega vozila, iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev;

- tehnična risba ponujenega celotnega vozila z diagrami in shemami osnih obremenitev ter skupne mase vozila;

- tehnični opis ponujene nadgradnje izdan s strani proizvajalca nadgradnje, iz katerega izhaja izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev (tehnični opis mora vključevati vrsto in model nadgradnje, ki se ponuja);

- fotografija vozila primerljivega ponujenemu.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek: